Motoristo modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Motoristo modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Jurij Anisimenko

Liudas Judeikis

Andrius Razokas

Vytautas Rutkauskas

Česlovas Mudinas

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kuriais iš išvardytų atvejų atliekamas mechaninis darbas?

  - Vanduo slegia indo sienelę;

  - berniukas lipa į medį;

  - žmogus stovi su maišu grūdų ant nugaros.

- Galios vienetai:

  - Paskalis (Pa), kilopaskalis (kPA);

  - vatas (W), kilovatas (KW);

  - vatvalandė (Wh), kilovatvalandė (kWh).

- Ką vadiname šiluminiu judėjimu?

  - Kūną sudarančių molekulių netvarkingas judėjimas;

  - vienos molekulės netvarkingas judėjimas;

  - įkaitinto kūno judėjimas erdvėje.

- Ką vadiname šilumos laidumu?

  - Kūno vidinės energijos kaupimas;

  - vidinės energijos perdavimas iš šaltesnio kūno į šiltesnį;

  - vidinės energijos perdavimas iš šiltesnio kūno į šaltesnį arba iš šiltesnio kūno dalies į šaltesnę tiesiogiai jiems liečiantis.

- Kokios medžiagos yra geriausi šilumos laidininkai?

a) Metalai;

b) plastikas;

c) guma.

- Kokie varikliai vadinami vidaus degimo varikliais?

a) Kuriuose aušinimo skystis įkaista paties variklio viduje;

b) kuriuose kuras sudega cilindre paties variklio viduje;

c) kuriuose alyva pilama į variklio karterį.

- Jūrų mylią sudaro:

a) 1852 m;

b) 1609 m;

c) 7421 m.

- Kaip vadinama gyvenama patalpa laive?

  - Kambarys;

  - kajutė;

  - apartamentai.

- Kaip galima patekti į laivą?

a) Laiptais;

b) trapu;

c) liftu.

- Kas sukūrė dyzelinį variklį?

a) Rudolfas Dieselis;

b) Augustas Otto;

c) Henris Fordas.

- Kas yra motoristas?

a) Motociklų pardavėjas;

b) motorinių valčių prižiūrėtojas;

c) specialistas, remontuojantis ir prižiūrintis variklius.

- Klaipėdos miesto laivas – simbolis?

  - „Meridianas“;

  - „Lietuva“;

  - „Budis“.

# Modulis „Saugus darbas laive ir sauga“

# 1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Ką nustato civilinių laivų, plaukiojančių su Lietuvos Respublikos vėliava, Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas?

- Kada ir kur laivui stovint pakeliama Lietuvos Respublikos vėliava?

- Kur pakeliame valstybės, kurios vandenyse yra laivas, vėliavą?

- Jei Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavos laive nėra, kas yra numatyta šiuo atveju?

- Kiek auksinių juostelių turi turėti II kapitono padėjėjo antpečiai?

- Kas vadovauja laivo denio tarnybai?

- Kas vadovauja laivo įgulai?

- Kokia jūrinė valstybinė institucija išduoda jūrinius dokumentus?

- Kur laivui plaukiant pakeliama Lietuvos Respublikos vėliava ir kada yra nuleidžiama?

- Kur pakeliame Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą?

- Jūriniai laipsniai suteikiami jūrininkams, kuriems sukanka ..... metų.

- Kiek auksinių juostelių turi turėti trečiojo mechaniko antpečiai?

- Kas vadovauja laivo jėgainės tarnybai?

- Kas vadovauja denio komandai?

- Kiek laiko trunka 3 pamainų eigos budėjimas?

2 užduotis. NURODYKITE LAIVŲ PASKIRTĮ.

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, I dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Laivų paskirtis |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

3 užduotis PAVEIKSLE PAVAIZDUOTAS SIGNALINIS STIEBAS IŠ LAIVO ŠONO IR PRIEKIO. IŠVARDYKITE ŠIO STIEBO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Signalinio stiebo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |

4 užduotis. ĮVARDYKITE KROVININIŲ STIEBŲ SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Krovinių stiebų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

5 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, ĮVARDYKITE SAUSAKRŪVIO LAIVO SKYRIUS IR PATALPAS

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Sausakrūvio laivo skyrių ir patalpų pavadinimai |
| --- | --- |

6 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokie laivai be mechaninių variklių pasiekdavo didžiausią greitį?

- Kokiais metais ir kokioje šalyje buvo pastatytas pirmasis pasaulyje upinis garlaivis?

- Kaip vadinasi garlaivis pirmasis perplaukęs Atlanto vandenyną?

- Kokius žinote jūrų laivų, kurie priklausė Lietuvos laivybos kompanijoms iki II pasaulinio karo, pavadinimus?

- Kaip vadinasi pagrindinės laivo korpuso plokštumos?

- Kokius žinote pagrindinius laivo korpuso matmenis?

- Kas tai yra laivo dedveitas?

- Kam lygi viena registro tona?

- Kaip vadinasi jūrinių laivų greičio matavimo vienetas?

- Kokias žinote laivo supimo rūšis?

- Kokio tipo supimo slopintuvams priklauso šoniniai vairai?

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokias funkcijas atlieka EPIRB?

- Kokiu atstumu savo radaruose jus gali pastebėti gelbėtojai jums panaudojus SART?

- Kiek laiko šviečia parašiutinės raketos?

- Kiek laiko dūmus skleidžia gelbėjimo valties dūmadėžė?

- Kaip galima parodyti savo buvimo vietą sraigtasparniui nakties metu?

- Kiek laiko dega deglas?

- Kokiu atstumu jus gali aptikti lėktuvas, skrendantis 1000 m aukštyje, jei naudojatės SART?

- Ką būtina daryti, kai jus kelia į sraigtasparnį?

- Ką reiškia ženklas, rodomas sukryžiuotomis priešais veidą rankomis?

- Ką reiškia ženklas, rodomas ištiestomis pečių lygyje rankomis, žemyn nukreiptais didžiaisiais pirštais?

- Ką reiškia ženklas, kai didieji pirštai nukreipti į viršų, o rankos ištiestos į priekį ir lankstomos per alkūnes?

- Kokį kiekį vandens leistina suvartoti vienam žmogui per dieną, esant ekstremaliosioms sąlygoms?

- Kada būtina pradėti vartoti tabletes nuo jūrligės?

- Kodėl negalima gerti jūros vandens?

- Kada palikus laivą galima pradėti vartoti gėlo vandens atsargas?

- Kokią funkciją atlieka plūdrusis inkaras gelbėjimo plauste?

- Kaip galima išvengti nušalimo ar sumažinti padarinius?

- Kokią funkciją atlieka hidrostatas?

8 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

- Išvardykite galimas gaisro priežastis laivuose.

- Pabaikite sakinį: Uždegimo šaltinis – tai 																.

- Išvardykite pagrindines savaime užsidegančias medžiagas.

- Pabaikite sakinį: Pliūpsnio temperatūra tai – žemiausia degiosios medžiagos temperatūra, kai jos paviršiuje 																			.

- Išvardykite pavojingas laivo vietas.

- Apibūdinkite sužeidimų pavojus ir jų priežastis.

- Išvardykite priešgaisrines saugos instruktavimo procedūras.

- Apibūdinkite, kaip turi būti įrengtos darbo vietos laivo denyje.

9 užduotis. ĮVARDINKITE VEIKSMUS KURIŲ REIKIA IMTIS ATLIEKANT DIRBTINĮ KVĖPAVIMĄ.

Šaltinis: Dubinskien, V., Javtokas, Z., Babravičienė, R. (2014). Sveikatos mokymas. Mokymo metodų praktinis panaudojimas mokant pirmosios pagalbos. Vilnius: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

10 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokie pagrindiniai pirmosios pagalbos suteikimo principai?

- Kokia aseptikos ir antiseptikos paskirtis?

- Kokias žinote kraujavimo rūšis ?

- Kokia yra reanimacijos paskirtis?

- Kaip atliekamas lūžių imobilizavimas?

- Kaip klasifikuojami nušalimai ir nudegimai?

- Kokie veiksniai sukelia terminius nudegimus?

- Kokie veiksniai sukelia cheminius nudegimus?

11 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Koks pirmosios pagalbos teikimo tikslas?

- Pagal kokius požymius sprendžiama apie gaivinimo būtinumą?

- Kokios taisyklės laikomasi gaivinant nukentėjusįjį? Paaiškinkite ABC taisyklę.

- Kokiu santykiu įpučiamas oras ir paspaudžiamas krūtinkaulis esant vienam gaivintojui?

- Kokiu santykiu įpučiamas oras ir paspaudžiamas krūtinkaulis, kai gaivina du gaivintojai?

- Kada gaivinimą galima nutraukti?

- užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

- Išvardykite pagrindinius jūros aplinkos taršos šaltinius.

- Išvardykite teršimo iš laivų priežastis.

- Apibūdinkite, kaip tarša veikia gyvuosius organizmus.

- Kodėl uostuose būtini atliekų priėmimo įrenginiai?

- Kur registruojami su šiukšlėmis, nutekamaisiais fekaliniais vandenimis atliekami veiksmai?

- Kas, kam ir kuo vadovaujantis praneša apie avarinius naftos teršimus?

- Kas turi būti numatyta laive kovai su naftos išsiliejimu?

- Kodėl laivuose organizuojami kovos su tarša mokymai?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kuo laivo įgula, kaip žmonių grupė, yra ypatinga?

- Kokie dokumentai reglamentuoja tarpusavio santykius?

- Kokius žmonių santykius reguliuoja civilinė teisė?

- Ką nustato tarnybos Lietuvos Respublikos laivuose statutas?

- Kokie principai taikomi nustatant darbo santykius Darbo kodekse?

- Kas yra darbo teisės subjektai?

- Kas sudaro socialinės partnerystės sistemą Lietuvos Respublikoje?

- Ką nustato įmonės kolektyvinė sutartis?

- Kas nustatoma darbo sutartyje?

- Kokiu pagrindu darbo sutartys nutraukiamos?

- Ką reiškia darbo drausmės pažeidimas?

- Dėl kokių priežasčių laivo įgulos narys gali būti atleistas iš darbo?

- Kokios yra administracinės nuobaudos?

- Kokios nuobaudos skiriamos už narkotinių medžiagų įsigijimą ar laikymą?

- Kokios nuobaudos skiriamos apsvaigusiam nuo alkoholio ar narkotikų?

- Paaiškinkite kontrabandos sąvoką.

14 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

16 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. IŠVARDYKITE GELBĖJIMO PRIEMONES.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis.

# Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Gelbėjimo priemonės |
| --- | --- |

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

Modulis „Jūrų laivų mašinų priežiūra“

- užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

- Kam yra skirtas laivo energetinis įrenginys?

  - Aprūpinti laivą kuru, alyva ir gėlu vandeniu;

  - suteikti laivui eigą ir užtikrinti saugų plaukiojimą;

  - suteikti laivui priekinę ir atbulinę eigą, gaminti ir tiekti elektros energiją kitiems vartotojams, aprūpinti laivą garu, šaltu ir karštu vandeniu.

- Keturtakčio variklio darbo ciklas:

  - Keturios stūmoklio eigos arba du alkūninio veleno apsisukimai;

  - keturios stūmoklio eigos arba vienas alkūninio veleno apsisukimas;

  - dvi stūmoklio eigos arba du alkūninio veleno apsisukimai.

- Dvitakčio variklio darbo ciklas:

  - Keturios stūmoklio eigos arba vienas alkūninio veleno apsisukimas;

  - dvi stūmoklio eigos arba vienas alkūninio veleno apsisukimas;

  - dvi stūmoklio eigos arba du alkūninio veleno apsisukimai.

- Vidaus degimo variklio galingumas matuojamas:

a) Amperais ir voltais;

b) džiauliais;

c) kilovatais ir arklio jėgomis.

- Viena arklio jėga turi vatų (W):

a) 7360 W;

b) 736 W;

c) 981 W.

- Ką vadiname efektyviu galingumu?

a) Veleno perduodama galia;

b) tai yra trumpalaikis galingumas viršijantis nominalų;

c) tai galingumas, kurį dujos išvysto variklio cilindre.

- užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

1. Žiedinėje dvitakčio VDV dujų skirstymo diagramoje taškas 1 reiškia?

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

a) Išmetimo angų uždarymas;

b) prapūtimo angų atsidarymas;

c) kuro padavimas.

- Koks taktas yra pavaizduotas variklio darbo schemoje?

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

a) Keturtakčio variklio trečias taktas – degimas ir plėtimasis;

b) keturtakčio variklio pirmas taktas – oro įsiurbimas;

c) dvitakčio variklio pirmas taktas – cilindro prapūtimas ir oro suspaudimas.

- Nurodykite teisingą šio žymėjimo (8 DКRН 74/160-2) reikšmę?

- Aštuonių cilindrų, keturtaktis variklis, reversinis, su pripūtimu, stūmoklio eiga 74 cm, cilindrų skersmuo 160 cm;

- aštuonių cilindrų, dvitaktis variklis, kryžgalvinis, reversinis, su pripūtimu, cilindro skersmuo 74 cm, stūmoklio eiga 160 cm, antros modifikacijos;

- šešių cilindrų, dvitaktis variklis, kryžgalvinis, su pripūtimu, cilindro skersmuo160 cm, stūmoklio eiga 74 cm, antros modifikacijos.

4 . Dvitakčio variklio schemoje pavaizduotas taktas:

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- Cilindro prapūtimas ir oro suspaudimas variklio cilindre;

- degimas;

- dujų išmetimas.

- užduotis. TRUMPAI APIBŪDINKITE KETURTAKČIO VARIKLIO VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

- Kam pavaldus eigos budėjime motoristas?

  - Kapitonui;

  - vyr. mechanikui;

  - budinčiam mechanikui.

- Ką turi patikrinti motoristas, priimdamas budėjimą?

  - Visų dirbančių mechanizmų techninę būklę;

  - oro temperatūrą mašinų skyriuje;

  - triukšmo lygį mašinų skyriuje.

- Kam motoristas turi pranešti, kai budėjimas priimtas ir yra pastebėti trūkumai?

- Vyr. mechanikui;

- budinčiam mechanikui;

- II-ajam mechanikui.

- Laivo energetinės įrangos režimų kontrolės juridinis dokumentas, kurį tikrina ir kasdien pasirašo vyr. mechanikas ir laivo kapitonas?

- Operacijų su naftos produktais dienynas;

- pagrindinių ir pagalbinių variklių priežiūros dienynas;

- jėgainės dienynas.

- Kas atsakingas už degalų ir alyvos pripildymą, dokumentacijos forminimą laivuose?

- Kapitonas;

- motoristas;

- vyr. mechanikas.

- Kokie budinčio mechaniko veiksmai, kai motoristas praneša, kad jėgainėje įvyksta gaisras, į mašinų skyrių patenka vanduo arba įvyksta nelaimingas atsitikimas?

- Budintis mechanikas privalo nedelsdamas pranešti į vairinę ir vyr. mechanikui;

- budintis mechanikas iškilusias problemas sprendžia pats;

- budintis mechanikas privalo palikti mašinų skyrių.

- Kada motoristas privalo atvykti į budėjimą?

- Turi atvykti 15–20 minučių prieš prasidedant eigos pamainai;

- turi atvykti 5–10 minučių prieš prasidedant eigos pamainai;

- turi atvykti 2–5 minutes prieš prasidedant eigos pamainai.

- Prieš laivo bunkeriavimą būtina?

- Sustabdyti visus variklius ir įjungti signalizaciją;

- patikrinti, kaip veikia siurbliai ir padidinti jų slėgį;

- užsandarinti pagrindiniame denyje vandens nubėgimo portikus, špigatus patikrinti tankų ir cisternų alsuoklių būklę.

5 užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

- Kad mašinų skyriuje būtų saugu dirbti:

  - Visa dokumentacija turi būti tvarkinga;

  - stendai gerai pritvirtinti;

  - perdangos, grotelės, trapai ir turėklai turi būti visada įtvirtinti, sausi ir švarūs, ant jų išlietus tepalus, alyvas ar kurą būtina nedelsiant nuvalyti.

- Aptarnaujant mašinų skyriuje dirbančius mechanizmus yra draudžiama:

  - Tepti besitrinančias mechanizmų dalis;

  - stebėti kontrolinių matavimo prietaisų parodymus;

  - šluostyti variklius nuo naftos produktų, atlikti matavimus, sukinėti judančių dalių varžtus (dujų paskirstymo mechanizmų, įsiurbiančių ir išmetamųjų vožtuvų ir kt.).

- Paleidžiant variklį draudžiama:

  - Stovėti prie cilindrų ir karterio apsauginių vožtuvų ir ant viršutinių grotelių, cilindrinių dangtelių lygyje.

  - stovėti prie variklio valdymo pulto;

  - Stebėti kontrolinių matavimo prietaisų parodymus;

- Ką pirmiausiai reikia daryti, kai aptinkamas dirbančio mechanizmo gedimas?

  - Pamėginti gedimą pašalinti savarankiškai;

  - nekreipti į gedimą jokio dėmesio;

  - pranešti budinčiam mechanikui ir sustabdyti mechanizmą.

- Remontuojant vamzdyną turime laikytis šių saugos reikalavimų:

  - Negalima įrankius dėti ant vamzdžių;

  - Draudžiama atsukti veržles, iki slėgimas vamzdynuose išnyks, kad išvengtume netikėto darbinio agento, susikaupusio vamzdyne, išėjimo;

  - abu teisingi.

- Kas draudžiama remonto metu?

  - Dėti įrankius ir detales į tas vietas, iš kurių jie gali nukristi ir sužaloti žmones;

  - nuimti kontrolinius matavimo prietaisus;

  - tvarkingai sudėti įrankius ir detales.

- Darbai su katilais arba slėgimo indais turi būti vykdomi stebint:

a) Kapitonui;

b) vyriausiajam mechanikui;

c) elektrikui.

- Kada galima spartinti pagrindinio variklio įšilimą nesilaikant instrukcijų?

  - Ypatingais atvejais, kai laivui kyla pavojaus grėsmė;

  - pagrindinio variklio įšilimą spartinti draudžiama;

  - pagrindinio variklio įšilimą spartinti galima.

- Kada leidžiama nusileisti į tankus, kuriuose užterštumas dujomis viršija leistinas normas?

  - Dirbantieji tankuose gali būti be dujokaukių ir kitų apsauginių priemonių;

  - dirbantieji turi būti su dujokaukėmis, į kurias žarnomis priverstinai patiekiamas oras, darbo laikotarpiu šalia turi būti stebėtojas;

  - atidaryti tankų dangčiai.

- Esant triukšmui mašinų skyriuje reikia naudotis:

  - Specialiomis triukšmą slopinančiomis ausinėmis;

  - specialiu šalmu;

  - Pošalmiu.

- Atsiradus negalavimams dirbant cisternose arba tankuose:

  - Nedelsiant nustoti dirbti, paduoti aliarmo signalą ir išeiti iš cisternos;

  - nekreipti į tai dėmesio ir dirbti toliau;

  - pakeisti kitu darbuotoju.

- Kodėl mašinų skyriuje nutekėjusi alyva arba kuras turi būti tuoj pat išvalomas?

  - Kad personalas nepaslystų ir nekiltų gaisras;

  - kad personalas neišsiteptų;

  - kad būtų švaru.

6 užduotis. KOKS TAKTAS YRA PAVAIZDUOTAS VARIKLIO DARBO SCHEMOJE?

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda:  Klaipėdos universiteto leidykla.

- užduotis. KĄ REIŠKIA TAŠKAS 5 ŽIEDINĖJE KETURTAKČIO VDV DUJŲ SKIRSTYMO DIAGRAMOJE?

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda:  Klaipėdos universiteto leidykla.

- užduotis. KAIP PERDUODAMAS STŪMOKLIO DUJŲ SLĖGIS KRYŽGALVINIAM MECHANIZMUI?

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda:  Klaipėdos universiteto leidykla

9 užduotis IŠDĖSTYKITE KETURTAKČIAME VARIKLYJE VYKSTANČIŲ PROCESŲ PAVADINIMUS PAGAL ATKARPAS 1–2; 2–3; 3–4; 4–5; 5–6.

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- užduotis. AR TEISINGAS YRA TEIGINYS, KAD PAVEIKSLĖLIUOSE PAVAIZDUOTA KETURTAKČIO VARIKLIO INDIKATORINĖ

DIAGRAMA IR ŽIEDINĖ DIAGRAMA?

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda:  Klaipėdos universiteto leidykla.

11 užduotis. KOKIE PAGRINDINIAI ELEMENTAI SUDARO PAMATINĮ RĖMĄ?

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda:  Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Pamatinio rėmo pagrindiniai elementai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

12 užduotis. IŠVARDYTI PAMATINIO RĖMO AMORTIZATORIAUS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Pamatinio rėmo amortizatoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- užduotis. IŠVARDYTI RĖMINIO GUOLIO SUDĖTINES DALIS

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Rėminio guolio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

14 užduotis. IŠVARDYKITE CILINDRŲ ĮVORĖS LUBRIKATORINIO TEPIMO BŪDUS.

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Cilindrų įvorės lubrikatorinio tepimo būdai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |

15 užduotis. IŠVARDYTI CILINDRŲ GALVUTĖS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Cilindrų galvutės sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

16 užduotis. IŠVARDYTI TRONKINIO VDV STŪMOKLIO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Tronkinio VDS variklio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |

17 užduotis. SURAŠYKITE PATEIKTŲ VARIKLIO ŠVAISTIKLIŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Variklio švaistiklių sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |

18 užduotis. SURAŠYKITE PATEIKTO VARIKLIO ŠVAISTIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Variklio švaistiklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |

- užduotis. SURAŠYKITE PATEIKTO VARIKLIO ALKŪNINIO VELENO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Alkūninis velenas

| Eil. Nr. | Variklio alkūninio veleno sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |

20 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai.  Vilnius: Mokslas.

            - Kokia pamatinio rėmo guolių paskirtis?

            - Kokias funkcijas atlieka ankerinės smeigės ir kaip jos suveržiamos?

            - Kokia nejudanti variklio dalis pavaizduota paveiksle?

            - Kokia variklio dalis pavaizduota paveiksle?

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

            - Kas pavaizduota paveiksle ir kokią funkciją atlieka ?

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

            - Kas sudaro variklio cilindrų galvučių bloką?

            - Kaip atliekamas cilindrų galvučių užveržimas?

21 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Kokios yra pagrindinės tronkinio variklio skriejiko švaistiklio mechanizmo judančios dalys?

            - Iš kokių medžiagų gaminami stūmokliai?

            - Kodėl stūmoklio galvutėje būna skylės su sriegiais?

            - Kuo skiriasi tronkinio ir kryžgalvinio variklių skriejiko švaistiklio mechanizmai?

            - Kokias funkcijas atlieka stūmoklio žiedai?

            - Kokiais būdais aušinami stūmokliai?

            - Kokie yra švaistiklio varžtų gamybos reikalavimai, kaip jie užveržiami?

            - Kaip klasifikuojami variklio alkūniniai velenai?

            - Nuo ko priklauso alkūninio veleno alkūnės fiksavimo kampas?

            - Kaip atliekamas alkūninio veleno alkūnių tepimas?

            - Kokias funkcijas atlieka alkūninio veleno priešsvoriai ir kokiais būdais jie gali būti tvirtinami prie žastų?

            - Kam skirtas variklio smagratis ir nuo ko priklauso jo masė?

            - Kuris teiginys tinkamai apibūdina reversuojamąjį variklį?

            - Kam prie cilindrų blokų tvirtinami cinko plokštelių protektoriai.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Išvardykite pavaizduotus įrankius.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

            - Koks kirtimo būdas pavaizduotas paveiksle?

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

            - Kokio storio spalvoto metalo lakštai kerpami rankinėmis žirklėmis?

            - Kas pavaizduota paveiksle?

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

            - Koks lyginimo būdas pavaizduotas paveiksle?

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

            - Ką vadiname žymėjimu?

            - Kokie įrankiai ir įrengimai naudojami metalo tiesinimui ir lyginimui?

            - Kokie yra metalo pjovimo įrankiai?

            - Kokių rūšių būna grąžtai?

            - Koks įrankis naudojamas vidinių sriegių sriegimui?

            - Kam naudojamas sriegiklis?

            - Kaip sureguliuojama galandimo staklių atrama?

            - Kokie plaktukai naudojami metalo lyginimui?

- užduotis. IŠVARDYKITE PAVAIZDUOTUS ĮRANKIUS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas

| Eil. Nr. | Įrankiai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kam reikalingas žymėjimas ir kokių reikalavimų reikia laikytis žymint?

- Kokie yra žymėjimo įrankiai ir kuriam tikslui jie naudojami?

- Kodėl linijos žymimos tik viena ranka?

- Kaip ruošiami žymėti skirtų detalių paviršiai?

- Kaip detalė matuojama slankmačiu?

- Kokie yra pagrindiniai kirstukų tipai?

- Kokiu kampu reikia galąsti kirstuką kertant vidutinio kietumo plieno ruošinį?

- Kodėl galandamą kirstuką reikia dažnai aušinti?

- Kaip patikrinti kirstuko ašmenų kampą?

- Kokiu tempu reikia smūgiuoti plaktuku iš riešo, iš alkūnės, iš peties?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kaip surenkamas šaltkalvio metalo pjūklas?

- Kur turi būti nukreipti pjūklo geležtės dantys?

- Kokiu įrankiu skarda kerpama tiesiai?

- Kokie yra mechanizuoti skardos kirpimo įrankiai?

- Kokios yra sriegiklio dalys?

- Kodėl naudojami sriegiklių komplektai?

- Kuo aušinamas aliuminis ir jo lydiniai?

- Kokie yra sriegių profiliai ir kur jie naudojami?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokios yra kniedžių rūšys?

- Kaip apskaičiuoti kniedės ilgį kniedijant?

- Iš kokių medžiagų gaminami skutikliai?

- Kaip galąsti skutiklį?

- Kam naudojamas skutimas?

- Dažų paskirtis skutant.

- Plokščių detalių skutimo būdai.

- Kam reikalingi matai ir kokius juos žinote?

- Kam skirti kalibrai?

- Kam skirta nonijaus skalė?

- Kaip daroma atskaita slankmačiu?

- Kam skirtas mikrometras ir kaip daroma atskaita?

- Kam skirtas mikrometro vidmatis ir kaip atliekama atskaita?

- Kam skirtas indikatorius ir kaip juo matuojama?

- Kam skirtas indikatorinis vidmatis ir kaip juo matuojama?

- užduotis. IŠVARDYTI SLANKMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai.

Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Slankmačio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |

- užduotis. IŠVARDYTI SRAIGTINIO MIKROMETRO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai:

Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Sraigtinio mikrometro sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

- užduotis. IŠVARDYKITE INDIKATORINIO VIDMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai:

Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Indikatorinio dvimačio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

- užduotis. IŠVARDYKITE KIRSTUKŲ PAVADINIMUS IR JŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai:

Vilnius: Mokslas.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- užduotis. IŠVARDYTI ŽYMĖJIMO ĮRANKIUS.

Šaltinis: Valeika J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai:

Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Žymėjimo įrankiai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |

- užduotis. BENDROS PASKIRTIES ŠALTKALVIO DILDĖS SUDĖTINĖS DALYS.

Šaltinis: Valeika J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai:

Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Šaltkalvio dildės sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

- užduotis. IŠVARDYTI DILDŽIŲ SKERSPJŪVIŲ FORMAS.

Šaltinis: Valeika J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai:

Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Dildžių skerspjūvių formos |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |
| h) |  |

- užduotis. IŠVARDYTI SPAUSTUVŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai:

Vilnius: Mokslas.

| Spaustuvai su pasukamąja žiauna | Bendrosios paskirties spaustuvai | Šaltkalvio spaustuvai su papildomomis žiaunomis vamzdžiams |
| --- | --- | --- |

- užduotis. IŠVARDYKITE SPIRALINIO GRĄŽTO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai: Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Spiralinio grąžto sudedamos dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |

36 užduotis. IŠVARDYKITE VANDENS LYGIO MATUOKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Vandens lygio matuoklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

37 užduotis. IŠVARDYKITE MECHANINIO IR GARINIO PURKŠTUKŲ SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokia konvencija nustato reikalavimus dėl jūros teršimo iš laivų?

- Kokia konvencija nustato reikalavimus dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje?

- Kas yra naftos produktų nuosėdos?

- Kaip iš laivų pašalinami naftos likučiai?

- Kokie pagrindiniai veiksmai, pagal gamtosaugos reikalavimus, yra atliekami mašinų skyriuje laivui įplaukus į teritorinius vandenis?

- Ką turi turėti speciali krosnis, skirta atliekoms deginti laive?

- Kur dedamos šiukšlės laive?

- Kad atmosfera iš laivų būtų kuo mažiau teršiama išmetamosiomis dujomis, būtina ............................................................... ?

- Kaip vadinamas šiukšlių deginimui skirtas įrenginys?

- Laivuose draudžiama naudoti kurą, kurio pliūpsnio temperatūra yra ................... .

39 užduotis. IŠVARDYKITE KETURTAKČIO VARIKLIO DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 užduotis. IŠVARDYKITE SKIRSTYMO VELENO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

41 užduotis. IŠVARDYKITE PAVAIZDUOTUS ATRAMINIŲ LĖKŠTELIŲ TVIRTINIMO BŪDUS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla

| Eil. Nr. | Atraminių lėkštelių tvirtinimo būdai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |

- užduotis. IŠVARDYKITE STŪMIKLIŲ TIPUS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Stūmiklių tipai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |

- užduotis. IŠVARDYTI PAGRINDINES PRAPŪTIMO SISTEMŲ SCHEMAS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla

| Eil. Nr. | Prapųtimo sistemų schemos |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Iš kokio metalo gaminami skirstymo velenai ir jų kumšteliai?

            - Kokia skirstymo veleno paskirtis?

            - Kaip tepami dujų paskirstymo veleno guoliai?

            - Kam skirtas šiluminis tarpelis vožtuvo pavaroje, kaip jis kontroliuojamas ir nuo ko priklauso jo dydis?

            - Kas yra dujų mainų fazė?

            - Kodėl kai kuriuose varikliuose įsiurbimo ir dujų šalinimo vožtuvai atitinkamu momentu kartu lieka atidaryti?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS?

- Ką būtina padaryti, kai staiga sumažėja alyvos slėgis arba padidėja temperatūra alyvos cirkuliacinėje sistemoje?

- Kas kiek laiko tikrinamas alyvos lygis cisternoje arba karteryje?

- Ką būtina kontroliuoti, budėjimo metu, variklio aušinimo sistemoje?

- Koks turi būti slėgis aušinančio gėlo vandens ir alyvos palyginus su jūros vandens sistemos slėgio kontūru?

- Ką daryti padidėjus variklio guolių arba kitų besitrinančių dalių temperatūrai?

- Kam naudojamas variklio įpūtimas?

- Kas sudaro laivo energetinio įrenginio kompleksą?

- Kas sudaro tiesioginę pavarą?

- Kas sudaro reduktorinę pavarą?

- Kas sudaro elektrinę pavarą?

- Kam skirtas deidvudo įrenginys?

- uždotis. IŠVARDYKITE VELENO LINIJOS, TIESIOGINIO GALIOS PERDAVIMO, SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Veleno linijos tiesioginio galios perdavimo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |

- užduotis. IŠVARDYKITE DEIDVUDO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda:

Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Deidvudo linijos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |

- užduotis. APIBŪDINKITE ATRAMINIŲ GUOLIŲ KONSTRUKCIJĄ.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda:

Klaipėdos universiteto leidykla.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- užduotis. PAAIŠKINTI DEGALŲ SISTEMOS KONSTRUKCIJĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- užduotis. PAAIŠKINTI ASKS PLUNŽERIŲ DARBO SCHEMĄ.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- užduotis. SURAŠYKITE FILTRAVIMO ELEMENTŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Filtravimo elementų sudėtinės dalys |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a)filtruojantis elementas | b)filtruojantis elementas | c)filtruojantis elementas | d)filtruojantis elementas | e)filtruojantis elementas | f)filtruojantis elementas |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda:

Klaipėdos universiteto leidykla.

užduotis. PAAIŠKINTI STŪMOKLINIO KURO PERPUMPAVIMO SIURBLIO DARBO SCHEMĄ IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- užduotis. PAAIŠKINTI KURO SEPARATORIAUS, IŠSIVALANČIO KURO SEAPERATORIAUS DARBO SCHEMĄ IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda:

Klaipėdos universiteto leidykla.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- užduotis. PAAIŠKINTI DUJŲ TURBINOS DARBO SCHEMĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ IR ĮVARDINTI JOS PAGRINDINES SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- užduotis. PAAIŠKINTI DEGIMO KAMERŲ FORMŲ ĮTAKĄ MIŠINIO SUSIDARYMUI DYZELIUOSE.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

56 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kaip skirstomos laivų variklių aušinimo sistemos?

2. Kokius pagrindinės jėgainės aušinimo sistemos reikalavimus numato klasifikacinė bendrovė?

3. Kokios sandaros aušintuvai naudojami aušinimo sistemose?

4. Kokie siurbliai naudojami variklių aušinimo sistemose?

5. Kokias funkcijas atlieka termoreguliatorius?

6. Išvardykite pagrindinius laivo jėgainės aušinimo sistemos reikalavimus.

7. Kokios variklio dalys aušinamos?

8. Iš kokių elementų sudarytas aušinimo sistemos vidinis ir užbortinis kontūras?

9. Išcentrinio ir sūkurinio siurblio darbo principas

10. Kodėl aušinimo sistemoje įrengiamas plėtimosi bakelis?

57 užduotis. PAAIŠKINTI GĖLO IŠCENTRINIO SIURBLIO VEIKIMO PRINCIPĄ IR ĮVARDYTI JO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos:

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modulis „Jūrų laivų pagalbinių mechanizmų ir sistemų priežiūra“

1 užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Inkaravimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |

- užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO MECHANIZMO DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Inkaravimo mechanizmo dalys |
| --- | --- |

- užduotis. IŠVARDYTI VILKIMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R.  (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis.  Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Vilkimo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |
| 22. |  |
| 23. |  |

4 užduotis. IŠVARDYKITE LAIVO NUSAUSINIMO SISTEMOS SUDĖTINES DALIS IR PAAIŠKINKITE VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Laivo nusausinimo sistemos |  |
| --- | --- |
| Veikimo principas | Sudėtinės dalys |

5 užduotis. IŠVARDYTI LAIVO BALASTINĖS SISTEMOS SUDĖTINES DALIS IR PAAIŠKINTI VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Laivo balastinės sistemos |  |
| --- | --- |
| Veikimo principas | Sudėtinės dalys |

6 užduotis. IŠVARDYTI PALEIDIMO REVERSAVIMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Paleidimo reversavimo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |
| 22. |  |

7užduotis. IŠVARDYKITE TIESIOGINIO ŠALDYMO IRENGINIO DALIS.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Tiesioginio šaldymo įrenginio dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

8 užduotis. IŠVARDYTI ABSORBCINIO ŠALDYMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Absorbcinio šaldymo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |

9 užduotis. IŠVARDYTI FREONINIO DVICILINDRIO KOMPRESORIAUS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Freoninio dvicilindrio kompresoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |
| 22. |  |
| 23. |  |

10 užduotis. IŠVARDYTI LAIVO ŠALDYMO ĮRENGINIO VAMZDINIO KONDENSATORIAUS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos:

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Laivo šaldymo įrenginio vamzdinio kondensatoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

11 užduotis. IŠVARDYTI TEPALO SKIRTUVO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Tepalo skirtuvo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

12 užduotis. IŠVARDYTI TEPALO SAUSINTUVO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda:

Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Tepalo sausintuvo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |

13 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Išvardykite laivų dyzelių pamatiniams rėmams būdingus defektus.

- Kokie yra rėminių guolių lizdų susidėvėjimų matavimo būdai?

- Patikrinkite rėminių guolių bendrąją ašį.

14 užduotis. IŠMATUOTI CILINDRŲ ĮVORĖS DIAMETRĄ.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos:

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Šaltinis: Laivo energetiniai įrengimai

________________________________________________________________

15 užduotis. APIBŪDINTI CILINDRŲ GALVUTĖS VOŽTUVŲ PRITRYNIMĄ IR KREIPIANČIOSIOS ĮVORĖS PAKEITIMĄ.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 užduotis. APIBŪDINTI STŪMOKLIO ŽIEDŲ DEFEKTACIJĄ.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 užduotis. PAAIŠKINTI ALKŪNINIO VELENO KAKLELIŲ DIAMETRO MATAVIMĄ.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos:

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 užduotis. IŠVARDYKITE PURKŠTUVŲ SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis:Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos:

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

| Eil. Nr. | Purkštuvų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

19 užduotis. IŠVARDYKITE ASKS PLUNŽERIO DALIS IR PAAIŠKINKITE VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos: Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 užduotis. PAAIŠKINTI VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ĮRENGINIO, REGULIUOJANČIO KURO PADAVIMĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ IR IŠVARDYTI SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Daukšas K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos:

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 užduotis. ĮVARDYKITE VAIRAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R.

(2008). Jūrininkystės technologija, II dalis.

Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil.Nr. | Vairavimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |

22 užduotis. NURODYKITE, KURI IŠ PAVAIZDUOTŲ PAVARŲ NAUDOJAMA LAIVUOSE KAIP „ATSARGINĖ PAVARA“?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R.

(2008). Jūrininkystės technologija, II dalis.

Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

            - Įvadinis instruktažas pravedamas:

a) Darbo vietoje;

b) pasirašius darbo sutartį;

c) pradėjus dirbti.

            - Keliais egzemplioriais sudaroma Darbo sutartis?

a) Vienu egzemplioriumi;

b) dviem egzemplioriais;

c) nesvarbu.

            - Kokios formos aktas surašomas įvykus nelaimingam atsitikimui darbe?

a) F-1 formos aktas;

b) M-2 formos aktas;

c) N-1 formos aktas.

- Kokia gaisro gesinimo sistema suveikia savaime, temperatūrai patalpoje pakilus 80°C?

a) Gesinimo garais sistema;

b) vandens užtvarų sistema;

c) sprinklerinė sistema.

- Kiek siurblių būna perpylimo sistemoje?

a) Vienas;

b) du;

c) siurblių nėra.

- Kokia pagrindinė jėgainė dažniausiai naudojama jūrų laivuose?

a) Elektros variklis;

b) vidaus degimo variklis;

c) garo mašina.

- Kokia sistema yra gesinami gaisrai patalpose, kur yra veikiantys elektros įrengimai?

a) Gesinimo garais sistema;

b) miltelinė gesinimo sistema;

c) sprinklerinė sistema.

- Koks taktas yra pavaizduotas variklio darbo schemoje?

- Keturtakčio variklio trečias taktas – degimas ir plėtimasis;

- keturtakčio variklio antras taktas – oro suspaudimas;

- keturtakčio variklio pirmas taktas – oro įsiurbimas.

- Kokios yra pagrindinės variklio judančios dalys?

  - Skirstymo velenas, vožtuvai ir smagratis;

  - Stūmoklis ir švaistiklis;

  - Stūmoklis, švaistiklis ir alkūninis velenas.

- Vidaus degimo varikliuose mechaninis darbas gaunamas:

- Turbinai slegiant orą į variklio cilindrus;

- Plečiantis cilindruose dujoms, atsirandančioms degant kurui;

- Sutepant alyva besitrinančias variklio dalis.

- Švaistiklio – skriejiko mechanizmą sudaro:

- Stūmoklis, švaistiklis ir alkūninis velenas;

- Švaistiklis ir alkūninis velenas;

- Stūmoklis ir alkūninis velenas.

- Ką vadiname variklio darbo ciklu?

- Degimo produktų išmetimą;

- oro įsiurbimą ir jo suspaudimą;

- oro įleidimą į cilindrą, jo suspaudimą, degalų įpurškimą, jų degimą ir degimo produktų plėtimąsi, degimo produktų išmetimą.

- Ką vadiname taktu?

- Stūmoklio pasislinkimą iš vieno rimties taško į kitą;

- stūmoklio judėjimą cilindre;

- stūmoklio, švaistiklio ir alkūninio veleno judėjimą.

- Iš kokių detalių sudarytas variklio pagrindas ir karkasas?

- Pamatinio rėmo, stovo, cilindrų bloko ir cilindrų galvutės;

- pamatinio rėmo, stovo ir cilindrų galvutės;

- pamatinio rėmo, alkūninio veleno, stovo ir cilindro bloko.

- Kokias funkcijas atlieka pagrindinis variklis?

- Gamina energiją, kuri būtina laivo judėjimui;

- suka laivo sraigtą ir gamina elektros energiją;

- gamina energiją, kuri panaudojama buitinėms ir technologinėms reikmėms.

- Ką vadiname indikatoriniu (Ni) galingumu?

- Tai galingumas ant variklio veleno;

- tai trumpalaikis galingumas, viršijantis nominalų, ir panaudojamas periodiškai ribojamą laiko tarpą;

- tai galingumas kurį dujos išvysto variklio cilindre.

- Darbinę cilindro ertmę sudaro:

- Cilindro galvutė ir įvorė;

- įvorė, stūmoklis ir cilindrų galvutė;

- pamatinis rėmas, cilindro įvorė ir stovas.

- Koks taktas pavaizduotas dvitakčio variklio schemoje?

- Cilindro prapūtimas ir oro suspaudimas variklio cilindre;

- degimas ir plėtimasis;

- dujų pašalinimas.

- Ką reiškia taškas 5 žiedinėje keturtakčio VDV dujų skirstymo diagramoje?

- Išleidimo vožtuvo atsidarymas;

- išleidimo vožtuvo uždarymas;

- įleidimo vožtuvo atidarymas.

- Per ką perduodamas dujų slėgis nuo stūmoklio kryžgalviniam mechanizmui?

- Švaistiklį;

- stūmoklio kotą;

- alkūninį veleną.

- Kas pavaizduota paveikslėlyje?

- Keturtakčio variklio indikatorinė ir žiedinė diagrama;

- kryžgalvinio variklio schema;

- garo katilo degimo diagrama, indikatorinė ir žiedinė diagrama.

- Kas perduoda normalias jėgas stovo paralelėms?

- Stūmoklio kotas;

- kryžgalvis;

- švaistiklis.

- Pagal konstrukciją pamatiniai rėmai skirstomi į:

- Tronkinius ir lietus iš ketaus variklio pamatinius rėmus;

- kryžgalvinius ir suvirintus iš plieno variklio pamatinius rėmus;

- tronkinius ir galingus kryžgalvinius variklio pamatinius rėmus.

- Kokia pamatinio rėmo guolių paskirtis?

- Rėminiai guoliai skirstymo velenui tarnauja kaip atramos, jie montuojami pamatinio rėmo skersinių sijų lizduose;

- rėminiai guoliai alkūniniam velenui tarnauja kaip atramos, jie montuojami pamatinio rėmo skersinių sijų lizduose;

- rėminiai guoliai alkūniniam ir skirstymo velenams tarnauja kaip atramos, jie montuojami pamatinio rėmo skersinių sijų lizduose.

- Kokia variklio dalis pavaizduota paveiksle?

- Dvitakčio kryžgalvinio variklio stovas;

- keturtakčio tronkinio variklio stovas;

- keturtakčio tronkinio variklio stovas su pamatiniu rėmu.

- Kokia variklio dalis pavaizduota paveiksle?

  - Dvitakčio kryžgalvinio variklio stovas su pamatiniu rėmu;

  - keturtakčio tronkinio variklio stovas;

  - dvitakčio tronkinio variklio stovas.

- Kokias funkcijas atlieka ankerinės smeigės?

- Ankerinės smeigės sujungia pamatinį rėmą su stovu;

- ankerinės smeigės priima tempimo jėgas;

- ankerinės smeigės veikia variklio svorio jėgas.

- Kas pavaizduota paveiksle?

- Karterio apsauginiai vožtuvai, kurie atsidaro karteryje atsiradus padidintam slėgiui (įvykus sprogimui);

- karterio apsauginiai vožtuvai, kurie atsidaro karteryje įkaitus tepalams;

- karterio apsauginiai vožtuvai, kurie reguliuoja tepalų lygį karteryje.

- Kas sudaro variklio cilindrų bloką?

- „Marškinėliai“ ir cilindro įvorė, tarp kurių cirkuliuoja aušinamasis skystis vanduo, emulsija;

- karterio ir cilindro įvorė, tarp kurių cirkuliuoja aušinamasis skystis, vanduo, emulsija;

- „marškinėliai“ ir žiedai, tarp kurių cirkuliuoja alyva.

- Kuo skiriasi keturtakčio ir dvitakčio variklio cilindrų galvutės?

- Purkštuvų skaičiumi;

- forma ir dydžiu;

- dvitakčio VDV galvutės paprastesnės, nes neturi vožtuvų lizdų, išskyrus dvitakčius VDV su tiesiasroviu vožtuviniu prapūtimu, kur galvutėje montuojamas dujų pašalinimo vožtuvas su korpusu.

- Kaip atliekamas cilindrų galvučių užveržimas?

- Galvutės užveržimas atliekamas tolygiai dinamometriniais raktais arba hidrauliniu būdu, laikantis variklio naudojimo instrukcijos reikalavimų ir rekomenduojamų užveržimo slėgių;

- galvutės užveržimas atliekamas tolygiai specialias raktais su galvutėmis;

- galvutės užveržimas atliekamas elektriniu veržliarakčiu.

- Kokios yra pagrindinės tronkinio variklio skriejiko švaistiklio mechanizmo judančios dalys?

- Švaistiklis, skirstymo ir alkūninis velenas su smagračiu ir svyravimo slopintuvu;

- stūmoklis, švaistiklis ir alkūninis velenas su smagračiu ir svyravimo slopintuvu;

- pamatinis rėmas, stovas, karteris, cilindrų blokas ir cilindrų galvutė.

- Iš kokių medžiagų gaminami stūmokliai?

- Iš vario, magnio ir chromo lydinių;

- iš plieno, ketaus ir aliuminio lydinių;

- iš švino, alavo ir bronzos lydinių.

- Kodėl stūmoklio galvutėje būna skylės su sriegiais?

- Tvirtinami matavimo prietaisai;

- tvirtinamas įtaisas stūmokliui tepti;

- tvirtinamas įtaisas stūmokliui iš cilindro ištraukti.

- Kuo skiriasi tronkinio ir kryžgalvinio variklių skriejiko švaistiklio mechanizmai?

- Tronkiniuose varikliuose skriejiko švaistiklio mechanizmą sudaro stūmoklis, švaistiklio ir alkūninio veleno alkūnės, kryžgalviniuose varikliuose stūmoklis, kotas, kryžgalvis, švaistiklis ir alkūninis velenas;

- kryžgalviniuose varikliuose skriejiko švaistiklio mechanizmą sudaro stūmoklis, švaistiklio ir alkūninio veleno alkūnės, tronkiniuose varikliuose stūmoklis, kotas, kryžgalvis, švaistiklis ir alkūninis velenas;

- tronkiniuose varikliuose skriejiko švaistiklio mechanizmą sudaro stūmoklis, švaistiklio ir skirstymo velenas, kryžgalviniuose varikliuose stūmoklis, diafragma, kryžgalvis, švaistiklis ir alkūninis velenas.

- Kokias funkcijas atlieka stūmoklio žiedai?

- Kompresiniai žiedai skirti tepalo pertekliui nuo įvorės veidrodžio pašalinti;

- tepaliniai žiedai skirti tepalo pertekliui nuo įvorės veidrodžio pašalinti;

- tronkiniai žiedai skirti tepalo pertekliui nuo įvorės veidrodžio pašalinti.

- Katilas gali būti remontuojamas, kai slėgis jame yra:

- 0,2 MPa;

- 0,6 MPa;

- nedidesnis, kaip atmosferinis.

- Pagrindiniai garo katilai naudojami:

- Gaminti garą pagrindinėms garo mašinoms ir garo turbinoms, sukančioms sraigtą;

- gaminti garą pagalbiniams mechanizmams, vandens gėlinimo įrenginiams, laivo šildymui ir ūkiniams reikalams;

- gaminti garą pagrindinėms garo mašinoms ir pagalbiniams mechanizmams.

- Kokie yra švaistiklio varžtų gamybos reikalavimai?

- Švaistiklio varžtai turi būtų pakankamai tamprūs;

- švaistiklio varžtai turi būti pagaminti iš tvirto ketaus;

- švaistiklio varžtai turi būti pagaminti iš specialaus plieno pagal gamyklos reikalavimus.

- Kaip klasifikuojami variklio alkūniniai velenai?

- Priklausomai nuo cilindrų skaičiaus, variklio galingumo ir kakliukų skersmens;

- alkūniniai velenai būna tuščiaviduriai, štampuoti, lieti ir kalti;

- alkūniniai velenai būna plieniniai, variniai ir bronziniai.

- Ugnies dūmų vamzdžių katilai naudojami:

- Kur kuras sudega ir degimo produktai eina vamzdžiais, kuriuos iš išorės skalauja vanduo;

- vanduo teka vamzdžiais, kuriuos degimo produktai kaitina iš išorės;

- kur ugnis ir dūmai iš pakuros papuola į kaminą.

- Kaip ant katilo vidinių paviršių susidaro nuosėdos vadinamos nuoviromis?

- Šylant ir garuojant vandeniui atsiranda korozija, kuri sudaro nuosėdas;

- šylant ir garuojant vandeniui išsikristalizavusios druskos gali nusėsti ant katilo vidinių paviršių ir sudaryti kietai prilipusias nuosėdas;

- kaistant vandeniui suaktyvėja vandens apykaita ir išsiskiria nuosėdos.

- Kokias funkcijas atlieka alkūninio veleno priešsvoriai?

- Padidina sūkurines jėgas;

- laisvai išcentrinei jėgai;

- variklio masių inercijos jėgų momentams suvienodinti.

- Svarbiausi garo katilų matavimo prietaisai:

- Tachometrai, spidometrai, manometrai ir termometrai;

- slankmačiai, mikrometrai, termometrai ir šablonai;

- manometrai, vandens lygio rodymo prietaisai, maitinimo vandens termometrai, debitmačiai, traukmačiai ir dūmų analizatoriai.

- Kuris teiginys tinkamai apibūdina reversuojamąjį variklį?

- Toks variklis, kurio alkūninis velenas sukasi įjungus starterį;

- toks variklis, kuris gali keisti sukimosi kryptį, specialaus reversavimo įrenginio pagalba;

- toks variklis, kurio alkūninis velenas sukasi į vieną pusę.

- Prie cilindrų blokų tvirtinami cinko plokštelių protektoriai:

- Apsaugoti nuo variklio perkaitinimo;

- apsaugoti nuo korozijos;

- apsaugoti nuo tepimo sutrikimų.

- Iš kokio metalo gamina skirstymo velenus ir jų kumštelius?

- Iš anglinio plieno (markės 15; 25; 35) arba iš legiruotų cementuotų plienų (15XA, 12XH3A), taip pat iš plienų 45; 50Г; 38XC; 45X; 50X su užgrūdintu paviršiumi;

- iš aliuminio lydinių (markės B65) arba iš aliumininės bronzos (CuAl5), taip pat iš plienų 45; 50Г; 38XC; 45X; 50X su užgrūdintu paviršiumi;

- iš aliuminio lydinių (markės B65) arba iš aliumininės bronzos (CuAl5), taip pat iš plieno ir ketaus.

- Kokia skirstymo veleno paskirtis?

- Uždaro prapūtimo angas;

- valdo vožtuvų atidarymą;

- reguliuoja kuro padavimo kiekį.

- Kaip tepami dujų paskirstymo veleno guoliai?

- Tepami iš bendros cirkuliacinės tepimo sistemos;

- tepami tepalinėmis;

- tepami bendra tepimo sistema ir tepalinėmis.

- Kam skirtas šiluminis tarpelis vožtuvo pavaroje?

- Šiluminis tarpelis varikliui veikiant automatiškai reguliuoja alyvos aušinimą;

- varikliui veikiant jo detalės kaista, vožtuvai ilgėja;

- šiluminis tarpelis varikliui veikiant automatiškai reguliuoja paduodamo kuro kiekį.

- Kas tai yra dujų mainų fazė?

- Momentas, kai paskirstymo mechanizmas atidaro arba uždaro įleidimo arba išmetimo įrenginius (vožtuvus arba angas), alkūninis velenas pasisuka atitinkamu kampu;

- momentas, kai alkūninis velenas apsisuka du kartus, o skirstymo velenas vieną kartą;

- momentas, kai alkūninis velenas apsisuka vieną kartą, o skirstymo velenas du kartus.

- Kokia katilo maitinimo sistemos paskirtis?

- Maitinimo sistema turi užtikrinti kuro padavimą į katilą;

- maitinimo sistema turi užtikrinti vandens padavimą į katilą;

- maitinimo sistema turi užtikrinti garo padavimą į katilą.

- Kam skirta dujų mainų diagrama?

- Skirta įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų kampų išankstiniam atsidarymui ir užsidarymui kontroliuoti, atliekant profilaktiką procesams nagrinėti ir reguliuoti;

- skirta procesams cilindre nagrinėti;

- skirta išmetamųjų dujų procesams reguliuoti.

- Kaip paskirstomos dujos dvitakčiuose varikliuose?

- Dvitakčiuose VDV, kuriuose yra tiesiasrovis vožtuvinis prapūtimas, dujos paskirstomos vienu išmetimo vožtuvu ir prapūtimo langais, o dvitakčiuose VDV, kuriuose prapūtimas yra kontūrinis, dujų mainus užtikrina stūmoklis, kuris atidaro ir uždaro dujų išmetimo ir prapūtimo langus;

- dvitakčiuose VDV dujos paskirstomos specialiais įrengimais;

- dvitakčiuose VDV dujos paskirstomos skirstymo velenais ir krumpliaratinėmis pavaromis.

- Variklio degalų aparatūrą sudaro:

- Krumpliaratinis siurblys, vamzdynas ir cisterna;

- išcentrinis siurblys, filtrai ir separatorius;

- ASKS ir purkštuvas, kurie tarpusavyje sujungti plieniniu storasieniu vamzdeliu.

- Degalų sistema susideda:

- Iš degalų aparatūros, esančios ant paties variklio ir degalų cisternų perpumpavimo siurblių, filtrų bei separatorių;

- iš sausintuvų, kondensatorių, kompresorių ir garintuvų;

- iš vamzdynų, cisternų, liukų ir siurblių.

- Vidaus degimo variklio tepimo būdai?

- Tepimas individualiomis tepalinėmis, tepimas taškymo būdu, cirkuliacinis tepimas ir lubrikatorinis tepimas;

- karbiuratorinis tepimas, dyzelinis tepimas, kompleksinis tepimas ir lubrikatorinis tepimas;

- tepimas taškymo būdu, tepimas pylimo būdu ir tepimas pagreitintu būdu.

- Cirkuliacinė tepimo sistema būna dviejų rūšių:

- Mažo slėgio cirkuliacinė tepimo sistema ir didelio slėgio cirkuliacinė tepimo sistema;

- tepimo sistema su „šlapiu“ karteriu ir tepimo sistema su „sausu“ karteriu;

- tepimo sistema su plieniniu karteriu ir tepimo sistema su aliuminiu karteriu.

- Vandens vamzdžių katilai naudojami:

- Kuras sudega ir degimo produktai eina vamzdžiais, kuriuos iš išorės skalauja vanduo;

- vanduo teka vamzdžiais, kuriuos degimo produktai kaitina iš išorės;

- ugnis ir dūmai iš pakuros papuola į kaminą.

- Tepimo sistemos redukcinių vožtuvų paskirtis:

- Redukciniai vožtuvai skirti alyvos temperatūrai sistemoje reguliuoti;

- redukciniai vožtuvai skirti alyvos klampumui sistemoje reguliuoti;

- redukciniai vožtuvai skirti alyvos slėgiui sistemoje reguliuoti.

- Alyvai valyti naudojami filtrai:

- Grubūs, smulkūs, magnetiniai ir absorbentiniai filtrai;

- momentiniai, vidutiniai, maksimalūs ir minimalūs;

- lengvi, sunkūs, pašildomi ir aušinami.

- Kokia separatoriaus paskirtis?

- Aprūpinti cirkuliacinę tepimo sistemą švariu tepalu;

- iš tepalo išvalo mechanines priemaišas ir vandenį;

- iš tepalo išvalo tik mechanines priemaišas.

- Aušinimas alyva tai:

- Alyvos aušinimas ir pastovios jos temperatūros palaikymas vykdomas alyvos aušintuvais;

- alyvos aušinimas ir pastovios jos temperatūros palaikymas vykdomas variklio karteryje;

- alyvos aušinimas ir pastovios jos temperatūros palaikymas vykdomas bakelyje.

- Kam skirta variklio tepimo sistema?

- Trinčiai tarp judančių detalių padidinti, detalių paviršiams įkaitinti ir dilimo produktams šalinti;

- alyvai aušinti, saugoti, valyti ir pumpuoti į cisternas;

- trinčiai tarp judančių detalių mažinti, detalių paviršiams aušinti, dilimo produktams šalinti ir tarpams tarp judančių detalių sandarinti.

- Laivo energetinio įrenginio kompleksą sudaro:

- Pagrindiniai varikliai, pagalbiniai dyzeliai generatoriai, pagrindinės jėgainės sistemos (degalų, alyvos, aušinimo, suslėgto oro, garo ir kt.), įvairios paskirties siurbliai, oro kompresoriai, suslėgto oro balionai, ventiliatoriai, degalų ir alyvos separatoriai, filtrai, aušintuvai ir šilumokaičiai, garo generatoriai, vandens gėlintuvai, šaldymo įranga ir ją aptarnaujantys mechanizmai bei sistemos, reduktoriai, sujungimo movos, varytuvai, vairo įrenginys, velenų linija, degalų, alyvos, gėlo vandens tankai (talpyklos) ir cisternos, energetinio įrenginio automatinės sistemos, laivo energetinės jėgainės centrinis valdymo pultas CVP;

- įrenginiai su reduktoriaus pavara, įrenginiai su elektros pavara, pneumatiniai įrenginiai ir kėlimo įrenginių pavaros;

- denio mechanizmai.

- Laivo jėgainės galios sraigtui perdavimo būdas:

- Reduktorinis būdas, pagrindinis būdas, pagalbinis būdas ir mišrus;

- įrenginiai, tiesiogiai perduodantys galią nuo pagrindinio variklio fiksuoto arba kintamojo žingsnio sraigtui;

- krumpliaratinis būdas, sraigtinis būdas, rotorinis būdas ir mišrus.

- Tiesioginę pavarą sudaro:

- Pagalbinis variklis veleno linijos pagalba tvirtai sujungtas su sraigtu;

- pagrindinis variklis veleno linijos pagalba tvirtai sujungtas su sraigtu;

- dyzelinis generatorius veleno linijos pagalba tvirtai sujungtas su sraigtu.

- Reduktorinę pavarą sudaro:

- Dažniausiai komplektuojama iš dviejų pagrindinių variklių, kurie sujungti bendru sraigtu per elastingą movą, mažinančią krumpliaratinę pavarą;

- dažniausiai komplektuojama iš keturių dyzelinių generatorių, kurie sujungti bendru sraigtu per elastingą movą, mažinančią krumpliaratinę pavarą;

- dažniausiai komplektuojama iš dviejų garo variklių, kurie sujungti bendru sraigtu per elastingą movą, mažinančią krumpliaratinę pavarą.

- Elektrinė pavara sudaryta iš:

- Rotoriaus, statoriaus ir apvijų;

- elektros variklio, generatoriaus ir signalizacijos;

- elektros variklio, elektros laidininkų, ir generatoriaus.

- Kam skirtas deidvudo įrenginys?

- Sraigto mentei tvirtinti ir balansuoti sraigtą;

- pritvirtinti sraigtą prie veleno, o jo flanšą prie variklio;

- sraigto velenui tvirtinti ir veleno išėjimo angai sandarinti.

- Kokiuose laivuose naudojami reguliuojamo žingsnio sraigtai?

- Labai manevringuose laivuose, vilkikuose;

- greitaeigiuose laivuose;

- lėtaeigiuose laivuose.

- Garo katilas apibūdinamas pagrindiniais parametrais:

- Našumu, slėgiu ir temperatūra;

- aukščiu, pločiu ir ilgiu;

- galingumu, vandens tekėjimo greičiu ir šilumos spinduliavimu.

- Kokią funkciją atlieka ugnies vamzdžių garo katilai?

- Kuras sudega ir degimo produktai eina vamzdžiais, kuriuos iš išorės skalauja vanduo;

- vanduo teka vamzdžiais, kuriuos degimo produktai kaitina iš išorės;

- ugnis ir dūmai iš pakuros patenka į kaminą.

- Kokią funkciją atlieka vandens vamzdžių katilai?

- Kuras sudega ir degimo produktai eina vamzdžiais;

- vanduo teka vamzdžiais, kuriuos degimo produktai kaitina iš išorės;

- vandens ir garo mišinys cirkuliuoja katile.

- Kokią funkciją atlieka pagrindiniai garo katilai?

- Gamina garą pagrindinėms garo mašinoms ir garo turbinoms, sukančioms sraigtą;

- gamina garą pagalbiniams mechanizmams, vandens gėlinimo įrenginiams, laivo šildymui ir ūkiniams reikalams;

- gamina garą pagrindinėms garo mašinoms ir pagalbiniams mechanizmams.

- Kokią funkciją atlieka pagalbiniai garo katilai?

- Gamina garą pagrindinėms garo mašinoms ir garo turbinoms, sukančioms sraigtą;

- gamina garą pagalbiniams mechanizmams, vandens gėlinimo įrenginiams, laivo šildymui ir ūkiniams reikalams;

- gamina garą pagrindinėms garo mašinoms ir pagalbiniams mechanizmams.

- Vandens ir vandens garo mišinio cirkuliavimo katile būdai:

- Slėginė ir pastovioji cirkuliacija, kai katilas kaitinamas;

- savaiminė cirkuliacija, vanduo katile maišosi dėl konvekcijos, ir priverstinė cirkuliacija, vandenį vamzdžiais ir kolektoriais verčia tekėti specialus cirkuliacinis siurblys;

- šiluminė cirkuliacija, vanduo katile maišosi dėl temperatūros padidėjimo, ir garinė cirkuliacija, garus vamzdžiais ir kolektoriais verčia tekėti garų slėgis.

- Koks vanduo tiekiamas į katilą jam veikiant?

- Iš vandentiekio;

- maitinimo vanduo;

- chemiškai apdorotas.

- Kokią funkciją atlieka prapūtimo vanduo?

- Vanduo, tiekiamas į katilą jam veikiant;

- vanduo cirkuliuojantis garinimo vamzdžiuose;

- vanduo pašalintas iš katilo prapūtimo metu.

- Kokią funkciją atlieka katilo vanduo?

- Vanduo, tiekiamas į katilą jam veikiant kaip maitinimo vanduo;

- vanduo cirkuliuojantis garinimo vamzdžiuose, ekonomaizeryje, būgnuose ir kituose cirkuliacijos kontūro elementuose, katilo viduje katilo veikimo metu;

- vanduo pašalintas iš katilo prapūtimo metu.

- Kam naudojamas užbortinis vanduo:

- Vandentiekiui;

- distiliuotam vandeniui gaminti;

- cheminiam apdorojimui.

- Kokie prietaisai priskiriami prie katilo vandens armatūros?

- Vandens lygio reguliavimo prietaisai, vandens tiekimo vožtuvai, apatinio ir viršutinio prapūtimo vožtuvai, nuleidimo vožtuvai, čiaupai vandens pavyzdžiams paimti nustatant jo kokybę;

- uždarymo ir apsauginiai vožtuvai, manometrai bei oro čiaupai;

- termometrai, davikliai ir reguliuojami čiaupai.

- Kokie prietaisai priskiriami prie garo armatūros?

- Vandens lygio reguliavimo prietaisai, vandens tiekimo vožtuvai, apatinio ir viršutinio prapūtimo vožtuvai;

- Uždarymo ir apsauginiai vožtuvai, manometrai bei oro čiaupai;

- Termometrai, davikliai ir reguliuojami čiaupai.

- Svarbiausi katilams keliami reikalavimai:

- Galingumas, gabaritai ir kokybė;

- darbo saugumas, darbo patikimumas ir ekonomiškumas;

- priimtina kaina ir galingumas.

- Apsauginis vožtuvas yra skirtas:

- Garui automatiškai išleisti į atmosferą, kai jo slėgis katile tampa didesnis už leistiną;

- padidėjus pakuroje dujų slėgiui dujoms išleisti į atmosferą;

- kad išvengtume avarijos, apsauginis vožtuvas išjungia katilą.

- Kurie garo katilų matavimo prietaisai?

- Tachometrai, spidometrai, manometrai ir termometrai;

- slankmačiai, mikrometrai, termometrai ir šablonai;

- manometrai, vandens lygio rodymo prietaisai, maitinimo vandens termometrai, debitmačiai, traukmačiai ir dūmų analizatoriai.

- Oro vožtuvas yra skirtas:

- Garui automatiškai išleisti;

- skirtas orui išleisti;

- vožtuvas išjungia katilą.

- Kokia katilo maitinimo sistemos paskirtis?

- Maitinimo sistema turi užtikrinti kuro padavimą į katilą;

- maitinimo sistema turi užtikrinti vandens padavimą į katilą;

- maitinimo sistema turi užtikrinti garo padavimą į katilą.

- Kuris iš pavaizduotu prietaisų yra manometras?

- a;

- b;

- c.

- Koks katilas pavaizduotas paveiksle?

- Horizontalus ugnies vamzdžių katilas;

- vertikalus ugnies vamzdžių katilas;

- utilizacinis ugnies vamzdžių katilas.

- Koks katilas pavaizduotas paveiksle?

- Horizontalus ugnies vamzdžių katilas;

- būgninis vandens katilas;

- kombinuotas katilas.

- Vandens vamzdžių katilo schemoje pažymėta skaičiais 1, 4, 5, 6:

- 1 vandens garo kolektorius, 4 ir 6 – ugnies dūmų vamzdžiai, 5 – vandens kolektorius;

- 1 – vandens kolektorius, 4 ir 6 – vandens kaitinimo vamzdžiai, 5 – vandens garo kolektorius;

- 1 – vandens kolektorius, 4 ir 6 – vandens nuotekų vamzdžiai, 5 – prisotinto garo kolektorius.

- Koks katilas pavaizduotas paveiksle?

- Utilizacinis katilas;

- garo katilas;

- pagalbinis katilas.

- Kam skirtas laivo energetinis įrenginys?

- Aprūpinti laivą kuru, alyva ir gėlu vandeniu;

- suteikti laivui eigą ir užtikrinti saugų plaukiojimą;

- suteikti laivui priekinę ir atbulinę eigą, gaminti ir tiekti elektros energiją kitiems vartotojams, aprūpinti laivą garu, šaltu ir karštu vandeniu.

- Kokius žinote jėgainės sraigtui galios perdavimo būdus?

- Tiesioginis, reduktorinis, elektros pavara ir mišrus;

- elektros pavara, rankinis būdas ir suspausto oro pagalba;

- kompresorinis, tiesioginis, impulsinis ir diskinis.

- Keturtakčio variklio darbo ciklas:

- Keturios stūmoklio eigos arba du alkūninio veleno apsisukimai;

- keturios stūmoklio eigos arba vienas alkūninio veleno apsisukimas;

- dvi stūmoklio eigos arba du alkūninio veleno apsisukimai.

- Dvitakčio variklio darbo ciklas:

- Keturios stūmoklio eigos arba vienas alkūninio veleno apsisukimas;

- dvi stūmoklio eigos arba vienas alkūninio veleno apsisukimas;

- dvi stūmoklio eigos arba du alkūninio veleno apsisukimai.

- Degiojo mišinio paruošimas dyzeliniuose varikliuose;

a) degusis mišinys paruošiamas ne cilindre, bet išorėje

b) lengvieji degalai įpurškiami ir uždegami kibirkštimi

c) darbinis mišinys paruošiamas cilindro viduje, įleidimo procese į cilindrą įleidžiamas tik oras.

100.Viena arklio jėga turi vatų (W):

a) 7360 W;

b) 736 W;

c) 981 W.

- Ką vadiname efektyviu (Ne) galingumu?

a) Galingumas ant variklio veleno;

b) trumpalaikis galingumas viršijantys nominalų ir panaudojamas periodiškai ribojamą laiko tarpą;

c) galingumas, kurį dujos išvysto variklio cilindre.

102. VDV aušinimo sistemoje naudojami siurbliai:

a) Krumpliaratiniai, sraigtiniai, rotaciniai;

b) ežektoriniai, inžektoriniai, ašiniai;

c) išcentriniai, sūkuriniai stūmokliniai.

- Nurodykite teisingą šio žymėjimo (8DКRН 74/160-2) reikšmę.

- Aštuonių cilindrų, keturtaktis variklis, reversuojamas, su pripūtimu, stūmoklio eiga, 74 cm, cilindrų skersmuo 160 cm:

- aštuonių cilindrų, dvitaktis variklis, kryžgalvinis, reversuojamas, su pripūtimu, cilindro skersmuo 74 cm, stūmoklio eiga 160 cm, antros modifikacijos;

- aštuonių cilindrų, dvitaktis variklis, kryžgalvinis, su pripūtimu, cilindro skersmuo160 cm, stūmoklio eiga 74 cm, antros modifikacijos.

- Darbinę cilindro ertmę sudaro:

- Cilindro galvutė ir įvorė;

- įvorė, stūmoklis ir cilindro galvutė;

- pamatinis rėmas, cilindro įvorė ir stovas.

- Kam eigos pamainoje motoristas tiesiogiai pavaldus?

- Kapitonui;

- vyr. mechanikui;

- budinčiajam mechanikui.

- Ką priimdamas budėjimą būtinai turi patikrinti motoristas?

  - Techninę būklę visų dirbančių mechanizmų;

  - oro temperatūrą mašinų skyriuje;

  - triukšmo lygį mašinų skyriuje.

- Kam motoristas turi pranešti, kai budėjimas priimtas ir pastebėti trūkumai?

a) Vyr. mechanikui;

b) budinčiajam mechanikui;

c) II mechanikui.

- Kai staiga sumažėja alyvos slėgis arba padidėja temperatūra alyvos cirkuliacinėje sistemoje, būtina:

- Paleisti dyzelgeneratorių;

- sustabdyti variklį, kad būtų išsiaiškinta ir pašalinta gedimo priežastis;

- dirbti toliau ir nekreipti dėmesio.

- Kaip kontroliuojamas alyvos filtro darbas cirkuliacinėje tepimo sistemoje?

  - Slėgio kritimo skirtumu prieš ir po filtro;

  - temperatūros skirtumu prieš ir po filtro;

  - alyvos lygio skirtumu prieš ir po filtro.

- Kaip tikrinamas alyvos lygis cisternoje arba karteryje?

  - Du kartus per savaitę;

  - vieną kartą per valandą;

  - vieną kartą per budėjimo pamainą.

- Ką būtina kontroliuoti, bent kartą per budėjimą, variklio aušinimo sistemoje?

  - Vandens temperatūrą;

  - vandens slėgį;

  - vandens lygį.

- Koks turi būti slėgis aušinančio gėlo vandens (alyvos) palyginus su jūros vandens sistemos slėgio kontūru?

  - Gėlo vandens slėgis (alyvos) turi būti didesnis negu jūros vandens slėgis;

  - gėlo vandens slėgis (alyvos) turi būti mažesnis negu jūros vandens slėgis;

  - gėlo ir jūros vandens slėgis (alyvos) turi būti vienodas.

- Padidėjus variklio guolių arba kitų besitrinančių dalių temperatūrai būtina:

  - Variklį sustabdyti;

  - sumažinti variklio krūvį ir nustatyti temperatūros kilimo priežastį;

  - padidinti variklio krūvį ir nustatyti temperatūros kilimo priežastį.

- Rankiniu būdu uždegant katilo degiklį naudojamas:

- Fakelas ant metalinio strypo su disku, kurio ilgis 1 metras;

- fakelas ant metalinio strypo su disku, kurio ilgis 3 metrai;

- fakelas ant metalinio strypo su disku, kurio ilgis 5 metrai.

- Kam naudojamas variklio įpūtimas?

- Variklio galingumui padidinti;

- variklio galingumui sumažinti;

- variklio gabaritams sumažinti.

- Laivo energetinės įrangos režimų kontrolės juridinis dokumentas, kurį tikrina ir kasdien pasirašo vyr. mechanikas ir laivo kapitonas:

- Operacijų su naftos produktais dienynas;

- pagrindinių ir pagalbinių variklių priežiūros dienynas;

- jėgainės dienynas.

- Kas atsakingas už degalų ir alyvos pripildymą, dokumentacijos forminimą laivuose?

- Kapitonas;

- motoristas;

- vyr. mechanikas.

- Kokie budinčiojo mechaniko veiksmai, kai motoristas praneša, kad jėgainėje įvyksta gaisras, į mašinų skyrių patenka vanduo arba įvyksta nelaimingas atsitikimas?

- Budintysis mechanikas privalo nedelsdamas pranešti į vairinę ir vyr. mechanikui;

- budintysis mechanikas sprendžia iškilusias problemas pats;

- budintysis mechanikas privalo palikti mašinų skyrių.

- Kada motoristas privalo atvykti į budėjimą?

- 15–20 minučių prieš prasidedant eigos pamainai;

- 5–10 minučių prieš prasidedant eigos pamainai;

- 2–5 minutės prieš prasidedant eigos pamainai.

- Prieš bunkeriavimą būtina:

- Sustabdyti visus variklius ir įjungti signalizaciją;

- patikrinti, kaip veikia siurbliai, ir padidinti jų slėgį;

- užsandarinti pagrindiniame denyje vandens nubėgimo atvamzdžius, špigatus, patikrinti tankų ir cisternų alsuoklių būklę.

- Kad mašinų skyriuje būtų saugu dirbti:

- Visa dokumentacija turi būti tvarkinga;

- stendai gerai pritvirtinti;

- plokštės, gardeliai, trapai ir turėklai turi būti visada įtvirtinti, sausi ir švarūs. ant jų išlietus tepalus, alyvas ar kurą būtina nedelsiant nuvalyti.

- Aptarnaujant dirbančius mašinų skyriuje mechanizmus yra draudžiama:

- Tepti besitrinančias mechanizmų dalis;

- stebėti kontrolinių matavimo prietaisų parodymus;

- šluostyti variklius nuo naftos produktų, atlikti matavimus, sukinėti varžtus.

- Reikalavimai darbo rūbams:

- Turi būti madingi;

- turi būti švarūs, sausi ir tvarkingi, visos sagos turi būti užsagstytos, batų padai neslystantys;

- turi būti su emblemomis ir firminiais užrašais, be rankovių, o batai gali būti sportiniai su guminiais padais.

### Paleidžiant variklį draudžiama:

- Stebėti kontrolinių matavimo prietaisų parodymus;

- stovėti prie variklio valdymo pulto;

- stovėti prie cilindrų ir karterio apsauginių vožtuvų, ir stovėti ant viršutinių grotelių.

### Ką pirmiausiai reikia daryti, kai aptinkamas dirbančio mechanizmo gedimas?

- Pamėginti gedimą pašalinti savarankiškai;

- nekreipti į gedimą jokio dėmesio;

- pranešti budinčiajam mechanikui ir sustabdyti mechanizmą.

### Sustabdžius eksploatuojamą variklį karšto karterio liukus galima atidaryti tik po:

- Minutės;

- 10–20 min.;

- valandos.

### Remontuojant vamzdyną turime laikytis šių saugos priemonių:

- Draudžiama dirbti su pirštinėmis;

- negalima įrankius dėti ant vamzdžių;

- draudžiama nuimti veržles nuo sriegių, kol visiškai nebus išsekintas slėgimas vamzdynuose, kad išvengtume netikėto darbinio agento, susikaupusio vamzdyne, išėjimo.

### Kas draudžiama remonto metu?

- Dėti įrankius ir detales į tas vietas, iš kurių jie gali nukristi ir sužaloti žmones;

- nuimti kontrolinius matavimo prietaisus;

- tvarkingai sudėti įrankius ir detales.

### Darbai su katilais arba slėgimo indais turi būti vykdomi stebint:

- Kapitonui;

- vyriausiajam mechanikui;

- elektrikui.

### Kada galima spartinti pagrindinio variklio įšilimą nesilaikant instrukcijų?

- Ypatingais atvejais, kai laivui kyla pavojaus grėsmė;

- pagrindinio variklio įšilimą spartinti draudžiama;

- pagrindinio variklio įšilimą spartinti galima.

### Nusileisti į tankus, kuriuose užterštumas dujomis viršija leistinas normas, galimas jeigu atliktos šios procedūros:

- Dirbantieji tankuose gali būti be dujokaukių ir kitų apsauginių priemonių;

- dirbantieji turi būti su dujokaukėmis, į kurias žarnomis priverstinai patiekiamas oras, darbo laikotarpiu šalia turi būti budėtojas;

- atidarytos tankų žiotys.

### Esant padidintam triukšmui mašinų skyriuje reikia naudotis:

  - Specialiomis triukšmą slopinančiomis ausinėmis;

  - specialiu šalmu;

  - kepurėmis.

### Dirbantieji aukštyje turi būti aprūpinti:

### Virvėmis ir kabliais;

### Šalmais ir įrankiais;

### Apsauginiais diržais, užtikrinančiais pritvirtinimo aukštyje patikimumą.

### Dirbantiems ant plausto yra draudžiama:

### Dirbti šaltkalvio įrankiais;

### Atlikti korpuso valymo darbus;

### Nuimti lėjerius, savarankiškai vykdyti plausto peršvartavimą.

### Atsiradus negalavimams dirbant cisternose arba tankuose:

### Nedelsiant nustoti dirbti, paduoti aliarmo signalą ir išeiti iš cisternos;

### Nekreipti į tai dėmesio ir toliau dirbti;

### Pasitarti su bendradarbiais po darbo.

### Kodėl mašinų skyriuje nutekėjusi alyva arba kuras turi būti tuoj pat išvalomi?

### Kad personalas nepaslystų ir nekiltų gaisras;

### Kad personalas neišsiteptų;

### Kad būtų švaru.

### Kuri konvencija nustato reikalavimus dėl jūros teršimo iš laivų?

### SOLAS;

### STCW–95;

### MARPOL.

### Kuri konvencija nustato reikalavimus dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje?

### SOLAS;

### STCW–95;

### MARPOL.

### Ką vadiname naftos produktų nuosėdomis?

### Nuosėdos degalų arba tepalo separatoriuose, pagrindinių arba pagalbinių mechanizmų tepalo atliekos arba naftos produktų atliekos iš nuotekų šulinių vandens separatorių, naftos produktų filtravimo įrangos;

### gėlo vandens, kuris aušina pagrindinius variklius, nuosėdos;

### bet kokie degalai, tiekiami ir skirti laivą varantiems vidaus degimo varikliams.

### Kaip iš laivų pašalinami naftos likučiai?

### Sudeginami laive specialiose krosnyse arba priduodami krante į specialiai pritaikytus įrenginius;

### išmetami jūroje;

### išmetami uosto akvatorijoje.

### Kokie pagrindiniai veiksmai, susiję su gamtosauga, yra atliekami mašinų skyriuje laivui įplaukus į teritorinius vandenis?

### Sustabdomi visi pagalbiniai mechanizmai;

### būtina uždaryti ir užplombuoti vožtuvus ir kitus įrenginius, per kuriuos gali būti atsitiktinai arba per klaidą pašalintos kenksmingos gamtai medžiagos;

### visi tepaluoti skudurai sudedami į specialias dėžes.

### Konvencija MARPOL 73/78 reikalauja, kad kiekviename laive, kurio bendra talpa 400 t ir daugiau, skirtas pervežti 15 žmonių ir daugiau, turėtų:

### Leidimus įplaukti į teritorinius vandenis;

### laivo operacijos planą su šiukšlėmis, nustatytos formos žurnalą, skirtą operacijoms su šiukšlėmis;

### visas gelbėjimosi priemones ir leidimus jais naudotis.

### Speciali krosnis, skirta atliekoms deginti laive turi turėti:

### Gamintojo rekomendacijas;

### techninių bandymų rezultatus;

### sertifikatą, kad ji pagaminta prižiūrint klasifikacinei bendrovei.

### Kiekvienas laivas, 12 metrų ir didesnio ilgio, turi turėti:

### Sienlaikraštį, kuris aprašo šiukšlių žalą gamtai;

### informacinį stendą, kuris informuoja apie šiukšlių poveikį žmogaus sveikatai;

### iškabintus plakatus, kurie skelbia ekipažui ir keleiviams, kaip ir kur reikia pašalinti šiukšles.

### Laive turi būti šiukšlių surinkimui skirtos:

### Dėžės su dangčiais;

### mažiausiai trys šiukšlių dėžės: 1 plastmasei; 2 maisto atliekoms; 3 buitinėms ir eksploatacinėms šiukšlėms;

### cisternos ir tankai.

### Kad iš laivų atmosfera būtų kuo mažiau teršiama išmetamosiomis dujomis, būtina:

### Mašinų skyrių aptarnaujantis personalas griežtai kontroliuotų kuro aparatūros darbą, laiku ją reguliuotų, o atidirbusias dujas išleistų per vandens neutralizatorių, specialų duslintuvą;

### kontroliuotų variklio aušinimo sistemos darbą ir aušinimo vandenį gerai išvalytų;

### kontroliuotų tepimo sistemą ir atidirbusius tepalus surinktų į cisternas.

### Kaip vadinamas šiukšlių deginimui skirtas įrenginys?

### Insineratorius;

### utilizacinis katilas;

### pagalbinis katilas.

### Laivuose draudžiama naudoti kurą, kurio pliūpsnio temperatūra yra:

### Žemiau 43°C;

### žemiau 61°C;

### aukščiau 61°C.

### Ką reiškia terminas „riebus vanduo“?

### Vanduo su bet kokiu aliejaus kiekiu;

### vanduo su bet kokiu naftos kiekiu;

### vanduo su bet kokiu tepalo kiekiu.

### Kokiais būdais šalinti nešvarų balastą iš laivo?

### Pristatyti į priėmimo įrenginius arba išleisti į jūrą, laikantis MARPOL dokumento 19 punkto;

### išleisti į jūrą nesilaikant MARPOL reikalavimų;

### išleisti galima už 3 jūrmylių nuo kranto.

- Kokia individuali gelbėjimo priemonė naudojama esant žemai oro temperatūrai?

- Vatinukas;

- liemenė;

- hidrotermokostiumas.

- Kokia spalva dažniausiai dažomos gelbėjimo priemonės?

- Mėlyna;

- ryškiai žalia;

- oranžine.

- Koks yra numatytas geriamojo vandens kiekis vienam žmogui gelbėjimo valtyje?

- 1 litras;

- 3 litrai;

- 0,5 litro.

- Kas užrašyta ant gelbėjimo rato?

- Galiojimo laikas;

- laivo pavadinimas, prirašymo uostas;

- inventorizacinis numeris.

- Kokiais vienetais matuojamas jūrinių laivų greitis?

- km/h;

- mazgais;

- jūrmylėmis.

- Koks standartinis jūros mylios ilgis metrais?

- 1956 m;

- 1852 m;

- 1653 m.

- Iš kokio aukščio, gali būti numesta laisvo kritimo valtis, užtikrinant žmonių saugumą?

- Iki 20 m;

- iki 40 m;

- iki 50 m.

- Koks fiksavimo elementas atlaisvina plausto konteinerį laivui panirus?

- Paleidimo lynas;

- hidrostatas;

- balastinės kišenės.

- Kuo skelbiamas garso signalas naudojant individualias gelbėjimosi priemones?

- Raketa;

- sirena;

- švilpuku.

- Koks signalas perduodamas radiotelefonu balsu laivui skęstant?

- „MAYDAY“;

- „SOS“;

- „OSKAR“;

- Kaip vadinamas brėžinys, kuriame pavaizduojama detalė ir pateikiami duomenys, kurių reikia ją gaminant ir tikrinant?

- Teorinis brėžinys;

- surinkimo brėžinys;

- detalės brėžinys.

- Kaip žymimas brėžinio formatas, kurio išmatavimai yra 210x297?

- A0 (44);

- A3 (12);

- A4 (11) .

- Kuria projekcija detalė vaizduojama iš priekio?

- Frontalinė;

- profilinė;

- horizontalinė.

- Kaip pagal cheminę sudėtį skirstomi plienai?

- Juodieji, spalvotieji;

- konstrukciniai, įrankiniai;

- angliniai legiruoti.

- Ką vadiname plienu?

- Geležies ir anglies lydinys, kuriame yra iki 2,14% anglies su manganu, silicio, sieros ir fosforo priemaišomis, o taip pat legiruojančių priedų;

- geležies ir anglies lydinys, kuriame yra iki 6,67% anglies;

- geležies ir anglies lydinys, kuriame yra iki 2,14% anglies.

- Ką vadiname plieno grūdinimu?

- Plieno įkaitinimas iki tam tikros temperatūros, laikymas joje ir aušinimas krosnyje;

- plieno įkaitinimas iki tam tikros temperatūros, laikymas joje ir lėtas aušinimas krosnyje;

- plieno įkaitinimas iki tam tikros temperatūros, laikymas joje ir greitas aušinimas.

- Ar gali darbdavys atleisti darbuotoją laikino nedarbingumo metu?

- Gali;

- negali;

- gali leidus saugos tarnybai.

- Ar gali darbdavys sumažinti numatytą sutartyje darbo užmokestį be darbuotojo sutikimo?

- Gali;

- negali;

- gali, jeigu gresia bankrotas.

- Kam skirti aklini iliuminatoriai?

- Laivo palikimui avarijos metu;

- patalpų vėdinimui;

- natūraliam patalpų apšvietimui.

- Kas nėra buitinės atliekos?

- Buitinės nuotekos;

- maisto atliekos;

- popieriaus atliekos.

- Kokių atliekų negalima deginti laive?

- Kartono;

- medžio;

- šlamo.

      - Kaip vadinama remonto įmonėje remontuojamiems laivams įrengta saugi stovėjimo vieta?

- Akvatorija;

- teritorija;

- pirsas;

- Planinio perspėjamojo remonto rūšys:

- Einamasis, vidutinis, kapitalinis;

- garantinis, atstatomasis, navigacinis;

- avarinis, tarpreisinis, mokomasis.

- Kokius remonto darbus gali atlikti laivų remonto įmonė?

- Techninį aptarnavimą, smulkius remonto darbus, doko darbus;

- dažo laivus, garina cisternas, remontuoja laivų korpusus;

- atlieka vidutinį, kapitalinį ir atstatomąjį remontus, gamina atsargines laivo dalis, stato nedidelius laivus.

- VDV detalių ir sujungimų išdilimo laipsnį galima nustatyti:

- Tepant ir stuksenant;

- apžiūrint ir matuojant;

- panardinant ir klausant.

- Kaip skirstomi dokai?

- Didelius, mažus ir vidutinius;

- plieninius, gelžbetoninius ir armatūros;

- sausus, užpilamuosius ir plaukiojančius.

- Veleno guolių tepalinį tarpelį tikriname:

- Slankmačiu;

- Mikrometrine šakute;

- Švininių įspaudų pagalba.

- Veleno kakliukų prigulimas tikrinamas:

- Tarpumačiu ir dažais;

- indikatoriumi ir žibalu;

- voltmetru ir spiritu.

- Sraigto veleno ir variklio veleno ašių tarpusavio išsidėstymą matuojame:

- Ilga metaline liniuote;

- vizavimo vamzdžiu optiniu būdu;

- prožektoriaus spinduliu.

- Pagrindiniai guolių įdėklų, užpiltų babitu, defektai yra šie:

- Babito sluoksnio suplonėjimas, kiaurymės, įtrūkimai, babito atšokimas, ištrupėjimas;

- babito sluoksnio sustorėjimas, korozija, blogas sandarumas, tepimo savybių sutrikimas;

- prispaudimo įvorių ir riebokšlių išdilimas, atraižos.

- Nuo ko priklauso dyzelio ardymo nuoseklumas?

- Priklauso nuo to, kokius turime įrankius ir įrengimus;

- priklauso nuo jo tipo ir konstrukcijos;

- nuo nieko nepriklauso.

- Įtrūkimai cilindrų galvutėse atsiranda dėl:

- Sutrikus tepimui;

- Sutrikus kuro padavimui;

- Dėl terminės įtampos, kuri atsiranda perkaitinus arba netolygiai aušinant cilindrų galvutes.

- Jeigu vožtuvai nesandarūs, tai juos:

- Skuta;

- pritrina;

- gramdo.

- Įrenginys, skirtas purkštuvų tikrinimui, yra sudarytas iš:

- Siurblio, purkštuvo, manometro ir bako;

- kumštelio, velenėlio, termometro ir stiklinio indo;

- krumpliaračių, korpuso, pimetro ir cisternos.

- Vidinių sriegių sriegimui naudojamas įrankis:

- Sriegpjovė;

- sriegiklis;

- grąžtas.

- Ar galima dirbant gręžimo staklėmis užsimauti pirštines?

- Taip, galima;

- taip, galima, bet tik medvilnines;

- ne, negalima.

- Prie neišardomų sujungimų priskiriame:

- Kniedijimą;

- sujungimą varžtais;

- priveržimą spaustuvuose.

- Po gręžimo operacijos drožles būtina:

- Greitai nupūsti;

- kruopščiai nušluoti šepetėliu;

- užsimauti pirštinę ir nubraukti ranka.

188. Vamzdžio išorės sriegio sriegimui naudojamas įrankis:

- Sriegpjovė;

- skutiklis;

- dildė.

- Kirstuko galandimo kampas kertant minkštas medžiagas, varį, žalvarį:

- 60º;

- 45º ;

- 35º.

- Kokie plaktukai naudojami metalo lyginimui?

- Su kvadratine pentimi;

- su apvalia pentimi;

- su apvalia ir kvadratine pentimi;

- Rankinės žirklės naudojamos kirpti:

- 0,5–1 mm storio plieniniams lakštams ir iki 1,5 mm storio spalvotojo metalo lakštams;

- 2 mm storio plieniniams lakštams ir iki 3 mm storio spalvotojo metalo lakštams;

- 3–4 mm storio plieniniams lakštams ir iki 6 mm storio spalvotojo metalo lakštams.

- Ką vadiname žymėjimu?

- Metalo sluoksnio nuėmimas nuo ruošinio;

- apsauginio sluoksnio uždėjimas ant gaminio;

- linijų ir taškų braižymas ir žymėjimas ant ruošinio, kuris skirtas apdirbti.

- Kokius įrankius naudojame žymėjimui?

- Dildes, dildeles, brūžiklius;

- grąžtus, gilintuvus, plėstuvus, gremžtuvus;

- brėžiklius, žymeklius, skriestuvus, žymėjimo slankmačius, kampainius, plaktukus.

- Kokie yra metalo pjovimo įrankiai?

- Grąžtai, gilintuvai, plėstuvai, gremžtuvai;

- šaltkalviškas, griovelinis, kryžminis kirstukas;

- rankinis metalo pjūklas, rankinės žirklės, vamzdžiapjūklis.

- Kokių rūšių būna grąžtai?

- Kampiniai, kvadratiniai, apvalus, trikampiniai;

- rankiniai, mašininiai, peiliniai;

- spiraliniai, plunksniniai, centravimo, kombinuoti, šautuviniai, skirti žiediniam gręžimui.

- Kokia pagrindinė tepalų paskirtis ?

- Didina trintį tarp detalių ir pašalina dilimo produktus;

- mažina trintį tarp detalių, aušina detales, sandarina, apsaugo nuo korozijos, nuplauna dilimo produktus;

- aušina ir tepa tik pagrindines variklio dalis.

- Iš ko gaminami mineraliniai tepalai?

- Iš augalinių arba gyvulinių riebalų;

- iš naftos;

- iš akmens anglies.

- Pumpuojant kurą iš vienos cisternos į kitą būtina:

- Įsitikinti, kad vamzdynas, per kurį tekės kuras, yra tvarkingas ir saugus;

- įsitikinti, kad vamzdynas, per kurį kuras gali patekti už borto, yra uždarytas ir saugus;

- įsitikinti, kad kuras yra separuotas ir švarus.

- Laivų įrengimų, sistemų ir konstrukcijų techninė eksploatacija privalo būti vykdoma remiantis:

- Gamyklų gamintojų instrukcijomis;

- kapitono nurodymais;

- MARPOL ir SOLAS instrukcijomis.

- Krumpliaratiniai siurbliai dažniausiai naudojami:

- Aušinimo sistemoje;

- balasto sistemoje;

- alyvos ir degalų sistemose.

Užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

# TESTO ATSAKYMAI

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | b) | a) | c) | a) | b) | a) | b) | b) | a) | c) | a) |

Modulis “Saugus darbas laive ir sauga”

# 1 užduotis. ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

# ATSAKYMAI

# 1. Nustato teises ir pareigas.

# 2. Ant flagštoko, ne anksčiau kaip septintą valandą ryto.

# 3. Signalinės rėjos dešiniajame noke.

# 4. Keliama antra valstybinė vėliava signaliniame stiebe.

# 5. Dvi.

# 6. Vyr. kapitono padėjėjas.

# 7. Kapitonas.

# 8. Lietuvos transporto saugos administracija

# 9. Pakeliama ant flagštoko arba gafelio, nuleidžiama ne vėliau kaip 22 val.

# 10. Pakeliama signaliniame stiebe.

# 11. 18 m.

# 12. Viena.

# 13. Vyr. mechanikas.

# 14. Bocmanas.

# 15. 4 valandos.

2 užduotis. NURODYKITE LAIVŲ PASKIRTĮ.

# ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Laivų paskirtis |
| --- | --- |
| a) | Dujovežis |
| b) | Žvejybinis laivas |
| c) | Konteinerinis laivas |
| d) | Sausakrūvis |

3 užduotis. PAVEIKSLE PAVAIZDUOTAS SIGNALINIS STIEBAS IŠ DVIEJŲ LAIVO PUSIŲ IŠVARDYKITE ŠIO STIEBO SUDĖTINES DALIS.

# ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Signalinio stiebo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
|  | Denis |
|  | Pertnersas |
|  | Stiebas |
|  | Radijo antena |
|  | Navigaciniai žiburiai |
|  | Gafelis |
|  | Dirk-falinis |
|  | Radaro antena |
|  | Stenga |
|  | Radijo antena |
|  | Klotikas |
|  | Klotiko žiburys |
|  | Signalinis blokas |
|  | Signaliniai faliniai |
|  | Signalinė rėja |
|  | Signalinės rėjos topenantas |
|  | Antenos rėja |
|  | Antenos rėjos topenantas |

4 užduotis. ĮVARDYKITE KROVININIŲ STIEBŲ SUDĖTINES DALIS.

# ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Krovinių stiebų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
|  | Klotikas |
|  | Sten-vantos |
|  | Stenga |
|  | Salingas |
|  | Vantos |
|  | Stiebas |
|  | Ventiliacinės kolonos |
|  | Pusstiebiai |
|  | Stepsas |
|  | Žemutinis denis |
|  | Pertnersas |
|  | Viršutinis denis |
|  | Kraspica |
|  | Rėmsija |
|  | Ažūrinis salingas |

5 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, ĮVARDYKITE SAUSAKRŪVIO LAIVO SKYRIUS IR PATALPAS.

# ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Sausakrūvio laivo skyrių ir patalpų pavadinimai |
| --- | --- |
|  | Forpikas |
|  | Inkaro grandinės dėžė |
|  | Diptankas |
|  | Triumai |
|  | Tvindekai |
|  | Dvigubas dugnas |
|  | Koferdamas |
|  | Diptankas |
|  | Mašinų skyrius |
|  | Iriamojo veleno tunelis |
|  | Achterpikas |
|  | Jutas |
|  | Vidurinis antstatas |
|  | Bakas |
|  | Kabinos ir vairinė |

    - užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# ATSAKYMAI

# 1. Kliperiai.

# 2. Šiaurės Amerika.

# 3. Savana.

# 4. Kaunas, Kretinga, Panevėžys, Šiauliai, Jurbarkas, Utena.

# 5. Diametralinė plokštuma, konstrukcinės vaterlinijos plokštuma, midelšpanhauto plokštuma.

# 6. Ilgis, plotis, borto aukštis, grimzlė.

# 7. Pilnoji keliamoji galia.

# 8. 2,83 kubinių metrų arba 100 kubinių pėdų.

# 9. Mazgas.

# 10. Bortinis (šoninis), kilinis (išilginis), vertikalus.

# 11. Pasyvūs.

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# ATSAKYMAI

1. EPIRB-avarinis radijo plūduras nurodantis avarijos vietą.

2. Laivas savo radare SART atpažins iš 5-7, orlaivis iš 50 jūrmylių atstumo.

3. Nemažiau 40 s.

4. 3 min.

5. Prožektoriumi, neakinant piloto.

6. Nemažiau , kaip 1min.

7. 50 jūrmylių atstumo.

8. Kėlimo metu laikyti rankas prispaustas prie šonų, kad nejudėtų stropo užraktas. Priartėjus prie sraigtasparnio būtina atsipalaiduoti, sraigtasparnio įgula įtemps į vidų.

9. Operacijos pabaiga.

10. Nekelkite, esame nepasiruošę.

11. Kelkite.

12. Gelbėjimosi instrukcijose yra nurodytas būtinas vandens kiekis ir jo padalijimo schema, žmogui (500ml., per 3 kartus parai).

13. Patekus į valtį ar plaustą iškart

14. Jūros vandenyje yra daug įvairių sveikatai kenksmingų druskų.

15. Sekančią parą.

16. Sumažina plausto dreifą.

17. Susijungti į grupę.

18. Hidrostatas atpalaiduoja valtį ar plaustą nuo tvirtinimo

8 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

# ATSAKYMAI

- Prasta laidų izoliacija, trumpas jungimas, dujų ir naftos produktų su oru ar sprogstamųjų mišinių susikaupimas, kuro nutekėjimas, guolių perkaitimas.

- Uždegimo šaltinis-tai kiekvienas degantis daiktas ar įkaitęs sukeliantis degimą.

- Durpės, pjuvenos, tepaluoti skudurai, džiutas, žuvies miltai.

- Pliūpsnio temperatūra tai – žemiausia degiosios medžiagos temperatūra, kai jos paviršiuje susidaro dujos ar garai kurie pliūpteli uždegimo impulsas.

- Praėjimai ir saugos tinklai, pagrindinis denis, triumai ir liukai, bakas ir jutas, brašpilis, gervės krovininiai kranai ir strėlės, mašinų skyrius.

- Suklupimai ir pargriuvimai, dėl žemų durų staktų, kabančių krovinių, kritimai pro atviras ir neatvertas angas , drabužių, pirštų ir pan. įkišimas į judančius mechanizmus, nudegimai, akių pažeidimai, pavojai esant ekstremalioms sąlygoms.

- Aprūpinti gaisro gesinimo įranga, gaisrine signalizacija, vykdyti laivo priešgaisrinės saugos kontrolę, suprasti pavojų tvarkaraščius ir jų laikytis, apmokyti įgulą gesinti gaisrus ir evakuoti žmones, instruktuoti įgulą ir keleivius priešgaisrinės saugos klausimais.

- Darbo drabužiai, darbinė avalynė, apsauginiai šalmai, klausos apsaugos priemonės, pirštinės, regos apsaugos priemonės, papildomos apsaugos priemonės.

9 užduotis. ĮVARDINKITE VEIKSMUS KURIŲ REIKIA IMTIS ATLIEKANT DIRBTINĮ KVĖPAVIMĄ.

# ATSAKYMAI

Atliekamas pradinis suaugusio žmogaus gaivinimas, kvėpavimo ir kraujotakos palaikymui. Atlaisvinami kvėpavimo takai. Atliekant įpūtimus glaudžiai apžioti nukentėjusiojo burną, 2 kartus įpųsti oro. Krūtinkaulį reikia spausti statmenai stuburo link. Paspaudimo gylis 5-6 cm.

10 užduotis. ATSAKYTI Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

1. Įvertinti nelaimingo įvykio situaciją, nukentėjusiojo būklę, suteikiame pirmą pagalbą.

2. Priemonių visuma apsauganti nuo mikrobų patekimo į ligonio žaizdas.

3. Arterinis, veninis, kapiliarinis, parenchiminis.

4. Organizmo gaivinimo procesas, kuriuo siekiama atstatyti išnykusią kraujotaką ir kvėpavimą.

5. Galūnės tvirtai įmobilizuojamos, kad lūžis nesužalotų minkštų audinių, nervų, kraujagyslių, nesukeltų didelių skausmų.

6. I, II, III, IV.

7. Liepsna, karšti skysčiai, karšti garai, saulės spinduliai, cheminės medžiagos.

8. Koncentruotos druskos, sieros, azoto, karbolio, acto rūgštys, natrio kalio šarmai.

11 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS

ATSAKYMAI

1. Paprasčiausiomis priemonėmis stengtis išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę, mažinti skausmus, užkirsti kelią galimoms komplikacijoms

2. Žmogus be sąmonės, nekvėpuoja, neturi pulso.

3. A – kvėpavimo takų atvėrimas, B – dirbtinis kvėpavimas, C – išorinis širdies masažas

4. Du kartus įpučiama į plaučius, tada penkiolika kartų įspaudžiamas krūtinkaulis.

5. Vienas įpučia oro į plaučius (vieną kartą), o kitas penkis kartus paspaudžia krūtinkaulį.

6. Jeigu per 30 gaivinimo minučių žmogus nepradeda kvėpuoti ir neatsiranda širdies veikla

12 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

ATSAKYMAI

            - Krituliai iš atmosferos, sunkieji metalai, nutekamieji vandenys, sausos šiukšlės, maisto atliekos bei naftos produktai.

            - Išmetami neskęstantys, vandenyje netirpstantys daiktai, tokie, kaip dėžės, lentos, plastmasiniai indai, tinklų galai, skiautės ,laivų avarijos, naftos išsiliejimo atvejai.

            - Išmetami į krantą ir formuoja plačias užterštų pakrančių zonas, skęstančios šiukšlės teršia jūros dugną ir neigiamai veikia jūros floros ir faunos augimą, skatina organinių medžiagų irimą, pragaištingai veikiantį gyvus pakrančių organizmus.

            - Jei laive yra insineratoriai, tai dalis naftos produktų likučių ir šiukšlių, tarp jų ir maisto likučių, yra sudeginama laive, o nedegančios atliekos ir šlamai, susikaupę po nuotekų apdorojimo, priduodamos į uostuose įrengtus, sausumoje stovinčius priėmimo statinius.

            - Šiukšlių šalinimo apskaitos žurnale.

            - Laivų savininkai ar valdytojai, kapitonai ar kiti pareigūnai, atsakingi už laivus, plaukiančius su Lietuvos valstybės vėliava, privalo tuojau pat pranešti artimiausios pakrantės valstybei ir Lietuvos Respublikos jūros uosto administracijoms.

            - Laive turi būti kovos su nenumatytu naftos išsiliejimu pavojaus tvarkaraštis.

            - Paruošti įgulą efektyviai atlikti veiksmus, apsaugant aplinką arba mažinant aplinkos teršimą.

13 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

1. Uždara bendruomenė.

2. Darbo kodeksas.

3. Teisės šaka, kurios normos reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų (asmenų) visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, o kartais ir nesusijusius, asmeninius neturtinius santykius.

4. Nustato pagrindinius laivo įgulos darbo ir veiklos principus eksploatuojant laivą, laivo kapitono, laivo valdytojo ir įgulos santykius, jų pareigas, teises ir atsakomybę, vykdant laivuose Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas.

5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Kodeksas) reglamentuoja individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda sudarius darbo sutartį šio kodekso nustatyta tvarka.

6. Teisinių santykių subjektas – tai teisės subjektas, besinaudojantis savo teisnumu ir veiksnumu. Teisės subjektas – tai asmuo, pagal įstatymus galintis būti teisinių santykių dalyviu.

7. Lietuvos Respublikos trišalė taryba; Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai), sudaromos įstatymų ar kolektyvinių sutarčių nustatyta tvarka.

8. Lietuvoje – rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Lietuvoje ji sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose.

9. Darbo kodekso 41 straipsnyje įtvirtinti darbo sutarties šalių įsipareigojimai kurių šios privalo laikytis dar iki darbo sutarties sudarymo. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas turi laikytis lyčių lygybės, nediskriminavimo kitais pagrindais, sąžiningumo, sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos išsaugojimo pareigų.

10. DK 54 straipsnis šalių susitarimu, DK 55 Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, DK 56 Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, DK 60 Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios,

11. Konstatuoti, kad darbuotojas iš tiesų pažeidė darbo pareigas, galima, jeigu yra pakankamai duomenų, jog darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padarė pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.

12. Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymas „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“, VIII skyrius laivo įgulos narių atsakomybė už šio statuto nuostatų nevykdymą.

13. Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymas „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“, VIII skyrius laivo įgulos narių atsakomybė už šio statuto nuostatų nevykdymą.

14. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

15. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

16. Neteisėtas prekių ir kitų daiktų gabenimas per valstybės sieną. Taip pat kontrabanda vadinami daiktai ir prekės, kurie neteisėtai gabenami per valstybės sieną.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

ATSAKYMAS

1. Uždaro tipo gelbėjimo valtys.

2. Laisvo kritimo gelbėjimo valtis.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

ATSAKYMAS

Plausto išskleidimo etapai.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

ATSAKYMAI

# 1. Suolelis gelbėjimo liemenėms laikyti.

# 2. Pripučiama gelbėjimo liemenė,

# 3. Gelbėjimo ratas su savaiminio įsijungimo žibintu ir automatinio veikimo dūmų įranga.

- Užduotis. IŠVARDYKITE GELBĖJIMO PRIEMONES.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Gelbėjimo priemonės |
| --- | --- |
|  | Hidro-termo kostiumas |
|  | Gelbėjimo ratas su savaiminio įsijungimo žibintu ir automatinio veikimo dūmų įranga |
|  | Gelbėjimo liemenė |

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

ATSAKYMAI

# 1. EPIRB, SART, VHF, PLB.

# 2. Pirotechninės priemonės.

Modulis „Jūrų laivų mašinų priežiūra“

    - užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

ATSAKYMAI

            - c

            - a

            - b

            - c

            - b

            - a

    - užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

ATSAKYMAI

            - b

            - b

            - b

            - a

    - Užduotis. TRUMPAI APIBŪDINKITE KETURTAKČIO VARIKLIO VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS

Keturtakčiame variklyje darbo ciklas vyksta per keturias stūmoklio eigas (I- taktas, oro įsiurbimas). (II – taktas oro suspaudimas). (III – taktas, degimas ir plėtimasis). (IV – taktas, išmetamųjų dujų pašalinimas). Arba per du alkūninio veleno apsisukimus.

    - užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

ATSAKYMAI

            - c

            - a

            - b

            - c

            - c

            - a

            - b

            - c

- užduotis. PASIRINKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ IR JĮ PAŽYMĖKITE.

ATSAKYMAI

            - c

            - c

            - a

            - c

            - c

            - a

            - b

            - a

            - b

            - a

            - a

            - a

- užduotis. KOKS TAKTAS YRA PAVAIZDUOTAS VARIKLIO DARBO SCHEMOJE?

ATSAKYMAS

Degimas ir plėtimasis.

- užduotis. KĄ REŠKIA TAŠKAS 5 ŽIEDINĖJE KETURTAKČIO VDV DUJŲ SKIRSTYMO DIAGRAMOJE?

ATSAKYMAS

Atsidaro išmetimo vožtuvas ir pašalinamos dujos.

- užduotis. KAIP PERDUODAMAS STŪMOKLIO DUJŲ SLĖGIS KRYŽGALVINIAM MECHANIZMUI?

ATSAKYMAS

Per stūmoklio kotą.

- Užduotis. IŠDĖSTYKITE KETURTAKČIAME VARIKLYJE VYKSTANČIŲ PROCESŲ PAVADINIMUS PAGAL ATKARPAS 1–2; 2–3; 3–4; 4–5; 5–6.

ATSAKYMAS

1- 2 oro įsiurbimas; 2- 3 oro suspaudimas; 3- 4 degimas; 4 – 5 plėtimasis; 5 – 6 išmetamųjų dujų pašalinimas.

- užduotis. AR TEISINGAS YRA TEIGINYS, KAD PAVEIKSLĖLIUOSE PAVAIZDUOTA KETURTAKČIO VARIKLIO INDIKATORINĖ DIAGRAMA IR ŽIEDINĖ DIAGRAMA?

ATSAKYMAS

Neteisingas.

- užduotis. KOKIE PAGRINDINIAI ELEMENTAI SUDARO PAMATINĮ RĖMĄ.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Pamatinio rėmo pagrindiniai elementai |
| --- | --- |
| 1. | Skersinės sijos |
| 2. | Rėminių guolių lizdai |
| 3. | Išilginės sijos |
| 4. | Montažinis guolis |
| 5. | Mentės |

- užduotis. IŠVARDYTI PAMATINIO RĖMO AMORTIZATORIAUS SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Pamatinio rėmo amortizatoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Pamatinis rėmas |
| 2. | Pleištinės pagalvės |
| 3. | Laivo korpusas |

- užduotis. IŠVARDYTI RĖMINIO GUOLIO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Rėminio guolio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Smeigė ir veržlė |
| 2. | Guolio dangtelis |
| 3. | Įvorė |
| 4. | Viršutinis įdėklas |
| 5. | Apatinis įdėklas |
| 6. | Rėmo lizdas |
| 7. | Guolio kampas užpildytas antifrikciniu lydiniu |
| 8. | Montažinio guolio įdėklas |

- užduotis. IŠVARDYKITE CILINDRŲ ĮVORĖS LUBRIKATORINIO TEPIMO BŪDUS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Cilindrų įvorės lubrikatorinio tepimo būdai |
| --- | --- |
| a) | Viršutinės dalies |
| b) | Vidurinės dalies |
| c) | Apatinės dalies |

- užduotis. IŠVARDYTI CILINDRŲ GALVUTĖS SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Cilindrų galvutės sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Anga įleidimo vožtuvui |
| 2. | Anga purkštuvui |
| 3. | Anga išmetimo vožtuvui |
| 4. | Anga paleidimo vožtuvui |
| 5. | Kanalas oro padavimui |
| 6. | Anga apsauginiam vožtuvui |
| 7. | Kanalas atidirbusioms dujoms pasišalinti |
| 8. | Anga, per kurią aušinimo vanduo iš cilindrų bloko aušinimo ertmės patenka į galvutės aušinimo ertmę |

- užduotis. IŠVARDYTI TRONKINIO VDV STŪMOKLIO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Variklio švaistiklių sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. | Bronzinė arba plieninė įvorė |
| 2. | Viršutinė galvutė (neišardoma) |
| 3. | Kotas apvalus arba dvitėjinis |
| 4. | Suveržiantys varžtai su veržle ir vielokaiščiais |
| 5. | Apatinė galvutė |
| 6. | Įdėklai užpilti antifrikciniu lydiniu |
| 7. | Apatinės galvutės apatinis dangtelis |
| 8. | Ūseliai, fiksuojantys įdėklus nuo prasisukimo |
| 9. | Išdrožos, į kurias į eina ūseliai |
| 10. | Tarpinės |
| 11. | Smeigės |
| 12 | Bronzinė arba plieninė įvorė |

17 užduotis. SURAŠYKITE PATEIKTŲ VARIKLIO ŠVAISTIKLIŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Tronkinio VDS stūmoklio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Apatinio tepalinio žiedo griovelis |
| 2. | Fiksavimo žiedas |
| 3. | Vidinis prielajų paviršius |
| 4. | Skylė stūmoklio pirštui tepti |
| 5. | Viršutinio tepalinio žiedo griovelis |
| 6. | Kompresinių žiedų grioveliai |
| 7. | Stūmoklio galvutė |
| 8. | Degimo kamera stūmoklyje |
| 9. | Stūmoklio dugnas |
| 10. | Kanalas skirtas tepalo pertekliui nuo veidrodžio pašalinti |
| 11. | Tronkas |

18 užduotis. SURAŠYKITE PATEIKTO VARIKLIO ŠVAISTIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Variklio švaistiklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. | Karūnuotosios veržlės |
| 2. | Viršutinės galvutės viršutinė dalis |
| 3. | Tarpinės |
| 4. | Apatinė viršutinės galvutės dalis |
| 5. | Centravimo plokštelės |
| 6. | Švaistiklio varžtai |
| 7. | Kotas |
| 8. | Karūnuotosios veržlės |
| 9. | Centravimo plokštelės |
| 10. | Reguliavimo tarpinė |
| 11. | Viršutinė apatinės galvutės dalis |
| 12. | Tarpinės |
| 13. | Viršutinė apatinės galvutės dalis |
| 14. | Švaistiklio varžtai |

19 užduotis. SURAŠYKITE PATEIKTO VARIKLIO ALKŪNINIO VELENO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Variklio alkūninio veleno sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. | Alkūninio veleno pėdelė |
| 2. | Vieta krumpliaračiui arba žvaigždutei tvirtinti skirta skirstymo veleno pavarai |
| 3. | Anga skirta alyvai paduoti |
| 4. | Priešsvaros |
| 5. | Žastai |
| 6. | Švaistiklio kakliukai |
| 7. | Smagračio flanšas |
| 8. | Anga skirta tepti švaistiklio kakliuką |
| 9. | Priešsvaros |
| 10. | Rėminiai kakliukai |
| 11. | Montažinio guolio kakliukas |

20 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

            - Rėminiai guoliai alkūniniam velenui tarnauja kaip atramos. Jie montuojami pamatinio rėmo skersinių sijų lizduose.

            - Ankerinės smeigės priima tempimo jėgas, todėl gaminamos iš anglinio arba legiruotojo plieno. Jų užveržimo eiliškumas nurodomas gamyklos rekomendacijose.

            - Keturtakčio tronkinio variklio karterinio tipo stovas.

            - Dvitakčio kryžgalvinio variklio stovas su pamatiniu rėmu.

            - Tai karterio apsauginiai vožtuvai, kurie atsidaro karteryje atsiradus padidintam slėgiui. (įvykus sprogimui), o užsidaro automatiškai spyruoklės dėka, kad į karterį nepatektų oras.

            - Dvitakčio ir keturtakčio variklio galvutės.

            - Galvutės užveržimas atliekamas tolygiai dinamometriniais raktais arba hidrauliniu būdu laikantis variklio naudojimo instrukcijos reikalavimų ir rekomenduojamų užveržimo slėgių.

21 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

            - Stūmoklis, švaistiklis ir alkūninis velenas su smagračiu ir svyravimo slopintuvu.

            - Iš plieno, ketaus ir aliuminio lydinių.

            - Prie kurių tvirtinamas įtaisas stūmokliui iš cilindro ištraukti.

            - Tronkiniuose varikliuose skriejiko švaistiklio mechanizmą sudaro stūmoklis, švaistiklio ir alkūninio veleno alkūnės. Kryžgalviniuose varikliuose, stūmoklis, kotas, kryžgalvis, švaistiklis ir alkūninis velenas.

            - Kompresiniai žiedai skirti VDV degimo kameroms nuo karterio sandarinti, perduoti šilumą cilindro įvorei ir kompresijai cilindre sudaryti. Tepaliniai žiedai skirti tepalo pertekliui nuo įvorės veidrodžio pašalinti.

            - Mažo galingumo VDV stūmokliai aušinami kompresiniais žiedais, skleidžiant šilumą žiedais ir stūmoklio kreipiamąja į cilindro įvorę (30–40%). Vidutinio galingumo ir galingi lėtaeigiai bei kryžgalviniai VDV aušinami konvektyviniu, taškymo ir srautiniu būdu.

            - Švaistiklinis varžtas turi būtų pakankamai tamprus, varžto strypas daromas kuo plonesnis, kiek tai leidžia jo tvirtumas. Daromi tolygūs perėjimai į kalibravimo juosteles. Švaistiklių varžtai užveržiami tolygiai hidrauliniu būdu arba dinamometriniais raktais. Kad švaistiklinis varžtas neprasisuktų veržimo metu, jis turi specialius fiksatorius.

            - Priklausomai nuo cilindrų skaičiaus, variklio galingumo ir kakliukų skersmens alkūniniai velenai būna vientisiniai, sekcijiniai, pusiau sudėtiniai ir sudėtiniai.

            - Veleno alkūnių išdėstymo kampas priklauso nuo cilindrų skaičiaus i, taktiškumo koeficiento Z, optimalaus veleno išbalansavimo, tolygaus sukimosi ir kitų veiksnių.

            - Alkūninio veleno kakleliai tepami iš bendros cirkuliacinės tepimo sistemos esant slėgiui (0,2–0,6 MPa). Pirmiausiai alyva patenka į rėminį guolį, tada pro kiaurymes žastuose į švaistiklio guolį. Jeigu alkūninio veleno kakleliai tuščiaviduriai, jie užsandarinami specialiais kamščiais arba į žastus įpresuojamas vamzdelis alyvai tiekti.

            - Priešsvoriai skirti sūkurinėms jėgoms padidinti. Priešsvoriai tvirtinami prie alkūnės žastų iš priešingos švaistiklių kaklelių pusės. Priešsvorio masei sumažinti svorio centras išdėstomas kuo toliau veleno ašies. Dažniausiai priešsvoriai tvirtinami varžtais arba smeigėmis. Didelių apsukų (taip pat forsuotų) variklių priešsvoriai gali būti nukalami išvien su žastais (šiuo atveju sudėtingesnė veleno gamyba, bet didesnis patikimumas) arba privirinami.

            - Smagratis skirtas alkūninio veleno kampinio greičio svyravimams mažinti, išcentrinėms jėgoms suvienodinti, tolygiam jo sukimuisi užtikrinti. Smagratis veikia kaip energijos kaupiklis – akumuliatorius.

            - Tai toks variklis, kuris gali keisti sukimosi kryptį (specialaus reversavimo įrenginio pagalba).

            - Apsaugai nuo korozijos.

22 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

            - a) Šaltkalvio plaktukai; b) Šaltkalvio kirstukas; c) Kryžminis kirstukas; d) metalo pjūklas.

            - Juostinio metalo kirtimas.

            - Rankinėmis žirklėmis pjaustomi 1,5 mm spalvoto metalo lakštai.

            - Iš kairės į dešinę.

            - Grūdintų detalių tiesinimas.

            - Operacija, linijų ir taškų braižymas ir žymėjimas ant ruošinio, kuris skirtas apdirbti.

            - Lyginimo plokštės, lyginimo plaktukai, lyginimo atramėlės ir lygintuvai.

            - Rankinis metalo pjūklas, rankinės žirklės, vamzdžiapjūklis.

            - Spiraliniai, plunksniniai, centravimo, kombinuoti, šautuviniai, skirti žiediniam gręžimui.

            - Sriegiklis.

            - Išorinis sriegis sriegiamas sriegpjovėmis rankiniu būdu ir staklėmis.

            - Sureguliuojama galandimo staklių atrama taip, kad tarpelis tarp jos ir šlifavimo disko periferijos būtų nedidesnis, kaip 2–3 mm.

            - Lyginimui naudojami plaktukai su apvaliomis, lygiomis poliruotomis pentimis. Grūdintoms detalėms tiesinti naudojami plaktukai su išgaubta pentimi iš plieno Y 10.

23 užduotis. IŠVARDYKITE PAVAIZDUOTUS ĮRANKIUS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Įrankiai |
| --- | --- |
| a) | Slankmatis |
| b) | Mikrometras |
| c) | Kalibrinis kamštis ir kalibrinė šakutė |
| d) | Tarpumatis |
| e) | Išormatis |
| f) | Vidmatis |

24 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

1. Žymėjimas dažniausiai naudojamas žymint plokščių detalių paviršius, juostines ir lakštines medžiagas. Reikia lai laikytis darbo saugos reikalavimų.

2. Žymėjimo įrankiai: brėžikliai, žymėjimo slankmačiai, žymekliai, skriestuvai,

Plaktukai, liniuotės ir pan.

3. Kaire ranka prilaikyti kampainį, o dešine, spaudžia brėžiklį prie kampainio briaunos ir nubrėžia brūkšnius.

4. Nuvalomi ir teptuku padengiami dažu arba suodžių sluoksniu.

5. Matmuo nustatomas slankmačio strypo ir nonijaus skalėje.

6. Šaltkalviškas kirstukas; kryžminis kirstukas ir griovelinis kirstukas

7. Vidutinio kietumo medžiagoms (bronzai, žalvariui) – 50–60°.

8. Perkaitęs kirstukas praranda kietumą, todėl galandamą jį dažnai reikia aušinti – pagalandę keletą sekundžių, kirstuko ašmenis panardinkite į indą su tepimo ir aušinamuoju skysčiu.

9. Pagaląsto kirstuko nusmailinimo kampai tikrinami šablonais.

10. Iš riešo: 40–60 smūgių per minutę. Iš alkūnės: 40–50 smūgių per minutę. Iš peties: 30–40 smūgių per minutę.

    - užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

1. Įstatoma pjūklo geležtė į rėmą ir įtvirtinama kaiščiais.

2. Geležtė tvirtinama rėmelyje, dantimis į priekį.

3. Nestori metalo lakštai tiesiai kerpami rankinėmis žirklėmis, kurių viena rankena tvirtinama

Spaustuvuose.

4. Pjovimui mechanizuoti naudojami įvairūs mechaniniai, elektriniai ir pneumatiniai

pjūklai bei žirklės, diskiniai pjūklai ir kitokie universalūs bei specialūs įrankiai.

5. Pjovimo plunksna, darbinė dalis, kalibruotojo dalis, vijos, grioveliai, kotas ir gale kvadratais.

6. Naudojamas sriegiams galutinai užbaigti.

7. Muilo emulsija, žibalas su ricinos arba rapsų aliejumi.

8.Trikampiniai, trapeciniai ir stačiakampiai. Naudojami varžtams ,smeigėms veržlėms ir panašiai.

26 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

1. Su aukšta pusapvale galvute; su žema pusapvale galvute; su plokščia galvute; su paslėpta galvute; su pusiau paslėpta galvute ir sprogstamoji dviejų kamerų.

2. Kniedžių matmenys parenkami, atsižvelgiant į kniedijamų detalių storį(pagal lentelę).

3. Jie gaminami iš anglinio įrankinio plieno. Pjaunamasis skutiklio galas grūdinamas be atleidimo iki HRC 64–66 kietumo

4. Atšipę skutikliai galandami galandimo staklėmis su korundo disku.

5. Skutimas plačiai naudojamas įrankių pramonėje negrūdintiems paviršiams galutinai

apdoroti.

6. Nuvalyti ruošiniai prieš juos skutant dažomi, kad išryškėtų nelygumai.

7. Metalas nugramdomas. Skutimas vyksta stumiant skutiklį pirmyn (nuo savęs), o dirbant plokščiu skutikliu su žemyn lenktu galu – traukiant atgal (į save).

8. Matai yra brūkšniniai ir galiniai. Brūkšniniams matams priskiriamos liniuotės ,

ruletės . Galiniams priklauso matavimo plytelės , tarpumačiai , kalibrai reikalingi matavimui atlikti.

9. Kalibrai – beskaliai matuokliai, skirti detalėms tikrinti.

10. Milimetro dalys atskaitomos nonijaus skalėje.

11.Sveikieji skaičiai atskaitom ant strypo padalos ,o jų dalys nonijaus skalėje.

12. Mikrometru matuojami išoriniai detalės matmenys. Atskaita visais mikrometriniais įrankiais atliekama ant stiebelio sveikųjų milimetrų skalėje ir apskritiminės skalės.

13. Skirtas vidiniams detalių skersmenims matuoti. Atliekant matavimą mikrometro vidmačiu reikia įvertinti ir ilgintuvo ilgiuį.

14. . Indikatoriumi tikrinami nukrypimai nuo taisyklingos geometrinės formos (ovalumas, plokštumas, ritiniškumas ir kt.), taip pat ir detalių tarpusavio padėtis (paviršių lygiagretumas, statmenumas, išcentriškumas ir t. t.). matavimus atskaitome ant laikrodinio indikatoriaus skalių.

15. Indikatorinis vidmatis matuoja detalių vidinių ertmių nuokrypius. Matuojama indikatoriaus rodyklės apsisukimais.

27 užduotis. IŠVARDYTI SLANKMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Slankmačio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| a) | Nejudamoji žiauna (vidinė ir išorinė) |
| b) | Judamoji žiauna (vidinė ir išorinė) |
| c) | Rėmelio varžtas |
| d) | Liniuotė |
| e) | Gilumo matavimo strypelis |
| f) | Dešimtųjų dalių skalė (nonijaus skalė) |

28 užduotis. IŠVARDYTI SRAIGTINIO MIKROMETRO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Sraigtinio mikrometro sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Pasaga |
| 2. | Nejudamoji atrama |
| 3. | Ritinys su mikrometrine veržle |
| 4. | Fiksatorius |
| 5. | Mikrometrinis sraigtas |
| 6. | Būgnelis |
| 7. | Dangtelis |
| 8. | Terkšlė |

29 užduotis. IŠVARDYKITE INDIKATORINIO VIDMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Indikatorinio dvimačio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Laikrodinis indikatorius |
| 2. | Tvirtinimo varžtas |
| 3. | Rankena |
| 4. | Korpusas |
| 5. | Galvutė |
| 6. | Nejudamasis stiebelis |

30 užduotis. IŠVARDYKITE KIRSTUKŲ PAVADINIMUS IR JŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

Pleišto formos pjaunančioji dalis, darbinė kirstuko dalis strypas, vidurinė dalis, pentis.

31 užduotis. IŠVARDYTI ŽYMĖJIMO ĮRANKIUS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Žymėjimo įrankiai |
| --- | --- |
| 1. | Brėžiklis su užlenktu galu |
| 2. | Slankmatinis brėžtuvas |
| 3. | Brėžtuvas |
| 4. | Skriestuvas su įstatomomis adatomis |
| 5. | Spyruoklinis skriestuvas |
| 6. | Žymeklis |
| 7. | Vertikali skalė |
| 8. | Kampainis |
| 9. | Prizmė |

32 užduotis. BENDROS PASKIRTIES ŠALTKALVIO DILDĖS SUDĖTINĖS DALYS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Šaltkalvio dildės sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Galas |
| 2. | Darbinė dalis |
| 3. | Dalis be įkartų |
| 4. | Užkarpa |
| 5. | Kotelis |
| 6. | Plačioji pusė |
| 7. | Siauroji pusė |
| 8. | Briaunos |

33 užduotis. IŠVARDYKITE DILDŽIŲ SKERSPJŪVIŲ FORMAS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Dildžių skerspjūvių formos |
| --- | --- |
| a) | Plokščiosios |
| b) | Plokščiosios |
| c) | Kvadratinės |
| d) | Apvaliosios |
| e) | Pusapvalės |
| f) | Trikampės |
| g) | Rombinės |
| h) | Pjūklinės |

34 užduotis. IŠVARDYTI SPAUSTUVŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Spaustuvai su pasukamąja žiauna | Bendrosios paskirties spaustuvai | Šaltkalvio spaustuvai su papildomomis žiaunomis vamzdžiams |
| --- | --- | --- |
| Varžtas | Svirtis | Judanti žiauna |
| Rankenėlė | Judama žiauna | Papildoma žiauna |
| Pagrindas | Uždedamos žiaunos | Nejudanti žiauna |
| Pasukamoji dalis | Nejudama žiauna |  |
| Svirtis | Sriegis |  |
| Fiksavimo plokštelė | Pagrindas |  |
| Judama žiauna | Veržlė |  |
| Uždedamos žiaunos | Fiksavimo plokštelė |  |
| Nejudama žiauna |  |  |
| veržlė |  |  |
| Sriegis |  |  |

35užduotis. IŠVARDYKITE SPIRALINIO GRĄŽTO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Spiralinio grąžto sudedamos dalys |
| --- | --- |
| 1. | Skersė |
| 2. | Užpakalinis paviršius |
| 3. | Pjaunančioji briauna |
| 4. | Griovelis |
| 5. | Juostelė |
| 6. | Tarpinė kūginė įvorė |
| 7. | Drožlė |
| 8. | Pėdelė |
| 9. | Kakliukas |
| 10. | Kotas |
| 11. | Darbinė dalis |
| 12. | Pjaunančioji dalis |

36 užduotis. IŠVARDYKITE VANDENS LYGIO MATUOKLIO SUDEDAMĄSIAS

DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Vandens lygio matuoklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. | Įtvaras |
| 2. | Uždaromasis prapūtimo vožtuvas |
| 3. | Rėmelis |
| 4. | Smeigė |
| 5. | Dangtelis |
| 6. | Plokščias klinkerio stiklas |
| 7. | Uždaromasis prapūtimo vožtuvas |
| 8. | Uždaromasis prapūtimo vožtuvas |

37 užduotis IŠVARDYKITE MECHANINIO IR GARINIO PURKŠTUKŲ SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

a) Garinis purkštukas; b) išcentrinis purkštukas; c) rotorinis purkštukas. 1. Nejudantys teikimo kanalai. 2. Įvorė. 3. Nejudanti sienelė.

38 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

            - MARPOL-73/78.

            - SOLAS-74.

            - Nuosėdos degalų arba tepalo separatoriuose, pagrindinių arba pagalbinių mechanizmų tepalo atliekos, arba naftos produktų atliekos iš nuotekų šulinių vandens separatorių, naftos produktų filtravimo įrangos.

            - Sudeginami laive specialioje krosnyje arba priduodami krante į specialiai pritaikytus įrenginius.

            - Būtina uždaryti ir užplombuoti vožtuvus ir kitus įrenginius, per kuriuos gali būti atsitiktinai arba per klaidą pašalintos kenksmingos gamtai medžiagos.

            - Sertifikatą, kad ji pagaminta prižiūrint klasifikacinei bendrovei.

            - Turi būti šiukšlių konteineriai visų kategorijų šiukšlėms generuojamoms laive.

            - Atidirbusias dujas išleisti per vandens neutralizatorių (specialų duslintuvą).

            - Insineratorius.

            - Žemiau 61°C.

39 užduotis. IŠVARDYKITE KETURTAKČIO VARIKLIO DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOS SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

Su apatiniu skirstymo veleno išsidėstymu (a), alkūninis velenas, skirstymo velenas, vožtuvas, spyruoklė, svirtis, kontrveržlė, sraigtas, stūmiklio kotas, stūmiklis, krumpliaračiai. Su viršutiniu skirstymo veleno išsidėstymu (b), krumplinė kūginė pavara, kumšteliai, skirstymo velenas, vožtuvas, cilindro galvutė, tarpinis velenas.

40 užduotis. IŠVARDYKITE SKIRSTYMO VELENO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

Krumpliaračio tvirtinimo elementai, kakliukai, kuro siurblio kumštelis, kumšteliai vožtuvams atidaryti, pleištas, neišardomi guoliai, vožtuvas, krumpliaratis alyvos siurbliui, stūmiklio kotas, stūmikliai, varžtas, poveržlė, dangtelis, alkūninio veleno krumpliaratis, svirtis.

41 užduotis. IŠVARDYKITE PAVAIZDUOTUS ATRAMINIŲ LĖKŠTELIŲ TVIRTINIMO BŪDUS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Atraminių lėkštelių tvirtinimo būdai |
| --- | --- |
| a) | Tvirtinimas įkaišomis |
| b) | Tvirtinimas įkaišomis |
| c) | Tvirtinimas veržle |
| d) | Tvirtinimas įkaišomis |
| e) | Tvirtinimas plokštele su išpjova |

42 užduotis. IŠVARDYKITE STŪMIKLIŲ TIPUS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Stūmiklių tipai |
| --- | --- |
| a) | Su ritinėliu |
| b) | Su ritinėliu turinčiu adatinį guolį |
| c) | Plokščias |

43 užduotis. IŠVARDYTI PAGRINDINES PRAPŪTIMO SISTEMŲ SCHEMAS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Prapūtimo sistemų schemos |
| --- | --- |
| a) | Kontūrinė |
| b) | Kontūrinė |
| c) | Kontūrinė kilpinė |
| d) | Tiesiasrovė vožtuvinė |
| e) | Tiesiasrovė |

44 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

1. Paskirstymo velenai gaminami iš legiruotojo arba anglinio plieno.

2. Kumšteliais atitinkamu laiku atidaromi ir uždaromi vožtuvai, įpurškiamas kuras, į cilindrus užvedimo metu tiekiamas oras.

3. Paskirstymo velenas yra slydimo guoliuose, kurie tepami iš bendros tepimo sistemos esant slėgiui.

4. Kad laiku atsidarytų ir užsidarytų vožtuvai, jų pavaroje tarp koto ir svirties turi būti šiluminis tarpelis. Jo didis priklauso nuo VDV galingumo.

5. Momentas, kai paskirstymo mechanizmas atidaro arba uždaro įleidimo arba išmetimo įrenginius (vožtuvus arba angas). Alkūninis velenas pasisuka atitinkamu kampu.

6. Tai vadinama vožtuvų užlaidu. Alkūniniam velenui pasisukus (φп) vožtuvų užlaidas tęsiasi ir dėl to dujų paskirstymas nesutrinka. Per įleidimo vožtuvą patenka švarus oras.

45 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

- Sustabdyti variklį, kad būtų išsiaiškinta ir pašalinta gedimo priežastis.

- Vieną kartą per valandą.

- Vandens lygį.

- Slėgis gėlo vandens (alyvos) turi būti didesnis negu jūros vandens slėgis.

- Sumažinti varikliui krūvį ir nustatyti temperatūros kilimo priežastį.

- Variklio galingumui padidinti.

- Pagrindiniai varikliai, pagalbiniai dyzeliai generatoriai, pagrindinės jėgainės sistemos (degalų, alyvos, aušinimo, suslėgto oro, garo ir kt.), įvairios paskirties siurbliai, oro kompresoriai, suslėgto oro balionai, ventiliatoriai, degalų ir alyvos separatoriai, filtrai, aušintuvai ir šilumokaičiai, garo generatoriai, vandens gėlintuvai, šaldymo įranga ir ją aptarnaujantys mechanizmai bei sistemos, reduktoriai, sujungimo movos, varytuvai, vairo įrenginys, velenų linija, degalų, alyvos, gėlo vandens tankai (talpyklos) ir cisternos, energetinio įrenginio automatinės sistemos, laivo energetinės jėgainės centrinis valdymo pultas (CVP).

- Pagrindinis variklis veleno linijos pagalba tvirtai sujungtas su sraigtu.

- Dažniausiai komplektuojama iš dviejų pagrindinių variklių, kurie sujungti bendru sraigtu per elastingą movą ir krumpliaratinę pavarą.

- Ji sudaryta iš elektros variklio, elektros laidininkų, ir generatoriaus, tvirtai sujungto su pagrindiniu dyzeliu. Paprastai dyzelių generatorių būna keletas, nuo dviejų iki šešių.

- Sraigto velenui tvirtinti ir veleno išėjimo angai sandarinti.

46 užduotis. IŠVARDYKITE VELENO LINIJOS, TIESIOGINIO GALIOS PERDAVIMO, SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Veleno linijos tiesioginio galios perdavimo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Sraigtas |
| 2. | Deidvudas |
| 3. | Sraigto velenas |
| 4. | Rankinis stabdys |
| 5. | Tarpinis velenas |
| 6. | Radialinis atraminis slydimo guolis |
| 7. | Tarpinis velenas |
| 8. | Tarpinis velenas |
| 9. | Sraigto menčių pasukimo mechanizmas |
| 10. | Ašinis atraminis guolis |
| 11. | Reduktorius |
| 12. | Smagratis |
| 13. | Pagrindinis variklis |

47 užduotis. IŠVARDYKITE DEIDVUDO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Deidvudo linijos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Sraigto velenas |
| 2. | Išorinė korpuso dalis achterštevenis |
| 3. | Deidvudo vamzdis |
| 4. | Įvorė padengta antifrikciniu lydiniu |
| 5. | Pertvara |
| 6. | Riebokšlis |
| 7. | Čiaupas |
| 8. | Medvilninė įkamša |
| 9. | Prispaudimo įvorė |

48 užduotis. APIBŪDINKITE ATRAMINIŲ GUOLIŲ KONSTRUKCIJĄ.

ATSAKYMAS

Guolį sudaro didelis atraminis flanšas, ašine kryptimi besiremiantis į specialias guolio metalines pagalves, padengtas antifrikciniu lydiniu – babitu. Guolis taip pat turi radialinius atraminius įdėklus, kurie tepami iš bendros variklio cirkuliacinės tepimo sistemos.

49 užduotis. PAAIŠKINTI DEGALŲ SISTEMOS KONSTRUKCIJĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS

Degalų sistemą sudaro: cisternos, vamzdynas, kuro siurbliai, filtrai, separatoriai, šildytuvai ir kuro armatūra. Degalų sistema kurą priima, saugo, valo ir perduoda varikliams.

  - užduotis. PAAIŠKINTI ASKS PLUNŽERIŲ DARBO SCHEMĄ.

ATSAKYMAS

Matome plunžerių padėtis, kai tiekiama daugiausiai arba mažiausiai degalų ir kai degalai visai netiekiami.

51 užduotis. SURAŠYKITE FILTRAVIMO ELEMENTŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Sudėtinės dalys |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) filtruojantis elementas | b) filtruojantis elementas | c) filtruojantis elementas | d) filtruojantis elementas | e) filtruojantis elementas | f) filtruojantis elementas |
| 1. | Diskas | Ratlankis | Metalinės grotelės | Tarpinė | Strypas | - |
| 2. | Kartoninė plokštelė | Tinklinis diskas |  | Diskas | - | - |
| 3. | Diskas | Karkasas | Metalinės grotelės | Poveržlė | - | - |
| 4. | - | Tinklinis diskas | Srypas | Veržlė | - | - |
| 5. | - | - | - | Perforuotas vamzdelis | - | - |

52 užduotis. PAAIŠKINTI STŪMOKLINIO KURO PERPUMPAVIMO SIURBLIO DARBO SCHEMĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS

Stūmoklinis kuro perpumpavimo siurblys su pavara nuo skirstymo veleno įsiurbia ir paduodą kurą į magistralę. Jo stūmoklis ir kotas nėra sujungti į vieną mazgą. Padidėjus slėgiui stūmoklis pakimba. Taip apsaugoma sistema nuo didelių slėgių.

53 užduotis. PAAIŠKINTI KURO SEPARATORIAUS, IŠSIVALANČIO KURO SEPARATORIAUS DARBO SCHEMĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS

Kurą separuoja separatoriai kurių paskirtis nuo kuro atskirti sunkesnes priemaišas veikiant iš centrinei jėgai.

54 užduotis. PAAIŠKINTI DUJŲ TURBINOS DARBO SCHEMĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ IR ĮVARDYTI JOS PAGRINDINES SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

Dujų vamzdynas, dujų turbina, išcentrinis kompresorius, oro filtras, aušintuvas.

Kompresorius 3 dirba nuo dujų turbinos 2 pajungtos prie dujų vamzdyno 1. Turbinos darbinis ratas pradeda suktis, o kartu su juo sukasi ir išcentrinio kompresoriaus 3 darbinis ratas. Oras patenkantis ant kompresoriaus darbinio rato mentelių, per filtrą 4 ir aušintuvą 5 papuolęs į kompresorių, judėdamas tarp darbinio rato mentelių, suslegiamas ir per slėgio tarpinį vamzdį nukreipiamas į variklio pripūtimo kolektorių.

55 užduotis. PAAIŠKINTI DEGIMO KAMERŲ FORMŲ ĮTAKĄ MIŠINIO SUSIDARYMUI DYZELIUOSE.

ATSAKYMAS

Kuro degimo procesas įvyksta per labai trumpą laiką. Lėtaeigiuose varikliuose per 0,05 – 0,1s, greitaeigiuose 0,003 – 0,01s. Kad kuras suspėtų sudegti per tokį trumpą laiką, būtina paruošti degųjį mišinį ir pritaikyti prie kamerų formų.

56 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

ATSAKYMAI

            - Varikliai aušinami dviem aušinimo sistemų būdais: aušinimo jūros vandeniu sistema

ir cirkuliacine dviejų kontūrų aušinimo sistema.

2. Kiekvienas pagrindinio variklio aušinimo kontūras turi turėti po du vienodo debito (vienas – rezervinis) siurblius, du gėlojo vandens aušintuvus ir vieną išsiplėtimo cisterną.

3. Vamzdeliniai ir plokšteliniai aušintuvai.

4. Stūmokliniai, išcentriniai ir sūkuriniai.

5. Reguliuoja aušinamo skysčio temperatūrą.

6. Gėlo vandens lygis turi būti kontroliuojamas. vandens siurbliai, vamzdynas, armatūra ir riebokšliai turi būti visada paruošti darbui; neleistina, kad siurbliai į sistemą įsiurbtų oro. variklių ir vandens aušintuvų ertmėse periodiškai turi būti tikrinamas nuovirų, nuosėdų lygis, palaikoma švara; aušinamo skysčio temperatūra turi būti palaikoma, atsižvelgiant į gamyklos rekomendacijas.

7. Variklio blokas, cilindro galvutė ir išmetimo kolektorius.

8. Gėlojo vandens kontūrą sudaro: išsiplėtimo cisterna , išcentrinis siurblys , gėlojo vandens aušintuvas , termoreguliatorius , išmetimo kolektorius, kontroliniai matavimo prietaisai ir armatūra. Jūros vandens kontūrą sudaro: stūmoklinis siurblys , alyvos aušintuvai , oro kompresorius , redukcinis vožtuvas, kingstonas, gaisro gesinimo siurblys, nusausinimo siurblys, kontroliniai matavimo prietaisai ir armatūra.

9. Perpumpuoja skysčius darbinis ratas. Išcentriniam siurbliui skystis paduodamas į darbinio rato centrą, o sūkuriniam ant menčių.

10. Kontroliuoja aušinamo skysčio lygį, atsiradus garams nutekėti.

57 užduotis. PAAIŠKINTI GĖLO IŠCENTRINIO SIURBLIO VEIKIMO PRINCIPĄ IR ĮVARDYTI JO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

Užtikrina tolygų vandens padavimą ir gali veikti greitaeigiuose varikliuose. Pagrindinis jų trūkumas neįmanomas „ sausas įsiurbimas“. Todėl išcentriniai siurbliai yra patalpinami žemiau laivo vaterlinijos. Sudedamosios dalys: siurblio velenas, darbo ratas, žiedas, korpusas, riebokšliai, įvorės, rutuliniai guoliai, kanalai, pavaros krumpliaratis.

Modulis „Jūrų laivų pagalbinių mechanizmų ir sistemų priežiūra“

1 užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Inkaravimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Inkaras |
| 2. | Inkaro grandis |
| 3. | Vertliug |
| 4. | Inkaro grandinė |
| 5. | Inkaro niša |
| 6. | Inkaro vamzdis |
| 7. | Denio niša |
| 8. | Grandinės stabdys |
| 9. | Grandinės fiksavimo įrenginys |
| 10. | Grandinės gervė |
| 11. | Grandinės vamzdis |
| 12. | Grandinės dėžė |
| 13. | Grandinės tvirtinimo mechanizmas |

2 užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO MECHANIZMO DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Inkaravimo mechanizmo dalys |
| --- | --- |
| 1. | Horizontalusis velenas |
| 2. | Krumpliaračiai |
| 3. | Elektros variklis |
| 4. | Švartavimo būgnas |
| 5. | Lyno būgnas |
| 6. | Lyno įtempimo būgnas |
| 7. | Grandinės žvaigždutė |
| 8. | Grandinės juostinis stabdys |
| 9. | Švartavimo būgno stabdys |

3 užduotis. IŠVARDYTI VILKIMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Vilkimo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Fenderiai |
| 2. | Vilkimo klizas |
| 3. | Švartavimo kliuzai |
| 4. | Vilkimo arkos |
| 5. | Atraminė sija |
| 6. | Švartavimo knetchai |
| 7. | Bitengas |
| 8. | Gervė |
| 9. | Vilkimo lynas |
| 10. | Viklkimo kablys |
| 11. | Ribotuvai |
| 12. | Lyno galo atpalaidavimo įrenginys |
| 13. | Kipai |
| 14. | Švartavimo knechtai |
| 15. | Lyno ritė |
| 16. | Kipai |
| 17. | Laivapriekio bitengas |
| 18. | Švartavimo ritė |
| 19. | Vilkiko lankas |
| 20. | Švartavimo ritė |
| 21. | Švartavimo špilis |
| 22. | Pempės kilpa |
| 23. | Laivagalio centrinis kipas |

- užduotis. IŠVARDYKITE LAIVO NUSAUSINIMO SISTEMOS SUDĖTINES DALIS IR PAAIŠKINKITE VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS

| Laivo nusausinimo sistemos |  |
| --- | --- |
| Veikimo principas | Sudėtinės dalys |
| Ji susideda iš siurbiančiojo vamzdyno, priėmėjų ir išpylimo vamzdyno, aprūpintų negrįžtamais arba negrįžtamai uždaromais vožtuvais. Įsiurbimo angos turi apsauginius tinklelius ir montuojamos labiausiai tikėtinose vandens susikaupimo vietose. | 1. Priėmimo tinklelis. 2. Paskirstymo dėžutės. 3. Avarinis nusausinimo vamzdis. 4. Siurblys. 5. Vožtuvas. 6. Separatorius. 7. Filtras. 8. Vožtuvas. |

- užduotis. IŠVARDYTI LAIVO BALASTINĖS SISTEMOS SUDĖTINES DALYS IR PAAIŠKINTI VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS

| Laivo balastinės sistemos |  |
| --- | --- |
| Veikimo principas | Sudėtinės dalys |
| Skirta paėmimui, transportavimui ir išpumpavimui vandens balasto (užbortinio vandens) kintant gramzdai, laivo diferentui ar šoniniam pokrypiui. | 1. Priėmimo vamzdis. 2. Negrįžtamasis išpylimo vožtuvas. 3. Vožtuvų dėžutė. 4. Siurblys. 5. Dugninis kingstonas. |

- užduotis. IŠVARDYTI PALEIDIMO REVERSAVIMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Paleidimo reversavimo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Skirstymo veleno kumštelis |
| 2. | Paskirstymo sklandis |
| 3. | Manevrinis vožtuvas |
| 4. | Magistralė |
| 5. | Magistralė |
| 6. | Užvedimo vožtuvas |
| 7. | Pagrindinis užvedimo vožtuvas |
| 8. | Valdymo sklandis |
| 9. | Perjungimo vožtuvas |
| 10. | Magistralė |
| 11. | Valdymo rankenėlė |
| 12. | Sklandis |
| 13. | Valdymo rankenėle |
| 14. | Svirtis |
| 15. | Svirtis |
| 16. | Cilindras |
| 17. | Servovariklis |
| 18. | Spyruoklė |
| 19. | Svirtelė |
| 20. | Sektorius |
| 21. | Traukė |
| 22. | Balionas |

7 užduotis. IŠVARDYKITE TIESIOGINIO ŠALDYMO IRENGINIO DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Tiesioginio šaldymo įrenginio dalys |
| --- | --- |
| 1. | Įsiurbimo vožtuvas |
| 2. | Slėgio vožtuvas |
| 3. | Tepalo skirtuvas |
| 4. | Kondensatorius |
| 5. | Resiveris |
| 6. | Sausintuvas |
| 7. | Filtras |
| 8. | Termoreguliavimo ventilis |
| 9. | Šaldymo kamera |
| 10. | Garintuvas |
| 11. | Kompresorius |

8 užduotis. IŠVARDYTI ABSORBCINIO ŠALDYMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Absorbcinio šaldymo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Generatorius |
| 2. | Droselinis vožtuvas |
| 3. | Kondensatorius |
| 4. | Reguliavimo ventilis |
| 5. | Garintuvas |
| 6. | Tirpalo siurblys |
| 7. | Šaldymo kamera |
| 8. | Absorberis |
| 9. | Vandens amoniako siurblys |
| 10. | Šildymo gyvatukas |

- užduotis. IŠVARDYTI FREONINIO DVICILINDRIO KOMPRESORIAUS SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Freoninio dvicilindrio kompresoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Filtras |
| 2. | Kamštis |
| 3. | Tepalo lygio rodiklis |
| 4. | Riedėjimo guolis |
| 5. | Spyruoklė |
| 6. | Atraminis rutuliukas |
| 7. | Alkūninis velenas |
| 8. | Kamštis |
| 9. | Karteris |
| 10. | Riedėjimo guolis |
| 11. | Flanšas |
| 12. | Sevanitinis žiedas |
| 13. | Riebokšlis |
| 14. | Spyruoklė |
| 15. | Riebokšlis |
| 16. | Bronzinis žiedas |
| 17. | Dangteliai |
| 18. | Švaistiklis |
| 19. | Cilindras |
| 20. | Stūmoklis |
| 21. | Stūmoklių žiedai |
| 22. | Vožtuvų plokštė |
| 23. | Galvutė |

10 užduotis. IŠVARDYTI LAIVO ŠALDYMO ĮRENGINIO VAMZDINIO KONDENSATORIAUS SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Laivo šaldymo įrenginio vamzdinio kondensatoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Skysto šaldymo agento išleidimo ventilis |
| 2. | Resiveris |
| 3. | Užbortinio vandens vamzdis |
| 4. | Dangteliai |
| 5. | Plokštės |
| 6. | Variniai vamzdžiai |
| 7. | Korpusas |
| 8. | Oro išleidimo ventilis |
| 9. | Šaldymo agento tiekimo vamzdis |
| 10. | Karšto vandens išleidimo antvamzdis |

11 užduotis. IŠVARDYTI TEPALO SKIRTUVO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Tepalo skirtuvo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Plūdinis vožtuvas |
| 2. | Dangtelis |
| 3. | Atspindžio kūgis |
| 4. | Cilindrinis korpusas |
| 5. | Įvorė |
| 6. | Įleidimo vamzdis |
| 7. | Išleidimo vamzdis |

12 užduotis. IŠVARDYTI TEPALO SAUSINTUVO SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Tepalo sausintuvo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Skysto freono tiekimo vamzdis |
| 2. | Plieninis tinklelis |
| 3. | Plieninis tinklelis |
| 4. | Plieninis tinklelis |
| 5. | Dangtis |
| 6. | Skysto freono išleidimo vamzdis |
| 7. | Spyruoklė |

    - užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS

ATSAKYMAI

1. Ant viršutinės pamatinio rėmo atraminės plokštumos atsiranda vietiniai išdirbimai (prikniedijimai). Deformuojasi pamatinio rėmo atraminės plokštumos. Pakinta teisinga rėminių guolių geometrinė forma. Nutrūksta guolių dangtelių tvirtinimo varžtų sriegiai.

Atsiranda įtrūkimai.

2. Tarpumačiu ir švininės vielos pagalba.

3. Cilindrinius guolių lizdų paviršius tikrinamas kontrolinio veleno pagalba ir indikatoriumi.

    - užduotis. IŠMATUOTI CILINDRŲ ĮVORĖS DIAMETRĄ.

ATSAKYMAS

Matuojame indikatoriumi vidmačiu. Naudojamas šablonas, kuriame yra 6 išpjovos, matavimui skirtos.

15 užduotis. APIBŪDINTI CILINDRŲ GALVUTĖS VOŽTUVŲ PRITRYNIMĄ IR KREIPIANČIOSIOS ĮVORĖS PAKEITIMĄ.

ATSAKYMAS

Cilindrų galvutės kreipiančiosios įvorės ir vožtuvai dyla dėl nepakankamo tepimo. Išmetimo vožtuvų kreipiančiųjų įvorių darbo sąlygos yra sunkesnės, dėl aukštų temperatūrų. Išdilus įvorėms sutrinka degimo kameros sandarumas ,sumažėja variklio kompresija ir galingumas, variklis dirba trūkčiodamas. Tokios įvorės pasiekusios ribinį išsinešiojimą yra keičiamos naujomis.

16 užduotis. APIBŪDINTI STŪMOKLIO ŽIEDŲ DEFEKTACIJĄ.

ATSAKYMAS

Žiedus nuo stūmoklio nuima ir uždeda specialiomis replėmis. Stūmoklinių žiedų griovelių atraminius paviršius tikrina tarpumačiu. Tarpelis pagal aukštį tarp stūmoklio žiedo ir griovelio nustatomas perritinant žiedą per stūmoklio griovelį.

17 užduotis. PAAIŠKINTI ALKŪNINIO VELENO KAKLELIŲ DIAMETRO MATAVIMĄ.

ATSAKYMAS

Alkūninio veleno pagrindinių ir švaistiklinių kakliukų ovalumas ir kūginė forma nustatoma juos matuojant mikrometrine šakute arba indikatoriumi pagal ilgį trijuose juostose ir tarpusavyje statmenose plokštumose.

18 užduotis. IŠVARDYKITE PURKŠTUVŲ SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Purkštuvų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Kuro bakelis |
| 2. | Kuro surinkėjas |
| 3. | Tvirtinimo stovas |
| 4. | Manometras |
| 5. | Plunžerinis siurblys |
| 6. | Siurblio svirtis |

19 užduotis. IŠVARDYKITE ASKS PLUNŽERIO DALIS IR APIBŪDINKITE VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS

Ritinėlis, stūmiklis, pavadėlis, spyruoklės, plunžeris, slėgio vožtuvas, reguliavimo varžtas, krumpliastiebė, kreipiančioji įvorė. Atmatuoja ir paduoda kuro porciją purkštuvui.

20 užduotis. PAAIŠKINTI VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ĮRENGINIO, REGULIUOJANČIO KURO PADAVIMĄ, VEIKIMO PRINCIPĄ IR IŠVARDYTI SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

Banguojant jūrai, sraigtas pakyla virš vandens. Variklis pradeda greitai suktis. Iškyla jam pavojus subyrėti. Greičio reguliatorius patraukia aukšto slėgio kuro siurbliu traukę ir variklis gauna mažiau kuro. Apsisukimai sumažėja. Varikliui subyrėti pavojus išnyksta. Sraigtui panirus į vandenį greičio reguliatorius atleidžia traukę ir variklio darbo rėžimas vėl tampa, koks prieš tai buvo. Sudėtinės dalys:

svirtis, įvorė, adatos galvutė, ekscentrikas, varžtas, pasukimo svirtis, spyruoklė, reguliavimo svirtis, aukšto slėgio kuro siurblys, traukė.

21 užduotis. ĮVARDYKITE VAIRAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS

| Eil. Nr. | Vairavimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Vairo plunksna |
| 2. | Kūginė jungtis |
| 3. | Plunksnos ruderpisas |
| 4. | Horizontalios diafragmos |
| 5. | Balerio flanšas |
| 6. | Helmporto vamzdis |
| 7. | Balerio atramos guolis |
| 8. | Baleris |
| 9. | Atsarginio vairo pavara |
| 10. | Vairavimo mašina |
| 11. | Rumpelio skyrius |

22 užduotis. NURODYKITE, KURI IŠ PAVAIZDUOTŲ PAVARŲ NAUDOJAMA LAIVUOSE KAIP „ATSARGINĖ PAVARA“?

ATSAKYMAS

b)

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS GEBĖJIMAMS ĮSIVERTINTI BAIGUS PROGRAMĄ

# TESTO ATSAKYMAI

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c) | b) | c) | c) | c) | b) | b) | c) | c) | b) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| a) | c) | a) | a) | a) | c) | b) | a) | b) | b) |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| b) | b) | c) | b) | b) | a) | b) | a) | a) | c) |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| a) | b) | b) | c) | a) | b) | c) | a) | c) | a) |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
| a) | a) | c) | c) | b) | b) | a) | b) | a) | b) |
| 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. |
| a) | b) | a) | a) | c) | a) | a) | b) | b) | c) |
| 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. |
| a) | b) | a) | c) | a) | b) | b) | a) | c) | c) |
| 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. |
| a) | a) | a) | b) | a) | b) | b) | b) | c) | b) |
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| b) | a) | b) | c) | a) | c) | b) | b) | b) | b) |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| a) | b) | a) | c) | a) | a) | b) | c) | b) | a) |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| c) | b) | c) | c) | a) | b) | b) | a) | b) | c) |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
| a) | b) | a) | a) | c) | c) | a) | b) | c) | c) |
| 121. | 122. | 123. | 124. | 125. | 126. | 127. | 128. | 129. | 130. |
| c) | b) | c) | c) | b) | c) | a) | b) | a) | b) |
| 131. | 132. | 133. | 134. | 135. | 136. | 137. | 138. | 139. | 140. |
| a) | c) | c) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | b) |
| 141. | 142. | 143. | 144. | 145. | 146. | 147. | 148. | 149. | 150. |
| b) | c) | c) | b) | a) | a) | b) | a) | a) | c) |
| 151. | 152. | 153. | 154. | 155. | 156. | 157. | 158. | 159. | 160. |
| c) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | c) | a) | c) |
| 161. | 162. | 163. | 164. | 165. | 166. | 167. | 168. | 169. | 170. |
| c) | a) | c) | a) | c) | b) | b) | c) | a) | c) |
| 171. | 172. | 173. | 174. | 175. | 176. | 177. | 178. | 179. | 180. |
| a) | a) | c) | b) | c) | c) | a) | b) | a) | b) |
| 181. | 182. | 183. | 184. | 185. | 186. | 187. | 188. | 189. | 190. |
| c) | b) | a) | b) | c) | a) | b) | a) | b) | b) |
| 191. | 192. | 193. | 194. | 195. | 196. | 197. | 198. | 199. | 200. |
| a) | c) | c) | c) | c) | b) | b) | b) | a) | c) |

Literatūros sąrašas

- Dragūnas, B., Draudvila, V., Masiliūnas, A. (1988). Mechaniko vadovas. Vilnius: Leidykla Mintis.

- Gmbh, R., B. (2009). Dyzelinių variklių valdymo sistemos. Kaunas: Leidykla Smaltijos.

- Daukšas, K. (2013). Laivų energetinių įrenginių remonto technologijos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- Daukšas, K. (2008). Laivų pagalbiniai ir utilizaciniai garo katilai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- Lukauskas, I. (2007). Laivų vidaus degimo varikliai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- Valeika, J. (1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

- Sizych, V. A. (2000). Sudovyje energetičeskyje ustavovki. Maskva: Maskvos transportas.

- Šližauskas, A. (1999). Bendrosios elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindai. Klaipėda.

- Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija I dalis. Klaipėda: UAB “Klaipėdos banga”.

- Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija II dalis. Klaipėda: UAB “Klaipėdos banga”.

- Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija III dalis. Klaipėda: UAB “Klaipėdos banga”.

- Senčila, V. (2004). Laivų turbininės mašinos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- Deinego, J. G. (2005). Motoristo konspektas. Sevastopolis: Sevastopolio leidykla.

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. (1996). Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas. Vilnius.

- Paulauskas, V. (2003). Tarptautinės konvencijos dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje: (COLREG-72) reikalavimų. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės. (1998-07-16) Susisiekimo ministro įsakymas. Nr. 286 (Žin., 1998, Nr. 69-2025; 2001, Nr. 17-529; 2003, Nr. 113-5086; 2004, Nr. 46-1543, Nr. 179-6643).