## LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

### LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

LOKOMOTYYVŲ MAŠINISTO PADĖJĖJO RENGIMO STANDARTAS

##### III profesinio išsilavinimo lygis

## Vilnius, 2004

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų

2004 m. gruodžio mėn.31 d.

įsakymu Nr. ISAK-2093/11-301

Valstybinis kodas 								S384002

Suteikiama kvalifikacija	lokomotyvų mašinisto padėjėjas

Bazinis išsilavinimas							pagrindinis

TURINYS

1. Bendrasis profesijos apibūdinimas	3

2. Profesijos tikslas, veiklos sritys ir kompetencijos	4

3. Kompetencijos, kompetencijų ribos, mokymo tikslai, kompetencijų vertinimas	5

4. Svarbiausi bendrieji gebėjimai	12

5. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas	12

1. BENDRASIS PROFESIJOS APIBŪDINIMAS

Lokomotyvų mašinisto padėjėjo rengimo standartas (toliau – Standartas) parengtas pagal darbdavių pageidavimus ir reikalavimus šiuolaikiniam geležinkelių transporto darbininkui, gebančiam dirbti pagal Europos Sąjungos reikalavimus.

Standartas apibrėžia mašinisto padėjėjo rengimo reikalavimus, kuriuos įvykdžius, suteikiama lokomotyvų mašinisto padėjėjo kvalifikacija.

Standartas apima tokias veiklos sritis:

- lokomotyvų remontas;

- lokomotyvų paruošimas darbui

- lokomotyvų eksploatavimas.

Mašinisto padėjėjas, remontuodamas lokomotyvų mechaninę dalį, atlieka įvairius šaltkalvio darbus, naudojasi rankiniais ir mechanizuotais šaltkalvio įrankiais ir prietaisais, įvairiais išbandymo ir derinimo stendais, kontrolės ir matavimo įrankiais. Remontuodamas lokomotyvų elektrinę dalį, jis atlieka nesudėtingus elektros montavimo darbus, pašalina gedimus elektros grandinėse.

Mašinisto padėjėjas, vadovaujamas mašinisto, paruošia lokomotyvą kelionei: atlieka apžiūrą, patikrinimą, tarnybinį remontą, parangą.

Kelionėje, stovint stotyse ir atliekant manevrus nustatyta tvarka mašinisto padėjėjas kontroliuoja lokomotyvo mašinų ir mechanizmų darbą, tikrina važiuoklės būklę, šalina atsiradusius gedimus.

Mašinisto padėjėjas dirba prekiniuose, keleiviniuose šilumvežiuose ir dyzeliniuose traukiniuose, geba palaikyti lokomotyvo darbą esant avariniam režimui ir dirbti ekstremaliomis sąlygomis. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka darbe taikyti ekonomikos ir verslo žinias, skaito techninius brėžinius ir schemas, bendrauja užsienio kalba profesinėje veikloje.

Mašinisto padėjėjui svarbios šios asmeninės savybės: dėmesio koncentracija, fizinė ištvermė, gebėjimas skirti spalvas, dirbti komandoje.

2. PROFESIJOS TIKSLAS, VEIKLOS SRITYS IR KOMPETENCIJOS

Lokomotyvų mašinisto padėjėjo tikslas – eksploatuoti keleivinius ir prekinius šilumvežius, dyzelinius traukinius.

| Veiklos sritys | Kompetencijos |
| --- | --- |
| - Lokomotyvų remontas. | - Atlikti bendruosius šaltkalvio darbus. - Remontuoti dyzelinius variklius. - Remontuoti ekipažinę dalį. - Remontuoti pagalbinius įrenginius. - Remontuoti elektros įrenginius. - Saugiai dirbti lokomotyvų remonto baruose. |
| - Lokomotyvų paruošimas darbui. | - Priimti ir atiduoti naudoti lokomotyvą depe ir kaitos punkte. - Atlikti lokomotyvo parangą. - Atiduoti lokomotyvą techninės priežiūros (TP3) ir einamojo remonto (ER) darbams. - Priimti lokomotyvą po techninės priežiūros ir einamojo remonto. - Paruošti dyzelinius variklius darbui. |
| - Lokomotyvų eksploatavimas. | - Paruošti lokomotyvą ir dalyvauti jį valdant. - Prižiūrėti dyzelinį variklį. - Prižiūrėti pagalbinius įrenginius ir ekipažinę dalį. - Prižiūrėti elektros įrenginius. - Saugiai eksploatuoti lokomotyvą. |

3. KOMPETENCIJOS, KOMPETENCIJŲ RIBOS, MOKYMO TIKSLAI, KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

| Kompetencijų apibūdinimas |  | ## Mokymo tikslai | Kompetencijų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetencijos | Kompetencijų ribos |  |  |
| - Atlikti bendruosius šaltkalvio darbus. | # Šaltkalvio operacijos. Techniniai matavimai. Brėžinių braižymas ir skaitymas. Metalų ir medžiagų parinkimas. Darbai: Įvairių šaltkalvio operacijų atlikimas. Nesudėtingų detalių gaminimas. | - Gebėti atlikti įvairias šaltkalvio operacijas. - Susipažinti su techniniais matavimais, pažinti kontrolinius matavimo įrankius ir mokėti jais naudotis. - Mokėti braižyti ir skaityti techninius brėžinius ir eskizus. - Gebėti parinkti metalus pagal jų savybes. - Mokėti saugaus darbo taisykles. - Apibūdinti šaltkalvio darbus. | Įvardinti šaltkalvio ir kontroliniai matavimo įrankiai. Apibūdinti šaltkalvio darbai. Pagaminta detalė. |
| - Remontuoti dyzelinius variklius. | # Dyzelinių variklių remonto technologija: Mechanizmų valymas, išardymas, būklės apibūdinimas, remontas, surinkimas, išbandymas. Darbai: Bloko, cilindrų įvorių, dangčių, alkūninio veleno, stūmoklių, švaistiklių, dujų paskirstymo mechanizmo remontas. | - Žinoti vidaus degimo variklių klasifikaciją ir konstrukciją. - Žinoti dyzelinių variklių remonto technologiją. - Gebėti atlikti nesudėtingą bloko, cilindrų įvorių, dangčių, alkūninio veleno, stūmoklių, švaistiklių, dujų paskirstymo mechanizmo remontą. - Suprasti variklio išbandymo esmę. | Apibūdintos remonto taisyklės. Suremontuoti alkūninio veleno guoliai, cilindrų dangtis, stūmoklių ir švaistiklių mechanizmas, dujų paskirstymo mechanizmas. |
| - Remontuoti ekipažinę dalį. | # Ekipažinės dalies remonto technologija: būklės apibūdinimas, valymas, išardymas, remontas, surinkimas. Darbai: aširačių motorinio bloko, ašidėžių, linginės pakabos, smėlio sistemos elementų, automatinės sankabos, stabdžių svirtinės pavaros, hidraulinės pavaros remontas. | - Išmanyti vežimėlių klasifikaciją, konstrukciją ir remonto technologiją. - Išmanyti aširačių mazgo konstrukciją ir remonto technologiją. - Išmanyti smėlio sistemos konstrukciją ir remonto technologiją. - Išmanyti stabdžių svirtinės pavaros remonto technologiją. - Išmanyti hidraulinės pavaros konstrukciją ir remonto technologiją. | Apibūdinta ekipažinės dalies remonto technologija. Suremontuoti: vežimėlis, aširačių mazgas, smėlio sistema, stabdžių svirtinė pavara, atliktas nesudėtingas hidraulinės pavaros remontas. |
| - Remontuoti pagalbinius įrengimus. | # Lokomotyvų pagalbinių įrengimų remonto technologija: būklės apibūdinimas, valymas, išardymas, remontas, surinkimas. # Darbai: oro, tepalo, degalų, vandens sistemų elementų remontas. | - Išmanyti oro padavimo, degalų, tepalo, vandens sistemų schemas. - Išmanyti degalų siurblių, purkštuvų, reguliatorių konstrukciją. - Žinoti tepalo siurblių, filtrų, vožtuvų konstrukciją. - Išmanyti šaldytuvo, reduktorių konstrukciją. - Atlikti nesudėtingą degalų, tepalo, vandens siurblių, purkštuvų, šaldytuvo sekcijų remontą . | Apibūdintos lokomotyvų pagalbinių įrengimų remonto taisyklės. Suremontuotos šaldytuvo sekcijos, vandens, tepalo, degalų siurbliai. |
| - Remontuoti elektros įrengimus. | # Elektros įrengimų remonto technologija: būklės apibūdinimas, valymas, išardymas, remontas, montavimas. Darbai: elektros mašinų ir aparatų remontas. | - Išmanyti elektros mašinų klasifikaciją bei konstrukciją. - Išmanyti elektros aparatų klasifikaciją bei konstrukciją. - Žinoti akumuliatorinės baterijos konstrukciją. - Atlikti nesudėtingą elektros mašinų remontą - Atlikti nesudėtingą elektros aparatų remontą. | Apibūdinta elektros mašinų būklė ir remonto technologija, pašalinti gedimai. Apibūdinta elektros aparatų būklė ir remonto technologija, pašalinti gedimai. |
| - Saugiai dirbti lokomotyvų remonto baruose. | Gamybos sanitarijos, higienos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Pirmoji medicinos pagalba. | - Žinoti gamybos sanitarijos, higienos reikalavimus. - Žinoti saugaus darbo taisykles. - Žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus. - Suteikti pirmąją medicinos pagalbą. | Išvardinti gamybos sanitarijos , elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Suteikta pirmoji medicinos pagalba. |
| - Priimti ir atiduoti naudoti lokomotyvą depe ir kaitos punkte. | Lokomotyvų techninės būklės nustatymas. Darbai: apžiūrėti ir patikrinti ekipažinės dalies, dyzelio, pagalbinius įrenginius. | - Žinoti lokomotyvų brigados narių pareigas priimant ir atiduodant naudoti šilumvežį. - Žinoti lokomotyvų brigados narių pareigas priimant ir atiduodant naudoti dyzelinį traukinį. - Išmanyti lokomotyvų apžiūrėjimo ir patikrinimo schemas. - Gebėti visa brigada priimti ir atiduoti naudoti šilumvežį. - Gebėti visa brigada priimti ir atiduoti naudoti dyzelinį traukinį. | Nusakytos lokomotyvų priėmimo ir atidavimo naudoti taisyklės stotyje ir kaitos punkte. Priimtas ir atiduotas naudoti lokomotyvas depe ir kaitos punkte. |
| - Atlikti lokomotyvo parangą. | Parangos darbų rūšys. Priemonės: degalų ir tepalų ūkis, smėlio tiekimo įrenginiai, vandens ūkis, plovimo ir valymo įrenginiai. Darbai: aprūpinti lokomotyvus degalais, tepalais, smėliu, vandeniu. | - Apibūdinti lokomotyvų parangos procesą. - Naudotis degalų ir tepalų ūkio įrengimais. - Naudotis smėlio tiekimo įrenginiais. - Naudotis vandens ūkio įrenginiais. | Apibūdintos parangos taisyklės. Parengtas darbui šilumvežis. Parengtas darbui dyzelinis traukinys. |
| - Atiduoti lokomotyvą techninės priežiūros (TP3) ir einamojo remonto (ER) darbams. | Lokomotyvų paruošimas techninei priežiūrai TP3 ir einamiesiems remontams ER1, ER2 ir ER3. Darbai: lokomotyvo techninės būklės žurnalo T44 pildymas, degalų, vandens ir tepalo paruošimas analizei. | - Apibūdinti lokomotyvų paruošimo techninei priežiūrai ir einamiesiems remontams tvarką. - Žinoti šilumvežio paruošimo techninei priežiūrai ir einamiesiems remontams eigą. - Žinoti dyzelinių traukinių paruošimo techninei priežiūrai ir einamiesiems remontams eigą. | Apibūdintas lokomotyvų paruošimas techninei priežiūrai ir einamiesiems remontams. Paruoštas lokomotyvas techninei priežiūrai ir einamajam remontui. |
| - Priimti lokomotyvą po techninės priežiūros ir einamojo remonto. | Lokomotyvo paruošimas darbui po techninės priežiūros ir einamojo remonto. Darbai: vizualus įrengimų patikrinimas, lokomotyvo techninės būklės žurnalo įrašų patikrinimas, dyzelio, ekipažinės dalies, automatinių stabdžių ir elektros įrenginių patikrinimas. | - Išnagrinėti lokomotyvo priėmimo po techninės priežiūros ir einamųjų remontų tvarką. - Žinoti šilumvežių priėmimo po techninės priežiūros ir einamųjų remontų eigą. - Žinoti dyzelinių traukinių priėmimo po techninės priežiūros ir einamųjų remontų eigą. | Apibūdintas lokomotyvo paruošimas darbui po techninės priežiūros ir einamojo remonto. Paruoštas lokomotyvas darbui po techninės priežiūros ir einamojo remonto |
| - Paruošti dyzelinius variklius darbui. | Paruošimo taisyklės, paleidimo režimai, tepalo, vandens ir degalų rūšys, savybės. Darbai: tepalo, vandens, degalų lygio patikrinimas, ribinio reguliatoriaus grąžinimas į pirminę padėtį, drėgmės iš cilindro pašalinimas, variklio paleidimas. | - Žinoti dyzelio paruošimo darbui taisykles. - Žinoti sistemų čiaupų išdėstymą ir jų padėtis. - Žinoti jungiklių ir matavimo prietaisų išdėstymą pultuose. - Gebėti užvesti dyzelinio traukinio variklį. - Gebėti užvesti šilumvežio variklį. | Apibūdintos dyzelio paruošimo darbui taisyklės. Užvestas dyzelinio traukinio variklis. Užvestas šilumvežio variklis. |
| - Paruošti lokomotyvą ir dalyvauti jį valdant. | Lokomotyvo brigados narių pareiginė instrukcija. Tipinis traukinio mašinisto pagrindinių pasikalbėjimų su padėjėju ir pokalbių radijo ryšiu reglamentas. Automatinės lokomotyvo signalizacijos, greičio matuoklio, radijo stoties darbo kontrolė. Techninio naudojimo nuostatai. Geležinkelių signalizacijos taisyklės. Geležinkelio eismo taisyklės. Lietuvos geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statutas. Lokomotyvo valdymo pulto keitimas. Išvykimo iš stoties ir važiavimo tarpstočiu tvarka. Priverstinis traukinio sustojimas tarpstotyje. Lokomotyvo eksploatavimas žiemą. | - Žinoti lokomotyvo brigados narių pareiginę instrukciją. - Žinoti tipinį traukinio mašinisto pagrindinių pasikalbėjimų su padėjėju ir pokalbių radijo ryšiu reglamentą. - Bendrauti užsienio kalba profesinėje veikloje. - Mokėti kontroliuoti automatinės lokomotyvo signalizacijos, greičio matuoklio, radijo stoties darbą. - Žinoti techninio naudojimo nuostatus, geležinkelių signalizacijos, eismo ir stabdžių naudojimo taisykles. - Žinoti geležinkelių transporto darbuotojų drausmės statutą. - Žinoti išvykimo iš stoties ir važiavimo tarpstočiu tvarką. - Žinoti lokomotyvo eksploatavimo žiemą reikalavimus. | Instrukcijų ir taisyklių vykdymas važiavimo metu. Reikiamai išvykta iš stoties ir važiuota tarpstočiu. Reikiamai eksploatuojamas lokomotyvas žiemą. |
| - Prižiūrėti dyzelinius variklius. | Bendrieji reikalavimai dyzelinių variklių eksploatacijai. Režimai: tuščiosios eigos, mažo apkrovimo, pereinamojo ir optimalaus darbo. Darbai: dyzelio darbo kontrolė, dyzelio išjungimas, gedimų šalinimas. | - Žinoti bendruosius dyzelinių variklių eksploatavimo reikalavimus. - Nusimanyti apie dyzelinio variklio darbo režimus. - Žinoti dyzelinių variklių darbo parametrus. - Nusimanyti apie dyzelinių variklių gedimus ir jų šalinimo būdus. - Žinoti šilumvežių ir dyzelinių traukinių variklių priežiūros ypatumus. | Apibūdinti bendrieji dyzelinių variklių eksploatacijos reikalavimai. Palaikomas optimalus dyzelinių variklių darbo režimas. |
| - Prižiūrėti pagalbinius įrenginius ir ekipažinę dalį | Lokomotyvų pagalbinių įrenginių priežiūros reikalavimai. Darbai: kontroliuoti degalų, tepalų, vandens sistemų, reduktorių ir šaldytuvo būklę bei šalinti gedimus. Lokomotyvų ekipažinės dalies priežiūros reikalavimai. Darbai: aširačių, ašidėžių, linginės pakabos, automatinių sankabų būklės kontrolė ir gedimų šalinimas. | - Gebėti patikrinti ir pašalinti gedimus degalų sistemoje. - Gebėti patikrinti ir pašalinti gedimus tepalo sistemoje. - Gebėti patikrinti ir pašalinti gedimus vandens sistemoje. - Gebėti patikrinti aširačių motorinio bloko būklę ir atlikti jų priežiūros darbus. - Gebėti patikrinti automatinės sankabos ir linginės pakabos būklę ir atlikti jų priežiūros darbus. - Suprasti aširačio pakabinimo technologiją. - Nusimanyti apie smėlio sistemos gedimus ir jų šalinimo eksploatacijos metu būdus. | Apibūdinti ekipažinės dalies priežiūros reikalavimai. Atlikta aširačių, ašidėžių, linginės pakabos, automatinių sankabų priežiūra. |
| - Prižiūrėti elektros įrengimus. | Lokomotyvų elektros įrengimų priežiūros reikalavimai. Darbai: elektros mašinų, elektros aparatų, akumuliatorių baterijų būklės kontrolė, gedimų šalinimas. Elektros grandinių gedimai, jų nustatymo būdai. Darbai: dyzelio paleidimo, akumuliatorių baterijos krovimo, važiavimo ir pagalbinių grandinių gedimų nustatymas. | - Gebėti patikrinti elektros mašinų būklę, atlikti priežiūros darbus. - Gebėti patikrinti elektros aparatų būklę, atlikti priežiūros darbus. - Gebėti patikrinti akumuliatorių baterijos būklę, atlikti priežiūros darbus. - Nusimanyti apie dyzelinių traukinių ir šilumvežių elektros grandines. - Žinoti elektros grandinių gedimų nustatymo būdus. - Žinoti šilumvežio elektros grandinių gedimų šalinimo būdus. - Žinoti dyzelinio traukinio elektros grandinių gedimų šalinimo būdus. | Apibūdinti elektros įrengimų priežiūros reikalavimai. Apibūdinti elektros grandinių gedimai ir jų šalinimo būdai. Sutvarkytos paleidimo, akumuliatorių baterijos krovimo, važiavimo, pagalbinės elektros grandinės. |
| - Saugiai eksploatuoti lokomotyvą. | Darbo saugos reikalavimai: - priimant ir atiduodant naudoti lokomotyvą; - atliekant parangą; - dirbant stotyse ir kelionėje; - dirbant elektrifikuotuose ruožuose. | - Žinoti darbų saugos reikalavimus priimant ir atiduodant naudoti lokomotyvą. - Gebėti saugiai atlikti lokomotyvo parangą. - Mokėti saugiai dirbti stotyse ir kelionėje. - Mokėti saugiai dirbti elektrifikuotuose ruožuose. | Saugiai atliktas lokomotyvo priėmimas ir atidavimas naudoti. Saugiai atlikta lokomotyvo paranga. Laikomasi darbo saugos važiuojant. Laikomasi darbo saugos dirbant elektrifikuotame ruože. |

4. SVARBIAUSI BENDRIEJI GEBĖJIMAI

Sėkmingam lokomotyvo mašinisto padėjėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės:

- gera dėmesio koncentracija;

- fizinė ištvermė;

- gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje;

- gebėjimas priimti sprendimą.

5. BAIGIAMASIS KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

Lokomotyvų mašinisto padėjėjo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam Standarte numatytas kompetencijas ir mokymo tikslus.

Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacinio egzamino (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus.

Egzamino organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Teorinėms žinioms patikrinti rengiami egzamino bilietai iš visų Standarte nurodomų veiklos sričių.

Praktinio egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš šių pagrindinių kompetencijų:

- atlikti bendruosius šaltkalvio darbus;

- remontuoti dyzelinius variklius;

- atlikti lokomotyvo parangą;

- priimti ir atiduoti naudoti lokomotyvą depe ir kaitos punkte;

- paruošti dyzelinį variklį darbui ir paleisti;

- prižiūrėti dyzelinį variklį.

Iš likusių kompetencijų mažiausiai viena patikrinama pasirinktinai.

Visos Standarte nurodomos kompetencijos patikrinamos mokymo procese.

Mokiniai įgūdžius demonstruoja mokyklos dirbtuvėse ir lokomotyvų depe. Praktinio egzamino metu vertinami ir bendrieji mokinio gebėjimai.

STANDARTUI RENGTI NAUDOTI DOKUMENTAI IR KITI ŠALTINIAI

- Lietuvos Respublikos pagrindinio profesinio mokymo įstatymas. 1997m. spalio 14 d., Nr. 7-450.

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1167 „Dėl pagrindinio profesinio mokymo programų bendrųjų reikalavimų“.

    - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. ISAK-77/A1-91 „Dėl profesinio rengimo standarto struktūros ir profesinio rengimo standartų rengimo, atnaujinimo ir įteisinimo nuostatų patvirtinimo“.

    - Metodinės rekomendacijos darbo grupei, rengiančiai profesinio rengimo standartus. – Vilnius: PMMC, 1999.

    - R. Laužackas. Profesinio ugdymo turinio reforma: didaktiniai bruožai. – Kaunas, 1997.

    - R. Adamonienė ir kt. Profesinio ugdymo pagrindai. – Vilnius, 2001.

    - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 257 „Dėl praktinių ir teorinių žinių reikalavimų patvirtinimo“.

    - Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas.

    - Darbdavių ir socialinių partnerių apklausos tyrimai.

    - Darbo grupės, rengusios Standartą, profesijos kompetencijų tyrimų apibendrinimas.

###### Standartą rengė ir recenzavo:  Adolfas Kasparaitis, Stanislav Banasiak, Valentinas Sergadejevas,

Česlovas Šikšnelis, Laura Černiauskaitė, Vilius Rimeika

Standarto rengimą koordinavo:  Profesinio mokymo metodikos centro Standartų ir mokymo programų skyrius