## LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

SANTECHNIKO RENGIMO STANDARTAS

##### III profesinio išsilavinimo lygis

## Vilnius, 2004

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2004 m. liepos mėn.16 d.

įsakymu Nr. ISAK-1159/A1-178

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. liepos mėn.16 d.

įsakymu Nr. ISAK-1159/A1-178

Valstybinis kodas 								S358202

Suteikiama kvalifikacija							santechnikas

Bazinis išsilavinimas							pagrindinis

TURINYS

1. Bendrasis profesijos apibūdinimas	3

2. Profesijos tikslas, veiklos sritys ir kompetencijos	4

3. Kompetencijos, kompetencijų ribos, mokymo tikslai, kompetencijų vertinimas	6

4. Svarbiausi bendrieji gebėjimai	14

5. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas	14

1. BENDRASIS PROFESIJOS APIBŪDINIMAS

Santechniko rengimo standartas (toliau – standartas) parengtas pagal darbdavių pageidavimus ir reikalavimus šiuolaikiniam santechnikui, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius bei Standarto rengimo darbo grupės atliktus kvalifikacijų tyrimo rezultatus.

Standartas apibrėžia santechniko mokymo minimalius reikalavimus, kuriuos įvykdžius suteikiama santechniko kvalifikacija.

Standartas apima penkias santechniko veiklos sritis:

- vamzdinių mazgų gamyba;

- pastatų vandentvarka;

- pastatų šildymas;

- santechninių sistemų eksploatavimas ir remontas;

- bendrieji statybos darbai.

Santechnikas turi gebėti įrengti pastatuose vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas, jas eksploatuoti, šalinti jų gedimus, t. y.dirbti specializuotose montavimo organizacijose, gamyklose, namų eksploatavimo bei individualiose įmonėse.

Santechnikas gali atlikti kai kuriuos išorinių tinklų, ventiliacijos, dujotiekio montavimo darbus, nereikalaujančius specialaus pasiruošimo, o išklausęs specialų kursą energetikų mokymo centruose, savarankiškai montuoti žemo ir vidutinio slėgio dujotiekį.

Montuojant santechnines sistemas naudojami plastikiniai, variniai ir nerūdijančio plieno vamzdžiai, ir tai iš esmės keičia santechniko darbo pobūdį ir sąlygas. Darbo metu naudojami ne tik tipiniai santechniko darbo įrankiai, bet ir specialūs vamzdžių litavimo, suvirinimo, presavimo, sriegimo ar lenkimo įrankiai bei prietaisai. Naujų darbo priemonių ir technologijų panaudojimas leidžia santechnines sistemas montuoti baigus pastatų apdailos darbus arba atlikti juos tuo pačiu metu. Sanitarinių prietaisų, vamzdžių bei vamzdinės armatūros įvairovė ne tik suteikia santechniko darbui pasirinkimo galimybes, bet ir reikalauja gerų santechniko profesijos žinių bei praktinių įgūdžių, matematinio bei kompiuterinio raštingumo, ekonominių ir teisinių žinių, o tam tikrais atvejais ir mokėti užsienio kalbas.

Dažniausiai santechnikai dirba komandose, glaudžiai bendradarbiaujančiose su kitais statybinių organizacijų padaliniais. Tai įpareigoja santechniką griežtai laikytis statybos ir montavimo darbų saugos reikalavimų, mokėti dirbti komandoje, bendradarbiauti su kolegomis bei užsakovais.

Santechnikas turi būti kruopštus, komunikabilus, iniciatyvus, imlus naujoms idėjoms, taupantis ir mokantis racionaliai naudoti energetinius išteklius.

2. PROFESIJOS TIKSLAS, VEIKLOS SRITYS IR KOMPETENCIJOS

Santechniko tikslas – montuoti, remontuoti ir eksploatuoti pastatų vidaus vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas bei atlikti kai kuriuos išorinių tinklų, dujotiekio ir ventiliacijos sistemų montavimo darbus, nereikalaujančius specialaus pasiruošimo.

| Veiklos sritys | Kompetencijos |
| --- | --- |
| - Vamzdinių mazgų gamyba. | - Gaminti vamzdynų detales, nesudėtingas metalines konstrukcijas pagal brėžinius, eskizus ir matavimus darbo vietoje. - Sujungti neišardomus ir išardomus vamzdinius mazgus. - Bandyti vamzdinius mazgus ir sistemas. |
| - Pastatų vandentvarka. | - Montuoti vandens apskaitos mazgus. - Montuoti pastato karšto ir šalto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūrą ir prietaisus. - Montuoti pastato nuotekų šalinimo tinklą ir jo vėdinimo sistemas. - Įrengti priešgaisrinį vandentiekį. - Įrengti lietaus vandens nuotakus. |
| - Pastatų šildymas. | - Montuoti mažo (iki 100 kw) galingumo katilines. - Montuoti šildymo prietaisus ir vietines šildymo sistemas, jas apšiltinti ir išbandyti. - Montuoti pastato šiluminio punkto tipinius mazgus. - Montuoti šiluminių siurblių išorinius ir vidinius žiedus patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti. |
| - Santechninių sistemų eksploatavimas ir remontas. | - Mechaniškai reguliuoti šildymo ir vandentiekio sistemų bei prietaisų parametrus. - Atlikti santechninių sistemų apžiūrą, plovimą ir hidraulinį bandymą. - Remontuoti santechninius prietaisus ir sistemas. |
| - Bendrieji statybos darbai. | - Paruošti pastato konstrukciją, darbo įrankius ir komplektuojamąsias dalis santechninėms sistemoms montuoti bei pašalinti pastato konstrukcijos defektus, atsiradusius montavimo metu. - Atlikti vėdinimo sistemų, dujotiekio ir išorinių tinklų montavimo darbus, kuriems atlikti nereikia specialaus mokymo. - Verstis individualiu santechninių paslaugų verslu. - Mokėti saugiai dirbti. |

3. KOMPETENCIJOS, KOMPETENCIJŲ RIBOS, MOKYMO TIKSLAI, KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

| Kompetencijų apibūdinimas |  | ## Mokymo tikslai | Kompetencijų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompetencijos | Kompetencijų ribos |  |  |
| - Gaminti vamzdynų detales, nesudėtingas metalines konstrukcijas pagal brėžinius, eskizus ir matavimus darbo vietoje. | Būdai: Rankinis, mechanizuotas. Atvejai: plieniniai, ketaus, variniai, plastikiniai, PEX vamzdžiai, profilinis metalas. | - Paaiškinti santechnikoje naudojamų medžiagų gavybos būdus. - Palyginti vamzdžių medžiagas pagal jų fizines, chemines, mechanines ir technologines savybes. - Skaityti detalių darbo brėžinius, eskizus. - Parinkti metalo apdirbimo būdą, įrankius ir technologiją. - Saugiai naudotis rankiniais ir mechaniniais metalo apdirbimo įrankiais. - Apskaičiuoti vamzdinių detalių ruošinių ilgius, perėjimų gamybos matmenis. - Apibūdinti vamzdinių sriegių ypatumus ir sriegimo technologiją. | Nubraižytas lenktos vamzdynų detalės brėžinys, paskaičiuotas ruošinio ilgis ir aprašytos medžiagos savybės. Pagal brėžinio matmenis pagamintos detalės. |
| - Sujungti neišardomus ir išardomus vamzdinius mazgus. | Tipai: litavimas, klijavimas, presavimas, plastikinių vamzdžių virinimas (polifuzinis), plieninių vamzdžių dujinis ir elektrolankinis suvirinimas; srieginiai, flanšiniai, kompresiniai, savaime užsiveržiantys, moviniai sujungimai. | - Skaityti suvirintų konstrukcijų ir surinkimo brėžinius. - Parinkti suvirinimo būdus, aparatūrą ir režimus vamzdžiams suvirinti. - Suvirinti ir pjauti vamzdžius elektrolankiniu ir dujiniu būdu, pasukant vamzdį ir nepasukant jo. - Lituoti varinius vamzdžius kietais ir minkštais lydmetaliais. - Suvirinti ir suklijuoti plastikinius vamzdžius. - Naudotis vamzdžių presavimo įranga. - Apibūdinti skirtingų medžiagų vamzdžių sujungimų ypatumus. - Apibūdinti santechnikoje naudojamų sandarinimo medžiagų savybes. - Sriegti rankiniu ir mechaniniu būdu. - Sujungti ketinius ir plastikinius vamzdžius movomis. - Flanšais sujungti vamzdžius. - Atlikti srieginius ir kompresinius sujungimus. | Brėžinyje nurodytiems sujungimams parinkti suvirinimo režimai. Aprašytas vario litavimo, plastikų virinimo ar klijavimo, sujungimo presavimu technologinis procesas. Apibūdintos santechniko naudojamų sandarinimo medžiagų savybės ir panaudojimo sritys. Nurodyti flanšinių ir movinių sujungimo būdų pranašumai ir trūkumai. Sujungimai atlikti, hidraulinio bandymo rezultatai teigiami. Sandariai sujungti ketaus ir plastiko vamzdžiai. |
| - Bandyti vamzdinius mazgus ir sistemas. | Rūšys: hidraulinis, pneumatinis. Sistemos: vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo, dujotiekio, ventiliacijos. | - Paaiškinti sandarumo ir medžiagų stiprumo sąvokas. - Apibūdinti hidropreso ir kompresoriaus veikimą. - Apibūdinti slėgio matavimo prietaisus ir vienetus. - Atsiminti santechninių sistemų bandymo slėgiu dydį ir trukmę. - Apibūdinti dujotiekio ir ventiliacijos sistemų bandymų parametrus ir būdus. | Paaiškinti manometrų, difmanometrų, vakuumetrų veikimo principai. Palyginti slėgio matavimo vienetai tarpusavyje. Atliktas vamzdyno sandarumo ir stiprumo bandymas. |
| - Montuoti vandens apskaitos mazgus. | Variantai: su apvedimo linija, be apvedimo linijos, su vandens valymo filtrais. Skaitiklių tipai: sparneliniai, turbininiai, ultragarsiniai. | - Apibūdinti vandens kelią nuo šaltinio iki vartotojo. - Apibūdinti vandens apskaitos prietaisus. - Suformuluoti vandens apskaitos mazgų prietaisų ir detalių paskirtį. - Numatyti geriamo vandens kokybės gerinimo priemones. - Įrengti vandens apskaitos mazgą butui, pastatui. | Apibūdinta vandens apskaitos mazgo detalių ir prietaisų paskirtis. Paaiškintas skaitiklių veikimo principas. Sumontuotas vandens apskaitos mazgas butui. Teigiamas hidraulinio bandymo rezultatas. |
| - Montuoti pastato karšto ir šalto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūrą ir prietaisus. | Būdai: paslėptoji ir atviroji instaliacija, kolektorinis. Prietaisai: kriauklės, plautuvės, pisuarai, klozetai, bidė (higieniniai dušai), dušai, vonios, indaplovės, skalbyklės, kolektoriai, maišytuvai, šilumokaičiai, vandens šildytuvai, saulės kolektoriai. | - Apibūdinti šalto ir karšto vandens tiekimo pastatuose būdus, vandens kokybės reikalavimus. - Paaiškinti slėgiminių siurblių ir hidroforų veikimą. - Nustatyti vandentiekio uždaromosios ir apsauginės armatūros pastatymo vietas. - Montuoti vandentiekio stovus, paskirstymo ir tiekimo vamzdynus iš varinių, plieninių ir plastikinių bei PEX vamzdžių. - Paaiškinti vario įtaką plieniniams vamzdžiams. - Įrengti individualų vandentiekį iš šachtinio šulinio ar kito šaltinio. - Išmanyti maišytuvų, sanitarinių prietaisų įvairovę. - Surinkti kolektorines dėžutes, nuplovimo bakelius, maišytuvus. - Tvirtinti ir jungti vandens ėmimo prietaisus prie vandens tiekimo linijų. - Palyginti vandens šildytuvų, šilumokaičių tipus. - Prijungti vandens šildytuvus, šilumokaičius, saulės kolektorius prie vandens tiekimo linijų, apsaugoti juos nuo perkaitimo. | Apibūdintas kolektorinis vonios kambario įrengimo būdas. Nubraižyta tūrinio vandens šildytuvo prijungimo principinė schema. Apibūdinta saulės kolektoriaus ir šilumokaičio konstrukcija, veikimas. Vonios kambario vandens tiekimo linijos sumontuotos, prietaisai prijungti. Atliktas.hidraulinis bandymas. |
| - Montuoti pastato nuotekų šalinimo tinklą ir jo vėdinimo sistemas. | Darbai: nuotakų, stovų įrengimas, gulsčiųjų vamzdynų klojimas; vonios, tualeto, virtuvės patalpų santechninių prietaisų įrengimas. Vėdinimo būdai: vėdinimo stovas, apylankos, šoniniai vėdinimo stovai, antrinis vėdinimas. | - Apibūdinti nuotekų šalinimo būdus ir valymo metodus. - Nustatyti nuotekų šalinimo linijų pravalymų vietas. - Sumontuoti stovus ir gulsčiuosius vamzdynus. - Apibūdinti nuotekų šalinimo siurblinės įrengimą. - Parinkti sifonų, trapų tipus nuotekoms šalinti. - Prijungti virtuvės, vonios ir tualeto sanitarinius prietaisus prie nuotekų šalinimo stovų. - Apibūdinti dumblo, riebalų, naftos produktų gaudyklių konstrukciją. - Apsaugoti pastato nuotekų šalinimo tinklą nuo grįžtamosios tėkmės. - Išvardinti sanitarinių prietaisų neįgaliesiems montavimo ypatumus. - Apibūdinti nuotekų šalinimo sistemų vėdinimo būtinumą. - Atlikti vėdinimo stovų, apylankų, šoninio vėdinimo stovų montavimą. | Paaiškinti nuotekų cheminio ir biologinio valymo ypatumai. Nurodytos stovų ir gulsčiųjų vamzdynų tvirtinimo, pravalymų vietos, vamzdžių nuolydžiai, skersmenys. Stovai ir gulstieji vamzdynai iš PVC vamzdžių sumontuoti, hermetiškumas patikrintas. Nuotakas iš PVC vamzdžių prijungtas prie ketinio stovo. Virtuvės, vonios kambario sanitariniai prietaisai prijungti prie stovo. |
| - Įrengti priešgaisrinį vandentiekį. | Variantai: paprastasis, pusiau automatinis, automatinis. | - Naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. - Apibūdinti priešgaisrinio vandentiekio tipus. - Atpažinti priešgaisrinio vandentiekio armatūrą. - Montuoti priešgaisrinius stovus, skirstomuosius purkštukų vamzdynus. - Pasirinkti saugaus darbo priemones dirbant aukštyje. | Apibūdinti priešgaisrinio vandentiekio tipai, armatūra, purkštukų konstrukcijos ir veikimo principai. Sumontuotas ir išbandytas purkštukų skirstomasis vamzdynas. |
| - Įrengti lietaus vandens nuotakus. | Atvejai: teritorijos, pastatų. | - Įrengti plokščiojo stogo įlajas ir lietvamzdžius. - Apibūdinti stoglovių ir lietvamzdžių medžiagas. - Apibrėžti lietaus vandenų šalinimo sistemų montavimo ypatumus. - Apibūdinti stogo darbų saugos reikalavimus. - Įrengti kiemo vandens nuotakų tinklą. | Apibrėžti stogo vandenų šalinimo sistemų montavimo ypatumai, įlajų konstrukcijos. Įrengtos plokščiojo stogo įlajos, sumontuoti ir prijungti prie nuotako lietvamzdžiai. |
| - Montuoti mažo (iki 100 kw) galingumo katilines. | Rūšys: kietojo, skystojo kuro, dujiniai ir elektriniai katilai. Variantai: su natūralia ir priverstine cirkuliacija, su atviru ir uždaru plėtimosi indu bei akumuliacine talpa. | - Apibrėžti šildymo sistemos elementų paskirtį. - Palyginti kuro kaloringumą ir kainas. - Išmanyti katilų įvairovę. - Apibūdinti šilumos perdavimo būdus, šilumos matavimo vienetus ir šilumnešius. - Parinkti plėtimosi indo tipą, tūrį ir pastatymo vietą. - Apibūdinti cirkuliacinių siurblių paskirtį ir montavimo ypatumus. - Apibūdinti pamaišymo ventilių įtaką katilų darbui. - Numatyti vamzdinės armatūros, kontrolės matavimo prietaisų pastatymo vietas. - Sumontuoti mažo galingumo katilinę. | Paskaičiuotas plėtimosi indo tūris, nurodytos jo prijungimo vietos. Apibrėžta maišymo ventilių ir cirkuliacinių siurblių padėties įtaka katilo darbui. Katilinė sumontuota pagal montavimo schemą, hidrauliškai išbandyta. |
| - Montuoti šildymo prietaisus ir vietines šildymo sistemas, jas apšiltinti ir išbandyti. | Variantai: natūralioji ir priverstinė cirkuliacija. Tipai: vienvamzdė, dvivamzdė, kolektorinė, viršutinio ir žemutinio paskyrimo. Šildymo prietaisų rūšys: radiatoriai, konvektoriai, koloriferiai, grindinio šildymo kontūrai, vamzdžių registrai. | - Skaityti principines ir aksonometrines santechnines schemas. - Apibūdinti šildymo prietaisų ir sistemų tipus. - Montuoti plieninių, varinių ir PEX vamzdžių šildymo sistemas. - Įrengti grindinį šildymą ir šiltas grindis. - Parinkti ir sumontuoti oro pašalinimo įtaisus. - Numatyti temperatūrinių pailgėjimų kompensavimą. - Numatyti šildymo prietaisų pastatymo vietas. - Apibūdinti reguliavimo ventilių veikimą, tipus, montavimo ypatumus. - Palyginti izoliacines medžiagas pagal jų šiluminį laidumą. - Apšiltinti patalpas, boilerius, šilumines talpas. - Gruntuoti, dažyti ir termoizoliuoti boilerius, šilumines talpas, šildymo ir karšto vandens vamzdynus. - Atlikti bandomąjį šildymą, defektų šalinimą ir balansavimą. - Apibūdinti šildymo sistemų vandens ypatybes, paruošti vandenį. | Aprašytas pateiktos principinės šildymo schemos tipas, prietaisų paskirtis. Vietinio šildymo sistema sumontuota pagal principinę schemą ir išbandyta hidrauliškai. |
| - Montuoti pastato šiluminio punkto tipinius mazgus. | Mazgai: greitaeigiai vandens šildytuvai, šilumokaičiai, šilumos apskaitos, maišymo, reguliavimo. | - Apibūdinti šiluminių mazgų elementų paskirtį. - Įrengti karšto vandens gamybos mazgus. - Montuoti tiesioginio ir netiesioginio šildymo sistemų automatizuotą šiluminį mazgą. - Prijungti šiluminį mazgą prie šildymo tinklų ir šildymo sistemos. - Apibūdinti termofikacinės elektrinės veikimo principą. - Nustatyti šilumos ir debito matavimo prietaisų konstrukcinius skirtumus ir montavimo ypatumus. | Išvardinti šiluminių mazgų tipai, apibrėžta šiluminių mazgų elementų paskirtis, konstrukcija ir montavimo technologija. Sumontuotas šiluminio mazgo elementas (vandens šildytuvas, šilumos matavimo prietaisas). |
| - Montuoti šiluminių siurblių išorinius ir vidinius žiedus patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti. | Atvejai: naudojant žemės, vandens, išmetamosios ventiliacijos energiją. | - Apibūdinti šiluminio siurblio konstrukciją ir veikimą. - Montuoti šiluminių siurblių išorinius žiedus. - Pritaikyti šiluminį siurblį karštam vandeniui paruošti ir patalpoms šildyti bei vėsinti. - Pašalinti orą iš šildymo prietaisų ir vamzdynų. - Sureguliuoti balansinius, maišymo ir termostatinius ventilius. - Apibūdinti šildymo sistemų vandens ypatybes, paruošti vandenį. - Apibrėžti šildymo prietaisų ypatumus montuojant šildymą su šiluminiais siurbliais. | Nurodyta šiluminio siurblio konstrukcija ir veikimas, elementų paskirtis. Sumontuoti šiluminio siurblio išoriniai ir vidiniai žiedai. |
| - Mechaniškai reguliuoti šildymo ir vandentiekio sistemų bei prietaisų parametrus. | Variantai: termostatiniais, pamaišymo, balansiniais ventiliais. | - Apibūdinti termostatinių galvų tipus ir veikimo principus. - Apibrėžti balansavimo esmę. - Atlikti kasdienį šildymo ir karšto vandens sistemų parametrų mechaninį reguliavimą. - Apibūdinti automatinio parametrų reguliavimo esmę. - Apibūdinti svirtinių ir ventilinių maišytuvų konstrukciją, gedimų tipus. - Reguliuoti svirtinių maišytuvų vandens srauto dydį ir temperatūrą. - Reguliuoti nuplovimo bakelių vandens lygį. | Apibrėžta reguliavimo termostatiniais, balansiniais ir maišymo ventiliais esmė. Šildymo prietaisai sureguliuoti pagal norimą kambario temperatūrą, vandens šildytuvai – pagal vandens temperatūrą. |
| - Atlikti santechninių sistemų apžiūrą, plovimą ir hidraulinį bandymą. | Darbų pobūdis: praplovimas, hidraulinis bandymas, revizija. Objektai: vandentiekio, šildymo nuotekų šalinimo vamzdynai, greitaeigiai vandens šildytuvai, šilumokaičiai, maišytuvai. | - Apibrėžti santechninių sistemų profilaktikos periodiškumą ir bandymų parametrus. - Atlikti vamzdynų išvalymo, praplovimo ir išbandymo darbus. - Atlikti vamzdinės armatūros ir vandens ėmimo prietaisų reviziją ir keitimą. - Apibūdinti cheminę ir elektrocheminę koroziją. - Parinkti vamzdynų apsaugos nuo korozijos poveikio priemones. - Periodiškai keisti vandens šildytuvų anodus. - Apibūdinti šilumos ir debito matavimo prietaisus. - Periodiškai patikrinti kontrolės matavimo prietaisus. - Išmontuoti ir sumontuoti slėgio ir temperatūros matavimo prietaisus. | Apibrėžti vamzdynų praplovimo periodiškumo ir bandymo parametrai. Praplauti ir išbandyti vamzdynai,atliokta armatūros revizija. |
| - Remontuoti santechninius prietaisus ir sistemas. | Sistemos: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo. Darbų pobūdis: remontas, renovacija. | - Apibūdinti būdingus vandentiekio, nuotekų šalinimo ir šildymo sistemų gedimus. - Šalinti santechninių sistemų gedimus. - Keisti morališkai pasenusius šildymo ir vandens ėmimo prietaisus, vamzdynus. - Keisti vandens valymo filtrus. - Renovuoti vamzdynus (įvertinant korozijos poveikį). - Keisti svirtinių ir ventilinių maišytuvų, nuplovimo bakelių detales. | Apibrėžti būdingi šildymo, vandentiekio, nuotekų šalinimo sistemų gedimai, jų pašalinimo būdai. Pakeistas šildymo ar vandens ėmimo prietaisas. |
| - Paruošti pastato konstrukciją, darbo įrankius ir komplektuojamąsias dalis santechninėms sistemoms montuoti bei pašalinti pastato konstrukcijos defektus, atsiradusius montavimo metu. | Komplektuojamosios dalys: fasoninės, jungiamosios ir tvirtinimo detalės, vamzdinė armatūra, kontrolės matavimo prietaisai (temperatūros, slėgio, debito). Darbai: vamzdžių tiesimas per sienas ir perdangas, ašių žymėjimai, paslėptosios instaliacijos paruošimas, angų užtaisymas, grindų šildymo dangos įrengimas. | - Apibūdinti pastato konstrukcines dalis, medžiagas. - Skaityti, suprasti statybinius brėžinius. - Atsiminti vamzdžių ir fitingų asortimentą. - Žymėti pastato vamzdynų ašių linijas. - Nutiesti vamzdžius per sienas, pamatus, perdangas. - Paruošti pastato patalpas paslėptajai instaliacijai montuoti. - Pažinti vamzdinę armatūrą ir kontrolės matavimo prietaisus. - Apibūdinti paprastajam tinkui ir betonui paruošti naudojamų medžiagų savybes ir jų procentines dalis. - Paruošti paprastojo tinko, betono skiedinius. - Nustatyti grindinio šildymo temperatūrinių siūlių vietas. - Įrengti grindų šildymo dangą naudojant plastifikacinį betoną. | Apibūdinti vamzdinės armatūros, fitingų, kontrolės matavimo prietaisų tipai, paskirtis, veikimo principai. Statybiniame brėžinyje atpažinti statinio elementai. Paruošiamieji darbai pastate atlikti, montavimo medžiagos ir įrankiai sukomplektuoti. Angos per sienas, perdangas užtinkuotos ir užbetonuotos. |
| - Atlikti vėdinimo sistemų, dujotiekio ir išorinių tinklų montavimo darbus, kuriems atlikti nereikia specialaus mokymo. | Darbų pobūdis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo kiemo tinklų įrengimas, perėjimai per pamatus, dujotiekio vamzdžių paruošimas montuoti, ventiliatorių tvirtinimas ir ortakių montavimas, dujinių prietaisų prijungimas prie vandentiekio ir šildymo linijų, kaminų įdėklų montavimas, žemės darbai. | - Paaiškinti dujų kelią nuo šaltinio iki vartotojo, dujų savybes. - Skaityti santechninių sistemų įrengimo projektų dokumentaciją: brėžinius, schemas. - Apibrėžti vidaus dujotiekio montavimo ypatumus. - Apibūdinti natūraliosios ir mechaninės ventiliacijos esmę. - Išvardinti dujotiekio ir ventiliacijos vamzdžių medžiagas bei jų savybes. - Atpažinti dujotiekio ir ventiliacijos sistemų armatūrą. - Atlikti žemės darbus. - Montuoti vandentiekio, nuotekų šalinimo įvadus. - Montuoti ventiliatorius, ortakius ir kaminų įdėklus. | Nurodyti vidaus dujotiekio montavimo ypatumai, ortakių medžiagos ir sujungimo būdai. Ortakių šaka surinkta, hermetiškumas patikrintas. Vandentiekio įvadas sumontuotas ir išbandytas. |
| - Verstis individualiu santechninių paslaugų verslu. | Veiklos sritys: darbas pagal patentą, individualios įmonės veikla. | - Apibūdinti svarbiausias ekonomikos sąvokas, dėsnius, verslo įmonių valdymą ir planavimą. - Apibūdinti pagrindinius Darbo kodekso straipsnius. - Rasti profesinę informaciją internete, firmų kataloguose. - Naudotis elektroniniu paštu. - Žinoti statybos ir montavimo darbų saugaus darbo instrukcijų reikalavimus. - Parinkti reikiamo galingumo patalpų šildymo prietaisus. - Parinkti reikiamo skersmens namo vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo sistemų vamzdžius. - Sudaryti santechninių sistemų montavimui reikalingų medžiagų poreikio žiniaraštį, nubraižyti principinę montavimo schemą. - Parinkti pastatų apšiltinimo būdą, medžiagas. - Parinkti energetinių resursų taupymo priemones. | Apibūdintos svarbiausios ekonominės sąvokos, dėsniai, įmonių valdymas ir darbo planavimas. Sudaryta principinė montavimo schema ir medžiagų poreikio žiniaraštis. |
| - Mokėti saugiai dirbti. | Gamybinės sanitarijos, higienos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Pirmoji medicininė pagalba. | 5.4.1. Žinoti gamybinės sanitarijos, higienos reikalavimus ir vadovautis jais. 5.4.2. Mokėti saugaus darbo taisykles. 5.4.3. Žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus ir vadovautis jais. 5.4.4. Suteikti pirmąją medicininę pagalbą. | Išvardinti gamybinės sanitarijos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimai. Suteikta pirmoji medicininė pagalba. |

4. SVARBIAUSI BENDRIEJI GEBĖJIMAI

Sėkmingam santechniko darbui atlikti reikalingi šie svarbiausi bendrieji gebėjimai:

- bendrauti su kolegomis bei užsakovais;

- dirbti komandoje.

5. BAIGIAMASIS KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

Santechniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam Standarte numatytus mokymo tikslus.

Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal baigiamojo kvalifikacinio egzamino (teorinio ir praktinio) vertinimo rezultatus.

Egzamino organizavimą, komisijos sudėtį, dokumentų išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pagal nustatytą tvarką.

Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas ar egzamino bilietų klausimai iš visų Standarte esančių veiklos sričių.

Praktinio egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš šių  pagrindinių kompetencijų:

- sujungti neišardomus ir išardomus vamzdinius mazgus;

- montuoti pastato karšto ir šalto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūrą ir prietaisus;

- montuoti šildymo prietaisus ir vietines šildymo sistemas, jas apšiltinti ir išbandyti šiluminį jų efektą.

- šalinti santechninių sistemų ir prietaisų gedimus;

- atlikti ventiliacijos, dujotiekio ir išorinių tinklų montavimo darbus, kuriems nereikia specialaus pasiruošimo.

Iš likusių kompetencijų mažiausiai viena patikrinama pasirinktinai.

Visos Standarte esančios kompetencijos patikrinamos mokymosi procese.

Praktinio egzamino metu vertinami ir bendrieji mokinio gebėjimai.

Baigus mokymo programą, rekomenduojama organizuoti darbų saugos žinių bei įgūdžių patikrinimo egzaminus. Sėkmingai išlaikiusiajam egzaminus išduodami darbų saugos pažymėjimai.

Standartui rengti naudoti dokumentai ir šaltiniai

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001-05-15 įsakymas Nr. 821/64 ,,Dėl Lietuvos profesinio išsilavinimo lygių“.

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001-07-18 įsakymas Nr. 1167 ,,Dėl pagrindinio profesinio mokymo programų bendrųjų reikalavimų“.

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001-12-04 įsakymas Nr. 1436 ,,Pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų tvarka“.

- Santechniko 2522101, 35222102 kvalifikacinės charakteristikos pagal specialybių rejestrą.

- Laužackas R. Mokymo turinio projektavimas. Standartai ir programos profesiniame rengime. – Kaunas, 2000.

- Baltoji knyga. Profesinis mokymas. Vilnius, 1999.

- Profesijos vadovas. Vilnius: ES Leonardo da Vinčio programos paramos fondas, 2002.

- Įmonių (UAB ,,Visanda“ (dir. gamybai R. Martišius), individualioji Zigmunto Kasperovič įmonė, UAB ,,Sanda” (gen. direktorius R. Jasiūnas), UAB ,,Gamaka” (direktorius G. Mališauskas), AB ,,Šilduva“ (gen. direktorius V. Rakūnas), UAB ,,Gilius ir Ko“ (inžinierius konsultantas A. Rasiukevičius), UAB „Colis“ (direktorius A. Pikelis), UAB „Santechninė įranga“ (direktorius V. Plytnikas).

- Rengiant projektą panaudota Norvegijos Vestby amatų mokyklos santechnikų ruošimo patirtis (konsultantas – santechnikos magistras Amund Amundstad).

Standartą rengė ir recenzavo: Alfredas Packevičius, Sigytas Areima, Zita Nariūnienė, Mindaugas Prialgauskas, Jonas Skirius, Nijolė Jasulaitienė

Standarto rengimą koordinavo: Profesinio mokymo metodikos centro Standartų ir mokymo programų skyrius