Elektros įrangos surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa, III lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis atnaujintas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Elektros įrangos surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa, III lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Galina Kopteva;

Dr. Vytautas Petkūnas;

Gintautas Dervinis.

Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kokiais matavimo vienetais matuojama srovės stipris?

- Amperais;

- voltais;

- faradais.

- Varžos matavimo vienetas:

- Omas;

- voltas;

- vatas.

- Kokiais matavimo vienetais matuojama įtampa?

a) Amperais;

b) voltais;

c) faradais.

- Kaip vadinamas įtampos matavimo prietaisas?

- Ampermetras;

- voltmetras;

- ommetras.

- Medžiagos, kurios gerai praleidžia srovę:

- Laidininkai;

- izoliatoriai;

- dielektrikai.

- Kas yra termorezistoriai?

- Šilumai jautrūs puslaidininkiniai elementai;

- šviesai jautrūs puslaidininkiniai elementai;

- varžai jautrūs puslaidininkiniai elementai.

- Kaip vadinami diodo kontaktai?

- „+“ ir „–“;

- anodas ir katodas;

- katodas ir elektrodas.

- 1 mA =? A

- 0,000001 A;

- 1000 A;

- 0,001 A.

- 1 kV = ? V

- 1000 V;

- 0,001 V;

- 10 V.

- Prietaisai, pažymėti ženklu (−):

- Skirti kintamosioms srovėms;

- skirti nuolatinėms srovėms;

- skirti nuolatinėms ir kintamosioms srovėms.

Modulis „Žemosios įtampos elektros įrangos surinkimas“

1. užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

1. Elektros srove vadinamas (1)......................................laisvųjų elektringųjų dalelių judėjimas.

2. Elektros srovė gali tekėti tik (2).....................................grandine.

3. Jeigu srovės kryptis ir jos stipris per tam tikrą laiką(3)...................................., tai turime pastovią nuolatinę srovę.

4. Srovės stiprio matavimo vienetas (4) ……………………….

5. Elementariąją elektrinę grandinę sudaro elektros energijos šaltinis, (5) ................................. ir juos jungiantys laidai.

6. Fizikinis dydis, apibūdinantis laidininko pasipriešinimą elektros srovės tekėjimui, vadinamas laidininko (6) ................................................

7. Atvirkštinis elektrinei varžai dydis yra (7) ..................................................

8. Srovės stipris (I) grandinės dalyje yra tiesiogiai proporcingas tos dalies įtampai (U) ir (8)................................................ proporcingas varžai (R)

9. Laido varža priklauso nuo: laido skerspjūvio, medžiagos, iš kurios pagamintas laidas ir (9)………………………………………..

10. Laidui įšylant (10) …………………………laido varža.

11. Energija negali būti nei sukurta, nei prarasta. Ji gali būti tik (11) .............................. iš vienos rūšies energijos į kitos rūšies energiją

12. Nuosekliuoju vadinamas toks jungimas, kai grandinės elementai jungiami (12) ...................., vienas po kito, t.y. vieno laidininko galas jungiamas su kito laidininko pradžia ir t.t.

13. (13) ...........................vadinamas toks jungimas, kai visų laidininkų vieni galai sujungti viename taške, kiti galai – kitame.

14. Dažniausiai visi imtuvai jungiami lygiagrečiai, nes šiuo atveju vieno imtuvo atjungimas (14).............................................. kitų imtuvų darbui.

Praleisti žodžiai: elektrine varža, kryptingas, uždara, didėja, paeiliui, nesikeičia, amperas, imtuvas, neturi įtakos, elektrinis laidumas, atvirkščiai, laido ilgio, pakeista, lygiagrečiuoju.

2 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTROTECHNIKOS PAGRINDŲ TEMA.

2.1.APSKAIČIUOKITE, KOKIA YRA ŠALTINIO ĮTAMPA?

1 pav. Elektros grandinė.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

Sąlygos: 30 Ω varžos rezistorius prijungtas prie tam tikros įtampos šaltinio. Rezistoriumi teka 0,80 A stiprio srovė.

2.2 APSKAIČIUOKITE, KAIP PAKIS SROVĖ GRANDINĖJE, 30 Ω VARŽOS REZISTORIŲ PAKEITUS 420 Ω REZISTORIUMI?

2 pav. Elektros grandinė.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

Sąlygos: 30 Ω varžos rezistorių pakeitus 420 Ω rezistoriumi.

2.3 REMDAMIESI PAVEIKSLE PATEIKTA GRANDINĖS SCHEMA, NUSTATYKITE: SROVĖS STIPRĮ IR ĮTAMPOS KRITIMUS REZISTORIUOSE:

3 pav. Elektros grandinė.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

Sąlygos: R1=20 Ω, R1=50 Ω, R1=100 Ω.

2.4 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kaip atpažinti nuosekliai sujungtus grandinės elementus?

2. Parašykite formulę nuosekliai sujungtų imtuvų ekvivalentinei varžai apskaičiuoti.

3. Koks yra nuosekliai sujungtų imtuvų grandinės trūkumas?

4. Kaip pasiskirsto įtampa nuosekliai sujungus imtuvus tinkle?

5. Kaip apskaičiuoti lygiagrečiai sujungtų imtuvų ekvivalentinę varžą Re, jei visų imtuvų varža R tokia pat?

3 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su pagrindinių elektros įrenginių parametrų nustatymu:

3.1. APSKAIČIUOKITE TRANSFORMATORIAUS APVIJOS VARŽĄ.

4 pav. Transformatorius.

Šaltinis internete: http://ldsound.ru/transformator

Sąlygos: Pirminė transformatoriaus apvija pagaminta iš 0,50 mm2 skerspjūvio ploto varinio laidininko. Apvijos ilgis lygus 102 m.

3.2. APSKAIČIUOKITE, KOKIA LAIDŲ VARŽA?

Sąlygos: Dviejų gyslų iš vario pagaminto linijos kabelio ilgis 50 m, skerspjūvis 1,5 mm2.

5 pav. Laidininkai.

Nuotrauka. Visagino TVPMC medžiaga

3.3. APSKAIČIUOKITE VARIKLIO NAUDOJAMĄ GALIĄ.

Sąlygos: 7,5 kW galios elektros variklio naudingumo koeficientas η=0,84

6 pav. Elektros variklis.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

3.4. ATLIKĘ UŽDUOTĮ ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kas vadinama elektrine varža?

2. Kam naudojami specialūs prietaisai – rezistoriai?

3. Parašykite Omo dėsnį.

4. Parašykite įtampos vienetus.

5. Parašykite srovės vienetus.

6. Parašykite elektrinės varžos vienetus.

7. Kokia turi būti sąlyga, kad elektros srovė galėtų tekėti grandine?

10. Nuo ko priklauso medžiagų laidumas?

4 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTROTECHNINIŲ MEDŽIAGŲ CHARAKTERISTIKOMIS.

4.1 UŽPILDYKITE ELEKTROTECHNINIŲ MEDŽIAGŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĘ.

4.2 APIBŪDINKITE SPALVOTUOSIUS METALUS IR JŲ SAVYBES

Varis

Žalvariai

# Bronza

Aliuminis

5 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

1. Puslaidininkiais vadiname medžiagas, kurios pagal savo elektrinį laidumą užima ..(1)........................ padėtį tarp laidininkų ir dielektrikų.

2. Diodas paprastai turi du kontaktus- …(2) ……………………………..

3. Diodas – elektronikos įtaisas, paprastai skirtas praleisti srovę ....(3) ............................... kryptimi.

4. Elektrinis kondensatorius - tai dviejų ar daugiau metalinių elektrodų, atskirtų dielektriku, sistema, sudaranti ...(4) .............................

5. Talpa matuojama ...(5) ..............................

6. Termorezistoriai – šilumai jautrūs puslaidininkiai elementai. Kylant temperatūrai termorezistorių varža ...(6) ................................

7. Rezistorių elektrinių parametrų ženklinimas galimas dviem būdais: ...(7) ................................. arba spalviniu kodu.

8. Lygintuvai – prietaisai, verčiantys ...(8) ......................................... srovę nuolatine.

9. Vienpusio lyginimo schemoje stovi ...(9) ................................ diodas, kuris srovę praleidžia tik vieną pusperiodį.

10. Dvipusio lyginimo schemoje apkrovą maitina ...(10) .............................., kurių vienas praleidžia srovę vieną pusperiodį, kitas – kitą pusperiodį.

11. Tranzistoriaus vidurinioji zona vadinama ....(11) ....................., viena šoninė zona – ...(12)..............................., kita – kolektoriumi.

Praleisti žodžiai: emiteriu, tarpinę, talpą, mažėja, skaičiais ir raidėmis, kintamąją, vienas, faradais, du diodai, baze, anodas ir katodas, viena.

6 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTRONIKOS PAGRINDŲ TEMA.

6.1 ĮVARDYKITE ELEKTRONIKOS KOMPONENTŲ SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Komponentas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

- 6.2 Nupieškite puslaidininkinio diodo simbolį, naudojamą elektros grandinėje ir pažymėkite abu kontaktus.

6.3 Nustatykite nominalią rezistorių varžą.

| Nr. | Rezistorius | Nominalai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

7 pav. Rezistoriai.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektronika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

6.4 APIBŪDINKITE DIODO TIKRINIMĄ.

6.5 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kas yra rezistorius?

...................................................................................................................................................................

2. Koks yra elektrinės talpos matavimo vienetas?

...................................................................................................................................................................

3. Kas yra elektrinis kondensatorius?

...................................................................................................................................................................

4. Koks elektrinės talpos matavimo vienetas?

...................................................................................................................................................................

5. Kaip vadinami diodo kontaktai?

...................................................................................................................................................................

6. Kokia yra lygintuvų paskirtis?

...................................................................................................................................................................

7. Kaip skirstomi tranzistoriai pagal zonų išsidėstymą?

...................................................................................................................................................................

7. užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTROS ĮRANGOS PRINCIPINĖMIS SCHEMOMIS.

7.1 ĮVARDYKITE ELEKTROS ĮRANGOS SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Ženklas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |

8 pav. Sutartiniai ženklai.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

7.2 užduotis. ĮVARDYKITE PRINCIPINĖS SCHEMOS ELEKTROS ĮRANGAS.

9 pav. Elektros grandinė.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| QF1 |  |
| SB1 |  |
| SB2 |  |
| KM1 |  |
| M1 |  |
| A |  |
| V |  |

8 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Praleisti žodžiai: trumpojo jungimo, išsilydo, kintamų ir nekintamų kontaktų, srovės padidėjimo, distanciniams perjungimams, perkrovai, automatiškai, trumpajam jungimui, saugiklio, kontaktoriaus rite, du šimtai dvidešimt.

Saugiklis – prietaisas, apsaugantis elektros grandinę nuo pernelyg didelio ..(1) ................................ ar ..(2) ................................... Lydžiųjų saugiklių veikimo principas pagrįstas tuo, kad juose yra įtaisytos plonos, mažos varžos vielos, kurios ..(3) ...................................per jas perėjus per stipriai elektros srovei.

Kontaktorius – tai dvipozicinis elektromagnetinis prietaisas, skirtas dažniems ..(4)............................... Tiek nuolatinės, tiek kintamos srovės kontaktoriai susideda iš tokių elementų: elektromagnetinės sistemos, kontaktinės sistemos, susidedančios iš ..(5) .............................., slopinimo sistemos, kontaktų bloko sistemos. Kontaktorių valdymas vykdomas per pagalbinę grandinę kintamos srovės, tekančios ...(6) ..........................................., kurios įtampa gali būti dvidešimt keturi, keturiasdešimt du, šimtas dešimt / šimtas dvidešimt septyni, ...(7) .................................................. arba trys šimtai aštuoniasdešimt voltų.

Termobimetalinė relė. Atsiradus ...(8) .........................................., tekanti srovė įkaitina termobimetalinį elementą ir jis išsilenkia taip, kad atidaro relės kontaktą.

Automatinis jungiklis, tai elektrotechninis įrenginys, skirtas ..(9) .......................................nutraukti elektros grandinę, joje atsiradus ..(10) ............................................... arba ..(11) ..................................... Iš esmės automatinis jungiklis atlieka ..(12) .................................... funkciją, tik automatinis jungiklis gali būti pakartotinai įjungtas pašalinus gedimą.

9 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su AUTOMATIKOS IR APSAUGOS, KOMUTACINIŲ APARATŲ KONSTRUKCIJOMIS IR JŲ PASKIRTIMIS.

9.1 IŠVARDINKITE PAGRINDINES SAUGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

10 pav. Saugikliai.

Šaltinis internete: https://studme.org/124234/tehnika/predohraniteli_ustroystvo_printsip_deystviya_predohraniteley

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

9.2 IŠVARDYKITE PAGRINDINES KONTAKTORIAUS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

11 pav. Kontaktorius.

Šaltinis: Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

9.3. IŠVARDYKITE PAGRINDINES ELEKTROMECHANINĖS RELĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS IR KONTAKTUS.

12 pav. Relė.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija 1. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 1-4. kontaktas |  |
| 1-2. kontaktas |  |

9.4 IŠVARDYKITE PAGRINDINES TERMOBIMETALINĖS RELĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

13 pav. Termobimetalinės relės konstrukcija.

Šaltinis: Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

9.5 PAAIŠKINKITE MAKSIMALIOS SROVĖS RELĖS SANDARĄ IR PASKIRTĮ.

14 pav. Maksimalios srovės relės konstrukcija.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

PASKIRTIS :

9.6 IŠVARDYKITE AUTOMATINIO JUNGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

15 pav. Automatinio jungiklio konstrukcija.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai: Vilnius: Mokslas.

| Nr. | Pavadinimas | Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 6. |  |
| 2. |  | 7. |  |
| 3. |  | 8. |  |
| 4. |  | 9. |  |
| 5. |  | 10. |  |

9.7 ATLIKĘ UŽDUOTĮ ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1) Kokia saugiklio paskirtis?

2) Kokia kontaktoriaus paskirtis?

3) Kokia automatinio jungiklio paskirtis?

4) ) Koks yra kontaktoriaus su elektromagnetine pavara veikimo principas?

5) Kaip veikia termobimetalinė relė?

10 užduotis. PAAIŠKINKITE TERMINUS:

Gysla - ......................................................................................................................................................
Laidas - ....................................................................................................................................................
Kabelis -....................................................................................................................................................

11 užduotis. PALYGINKITE ALIUMINIO IR VARIO LAIDŲ SAVYBES.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Gnybtai yra skirti laidų sukabinimui, sudarant elektros (1).............................., laidų atsišakojimui ir laidų (2) ................................. prie įvairių įtaisų detalių per varžtinį ar spyruoklinį sujungimą.

Skirtingos paskirties gnybtų korpusai yra atitinkamos spalvos - pavyzdžiui, įžeminimo gnybtai yra (3)............................, kaip apsauginis laidas, įstatomi į juos; neutraliam mėlynam laidui skirtas (4)................... gnybtas. Gnybtų spalva gali skirtis ir pagal jungiamų juose (5) .................................

16 pav. Varžtiniai gnybtai.

Šaltinis internete: https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/7554/laidu-jungimo-gnybtai

Reikalavimai, keliami gnybtams - jie turi (6) .............................. garantuotus ilgalaikius sujungimų parametrus, net ir atsiradus ekstremalioms aplinkos sąlygoms (vibracijai ir kt.) bei (7) .................... tvirtumą ir atsparumą.

17 pav. Spyruokliniai gnybtai.

Šaltinis internete: https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/7554/laidu-jungimo-gnybtai

Gyslos galas prispaudžiamas prie srovei laidžios šynos iš (8) ............................................. specialios formos spyruoklinės plokštelės iš plieno, kuris suteikia patikimą prispaudimą ir hermetiškumą kontakto vietoje. Hermetiška konstrukcija apsaugo jungtį (9) ................................................................

18 pav. Spragtukiniai gnybtai.

Šaltinis internete: https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/7554/laidu-jungimo-gnybtai

Taip pat prie bevaržtinių priskiriami patogūs spragtukiniai gnybtai. Juose įstatytas gyslos galas užfiksuojamas paspaudus spragtuką į (10).................................... Ir spyruokliniuose, ir spragtukiniuose gnybtuose yra technologinės angos, pro kurias (11) .............................. galima patikrinti indikatoriumi.

(12) ..................................... gnybtas skirtas apsauginių PE/PEN laidų jungimui prie montažinės šynos bei jų atsišakojimui.

19 pav. Įžeminimo gnybtai.

Šaltinis internete: https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/7554/laidu-jungimo-gnybtai

Praleisti žodžiai: izoliacijos, įžeminimo, pritvirtinimui, elektrolitinio vario, žaliai geltoni, laidų skerspjūvį, užtikrinti, mėlynas, nuo neigiamų atmosferinių poveikių, jungtį, apačią, įtampą.

13 užduotis. APIBŪDINKITE KONTAKTINIUS SUJUNGIMUS PAGAL KONSTRUKCIJĄ:

Neišardomieji kontaktiniai sujungimai ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Išardomieji kontaktiniai sujungimai ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su LAIDŲ SUJUNGIMAIS.

14.1. SUŽYMĖKITE LAIDŲ PAVADINIMUS PAGAL SPALVĄ.

| Nr. | Laidai | Laido pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

20 pav. Laidai.

Šaltinis internete: https://lt.monarkinsulation.com/14097-.html

14.2 IŠVARDYKITE SUVERŽIAMŲJŲ GNYBTŲ RŪŠIS.

21 pav. Suveržiamųjų gnybtų rūšys.

Šaltinis: Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

| Nr. | Suveržiamųjų gnybtų rūšys |
| --- | --- |

14.3 PAVADYKITE LAIDŲ SUJUNGIMO GNYBTUS.

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |

22 pav. Laidų sujungimų gnybtai.

Šaltinis internete: http://www.statybostaisykles.lt/sites/default/files/01_ENERGOTRAIN_IN_TA12_%C5%BDemos%20%C4%AFtampos%20elektros%20%C4%AFrenginiai_v161215.pdf

14.4 APIBŪDINKITE LAIDO IZOLIACIJOS NUĖMIMO BŪDUS.

| Nr. | Būdas |  | Apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peiliu |  |  |
| 2. | Kombinuotomis nuėmimo replėmis |  |  |
| 3. | Rotaciniu peiliu |  |  |
| 4. | Replėmis su čiauptuvais ir peiliukais |  |  |
| 5. | Kasetinėmis replėmis |  |  |
| 6. | Paprastos konstrukcijos replėmis |  |  |

23 pav. Laido izoliacijos nuėmimo būdai

Šaltinis internete: https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/99/1/0/5/article/7951/laidu-izoliacijos-nuemimas

14.5 PAAIŠKINKITE, KOKIOS YRA PAGRINDINĖS SAUGAUS LITAVIMO TAISYKLĖS:

14.6 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kokia yra gnybtų paskirtis?

2. Dėl kokio aliuminio trūkumo negalima jo naudoti labai mažo skerspjūvio laidams?

3. Išvardykite sunormintus laido skerspjūvius nuo 1 iki 120 mm2?

4. Kuo laido apvalkalas skiriasi nuo šarvo, pateikite laido su apvalkalu ir laido su šarvu raidinio žymėjimo pavyzdžių.

5. Kuo kištukiniai gnybtai yra pranašesni už suveržiamuosius?

15. užduotis. atlikite užduotis, susijusias su TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROS įrangos konstrukcija.

# 15.1 Įvardinkite gamybos sistemose naudojamus jutiklius:

| # Nr. | # Jutiklio simbolis | # Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| # 1. |  |  |
| # 2. |  |  |
| # 3. |  |  |
| # 4. |  |  |
| # 5. |  |  |
| # 6. |  |  |
| # 7. |  |  |

24 pav. Sutartiniai ženklai.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

15.2 APIBŪDINKITE LOGO VALDIKLIO GNYBTŲ PASKIRTĮ.

25 pav. Logo valdiklis

Nuotrauka. Visagino TVPMC medžiaga.

| Žymėjimas | Valdiklio gnybtų paskirtis |
| --- | --- |
| L1 |  |
| N |  |
| I1, I2, I3, I4 |  |
| Q1, Q2, Q3, Q4 |  |

15.3 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Ar patikimai veiks elektromechaninis perjungiklis, pritvirtintas ant virpančio paviršiaus? Atsakymą pagrįskite.

2. Į kokią medžiagą reaguoja induktyvinis jutiklis?

3. Kaip reaguos atspindžio jutiklis, jei atšvaitas užsiterš?

4. Kam naudojamas LOGO valdiklis?

16 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTROS APŠVIETIMO, ŠILDYMO ĮRANGA.

16.1 APIBŪDINKITE PAGRINDINES ŠVIESOS TECHNIKOS SĄVOKAS:

Šviesos srautas - ...................................................................................................................................................................

Šviesos efektyvumas -...................................................................................................................................................................

Apšviestumas -...................................................................................................................................................................

16.2 ĮVARDYKITE APŠVIETIMO SCHEMOS LAIDŲ PAVADINIMUS.

26 pav. Apšvietimo schema.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga.

| Nr. | Laidai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

16.3 APIBŪDINKITE APŠVIETIMO VALDYMO SCHEMOS PASKIRTĮ.

27 pav. Apšvietimo schema.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga.

16.4 APIBŪDINKITE GRINDŲ ELEKTRINIO ŠILDYMO ĮRANGOS KOMPONENTUS.

28 pav. Elektrinis grindų šildymas.

Šaltinis internete: http://www.supernamai.lt/elektrinio_grindu_sildymo_projektavimas_ir_montavimas

| Nr. | Šildymo įrangos komponentai |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

16.5 APIBŪDINKITE GRINDŲ ELEKTRINIO ŠILDYMO KABELIO TIKRINIMĄ.

29 pav. Elektrinis grindų šildymo kabelio tikrinimas.

Šaltinis internete: http://www.statybostaisykles.lt/sites/default/files/01_ENERGOTRAIN_IN_TA12_%C5%BDemos%20%C4%AFtampos%20elektros%20%C4%AFrenginiai_v161215.pdf

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16.6 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

- Kas yra šviesos srautas?

- Kokių privalumų bei trūkumų turi kaitinamoji elektros lempa, palyginti su kitais šviesos šaltiniais?

3. Kurioms lempoms ir kuriam tikslui reikalingas stabilizatorius?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Išvardykite grindų elektrinio šildymo įrangos komponentus.

17 užduotis. PAKEISKITE Į KARTOTINIUS MATAVIMO VIENETUS.

| Nr. | Duota vertė | Gauta vertė |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 A = | mA |
| 2. | 10 A = | kA |
| 3. | 0,1 A = | mA |
| 4. | 150000 µA = | A |
| 5. | 20 mA = | µA |
| 6. | 750 mA = | A |
| 7. | 5 V = | mV |
| 8. | 11 V = | kV |
| 9. | 750 A = | KA |
| 10. | 0,9 KV = | V |

18 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su matavimo prietaisų klasifikacija, tipais, veikimo principais.

18.1 UŽPILDYKITE MATAVIMO VIENETŲ LENTELĘ.

| Dydžiai | Simbolis | Matavimo vienetai |
| --- | --- | --- |
| Srovė |  |  |
| Įtampa |  |  |
| Varža |  |  |
| Galia |  |  |

- 18.2 PAAIŠKINKITE ANT MATAVIMO PRIETAISO SKALĖS ARBA PRIETAISO KORPUSO ESANČIŲ SIMBOLIŲ PRASMĘ.

| Nr. | Simbolis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. | CAT II 1000 V CAT III 600 V |  |

18.3 APSKAIČIUOKITE, KOKIA SKALĖS PADALOS VERTĖ.

| Nr. | Skalė | Rezultatai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

30 pav. Matavimo skalė.

Šaltinis: mokomoji knyga Elektriniai matavimai. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

18.4 UŽRAŠYKITE IŠMATUOTĄ VERTĘ.

| Nr. | Matavimo prietaisas | Vertė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

31 pav. Matavimo prietaisai.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektriniai matavimai. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

18.5 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kuo ir kaip matuojama srovė ir įtampa?

2. Kaip matuojama varža?

3. Pakeiskite į kartotinius matavimo vienetus.

0,3 A = ……………mA;

0.4 KV= …………... V;

150 W=……………..KW.

# 19 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS

| # Nr. | # Klausimas |  |  | # Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Elektros srovės apibrėžimas: - Elektros srovė yra kryptingas elektros krūvininkų judėjimas; - elektros srovė yra laisvieji neutronai; - elektros srovė yra įtampos ir varžos skirtumas. |  |  |  |
| # 2. | Kaip žymima galia ir jos matavimo vienetas? - P, W; - U, V; - I, A. |  |  |  |
| # 3. | Laidininko varža priklauso nuo: - Laidininko spalvos; - laidininko masės; - laidininko medžiagos, matmenų ir temperatūros. |  |  |  |
| # 4. | Medžiagos savybė priešintis elektros srovei vadinama: - Varža; - pasipriešinimu; - laidumu. |  |  |  |
| # 5. | Šis prietaisas vadinamas: - Voltmetras; - ampermetras; - vatmetras. |  |  |  |
| # 6. | Įtampos matavimui naudojamas: - Ampermetras; - voltmetras; - vatmetras. |  |  |  |
| # 7. | Kokie matavimo prietaisai žymimi šiuo ženklu ,, ~ “ ? - Nepastovaus veikimo; - nuolatinės srovės; - kintamosios srovės. |  |  |  |
| # 8. | Visos keturios lygiagrečiosios grandinės varžos yra vienodos- po 2 Ω. Kokia grandinės atstojamoji varža? - 8 Ω; - 2 Ω; - 0,5 Ω. |  |  |  |
| # 9. | Kaip žymima srovė ir jos matavimo vienetas? - R, Ω; - U, V; - I, A. |  |  |  |
| # 10. | Žemos įtampos elektros įrenginiai nuo trumpojo jungimo, perkrovos ir įtampos pažemėjimo apsaugomi: - Tirpiaisiais saugikliais; - automatiniais jungikliais; - šiluminėmis relėmis. |  |  |  |
| # 11. | Kaip pakis srovės stipris grandinėje, padidinus 2 kartus įtampą ir tiek pat sumažinus varžą? - 4 kartus padidės; - 4 kartus sumažės; - nepakis. |  |  |  |
| # 12. | Kokiu prietaisu matuojamas elektros energijos sunaudojimas? - Elektros energijos skaitikliu; - voltmetru arba ampermetru; - vatmetru. |  |  |  |
| # 13. | 12 V nuolatinė įtampa prijungta prie rezistoriaus, teka 0,2 A srovė. Kokia rezistoriaus varža? - 1,2 Om; - 6 Om; - 60 Om. |  |  |  |
| # 14. | Ką reiškia ženklas ant matavimo prietaiso? - Proetaisas su elektriniu matuokliu; - prietaisas su dinamoelektriniu matuokliu; - prietaisas su magnetoelektriniu matuokliu. |  |  |  |
| # 15. | Įrašykite: srovės matuoklio varža yra ........ , todėl prijungus jį prie šaltinio gnybtų, apvija sudegtų. - Labai maža; - labai didelė; - nuo 100 Om iki 1 KOm. |  |  |  |
| # 16. | Matuojant varžą, schemos maitinimas būtinai turi būti: - Padidintas; - įjungtas; - atjungtas. |  |  |  |
| # 17. | # Koks pagrindinis parametras lemia laido srovės gyslos skerspjūvio ploto parinkimą? - Leistinoji temperatūra; - leistinoji varža; - leistinoji srovė. |  |  |  |
| # 18. | Kaip vadinamos medžiagos, kurios gerai praleidžia elektros srovę? - Izoliatoriai; - laidininkai; - dielektrikai. |  |  |  |
| # 19. | # Kaip turi būti pažymėti apsauginio įžeminimo laidininkai? - Geltona ir žalia spalva; - raudona spalva, skersinėmis juostomis; - mėlyna spalva. |  |  |  |
| # 20. | # Simbolio reikšmė: - Sujungiamasis mygtukas; - kontaktoriaus uždaras kontaktas; - normaliai atviras kontaktas apskritai. |  |  |  |
| # 21. | # Simbolio reikšmė - Jungtuvas; - elektromagnetinė ritė; - šiluminės relės kaitinimo elementas. |  |  |  |
| # 22. | # Koks yra trifazio kabelio gyslų spalvų eiliškumas? - Juoda, mėlyna, ruda ir pilka; - geltonai žalia, mėlyna, ruda, juoda ir pilka; - raudona, mėlyna, ruda, juoda. |  |  |  |
| # 23. | # Kuo būtina įsitikinti ir ką atlikti maitinimo tinkle prieš matuojant izoliacijos varžą? - Patikrinti, ar atjungtas nuo įtampos matuojamas objektas; - ar dega elektros lemputės iš abiejų pusių ir įjungtas linijos maitinimas bent iš vienos pusės; - ar teisingai rodo prietaisas. |  |  |  |
| # 24. | # Kuris iš šių matavimų atliekamas megaommetru? - Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai; - įtampos matavimai; - izoliacijos varžų matavimai. |  |  |  |
| # 25. | # Kur jungsime voltmetrą, norėdami išmatuoti lemputės įtampą? - Vietoje jungiklio; - nuosekliai jungikliui; - ant lemputės kontaktų. |  |  |  |
| # 26. | # Kokios paskirties gali būti šis laidas? - A fazės laidininkas; - darbinio nulio laidininkas; - apsauginio įžeminimo arba įnulinimo laidininkas. |  |  |  |
| # 27. | # Kokiems laidininkams sujungti naudojami tokie gnybtai? - Variniams; - lankstiems ir monolitiniams; - tik lankstiems. |  |  |  |
| # 28. | # Ar galima pavaizduotu gnybtu sujungti aliumininį laidą su variniu? - Galima; - neleidžiama; - leidžiama, jei laidai vienas nuo kito izoliuoti. |  |  |  |
| # 29. | # Saugiklis apsaugo nuo: - Jungimo; - temperatūros; - viršsrovių. |  |  |  |
| # 30. | # Užrašas ,,100 A” ant saugiklio korpuso - tai: - Saugiklio jautrumas; - saugiklio perkrovos srovė; - saugiklio trumpojo jungimo srovė. |  |  |  |

Modulis „Žemosios įtampos jėgos elektros įrenginių surinkimas“

1 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Pramonėje ar įvairiose technikos srityse jėgos transformatoriai dažniausiai reikalingi tais atvejais, kai imtuvo vardinė įtampa (1) ...................... nuo tinklo įtampos. Jie (2).................................................. elektros įtampą.

Transformatorius – prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui. Paprasčiausiu atveju transformatorių sudaro dvi elektriniai (galvaniškai) (3) ..................................................., įtaisytos ant bendros (4) ............................................

Geležinė šerdis sudaryta iš atskirų sluoksnių, kad nuostoliai dėl sūkurinių srovių būtų

kiek įmanoma mažesni. Įėjimo apvija dar vadinama ir (5) ......................................, o išėjimo apvija – (6) ................................................ Pirminės ir antrinės apvijų vijų skaičiaus santykis vadinamas (7) ........................................................

Praleisti žodžiai: atskirtos apvijos, aukština arba žemina, geležinės šerdies, pirmine apvija, skiriasi, transformacijos koeficientu, antrine apvija.

2 užduotis. ŽEMOS ĮTAMPOS TRANSFORMATORINIŲ ĮRENGINIŲ KOMPONENTAI.

2.1 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS TRANSFORMATORIAUS KONSTRUKCIJOS ELEMENTUS.

1 pav. Transformatoriaus modelis.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija1. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

2.2 PAŽYMĖKITE PAGRINDINIUS TRANSFORMATORIAUS DYDŽIUS, ĮRAŠYKITE TINKAMUS NUMERIUS.

2 pav. Transformatoriaus modelis.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija1. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Dydžiai |
| --- | --- |
|  | Įėjimo apvijos vijų skaičius, N1 |
|  | Išėjimo srovė, I2 |
|  | Įėjimo srovė, I1 |
|  | Išėjimo įtampa, U2 |
|  | Išėjimo apvijos vijų skaičius, N2 |
|  | Įėjimo įtampa, U1 |

2.3 PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.

Pirminė transformatoriaus apvija turi 99 vijas, o antrinė – 990 vijų. Įtampa pirminėje apvijoje lygi 110 V. Kokia įtampa antrinėje apvijoje?

- 110 V;

- 10 V;

- 990 V;

- 1,1 kV.

2.4 PAAIŠKINKITE TRANSFORMATORIAUS VEIKIMO PRINCIPĄ.

3 pav. Transformatoriaus modelis.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija1. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.5 APIBŪDINKITE TRANSFORMATORIŲ MAGNETOLAIDŽIŲ TIPUS.

| Nr. | Paveikslas | Magnetolaidžių tipai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

4 pav. Transformatorių magnetolaidžių tipai.

Šaltinis: mokomoji knyga. : Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

2.6 PAAIŠKINKITE TRIFAZIO TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ IŠDĖSTYMĄ.

5 pav. Transformatorių apvijų išdėstymas.

Šaltinis internete: https://moiinstrumenty.ru/svarochnyj/sxema-soedineniya-obmotok-transformatora.html

2.7 APVESKITE TRANSFORMATORIAUS SIMBOLĮ ELEKTROS SCHEMOJE.

6 pav. Elektros schema.

Šaltinis internete: https://imperpro.ru/lt/shema-impulsnogo-bloka-pitaniya-12v-dlya-svetodiodov-kak-podklyuchit/

3 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Apkrova, tai įranga naudojanti (1) .................................. Pagrindine apkrovos charakteristika yra elektros imtuvo (2) ............................................ Galia turi aktyvinę ir (3) ...................................... sudedamąsias.

Aktyvinė galia – tai naudingoji galia, kurią apkrova naudoja iš elektros šaltinio ir kuri toliau yra transformuojama į kitą energijos rūšį ((4) .................................................................. ar kt.).

Reaktyvinė (indukcinė arba talpinė) galia atsiranda grandinėse, kuriose yra reaktyviniai ((5)...............................................................................) elementai.

Esant reaktyvinei apkrovai tarp srovės ir įtampos įvyksta ..(6) ..........................................., lygus 900. Todėl apkrovos reaktyvinė dedamoji skaitosi (7) ..................................., kuri bereikalingai ..(8)....................................................... elektros grandinę.

Nuostoliai elektros tinkle tiesiogiai susiję su (9) ..................................................................... Kuo (10)....................................... galios koeficientas, tuo ..(11) ......................................... galios nuostoliai tinkle.

Indukcinė apkrova, tai apkrova, dėl kurios srovė (12) ........................... nuo įtampos ir apkrova naudoja reaktyvią galią. Indukcinės apkrovos pavyzdžiais gali būti (13)................................................, elektromagnetai, droseliai, reaktoriai, ..(14) ..........................................................................., lygintuvai, tiristoriniai keitikliai ir pan.

Talpinė apkrova, tai apkrova, dėl kurios srovė (15) ..................................... įtampą ir apkrova išduoda reaktyvinę galią. Pavyzdžiais gali būti (16) ........................................................, (17).........................., aukštos įtampos perdavimo linijos ir pan.

Siekiant (18) ......................................galios nuostolius, priklausomai nuo apkrovos, galima naudoti (19) ............................................................... Jeigu dominuoja talpinė apkrova, ji yra kompensuojama (20).......................................... elementais, o jeigu indukcinė – (21) .....................................

Praleisti žodžiai: elektros energiją, naudojama galia, reaktyvinę, šiluminę, mechaninę, indukciniai ir talpiniai, fazių poslinkis, parazitine, apkrauna, galios koeficiento dydžiu, didesnis, mažesni, atsilieka, asinchroniniai varikliai, transformatoriai, pralenkia, kondensatorinės baterijos, sinchroniniai varikliai, sumažinti, specialius kompensacinius įrenginius, indukciniais, talpiniais.

4 užduotis. APIBŪDINKITE GALIŲ RŪŠIŲ SĄVOKAS.

| Galia | Matavimo vienetas | Pavadinimas | Galios apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| P |  |  |  |
| Q |  |  |  |
| S |  |  |  |

5 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS YRA REAKTYVINĖ GALIA IR KODĖL JĄ REIKIA KOMPENSUOTI?

6 užduotis. APIBŪDINKITE KONDENSATORIAUS BATERIJOS PARAMETRUS.

7 pav. Reaktyviosios galios kompensavimo kondensatoriaus duomenų lentelė.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga

| Nr. | Parametras | Apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 450 Kvar |  |
| 2. | 3x36.1 µF |  |
| 3. | 6.3 KV |  |
| 4. | 50Hz |  |

7 užduotis. APIBŪDINKITE TRANSFORMATORIAUS PAGRINDINIUS PARAMETRUS IR GNYBTUS.

..

8 pav. Transformatorius.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga

| Nr. | Parametras | Nr. | Parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  |
| 2 |  | 6 |  |
| 3 |  | 7 |  |
| 4 |  | 8 |  |

8 užduotis. IŠNAGRINĖKITE SCHEMĄ IR APIBŪDINKITE TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ SUJUNGIMO SCHEMĄ.

9 pav. Transformatoriaus apvijų sujungimo schema.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga.

| Apvija | Sujungimo schema |
| --- | --- |
| Aukštos įtampos (AĮ) |  |
| Žemos įtampos (ŽĮ) |  |

9 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su žemosios įtampos mažagabaritės transformatorinės struktūrinėMIs ir principinėMIs schemomis.

9.1 ĮVARDYKITE ELEKTROS ĮRANGOS SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Ženklas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |

9.2 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS MAŽAGABARITĖS TRANSFORMATORINĖS ELEKTROS ĮRENGINIO ELEMENTUS.

10 pav. Mažagabaritė transformatorinė.

Šaltinis internete: http://www.kabelmontazh.ru/articles/view/montazh-transformatornoj-podstancii

| Nr. | Elektros įrenginio elementai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |

9.3 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS ELEKTROS ĮRENGINIO ELEMENTUS.

11 pav. Mažagabaritės transformatorinės schema.

Šaltinis internete: http://www.kabelmontazh.ru/articles/view/montazh-transformatornoj-podstancii

| Žymėjimas | Elektros įrenginio elementai |
| --- | --- |
| QS |  |
| FV |  |
| FU1, FU2, FU3, FU4, FU51, FU6 |  |
| TA |  |
| S1, S2, S3, S4, S5 |  |
| A, B, C, N |  |
| T |  |

9.4 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Paaiškinkite transformatoriaus konstrukciją.

2. Kokia apvija vadinama pirmine, o kokia antrine?

3. Paaiškinkite transformatoriaus veikimo principą.

4. Pirminė transformatoriaus apvija turi 150 vijų, o antrinė – 15 vijų. Įtampa pirminėje apvijoje lygi 220 V. Kokia įtampa antrinėje apvijoje? (įrašykite formulę ir sprendimą).

10 užduotis. APIBŪDINKITE AUTOTRANSFORMATORIAUS KONSTRUKCIJĄ IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

12 pav. Autotransformatoriaus schema.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

11 užduotis. IŠVARDYKITE APSAUGOS PRIEMONES.

13 pav. Apsaugos priemonės.

Šaltinis: Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas.

| Nr. | Priemonės |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

12 užduotis. PAAIŠKINKITE PLAKATŲ PASKIRTĮ.

14 pav. Plakatai.

Šaltinis: Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas

13 užduotis. PARINKITE MONTAVIMO ĮRANKIUS IR PRIEMONES PAGAL SAUGOS REIKALAVIMUS.

15 pav. Montavimo įrankiai ir priemonės.

Šaltinis internete: https://kinoarbat.ru/raznoe-2/elektrika-dlya-professionalov-xitrosti-i-rukovodstva-dlya-elektrikov.html

14 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su automatinių kondensatorių įrenginių konstrukcija.

14.1 IŠVARDYKITE AUTOMATINIŲ KONDENSATORIŲ ĮRENGINIUS.

16 pav. Automatinių kondensatorių įrenginiai

Šaltinis internete: http://naftaenergoprom.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/ustanovki-kompensacii-reaktivnoj-mo.html

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

14.2 IŠNAGRINĖKITE SCHEMĄ IR IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS AUTOMATINIŲ KONDENSATORIŲ ĮRENGINIO ELEMENTUS.

17 pav. Pagrindiniai automatinių kondensatorių įrenginio elementai.

Šaltinis internete: http://etcenter.ru/kondensatornye-ustanovki.html

| Nr. | Automatinių kondensatorių įrenginio elementų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

14.3 APIBŪDINKITE PAVAIZDUOTUS EKRANE MATAVIMO PARAMETRUS.

18 pav. Energetinio tinklo parametrų analizatorius.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga.

| Nr. | Matavimo parametrai |
| --- | --- |
| 31,87 KVA |  |
| 14,37 KW |  |
| 28,45 KVar |  |

14.4 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Išvardinkite kintamosios srovės grandinės galios rūšis.

2. Apibūdinkite automatinių kondensatorių įrenginių paskirtį.

3. Kokie yra cos φ matavimo vienetai?

# 15 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| # Nr. | # Klausimas | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kuo pagrįstas transformatoriaus veikimas? - Magnetiniu rezonansu; - dielektrine skvarba; - elektromagnetine indukcija. |  |
| 2 | Kaip sumažinami sūkurinių srovių nuostoliai transformatoriuje? - Transformatoriai priverstinai aušinami; - mažinamas vijų kiekis; - magnetolaidis gaminamas iš geležies plokščių, izoliuotų viena nuo kitos. |  |
| 3 | Transformatorių sudaro: - Uždara feromagnetinė šerdis ir dvi ar daugiau apvijų; - kontaktai ir šerdis; - plastmasinė šerdis ir viena apvija. |  |
| 4 | Kaip vadinama apvija, prie kurios prijungiama maitinimo įtampa? - Antrinė; - pirminė; - nulinė. |  |
| 5 | Kas sudaro transformatoriaus vidinę varžą? - Reaktyvioji varža ir apkrovos varža; - ominė apvijų varža ir reaktyvioji varža; - įėjimo ir išėjimo apvijų varžos. |  |
| 6 | Kokio transformatoriaus įėjimo ir išėjimo apvijos nėra elektriškai (galvaniškai) atskirtos viena nuo kitos? - Autotransformatoriaus; - aukštinančio vienfazio transformatoriaus; - trifazės srovės transformatoriaus. |  |
| 7 | Pirminė transformatoriaus apvija turi 100 vijų, o antrinė – 400 vijų. Įtampa pirminėje apvijoje lygi 110 V. Kokia įtampa antrinėje apvijoje? - 25 V; - 44 V; - 440 V. |  |
| 8 | Kuo kompensuojama tinkle talpinė apkrova? - Indukciniais elementais; - talpiniais elementais; - aktyviniais elementais. |  |
| 9 | Autotransformatoriaus pirminė ir antrinė apvijos yra: - Elektriškai sujungtos ir turi bendrų vijų; - elektriškai nesujungtos; - magnetiškai sujungtos. |  |
| 10 | Kaip nuo transformatoriaus vijų skaičiaus priklauso gaunamos įtampos dydis? - Vijų skaičius atvirkščiai proporcingas įtampai; - vijų skaičius tiesiogiai proporcingas įtampai; - vijų skaičius lygus įtampai. |  |
| 11 | Kaip vadinamas įrenginys, keičiantis kintamosios srovės grandinės įtampą? - Variklis; - generatorius; - transformatorius. |  |
| 12 | Įtampa pirminėje apvijoje lygi 10 kV ir antrinėje apvijoje 35 kV. Koks yra transformatoriaus koeficientas? - 3,5; - 0,35; - 350. |  |
| 13 | Įtampos ir srovės matavimo transformatorių paskirtis: - Didinti įtampą ir srovę; - praplečiamos prietaisų matavimo ribos ir nereikia prietaisų tiesiogiai jungti į aukštos įtampos grandines; - keisti srovės dažnį. |  |
| 14 | Transformatoriaus vardinė galia yra: - Tokia galia, kuria apkrautas transformatorius gali ilgai ir nepertraukiamai dirbti; - maksimali transformatoriaus galia; - minimali transformatoriaus galia. |  |
| # 15 | # Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? - Transformatorius; - skiriamasis (izoliuojamasis) transformatorius; - autotransformatorius. |  |
| # 16 | - Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? - Skyriklis; - galios skyriklis; - jungtuvas. |  |
| # 17 | # Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? - Galios skyriklis; - skyriklis; - jungtuvas. |  |
| # 18 | # Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? - Iškroviklis; - skyriklis; - jungtuvas. |  |
| # 19 | # Apsauginio įžeminimo šynos turi būti dažomos: - Mėlyna spalva; - žalia ir geltona; - juoda spalva. |  |
| # 20 | # Aktyviosios galios matavimo vienetas: - VA; - Var; - Watas. |  |
| # 21 | # Kokia yra automatinių kondensatorių įrenginių paskirtis? - Kompensuoti aktyviąją galią; - kompensuoti reaktyviąją galią; - kompensuoti visą galią. |  |
| # 22 | # Kokie yra automatinių kondensatorių įrenginių pagrindiniai prietaisai? - Kondensatoriai; - induktyvumo ritės; - jungikliai. |  |

Modulis „Elektros mašinų ir pavarų surinkimas“

1 užduotis. APIBŪDINTI LYGIAGRETAUS, NUOSEKLAUS, MIŠRAUS IR SVETIMO ŽADINIMO GENERATORIAUS IR VARIKLIO, VIENFAZIO VARIKLIO SANDARĄ, KONSTRUKCIJĄ, JUNGIMO BŪDUS, VEIKIMO PRINCIPĄ.

1.1 IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Jeigu tiesus laidas, kuriuo teka elektros srovė, randasi magnetiniame lauke, tai jį veikia

(1) ............................................................................ Kai laidas bus lygiagretus magnetinėms linijoms, elektromagnetinė jėga bus lygi (2) .................................................. Elektromagnetinės jėgos kryptis nustatoma pagal (3) ...................................................taisyklę:

jeigu ištiesime kairiąją ranką taip, kad magnetinės linijos (4)...................................... į delną, o keturi ištiesti pirštai (5) ............................................................ su srovės kryptimi, tai atlenktas stačiu kampu nykštys rodys (6) .......................................................kryptį. Elektros variklių veikimas paremtas (7)...................................................... principu.

# Vienfazis asinchroninis variklis būna su (8) .........................................jungtu rotoriumi. Statoriuje yra (9).............. apvijos.

# Viena apvija vadinama (10) ................................. ir jungiama į tinklą tiesiogiai, o kita vadinama pagalbine arba paleidimo ir jungiama į tinklą (11) .......................... Pradėjus rotoriui suktis, paleidimo apvija dažniausiai atjungiama ((12) .......................................). Norint pakeisti vienfazio asinchroninio variklio sukimosi kryptį, reikia pakeisti srovės kryptį tik (13)................................................................ arba ..(14) .........................darbinėje apvijoje, bet (15)....................................................

Praleisti žodžiai: darbine, nuliui, trumpai, elektromagnetinė jėga, nuosekliai per kondensatorių, smigtų, ne abiejose kartu, elektromagnetinės jėgos, sutaptų, automatiškai, elektromagnetizmo, tik, kairiosios rankos, dvi, paleidimo apvijoje.

1.2 IŠVARDINKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIO SANDARĄ:

1 pav. Nuolatinės srovės variklis.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Nuolatinės srovės variklio sandara |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

1.3 PAŽYMĖKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIO SUDĖTINES DALIS, ĮRAŠYKITE TINKAMUS NUMERIUS.

2 pav. Nuolatinės srovės variklis.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Nuolatinės srovės variklio konstrukcija |
| --- | --- |
|  | Polius |
|  | Ventiliatorius |
|  | Žadinimo apvija |
|  | Inkaro apvija |
|  | Kolektorius |
|  | Šepetėlis |

1.4 APIBŪDINKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIO VEIKIMO PRINCIPĄ.

3 pav. Nuolatinės srovės variklio konstrukcinis modelis.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

1.5 PAAIŠKINKITE NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINOS ŽADINIMO KONTŪRO MAITINIMO SKIRSTYMĄ:

Išorinio žadinimo ....................................................................................................................................

Savaiminio žadinimo ..............................................................................................................................

1.6 ĮVARDINKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIUS PAGAL ŽADINIMO APVIJŲ JUNGIMĄ.

| Nr. | Simbolis | Žadinimo apvijos prijungimo schema | Pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. | . |  |  |

4 pav. Nuolatinės srovės mašinų grandinių sujungimai

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

# 1.7 ĮVARDINKITE VIENFAZIO KINTAMOSIOS SROVĖS VARIKLIO PRIJUNGIMO IR VALDYMO GNYBTŲ SIMBOLIUS.

| Nr. | Simbolis | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

# 1.8 PAAIŠKINKITE VIENFAZIO KINTAMOSIOS SROVĖS VARIKLIO VEIKIMO IR VALDYMO PRINCIPUS.

# 5 pav. Principinė schema.

# Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSimE programa

1.9 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kokia yra nuolatinės srovės elektros mašinų konstrukcija?

..................................................................................................................................................................

2. Kaip nuolatinės srovės generatoriai klasifikuojami pagal žadinimo apvijų jungimą?

..................................................................................................................................................................

3. Koks yra nuolatinės srovės variklio veikimo principas?

...................................................................................................................................................................4. Kaip nuolatinės srovės varikliai klasifikuojami pagal žadinimo apvijų jungimą?

..................................................................................................................................................................

2 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su UNIVERSALAUS VARIKLIO KONSTRUKCIJA.

2.1 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE UNIVERSALAUS VARIKLIO ROTORIAUS SUDĖTINES DALIS.

6 pav. Universalaus variklio rotoriaus konstrukcija.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Universalaus variklio rotoriaus sudėtinių dalių pavadinimai |
| --- | --- |
|  | Laminuota šerdis |
|  | Kolektorius |
|  | Apvijos |
|  | Variklio velenas |

2.2. UŽBAIKITE PILDYTI LENTELĘ:

7 pav. Universalaus variklio apvijų išdėstymo schema.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Apvijos žymėjimas | Apvijos pavadinimas |
| --- | --- |
| A1 – A2 |  |
| D1 – D2 |  |

2.3. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Ką reiškia “Universalus variklis”?

2. Paaiškinkite, kaip gali būti pakeičiama universalaus variklio sukimosi kryptis.

3 užduotis. APIBŪDINTI ASINCHRONINIO VARIKLIO KONSTRUKCIJĄ, JUNGIMO BŪDUS, VEIKIMO PRINCIPĄ IR PANAUDOJIMO GALIMYBES.

3.1 IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Trifazės srovės sistema gaunama trifaziame ..(1) ............................................ Generatoriaus statoriuje sudėtos trys vienodos ritės – (2) .............................AX, BY, CZ, kurios erdvėje sudaro 120º kampą. Generatoriaus rotorius – tai (3) .......................................... arba elektromagnetas. Sukant rotorių, jo magnetinis laukas kerta statoriuje esančias apvijas ir jose indukuoja (4) ....................................... Šios ..(5) ........................................... pagal didumą, bet turi skirtingas (6) ..................................................... Vienos apvijos grandinė vadinama (7) .........................., o jos elektriniai dydžiai (įtampa, srovė, galia) – (8) ............................................. Vieni apvijų galai A, B, C vadinami apvijų (9)..............................., kiti X, Y, Z – galais. Žvaigždės jungime galai X, Y, Z sujungiami į (10)..............................................., kuris vadinamas ..(11) ................................., o apvijų pradžios prijungiamos (12).................................. Jeigu imtuvų vardinė įtampa lygi trifazio tinklo linijinei įtampai, jie gali būti sujungti (13)...................

Prijungus statoriaus apvijas prie trifazio tinklo, jomis teka (14) ........................... Žinome, kad laidininką, kuriuo teka srovė, esantį magnetiniame lauke, veikia (15) ..................................................., kurios kryptį nustatome taikydami (16) ............................................. taisyklę. Veikiantis jėgų dvejetas privers (17) ....................................... suktis paskui magnetinį lauką. Rotoriaus sukimosi greitis turi būti (18) ........................................ už lauko sukimosi greitį, nes tik tuo atveju, kai jų greičiai skirtingi, rotoriuje indukuojama elektrovara, atsiranda srovė ir jį (19) ......................................................

# Praleisti žodžiai: rotorių, faze, veikiančios jėgos, elektromagnetinė jėga, generatoriuje, bendrą mazgą, prie imtuvų, apvijos, elektrovaras, nuolatinis magnetas, mažesnis, pradžiomis, vienodos, pradines fazes, faziniais dydžiais, neutraliuoju, trikampiu, srovės, kairiosios rankos.

3.2 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO SUDĖTINES DALIS.

8 pav. Asinchroninio variklio konstrukcija.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Velenas |
|  | Ventiliatoriaus uždengimo gaubtas |
|  | Veleno rutulinis guolis |
|  | Statoriaus šerdis |
|  | Aliumininių strypų galų jungiamieji žiedai |
|  | Variklio aušinimo ventiliatorius |
|  | Rotoriaus šerdis |
|  | Prijungimo gnybtų dėžutė |
|  | Statoriaus apvija |
|  | Variklio prijungimo žvaigžde arba trikampiu kontaktiniai gnybtai |

3.3 PAAIŠKINKITE STATORIAUS KONSTRUKCIJĄ.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4 PAAIŠKINKITE ROTORIAUS KONSTRUKCIJĄ.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.5 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ IDENTIFIKACINĖS LENTELĖS DUOMENŲ PAVADINIMUS.

9 pav. Asinchroninių variklių identifikacinė lentelė.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Apvijų izoliacijos ir šiluminės apsaugos klasė |
|  | Nominali galia |
|  | Gamintojo tipo žymėjimas |
|  | Kintamos srovės mašinų fazių skaičius |
|  | Nominalus greitis |
|  | Nominali srovė |
|  | Gamintojo serijos numeris arba atpažinimo žymos |
|  | VDE direktyva besisukančioms elektrinėms mašinoms |
|  | Fazės įtampa |
|  | Nominalus mašinai tiekiamos kintamos srovės dažnis |
|  | Gamintojo pavadinimas ir žymėjimas |
|  | Gnybtų dėžutės apsauginis laipsnis (IP kodas) |
|  | Galios koeficientas |

3.4 NUBRĖŽKITE ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ STATORIAUS APVIJŲ SUJUNGIMUS.

| Jungimas žvaigžde | Jungimas trikampiu |
| --- | --- |

10 pav. Asinchroninių variklių apvijų sujungimo schemos.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

3.5 APIBŪDINKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO VEIKIMO PRINCIPĄ.

11 pav. Asinchroninio variklio veikimo principo schema.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

3.6 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Paaiškinkite, kas yra statorius?

...................................................................................................................................................................

2. Paaiškinkite, kas yra rotorius?

...................................................................................................................................................................

3. Kur asinchroninės mašinos dažniausiai naudojamos?

...................................................................................................................................................................

4 užduotis. APIBŪDINTI ŽINGSNINIŲ PAVARŲ SANDARĄ, VEIKIMO PRINCIPUS.

4.1 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE ŽINGSNINIO VARIKLIO SUDĖTINES DALIS.

12 pav. Žingsninio variklio sandara.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

|  | Stabdis |  | Galinis dangtelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotorius su magnetais |  | Statorius su apvijomis |
|  | Guolis |  | Variklio flanšas |
|  | Korpusas su jungtimi ir guoliai |  | Enkoderio diskas |
|  | Enkoderio jungtis |  | Enkoderio korpusas |

4.2 PRISKIRKITE TEISINGUS PAVADINIMUS ŽINGSNINIŲ VARIKLIŲ KONSTRUKCIJOS KOMPONENTAMS, PAŽYMĖTIEMS SKAIČIAIS.

13 pav. Žingsninių variklių konstrukcijos schema.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Statorius |
|  | Rotoriaus dantys |
|  | Poliaus padas |
|  | Rotorius |
|  | Apvijos A |

4.3 APIBŪDINKITE ŽINGSNINIŲ VARIKLIŲ VEIKIMO PRINCIPĄ.

14 pav. Žingsninių variklių veikimo principo schema.

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

5 užduotis. PAŽYMĖKITE SERVO VARIKLIO SUDĖTINES DALIS, ĮRAŠYKITE TINKAMUS NUMERIUS.

15 pav. Servo variklio sandara

Šaltinis: mokomoji knyga. Elektros inžinerija. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas | Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stabdis |  | Galinis dangtelis |
|  | Rotorius su magnetais |  | Variklio, enkoderio, temperatūros jutiklio prijungimo kaladėlė |
|  | Guoliai |  | Variklio flanšas su galiniu dangteliu |
|  | Korpusas su statoriaus apvijomis |  | Enkoderis |

6 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS, SUSIJUSIAS SU VARIKLIŲ VALDYMO IR APSAUGOS SCHEMOMIS.

6.1 PRISKIRKITE TEISINGUS PAVADINIMUS ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ APSAUGOS KOMPONENTAMS, PAŽYMĖTIEMS SKAIČIAIS.

16 pav. Asinchroninių variklių apsaugos komponentai.

Šaltinis: Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

6.2 IŠVARDYKITE VARIKLIŲ APSAUGOS IR VALDYMO ĮRENGINIUS.

| Nr. | Įrenginiai | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17 pav. Variklių apsaugos įrenginys. Šaltinis internete: http://elektros-prekes.lt/siemens-varikliniai-automatai-ir-j-priedai/873-3rv2021-4aa10-varikli-apsaugos-automatas-10-16a-55-75kw-siemens.html |  |
| 2 | 18 pav. Variklių apsaugos įrenginys. Šaltinis internete: https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/elektros-reles/silumines-reles/silumines-reles-serijos-lr2-08a-14a-4969/ |  |
| 3 | 19 pav. Variklių apsaugos įrenginys. Šaltinis internete: https://www.distrelec.lt/lt/voltage-monitoring-relay-1co-275v-siemens-3ug4633-1al30/p/30050552 |  |
| 4 | 20 pav. Variklių valdymo įrenginys. Šaltinis internete: https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/kontaktoriai-magnetiniai-paleidikliai/siemens-kontaktoriai-ir-sklandaus-paleidimo-irenginiai/kontaktorius-ac230v-7a-3kw-400v-1no-3rt2015-1ap01-s00-siemens/ |  |
| 5 | 21 pav. Variklių valdymo įrenginys. Šaltinis internete: http://eprekyba.elektrosenergetika.lt/elektros-prekes/variklio-paleidimo-blokas-15kw-ip55-4680.html |  |

6.3 ĮVARDYKITE APSAUGOS IR VALDYMO ĮRENGINIŲ SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Ženklas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

22 pav. Apsaugos ir valdymo įrenginių sutartiniai ženklai.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga, Festo FluidSim programa

6.4 PAAIŠKINKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO NEREVERSINĖS VALDYMO SCHEMOS VEIKIMĄ.

23 pav. Asinchroninio variklio nereversinė valdymo schema.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga, Festo FluidSim programa

6.5 PAAIŠKINKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO REVERSINĖS VALDYMO SCHEMOS VEIKIMĄ.

24 pav. Asinchroninio variklio reversinė valdymo schema.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga, Festo FluidSim programa

7 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS, SUSIJUSIAS SU VARIKLIŲ VALDYMO IR APSAUGOS ELEMENTŲ MONTAVIMU.

# 7.1. APIBŪDINKITE DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMUS KOMUTACINIŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮRANKIUS.

| # Nr. | # Įrankiai | # Naudojimas |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # 24 pav. Įrankiai # Šaltinis internete: http://www.irankiaiforce.lt/?show=304 |  |
| # 2. | # 25 pav. Įrankiai # Šaltinis internete: https://lytagra.lt/atsuktuvai-antgaliai-adapteriai/37380-atsuktuvu-rinkinys-vde-tolsen-38016-13vnt.html |  |
| # 3. | # 26 pav. Įrankiai # Šaltinis internete: https://www.derekis.lt/elektriko-repliu-rinkinys-3vnt-milwaukee-4932464575 |  |
| # 4. | # 27 pav. Įrankiai # Šaltinis internete: https://www.sauguspasaulis.lt/multimetrai/kiseninio-dydzio-multimetras-dt-10?p=2337&c3=3039 |  |

# 7.2 APIBŪDINKITE ELEKTROS VARIKLIŲ VALDYMO ELEMENTŲ MONTAVIMO YPATUMUS.

7.3 APRAŠYKITE PAVEIKSLE PAVAIZDUOTO ĮRENGINIO MONTAVIMO EIGĄ.

28 pav. Įrenginio valdymo spinta.

Šaltinis internete http://electricalschool.info/main/electromontag/289-montazh-jelektroshhitov-i-pultov.html

8 užduotis. APIBŪDINTI ELEKTROS MAŠINŲ PAVARŲ TIPUS.

8.1 PRISKIRKITE TEISINGUS PAVAROS ELEMENTŲ PAVADINIMUS, PAŽYMĖTIEMS SKAIČIAIS.

29 pav. Elektros mašinų pavaros modelis.

Šaltinis internete: http://900igr.net/prezentatsii/fizika/Elektromagnit/014-Elektroprivod.html

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Valdymas |
|  | Stabdys |
|  | Elektros variklis |
|  | Transformavimo mechanizmai (reduktoriai, sukamojo judesio transformavimo į slenkamąjį ir atvirkščiai mechanizmai) |

8.2 PAVADINKITE LINIJINIO JUDESIO PERDAVIMO ĮTAISUS.

30 pav. Linijinio judesio perdavimo įtaisai.

# Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

8.3 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS GRANDINIO JUDESIO PERDAVOS ELEMENTUS.

31 pav. Grandinio judesio perdavos elementai.

Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# 8.4 ĮVARDINKITE IR APIBŪDINKITE PAVARAS.

| # Nr. | # Mechaninė pavara | # Mechaninės pavaros apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # 32 pav. Pavara. # Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga |  |
| # 2. | # 33pav. Pavara. # Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga |  |
| # 3. | # 34 pav. Pavara. # Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga |  |
| # 4. | # 35 pav. Pavara. # Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga |  |
| # 5. | # 36 pav. Pavara. # Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga |  |
| # 6. | # 37 pav. Pavara. # Šaltinis: mokomoji knyga. Mechanika. Spaudinys. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018 medžiaga |  |

# 8.5 ĮVARDYKITE IR APIBŪDINKITE MECHANINIŲ PAVARŲ SURINKIMO IR REMONTO DARBAMS NAUDOJAMUS ĮRANKIUS, ĮTAISUS, MATAVIMO PRIEMONES.

| # Eil. Nr. | # Įrankis | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # 38 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/atsuktuvai/atsuktuvu-rinkiniai/atsuktuvu-rinkinys-932-6-wera |  |  |
|  | # 39 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/galvutes-galvuciu-rinkiniai/raktu-terksliu-ir-galvuciu-rinkinys-ks-tools-143812-216-daliu |  |  |
|  | # 40 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/verzliarakciai/vamzdinis-dvipusis-raktas-stahlwille#/9751-rakto_dydis-67 |  |  |
|  | # 41 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai/slankmaciai/elektroninis-slankmatis-150mm-mib |  |  |
|  | # 42 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/verzliarakciai/smuginis-raktas-kukko#/9760-rakto_dydis-24_mm |  |  |
|  | # 43 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/dinamometriniai-raktai/dinamometrinis-raktas-micro-click-30-s-proxxon |  |  |
|  | # 44 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/autoserviso-iranga/nuimtuvai/guoliu-nuimtuvai/universaliu-guoliu-nuimtuvu-rinkinys-kukko-k-2030-1s |  |  |
|  | # 45 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/galvutes-galvuciu-rinkiniai/smuginiu-galvuciu-rinkinys-koken-12-14242m |  |  |
|  | # 46 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/spaustuvai/spaustuvai-metalui/varstoto-spaustuvai-fza-ma-4-mondial?search_query=spaustuvai&results=172#/10540-ziaunu_plotis-125_mm |  |  |
|  | # 47 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/reples/reples-znyples/reples-znyples-35mm-bollmanngrip-110#/11658-apimamas_dydis_x_ilgis-30x180_mm |  |  |
|  | # 48 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai/gulsciukai/elektroninis-gulsciukas-flex-adl-60-p |  |  |
|  | # 49 pav. Įrankis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: # https://www.gitana.lt/pneumatine-iranga/pneumatiniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/smuginis-verzliasukis-ingersoll-rand-2235qtimax-1-2-impactool |  |  |

# 8.6 ĮVARDYKITE IR APRAŠYKITE LENTELĖJE PATEIKTAS DARBUOTOJŲ ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.

| Eil. Nr. | Saugos priemonė | Saugos priemonės pavadinimas | Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # 50 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://darbosaugospriemones.lt/4584-thickbox_default/salmas.jpg |  |  |
| 2. | # 51 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/ausu-kistukai-honeywell-firmfit-2vnt |  |  |
| 3. | # 52 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/apsauginiai-akiniai/akiniai-su-dirzeliu-honeywell-maxx-pro |  |  |
| 4. | # 53 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/respiratorius-su-voztuvu-3m-aura-9322-ffp2 |  |  |
| 5. | # 54 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/ausines-honeywell-verishield-vs120fhv |  |  |
| 6. | # 55 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/darbo-rubai/spec-darbo-rubai/hi-vis-rubai-arba-signaliniai-rubai/kelnes-helly-hansen-alna-cons-geltonos#/8494-dydis-52 |  |  |
| 7. | # 56 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/darbo-rubai/pirstines-darbui/ziemines-pirstines-milwaukee-cut-level-1#/11684-dydis-m_8 |  |  |
| 8. | # 57 pav. Saugos priemonė. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/darbo-rubai/batai-darbui/batai-elten-reaction-xxt-mid-s3-src-juodi#/8488-dydis-44 |  |  |

# 8.7 ĮVARDINKITE PAVOJINGŲ IR KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ, DIRBANT MECHANIZMAIS AR ŠALIA JŲ, PASEKMES:

| # Pavojingi veiksniai | # Galimos pasekmės |
| --- | --- |
| # Mašinų ir mechanizmų besisukančios ir judančios dalys |  |
| # Elektros srovės poveikis |  |
| # Atskilusios ar lūžusios ruošinių dalys |  |
| # Išsprūdę ruošiniai, gaminiai, detalės |  |
| # Netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.) darbo vietoje |  |
| # Netvarkingi įrenginiai, įrankiai ir kt. |  |
| # Karšti įrengimų paviršiai |  |
| # Aštrūs įrenginių, inventoriaus, mechanizmų detalės ir kampai |  |
| # Krintantys, griūvantis daiktai, kroviniai |  |
| # Pjovimo įrankiai (įtaisai) |  |
| # Netvarkinga darbo vieta (slidžios, nelygios grindys, užkrauti praėjimai) |  |
| # Nepakankamas darbo vietos apšvietimas |  |
| # Triukšmas |  |
| # Vibracija |  |
| # Dulkės |  |
| # Įrenginių eksploatacijos reikalavimų nesilaikymas |  |
| # Nemokėjimas ir nenoras pasirinkti saugių darbo metodų |  |

9 užduotis. IŠMATUOTI ELEKTRINIUS DYDŽIUS SURINKTOJE ELEKTROS ĮRANGOJE.

9.1 IŠMATUOKITE ELEKTROS VARIKLIO APVIJŲ IZOLIACIJOS VARŽĄ IR ĮVERTINKITE MATAVIMŲ NUOKRYPĮ NUO LEISTINŲ RIBŲ.

58 pav. Asinchroninio variklio apvijų izoliacijos atsparumo tikrinimas.

Šaltinis internete: https://peskiadmin.ru/lt/kak-proverit-elektrodvigatel-v-domashnih-usloviyah-kak-proverit-trehfaznyi.html

9.2 IŠMATUOKITE ELEKTROS VARIKLIO APVIJŲ VARŽĄ IR ĮVERTINKITE MATAVIMŲ NUOKRYPĮ NUO LEISTINŲ RIBŲ.

59 pav. Asinchroninio variklio apvijų tikrinimas.

Šaltinis internete: https://pro-men.ru/lt/what-is-the-resistance-of-the-windings-of-the-motor-yourself-an-electrician

9.3 IŠANALIZUOKITE UAB „ELINTOS MATAVIMO SISTEMOS“ELEKTROS ĮRANGOS PEREINAMOSIOS VARŽOS MATAVIMO APRAŠYMĄ IR ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kaip atlikti pereinamųjų kontaktų varžos matavimus?

...................................................................................................................................................................

# 2. Pagal kokio standarto reikalavimus turi būti naudojami prietaisai matavimams?

# ...................................................................................................................................................................

# 3. Ką būtina įvertinti, atliekant pereinamųjų kontaktų varžos matavimą?

# ...................................................................................................................................................................

# 4. Kaip gauti pereinamųjų kontaktų varžos matavimo rezultatus ir įvertinti matavimų nuokrypį nuo leistinų ribų?

# ...................................................................................................................................................................

UAB „ELINTOS MATAVIMO SISTEMOS“ Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas Atliekant pereinamųjų kontaktų varžos matavimus yra patikrinamas laidžių korpuso dalių ryšys su įžeminimo įrenginiu. Pagal LST EN 61557–4 standarto reikalavimus, matavimams turi būti naudojami tik tokie prietaisai, kurie užtikrina 200 mA ir didesnę testavimo srovę. Taip pat atliekant pereinamųjų kontaktų varžos matavimus būtina įvertinti turimų matavimo laidų varžą. Matavimas atliekamas keičiant poliariškumą. Be to atliekant pereinamųjų kontaktų varžos matavimus būtina laikytis prietaiso instrukcijoje nustatytos matavimo metodikos ir saugos reikalavimų. Pereinamųjų kontaktų varžos matavimus galima atlikti su tam tikslui skirtais firmos METREL prietaisais. Vienas iš jų – tai nešiojamas izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžos matuoklis MI2123 (LR matavimo priemonių reg. Nr.2–1618:2002), skirtas nesudėtingu būdu atlikti saugius matavimus pagal LST EN 61557 standartą. Taip pat tam tikslui yra skirtas ir profesonalus daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis EUROTEST 61557 (LR matavimo priemonių reg. Nr.2–1620:2002), su kuriuo yra atliekami visi reikalingi elektros instaiacijos matavimai: pereinamųjų kontaktų varžos, izoliacijos varžos, įžeminimo varžos, grandinės fazė – nulis, įtampos, srovės, galios, harmonikų matavimai. Su EUROTEST 61557 prietaisu galima atlikti ir liekamosios srovės įrenginių (eng. RCD) patikrinimą. Abu paminėti firmos METREL prietaisai pereinamųjų kontaktų varžos matavimui užtikrina 200 mA testavimo srovę, automatinį poliarumo pakeitimą ir atlieka matavimo laidų kompensaciją. 1. Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas naudojant EUROTEST 61557 Su EUROTEST 61557 prietaisu pereinamųjų kontaktų varžos matavimas atliekamas pagal LST EN 61557 – 4 standartą. Matavimo metu yra užtikrinama 200 mA testavimo srovė, atliekamas automatinis poliarumo pakeitimas ir girdimas garsinis signalas, perspėjantis apie matavimo rezultatų tinkamumą. 1.1. Pereinamųjų kontaktų varžos matavimo metodika Prieš pradedant pereinamųjų kontaktų varžos matavimą, prie EUROTEST 61557 prijungiami matavimo laidai, funkcinis perjungiklis nustatomas į padėtį R ±200mA / CONTINUITY, funkcinio klavišo paspaudimu pasirenkamas R ±200mA. Prietaiso ekrano vaizdas pateiktas 1 pav. Telieka nustatyti viršutinį ribinę reikšmę, kuri yra palyginama su matavimo rezultatais, atlikti matavimo laidų kompensaciją ir tinkamai juos prijungti prie tiriamo objekto. Visada prieš atliekant matavimą būtina įsitikinti, kad matuojamam objekte nėra įtampos. Testavimo laidų prijungimo schemos, naudojant valdomą antgalį arba universalius laidus, pateiktos 2 ir 3 pav. 1 pav. 3 pav. Gautus matavimo rezultatus išsaugojus prietaiso atmintyje, EuroLink (PRO) programinė įranga leidžia juos nesudėtingai persiųsti į PK ir greitai bei paprastai parengti matavimo rezultatų protokolus lietuvių kalba. EUROTEST 61557 prietaiso programinės įrangos paruošiama protokolo forma pateikta 1 priede. Tinkamai prijungus testavimo laidus, matavimas pradedamas START mygtuku. Pereinamųjų kontaktų varžos matavimo rezultatai matomi skystųjų kristalų ekrane (prietasio ekrano vaizdas pateiktas 4 pav.). Jeigu gauti matavimo rezultatai, mažesni už nustatytą ribinę reikšmę, girdimas garsinis signalas, o jeigu aukštesni – atvaizduojami su “!” simboliu. 1-3 pav. Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas Šaltinis internete: https://www.elintosms.lt/lt/technine-informacija/elektros-instaliacijos-matavimu-metodikos-20

10 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| # Nr. | # Klausimas |  |  |  |  | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kam skirtas kolektorius nuolatinės srovės variklyje? - Kolektoriaus funkcija – prijungti prie maitinimo įtampos tą apvijų sekciją, kuri kuria didžiausią sukimo momentą; - kolektorius naudojamas kaip guolis; - kolektorius skirtas apsaugoti variklį nuo trumpųjų jungimų. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kuo skiriasi sinchroniniai ir asinchroniniai varikliai? - Tik pavadinimu; - sinchroninio variklio rotorius sukasi sinchroniškai su magnetiniu lauku, o asinchroninio variklio statoriaus magnetinis laukas atsilieka nuo rotoriaus; - sinchroninio variklio rotorius sukasi sinchroniškai su magnetiniu lauku, o asinchroninio variklio rotorius atsilieka nuo besisukančio magnetinio lauko. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kas prijungiamas prie fazinio rotoriaus apvijos: - Paleidimo reostatas; - paleidimo srovė; - stabdymo reostatas. |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaip sujungta statoriaus apvija? - Žvaigžde; - lygiagrečiai; - trikampiu. |  |  |  |  |  |
| 5. | # Kokį poveikį turi polių poros trifaziams elektros varikliams? - Kuo daugiau polių porų turi statorius, tuo greičiau veikia rotorius; - polių porų skaičius priklauso tik nuo variklio gabaritų; - kuo daugiau polių porų turi statorius, tuo lėčiau veikia rotorius. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kokią konstrukciją turi sinchroninio variklio rotorius? - Įmontuotas nuolatinis magnetas arba sužadintas elektromagnetas; - trumpai jungta apvija; - abu variantai teisingi. |  |  |  |  |  |
| 7. | # Kokia mechaninė pavara pavaizduota? # a) Sliekinė pavara; # b) kūginė krumplinė pavara; # c) sraigtinė pavara. |  |  |  |  |  |
| 8. | # Kokia savybe pasižymi universalus variklis? - Universalus variklis gali veikti tiek su DC, tiek su AC; - universalus variklis veikia be komutavimo; - universalaus variklio aps/min tik šiek tiek kinta veikiant apkrovai. |  |  |  |  |  |
| 9. | # Paveiksle pavaizduota: # a) Cilindrinių krumpliaračių pavara; # b) sraigtinė pavara; # c) grandininė pavara. |  |  |  |  |  |
| 10. | # Paveiksle pavaiduota mechaninė pavara: # a) Kūginių krumpliaračių; # b) cilindrinių krumpliaračių; # c) sraigtinė. |  |  |  |  |  |
| 11. | Matuojant varžą, schemos maitinimas būtinai turi būti: - Padidintas; - įjungtas; - išjungtas. |  |  |  |  |  |
| 12. | # Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? - Variklio automatinis jungiklis; - kištukinė jungtis be papildomo kontakto; - kištukinė jungtis su papildomu apsauginiu kontaktu. |  |  |  |  |  |
| 13. | # Iš kokio metalo gaminami elektros variklių apvijų laidai? # a) Aliuminio; # b) geležies; # c) vario. |  |  |  |  |  |
| 14. | Elektros variklį apsaugoti nuo trumpųjų jungimų gali: a) Saugiklis arba automatinis jungiklis; b) termobimetalinė (šiluminė) relė arba elektroninė relė arba temperatūros jutikliai, veikiantys jungiklio atkabiklį; c) minimalios įtampos apsauga (įtampos relė). |  |  |  |  |  |
| 15. | # Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? a) Asinchroninė elektros mašina; b) nuolatinės srovės mašina; c) universalus kolektorinis variklis. |  |  |  |  |  |
| 16. | Kokio nuolatinės srovės variklio žadinimo apvijos prijungimo schema pavaizduota paveiksle? a) Nuoseklaus žadinimo; b) lygiagretaus žadinimo; c) nepriklausomo žadinimo. |  |  |  |  |  |
| 17. | 6. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis? - Normaliai uždaras kontaktas NC; - normaliai atviras kontaktas N0; - tripolis saugiklis jungiklis. |  |  |  |  |  |
| 18. | # Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? - Variklio automatinis jungiklis; - trifazis automatinis jungiklis; - vienpolis automatinis jungiklis. |  |  |  |  |  |
| 19. | # Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis? - Šiluminė relė; - bimetalinis kontaktas; - tripolis automatinis jungiklis. |  |  |  |  |  |
| 20. | 5. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis? - Normaliai atviras kontaktas N0; - tripolis saugiklis jungiklis; - tripolis automatinis jungiklis. |  |  |  |  |  |
| 21. | 9. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis? - Šiluminė relė; - bimetalinis kontaktas; - tripolis automatinis jungiklis. |  |  |  |  |  |

Modulis „Žemosios įtampos komutacinės įrangos ir instaliacijos įtaisų surinkimas”

1 užduotis. PARUOŠTI ĮRANKIUS, DARBO PRIEMONES, JĖGOS IR VALDYMO KABELIUS.

- 1.1 APIBRĖŽKITE KABELIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

- Kabelį sudaro:

- ..................................................................................................................................................................

1.2 APIBRĖŽKITE LAIDININKŲ IZOLIACIJOS MEDŽIAGAS.

Dažniausiai izoliacijai naudojamos šios medžiagos:

Polietilenas (PE), polivinilchloridas (PVC) vulkanizuotas polietilenas (XLPE).

PE.............................................................................................................................................................

Polivinilchloridas....................................................................................................................................

XLPE ......................................................................................................................................................

1.3 APIBŪDINKITE KABELIO (LAIDO) MARKĖS ŽYMĖJIMĄ.

1.4 PARINKITE LAIDININKO SKERSPJŪVIO PLOTĄ PAGAL ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDRĄSIAS TAISYKLES.

Naudodamiesi lentele, parinkite tiesiamo atvirai varinio laido su polivinilchloridine izoliacija skerspjūvį, jeigu apskaičiuotas grandinės srovės stipris yra 27A.

1 Lentelė. Atvirai ir vamzdžiuose tiesiamų iki 1000 V įtampos varinių laidų ir srovėlaidžių gumine ir polivinilchloridine izoliacija leistinoji ilgalaikė srovė

Šaltinis internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124

1.5 Aprašykite KABELIŲ ANTGALIUS IR PASKIRTĮ.

| - Nr. | - Vaizdas | - Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |
| - 2. |  |  |
| - 3. |  |  |
| - 4. |  |  |
| - 5. |  |  |

1 pav. Kabelių antgaliai.

# Šaltinis: Prieiga per internetą:

https://www.partexmarking.lt/priedai-kabeliams/antgaliai/cid,5af419e5dddd2546242157d5

- 1.6 Aprašykite JĖGOS IR VALDYMO KABELIŲ ANTGALIŲ ŽENKLINIMUS.

1.7 ĮVARDYKITE KOMUTACINĖS ĮRANGOS KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS.

| Nr. | Komutacinės įrangos konstrukciniai elementai | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 pav. Komutacinės įrangos konstrukcinis elementas. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.elmega.lt/metalinis-ileidziamas-paskirstymo-skydelis-su-vieta-1f-skaitikliui-iek-surv-12-mod-ip31 |  |
| 2. | 3 pav. Komutacinės įrangos konstrukcinis elementas. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-tvirtinimo-sandarinimo-ir-izoliavimo-reikmenys/elektros-laidu-begeliai/begelis-din-neperforuotas-th35-h15mm-1000mm/ |  |
| 3. | 4 pav. Komutacinės įrangos konstrukcinis elementas. # Šaltinis: Prieiga per internetą: //www.vrelectric.lt/produktas/n-pe-izoliuota-synele-12x16mm%C2%B2-zalia-melyna/870S-12FS |  |
| 4. | 5 pav. Komutacinės įrangos konstrukcinis elementas. # Šaltinis: Prieiga per internetą: http://www.vrelectric.lt/produktas/kaladele-kontaktine-ant-din-5x35-mm%C2%B2su-dangtliu/E.4102 |  |

2 užduotis. SURINKTI ŽEMOSIOS ĮTAMPOS KOMUTACINĘ, APSAUGOS ĮRANGĄ.

2.1 APIBŪDINTI KOMUTACINIŲ KOMPONENTŲ FUNKCINĘ PASKIRTĮ.

| Nr. | Įrenginiai | Savybės ir paskirtis |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6 pav. Kirtiklis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.skiraida.lt/Products/2727/65/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/jegos-komutaciniai-prietaisai/kirtikliai-galios-skyrikliai-in-100a/Kirtiklis-RBK-1-250A.html |  |
| 2. | 7 pav Galios skyrikliai. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.slideserve.com/ruby/galios-skyrikliai |  |
| 3. | Paketiniai jungikliai 8 pav Paketinis jungiklis. # Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.skiraida.lt/Products/1667/65/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/jegos-komutaciniai-prietaisai/paketiniai-ir-saugos-jungikliai-in-100a/Paketinis-jungiklis-KKM0-20-6002-20A.html |  |
| 4. | 9 pav. Kontaktorius. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.elstila.lt/lt/pramoniniai-kontaktoriai/798-kontaktorius-dila.html |  |
| 5. | 10 pav. Kištukas. Šaltinis: Prieiga per internetą: http://lt.apeks-power.com/industrial-plug/phase-inverter-plug/industrial-phase-inverter-plugs.html |  |

2.2 APIBŪDINKITE APSAUGOS ĮRENGINIŲ FUNKCINĘ PASKIRTĮ.

| Nr. | Įrenginys | Savybės ir paskirtis |
| --- | --- | --- |
| 1. | 11 pav. Saugiklis. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/saugikliai-saugikliu-blokai-izoliatoriai/saugikliai-iki-04-kv/saugiklis-pn2-250-80a-250a-3296 |  |
| 2. | 12 pav. Automatinis jungiklis. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.senukai.lt/p/automatinis-jungiklis-abb-sh203-3p-c-25a-6ka/f8fk |  |
| 3. | 13 pav. Automatinis jungiklis. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.senukai.lt/p/sroves-nuotekio-rele-efi6-2-25a-6ka-30ma-ac-2p/e9bz?mtd=search&pos=regular&src=searchnode |  |
| 4. | 14 pav. Diferencialinis automatas. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://regularshow.ru/lt/services/v-chem-raznica-mezhdu-uzo-i-avtomatom-chto-takoe-difavtomat-kak.html |  |
| 5. | 15 pav. Įtampos stebėjimo relė. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://proelektro.eu/lt/abb-voltage-monitoring-relay-1svr560730r3401-4013614492914 |  |

2.3 IŠVARDYTI ELEKTROS SKYDO SUDEDAMUOSIUS ELEMENTUS.

16 pav. Elektros skydas.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga.

| - Nr. | - Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

# 3 užduotis. SURINKTI ELEKTROS INSTALIACIJOS ĮTAISUS.

- 3.1 PAAIŠKINKITE, KOKIA GALI BŪTI ELEKTROS INSTALIACIJA PAGAL ATLIKIMOBŪDĄ IR KOKIE YRA JOS PAGRINDINIAI ELEMENTAI.

3.2 PAAIŠKINKITE JUNGIKLIO PARAMETRUS IR GNYBTŲ PASKIRTIS.

17 pav. Jungiklis.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga.

| Nr. | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- 3.3 PAAIŠKINKITE KIŠTUKINIO LIZDOS PARAMETRUS IR GNYBTŲ PASKIRTIS.

18 pav. Rozetė.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga.

| Nr. | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# 3.4 IŠVARDYKITE INSTALIACIJOS MONTAVIMO ĮRANKIUS IR PRIEMONES.

| Nr. | Nuotrauka | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 19 pav. Prietaisas. Šaltinis: Prieiga per internetą: http://www.lokmita.lt/matavimas,ir,testavimas/elektriniu,dydziu/elektrosaugos,testeriai/elektros,instaliacijos,tikrinimo,prietaisai/daugiafunkc,instaliac,tester/universalus,elektros,instaliacijos,grandines,faze,nulis,apsauginio,laidininko,izoliacijos,iki,2500v,izeminimo,ir,rcd,lsi,tikrinimo,prietaisas,mpi,525,itrauktas,i,lietuvos,matavimo,priemoniu,registra,Wmgbmpi525.html |  |
| 2. | 20 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.irankiugama.lt/laidu-kirpimo-uzspaudimo-presavimo-nuvalymo-reples/repls-laid-uspaudimui-ir-nuvalymui-su-laid-antgali-rinkiniu-100vnt-45050 |  |
| 3. | 21 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.irankiugama.lt/laidu-kirpimo-uzspaudimo-presavimo-nuvalymo-reples/repl-s-laid-nuvalymui-s91108 |  |
| 4. | 22 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.diurablis.net/elektriku-atsuktuvai/128875-atsuktuvai-elektrotechn1000v-pz5vntindikatorius.html |  |
| 5. | 23 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.elietkabelis.lt/zibintuvelis-metalinis-led-xm-l-t6-3xaaa |  |
| 6. | 24 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/reples/elektriku-reples/repliu-rinkinys-knipex-002015 |  |
| 7. | 25 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://specialist.lt/rankiniai-irankiai/rankiniai-irankiai-peiliai-geleztes/peiliai-su-detuve-siltinimo-medziagu/rankiniai-irankiai-peiliai-geleztes-peiliai-su-detuve-atlenkiami-elektriko-kairinis/peilis-elektrikams-kairinio-galandinimo-43-3001 |  |
| 8. | 26 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https https://www.visiirankiai.lt/lt/elektriko-testeriai-ivairus-matuokliai/8578-itampos-indikatorius-500v.html |  |
| 9. | 27 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.irankiai.lt/matavimo-rulete-milwaukee-5-m-su-magnetu.html |  |
| 10. | 28 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/gulsciukas/#gallery1 |  |
| 11. | 29 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai/zymekliai/zymeklis-inkzall-milwaukee |  |
| 12. | 30 pav. Medžiagos. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/19153/elektros-instaliacija-1 |  |
| 13. | 31 pav. Priemonės. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.saugult.eu/salmas-sm-506-kopija |  |

4 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| # Nr. | # Klausimas |  |  |  |  | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kas numatyta tokiame aparate? - Apsauga nuo viršsrovių; - apsauga nuo viršįtampių; - apsauga nuo skirtuminių srovių. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kokio aparato simbolis pavaizduotas? - Jungiklio; - RCD; - mygtuko. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kas numatyta tokiame aparate? a) Apsauga nuo viršsrovių; b) apsauga nuo viršįtampių; c) apsauga nuo skirtuminių srovių. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ką reiškia užrašas 100 A ant RCD? - Vardinę srovę; - jautrumą; - trumpojo jungimo režiminę charakteristiką. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ką reiškia užrašas 300 mA ant RCD? a) Vardinę srovę; b) jautrumą; c) trumpojo jungimo režiminę charakteristiką. |  |  |  |  |  |
| 6. | Lauke esančių kištukinių lizdų linijų maitinimui nustatytas skirtuminės srovės apsaugos dydis: - I∆N ≤ 15 mA; - I∆N ≤ 30 mA; - I∆N ≤ 100 mA. |  |  |  |  |  |
| 7. | Kokioje instaliacijoje naudojama ši dėžutė ? - Atviroje instaliacijoje; - karkasinėse sienose; - paslėptojoje (potinkinėje) instaliacijoje. |  |  |  |  |  |
| 8. | - Kaip vadinamas šis aparatas? - Jungiklis; - RCD; - saugiklis. |  |  |  |  |  |
| 9. | Apsauginio įžeminimo šynos turi būti dažomos: - Mėlyna spalva; - juoda spalva; - žalia ir geltona spalvomis. |  |  |  |  |  |
| 10. | Iššifruokite laido markiravimą – YDY 2x2,5: - Aliumininis daugiavielis laidas su poliviniline izoliacija ir poliviniliniu apvalkalu, 2-jų gyslų 1,5 mm2 skerspjūvio; - varinis monolitinis laidas su poliviniline izoliacija ir poliviniliniu apvalkalu, 2-jų gyslų 2,5 mm2 skerspjūvio; - daugiavielis laidas su poliviniline izoliacija ir poliviniliniu apvalkalu, 2-jų gyslų 3 mm2 skerspjūvio. |  |  |  |  |  |
| 11. | Kokia spalva žymimas darbinis nulinis “N” laidininkas? - Žalia; - ruda; - mėlyna. |  |  |  |  |  |
| 12. | Kokie laidai prijungiami prie vienfazės rozetės? - Fazės laidas ir laidas nuo lempos; - fazės, nulinis ir įžeminimo laidai; - du fazės ir įžeminimo laidai. |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaip pasikeis elektros linijos varža, jei varinį laidą pakeisime aliuminiu? - Varža sumažės; - varža padidės; - nepasikeis. |  |  |  |  |  |
| 14. | Vienfazėje trilaidėje kintamos srovės sistemoje yra šie laidai: - Fazinis, nulinis ir apsauginis; - pliusinis, minusinis ir fazė; - apsauginis, nulinis ir minusas. |  |  |  |  |  |
| 15. | XLPE izoliacinė medžiaga: - pasižymi geresnėmis mechaninėmis savybėmis; - degimo metu išskiria kenksmingų medžiagų; - yra jautri aplinkos poveikiui. |  |  |  |  |  |
| 16. | Grandines, kuriose įvyko trumpasis jungimas arba pavojinga perkrova, automatiškai išjungia: - Saugikliai; - abu atsakymai teisingi; - maksimaliosios srovės automatiniai jungikliai. |  |  |  |  |  |
| 17. | Kas yra vardiniai parametrai? - Parametrai, prie kurių elektros įrenginiai gali ilgai dirbti; - parametrai, prie kurių elektros įrenginiai gali patikimai dirbti; - abu atsakymai teisingi. |  |  |  |  |  |
| 18. | Koks elektros prietaisas skirtas apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros poveikio ir apsaugoti pastatus nuo gaisro? - Nuotėkio relė; - saugiklis; - automatinis jungiklis. |  |  |  |  |  |
| 19. | Kokioms grandinėms privaloma įrengti srovės skirtumines apsaugas? - Linijoms, prie kurių prijungti kištukiniai lizdai, esantys lauke; - linijoms, prie kurių prijungti kištukiniai lizdai, esantys pavojingose ir labai pavojingose patalpose; - abu atsakymai teisingi. |  |  |  |  |  |
| 20. | Kas yra diferencialiniai automatai? - Automatinis jungiklis ir nuotėkio relė viename korpuse; - automatinis jungiklis ir saugiklis viename korpuse; - saugiklis ir nuotėkio relė viename korpuse. |  |  |  |  |  |

Modulis „Žemosios įtampos įvadinių ir įžeminimo įrenginių surinkimas“

1 užduotis. SURINKTI ĮVADINIUS IR ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS ĮRENGINIUS.

1.1 PAAIŠKINKITE, KAS YRA ĮVADINĖ APSKAITOS SPINTA (ĮAS).

1.2 APIBŪDINKITE ĮVADINIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS ĮRENGINIŲ PRINCIPINES SCHEMAS IR KOMPLEKTACIJĄ.

1 pav. Principinė schema.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

1.3 PAAIŠKINKITE:

1) Kur tvirtinama mnemoschema įvadinėse spintose?

2 pav. Įvadinė spinta.

Šaltinis: Prieiga per internetą: www.eso.lt › download › Įvadinės apskaitos spintos

2) Koks turi būti įžeminimo laidininkas, jungiantis kabelių spintos dalies modulį su durelėmis?

3) Kodėl įžeminimo šyna (esanti išorėje) turi būti įrengta su kilpa?

3 pav. Įžeminimo šyna su kilpa.

Šaltinis: Prieiga per internetą: www.eso.lt › download › Įvadinės apskaitos spintos

1.4 APIBŪDINKITE VIENFAZIŲ ELEKTROS SKAITIKLIŲ GNYBTŲ PASKIRTIS.

4 pav. Vienfazis elektros skaitiklis

Šaltinis: Prieiga per internetą: https://peskiadmin.ru/lt/vidy-elektroschetchikov-opisanie-harakteristiki-princip-raboty-zamena.html

Gnybtas Nr. 1 - ...................................................................................................................................

Gnybtas Nr. 2 - ...................................................................................................................................

Gnybtas Nr. 3 - ...................................................................................................................................

Gnybtas Nr. 4 - ...................................................................................................................................

1.5 IŠVARDINKITE TRIFAZIO ELEKTROS SKAITIKLIO GNYBTUS.

5 pav. Trifazis elektros skaitiklis.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga

| Nr. | Pavadinimas | Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5 |  |
| 2 |  | 6 |  |
| 3 |  | 7 |  |
| 4 |  | 8 |  |

1.6 APIBŪDINKITE, KAIP DAROMAS KABELIŲ ĮVEDIMAS Į SPINTĄ.

1.7 ĮVARDYKITE ĮVADINIŲ SPINTŲ MONTAVIMO ĮRANKIUS IR PRIEMONES.

| Nr. | Paveikslas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 6 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.varle.lt/irankiai-reples-znyples/elektriko-irankiu-rinkinys-krepsyje-23-vnt-knipex--7330230.html |  |
| 2. | 7 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.varle.lt/greztuvai-suktuvai/makita-d-36980-sukimo-antgaliu-komplektas-34-vnt--14870027.html |  |
| 3. | 8 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.varle.lt/greztuvai-perforatoriai/bosch-perforatorius-gbh-2-26-f-promo--8063315.html |  |
| 4. | 9 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.varle.lt/savarzos-sasagos-kabes/techly-306370-techly-nylon-cable-ties-200-x-25mm--5008499.html |  |
| 5. | 10 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.komutacija.com/markiravimo-priemon%C4%97s/ |  |
| 6. | 11 pav. Įrankiai. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.eoltas.lt/lt-lt/products/KS%20TOOLS/150.1495%20/testeris-itampos-skaitmeninis-multimetras |  |
| 7. | 12 pav. Darbo priemonės. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://lt.erch2014.com/zakon/110762-klassifikaciya-sredstv-individualnoy-zaschity-normy-sredstv-individualnoy-zaschity.html |  |

2 užduotis. SURINKTI ELEKTROS ĮRANGOS APSAUGINIO ĮŽEMINIMO ĮRENGINIUS.

2.1 APIBRĖŽKITE ELEKTROS ĮRANGOS APSAUGINĘ IZOLIACIJĄ:

Pagrindinė izoliacija –

Papildoma izoliacija –

Dviguba izoliacija –

2.2 APIBRĖŽKITE APSAUGINĮ ĮTAMPOS PAŽEMINIMĄ.

13 pav. Pažemintos įtampos grandinės, maitinamos iš saugos transformatoriaus.

a) SELV grandinės, b) PELV grandinės

Šaltinis: Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa

2.3 APIBRĖŽKITE TERMINUS:

Įžemiklis (įžeminimo elektrodas) - ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Įžeminimas - ..................................................................................................................................................................

Įžeminimo įrenginys - ..................................................................................................................................................................

Įžeminimo laidininkas - ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Įžeminimo varža - ..................................................................................................................................................................

Įžemintuvas - ..................................................................................................................................................................

2.4 APIBŪDINKITE ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ SKERSPJŪVIO PARINKIMĄ.

2.5 APIBŪDINKITE ELEKTROS KONSTRUKCINES MEDŽIAGAS IR DARBO PRIEMONES ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ SURINKIMUI.

| Nr. | Paveikslas | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 14 pav. Konstrukcinės medžiagos įžeminimui. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-izeminimas-zaibosauga/izeminimo-strypas-15m-cu-14mm-be-sriegio/ |  |
| 2. | 15 pav. Konstrukcinės medžiagos įžeminimui. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.elstila.lt/lt/izeminimo-elementai/2580-cinkuota-juosta.htmi |  |
| 3. | # 16 pav. Konstrukcinės medžiagos įžeminimui. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-izeminimas-zaibosauga/kryzmine-jungtis-zncu-2851/ |  |
| 4. | 17 pav. Darbo priemonės. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/suvirinimo-iranga/suvirinimo-irenginiai-ir-reikmenys/suvirinimo-aparatai/suvirinimo-pusautomatis-gys-easymig-160 |  |
| 5. | 18 pav. Darbo priemonės. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://www.irankiai123.lt/elektrinis-diskinis-pjuklas-metalui-makita-4131j |  |
| 6 | 19 pav. Darbo priemonės. Šaltinis: Prieiga per internetą: https://schollufsin.ru/lt/razvod/sredstva-individualnoi-zashchity-dlya-raboty-v-elektroustanovkah/ |  |

2.6 APIBŪDINKITE ĮŽEMINIMO ELEKTRODO SU JUOSTA SUJUNGIMO VIETOS ĮRENGIMĄ.

20 pav. Įžeminimo strypo ir juostos jungtis.

Šaltinis: Prieiga per internetą: http://www.statybostaisykles.lt/sites/default/files/01_ENERGOTRAIN_IN_TA12_%C5%BDemos%20%C4%AFtampos%20elektros%20%C4%AFrenginiai_v161215.pdf

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.7 APRAŠYKITE TRIKAMPĖS ĮŽEMINIMO KONSTRUKCIJOS MONTAVIMO ATLIKIMO ETAPUS.

| Nr. | Paveikslas | Apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Elektrodų montavimas |
| 2 |  | Įžeminimo konstrukcijos sujungimas |
| 3 |  | Įžemintuvo varžos matavimas |

21 pav. Įžeminimo konstrukcijos montavimas.

# Šaltinis: Prieiga per internetą: https://artyar.ru/lt/kak-provodit-zazemlenie-kak-sdelat-zazemlenie-na-dache-zazemlenie.html

# 3 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| # Nr. | Klausimas | # Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Kokia yra pagrindinės izoliacijos funkcija? - Perduoti elektros srovę; - apsaugoti nuo pavojingo elektros poveikio; - atsisakyti kolektyvinės apsaugos. |  |
| # 2. | Kaip vadinama apsaugos priemonė nuo tiesioginio elektros prisilietimo? - Pagrindinė izoliacija; - papildoma izoliacija; - apdangalai. |  |
| # 3. | Kokiais atvejais turi suveikti apsauga nuo netiesioginio prisilietimo? - Kai atsiranda prisilietimo įtampa; - kai atsiranda įtampa tarp dviejų taškų, prie kurių žmogus vienu metu gali prisiliesti; - abu atsakymai teisingi. |  |
| # 4. | Kokia yra pagrindinė apsaugos nuo netiesioginio prisilietimo funkcija? - Automatiškai išjungti įrenginio su pažeista izoliacija maitinimą; - sumažinti prisilietimo įtampą, kuri atsirado ant prieinamų dalių iki nepavojingo dydžio; - abu atsakymai teisingi. |  |
| # 5. | Kas yra dviguba izoliacija? - Pagrindinė izoliacija ir laidininkas; - pagrindinė ir papildoma izoliacijos sistema; - mechaninė apsauga ir apsauga nuo drėgmės. |  |
| # 6. | Kas yra apsauginis atskyrimas? - Imtuvų maitinimas per skiriamąjį transformatorių; - imtuvų maitinimas nuo atskiro apsauginio automato; - imtuvai fiziškai atskiriami vienas nuo kito. |  |
| # 7. | Iš kur gaunama pažeminta įtampa? - Iš paprasto transformatoriaus; - iš žemės paviršiaus; - iš saugos transformatoriaus. |  |
| # 8. | Apsauginių laidininkų, neįeinančių į kabelio sudėtį, skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip: - 2,5 mm2; - 1,5 mm2; - nėra reikalavimų. |  |
| # 9. | Apsauginio įžeminimo įrenginio varža neturi būti: - Mažesnė kaip 4 Ω; - didesnė kaip 4 Ω; - nėra reikalavimų. |  |
| # 10. | Kaip turi būti sujungti įžeminimo laidininkai, nutiesti grunte? - Suvirinant; - abu atsakymai teisingi; - jungėmis. |  |
| # 11. | Ar yra elektriškai sujungtos skiriamojo transformatoriaus pirminė ir antrinė apvijos? - Yra viena bendra apvijos dalis; - sujungtos nuosekliai; - elektriškai nesujungtos. |  |
| # 12. | Kokia elektros įrangos apsauga laikoma pagrindine? - Apsauga nuo netiesioginio prisilietimo; - apsauga nuo tiesioginio prisilietimo; - apsauga nuo drėgmės. |  |
| # 13. | Nuo ko turi būti apsaugoti įžeminimo varžtais sujungti kontaktai? - Nuo korozijos; - atsipalaidavimo; - abu atsakymai teisingi. |  |
| # 14. | Izoliacija, kuri apsaugo nuo pavojingo elektros srovės poveikio, kai pažeidžiama pagrindinė izoliacija, vadinama: - Apsaugine izoliacija; - įrenginių izoliacija; - papildoma izoliacija. |  |
| # 15. | Nurodykite, kokį reikalavimą būtina įvykdyti, siekiant išvengti įvadinio kabelio izoliacijos pažeidimų? - Kabelį reikia izoliuoti du kartus; - reikia palikti kabelio atsargą; - kabelis įveriamas į specialų kabelių įvedimo vamzdį pagal galiojančius techninius reikalavimus. |  |
| # 16. | Kodėl įžeminimo šyna (esanti išorėje) turi būti įrengta su kilpa? - Įžeminimo matavimo prietaiso prijungimui; - kad būtų patogu kelti spintą; - abu atsakymai teisingi. |  |
| # 17. | Kas yra įžeminimo varža? - Varža tarp įžeminimo įrenginio ir jungiamojo laidininko; - varža tarp įžeminimo įrenginio ir neutralios žemės; - varža tarp grunte esančių elektrodų ir neutralios žemės. |  |
| # 18. | Kas yra įvadinė apskaitos spinta? - Spinta su įvadiniais komutaciniais bei apsaugos aparatais; - spinta su elektros energijos apskaitos prietaisais; - spinta su įvadiniais komutaciniais bei apsaugos aparatais, elektros energijos apskaitos prietaisais. |  |
| # 19. | Kas yra įžemintuvas? - Elektrodas; - jungiamasis laidininkas ir išlyginamasis tinklas; - elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. |  |
| # 20. | Kur tvirtinama įvadinės spintos mnemoschema? - Tvirtinama ant durelių vidinės pusės; - tvirtinama ant durelių išorinės pusės; - nėra reikalavimų. |  |

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS GEBĖJIMAMS ĮSIVERTINTI BAIGUS PROGRAMĄ

| # Nr. | # Klausimas |  |  |  |  | # Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įjungimo mygtukas turi būti: - Baltas; - žalias (gali būti juodas, pilkas ir baltas); - raudonas. |  |  |  |  |  |
|  | Kam skirtas kolektorius nuolatinės srovės variklyje? - Prijungti prie maitinimo įtampos tą apvijų sekciją, kuri kuria didžiausią sukimo momentą; - kolektorius naudojamas kaip guolis; - kolektorius skirtas apsaugoti variklį nuo trumpųjų jungimų. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip vadinamas įtaisas su apsauga nuo viršįtampių? - Įtampos stebėjimo relė - diferencialinis automatas; - nuotėkio relė. |  |  |  |  |  |
|  | Kuo pagrįstas transformatoriaus veikimas? - Magnetiniu rezonansu; - dielektrine skvarba; - elektromagnetine indukcija. |  |  |  |  |  |
|  | Kokia yra pagrindinės izoliacijos funkcija? - Perduoti elektros srovę; - apsaugoti nuo pavojingo elektros poveikio; - atsisakyti kolektyvinės apsaugos. |  |  |  |  |  |
|  | Kuo skiriasi sinchroniniai ir asinchroniniai varikliai? - Tik pavadinimu; - sinchroninio variklio rotorius sukasi asinchroniškai su magnetiniu lauku, o asinchroninio variklio rotorius sukasi sinchroniškai; - sinchroninio variklio rotorius sukasi sinchroniškai su magnetiniu lauku, o asinchroninio variklio rotorius atsilieka nuo besisukančio magnetinio lauko. |  |  |  |  |  |
|  | Apibūdinkite autotransformatoriaus pirminės ir antrinės apvijos sujungimą: - Elektriškai nesujungtos; - elektriškai sujungtos ir turi bendrų vijų; - sujungtos magnetiškai. |  |  |  |  |  |
|  | Pirminė transformatoriaus apvija turi 100 vijų, o antrinė – 400 vijų. Įtampa pirminėje apvijoje lygi 110 V. Kokia įtampa antrinėje apvijoje? - 25 V; - 44 V; - 440 V. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip vadinama izoliacija nuo tiesioginio elektros prisilietimo? - Pagrindinė izoliacija; - papildoma izoliacija; - apdangalai. |  |  |  |  |  |
|  | Kas prijungiamas prie fazinio rotoriaus apvijos: - paleidimo reostatas; - paleidimo srovė; - stabdymo reostatas. |  |  |  |  |  |
|  | Ką reiškia užrašas 300 mA ant RCD? - Vardinę srovę; - jautrumą; - trumpojo jungimo režiminę charakteristiką. |  |  |  |  |  |
|  | Kada turi suveikti apsauga nuo netiesioginio prisilietimo? - Kada yra prisilietimo įtampa; - kada yra įtampa tarp dviejų taškų, prie kurių žmogus gali prisiliesti; - abu atsakymai teisingi. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip žymima galia ir jos matavimo vienetas? - P, W; - U, V; - I, A. |  |  |  |  |  |
|  | Lauke esančių kištukinių lizdų linijų maitinimui nustatytas skirtuminės srovės apsaugos dydis: - I∆N ≤ 15 mA; - I∆N ≤ 30 mA; - I∆N ≤ 100 mA |  |  |  |  |  |
|  | Kaip sujungta statoriaus apvija? - Žvaigžde; - lygiagrečiai; - trikampiu. |  |  |  |  |  |
|  | Kokioje instaliacijoje naudojama ši dėžutė? - Atviroje instaliacijoje; - karkasinėse sienose; - paslėptojoje (potinkinėje) instaliacijoje. |  |  |  |  |  |
|  | Asinchroninis trifazis variklis turi po dvi polių poras kiekvienai fazei ir prijungtas prie trifazės 50Hz dažnio srovės tinklo. Koks tokio variklio magnetinio lauko sukimosi greitis? - 1500 aps/min; - 750 aps/min; - 1000 aps/min. |  |  |  |  |  |
|  | Kas yra dviguba izoliacija? - Pagrindinė izoliacija ir laidininkas; - pagrindinė ir papildoma izoliacijos sistema; - mechaninė apsauga ir apsauga nuo drėgmės. |  |  |  |  |  |
|  | Elektros srovės apibrėžimas: - Elektros srovė yra kryptingas elektros krūvininkų judėjimas; - elektros srovė yra laisvieji neutronai; - elektros srovė yra įtampos ir varžos skirtumas. |  |  |  |  |  |
|  | Kokio transformatoriaus įėjimo ir išėjimo apvijos nėra elektriškai (galvaniškai) atskirtos viena nuo kitos? - Autotransformatoriaus; - aukštinančio vienfazio transformatoriaus; - trifazės srovės transformatoriaus. |  |  |  |  |  |
|  | Kas yra apsauginis atskyrimas? - Imtuvų maitinimas per skiriamąjį transformatorių; - imtuvų maitinimas nuo atskiro apsauginio automato; - imtuvai fiziškai atskiriami vienas nuo kito. |  |  |  |  |  |
|  | Kokiais vienetais matuojama reaktyvioji galia? - Var; - VA; - W. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip pasikeis varža, jeigu varinį laidą pakeisime aliuminiu? - Varža sumažės; - varža padidės; - nepasikeis. |  |  |  |  |  |
|  | Kokiu prietaisu matuojamas elektros energijos sunaudojimas? - Vatmetru; - voltmetru arba ampermetru; - elektros energijos skaitikliu. |  |  |  |  |  |
|  | Iš kur gaunama pažeminta įtampa? - Iš paprasto transformatoriaus; - iš žemės paviršiaus; - iš saugos transformatoriaus. |  |  |  |  |  |
|  | Transformatorių sudaro: - Uždara feromagnetinė šerdis ir dvi ar daugiau apvijų; - kontaktai ir šerdis; - plastmasinė šerdis ir viena apvija. |  |  |  |  |  |
|  | Kokios varžos vadinamos reaktyviosiomis? - Talpinė varža; - induktyvioji varža; - abu atsakymai teisingi. |  |  |  |  |  |
|  | # Kokia savybe pasižymi universalus variklis? - Universalus variklis gali veikti tiek su DC, tiek su AC; - universalus variklis veikia be komutavimo; - universalaus variklio aps/min tik šiek tiek kinta veikiant apkrovai. |  |  |  |  |  |
|  | Kokia spalva žymimas darbinis nulinis “N” laidininkas? - Žalia; - ruda; - mėlyna. |  |  |  |  |  |
|  | Termobimetalinė relė veikia taip: - Atsiradus perkrovai, tekanti srovė įkaitina termobimetalinį elementą ir jis išsilenkia taip, kad atidaro relės kontaktą; - prijungus įtampą, elektromagnetas atidaro relės kontaktą; - relė suveikia, jeigu aplinkos temperatūra viršija leistiną vertę. |  |  |  |  |  |
|  | Apsauginio įžeminimo įrenginio varža neturi būti: - Mažesnė kaip 4 Ω; - didesnė kaip 4 Ω; - nėra reikalavimų. |  |  |  |  |  |
|  | Kokie laidai jungiami apšvietimo tinkle prie vienfazės rozetės? - Fazės laidas ir laidas nuo lempos; - fazės, nulinis ir įžeminimo laidai; - du fazės ir įžeminimo laidai. |  |  |  |  |  |
|  | Kokį poveikį turi polių poros trifaziams elektros varikliams? - Kuo daugiau polių porų turi statorius, tuo greičiau veikia rotorius; - polių porų skaičius priklauso tik nuo variklio gabaritų; - kuo daugiau polių porų turi statorius, tuo lėčiau veikia rotorius. |  |  |  |  |  |
|  | Vienfazis vienpusis lygintuvas gali praleisti: - Tik neigiamą pusperiodį; - tik teigiamą pusperiodį; - ir neigiamą, ir teigiamą pusperiodį priklausomai nuo to, kaip diodas sujungtas. |  |  |  |  |  |
|  | Kodėl trumpasis jungimas tarp imtuvų apvijų negalimas, jeigu jo maitinimas yra per skiriamąjį transformatorių? - Trumpasis jungimas gali būti visada; - nes turi grįžtamąjį kelią; - nes neturi grįžtamojo kelio. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip nuo transformatoriaus vijų skaičiaus priklauso gaunamos įtampos dydis? - Vijų skaičius atvirkščiai proporcingas įtampai; - vijų skaičius tiesiogiai proporcingas įtampai; - vijų skaičius lygus įtampai. |  |  |  |  |  |
|  | Perkrovos atsiradimo priežastis yra: - Per maža variklio apkrova arba padidėjusi įtampa; - per didelė variklio apkrova arba pažemėjusi įtampa; - variklis dirba ilgai. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip vadinamas įrenginys, keičiantis kintamosios srovės grandinės įtampą ir stiprį? - Variklis; - generatorius; - transformatorius. |  |  |  |  |  |
|  | Vienfazėje trilaidėje kintamos srovės sistemoje yra šie laidai: - Fazinis, nulinis ir apsauginis; - pliusinis, minusinis ir fazė; - apsauginis, nulinis ir minusas. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip turi būti matuojama izoliacijos varža? - Tarp laidininko ir apsauginio laidininko; - tarp laidininko ir įžeminimo laidininko; - abu atsakymai teisingi. |  |  |  |  |  |
|  | Įrašykite: srovės matuoklio varža yra ... , todėl prijungus jį prie šaltinio gnybtų, apvija sudegtų. - Labai maža; - labai didelė; - nuo 100 Om iki 1 KOm. |  |  |  |  |  |
|  | Grandines, kuriose įvyko trumpasis jungimas arba pavojinga perkrova, automatiškai išjungia: - Saugikliai; - abu atsakymai teisingi; - maksimaliosios srovės automatiniai jungikliai. |  |  |  |  |  |
|  | Vienas iš vienfazio dvipusio lygintuvo privalumų yra tas, kad: - Jis išlygina vieną įėjimo įtampos pusperiodį; - jis išlygina abu įėjimo įtampos pusperiodžius; - jis susideda iš daugiau komponentų. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip pakis srovės stipris grandinėje, padidinus 2 kartus įtampą ir tiek pat sumažinus varžą? - 4 kartus padidės; - 4 kartus sumažės; - nepakis. |  |  |  |  |  |
|  | Kas yra vardiniai parametrai? - Parametrai, prie kurių elektros įrenginiai gali ilgai dirbti; - parametrai, prie kurių elektros įrenginiai gali patikimai dirbti; - abu atsakymai teisingi. |  |  |  |  |  |
|  | Kokios medžiagos priklauso laidininkams? - Bronza, varis, volframas; - germanis; - stiklas, plastmasė, popierius. |  |  |  |  |  |
|  | Kokio įrenginio simbolis pavaizduotas paveiksle? - Variklio automatinis jungiklis; - kištukinė jungtis be papildomo kontakto; - kištukinė jungtis su papildomu apsauginiu kontaktu. |  |  |  |  |  |
|  | Vienfazis dvipusis (tiltelinis) lygintuvas išlygina: - Tik teigiamus įėjimo įtampos pusperiodžius; - tik neigiamus įėjimo įtampos pusperiodžius; - ir teigiamus, ir neigiamus įėjimo įtampos pusperiodžius. |  |  |  |  |  |
|  | Koks elektros prietaisas skirtas apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros poveikio ir apsaugoti pastatus nuo gaisro? - Nuotėkio relė; - saugiklis; - automatinis jungiklis. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip turi būti pažymėti apsauginio įžeminimo laidininkai? - Geltona ir žalia spalva; - raudona spalva, skersinėmis juostomis; - mėlyna spalva. |  |  |  |  |  |
|  | Įtampa pirminėje apvijoje lygi 10 kV ir antrinėje apvijoje 35 kV. Koks yra transformatoriaus koeficientas? - 3,5; - 0,35; - 350. |  |  |  |  |  |
|  | Kokioms grandinėms privaloma įrengti srovės skirtumines apsaugas? - Linijoms, prie kurių prijungti kištukiniai lizdai, esantys lauke; - linijoms, prie kurių prijungti kištukiniai lizdai, esantys pavojingose ir labai pavojingose patalpose; - abu atsakymai teisingi. |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktoriaus su elektromagnetine pavara veikimo principas yra: - Prijungus įtampą, elektromagnetas pritraukia inkarą su judamaisiais kontaktais; - išjungus įtampą, elektromagnetas pritraukia inkarą su kontaktais; - jis visada įjungtas. |  |  |  |  |  |
|  | Izoliacija, kuri apsaugo nuo pavojingo elektros srovės poveikio, kai pažeidžiama pagrindinė izoliacija, vadinama: - Apsaugine izoliacija; - įrenginių izoliacija; - papildoma izoliacija. |  |  |  |  |  |
|  | Kas yra diferencialiniai automatai? - Automatinis jungiklis ir nuotėkio relė viename korpuse; - automatinis jungiklis ir saugiklis viename korpuse; - saugiklis ir nuotėkio relė viename korpuse. |  |  |  |  |  |
|  | Aktyviosios kontakto varžos vertė priklauso nuo: - Kontaktų medžiagos ir kontaktų prispaudimo; - izoliacijos medžiagos ir kontaktų prispaudimo; - varžos vertė niekada nesikeičia. |  |  |  |  |  |
|  | Kurį laidininką sunkiausia lituoti? - Varį; - aliuminį; - bronzą. |  |  |  |  |  |
|  | Saugiklis apsaugo nuo: - Jungimo; - temperatūros; - viršsrovių. |  |  |  |  |  |
|  | Kas yra įvadinė apskaitos spinta? - Spinta su įvadiniais komutaciniais bei apsaugos aparatais; - spinta su elektros energijos apskaitos prietaisais; - spinta su įvadiniais komutaciniais bei apsaugos aparatais, elektros energijos apskaitos prietaisais. |  |  |  |  |  |
|  | Įtampos matavimui naudojamas: - Ampermetras; - voltmetras; - vatmetras. |  |  |  |  |  |
|  | Koks yra trifazio kabelio gyslų spalvų eiliškumas? - Juoda, mėlyna, ruda ir pilka; - geltonai žalia, mėlyna, ruda, juoda ir pilka; - raudona, mėlyna, ruda, juoda. |  |  |  |  |  |
|  | Įtampos indikatorius tai: - Prietaisas, skirtas įtampos elektros grandinėse matavimui; - įtaisas arba prietaisas, skirtas įtampai elektros grandinėse nustatyti; - prietaisas, skirtas įtampos buvimui ar nebuvimui nustatyti. |  |  |  |  |  |
|  | Kokiems laidininkams sujungti naudojami tokie gnybtai? - Variniams; - lankstiems ir monolitiniams; - tik lankstiems. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip vadinamos medžiagos, kurios gerai praleidžia elektros srovę? - Izoliatoriai; - laidininkai; - dielektrikai. |  |  |  |  |  |
|  | Kuo skiriasi elektros generatorius nuo elektros variklio? - Dydžiu; - energijos keitimo kryptimi; - svoriu. |  |  |  |  |  |
|  | 12 V nuolatinė įtampa prijungta prie rezistoriaus, teka 0,2 A srovė. Kokia rezistoriaus varža? - 1,2 Om; - 6 Om; - 60 Om. |  |  |  |  |  |
|  | Kuris laidininkas pasižymi didžiausiu laidumu? - Varis; - bronza; - sidabras. |  |  |  |  |  |
|  | Kuo skiriasi asinchroninė mašina nuo sinchroninės mašinos? - Statoriaus magnetinio lauko ir rotoriaus sūkiais; - statoriaus ir rotoriaus gabaritais; - statoriaus ir rotoriaus svoriu. |  |  |  |  |  |
|  | Kaip žymima srovė ir jos matavimo vienetas? - R, Ω; - U, V; - I, A. |  |  |  |  |  |
|  | Elektros variklį apsaugoti nuo trumpųjų jungimų gali: - Saugiklis arba automatinis jungiklis; - termobimetalinė (šiluminė) relė arba elektroninė relė arba temperatūros jutikliai, veikiantys jungiklio atkabiklį; - minimalios įtampos apsauga (įtampos relė). |  |  |  |  |  |
|  | # Aktyviosios galios matavimo vienetas: - VA; - Var; - Watas. |  |  |  |  |  |
|  | # Simbolio reikšmė: - Jungtuvas; - elektromagnetinė ritė; - šiluminės relės kaitinimo elementas. |  |  |  |  |  |
|  | Medžiagos savybė priešintis elektros srovei vadinama: - Varža; - pasipriešinimu; - laidumu. |  |  |  |  |  |
|  | Kokios paskirties gali būti šis laidininkas? - A fazės laidininkas; - darbinio nulio laidininkas; - apsauginio įžeminimo arba įnulinimo laidininkas. |  |  |  |  |  |
|  | Ką rodo galios koeficientas cos ? - Kokią galią vartoja grandinė; - kokią galios dalį vartoja imtuvas darbui atlikti; - kokia galios dalis cirkuliuoja grandinėje neatlikdama darbo. |  |  |  |  |  |
|  | Kur jungsime voltmetrą, norėdami išmatuoti lemputės įtampą? - Vietoje jungiklio; - nuosekliai jungikliui; - ant lemputės kontaktų. |  |  |  |  |  |
|  | Šis prietaisas vadinamas: - Voltmetras; - ampermetras; - vatmetras. |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus vardinė galia yra: - Tokia galia, kuria apkrautas transformatorius gali ilgai ir nepertraukiamai dirbti; - maksimali transformatoriaus galia; - minimali transformatoriaus galia. |  |  |  |  |  |
|  | # Kokia yra automatinių kondensatorių įrenginių paskirtis? - Kompensuoti aktyviąją galią; - kompensuoti reaktyviąją galią; - kompensuoti visą galią. |  |  |  |  |  |
|  | Galios skyriklius su rankine pavara sudaro: - Automatinis jungiklis ir saugikliai; - galios skyriklis ir automatinis jungiklis; - saugikliai ir galios skyriklis. |  |  |  |  |  |

Testų ir užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | a) | b) | b) | a) | a) | b) | c) | a) | b) |

Modulis „Žemosios įtampos elektros įrangos surinkimas“

1. užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS

(1) kryptingas, (2) uždara, (3) nesikeičia, (4) amperas, (5) imtuvas, (6) elektrine varža, (7) elektrinis laidumas, (8) atvirkščiai, (9) laido ilgio, (10) didėja, (11) pakeista, (12) paeiliui,

(13) lygiagrečiuoju, (14) neturi įtakos.

2 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS, SUSIJUSIAS SU ELEKTROTECHNIKOS PAGRINDŲ TEMA.

2.1. APSKAIČIUOKITE, KOKIA YRA ŠALTINIO ĮTAMPA?

| Šaltinio įtampą apskaičiuojame remdamiesi Omo dėsniu grandinės daliai: U = I R = 0,8 A * 30 V/ = 24 V. |  |
| --- | --- |

2.2 APSKAIČIUOKITE, KAIP PAKIS SROVĖ GRANDINĖJE, 30 Ω VARŽOS REZISTORIŲ PAKEITUS 420 Ω REZISTORIUMI?

Taigi, srovė grandinėje susilpnės.

2.3 REMDAMIESI PAVEIKSLE PATEIKTA GRANDINĖS SCHEMA, NUSTATYKITE: SROVĖS STIPRĮ IR ĮTAMPOS KRITIMUS REZISTORIUOSE.

Re=R1+R2+R3=20+50+100=170 Ω

I=U/Re=10/170=0.059A

U1=I1*R1=0.059*20=1.18V; U2=I2*R2=0.059*50=2.95V;

U3=I3*R3= 0.059*100=5.9V

2.4 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kaip atpažinti nuosekliai sujungtus grandinės elementus? Nuosekliuoju vadinamas toks jungimas, kai grandinės elementai jungiami paeiliui, vienas po kito, t.y. vieno laidininko galas jungiamas su kito laidininko pradžia ir t.t. Nuosekliai sujungta grandinė neturi atšakų.

2. Parašykite formulę nuosekliai sujungtų imtuvų ekvivalentinei varžai apskaičiuoti.

Re=R1+R2+….+Rn

3. Koks yra nuosekliai sujungtų imtuvų grandinės trūkumas?

Trūkumas yra tas, kad kiekvieno imtuvo darbo režimas priklauso nuo kitų imtuvų varžos.

Vieną imtuvą atjungus, grandine srovė netekės, ir visi kiti imtuvai negaus elektros energijos.

4. Kaip pasiskirsto įtampa nuosekliai sujungus imtuvus tinkle?

Pasiskirsto proporcingai elektrinei varžai.

5. Kaip apskaičiuoti lygiagrečiai sujungtų imtuvų ekvivalentinę varžą Re, jei visų imtuvų varža R tokia pat? R=n*R0, dauginant vieno laidininko varžos vertę R0 iš laidininkų skaičiaus n.

3 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su pagrindinių elektros įrenginių parametrų nustatymu:

3.1. APSKAIČIUOKITE TRANSFORMATORIAUS APVIJOS VARŽĄ.

3.2 APSKAIČIUOKITE, KOKIA LAIDŲ VARŽA?

R=0,0175*2*50/1,5=1,17 Ω

3.3. APSKAIČIUOKITE VARIKLIO NAUDOJAMĄ GALIĄ.

3.4 ATLIKĘ UŽDUOTĮ ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kas vadinama elektrine varža?

Fizikinis dydis, apibūdinantis laidininko pasipriešinimą elektros srovės tekėjimui, vadinamas laidininko elektrine varža.

2. Kam naudojami specialūs prietaisai – rezistoriai?

Srovei elektrinėse grandinėse riboti.

3. Parašykite Omo dėsnį.

4. Parašykite įtampos vienetus. [V] Voltas

5. Parašykite srovės vienetus. [A] Amperas

6. Parašykite elektrinės varžos vienetus. [Ω] Omas

7. Kokia turi būti sąlyga, kad elektros srovė galėtų tekėti grandine? Elektros srovė gali tekėti tik uždara grandine.

10. Nuo ko priklauso medžiagų laidumas? Elektrinė varža priklauso nuo laidininko matmenų ir medžiagos, iš kurios jis padarytas.

4 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTROTECHNINIŲ MEDŽIAGŲ CHARAKTERISTIKOMIS.

4.1 UŽPILDYKITE ELEKTROTECHNINIŲ MEDŽIAGŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĘ.

4.2 APIBŪDINKITE SPALVOTUOSIUS METALUS IR JŲ SAVYBES

Varis (Cu) yra raudonai rusvos spalvos, minkštas, kalus metalas, geras šilumos ir elektros laidininkas. Jis atsparus korozijai, nesunkiai suvirinamas. Varis labai tąsus, plastiškas, iš jo galima pagaminti įvairaus storio vielą ir foliją, naudojamus kaip laidininkai elektros, radijo, elektronikos prietaisuose, kompiuteriuose, iš vario gaminami laidų antgaliai ir gnybtai.

Žalvariai – tai vario ir cinko lydiniai, kuriuose cinko būna iki 42 %. Žalvariai plastiški, kalūs, lengvai apdirbami pjovimu ir spaudimu, atsparūs korozijai. Iš įvairios sudėties žalvarių gaminami, elektrotechniniai gaminiai, kondensatorių folija, vamzdeliai, ir daug kitų gaminių. Kai kurie žalvariai vadinami kietaisiais lydmetaliais ir naudojami plieno bei spalvotųjų metalų litavimui.

Bronza – tai vario lydiniai su įvairiais cheminiais elementais, išskyrus cinką ir nikelį. Bronzos stiprios, atsparios trinčiai ir dilimui, korozijai, lengvai apdirbamos mechaniškai, ypač gerai liejamos. Iš bronzų gaminami lakštai, viela, strypai, vamzdžiai, guolių įvorės ir kitos detalės, spyruoklės

Aliuminis (Al) – lengvas sidabriškai baltas, nestiprus, minkštas, atsparus korozijai, gerai laidus šilumai ir elektrai, metalas. Grynas aliuminis naudojamas kondensatorių, elektros laidininkų (laidų, kabelių, šynų), gamybai. Aliuminio lydiniai skirstomi į tris grupes: deformuojamuosius (magnaliai, duraliuminiai, avialiai); liejamuosius (siluminai); sukepintuosius miltelinius lydinius.

5 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS

Praleisti žodžiai: (1) tarpinę, (2) anodas ir katodas, (3) viena, (4) talpą, (5) faradais, (6) mažėja, (7) skaičiais ir raidėmis, (8) kintamąją, (9) vienas, (10) du diodai, (11) baze, (12) emiteriu.

6 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTRONIKOS PAGRINDŲ TEMA.

6.1 ĮVARDYKITE ELEKTRONIKOS KOMPONENTŲ SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Rezistorius |
| 2. | Kondensatorius |
| 3. | Puslaidininkinis diodas |
| 4. | Dvikrūvis tranzistorius n-p-n |
| 5. | Dvikrūvis tranzistorius p-n-p |

- 6.2 Nupieškite puslaidininkinio diodo simbolį, naudojamą elektros grandinėje ir pažymėkite abu kontaktus.

6.3 Nustatykite nominalią rezistorių varžą.

Numeravimo eilė skaitymo kryptimi 1 2 3 4 RD RD OG GD 22 •103± 5 % = 22000± 5 % = 22 k ± 5 % 2 2 103 ±5

Numeravimo eilė skaitymo kryptimi 1 2 3 4 BR BK BR GD 10 •101± 5 % = 100± 5 % 1 0 101 ±5

6.4 APIBŪDINKITE DIODO TIKRINIMĄ.

Sujungę ommetro bendrąjį išvadą su katodu, o potencialo – su anodu, į diodą tieksime tiesioginę įtampą, jis atsidarys ir, jei diodas geras, ommetras paprastai rodys nulinę varžą.

Jei PN sandūra sudegusi,ommetras rodys labai didelę varžą.

Sukeitę vietomis ommetro išvadus, į diodą tieksime atbulinę įtampą ir matuosime jo atbulinę varžą, kuri yra labai didelė, bent keli šimtai megaomų. Jei ommetras rodo vos kelių omų varžą, diodo PN sandūra yra pramušta.

6.5 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kas yra rezistorius?

Elektros grandinės elementas, kurio svarbiausia paskirtis - sudaryti tam tikrą varžą elektros srovei.

2. Koks yra elektrinės talpos matavimo vienetas?

Omas (Ω)

3. Kas yra elektrinis kondensatorius?

Elektros grandinės elementas, galintis kaupti elektros energiją ir tiekti ją elektros grandinei.

4. Koks elektrinės talpos matavimo vienetas?

Faradas (F)

5. Kaip vadinami diodo kontaktai?

Anodas ir katodas.

6. Kokia yra lygintuvų paskirtis?

Išlyginti kintamąją srovę, tai yra paversti ją nuolatine.

7. Kaip skirstomi tranzistoriai pagal zonų išsidėstymą?

Tranzistoriai skirstomi į p-n-p ir n-p-n tipo tranzistorius.

7. užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTROS ĮRANGOS PRINCIPINĖMIS SCHEMOMIS.

7.1 ĮVARDYKITE ELEKTROS ĮRANGOS SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Saugiklis |
| 2. | Potenciometras |
| 3. | Mygtukas su atviru (paleidimo), uždaru (stop) kontaktais |
| 4. | Jungikliai, perjungikliai |
| 5. | Vienpolis jungiklis, tripolis jungiklis |
| 6. | Nuotėkių relė |
| 7. | Variklio apsauginis jungiklis |
| 8. | Nuolatinės srovės variklis, vienfazis variklis, universalusis variklis |
| 9. | Trifazis variklis |
| 10. | Trifazis maitinimas, nuolatinės srovės maitinimas |
| 11. | Lempa, sirena |
| 12. | Relė su kontaktais |
| 13. | Laiko relė su delsimu įjungti |
| 14. | Laiko relė su delsimu išjungti |
| 15. | Matavimo prietaisai |
| 16. | Jutikliai |

7.2 užduotis. ĮVARDYKITE PRINCIPINĖS SCHEMOS ELEKTROS ĮRANGAS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| QF1 | Automatinis jungiklis |
| SB1 | Stabdymo mygtukas |
| SB2 | Paleidimo mygtukas |
| KM1 | Kontaktorius |
| M1 | Trifazis elektros variklis |
| A | Ampermetras |
| V | Voltmetras |

8 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS

Praleisti žodžiai: (1) srovės padidėjimo, (2) trumpojo jungimo, (3) išsilydo, (4) distanciniams perjungimams, (5) kintamų ir nekintamų kontaktų, (6) kontaktoriaus rite, ( 7) du šimtai dvidešimt,

(8) perkrovai, (9) automatiškai, (10) trumpajam jungimui, (12) saugiklio.

9 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su AUTOMATIKOS IR APSAUGOS, KOMUTACINIŲ APARATŲ KONSTRUKCIJOMIS IR JŲ PASKIRTIMIS.

9.1 IŠVARDYKITE PAGRINDINES SAUGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Dielektrinis korpusas |
| 2. | Lydusis įdėklas |
| 3. | Kontaktinis peilis |

9.2 IŠVARDYKITE PAGRINDINES KONTAKTORIAUS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Nejudamasis kontaktas |
| 2. | Judamasis kontaktas |
| 3. | Kontakto spyruoklė |
| 4. | Elektromagnetas |
| 5. | Judamasis inkaras |
| 6. | Grąžinamoji spyruoklė |
| 7. | Pagrindinės grandinės gnybtai |

9.3. IŠVARDYKITE PAGRINDINES ELEKTROMECHANINĖS RELĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS IR KONTAKTUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Inkaras |
| 2. | Apvija |
| 3. | Grąžinimo spyruoklė |
| 4. | Šerdis |
| 1-4 kontaktas | Atviras kontaktas |
| 1-2 kontaktas | Uždaras kontaktas |

9.4 IŠVARDYKITE TERMOBIMETALINĖS RELĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Termobimetalinis elementas, kaitinamas juo tekančios srovės. |
| 2. | Judesio perdavimo strypelis. |
| 3. | Kompensuojamasis termobimetalinis elementas, kompensuojantis aplinkos temperatūros įtaką. |
| 4. | Judamojo kontakto stūmiklis. |
| 5. | Atjungiamasis kontaktas. |

9.5 PAAIŠKINKITE MAKSIMALIOS SROVĖS RELĖS SANDARĄ IR PASKIRTĮ.

1- Ritė, 2- Kontaktai, 3- Suveikimo srovės reguliavimo spyruoklė.

Maksimalios srovės relės naudojamos apsaugai nuo trumpo jungimo. Grandinės srovė, nors ir trumpą laiką, neturi būti didesnė už tam tikrą didžiausią vertę. Kai srovė neleistinai sustiprėja, relės kontaktai ją atjungia.

9.6 IŠVARDYKITE AUTOMATINIO JUNGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

1. Kanalas su skyle.

2. Gnybtai.

3. Šiluminis reguliavimo sraigtas.

4. Bimetalinė juostelė.

5. Elektromagnetinis atkabiklis.

6. Lanko gesinimo sistema.

7. Pavaros svirtis.

8. Jėgos kontaktai.

9. Perdanga iš plastmasės.

10. Dujas generuojantis plastikas.

19.7. ATLIKĘ UŽDUOTĮ ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1) Kokia saugiklio paskirtis?

Apsaugoti elektros grandinę nuo pernelyg didelio srovės padidėjimo ar trumpojo jungimo.

2) Kokia kontaktoriaus paskirtis?

Skirtas elektrinėms grandinėms sujungti ir išjungti per atstumą.

3) Kokia automatinio jungiklio paskirtis?

Skirtas automatiškai nutraukti elektros grandinę, joje atsiradus trumpajam jungimui arba perkrovai.

- Koks yra kontaktoriaus su elektromagnetine pavara veikimo principas?

Tekant srovei kontaktoriaus elektromagneto apvija, jo šerdis įsimagnetina ir pritraukia inkarą. Inkaras, pasisukdamas ant ašies, sujungia pagrindinius kontaktus.

- Kaip veikia termobimetalinė relė?

Veikia panašiai, kaip ir jungiklis. Atsiradus perkrovai, tekanti srovė įkaitina termobimetalinį elementą ir jis išsilenkia taip, kad atidaro relės kontaktą.

10 užduotis. PAAIŠKINKITE TERMINUS:

Gysla - atskiras laidininkas.
Laidas - gaminys, turintis vieną ar kelias gyslas ir vieną sluoksnį izoliacijos.
Kabelis - keletas izoliuotų laidų viename ar keliuose papildomos izoliacijos sluoksniuose.

11 užduotis. PALYGINKITE ALIUMINIO IR VARIO LAIDŲ SAVYBES.

Varis yra geriau už aliuminį. Jis - geresnis laidininkas, lankstesnis ir atsparesnis korozijai. Aliuminis, po sąlyčio su oru, greitai oksiduojasi, susidaro plėvelė, kuri blogai praleidžią srovę, o tai silpnina kontaktą. Vieta, kur blogas kontaktas, kais, kibirkščiuos, daugiau oksiduosis ir tai gali būti gaisro priežastimi. Aliuminį tvirtinant sraigtiniais laikikliais, pasireiškia dar viena jo savybė - aliuminio slydimas iš po laikiklio, todėl aliumininius laidus paskirstymo dėžėse reikia dažniau varžyti nei varinius. Jei aliuminis kontaktuoja su variu, aliuminį pradeda veikti elektros korozija, tai ir jis, ir kontaktai silpsta.

12 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Praleisti žodžiai: (1) jungtį, (2) pritvirtinimui, (3) žaliai geltoni, (4) mėlynas, (5) laidų skerspjūvį, (6) užtikrinti, (7) izoliacijos, (8) elektrolitinio vario, (9) nuo neigiamų atmosferinių poveikių, (10) apačią, (11) įtampą, (12) įžeminimo.

13 užduotis. APIBŪDINKITE KONTAKTINIUS SUJUNGIMUS PAGAL KONSTRUKCIJĄ:

Neišardomieji kontaktiniai sujungimai – tai tokie sujungimai, kuriuos išardant turi būti sugadinta bent viena iš sujungiamų detalių ar medžiagų (lituoti ir suvirinti, suklijuoti ar aplieti sujungimai).

Išardomieji kontaktiniai sujungimai - tai tokie sujungimai, kurie gali būti išardami nesugadinant detalių (varžtiniai ir spyruokliniai gnybtai, presuojamieji ir kištukiniai gnybtai).

14 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su LAIDŲ SUJUNGIMAIS.

14.1. SUŽYMĖKITE LAIDŲ PAVADINIMUS PAGAL SPALVĄ.

| Eil. Nr. | Laidų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Fazinis laidas L1 |
| 2. | Fazinis laidas L2 |
| 3. | Fazinis laidas L3 |
| 4. | Nulinis N |
| 5. | Įžeminimas PE |

14.2 IŠVARDYKITE SUVERŽIAMŲJŲ GNYBTŲ RŪŠIS.

| Nr. | Suveržiamųjų gnybtų rūšys | Nr. | Suveržiamųjų gnybtų rūšys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Su galvute be poveržlės | e) | Vieno varžto su antdėklu |
|  | Įvorės pavidalo | f) | Tarp dviejų poveržlių |
|  | Su galvute ir su poveržle | g) | Žnyplinis |
|  | Trijų varžtų su antdėklu | h) | Su balansuojančiu antdėklu |

14.3 PAVADINKITE LAIDŲ SUJUNGIMO GNYBTUS.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sukamieji gnybtai | Universalus gnybtas | Jungiamosios kaladėlės | Jungtis šviestuvams |

14.4 APIBŪDINKITE LAIDO IZOLIACIJOS NUĖMIMO BŪDUS.

| Nr. | Apibūdinimas |
| --- | --- |
| - 1. | Pjaunant izoliaciją, nepatartina peilio laikyti statmenai gyslai, nes iškyla rizika įpjauti laidininko gyslą, dėl ko gali suprastėti jos laidumas ir kontakto kokybė. Geriau pjaustyti izoliaciją lėtai ir atsargiai judinant peilį nuo savęs link laido galo 40 laipsnių nuolydžiu, tarsi smailinant pieštuką. |
| - 2. | Pagal gyslos skersmenį į atitinkantį jį griovelį įstatomas laidas, suspaustas reples (kaip žirklėmis) pjaunantys griovelių kraštai įsirėžia į apvalkalą. Pjūvis aplink gyslą padarytas, ji nepažeista, belieka nutraukti izoliacinę medžiagą. Ji nutraukiama neatlaisvinant replių ir atitraukiant reples nykščiu nuo savęs. |
| - 3. | Apvalkalą jis įpjauna sukamaisiais judesiais. Rotacinis peilis skirtas apvalaus 4,5-25 mm skersmens daugiagyslių kabelių, standžių nelanksčiųjų laidų, vytos poros kabelių išorinio polivinilchloridinio apvalkalo pjaustymui, bet netinka plokštiesiems laidams. |
| - 4. | Laido galas įstatomas į šių replių čiuptuvus iš priekio, kaip į žvėries nasrus. Tokiais įrankiais galima "nurengti" 0,3-6 mm² skerspjūvio gyslas. Montuotojas tik reguliuojama atrama turi nustatyti reikiamą nuėmimo ilgį. Aukšta ir saugi pjūvio kokybė pasiekiama dviejų - viršutinio ir apatinio - čiauptuvų su peiliukais dėka. Kai laidas įstatytas, ir abu replių čiauptuvai suspausti, esant dvipusiam spaudimui peiliukų plokštelės stangriai deformuojasi pagal laido skersmens profilį ir tokiu būdu aplenkia jį, prarėždamos izoliacijos sluoksnį iki gyslos. |
| - 5. | Kabelis įstatomas į įrankio kasetę iš šoninės pusės. Įrankiu daromas pilnas apsisukimas aplink kabelį. Vienas peiliukas įpjauna išorinį apvalkalą, bet ne visu gyliu, vėliau ties įpjovimu šią apvalkalo dalį galima atskirti atplėšus. Vidurinis peiliukas pilnai apipjausto pynę ir ekraną, neprapjautų vielų pynėje neturi likti. Trečiasis peiliukas prarėžia vidinę izoliaciją beveik iki gyslos, bet ne visu gyliu, kad nepažeistų pačios gyslos. Įrankio ašmenys visų sluoksnių pjūvius daro standartiniu 6 mm vienas nuo kito atstumu. |
| - 6. | Replių čiauptuvai reguliuojami varžtu. Čiauptuvų priekyje yra pusračio formos angos su pjaunančiais kraštais. Kai čiauptuvai suspausti, šie du pusračiai sudaro bendrą apvalią kiaurymę. Laidas įeina pro šią kiaurymę iš priekio, varžtas reguliuoja pjūvio gylį pagal skerspjūvį. Nupjaustyta izoliacijos dalis nutraukiama tuo pačiu įrankiu. |

14.5 PAAIŠKINKITE, KOKIOS YRA PAGRINDINĖS SAUGAUS LITAVIMO TAISYKLĖS:

Negalima liesti veikiančio lituoklio kaitinimo elemento ar lituoklio antgalio. Aukšta įrankio temperatūra gali nudeginti odą.

Būtina pasirūpinti, kad karštas lituoklio antgalis neprisiliestų prie lituoklio maitinimo laido. Geriausia, kad laidas būtų atsparus karščiui, nes įprastas laidas pradės lydytis iškart vos prisilietus karštam antgaliui.

Kai lituoklis nenaudojamas, jį reikia padėti atgal į stovą. Negalima jo palikti tiesiog padėto ant stalo.

Dirbti reikia gerai vėdinamoje patalpoje. Taip pat reikia vengti įkvėpti besilydančio lydmetalio sukeltų dūmų.

Po lydmetalio naudojimo būtina nusiplauti rankas, nes jo sudėtyje yra pavojingos medžiagos – švino.

14.6 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kokia yra gnybtų paskirtis?

Gnybtai yra skirti laidų sukabinimui, sudarant elektros jungtį, laidų atsišakojimui ir laidų (2) pritvirtinimui prie įvairių įtaisų detalių per varžtinį ar spyruoklinį sujungimą.

2. Dėl kokio aliuminio trūkumo negalima jo naudoti labai mažo skerspjūvio laidams? Aliuminio gyslos mechaniškai mažiau patvarios ir daug kartų lankstant mažo skerspjūvio laidai, ypač palei gnybtą, lūžta.

3. Išvardykite sunormintus laido skerspjūvius nuo 1 iki 120 mm2?

Sunorminti laidų skerspjūviai yra šie: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120.

4. Kuo laido apvalkalas skiriasi nuo šarvo, pateikite laido su apvalkalu ir laido su šarvu raidinio žymėjimo pavyzdžių. Apvalkalas – tai sandarus sluoksnis, neleidžiantis įsiskverbti į laido vidų drėgmei. Šarvas – danga metalinių juostų ar vielų, kuriomis apvyniojamas laidas, kai reikia jį apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Šarvuotas kabelis žymimas RG. Apvalkalai žymimi Y.

5. Kuo kištukiniai gnybtai yra pranašesni už suveržiamuosius? Greitas montavimas.

15. užduotis. atlikite užduotis, susijusias su TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ ELEKTROS įrangos konstrukcija.

# 15.1 ĮVARDINKITE GAMYBOS SISTEMOSE NAUDOJAMUS JUTIKLIUS:

| # Nr. | # Reikšmė |
| --- | --- |
| # 1. | # Galinis padėties elektromechaninis jutiklis. Veikia mechaniškai paveikus kontaktą. |
| # 2. | # Elektromechaninis jutiklis, valdomas ritinėliu. Veikia mechaniškai ritinėliu paveikus kontaktą. |
| # 3. | # Jutiklis, valdomas magnetu. Elektrinis kontaktas veikia priartinus magnetą. |
| # 4. | # Magnetinis priartėjimo jutiklis. Magnetiniai priartėjimo jutikliai aptinka magnetinį lauką rezistoriais, kuriuos jis paveikia. Grandinės tiltelis generuoja įtampą, kai magnetas priartėja prie jutiklio, jo nepaliesdamas. Įtampa sukuriama integruotu elektroniniu įvertinimo įrenginiu ir paverčiama išėjimo signalu. Terminas magnetinis nurodo feromagnetinių medžiagų varžos pokytį, kai jas paveikia magnetinis laukas. |
| # 5. | # Indukcinis priartėjimo jutiklis. Indukcinius priartėjimo jutiklius sudaro generatoriaus grandinė, kurioje yra lygiagretaus rezonanso grandinė su rite (indukcine), taip pat kondensatorius ir stiprintuvas. Elektromagnetinis laukas yra nukreiptas į išorę pagal ritės taurės formos feritinę šerdį. Indukcinio priartėjimo jutiklio perjungimo atstumas priklauso ne tik nuo medžiagos tipo, bet taip pat ir nuo aptinkamo objekto dydžio. |
| # 6. | # Optinis priartėjimo jutiklis. Optinius priartėjimo jutiklius sudaro du pagrindiniai moduliai, t. y., siųstuvas ir imtuvas. Optinių šviesos spindulio jutiklių atveju moduliai yra įrengti atskiruose korpusuose. # Šviesą skleidžiantis diodas naudojamas kaip siųstuvas. Jo šviesos bangų ilgis yra tarp raudonojo ir infraraudonojo šviesos spektro. Į šią šviesą reaguoja atitinkami jutikliai. Objektas uždengia tiesioginį šviesos spindulio ryšį tarp siųstuvo ir imtuvo. Objektas, kuris turi būti aptinkamas, gali praleisti tik labai mažai šviesos spinduliavimo, bet nėra ribojamas atspindimos šviesos kiekis. |
| # 7. | # Talpinis priartėjimo jutiklis. Talpinio priartėjimo jutiklio veikimo principas pagrįstas kondensatoriaus, esančio rezonansinėje grandinėje iš kondensatoriaus (C) ir rezistoriaus (R), talpos pokyčiu. # Kondensatoriaus talpa padidėja, kai medžiaga pasiekia priartėjimo jungiklį. Dėl to RC grandinėje susidaro įvertinami svyravimų pokyčiai. Šis pokytis paverčiamas į tinkamą elektroniniame įvertinimo prietaise naudoti išėjimo signalą. Talpos pokytis labai priklauso nuo atitinkamos medžiagos matmenų ir dielektrinės konstantos. |

15.2 APIBŪDINKITE LOGO VALDIKLIO GNYBTŲ PASKIRTĮ.

| Žymėjimas | Valdiklio gnybtų paskirtis |
| --- | --- |
| L1 | Fazės prijungimui |
| N | Nulio prijungimui |
| I1, I2, I3, I4 | Įėjimai |
| Q1, Q2, Q3, Q4 | Išėjimai |

15.3 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Ar patikimai veiks elektromechaninis perjungiklis, pritvirtintas ant virpančio paviršiaus? Ne.

2. Į kokią medžiagą reaguoja induktyvinis jutiklis? Į priartėjusį metalą.

3. Kaip reaguos atspindžio jutiklis, jei atšvaitas užsiterš? Gali nereaguoti.

4. Kam naudojamas LOGO valdiklis? Automatiniam valdymui.

16 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su ELEKTROS APŠVIETIMO, ŠILDYMO ĮRANGA.

16.1 APIBŪDINKITE PAGRINDINES ŠVIESOS TECHNIKOS SĄVOKAS:

Šviesos srautas. Šviesos šaltinio išspinduliuota energija per laiko vienetą arba galia, įvertinta pagal sukeltą regėjimo įspūdį, vadinama šviesos srautu. Šviesos srauto vienetas yra liumenas, l m.

Šviesos efektyvumas. Šviesos srauto ir šviesos šaltinio imamos galios santykis yra vadinamas šviesos efektyvumu. Šis dydis dažnai pateikiamas šviesos šaltinių duomenų informacijoje.

Apšviestumas. Šviesos srauto, krentančio į apšviestą plokštumą, ir jos paviršiaus ploto santykis vadinamas apšviestumu (kartais apšvieta). Apšviestumas matuojamas liuksais, lx. Matavimui naudojamas prietaisas vadinamas liuksometru.

16.2 ĮVARDYKITE APŠVIETIMO SCHEMOS LAIDŲ PAVADINIMUS.

| Nr. | Laidai |
| --- | --- |
| 1. | Fazinis laidas |
| 2. | Nulinis laidas |
| 3. | Fazinis laidas nuo jungiklio pirmai lempai |
| 4. | Fazinis laidas nuo jungiklio antrai lempai |
| 5. | Lempos laidas laido prijungimui nuo jungiklio |

16.3 APIBŪDINKITE APŠVIETIMO VALDYMO SCHEMOS PASKIRTĮ.

Apšvietimo valdymas iš trijų vietų.

16.4 APIBŪDINKITE GRINDŲ ELEKTRINIO ŠILDYMO ĮRANGOS KOMPONENTUS

| Nr. | Šildymo įrangos komponentai |
| --- | --- |
| 1. | Termostatas |
| 2. | Šildymo kabelio kilimėlis |
| 3. | Jutiklis |

16.5 APIBŪDINKITE GRINDŲ ELEKTRINIO ŠILDYMO KABELIO TIKRINIMĄ.

Prieš montavimą patartina patikrinti kabelio parametrus, ar jie atitinka etiketėje nurodytus. Parodymai tarp juodo ir mėlyno laido turėtų tilpti nuo minus 5 % iki +10 % nuo etiketėje nurodytos varžos vertės. Megaommetru išmatuota izoliacijos varža turėtų būti mažesnė nei 10 MΩ, jei taip nurodo gamintojas. Ji turėtų būti pažymima atmintinėje.

16.6 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kas yra šviesos srautas? Šviesos šaltinio išspinduliuota energija per laiko vienetą, įvertinta pagal sukeltą regėjimo įspūdį, vadinama šviesos srautu. Šviesos srauto vienetas yra liumenas, lm.

2. Kokių privalumų bei trūkumų turi kaitinamoji elektros lempa, palyginti su kitais šviesos šaltiniais? Privalumas – labai pigi, trūkumai – šviesos efektyvumas mažas, tarnauja neilgai, be to, yra labai jautri maitinimo įtampos lygiui.

3. Kurioms lempoms ir kuriam tikslui reikalingas stabilizatorius? Efektyviam šviesos diodų veikimui reikia stabilizuotos srovės. Todėl į lemputės korpusą įmontuotas srovės stabilizatorius arba balastas (liuminiscencinėms lempoms, gyvsidabrio lempoms, metalų halogenų lempoms).

4. Išvardykite grindų elektrinio šildymo įrangos komponentus.

Termostatas, šildymo kabelio kilimėlis, jutiklis.

17 užduotis. PAKEISKITE Į KARTOTINIUS MATAVIMO VIENETUS.

| Nr. | Duota vertė | Gauta vertė |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 A = | 3000 mA |
| 2. | 10 A = | 0,1 kA |
| 3. | 0,1 A = | 100 mA |
| 4. | 150000 µA = | 0,15 A |
| 5. | 20 mA = | 0,02 µA |
| 6. | 750 mA = | 0,70 A |
| 7. | 5 V = | 5000 mV |
| 8. | 11 V = | 0,011 kV |
| 9. | 750 A = | 0,7 KA |
| 10. | 0,9 KV = | 900 V |

18 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su matavimo prietaisų klasifikacija, tipais, veikimo principais.

18.1 UŽPILDYKITE MATAVIMO VIENETŲ LENTELĘ.

| Dydžiai | Simbolis | Matavimo vienetai |
| --- | --- | --- |
| Srovė | I | Amperai [A] |
| Įtampa | U | Voltai [V] |
| Varža | R | Omai [] |
| Galia | P | Vatai [W] |

- 18.2 PAAIŠKINKITE ANT MATAVIMO PRIETAISO SKALĖS ARBA PRIETAISO KORPUSO ESANČIŲ SIMBOLIŲ PRASMĘ.

| Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 | Matuoklis su lygintuvu |
| 2 | Laikykite horizontalioje padėtyje |
| 3 | Tik kintamoji srovė |
| 4 | Tik nuolatinė srovė |
| 5 | Žiūrėti vadovą |
| 6 | Pavojinga elektros įtampa |
| 7 | Saugos žymėjimas pagal EN 61010-1 ar IEC 61010-1: nustato viršįtampio kategoriją ir leidžiamą bandymo įtampą |

18.3 APSKAIČIUOKITE, KOKIA SKALĖS PADALOS VERTĖ.

| Nr. | Rezultatai |
| --- | --- |
| 1 | Padalos vertė – 0,5 A |
| 2 | Padalos vertė – 1 A |

18.4 UŽRAŠYKITE IŠMATUOTĄ VERTĘ.

| Nr. | Vertė |
| --- | --- |
| 1 | Srovė, I=8,5 A |
| 2 | Įtampa, U=23,58 V |

18.5 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kuo ir kaip matuojama srovė ir įtampa?

Ampermetrą reikia jungti nuosekliai į šaltinio ir jo apkrovos grandinę.

Voltmetras jungiamas į grandinę lygiagrečiai – jo gnybtai prijungiami prie tų grandinės taškų, tarp kurių reikia išmatuoti įtampą.

2. Kaip matuojama varža?

Varža matuojama ommetrais. Elektros maitinimas grandinėje turi būti atjungtas.

3. Pakeiskite į kartotinius matavimo vienetus.

0,3 A = 300 mA;

0.4 KV= 400 V;

150 W=0,15 KW.

19 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # a) | # a) | # c) | # a) | # b) | # b) | # c) | # c) | # c) | # b) |
| # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 |
| # a) | # a) | # c) | # c) | # a) | # c) | # c) | # b) | # a) | # c) |
| # 1 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 |
| # b) | # b) | # a) | # c) | # c) | # c) | # b) | # b) | # c) | # a) |

Modulis „Žemosios įtampos jėgos elektros įrenginių surinkimas“

1 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Praleisti žodžiai: (1) skiriasi, (2) aukština arba žemina, (3) atskirtos apvijos, (4) geležinės šerdies, (5) pirmine apvija, (6) antrine apvija, (7) transformacijos koeficientu.

2 užduotis. ŽEMOS ĮTAMPOS TRANSFORMATORINIŲ ĮRENGINIŲ KOMPONENTAI.

2.1 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS TRANSFORMATORIAUS KONSTRUKCIJOS ELEMENTUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Įėjimo apvija |
| 2. | Išėjimo apvija |
| 3. | Geležinė šerdis |

2.2 PAŽYMĖKITE PAGRINDINIUS TRANSFORMATORIAUS DYDŽIUS, ĮRAŠYKITE TINKAMUS NUMERIUS.

| Nr. | Dydžiai |
| --- | --- |
| 1. | Įėjimo apvija, N1 |
| 6. | Išėjimo srovė, I2 |
| 5. | Įėjimo srovė, I1 |
| 4. | Išėjimo įtampa, U2 |
| 2. | Išėjimo apvija, N2 |
| 3. | Įėjimo įtampa, U1 |

2.3 PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.

Pirminė transformatoriaus apvija turi 99 vijas, o antrinė – 990 vijų. Įtampa pirminėje apvijoje lygi 110V. Kokia įtampa antrinėje apvijoje?

d) 1,1 kV.

2.4 PAAIŠKINKITE TRANSFORMATORIAUS VEIKIMO PRINCIPĄ.

Prijungus pirminę apviją prie kintamos įtampos, per ją tekės kintamoji srovė, kuri transformatoriaus šerdyje sukurs kintamąjį magnetinį srautą. Pastarasis kerta pirminės ir antrinės apvijų vijas ir jose indukuoja EVJ.

2.5 APIBŪDINKITE TRANSFORMATORIŲ MAGNETOLAIDŽIŲ TIPUS.

| Nr. | Magnetolaidžių tipas |
| --- | --- |
| 1. | Strypinis |
| 2. | Gaubtinis |
| 3. | Žiedinis |

2.6 PAAIŠKINKITE TRIFAZIO TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ IŠDĖSTYMĄ.

Arčiau magnetolaidžio šerdies (1) paprastai talpina žemesnės įtampos apviją (2), nes jai reikia mažesnio atsparumo izoliacijos iki įžeminamos šerdies. Toliau talpina aukštesnės įtampos apviją (3).

2.7 Apveskite transformatoriaus simbolį elektros schemoje.

Šaltinis: Visagino TVPMC medžiaga Festo FluidSim programa.

3 užduotis. IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

(1) elektros energiją, (2) naudojama galia, (3) reaktyvinę, (4) šiluminę, mechaninę, (5) indukciniai ir talpiniai, (6) fazių poslinkis, (7) parazitine, (8) apkrauna, (9) galios koeficiento dydžiu, (10) didesnis, (11) mažesni, (12) atsilieka, (13) asinchroniniai varikliai, (14) transformatoriai, (15) pralenkia, (16) kondensatorinės baterijos, (17) sinchroniniai varikliai, (18) sumažinti, (19) specialius kompensacinius įrenginius, (20) indukciniais, (21) talpiniais.

4 užduotis. APIBŪDINKITE GALIŲ RŪŠIŲ SĄVOKAS.

| Galia | Matavimo vienetas | Pavadinimas | Galios apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Vatas | Aktyvioji galia | Galia, kurią suvartoja aktyvioji varža. |
| Q | Var | Reaktyvioji galia | Galia, kurią suvartoja induktyvumas ir ritė. |
| S | VA | Pilnoji galia | Galia, kurią suvartoja visi grandinės įrenginiai. |

5 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS YRA REAKTYVINĖ GALIA IR KODĖL JĄ REIKIA KOMPENSUOTI?

Elektros įrenginiai (elektros varikliai, suvirinimo transformatoriai, jėgos transformatoriai, dienos šviesos lempos) normaliu eksploatacijos režimu iš elektros tinklo naudoja ne tik aktyviąją, bet ir reaktyvinę energiją. Naudojant abi energijas perkraunami elektros perdavimo tinklai. Išeitis – prijungti tinkamo galingumo kondensatorių, kuris perduotų reaktyvinę energiją imtuvui, kuriam jos reikia. Tokiu atveju sumažėja reaktyvinės energijos apkrova elektros tinkluose.

6 užduotis. APIBŪDINKITE KONDENSATORIAUS BATERIJOS PARAMETRUS.

| Nr. | Parametras | Apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 450 KVar | Vardinė galia |
| 2 | 3x36.1 µF | Vardinė talpa |
| 3 | 6.3 KV | Vardinė įtampa |
| 4 | 50Hz | Vardinis dažnis |

7 užduotis. APIBŪDINKITE TRANSFORMATORIAUS PAGRINDINIUS PARAMETRUS IR GNYBTUS.

| Nr. | Parametras | Nr. | Parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trifazės transformatorius | 5 | Žemos įtampos vardinė įtampa 110 V |
| 2 | Vardinė galia 15 VA | 6 | Įtampos dažnis 50-60 Hz |
| 3 | Apvijos sujungimo grupė - žvaigždės su N laidu - žvaigždės schema su N laidu Yn/yn | 7 | Aukštos įtampos apvijos gnybtai |
| 4 | Aukštos įtampos vardinė įtampa 230 V | 8 | Žemos įtampos apvijos gnybtai |

8 užduotis. IŠNAGRINĖKITE SCHEMĄ IR APIBŪDINKITE TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ SUJUNGIMO SCHEMĄ.

| Apvija | Sujungimo schema |
| --- | --- |
| Aukštos įtampos (AĮ) | Trikampis |
| Žemos įtampos (ŽĮ) | Žvaigždė su N laidu |

9 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su žemosios įtampos mažagabaritės transformatorinės struktūrinėMIs ir principinėMIs schemomis.

9.1 ĮVARDYKITE ELEKTROS ĮRANGOS SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Iškroviklis |
| 2 | Dviejų apvijų transformatorius |
| 3 | Srovės matavimo transformatorius |
| 4 | # Kirtiklis |
| 5 | Skyriklis |
| 6 | Saugiklis |
| 7 | Šynos su atšakomis |

9.2 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS MAŽAGABARITĖS TRANSFORMATORINĖS ELEKTROS ĮRENGINIO ELEMENTUS.

| Nr. | Elektros įrenginio elementai |
| --- | --- |
| 1 | Izoliatorius |
| 2 | Skyriklis |
| 3 | Saugiklis |
| 4 | Srovės transformatorius |
| 5 | Metalinis gaubtuvas |
| 6 | Šinos |
| 7 | Mažos įtampos transformatoriaus įvadas |
| 8 | Aukštos įtampos transformatoriaus įvadas |
| 9 | Jėgos transformatorius |
| 10 | Saugiklis |
| 11 | Kirtikliai |

9.3 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS ELEKTROS ĮRENGINIO ELEMENTUS.

| Žymėjimas | Elektros įrenginio elementai |
| --- | --- |
| QS | Skyriklis |
| FV | Iškroviklis |
| FU1, FU2, FU3, FU4, FU51, FU6 | Saugikliai |
| TA | Srovės transformatorius |
| S1, S2, S3, S4, S5 | # Kirtikliai |
| A, B, C, N | Šinos |
| T | Jėgos transformatorius |

9.4 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Paaiškinkite transformatoriaus konstrukciją.

Transformatorius susideda iš: magnetolaidžio, apvijų, apsaugos ir kontrolės įrenginių, įvadinių ir išvadinių izoliatorių.

2. Kokia apvija vadinama pirmine, o kokia antrine?

Apvija, prie kurios prijungiama įtampa – pirminė, iš kurios įtampa imama – antrinė.

3. Paaiškinkite transformatoriaus veikimo principą.

Prijungus pirminę apviją prie kintamos įtampos, per ją tekės kintamoji srovė, kuri transformatoriaus šerdyje sukurs kintamąjį magnetinį srautą. Pastarasis kerta pirminės ir antrinės apvijų vijas ir jose indukuoja EVJ.

4. Pirminė transformatoriaus apvija turi 150 vijų, o antrinė – 15 vijų. Įtampa pirminėje apvijoje lygi 220 V. Kokia įtampa antrinėje apvijoje? (įrašykite formulę ir sprendimą).

k=N2/ N1 =U2 / U1 ; 15/150=0,1; 0.1*220=22 V.

10 užduotis. APIBŪDINKITE AUTOTRANSFORMATORIAUS KONSTRUKCIJĄ IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

Autotransformatorius - tai toks transformatorius, kurio pirminė ir antrinė apvijos yra elektriškai sujungtos ir turi bendrų vijų. Prijungus pirminę apviją prie kintamos įtampos, per ją tekės kintamoji srovė, kuri transformatoriaus šerdyje sukurs kintamąjį magnetinį srautą. Pastarasis kerta pirminės ir antrinės apvijų vijas ir jose indukuoja EVJ. Autotransformatoriuje energija iš pirminės apvijos į antrinę perduodama ne tiktai magnetiniu lauku, bet ir apvijų elektriniu ryšiu.

11 užduotis. IŠVARDYKITE APSAUGOS PRIEMONES.

| Nr. | Priemonės |
| --- | --- |
| 1 | Dielektrinės pirštinės |
| 2 | Dielektriniai botai |
| 3 | Izoliacinis pastovas |
| 4 | Izoliacinis takelis ir kilimėlis |
| 5 | Dielektriniai kaliošai |

12 užduotis. PAAIŠKINKITE PLAKATŲ PASKIRTĮ.

Draudžiamieji, įspėjamieji, nurodomieji, leidžiantieji ženklai.

13 užduotis. PARINKITE MONTAVIMO ĮRANKIUS IR PRIEMONES PAGAL SAUGOS REIKALAVIMUS

Šalmas, elektros instaliacijos įrankiai, matavimo prietaisai, replės, atsuktuvai, elektros izoliacinės juostos.

14 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su automatinių kondensatorių įrenginių konstrukcija.

14.1 IŠVARDYKITE AUTOMATINIŲ KONDENSATORIŲ ĮRENGINIUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Energetinio tinklo skyriklis |
| 2 | Maitinimo šinos |
| 3 | Saugikliai |
| 4 | Kontaktoriai |
| 5 | Kondensatoriaus baterija |

14.2 IŠNAGRINĖKITE SCHEMĄ IR IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS AUTOMATINIŲ KONDENSATORIŲ ĮRENGINIO ELEMENTUS.

| Nr. | Automatinių kondensatorių įrenginio elementų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1 | Maitinimo šinos |
| 2 | Saugikliai |
| 3 | Saugikliai |
| 4 | Kontaktoriaus kontaktai |
| 5 | Kontaktoriaus ritė |
| 6 | Srovės transformatorius |
| 7 | Automatinis jungiklis |

14.3. APIBŪDINKITE PAVAIZDUOTUS EKRANE MATAVIMO PARAMETRUS.

| Nr. | Matavimo parametrai |
| --- | --- |
| 31,87 KVA | S-pilnutinė galia |
| 14,37 KW | P-aktyvioji galia |
| 28,45 KVar | Q-reaktyvioji galia |

14.4 ATSAKYKITE KLAUSIMUS:

1. Išvardinkite kintamosios srovės grandinės galios rūšis. S-pilnutinė galia, VA; P-aktyvioji galia, W; Q-reaktyvioji galia, Var.

2. Apibūdinkite automatinių kondensatorių įrenginių paskirtį. Elektros energijos tiekimo linijų reaktyvinės energijos (cos φ) kompensavimas.

3. Kokie yra cos φ matavimo vienetai? Matavimo vienetų nėra, tai koeficientas.

# 15 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c) | c) | a) | b) | b) | a) | c) | a) | a) | b) | c) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| a) | b) | a) | a) | b) | b) | a) | b) | a) | b) | a) |

Modulis „Elektros mašinų ir pavarų surinkimas“

1 užduotis. APIBŪDINTI LYGIAGRETAUS, NUOSEKLAUS, MIŠRAUS IR SVETIMO ŽADINIMO GENERATORIAUS IR VARIKLIO, VIENFAZIO VARIKLIO SANDARĄ, KONSTRUKCIJĄ, JUNGIMO BŪDUS, VEIKIMO PRINCIPĄ.

1.1 IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

Praleisti žodžiai: (1) elektromagnetinė jėga, (2) nuliui, (3) kairiosios rankos, (4) smigtų, (5) sutaptų, (6) elektromagnetinės jėgos, (7) elektromagnetizmo, (8) trumpai, (9) dvi, (10) darbine, (11) nuosekliai per kondensatorių, (12) automatiškai, (13) paleidimo apvijoje, (14) tik, (15) ne abiejose kartu.

1.2 IŠVARDINKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIO SANDARĄ:

| Nr. | Nuolatinės srovės variklio sandara |
| --- | --- |
| 1 | Statorius |
| 2 | Polius |
| 3 | Polinis antgalis |
| 4 | Inkaro šerdis |
| 5 | Kolektorius |
| 6 | Rotoriaus apvija |
| 7 | Šepetėlis |
| 8 | Žadinimo apvija |
| 9 | Žadinimo srautas |

1.3 PAŽYMĖKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIO SUDĖTINES DALIS, ĮRAŠYKITE TINKAMUS NUMERIUS:

| Nr. | Nuolatinės srovės variklio konstrukcija |
| --- | --- |
| 2 | Polius |
| 5 | Ventiliatorius |
| 3 | Žadinimo apvija |
| 1 | Inkaro apvija |
| 7 | Kolektorius |
| 6 | Šepetėlis |

1.4 APIBŪDINKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIO VEIKIMO PRINCIPĄ.

Kad mašina dirbtų kaip variklis, reikia inkaro apviją prijungti prie nuolatinės įtampos šaltinio. Inkaro rėmeliu teka srovė, inkaro laidininkus veikia elektromagnetinės jėgos – šios jėgos sudaro elektromagnetinį sukimo momentą. Jėgos kryptis nustatoma pagal kairiosios rankos taisyklę.

1.5 PAAIŠKINKITE NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINOS ŽADINIMO KONTŪRO MAITINIMO SKIRSTYMĄ:

Išorinio žadinimo, kai žadinimo apvija maitinama iš bendro šaltinio.

Savaiminio žadinimo, kai žadinimo apvija yra sujungta su inkaro apvija ir gauna srovę iš pačios mašinos.

1.6 ĮVARDINKITE NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIUS PAGAL ŽADINIMO APVIJŲ JUNGIMĄ.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Nepriklausomo žadinimo variklis |
| 2 | Lygiagretaus žadinimo variklis |
| 3 | Nuoseklaus žadinimo variklis |

# 1.7 ĮVARDINKITE VIENFAZIO KINTAMOSIOS SROVĖS VARIKLIO PRIJUNGIMO IR VALDYMO GNYBTŲ SIMBOLIUS.

| Nr. | Reikšmė |
| --- | --- |
| 1 | Pagrindinė apvija |
| 2 | Pagalbinė apvija |
| 3 | Paleidimo kondensatorius |
| 4 | Darbinis kondensatorius |
| 5 | Išcentrinis jungiklis |
| 6 | Variklio temperatūros stebėsena |

# 1.8 PAAIŠKINKITE VIENFAZIO KINTAMOSIOS SROVĖS VARIKLIO VEIKIMO IR VALDYMO PRINCIPUS.

Dvi apvijos statoriaus sluoksniuotoje šerdyje viena kitos atžvilgiu yra įrengtos 90° laipsnių kampu. Pagrindinė apvija pažymėta U1 ir U2. Ji apima du trečdalius statoriaus plokštelių.

Pagalbinė apvija, pažymėta Z1 ir Z2, apima likusias plokšteles. Priklausomai nuo paleidimo sąlygų, vienfaziame variklyje taip pat yra paleidimo ir darbo kondensatoriai.

# Darbinis kondensatorius CB užtikrina sklandų variklio veikimą ir geresnį galios koeficientą. Darbinio kondensatoriaus talpa turi būti parinkta taip, kad pagalbinė apvija neįkaistų per daug.

Norint padidinti variklio paleidimo sukimo momentą, kondensatoriaus talpos vertė taip pat turi būti padidinta. Talpą galima padidinti prijungiant paleidimo kondensatorių CA lygiagrečiai. Paleidimo kondensatorius yra išjungiamas išcentriniu jungikliu, taip užtikrinant, kad pagalbinė apvija neįkaistų per daug.

1.9 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Kokia yra nuolatinės srovės elektros mašinų konstrukcija?

Nuolatinės srovės mašina sudaryta iš nejudamos dalies statoriaus ir besisukančios dalies

inkaro. Nuolatinės elektros mašinos statorius sudarytas iš: stovo, polių, guolių skydų, guolių, ant polių užvyniotos žadinimo apvijos. Nuolatinės elektros mašinos inkaras sudarytas iš: veleno, šerdžių, kolektoriaus, ventiliatoriaus, anglinių-grafitinių arba metalo-anglinių šepečių.

Kolektorius sudarytas iš varinių plokštelių, kurios izoliuotos viena nuo kitos ir izoliuotos nuo veleno. Kolektoriaus paviršių liečia šepečiai. Prie šepečių prijungiami išorės grandinės laidai.

2. Kaip nuolatinės srovės generatoriai klasifikuojami pagal žadinimo apvijų jungimą?

Pagal žadinimo apvijų pajungimo tipą generatoriai yra skirstomi: 1) nepriklausomo žadinimo generatorius, 2) lygiagretaus žadinimo generatorius, 3) nuoseklaus žadinimo generatorius, 4) mišraus žadinimo generatorius.

3. Koks yra nuolatinės srovės variklio veikimo principas? Inkaras prijungiamas prie nuolatinės srovės elektros maitinimo tinklo. Inkaro apvijos laidais teka srovė. Inkaro laidai su srove randasi polių magnetiniame lauke, todėl juos veikia elektromagnetinės jėgos pagal kairiosios rankos taisyklę. Šios jėgos sukuria sukimo momentą, kuris suka inkarą sukimosi dažniu.

4. Kaip nuolatinės srovės varikliai klasifikuojami pagal žadinimo apvijų jungimą?

Pagal žadinimo apvijų pajungimo tipą varikliai yra skirstomi: 1) lygiagretaus žadinimo varikliai, 2) nuoseklaus žadinimo varikliai, 3) mišraus žadinimo varikliai.

2 užduotis. atlikite užduotis, susijusias su UNIVERSALAUS VARIKLIO KONSTRUKCIJA.

2.1 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE UNIVERSALAUS VARIKLIO ROTORIAUS SUDĖTINES DALIS.

| Nr. | Universalaus variklio rotoriaus sudėtinių dalių pavadinimai |
| --- | --- |
| 1 | Laminuota šerdis |
| 4 | Kolektorius |
| 3 | Apvijos |
| 2 | Variklio velenas |

2.2. UŽBAIKITE PILDYTI LENTELĘ:

| Apvijos žymėjimas | Apvijos pavadinimas |
| --- | --- |
| A1 – A2 | Inkaro apvijos |
| D1 – D2 | Žadinimo apvijos |

2.3. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Ką reiškia “Universalus variklis”?

Varikliai gali būti maitinami nuolatine ir kintama įtampa. Universalūs varikliai yra sukonstruoti kaip nuolatinės srovės nuoseklių apvijų varikliai. Priešingai, negu nuolatinės įtampos varikliai, universalaus variklio statorius ir rotorius yra pagaminti iš laminuoto lakšto. Sūkuriniai srovės nuostoliai yra susiję su kintama srove ir šiuo atveju yra minimalūs.

2. Paaiškinkite, kaip gali būti pakeičiama universalaus variklio sukimosi kryptis.

Srovės tekėjimo kryptis turi būti pakeista inkaro apvijoje (A1-A2) arba sužadinimo apvijoje (D1-D2). Realioje praktikoje srovės tekėjimo kryptis pakeičiama inkaro apvijoje.

3 užduotis. APIBŪDINTI ASINCHRONINIO VARIKLIO KONSTRUKCIJĄ, JUNGIMO BŪDUS, VEIKIMO PRINCIPĄ IR PANAUDOJIMO GALIMYBES.

3.1 IŠ PATEIKTIES „PRALEISTI ŽODŽIAI“ IŠRINKITE IR ĮRAŠYKITE PRALEISTUS ŽODŽIUS.

# Praleisti žodžiai: (1) generatoriuje, (2) apvijos, (3) nuolatinis magnetas, (4) elektrovaras, (5) vienodos, (6) pradines fazes, (7) faze, (8) faziniais dydžiais, (9) pradžiomis, (10) bendrą mazgą, (11) neutraliuoju, (12) prie imtuvų, (13) trikampiu, (14) srovės, (15) elektromagnetinė jėga, (16) kairiosios rankos, (17) rotorių, (18) mažesnis, (19) veikiančios jėgos.

3.2 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO SUDĖTINES DALIS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 4 | Velenas |
| 9 | Ventiliatoriaus uždengimo gaubtas |
| 3 | Veleno rutulinis guolis |
| 1 | Statoriaus šerdis |
| 5 | Aliumininių strypų galų jungiamieji žiedai |
| 10 | Variklio aušinimo ventiliatorius |
| 6 | Rotoriaus šerdis |
| 8 | Prijungimo gnybtų dėžutė |
| 2 | Statoriaus apvija |
| 7 | Variklio prijungimo žvaigžde arba trikampiu kontaktiniai gnybtai |

3.3 PAAIŠKINKITE STATORIAUS KONSTRUKCIJĄ.

Statorius sudarytas iš korpuso, šerdies ir apvijos. Prie korpuso tvirtinama statoriaus šerdis su apvijomis ir guolių skydai. Korpusas gaminamas iš aliuminio, ketaus, plieno arba plastmasės. Šerdis surenkama iš elektrotechninio plieno lakštų, kurių storis 0,35 ÷ 0,5 mm. Lakštai padengiami laku, kad susilpnėtų sūkurinės srovės. Vidiniame šerdies paviršiuje yra išilginiai grioveliai, kuriuose suklojamos statoriaus apvijos. Kiekviena trifazės apvijos fazė susideda iš sekcijų. Statoriaus apvijų išvadai išvedami į korpuso išorę ir gali būti jungiami žvaigžde arba trikampiu.

3.4 PAAIŠKINKITE ROTORIAUS KONSTRUKCIJĄ.

Rotorius sudarytas iš veleno, šerdies ir apvijos. Šerdis yra magnetolaidis, cilindro formos ir surenkamas iš elektrotechninio plieno lakštų. Pagal rotoriaus apvijos konstrukciją, asinchroniniai varikliai skirstomi į du tipus: 1) su trumpai sujungtu rotoriumi, 2) su faziniu rotoriumi.

Trumpai sujungto rotoriaus apviją sudaro variniai arba aliumininiai strypai, sudėti į šerdies griovelius, kurių galai žiedais sujungiami trumpai.

Trifazis asinchroninis variklis su faziniu rotoriumi turi tris varinius žiedus, kurie užmaunami ant veleno ir izoliuojami vienas nuo kito ir veleno. Žiedai sujungiami su apvijomis, kurios sudedamos į šerdies griovelius. Prie žiedų liečiami angliniai šepečiai, prie kurių prijungiamas reostatas. Reostatas naudojamas varikliui paleisti arba sukimosi dažniui reguliuoti.

3.5 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ IDENTIFIKACINĖS LENTELĖS DUOMENŲ PAVADINIMUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 11 | Apvijų izoliacijos ir šiluminės apsaugos klasė |
| 7 | Nominali galia |
| 3 | Gamintojo tipo žymėjimas |
| 4 | Kintamos srovės mašinų fazių skaičius |
| 9 | Nominalus greitis |
| 6 | Nominali srovė |
| 2 | Gamintojo serijos numeris arba atpažinimo žymos |
| 13 | VDE direktyva besisukančioms elektrinėms mašinoms |
| 5 | Fazės įtampa |
| 10 | Nominalus mašinai tiekiamos kintamos srovės dažnis |
| 1 | Gamintojo pavadinimas ir žymėjimas |
| 12 | Gnybtų dėžutės apsauginis laipsnis (IP kodas) |
| 8 | Galios koeficientas |

3.4 NUBRĖŽKITE ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ STATORIAUS APVIJŲ SUJUNGIMUS.

| Jungimas žvaigžde | Jungimas trikampiu |
| --- | --- |

3.5 APIBŪDINKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO VEIKIMO PRINCIPĄ.

Statoriaus sukamasis laukas kerta rotoriaus apviją, todėl joje sužadinama vidinė įtampa, kuriai veikiant atsiranda srovė I rotoriuje. Rotoriaus apvijas su srove veikia susidarančios pagal kairiosios rankos taisyklę elektromagnetinės jėgos F. Šios jėgos sukuria sukimo momentą. Veikiamas sukimosi momento, rotorius pradeda suktis magnetinio lauko sukimosi kryptimi.

3.6 ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

1. Paaiškinkite, kas yra statorius?

Mašinos nejudamoji dalis.

2. Paaiškinkite, kas yra rotorius?

Sukamoji variklio mašinos dalis.

3. Kur asinchroninės mašinos dažniausiai naudojamos?

Asinchroniniai varikliai naudojami įvairiems mechanizmams sukti, kai nereikalingas labai tikslus ir pastovus sukimosi dažnis. Pramonėje dažniausiai naudojami trifaziai asinchroniniai varikliai, o buitiniuose prietaisuose naudojami vienfaziai asinchroniniai varikliai.

4 užduotis. APIBŪDINTI ŽINGSNINIŲ PAVARŲ SANDARĄ, VEIKIMO PRINCIPUS.

4.1 SKAIČIAIS PAŽYMĖKITE ŽINGSNINIO VARIKLIO SUDĖTINES DALIS.

| 5 | Stabdis | 2 | Galinis dangtelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Rotorius su magnetais | 9 | Statorius su apvijomis |
| 8 | Guolis | 10 | Variklio flanšas |
| 6 | Korpusas su jungtimi ir guoliai | 4 | Enkoderio diskas |
| 1 | Enkoderio jungtis | 3 | Enkoderio korpusas |

4.2 PRISKIRKITE TEISINGUS PAVADINIMUS ŽINGSNINIŲ VARIKLIŲ KONSTRUKCIJOS KOMPONENTAMS, PAŽYMĖTIEMS SKAIČIAIS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Statorius |
| 2 | Rotoriaus dantys |
| 3 | Poliaus padas |
| 4 | Rotorius |
| 5 | Apvijos A |

4.3 APIBŪDINKITE ŽINGSNINIŲ VARIKLIŲ VEIKIMO PRINCIPĄ.

Traukos jėga atsiranda tarp rotoriaus ir poliaus pado. Ši jėga generuoja rotoriuje sukimo momentą, nukreiptą prieš laikrodžio rodyklę. Periodiškai keičiant fazinių statoriaus apvijų srovių kryptį, atitinkamai kinta ir statoriaus magnetinio lauko orientacija, priverčianti pasisukti rotorių fiksuoto dydžio žingsniais.

Komutuojant tam tikru nuoseklumu tokio variklio fazines apvijas prie nuolatinės įtampos šaltinio, jo rotorius diskretiškai keičia savo padėtį – “žingsniuoja”. Nutraukus komutaciją, statoriaus apvijų kuriamas laukas sustoja ir užima fiksuotą padėtį.

Judėjimas atsiranda dėl to, kad sistema siekia pasiekti minimalią varžą.

Rotorius juda į poziciją, kur mažiausias tarpas atsiranda tarp "aktyvaus" poliaus pado (įtampos ritės) ir artimiausio rotoriaus danties.

5 užduotis. PAŽYMĖKITE SERVO VARIKLIO SUDĖTINES DALIS, ĮRAŠYKITE TINKAMUS NUMERIUS.

| 6 | Stabdis | 8 | Galinis dangtelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rotorius su magnetais | 5 | Variklio, enkoderio, temperatūros jutiklio prijungimo kaladėlė |
| 3 | Guoliai | 1 | Variklio flanšas su galiniu dangteliu |
| 4 | Korpusas su statoriaus apvijomis | 7 | Enkoderis |

6 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS, SUSIJUSIAS SU VARIKLIŲ VALDYMO IR APSAUGOS SCHEMOMIS.

6.1 PRISKIRKITE TEISINGUS PAVADINIMUS ASINCHRONINIŲ VARIKLIŲ APSAUGOS KOMPONENTAMS, PAŽYMĖTIEMS SKAIČIAIS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Šiluminės relės apsauga (nuo variklio perkrovos) |
| 2 | Maksimaliosios srovės apsauga (nuo trumpojo jungimo srovės) |
| 3 | Nulinė apsauga (minimaliosios įtampos) |

6.2 IŠVARDYKITE VARIKLIŲ APSAUGOS IR VALDYMO ĮRENGINIUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Variklio jungikliai |
| 2 | Šiluminė relė |
| 3 | Fazinio valdymo relės |
| 4 | Magnetinės paleidiklis su papildomu NO arba NC kontaktų bloku |
| 5 | Mygtukų blokas su NO ir NC kontaktais |

6.3 ĮVARDYKITE APSAUGOS IR VALDYMO ĮRENGINIŲ SUTARTINIUS ŽENKLUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Mygtukų blokas su NO ir NC kontaktais |
| 2 | Magnetinės paleidiklis su papildomu NO arba NC kontaktų bloku |
| 3 | Variklio jungikliai |
| 4 | Tripolis modulinis jungiklis |

6.4 PAAIŠKINKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO NEREVERSINĖS VALDYMO SCHEMOS VEIKIMĄ.

Paspaudus paleidimo mygtuką SB1, ima tekėti srovė magnetinio paleidiklio elektromagneto rite KM1, įsijungia paleidiklis, susijungia jo pagrindiniai ir pagalbiniai kontaktai. Tada galima atleisti mygtuką, nes pagalbinis sujungiantysis kontaktas jį šuntuoja. Paleidiklis išsijungia paspaudus mygtuką SB2.

6.5 PAAIŠKINKITE ASINCHRONINIO VARIKLIO REVERSINĖS VALDYMO SCHEMOS VEIKIMĄ.

Paspaudus paleidimo mygtuką S2 (S3), ima tekėti srovė magnetinio paleidiklio elektromagneto rite K1 (K2), įsijungia paleidiklis, susijungia jo pagrindiniai ir pagalbiniai kontaktai. Tada galima atleisti mygtuką, nes pagalbinis sujungiantysis kontaktas jį šuntuoja. Paleidiklis išsijungia paspaudus mygtuką S1. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, ši schema sudaroma tokia, kad būtų neįmanoma valdymo mygtukais įjungti abiejų kontaktorių vienu metu.

7 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS, SUSIJUSIAS SU VARIKLIŲ VALDYMO IR APSAUGOS ELEMENTŲ MONTAVIMU.

# 17.1. APIBŪDINKITE DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMUS KOMUTACINIŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMO ĮRANKIUS.

| # Nr. | # Naudojimas |
| --- | --- |
| # 1 | # Replių rinkinys laidų valymui ir kirpimui. Šie įrankiai naudojami laidų ir kabelių nukirpimui, izoliacijos nukirpimui ir laido antgalio užspaudimui. Galima reguliuoti nuimamos izoliacijos ilgį. Skirtingų skersmenų laidų antgaliams užspausti parenkamas atitinkamas replių griovelis. |
| # 2 | # Atsuktuvų rinkinys. Labai svarbu, kad būtų naudojami pagal paskirtį ir dydį. Būtina tinkamai priveržti visus montuojamų prietaisų ir jų elektrinių jungčių varžtus, tačiau negalima jų perveržti. |
| # 3 | # Replių rinkinys laidų kirpimui. Šie įrankiai naudojami laidų ir kabelių nukirpimui, izoliacijos nukirpimui. |
| # 4 | # Skaitmeninis, universalus multimetras. # Sumontuotos sistemos paleidimo ir išbandymo stadijoje dažniausiai naudojamas kintamosios ir nuolatinės įtampos matavimo funkcijoms. |

# 7.2. APIBŪDINKITE ELEKTROS VARIKLIŲ VALDYMO ELEMENTŲ MONTAVIMO YPATUMUS.

# Prieš montuojant elektros variklių valdymo elementus būtina įsitikinti, kad maitinimo įtampa yra atjungta ir užtikrinti, kad ji nebūtų įjungta. Tai galioja ir pagalbinėms srovės grandinėms. Pirmiausiai reikia atkreipti dėmesį į duomenis, nurodytus visų įrenginių ir atskirų elementų specifikacijų lentelėse. Sekantis etapas – išnagrinėti principines schemas. Pasirinkus tinkamus įrankius, įrenginių laidus reikia prijungti taip, kad būtų užtikrinti ilgalaikiai saugūs elektriniai sujungimai, t. y., kad nebūtų atsikišusių laidų galų, naudoti tik tam skirtus kabelių ir laidų antgalius. Jungčių dėžutėse neturi būti svetimkūnių, nešvarumų, drėgmės.

# 7.3. APRAŠYKITE PAVEIKSLE PAVAIZDUOTO ĮRENGINIO MONTAVIMO EIGĄ.

Perskaityti ir išnagrinėti techninę užduotį.

Išnagrinėti skydelio ir visų laikančiųjų konstrukcijų brėžinius.

Pasirinkti reikalingus ir tinkamus įrankius, saugos priemones ir sumontuoti skydelio konstrukcinius elementus.

Išnagrinėti komutacinių įrenginių prijungimo schemas, įrenginius pritvirtinti prie laikančiųjų konstrukcijų.

Pasirinkti įrankius ir pagal principinę schemą sumontuoti visus laidininkus ir išorinius elementus, laikantis montavimo instrukcijų.

Patikrinti su matavimo prietaisu. Įjungti ir išbandyti komutacinės sistemos veikimą.

8 užduotis. APIBŪDINTI ELEKTROS MAŠINŲ PAVARŲ TIPUS.

8.1 PRISKIRKITE TEISINGUS PAVAROS ELEMENTŲ PAVADINIMUS, PAŽYMĖTIEMS SKAIČIAIS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 4 | Valdymas |
| 2 | Stabdys |
| 1 | Elektros variklis |
| 3 | Transformavimo mechanizmai |

8.2 PAVADINKITE LINIJINIO JUDESIO PERDAVIMO ĮTAISUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| a) | Sraigtas-slystanti veržlė |
| b) | Sraigtas-riedanti veržlė |
| c) | Diferencinis sraigtinis perdavimas |
| d) | Krumpliastiebinis perdavimas |

8.3 IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS GRANDINIO JUDESIO PERDAVOS ELEMENTUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Varančioji žvaigždutė |
| 2 | Varomoji žvaigždutė |
| 3 | Grandininė |

# 8.4 ĮVARDINKITE IR APIBŪDINKITE PAVARAS.

| # Nr. | # Mechaninės pavaros apibūdinimas |
| --- | --- |
| # 1 | # Frikcinės pavaros. Pagrindinė frikcinio judesio perdavimo priežastis yra trinties jėgos, kurios atsiranda tarp dviejų susiliečiančių paviršių. |
| # 2 | # Cilindrinė išorinio sukibimo krumplinė pavara. Velenų ašys yra lygiagrečios. |
| # 3 | # Kūginė krumplinė (krumpliaratinė) pavara. Velenų ašys yra kryžmos, |
| # 4 | # Cilindrinė sliekinė pavara. Naudojamos judesiui tarp susikryžiuojančių velenų perduoti. Kampas ašių kryžmėje būna 90. Sliekinę porą sudaro sliekas, dedamas ant veleno ar gaminamas kartu su juo, ir sliekinis sukimo ratas. |
| # 5 | # Planetinė pavara. Jų konstrukcija ypatingai tiksli, tai leidžia išlaikyti optimalų jėgų pasiskirstymą ir krumpliaračių kontaktavimą. Tokiu būdu mažinamas krumpliaračių susidėvėjimas ir užtikrinamas ilgas netriukšmingas pavaros veikimas. |
| # 6 | # Diržinė pavara. Naudojamos kai atstumas tarp velenų didelis. Vieno veleno sukamasis judesys perduodamas kitam velenui lanksčiu diržu, panaudojant trinties jėgą. |

# 8.5 ĮVARDYKITE IR APIBŪDINKITE MECHANINIŲ PAVARŲ SURINKIMO IR REMONTO DARBAMS NAUDOJAMUS ĮRANKIUS, ĮTAISUS, MATAVIMO PRIEMONES.

| # Eil. Nr. | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Atsuktuvų rinkinys | # Rankiniu būdu atsukti ir prisukti nedidelius skirtingų dydžių varžtus. |
| # 2. | # Raktų, terkšlių ir galvučių rinkinys | # Varžtų ir veržlių prisukimui arba atsukimui. |
| # 3. | # Vamzdiniai dvipusiai raktai | # Varžtų ir veržlių prisukimui arba atsukimui. |
| # 4. | # Elektroninis slankmatis | # Tiksliam detalės arba gylio matavimui. |
| # 5. | # Smūginis raktas | # Sunkiai atsisukančioms veržlėms arba varžtams atsukti. |
| # 6. | # Dinamometrinis raktas | # Naudojamas, kai reikia užveržti varžtą tam tikra jėga. |
| # 7. | # Universalių guolių nuėmiklių rinkinys | # Nuimti guolį nuo ašies ar veleno. |
| # 8. | # Smūginiai antgaliai | # Sunkiai atsukamų varžtų atsukimui. |
| # 9. | # Spaustuvai | # Fiksuoti apdirbamą detalę. |
| # 10. | # Replės – žnyplės | # Prilaikyti detalę arba mechanizmo dalį. |
| # 11. | # Skaitmeninis gulščiukas | # Labai svarbus tiksliam staklių ar mechanizmų pritvirtinimui prie pagrindo, siekiant išlaikyti montavimo tikslumą. |
| # 12. | # Pneumatinis smūginis veržliasukis | # Sunkiai atsukamų varžtų ar veržlių atsukimui. Darbo zonoje nenaudojama elektros energija, veikia suspaustu oru. |

# 8.6 ĮVARDYKITE IR APRAŠYKITE LENTELĖJE PATEIKTAS DARBUOTOJŲ ASMENINES APSAUGOS PRIEMONES.

| Eil. Nr. | Saugos priemonės pavadinimas | Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Apsauginis šalmas | # Nuo galvos sužalojimų. |
| 2. | # Ausų kaiš | # Nuo galvos sužalojimų. |
| 3. | # Apsauginiai akiniai | # Nuo akių sužalojimų. Apsaugo nuo drožlių ir kitų antikūnų patekimo į akis. |
| 4. | # Respiratorius | # Apsaugo oro takus nuo dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų. |
| 5. | # Apsauginės ausinės | # Apsaugo ausis nuo didelio garso. |
| 6. | # Darbo drabužiai | # Apsaugo kūną nuo įdrėskimų ar įpjovimų. |
| 7. | # Apsauginės pirštinės | # Apsaugo rankas nuo įvairių sužalojimų. |
| 8. | # Darbiniai batai su apsauga | # Apsaugo kojas nuo aštrių daiktų ir smūgių. |

# 8.7 ĮVARDINKITE PAVOJINGŲ IR KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ, DIRBANT MECHANIZMAIS AR ŠALIA JŲ, PASEKMES:

| # Pavojingi veiksniai | # Galimos pasekmės |
| --- | --- |
| # Mašinų ir mechanizmų besisukančios ir judančios dalys | # galimos traumos |
| # Elektros srovės poveikis | # paveikus elektros srovei, netenkama sąmonės, sutrinka arba nutrūksta širdies veikla bei kvėpavimas, o kartais ištinka ir staigi mirtis. |
| # Atskilusios ar lūžusios ruošinių dalys | galimos traumos |
| # Išsprūdę ruošiniai, gaminiai, detalės | galimos traumos |
| # Netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.) darbo vietoje | # neigiamas poveikis organizmui |
| # Netvarkingi įrenginiai, įrankiai ir kt. | # galimos traumos |
| # Karšti įrengimų paviršiai | # nudegimai |
| # Aštrūs įrenginių, inventoriaus, mechanizmų detalės ir kampai | # galimi sužeidimai, traumos |
| # Krintantys, griūvantis daiktai, kroviniai | # galimos traumos, sunkūs sužeidimai |
| # Pjovimo įrankiai (įtaisai) | # galimi sužalojimai |
| # Netvarkinga darbo vieta (slidžios, nelygios grindys, užkrauti praėjimai) | # galimos traumos bei mirtinos traumos |
| # Nepakankamas darbo vietos apšvietimas | # kenkia akims, galimi regos sutrikimai |
| # Triukšmas | # veikia periferinę nervų sistemą |
| # Vibracija | # veikia centrinę nervų sistemą |
| # Dulkės | # alergiškai veikiančios organizmą, veikia kvėpavimo takus |
| # Įrenginių eksploatacijos reikalavimų nesilaikymas | # galimos traumos |
| # Nemokėjimas ir nenoras pasirinkti saugių darbo metodų | # galimos traumos, sunkūs sužeidimai |

9 užduotis. IŠMATUOTI ELEKTRINIUS DYDŽIUS SURINKTOJE ELEKTROS ĮRANGOJE.

9.1 IŠMATUOTI ELEKTROS VARIKLIO APVIJŲ IZOLIACIJOS VARŽĄ IR ĮVERTINKITE MATAVIMŲ NUOKRYPĮ NUO LEISTINŲ RIBŲ.

Korpuso atžvilgiu (matuojant, vienas megaommetro laidas yra prijungtas prie korpuso, o antrasis – į kiekvieną apviją); tarp apvijų (matuojant, vienas megaommetro laidas yra prijungtas prie vienos apvijos, o antrasis – į kitą apviją); jei vertė mažesnė nei 0,5 MΩ, variklis turi būti džiovinamas. Siekiant išvengti elektros šoko, negalima liesti matavimo gnybtų matavimo metu.

9.2 IŠMATUOKITE ELEKTROS VARIKLIO APVIJŲ VARŽĄ IR ĮVERTINKITE MATAVIMŲ NUOKRYPĮ NUO LEISTINŲ RIBŲ.

Apvyniojimų tarpusavio apvija gali būti patikrinta su multimetru ant omų. Jei yra trijų apvijų, pakanka palyginti jų varžas. Vienos apvijos varžos skirtumas rodo pasukimo uždarymą. Jų pasipriešinimas turėtų būti nuo 2 iki 15 omų, o nukrypimai – ne daugiau kaip 5 proc.

9.3 IŠANALIZUOKITE UAB „ELINTOS MATAVIMO SISTEMOS“ ELEKTROS ĮRANGOS PEREINAMOSIOS VARŽOS MATAVIMO APRAŠYMĄ, IR ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# 1. Kaip atlikti pereinamųjų kontaktų varžos matavimus?

# Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas yra patikrinamas laidžių korpuso dalių ryšys su įžeminimo įrenginiu.

# 2. Pagal kokio standarto reikalavimus turi būti naudojami prietaisai matavimams?

# Pagal LST EN 61557–4 standarto reikalavimus, matavimams turi būti naudojami tik tokie prietaisai, kurie užtikrina 200 mA ir didesnę testavimo srovę.

# 3. Ką būtina įvertinti, atliekant pereinamųjų kontaktų varžos matavimą?

# Atliekant pereinamųjų kontaktų varžos matavimus būtina įvertinti turimų matavimo laidų varžą. Be to, atliekant pereinamųjų kontaktų varžos matavimus būtina laikytis prietaiso instrukcijoje nustatytos matavimo metodikos ir saugos.

# 4. Kaip gauti pereinamųjų kontaktų varžos matavimo rezultatus ir įvertinti matavimų nuokrypį nuo leistinų ribų?

# Pereinamųjų kontaktų varžos matavimo rezultatai matomi skystųjų kristalų ekrane. Jeigu gauti matavimo rezultatai mažesni už nustatytą ribinę reikšmę (R≤0,1 Ω), girdimas garsinis signalas, o jeigu aukštesni – atvaizduojami su “!” simboliu.

# 10 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | c) | a) | c) | c) | a) | c) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| b) | c) | b) | c) | a) | c) | a) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| a) | b) | a) | b) | a) | a) | b) |

Modulis „Žemosios įtampos komutacinės įrangos ir instaliacijos įtaisų surinkimas”

1 užduotis. PARUOŠTI ĮRANKIUS, DARBO PRIEMONES, JĖGOS IR VALDYMO KABELIUS.

- 1.1 APIBRĖŽKITE KABELIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Kabelį sudaro: laidininkas, t. y. srovinė gysla, kuri gali būti varinė arba aliumininė; skirtingos formos - sektorinės, skritulio arba segmento; skirstomas pagal skerspjūvį; izoliacinė dalis, t. y. gyslų izoliacija, kuri gali būti atskirai kiekvienos gyslos, užpildas tarp gyslų, bendra gyslų izoliacija; apvalkalas kabelio hermetiškumui užtikrinti; šarvas - apsaugai nuo mechaninio poveikio; papildomos dangos - nuo cheminio poveikio.

1.2 APIBRĖŽKITE LAIDININKŲ IZOLIACIJOS MEDŽIAGAS.

Dažniausiai izoliacijai naudojamos šios medžiagos:

Polietilenas (PE), polivinilchloridas (PVC) vulkanizuotas polietilenas (XLPE).

PE medžiaga turi puikių dielektrinių ir mechaninių savybių, jo aplinkos darbo temperatūros ribos yra nuo -60 °C iki +90 °C. Polietilenas yra jautrus šviesai ir visų rūšių spinduliuotei. Pridėjus antioksidantų ir pigmentų, jis tampa atsparus saulės spinduliams ir oro sąlygoms. Mažo tankio polietilenas (LDPE, angį. Low-density polyethylene) yra elastingesnis ir minkštas, didelio tankio polietilenas (HDPE, angį. high density polyethylene) yra tvirtesnis. Polietileno izoliacija yra lengva, atspari vandeniui ir daugeliui chemikalų. Polietilenas lengvai užsidega ir gerai dega, tačiau šiuos trūkumus galima pašalinti, pridedant priemaišų, kurios mažina degumą.

Polivinilchloridas yra tradicinė izoliacinė medžiaga - sudėtingas mišinys, kurio savybės labai priklauso nuo sudėties. PVC paprastai yra lankstus ir stiprus, atsparus šarmams, skiestoms rūgštims, alyvai, ozonui, bet jautrus aplinkos poveikiui ir yra suardomas veikiant šaltam orui, nelabai sulaiko drėgmę, yra neatsparus ultravioletiniams spinduliams. Aplinkos darbo temperatūra svyruoja nuo -45 °C iki +70 °C. Todėl jis tinkamesnis naudoti patalpose, o montuojant lauke būtina naudoti apsaugines konstrukcijas - vamzdžius, kabelių kanalus ir kt. Laidų ir kabelių su tokia izoliacija negalima naudoti uždarose patalpos, nes degimo metu išsiskiria kenksmingųjų medžiagų.

XLPE izoliacinė medžiaga yra iš labiausiai naudojamų medžiagų gaminant galios ir ryšių kabelių izoliaciją. Vulkanizuotas polietilenas išsaugo termoplastinio polietileno elektrines savybes pasižymi geresnėmis mechaninėmsis savybėmis, turi aukštesnę leidžiamąją įšilimo temperatūrą.

1.3 APIBŪDINKITE KABELIO (LAIDO) MARKĖS ŽYMĖJIMĄ.

Kabelio (laido) markė – raidinis žymėjimas, nurodantis elektrai laidžios gyslos medžiagą, izoliaciją, lankstumo lygį ir apsauginės dangos konstrukciją. Pirmoji raidė rodo medžiagą, iš kurios pagamintas laidininkas (V – varinis), antroji raidė žymi laidą, trečioji – izoliacinę medžiagą.

Dar markėje gali būti papildomos raidės, charakterizuojančios kitus konstrukcinius elementus: P – plokščias, L – lankstus ir pan.

1.4 PARINKITE LAIDININKO SKERSPJŪVIO PLOTĄ PAGAL ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDRĄSIAS TAISYKLES.

Naudodamiesi lentele, parinkite tiesiamo atvirai varinio laido su polivinilchloridine izoliacija skerspjūvį, jeigu apskaičiuotas grandinės srovės stipris yra 27A.

2,5 mm2

1.5 Aprašykite KABELIŲ ANTGALIUS IR PASKIRTĮ.

| - Nr. | - Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 1 | - Vamzdinis antgalis su izoliacija. Skirtas daugiagyslių kabelių ir laidų užbaigimui. |
| - 2 | - Žiedinis antgalis. Skirtas varinių gyslų užbaigimui. |
| - 3 | - Jungiantis antgalis. Skirtas varinių gyslų sujungimui. |
| - 4 | - Adatinis antgalis. Skirtas varinių kabelių ir laidų užbaigimui. |
| - 5 | - Dvigubas vamzdinis antgalis su izoliacija. Naudojamas sujungti ir užbaigti du vario kabelius, daugiagyslius vienu metu. |

- 1.6 Aprašykite JĖGOS IR VALDYMO KABELIŲ ANTGALIŲ PAŽENKLINIMUS.

Visi kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas.

Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis arba plastikinėmis žarnelėmis.

Instaliuotajai privalo atlikti tvarkingą kabelių instaliaciją, ją tinkamai užbaigiant komponentų

žymėjimu, kas leidžia vartotojui tinkamai eksploatuoti įrenginius ir objektus. Žymėjimo sistemų pasirinkimas rinkoje yra didelis ir įvairus.

1.7 ĮVARDYKITE KOMUTACINĖS ĮRANGOS KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Metalinis įleidžiamas paskirstymo skydelis su vieta 1F skaitikliui IEK ŠURV 12 mod. |
| 2 | ## DIN bėgelis |
| 3 | ## N/PE Izoliuota šynelė 12x16mm² žalia/mėlyna |
| 4 | ## Kontaktinė kaladėlė ant DIN 5x35 mm² su dangteliu |

2 užduotis. SURINKTI ŽEMOSIOS ĮTAMPOS KOMUTACINĘ, APSAUGOS ĮRANGĄ.

2.1 APIBŪDINKITE ŽEMOS ĮTAMPOS ĮRENGINIŲ SAVYBES, NAUDOJIMO SRITIS, PASKIRTĮ.

| Nr. | Savybės ir paskirtis |
| --- | --- |
| 1 | Jie neturi lanko gesinimo sistemos. Skyriklius galima atjungti, kai grandinėje neteka srovė arba teka labai silpna. Atjungus, grandinėje atsiranda matomas saugus izoliacinis tarpas. Naudojami kaip komutaciniai įrenginiai. |
| 2 | Galios skyrikliai turi lanko gesinimo sistemą ir gali atjungti darbo srovę. Naudojami kaip komutaciniai įrenginiai. |
| 3 | Paketiniai jungikliai naudojami, kai grandinės prijungimas ir atjungimas bus retas. Ši kintamoji srovė neviršija 380 voltų, kurių dažnis yra 50, 60 ir 400 hertų, nuolatinė srovė yra 220 voltų. Naudojami kaip komutaciniai įrenginiai. |
| 4 | Kontaktorius skirtas dažniems distanciniams perjungimams. Pagrindinė KM kontaktorių paskirtis – asinchroninių variklių paleidimas, stabdymas, reversavimas ir žvaigžde sujungtos grandinės perjungimas į trikampiu sujungtą grandinę arba atvirkščiai. |
| 5 | Skirti elektros prietaisų prijungimui prie elektros tinklo. Elektros lizdai būna vienfaziai, dvifaziai, trifaziai, priklausomai nuo naudojamo elektros tinklo. Lizdo ir kištuko korpuso spalva rodytų vardinės įtampos vertę (pavyzdžiui, violetinė: 20-25 V, balta: 40-50 V, geltona: 100-125 V, žydra: 200-250 V, raudona: 400-480 V, juoda: 500-690 V). |

2.2 APIBRĖŽKITE APSAUGOS ĮRENGINIŲ FUNKCINĘ PASKIRTĮ.

| Nr. | Įrenginių apibūdinimas |
| --- | --- |
| 1 | Saugiklis. Grandines, kuriose įvyko trumpasis jungimas arba pavojinga perkrova, automatiškai išjungia saugikliai. Saugiklio įdėklas turi nustatytą vardinę srovę, žymimą Ins; tai pati stipriausia srovė, kuria leidžiama ilgą laiką apkrauti įdėklą. Ilgalaikė grandinės apkrova neturi būti didesnė už šią vertę. |
| 2 | Automatinis jungiklis. Pagrindinis automatinio jungiklio uždavinys – automatiškai išjungti grandinę, atsiradus perkrovai arba įvykus trumpajam jungimui. Standartas numato kelias standartines charakteristikas, svarbiausios jų yra B, C ir D. |
| 3 | Nuotėkio relė - tai prietaisas, skirtas apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros poveikio ir apsaugoti pastatus nuo gaisro. |
| 4 | Diferencialinis automatas - tai automatinis jungiklis ir nuotėkio relė sujungti į vieną keturių modulių korpusą. |
| 5 | Įtampos stebėjimo relė - tai relė, apsauganti nuo įtampos viršįtampių. Ji skirta kontroliuoti 1, 3 fazių tinklo įtampą. Galima nustatyti apatinę ir viršutinę ribas. |

2.3 IŠVARDYTI ELEKTROS SKYDO SUDEDAMUOSIUS ELEMENTUS.

| - Nr. | - Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | (PE) Įžeminimo šina |
| 2 | (N) Nulinė šina |
| 3 | - Montažinė juosta, DIN bėgelis |
| 4 | Galios skyrikliai |
| 5 | Įtampos stebėjimo relė |
| 6 | Skirtuminė srovės relė |
| 7 | Automatiniai jungikliai |

# 3 užduotis. SURINKTI ELEKTROS INSTALIACIJOS ĮTAISUS.

- 3.1 PAAIŠKINKITE, KOKIA GALI BŪTI ELEKTROS INSTALIACIJA PAGAL ATLIKIMO BŪDĄ IR KOKIE YRA JOS PAGRINDINIAI ELEMENTAI.

Pagal atlikimo būdą instaliacija gali būti atvira arba paslėpta. Pastaroji dalinama į dvi grupes. Pirmajai priskiriama instaliacija įvairiuose vamzdžiuose, antrajai – laidai statybinėse konstrukcijose be vamzdžių.

Vamzdžiuose esančius laidus prireikus paprasčiau pakeisti. Sausose patalpose paslėpta instaliacija gali būti vamzdžiuose, uždarose dėžėse, kanaluose arba naudojant specialius laidus. Drėgnose patalpose – vamzdžiuose, uždarose dėžėse arba naudojat specialius laidus. Ypač drėgnose patalpose paslėpta instaliacija gali būti vedama tik drėgmei atspariuose vamzdžiuose.

Pagrindiniai elektros instaliacijos sistemos elementai yra laidai, kabeliai, instaliaciniai vamzdžiai, komutaciniai aparatai (jungikliai, kištukiniai lizdai, kontaktoriai, impulsinės relės ir kt.), skirstomosios, jungiamosios, galinės dėžutės, skydeliai, galios spintos, įvadinės spintos, apkabos, laikikliai, tvirtinimo dirželiai, įvairių konstrukcijų tvirtinimo gaminiai su vinimis, varžtais ar medsraigčiais ir kt.), apsaugos bei reguliavimo aparatai (automatiniai jungikliai, saugikliai, įvairios relės, temperatūros slėgio ar lygio reguliatoriai), imtuvai.

3.2 PAAIŠKINKITE JUNGIKLIO PARAMETRUS IR GNYBTŲ PASKIRTIS.

| Nr. | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| 1 | Gnybtas fazės prijungimui |
| 2 | Gnybtas lempos prijungimui |
| 3 | 10 A vardinė srovė, 250 V vardinė įtampa |

- 3.3 PAAIŠKINKITE ROZETĖS PARAMETRUS IR GNYBTŲ PASKIRTIS.

| Nr. | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| 1 | Gnybtas fazės prijungimui |
| 2 | Gnybtas nulio prijungimui |
| 3 | Gnybtas įžeminimo prijungimui |
| 4 | 16 A vardinė srovė |
| 5 | 250 V vardinė įtampa |

# 3.4 IŠVARDYTI INSTALIACIJOS MONTAVIMO ĮRANKIUS IR PRIEMONES.

| - Nr. | - Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Matavimo prietaisas |
| 2 | # Replės laidų užspaudimui ir nuvalymui su laidų antgalių rinkiniu |
| 3 | Kasetinės replės |
| 4 | Atsuktuvai |
| 5 | Žibintuvėlis |
| 6 | Replių rinkinys |
| 7 | Peilis |
| 8 | Įtampos indikatorius |
| 9 | Matavimo ruletė su magnetu |
| 10 | Gulsčiukas |
| 11 | Žymeklis |
| 12 | Instaliacinės medžiagos – kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. |
| 13 | Šalmas |

# 4 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # c | # a | # a | # a | # b | # b | # c | # b | # c | # b |
| # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 |
| # c | # b | # b | # a | # a | # b | # c | # a | # c | # a |

Modulis „Žemosios įtampos įvadinių ir įžeminimo įrenginių surinkimas“

1 užduotis. SURINKTI ĮVADINIUS IR ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS ĮRENGINIUS.

1.1 PAAIŠKINKITE, KAS YRA ĮVADINĖ APSKAITOS SPINTA (ĮAS).

Spinta (skydelis) su įrengtais joje įvadiniais komutaciniais bei apsaugos aparatais, elektros energijos apskaitos prietaisais ir skirta vartotojo prijungimui prie tiekėjo elektros tinklų bei suvartotos elektros energijos apskaitai.

1.2 APIBŪDINKITE ĮVADINIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS ĮRENGINIŲ PRINCIPINES SCHEMAS IR KOMPLEKTACIJĄ.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Maitinimo linija nuo transformatorinės |
| 2. | Šina |
| 3. | Kirtiklis su saugikliais |
| 4. | tripolis automatinis jungiklis C100 A |
| 5. | Linija, einanti į komercinės apskaitos prietaisų spintą |
| 6. | 4 gyslų 50 mm2 aliumininis kabelis, 0,4 KV, ilgis – 45 m |
| 7. | Skaitiklis |
| 8. | Įžeminimas |

1.3 PAAIŠKINKITE:

1) Kur tvirtinama mnemoschema?

Tvirtinama ant durelių vidinės pusės (A5 formato); schema atspari atmosferiniams poveikiams.

2) Koks turi būti įžeminimo laidininkas, jungiantis kabelių spintos dalies modulį su durelėmis?

Lankstus, daugiavielis, varinis, pažymėtas geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm².

3) Kodėl įžeminimo šyna (esanti išorėje) turi būti įrengta su kilpa?

Kilpa reikalinga įžeminimo matavimo prietaiso prijungimui.

1.4 APIBŪDINKITE VIENFAZIŲ ELEKTROS SKAITIKLIŲ GNYBTŲ PASKIRTIS.

Gnybtas Nr. 1 - įėjimas, prie kurio yra prijungtas fazinis laidas;

Gnybtas Nr. 2 - išėjimas prie kurio yra prijungtas imtuvų fazinis laidas;

Gnybtas Nr. 3 - įėjimas, prie kurio yra prijungtas neutralinis laidas;

Gnybtas Nr. 4 - išėjimas, prie kurio yra prijungtas imtuvų neutralinis laidas.

1.5 IŠVARDINKITE TRIFAZIO ELEKTROS SKAITIKLIO GNYBTUS.

| Nr. | Pavadinimas | Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įėjimas, Fazė L1 | 5 | Išėjimas į apkrovą, Fazė L1 |
| 2 | Įėjimas, Fazė L2 | 6 | Išėjimas į apkrovą, Fazė L2 |
| 3 | Įėjimas, Fazė L3 | 7 | Išėjimas į apkrovą, Fazė L3 |
| 4 | Įėjimas, Neutralinis laidas N | 8 | Išėjimas į apkrovą, Neutralinis laidas N |

1.6 APIBŪDINKITE, KAIP DAROMAS KABELIŲ ĮVEDIMAS Į SPINTĄ.

Kabelis įveriamas į specialų kabelių įvedimo vamzdį pagal galiojančius techninius reikalavimus.

Kabelio įvedimo vamzdis turi būti užpildytas akmens vata bei pats viršus užbetonuotas taip, kad vatos vamzdyje nesimatytų.

Betono storis ne mažesnis kaip 2 cm. Kabelių įvedimo vamzdis išlindęs virš žemės lygio iki kabelio laikiklio apačios.

1.7 ĮVARDYKITE ĮVADINIUS SPINTOS MONTAVIMO ĮRANKIUS IR PRIEMONES.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Elektros montuotojo įrankių komplektas |
| 2. | Grąžtų rinkinys |
| 3. | Elektrinis grąžtas |
| 4. | Mažiausio numerio montažiniai dirželiai |
| 5. | Lipdukų spausdinimo mašinėlė |
| 6. | Multimetras (testeris) |
| 7. | Darbuotojų asmeninės apsaugos priemonės: darbo kostiumas, darbo avalynė su sutvirtinta nosele, galvos apdangalas, mechaniniam poveikiui atsparios pirštinės. |

2 užduotis. SURINKTI ELEKTROS ĮRANGOS APSAUGINIO ĮŽEMINIMO ĮRENGINIUS.

2.1 APIBRĖŽKITE ELEKTROS ĮRANGOS APSAUGINĘ IZOLIACIJĄ:

Pagrindinė izoliacija – srovinių dalių izoliacija, skirta pagrindinei apsaugai nuo pavojingo elektros poveikio. Pagrindinė izoliacija gali būti pažeista – elektriškai pramušta, sudegusi, sudrėkusi arba užterštas jos paviršius.

Papildoma izoliacija – tai nepriklausoma izoliacija, papildanti pagrindinę izoliaciją, kuri apsaugo nuo pavojingo elektros srovės poveikio, kai pažeidžiama pagrindinė izoliacija.

Dviguba izoliacija – tai izoliacijų, kurias sudaro pagrindinė ir papildoma izoliacijos sistema.

2.2 APIBRĖŽKITE APSAUGINĮ ĮTAMPOS PAŽEMINIMĄ.

Pažeminta įtampa gaunama iš saugos transformatoriaus. Net ir žemiausia įtampa, gaunama iš kito transformatoriaus, nėra saugiai pažeminta įtampa, nes toks transformatorius nėra saugus šaltinis.

Apsauginis įtampos pažeminimas taikomas rankinėms lempoms ypač pavojingomis sąlygomis (12 arba 24 V), maitinamiems iš tinklo elektriniams žaislams (6 arba 12 V), gydomųjų vonių įrenginiams (6 V), elektroninius prietaisus maitinančioms grandinėms. Iš SELV arba PELV grandinės galima maitinti daug imtuvų.

2.3 APIBRĖŽKITE TERMINUS:

Įžemiklis (įžeminimo elektrodas) - grunte esantis laidininkas, per kurį, įvykus gedimui, teka didžiausia įžemėjimo srovės dalis.

Įžeminimas - elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu.

Įžeminimo įrenginys - įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma.

Įžeminimo laidininkas - laidininkas, jungiantis įžeminamą įrenginį su įžemintuvu arba įžeminimo magistrale.

Įžeminimo varža - varža tarp įžeminimo įrenginio ir neutralios žemės.

Įžemintuvas - grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma.

2.4 APIBŪDINKITE ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ SKERSPJŪVIO PARINKIMĄ.

Apsauginis (PE) laidininkas turi būti lygus: fazinių laidų skerspjūviui, kai šių skerspjūvis yra mažesnis kaip 16 mm2;16 mm2, kai fazinių laidų skerspjūvis yra nuo 16 iki 35 mm2; 50 proc. fazinių laidų skerspjūvio, kai fazinių laidų skerspjūvis didesnis kaip 35 mm2. Apsauginių laidininkų, neįeinančių į kabelio sudėtį, skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 mm2, kai yra mechaninė apsauga, ir 4 mm2 – kai jos nėra.

2.5 APIBŪDINKITE ELEKTROS KONSTRUKCINES MEDŽIAGAS IR DARBO PRIEMONES ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ SURINKIMUI.

| Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Įžeminimo strypas. Metaliniai kaiščiai (jungiamosios detalės, vamzdžiai, profilis ar kampai), kurių pakanka elektrodams sukurti. |
| 2. | Cinkuota plieninė juosta įžeminimui. Nerūdijančio plieno metalinė juosta. Plotis yra 50 - 100 mm. Jis naudojamas kaip srovę nešantis elementas, todėl jo ilgis turėtų būti pakankamas klojant nuo namo sienos iki kontūro. |
| 3. | Kryžminė jungtis. Nerūdijančio plieno juostos gale yra sumontuotas varžtas laidui, vedančiam iš pastato, sujungti. |
| 4. | Suvirinimo aparatas. Tik suvirinta jungtis užtikrins pakankamą elektros laidumą tarp elementų. Verta paminėti, kad nerūdijančio plieno virimui būtina naudoti specializuotus elektrodus, kurie turi būti iš anksto sukaupti. |
| 5. | Elektrinis pjūklas. Skirtas metalo pjovimui ir šlifavimui. |
| 6. | Darbuotojų asmeninės apsaugos priemonės: darbo kostiumas, darbo avalynė su sutvirtinta nosele, galvos apdangalas, mechaniniam poveikiui atsparios pirštinės. |

2.6 APIBŪDINKITE ĮŽEMINIMO ELEKTRODO SU JUOSTA SUJUNGIMO VIETOS ĮRENGIMĄ.

Įžeminimo laidininkai, nutiesti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Patalpose arba lauke, kur aplinka chemiškai neaktyvi, nutiesti laidininkai gali būti sujungti varžtais, jungėmis ir pan. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.

2.7 APRAŠYKITE TRIKAMPĖS ĮŽEMINIMO KONSTRUKCIJOS MONTAVIMO ATLIKIMO ETAPUS.

| Nr. | Apibūdinimas |
| --- | --- |
| 1. | Elektrodų montavimas: ištraukiama 50–80 cm gylio tranšėja, kurios kraštai yra 3 metrai. Elektrodai kalami kampuose su elektros plaktuku. |
| 2. | Įžeminimo konstrukcijos sujungimas: trys į žemę panardinti kaiščiai yra suvirinti su kampais iš viršaus. Prie sukurto trikampio suvirinama 40 mm pločio plieninė juosta su varžtu laidininkui pritvirtinti. Juosta nukreipiama į namelį ir pritvirtinama prie jo sienos. Tranšėja palaidota žemėmis be akmenų. |
| 3. | Įžemintuvo varžos matavimas: įžemintuvo varža matuojama tam skirtais prietaisais, kuriuose dažniausiai naudojama ampermetro – voltmetro schema. Matavimo elektrodų poros (jie yra dešinėje) atstumas iki metalinio sujungimo kampo ar krašto yra 12-15 m. Elektrodai turi būti pliki ir poliruoti iki blizgesio; metalas – bet koks. Elektrodai panardinami į žemę 0,6-1 m 1,2-1,5 m atstumu vienas nuo kito. Apsauginio įžeminimo įrenginio varža neturi būti didesnė kaip 4 Ω. Varža nustatoma tik po įtampos ir srovės matavimų, pagal formulę: R įž =Uįž/Iįž |

3 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS.

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # b | # a | # c | # c | # b | # a | # c | # a | # b | # b |
| # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 |
| # c | # a | # c | # c | # c | # a | # b | # c | # c | # a |

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS GEBĖJIMAMS ĮSIVERTINTI BAIGUS PROGRAMĄ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | a | a | c | b | c | b | c | a | a |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b | c | a | b | c | a | a | b | a | a |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| a | a | b | c | c | a | c | a | c | a |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| b | b | c | c | c | b | b | c | a | c |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| a | b | b | a | c | a | a | c | a | a |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| a | c | a | c | a | a | b | a | c | b |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| b | c | b | b | b | c | c | a | c | a |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| a | b | a | c | b | c | a | a | b | c |

Literatūros sąrašas

- Drabatiukas A., Lubys M., Miliūnė R. (2020). Elektriko vadovas. Vilnius: UAB „Super namai“.

- Edward, M. (2000). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija. Kaunas: Šviesa. Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

- Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas.

- Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

- Nikulin, N.(1982). Elektrotechnikos medžiagotyra. Vilnius: Mokslas.

- Mokomoji medžiaga. Festo Didaktika. Mechanika. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018. 2015 m.

- Mokomoji medžiaga. Festo Didaktika. Elektros inžinerija1. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018. 2015 m.

- Mokomoji medžiaga. Festo Didaktika. Elektros inžinerija 2. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018. 2015 m.

- Mokomoji medžiaga. Festo Didaktika. Elektronika. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018. 2015 m.

- Mokomoji medžiaga. Festo Didaktika. Elektros mašinos. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018. 2015 m.

- Mokomoji medžiaga. Festo Didaktika. Elektros pavaros. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018. 2015 m.

- Mokomoji medžiaga. Festo Didaktika. Elektrinės saugos priemonės. Visagino TVPMC projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-018. 2015 m.

- Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. Vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 “Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo” prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124

- Lietuvos respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-309 „ dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416425?jfwid=rivwzvpvg

- Lietuvos respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. Nr. 1-52 dėl specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.444266?jfwid=32wf8izs

- Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai, prieiga per internetą: https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/16357/praktinis-vadovas-elektros-instaliacijos-patikrai

- Lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100 „dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368840?jfwid=q8i88m2p8

- Žemos įtampos elektros įrenginių montavimas. Lietuvos elektros energetikos asociacija Vilnius 2016. Prieiga per internetą: http://www.statybostaisykles.lt/sites/default/files/01_ENERGOTRAIN_IN_TA12_%C5%BDemos%20%C4%AFtampos%20elektros%20%C4%AFrenginiai_v161215.pdf

- Prieiga per internetą: https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/atsuktuvai/atsuktuvu-rinkiniai/atsuktuvu-rinkinys-932-6-wera [žiūrėta 2021-03-14]

- Prieiga per internetą: http://raituzonamas.blogspot.com/2013/06/elektros-skydelis.html [žiūrėta 2021-03-14]

- UAB „Elektros įranga" internetinis puslapis. Prieiga per internetą: http://www.eliranga.lt/elektrotechnika/varikliu-apsaugos/tiesioginio-valdymo-varikliu-apsaugos [žiūrėta 2021-03-14]

- UAB „Skiraida" internetinis puslapis. Prieiga per internetą: https://www.skiraida.lt [žiūrėta 2021-03-14]

- UAB „Partex marking sistems" internetinis puslapis. Prieiga per internetą: https://www.partexmarking.lt/priedai-kabeliams/antgaliai/cid,5af419e5dddd2546242157d5 [žiūrėta 2021-03-14]

- Studme.org. Prieiga per internetą: https://studme.org/124234/tehnika/predohraniteli_ustroystvo_printsip_deystviya_predohraniteley

- https://www.elintosms.lt/lt/technine-informacija/elektros-instaliacijos-matavimu-metodikos-20

- https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/7554/laidu-jungimo-gnybtai

- https://lt.monarkinsulation.com/14097-.html

- http://www.supernamai.lt/elektrinio_grindu_sildymo_projektavimas_ir_montavimas

- https://imperpro.ru/lt/shema-impulsnogo-bloka-pitaniya-12v-dlya-svetodiodov-kak-podklyuchit/

- http://www.kabelmontazh.ru/articles/view/montazh-transformatornoj-podstancii

- https://kinoarbat.ru/raznoe-2/elektrika-dlya-professionalov-xitrosti-i-rukovodstva-dlya-elektrikov.html

- http://naftaenergoprom.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/ustanovki-kompensacii-reaktivnoj-mo.html

- https://kinoarbat.ru/raznoe-2/elektrika-dlya-professionalov-xitrosti-i-rukovodstva-dlya-elektrikov.html

- http://etcenter.ru/kondensatornye-ustanovki.html

- http://elektros-prekes.lt/siemens-varikliniai-automatai-ir-j-priedai/873-3rv2021-4aa10-varikli-apsaugos-automatas-10-16a-55-75kw-siemens.html

- https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/elektros-reles/silumines-reles/silumines-reles-serijos-lr2-08a-14a-4969/

- https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/kontaktoriai-magnetiniai-paleidikliai/siemens-kontaktoriai-ir-sklandaus-paleidimo-irenginiai/kontaktorius-ac230v-7a-3kw-400v-1no-3rt2015-1ap01-s00-siemens/

- https://www.distrelec.lt/lt/voltage-monitoring-relay-1co-275v-siemens-3ug4633-1al30/p/30050552

- http://eprekyba.elektrosenergetika.lt/elektros-prekes/variklio-paleidimo-blokas-15kw-ip55-4680.html

- https://www.varle.lt/irankiai-reples-znyples/elektriko-irankiu-rinkinys-krepsyje-23-vnt-knipex--7330230.html

- http://www.irankiaiforce.lt/?show=304

- https://lytagra.lt/atsuktuvai-antgaliai-adapteriai/37380-atsuktuvu-rinkinys-vde-tolsen-38016-13vnt.html

- https://www.derekis.lt/elektriko-repliu-rinkinys-3vnt-milwaukee-4932464575

- https://www.sauguspasaulis.lt/multimetrai/kiseninio-dydzio-multimetras-dt-10?p=2337&c3=3039

- http://electricalschool.info/main/electromontag/289-montazh-jelektroshhitov-i-pultov.html

- http://900igr.net/prezentatsii/fizika/Elektromagnit/014-Elektroprivod.html

- https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/atsuktuvai/atsuktuvu-rinkiniai/atsuktuvu-rinkinys-932-6-wera

- https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/galvutes-galvuciu-rinkiniai/raktu-terksliu-ir-galvuciu-rinkinys-ks-tools-143812-216-daliu

- https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/verzliarakciai/vamzdinis-dvipusis-raktas-stahlwille#/9751-rakto_dydis-67

- https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai/slankmaciai/elektroninis-slankmatis-150mm-mib

- https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/verzliarakciai/smuginis-raktas-kukko#/9760-rakto_dydis-24_mm

- https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/dinamometriniai-raktai/dinamometrinis-raktas-micro-click-30-s-proxxon

- https://www.gitana.lt/autoserviso-iranga/nuimtuvai/guoliu-nuimtuvai/universaliu-guoliu-nuimtuvu-rinkinys-kukko-k-2030-1s

- https://www.gitana.lt/priedai-irankiams/galvutes-galvuciu-rinkiniai/smuginiu-galvuciu-rinkinys-koken-12-14242m

- https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/spaustuvai/spaustuvai-metalui/varstoto-spaustuvai-fza-ma-4-mondial?search_query=spaustuvai&results=172#/10540-ziaunu_plotis-125_mm

- https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/reples/reples-znyples/reples-znyples-35mm-bollmanngrip-110#/11658-apimamas_dydis_x_ilgis-30x180_mm

- https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai/gulsciukai/elektroninis-gulsciukas-flex-adl-60-p

- https://www.gitana.lt/pneumatine-iranga/pneumatiniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/smuginis-verzliasukis-ingersoll-rand-2235qtimax-1-2-impactool

- https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/ausu-kistukai-honeywell-firmfit-2vnt

- https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/apsauginiai-akiniai/akiniai-su-dirzeliu-honeywell-maxx-pro

- https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/ausines-honeywell-verishield-vs120fhv

- https://www.gitana.lt/darbo-rubai/spec-darbo-rubai/hi-vis-rubai-arba-signaliniai-rubai/kelnes-helly-hansen-alna-cons-geltonos#/8494-dydis-52

- https://www.gitana.lt/darbo-rubai/pirstines-darbui/ziemines-pirstines-milwaukee-cut-level-1#/11684-dydis-m_8

- https://www.gitana.lt/darbo-rubai/darbo-saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/respiratorius-su-voztuvu-3m-aura-9322-ffp2

- https://darbosaugospriemones.lt/4584-thickbox_default/salmas.jpg

- https://peskiadmin.ru/lt/kak-proverit-elektrodvigatel-v-domashnih-usloviyah-kak-proverit-trehfaznyi.html

- https://videointercoms.ru/lt/kak-prozvonit-trehfaznyi-dvigatel-testerom-opredelenie-nachala-i-konca.html

- https://www.partexmarking.lt/priedai-kabeliams/antgaliai/cid,5af419e5dddd2546242157d5

- https://www.elmega.lt/metalinis-ileidziamas-paskirstymo-skydelis-su-vieta-1f-skaitikliui-iek-surv-12-mod-ip31

- https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-tvirtinimo-sandarinimo-ir-izoliavimo-reikmenys/elektros-laidu-begeliai/begelis-din-neperforuotas-th35-h15mm-1000mm/

- https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/saugikliai-saugikliu-blokai-izoliatoriai/saugikliai-iki-04-kv/saugiklis-pn2-250-80a-250a-3296

- http://www.vrelectric.lt/produktas/kaladele-kontaktine-ant-din-5x35-mm%C2%B2su-dangtliu/E.4102

- http://www.vrelectric.lt/produktas/n-pe-izoliuota-synele-12x16mm%C2%B2-zalia-melyna/870S-12FS

- https://www.skiraida.lt/Products/2727/65/elektros-valdymo-ir-kontroles-iranga/jegos-komutaciniai-prietaisai/kirtikliai-galios-skyrikliai-in-100a/Kirtiklis-RBK-1-250A.html

- http://lt.apeks-power.com/industrial-plug/phase-inverter-plug/industrial-phase-inverter-plugs.html

- https://regularshow.ru/lt/services/v-chem-raznica-mezhdu-uzo-i-avtomatom-chto-takoe-difavtomat-kak.html

- https://proelektro.eu/lt/abb-voltage-monitoring-relay-1svr560730r3401-4013614492914

- http://www.lokmita.lt/matavimas,ir,testavimas/elektriniu,dydziu/elektrosaugos,testeriai/elektros,instaliacijos,tikrinimo,prietaisai/daugiafunkc,instaliac,tester/universalus,elektros,instaliacijos,grandines,faze,nulis,apsauginio,laidininko,izoliacijos,iki,2500v,izeminimo,ir,rcd,lsi,tikrinimo,prietaisas,mpi,525,itrauktas,i,lietuvos,matavimo,priemoniu,registra,Wmgbmpi525.html

- http://www.7dalys.lt/irankiai/30398-elektros-instaliacijos-irankiai-sealey-s0536.html

- https://www.irankiugama.lt/laidu-kirpimo-uzspaudimo-presavimo-nuvalymo-reples/repls-laid-uspaudimui-ir-nuvalymui-su-laid-antgali-rinkiniu-100vnt-45050

- https://www.irankiugama.lt/laidu-kirpimo-uzspaudimo-presavimo-nuvalymo-reples/repl-s-laid-nuvalymui-s91108

- https://www.diurablis.net/elektriku-atsuktuvai/128875-atsuktuvai-elektrotechn1000v-pz5vntindikatorius.html

- https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/reples/elektriku-reples/repliu-rinkinys-knipex-002015

- https://www.gitana.lt/matavimo-irankiai/zymekliai/zymeklis-inkzall-milwaukee

- https://www.gitana.lt/suvirinimo-iranga/suvirinimo-irenginiai-ir-reikmenys/suvirinimo-aparatai/suvirinimo-pusautomatis-gys-easymig-160

- https://www.gitana.lt/darbo-rubai/batai-darbui/batai-elten-reaction-xxt-mid-s3-src-juodi#/8488-dydis-44

- https://specialist.lt/rankiniai-irankiai/rankiniai-irankiai-peiliai-geleztes/peiliai-su-detuve-siltinimo-medziagu/rankiniai-irankiai-peiliai-geleztes-peiliai-su-detuve-atlenkiami-elektriko-kairinis/peilis-elektrikams-kairinio-galandinimo-43-3001

- https://www.irankiai.lt/matavimo-rulete-milwaukee-5-m-su-magnetu.html

- https://www.vle.lt/straipsnis/gulsciukas/#gallery1

- https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/19153/elektros-instaliacija-1

- https://www.saugult.eu/salmas-sm-506-kopija

- https://peskiadmin.ru/lt/vidy-elektroschetchikov-opisanie-harakteristiki-princip-raboty-zamena.html

- https://www.varle.lt/irankiai-reples-znyples/elektriko-irankiu-rinkinys-krepsyje-23-vnt-knipex--7330230.html

- https://www.komutacija.com/markiravimo-priemon%C4%97s/

- https://www.eoltas.lt/lt-lt/products/KS%20TOOLS/150.1495%20/testeris-itampos-skaitmeninis-multimetras

- https://lt.erch2014.com/zakon/110762-klassifikaciya-sredstv-individualnoy-zaschity-normy-sredstv-individualnoy-zaschity.html

- https://www.viltesa.lt/produktas/elektros-izeminimas-zaibosauga/izeminimo-strypas-15m-cu-14mm-be-sriegio/

- https://schollufsin.ru/lt/razvod/sredstva-individualnoi-zashchity-dlya-raboty-v-elektroustanovkah/

- https://artyar.ru/lt/kak-provodit-zazemlenie-kak-sdelat-zazemlenie-na-dache-zazemlenie.html

- https://www.visiirankiai.lt/lt/elektriko-testeriai-ivairus-matuokliai/8578-itampos-indikatorius-500v.html

- https://www.senukai.lt/p/sroves-nuotekio-rele-efi6-2-25a-6ka-30ma-ac-2p/e9bz?mtd=search&pos=regular&src=searchnode

- žiūrėta 2021-05-05]

- https://www.elietkabelis.lt/zibintuvelis-metalinis-led-xm-l-t6-3xaaa