Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa,

III lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa, III lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Andrius Šipkinas

Aldas Pažarauskas

Artūras Labakojis

Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kurių darbų fasadų šiltintojas, apdailos montuotojas, pastolių montuotojas nevykdo?

- Šiltina pastatų pamatus ir fasadus.

- Paruošia ir montuoja pastato metalines ir medines konstrukcijas.

- Atlieka pastatų fasadų apdailos darbus.

- Kokio amžiaus asmuo gali įgyti fasadų šiltintojo, apdailos montuotojo, pastolių montuotojo kvalifikaciją?

- Nuo 21 metų.

- Nuo 18 metų.

- Nuo 16 metų.

- Kokiame apšiltinimo darbų etape tikslingiausia įvertinti pagrindą?

- Prieš statybos darbų pradžią.

- Pradėjus šiltinimo darbus.

- Prieš projektavimo darbų pradžią.

- Kada baigus mūro darbus galima pradėti šiltinimo darbus?

- Iš karto baigus darbus.

- Išdžiūvus mūrui.

- Baigus šlapius procesus pastato viduje.

- Kada tikslinga tinkuoti pagrindo paviršių prieš apšiltinimo darbų pradžią?

- Norint sumažinti šiltinimo medžiagų sąnaudas.

- Kai pagrindas labai nelygus.

- Kai pagrindas labai netvirtas.

- Kaip šiltinimo plokštės išdėstomos fasado plokštumoje?

- Kad būtų kiek įmanoma mažiau atliekų.

- Kad gretimų eilių siūlės persistumtų ne mažiau kaip 10 cm.

- Plokštės išsidėstytų šachmatiškai.

- Koks armavimo tinklelio akutės tankumas?

- Ne mažiau kaip 1x1 mm.

- Ne mažiau kaip 2x2 mm.

- Ne mažiau kaip 3x3 mm.

- Kokios plytelės naudojamos apšiltinto fasado apdailai?

- Tinkamos klijuoti lauko sąlygomis.

- Tinka visos plytelės.

- Projektiniuose sprendimuose nurodytos plytelės.

- Kur įrengiamos apšiltinime temperatūrinės-deformacinės siūlės?

- Ten kur fasade yra ši siūlė.

- Ilgame fasade kas tam tikrą atstumą.

- Kur keičiasi fasado medžiagos.

- Kokiu minimaliu atstumu reikia atitraukti parapeto skardą nuo apšiltinto paviršiaus?

- 5 cm.

- 7 cm

- 10 cm.

- Kokia geometrine figūra išpjaunama pažeista vieta atliekant apšiltinimo sistemos vietinį remontą?

- Apskritimas.

- Daugiakampis.

- Stačiakampis.

- Kokia armavimo klaida, įrengiant armuojantį sluoksnį, įtakoja įtrūkimų atsiradimą fasado plokštumoje?

- Nėra kampinių profiliuočių.

- Neužleistas vienas armavimo tinklelis ant kito.

- Nėra papildomo įstrižo armavimo.

- Dirbant aukštyje apsaugos diržą tvirtinti galima ...

- prie stabilių konstrukcijų.

- dirbančiojo nuožiūra.

- darbų vadovo nurodytoje vietoje.

- Koks turi būti atstumas nuo pastolių konstrukcijų iki pastato sienos atliekant fasado apdailos darbus?

- Ne daugiau kaip 5 cm.

- Ne daugiau kaip 10 cm.

- Ne daugiau kaip 15 cm.

- Minimalus ankerių skersmuo pastolių tvirtinimui prie pastato yra ...

- 5 mm.

- 10 mm.

- 15 mm.

# Modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo)“

# 1 užduotis. PAAIŠKINTI KĖLIMO KRANŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ SĄVOKAS (PRISKIRTI SĄVOKĄ PRIE JOS REIKŠMĖS)

| # Eil. Nr. | # Sąvokos pavadinimas | # Sąvokos apibūdinimas | # Sąvokos eilės Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Krano darbo vadovas | Krano nuolatinės priežiūros žurnalas, nuolat saugomas kranininkui prieinamoje vietoje ir pildomas krano savininko nustatyta tvarka. |  |
| # 2 | # Krano naudojimo dokumentų byla (krano pasas) | # Kranas, kurio krovinio kabinimo įtaisas pritvirtintas prie tiltu važinėjančio krovinių vežimėlio. |  |
| # 3 | # Krano pamainų žurnalas | Krano techninių charakteristikų sąvadas, kiti gamintojo kartu su kranu pateikti techniniai dokumentai, instrukcijos, būtinos kranui tinkamai eksploatuoti, prižiūrėti, remontuoti ir jo veikimui tikrinti, krano priežiūros žurnalas ir visa kaupiamoji informacija. |  |
| # 4 | # Strėlinio tipo kranas | # Asmuo, atsakingas už darbo su kranu objekte planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą. |  |
| # 5 | # Tiltinio tipo kranas | # Kranas, kurio krovinio kabinimo įtaisas pritvirtintas prie strėlės arba vežimėlio, judančio strėle. |  |

# 2 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS, SKAIČIUS, KOMENTARUS Į PATEIKTUS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLIŲ STATYBOJE DT 5-00 REIKALAVIMUS

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

- prie 							 įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;

- neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 				 m ir didesnis;

- kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali 						 ribines vertes.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

- esančios šalia statomų statinių ir 															 konstrukcijų ar įrenginių;

- virš kurių atliekami 													 montavimo (demontavimo) darbai;

- virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami 															;

- kuriose juda 									 ar jų dalys, darbo organai.

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 					 m.

Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 						 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.

Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 						 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 			 m, su porankiu viršuje, 				 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 					 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 					 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta.

Jei atliekant darbus ant 					 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 						 mm, kai atliekami mūro darbai, ir 						 mm – apdailos darbai.

Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 		 dienų.

Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 			 % nuolydžio kopėčios.

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 					 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 				 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 					 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 						 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.

# 3 užduotis. KLAUSIMYNAS – STATYBINĖS MEDŽIAGOS

# Įvardykite kaip skirstomos natūralios statybinės medžiagos pagal jų sudėtį?

# Įvardykite kaip skirstomos dirbtinės statybinės medžiagos pagal jų sudėtį?

# Kaip skirstomos konstrukcinės statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Kaip skirstomos šilumą izoliuojančios statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Kaip skirstomos hidroizoliacinės statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Kaip skirstomos apdailinės statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Įvardykite fizikines statybinių medžiagų savybes.

# Įvardykite mechanines statybinių medžiagų savybes.

# Įvardykite chemines statybinių medžiagų savybes.

# Aprašykite gruntų rūšis ir jų savybes.

# Aprašykite glaistų rūšis ir jų savybes.

# Aprašykite dažų rūšis ir jų savybes.

# Įvardykite išmaišytų sausų mišinių savybes.

# Aprašykite tinkų pagrindines savybes.

# Įvardykite statybinius mišinius modifikuojančias medžiagas.

# 4 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

# Įvardykite ir aprašykite lentelėje pateiktas darbuotojų asmenines saugos priemones.

| # Eil. Nr. | # Saugos priemonės nuotrauka | # Saugos priemonės pavadinimas | # Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/galvos-apsaugos-priemones/salmai/apsauginis-salmas-darbui-evo2.html |  |  |
| # 2 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.varle.lt/darbo-rubai-veido-galvos-apsauga/apsaugine-kepurele-su-vidiniu-kiautu-uvex-u-cap-hi-viz--7626062.html |  |  |
| # 3 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.ginalas.lt/stihl/lt/produkcija/stihl-gaminiai/asmenines-saugos-priemones/akiu-apsauga/standard-apsauginiai-akiniai.html |  |  |
| # 4 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/kvepavimo-taku-apsaugos-priemones/respiratoriai/vienkartinis-respiratorius-darbui-moldex-2365-ffp1v.html |  |  |
| # 5 | # Nuotraukos šaltinis: https://survival.lt/apsaugins-ausins-peltor-bull-s-eye-i-sulankstomos-alios |  |  |
| # 6 | # Nuotraukos šaltinis: https://pigu.lt/lt/namu-remontas/darbo-apranga/darbo-drabuziai/darbo-kelnes-su-petnesom-lahti-pro?id=4463813 |  |  |
| # 7 | # Nuotraukos šaltinis: https://viskasdarbui.lt/apraisai-EOLIEN-HAR35 |  |  |
| # 8 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/darbo-pirstines/tekstilines-darbo-pirstines/megztos-darbines-pirstines-212-su-pvc-taskeliais.html |  |  |
| # 9 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.stokker.lt/darbiniai-batai-cofra-reno-s3-juoda-42/717118731 |  |  |

# 5 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – GAISRINĖ SAUGA

# Lentelėje aprašykite gesintuvų tipus ir klases bei kokiems gaisrams gesinti jie yra skirti.

| # Eil. Nr. | # Gesintuvo klasė | # Kokiems gaisrams gesintuvas skirtas gesinti? |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |

# Kokiomis medžiagomis gali būti užpildytas gesintuvas ir kokius gaisrus su jais galima gesinti efektyviai?

# Užpildykite pirminių gaisro gesinimo priemonių lentelę ir aprašykite kokiems gaisrams gesinti jos yra skirtos.

| # Eil. Nr. | # Gaisro gesinimo priemonės nuotrauka | # Gaisro gesinimo priemonės pavadinimas | # Kokiems gaisrams gesinti ji yra skirta? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.geslita.lt/priesgaisrines-prekes/gesintuvai/vandens-putu-gesintuvas |  |  |
| # 2 | # Nedegus audeklas: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/pirmos-pagalbos-ir-priesgaisrines-prekes/nedegus-audeklas.html |  |  |
| # 3 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.tectum.lt/lt/gaisro-gesinimo-priemones/ |  |  |
| # 4 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.statybosproduktai.lt/produktai/184-automatine-sprinklerine-vandens-gesinimo-sistema#.XJNAcTq3zIU |  |  |

# Įvardykite darbuotojo veiksmus gaisro atveju.

# 6 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – APLINKOS APSAUGA

# Aprašykite esminius ir svarbius aplinkos apsaugos reikalavimus vykdant darbus statybos objekte.

Aprašykite kokias atliekas galima išmesti į skirtingų spalvų konteinerius?

Paveikslo šaltinis: http://www.skuodas.lt/popup2.php?ru=2DiwLxgD2S&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=1642

Įvardykite statybose pasitaikančias pavojingas atliekas ir kaip jos turi būti saugomos bei utilizuojamos?

Paveikslo šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/pavojingos-atliekos

# 7 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – SAUGUS DARBAS AUKŠTYJE

Aprašykite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

Aprašykite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus baigus darbą.

Kokius žinote pastolių tipus, jų panaudojimo galimybės?

Įvardykite pastolių konstrukcinius elementus pagal pateiktą paveikslą.

Paveikslo šaltinis: http://www.akmas.lt/FASADINIAI-PASTOLIAI-1112.html

Kokie svarbiausi saugos reikalavimai taikomi dirbant aukštyje ant pastolių?

Aprašykite svarbiausius saugos reikalavimus dirbant su mobiliais statybiniais bokšteliais.

Paveikslo šaltinis: https://www.gitana.lt/statybine-technika/kopecios-pastoliai/mobilus-boksteliai/mobilus-bokstelis-altrex-3400-abc-58m

Įvardykite kopėčių naudojimo ypatumus ir svarbiausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant ant kopėčių.

Paveikslo šaltinis: https://pigu.lt/lt/kopecios-pastoliai/aliuminines-kopecios-practyl-ald-5?id=14891020

Kokios asmeninės saugos priemonės naudojamos apsaugai nuo kritimo iš aukščio?

Kokios kolektyvinės saugos priemonės naudojamos apsaugai nuo kritimo iš aukščio?

# 8 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – DARBO VIETOS PARUOŠIMAS

Pateikite komentarus, kurie jūsų manymu apibrėžtų tvarkingą darbo vietą.

Aprašykite efektyvų medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymą darbo vietoje.

Kokios problemos dažniausiai kyla norint paruošti tvarkingą ir ergonomišką darbo vietą?

# 9 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – PASTOLIŲ MONTAVIMAS

Aprašykite pastolių surinkimo etapus pagal pateiktus paveikslėlius lentelėje.

| Ei. Nr. | Surinkimo etapo paveikslėlis | Surinkimo etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |

Paveikslų šaltinis: https://www.vdi.lt/AtmUploads/PastoliuSurinkimoIrNaudojimoVadovas.pdf

# 10 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – PAAUKŠTINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS

Įvardykite ir aprašykite pastolių tvirtinimo būdus.

Įvardykite, kada ir kaip vertinama paaukštinimo priemonių techninė būklė.

11 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – STATYBOS DARBŲ VYKDYMO PROJEKTAS

Kokie gali būti brėžinių formatai, masteliai brėžiniuose?

Įvardykite ir aprašyti statybos darbų vykdymo projekto sudėtines dalis.

Įvardykite kokie duomenys ir informacija, grafinė dalis turi būti pateikiama montavimo darbų technologinėje kortelė.

Apibrėžkite kas yra BIM, jo panaudojimo galimybės? Kokie privalumai statybos darbuose naudojant montavimo darbų skaitmeninius modelius?

# Modulis „Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas“

# 1 užduotis. Aprašykite reikalavimus, taikomus pastatų šiltintojo darbo vietai.

# 2 užduotis. Įvardykite darbuotojo veiksmus prieš pradedant vykdyti pastatų fasadų ir pamatų šiltinimo darbus.

# 3 užduotis. Aprašykite šiltinamųjų paviršių paruošimo technologines operacijas.

# 4 užduotis. Detalizuokite šiltinamo paviršiaus įvertinimo ir paruošimo priemones.

# 5 užduotis. Aprašykite termoizoliacinių plokščių klijavimo taisykles.

# 6 užduotis. Aprašykite svarbiausius termoizoliacinių plokščių tvirtinimo smeigėmis reikalavimus.

# Modulis „Pastatų fasadų apdaila“

# 1 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – SKARDINIŲ FASADŲ ELEMENTŲ TVIRTINIMAS

# Įvardykite ir aprašykite skardos gaminių gamyboje ir statinių konstrukcijų skardinimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

# Įrankių nuotraukų šaltinis: https://www.varitus.lt/lt/products-menu_lt/irankiai-skardininkams

# 2 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – SKARDOS APDIRBIMAS

Aprašykite lakštinio metalo lyginimo ypatumus pagal pateiktus paveikslėlius. Koks turi būti smūgių išdėstymas?

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Aprašykite skardos kirpimo ypatumus kerpant žirklėmis pagal pateiktus paveikslėlius.

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Aprašykite skardos lenkimo aspektus pagal pateiktus paveikslėlius.

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Įvardykite esminius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant su pneumatiniu kniedijimo plaktuku.

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Aprašykite skardinimo darbų darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

Aprašykite darbuotojo veiksmus darbo metu naudojant rankinius, elektrinius ir pneumatinius skardininko darbo įrankius. Kokie svarbiausi saugos reikalavimai darbų atlikimui?

Aprašykite darbuotojo veiksmus baigus skardinimo darbus.

# 3 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – FASADŲ SKARDOS ELEMENTŲ GAMYBA IR MONTAVIMAS

# Įvardykite ir aprašykite skardos gaminių gamyboje ir statinių konstrukcijų skardinimo darbuose naudojamus matavimo ir žymėjimo prietaisus ir įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Nuotraukų šaltinis: https://pigu.lt/lt/namu-remontas/irankiai/mechaniniai-irankiai/f/all/kampainiai Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

# Modulis „Apdailos plokščių montavimas“

# 1 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – VĖDINAMAS FASADAS

# Surašykite skaičiais pažymėtus pastato vėdinamo fasado išorinės sienos elementus (sluoksnius) ir jų galimus sluoksnių storius.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Remiantis pateiktais paveikslėliais, aprašykite vėdinamo fasado privalumus.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# 2 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – APDAILOS PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS

# Remiantis žemiau pateiktomis nuotraukomis, aprašykite kaip, priklausomai nuo karkaso tipo, apdailos plokštės gali būti tvirtinamos.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Pagal pateiktas schemas ir nuotraukas aprašykite aliuminio karkaso sistemos įrengimo technologijos etapus. Detalizuokite juos.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Aprašykite pagrindinius cinkuoto plieninio ir medinio karkaso įrengimo reikalavimus apdailos plokščių montavimui.

Pagal pateiktas nuotraukas ir schemas aprašykite dažniausiai daromas apdailos plokščių montavimo klaidas ir pasekmes. Kaip šių klaidų galima išvengti? Kaip šias klaidas taisyti?

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Modulis „Stiklo konstrukcijų montavimas“

# 1 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – STIKLO ALIUMINIO FASADŲ ĮRENGIMAS

Aprašykite skaičiais pažymėtus principinės surenkamos stiklo aliuminio fasado konstrukcijų schemos elementus. Kokie yra bendrieji šios sistemos reikalavimai?

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Pateikite komentarus apie pateiktus stiklo aliuminio fasado konstrukcijų privedimo pjūvių pavyzdžius.

Šoninio privedimo pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Cokolinio privedimo pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Parapetinio privedimo pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Perdangos zonos pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Varstomos dalies mazgo fasade pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Pagal pateiktas schemas aprašykite galimus drenažo tipus, jų ypatumus.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

# 2 užduotis. KLAUSIMYNAS – STIKLO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

Kokie statybos objekto paruošiamieji darbai turi būti atlikti prieš rėminių ir berėmių stiklo konstrukcijų montavimo darbus?

Aprašykite taisyklingo stiklo konstrukcijų medžiagų ir elementų sandėliavimo ypatumus.

Detalizuokite aliuminio stiklo fasadų sistemos įrengimo darbų etapus. Kokie darbų kokybės vertinimo rodikliai taikomi aliuminio stiklo fasadų sistemos įrengimo darbams?

# 3 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – ALIUMINIO STIKLO FASADŲ SISTEMOS ĮRENGIMAS

# Pagal pateiktas schemas pateikite komentarus apie profilių apdirbimo aspektus.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Aprašykite jungties tarp statramsčių per sujungimo profilį pavyzdį pagal pateiktą paveikslą.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Aprašykite skirtingo ir vienodo vaizdo gumos rygelyje vidinio sandarinimo pavyzdį.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Aprašykite sandarinimo tarpinių (kryžių) panaudojimo galimybes stiklo konstrukcijų montavimo darbuose.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Pateikite komentarus apie butilo juostos panaudojimą sandarinimo darbams.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Aprašykite sandarinimo ištisine sandarinimo guma technologiją.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

# Modulis „Surenkamų pastolių sistemos montavimas“

# 1 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – SURENKAMŲJŲ PASTOLIŲ SISTEMŲ REIKALAVIMAI

# Pagal pateiktą paveikslą surašykite pagrindines pastolių dalis.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Detalizuokite, kokia informacija pateikta pastolių standartiniame ženklinime?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Aprašykite asmenines saugos priemones, kurios naudojamos pastolių montavimo ir demontavimo darbuose.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Aprašykite esminius reikalavimus taikomus pastolių apsauginiams apdangalams. Kaip taisyklingai pritvirtinti pastolių apsauginius apdangalus? Kas yra „burės“ efektas?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

# 2 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – SURENKAMŲJŲ PASTOLIŲ SISTEMŲ MONTAVIMAS

Pagal pateiktas nuotraukas aprašykite pastolių sistemos montavimo darbus eiliškumo tvarka. Kokie esminiai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai taikomi pastolių montavimui? Kokios dažniausios klaidos daromos montuojant pastolius?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Aprašykite taisyklingo pastolių sistemos pagrindo ir atramų įrengimo principus. Kokios dažniausios klaidos padaromos ruošiant pagrindą pastolių montavimui, montuojant pastolių pirmą aukštą?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pagal pateiktus paveikslus aprašykite pastolių tvirtinimo būdus, jų esminius reikalavimus ir įrengimo ypatumus.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pagal pateiktas schemas aprašykite pastolių tipinių ankerių išdėstymo būdų ypatumus.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Aprašykite pastolių sistemų surinkimo ypatumus apeinant kliūtis. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria darbuotojai vykdant šiuos darbus?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Aprašykite kokios nuolatinės, kintamos ir atsitiktinės apkrovos veikia pastolių sistemas?

Detalizuokite esminius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus taikomus pastolių elementų saugojimui, pastolių montavimo bei demontavimo darbams.

Pakomentuokite pateiktoje nuotraukoje vykdomus pastolių montavimo darbus.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Aprašykite esminius saugos reikalavimus pagal pateiktą schemą, kai pastolių sistemos patenka į transporto judėjimo kelią ar pėsčiųjų praėjimo takus. Kokio papildomo leidimo reikia vykdant statybos darbus?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pakomentuokite pateiktas nuotraukas. Kodėl pastolių elementai apsaugoti (uždengti)? Kokios apsaugos gali būti įrengiamos?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kada turi būti tikrinami pastoliai? | - Kasdien. - Kas savaitę. - Kas mėnesį. |  |
| 2 | Kokiame šiltinimo darbų etape tikslingiausia įvertinti pagrindą? | - Prieš darbų pradžią. - Pradėjus šiltinimo darbus. - Prieš projektavimo darbų pradžią. |  |
| 3 | Kokio drėgnumo pagrindą galima šiltinti? | - Jei pagrindo medžiagų drėgmė neviršija normatyvinio dydžio 1,5 karto. - Jei pagrindo medžiagų drėgmė neviršija normatyvinio dydžio 2 kartus. - Jei pagrindo medžiagų drėgmė neviršija normatyvinio dydžio 3 kartus. |  |
| 4 | Kokiame aukštyje dirbant darbai yra priskiriami prie pavojingų darbų? | - 1,0 m. - 1,3 m. - 1,5 m. |  |
| 5 | Ką reiškia šis draudžiamasis saugos ženklas? Paveikslo šaltinis: http://darbosaugospriemones.lt/vidraudziamieji-zenklai/1331-pestiesiems-eiti-draudziama-462/6d | - Draudžiama vaikščioti be apsauginio šalmo. - Draudžiama įeiti. - Draudžiama vaikščioti susikūprinus. |  |
| 6 | Kam pirmiausiai nukentėjęs arba liudininkas turi pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe? | - Kolegai. - Darbo inspekcijai. - Jeigu pajėgia, tiesioginiam darbo vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam asmeniui. |  |
| 7 | Nuo kiek mA elektros srovės stiprumo žmogų ištinka klinikinė mirtis? | - 1mA - 5mA - 100 mA. |  |
| 8 | Kokiais gesintuvais galima gesinti beveik visų klasių, išskyrus degių dujų, gaisrus ? | - Vandens putų. - Angliarūgštės. - Milteliniais. |  |
| 9 | Kada baigus mūro darbus galima pradėti šiltinimo darbus? | - Iš karto baigus mūro darbus. - Išdžiūvus mūrui. - Baigus šlapius procesus pastato viduje. |  |
| 10 | Kada tikslinga tinkuoti pagrindo paviršių prieš šiltinimo darbų pradžią? | - Norint sumažinti apšiltinimo medžiagų sąnaudas. - Kai pagrindas labai nelygus. - Kai pagrindas labai netvirtas. |  |
| 11 | Brėžinyje užrašas M1:10 reiškia ... | - Natūralaus dydžio detalės brėžinį. - Brėžinys 10 kartų padidintas. - Brėžinys 10 kartų sumažintas. |  |
| 12 | Kur naudojama brėžiniuose brūkšninė linija? | - Nutrauktoms detalės vietoms pažymėti. - Detalės simetrijos ašiai pažymėti. - Nematomoms kontūro vietoms pažymėti. |  |
| 13 | Kaip šiltinimo plokštės išdėstomos fasado plokštumoje? | - Kad būtų kiek įmanoma mažiau atliekų. - Kad gretimų eilių siūlės persistumtų ne mažiau kaip 10 cm. - Kad plokštės išsidėstytų šachmatiškai. |  |
| 14 | Kokie reikalavimai apšiltinimo plokščių jungimosi siūlės atstumui nuo fasado pagrindo medžiagos keitimosi ribos? | - Ne mažiau kaip 5 cm; - Ne mažiau kaip 15 cm; - Ne mažiau kaip 10 cm. |  |
| 15 | Koks procentas šilumos izoliacijos plokštės turi būti padengtas klijais? | - Ne mažiau kaip 40 %; - Ne mažiau kaip 30 %; - Ne mažiau kaip 60 %. |  |
| 16 | Kaip parenkama reikalinga šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigė? | - Įvertinant apšiltinimo medžiagą; - Įvertinant apšiltinimo medžiagos storį; - Abu atsakymai teisingi. |  |
| 17 | Koks turi būti armavimo tinklelio akutės tankumas? | - Ne mažiau kaip 1x1 mm; - Ne mažiau kaip 2x2 mm; - Ne mažiau kaip 3x3 mm. |  |
| 18 | Kiek reikia užleisti armavimo tinkliuką vienas ant kito, įrengiant armuojantį sluoksnį? | - 5 cm; - 10 cm; - 7 cm. |  |
| 19 | Kada galima apšiltintą fasadą apdailinti plytelėmis? | - Apdaila plytelėmis turi būti numatyta prieš apšiltinimo pradžią; - Galima apdailinti bet kada; - Apdailai reikia naudoti tinkamas medžiagas. |  |
| 20 | Kuris iš šių mastelių yra didinamasis? | - M1:1 - M25:1 - M1:100 |  |
| 21 | Kokios plytelės naudojamos apšiltinto fasado apdailai? | - Tinkamos klijuoti lauko sąlygomis; - Tinka visos plytelės; - Projektiniuose sprendimuose nurodytos plytelės. |  |
| 22 | Kokie klijai naudojami apšiltinto fasado apdailai plytelėmis? | - Plastiški klijai tinkami naudoti lauko sąlygomis; - Tam tikrai plytelių rūšiai pritaikyti klijai; - Bet kokie kokybiški klijai. |  |
| 23 | Kada įrengiamos apšiltinime temperatūrinės-deformacinės siūlės? | - Kai fasadas yra ilgas; - Kai fasade jau yra ši siūlė; - Kai fasadas yra aukštas. |  |
| 24 | Kokios medžiagos naudojamos įrengiant temperatūrines-deformacines siūles apšiltinime? | - Tam tikri profiliai; - Elastiškos medžiagos; - Poliuretano putos. |  |
| 25 | Kokios medžiagos naudojamos įrengti apsaugines zonas „nuo lašų taškymosi“? | - Tos pačios kaip ir visam fasadui; - Bet kokios medžiagos; - Atsparios nešvarumams arba lengvai nusivalančios. |  |
| 26 | Kokiu minimaliu atstumu reikia atitraukti parapeto skardą nuo apšiltinto paviršiaus? | - 7 cm; - 5 cm; - 10 cm. |  |
| 27 | # Kaip tvirtinama, apšiltintos sienos atžvilgiu, lietvamzdžio laikiklio mūrvinė? | - Pasvirus žemyn; - Statmena paviršiui; - Pakilus į viršų. |  |
| 28 | Kokia armavimo klaida, įrengiant armuojantį sluoksnį, įtakoja įtrūkimų atsiradimą fasado plokštumoje? | - Nėra kampinių profiliuočių; - Neužleistas vienas armavimo tinkliukas ant kito; - Nėra papildomo įstrižo armavimo. |  |
| 29 | Kokia geometrine figūra išpjaunama pažeista vieta atliekant apšiltinimo sistemos vietinį remontą? | - Apskritimas; - Daugiakampis; - Stačiakampis. |  |
| 30 | Koks(-ie) taikomas(-i) pastato sandarumo tikrinimo metodas(-ai)? | - Patalpos oro išpūtimo metodas. - Slėgių skirtumo metodas. - Abu variantai teisingi. |  |
| 31 | Kokia turi būti oro apykaitos vertė A ir aukštesnės energinio efektyvumo klasės gyvenamiesiems pastatams? | - <1,5 l/h. - <1 l/h. - <0,6l/h. |  |
| 32 | Kaip įvertinamas pastato sandarumas? | - Tikrinami pagrindo sandarumo įrengimo projektiniai sprendimai. - Jei pagrindo sandarumo įrengimas projekte numatomas išorinėje dalyje, turi būti patiktas šio sprendimo įrengimo paslėptų darbų aktas. - Abu atsakymai teisingi. |  |
| 33 | Ar galima tikrinti sandarumą pučiant dūmus? | - Taip. - Ne. - Kartais. |  |
| 34 | Kas turėtu statyti, išardyti arba pakeisti pastolių montažą? | - Kas nors, kuris turi tinkamus įrankius. - Kas nors kompetentingas ir turintis tam leidimą. - Kas nors, kuris yra projekto vadovas. |  |
| 35 | Pastolių apsauginis turėklas turi būti nuimtas, kad ant platformos būtų galima užkelti medžiagas. Jūs nesate pastolių montuotojas, ar jūs galite nuimti apsauginį turėklą? | - Taip ,jei padėsite juos atgal iš karto, kai tik krovinys bus padėtas į vietą. - Ne, nuimti apsauginį turėklą gali tik pastolių montuotojas, bet jūs galite uždėti jį atgal. - Ne, tik pastolių montuotojas gali nuimti ir uždėti atgal apsauginį turėklą. |  |
| 36 | Jums reikia dirbti aukštyje. Neįmanoma sumontuoti krašto apsaugos. Ką turėtumėte daryti? | - Laikytis į kažką įsikibus, kol tuo pačiu metu kita ranka atliksite darbą. - Paprašyti, kad kas nors palaikytų jus, kol dirbsite. - Dėvėti saugos diržus ir lynus bei pritvirtinti juos prie tvirtinimo taško. |  |
| 37 | Koks maksimalus vėdinamų fasadų karkaso aliuminio profilio ilgis? | - 2,00 m. - 3,00 m. - 4,00 m. |  |
| 38 | Kokioje vėdinamų fasadų aliuminio profilio vietoje yra įrengiamas fiksuotas tvirtinimas? | - Profilio viršuje. - Profilio viduryje. - Abu atsakymai teisingi. |  |
| 39 | Kokia medienos rūšis naudojama vėdinamų fasadų mediniam karkasui? | - Lapuočiai. - Spygliuočiai. - Abu variantai teisingi. |  |
| 40 | Kokio dydžio galimi vėdinamo fasado medinio karkaso plyšiai? | - Ne daugiau kaip 1/8 storio. - Ne daugiau kaip 1/6 storio. - Ne daugiau kaip 1/10 storio. |  |
| 41 | Kokia plieno rūšis naudojama vėdinamų fasadų nerūdijančio plieno karkasui? | - Ne mažesnė nei A3. - Ne mažesnė nei A4. - Nereglamentuota. |  |
| 42 | Kokios medžiagos naudojamos mažai šilumai laidaus vėdinamo fasado karkaso gamybai? | - Stiklo pluoštas. - Armuotas plastikas. - Abu variantai teisingi. |  |
| 43 | Kai laikančioji vėdinamo fasado karkaso konstrukcija vertikali, užinkaravus kronšteinus šilumos izoliacija tvirtinama mechaniškai. Koks minimalus tvirtinimo taškų skaičius? | - 5/m2. - 6/m2. - 8/m2. |  |
| 44 | Koks turi būti šiltinamosios vatos plotis lyginant su atstumu tarp vėdinamo fasado karkaso elementų? | - Didesnis 5-10 mm. - Didesnis 10-15 mm. - Vienodas. |  |
| 45 | Koks turi būti vėdinamo fasado medinio karkaso briaunos plotis, ant kurios remiasi g/k plokštė? | - 30 mm ir daugiau. - 45 mm ir daugiau. - 50 mm ir daugiau. |  |
| 46 | Koks turi būti vėdinamo fasado metalinio karkaso briaunos plotis, ant kurios remiasi g/k plokštė? | - 30 mm ir daugiau. - 45 mm ir daugiau. - 50 mm ir daugiau. |  |
| 47 | Vėjo izoliacijai vėdinamuose fasaduose naudojama g/k plokštė. Kokiu atstumu nuo pjauto krašto tvirtinama plokštė savisriegiais? | - Ne mažiau kaip 5 mm. - Ne mažiau kaip 10 mm. - Ne mažiau kaip 15 mm. |  |
| 48 | Koks lipnios juostos plotis, tvirtinant kampuose vėjo izoliaciją vėdinamuose fasaduose? | - Ne mažiau kaip 50 mm. - Ne mažiau kaip 100 mm. - Ne mažiau kaip 150 mm. |  |
| 49 | Kiek smeigės gali perspausti šilumos izoliaciją vėdinamuose fasaduose? | - Iki 3mm. - Iki 5 mm. - Iki 7 mm. |  |
| 50 | Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už ... | - 0,8 cm2. - 1,0 cm2. - 1,5 cm2. |  |
| 51 | Koks apdailos plokščių tvirtinimo būdas priskiriamas matomam vėdinamuose fasaduose? | - Kabliukai. - Klijai. - Mechaninis inkaravimas. |  |
| 52 | Kada naudojami varžtai su EPDM tarpine vėdinamuose fasaduose? | - Kai naudojamas medinis karkasas. - Kad nepatektų vandens ant karkaso. - Abu atsakymai teisingi. |  |
| 53 | # Kas kiek metrų įrengiama vėdiname fasade deformacinė siūlė, kai naudojama fibrocementinė plokštė? | - Kas 12 m. - Kas 18 m. - Kas 24 m. |  |
| 54 | # Vėdinamuose fasaduose tvirtinant HPL plokštę standžiai kniedėmis, kokią reikia išgręžti kiaurymę? | - Kniedės diametro. - Kniedės diametras + 0,1mm. - Kniedės diametras +0,2 mm. |  |
| 55 | Vėdinamuose fasaduose tvirtinant HPL plokštę paslankiai kniedėmis, kokią reikia išgręžti kiaurymę? | - Kniedės diametras +2-4 mm. - Kniedės diametras + 1-2 mm. - Kniedės diametras +5 mm. |  |
| 56 | # Reikalavimai vėdinamų fasadų HPL plokščių sandėliavimui? | - Horizontaliai sukrautas ant padėklų ir uždengtas apsaugine plėvele. - Nuėmus objekte dalį plokščių, likutį uždengti apsaugine plėvele. - Abu atsakymai teisingi. |  |
| 57 | Kam vėdinamuose fasaduose montuojant keramines plytas reikalingi omega amortizatoriai? | - Neleidžia plytelėms klibėti. - Lengvina montavimą. - Abu variantai teisingi. |  |
| 58 | # Kokia atsinaujinanti energijos rūšis yra laikoma nuline, pagal savo gyvavimo tikslą? | - Geoterminė energija. - Vėjo energija. - Biokuras. |  |
| 59 | # Penki pagrindiniai principai, kurių reikia laikytis norint pastatyti energiškai efektyvų pastatą? | - Apvalkalas, efektyvūs kampai, efektyvūs langai, efektyvus stogas, rekuperatorius. - Apvalkalas, šilumos tilteliai, sandarumas, efektyvūs langai bei pastato orientacija pagal pasaulio šalis, rekuperacija. - Abu variantai teisingi. |  |
| 60 | # Kokia energiškai efektyvios šilto lango sistemos šilumos laidumo Uw reikšmė? | - 0,8 - 1,3 W/m2 K. - 3 - 4,8 W/m2 K. - 1,5 W/m2 K. |  |
| 61 | # Kodėl žiemą vėdinamuose pastatuose krenta drėgmės lygis? | - Per didelis paduodamo oro kiekis. - Krenta drėgmės lygis lauke nuo 17,3 g/m3 iki 6,8 g/m3 ir daugiau. - Abu variantai teisingi. |  |
| 62 | # Pagrindiniai patalpų vėdinimo principai pagal patalpų tipą? | - Centralizuotas – keliems butams ir kiekvienam vienbučiui namui. - Decentralizuotas- kiekvienam butui ir atskiroms patalpoms. - Abu variantai teisingi. |  |
| 63 | Kokia tinkuojamų fasadų šilumos izoliacijos plokščių klijavimo klaida įtakoja įtrūkimų atsiradimą fasado plokštumoje? | - Klijų mišiniu užpildytos siūlės. - Užklijuoto apšiltinimo medžiagos paviršius nėra vienoje plokštumoje. - Prastai priglaustos plokštės viena prie kitos. |  |
| 64 | # Kokia tinkuojamų fasadų šilumos izoliacijos plokščių klijavimo klaida įtakoja įtrūkimų atsiradimą prie angų kampų? | - Klijų mišiniu užpildytos siūlės. - Užklijuoto apšiltinimo medžiagos paviršius nėra vienoje plokštumoje. - Angų kampuose tarp šilumą izoliuojančių plokščių yra siūlių. |  |
| 65 | # Kada galimas toks klijų paskleidimas ant šilumos izoliacijos? # Paveikslo šaltinis: Januševičius, R. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija | - Kai pagrindas yra lygus. - Kai šiltinamas cokolis žemiau žemės paviršiaus. - Kai šiltinamas cokolis. |  |
| 66 | # Kokį pasirinktumėte medžiagų komplektą cokolio apšiltinimui? | - Ekstruduotas polistirenas, armavimo –klijavimo mišinys, marmuro trupinių dekoratyvinė mozaika. - Ekstruduotas polistirenas, armavimo – klijavimo mišinys, mineralinis dekoratyvinis tinkas. - Putų polistirenas, armavimo – klijavimo mišinys, mineralinis dekoratyvinis tinkas. |  |
| 67 | # Kokiai apkrovai atlaikyti šilumos izoliacija tvirtinama smeigėmis? | - Šilumos izoliacijos nuosavo svorio. - Vėjo apkrovos. - Kitų mechaninių apkrovų. |  |
| 68 | # Kam smeigėmis papildomai tvirtinama šilumos izoliacija pastato išoriniame kampe? | - Dėl didesnės vėjo apkrovos. - Dėl didesnės medžiagų apkrovos. - Abu variantai teisingi. |  |
| 69 | # Kokie papildomo kampų armavimo tinkliuko matmenys, įrengiant armuojantį sluoksnį? | - 30*20 cm. - 20*20 cm. - 20*10 cm. |  |
| 70 | # Kaip paruošiamas darbui dekoratyvinis tinkas? | - Įpilama vandens ir išmaišoma. - Tinkas yra paruoštas darbui. - Paruošimas priklauso nuo tinko rūšies. |  |
| 71 | # Kokios priežastys lemia, kad dekoratyviniu tinku apdailintas fasadas atrodo dėmėtas, netolygaus rašto, matosi struktūros sudūrimai? | - Blogai paruoštas pagrindas dekoratyviniam tinkui, netinkamos oro sąlygos. - Blogai organizuotas darbas. - Abu variantai teisingai. |  |
| 72 | # Kas užtikrina apšiltinto fasado apdailinto dekoratyvinėmis-imitacinėmis medžiagomis ilgaamžiškumą? | - Kokybiškos medžiagos. - Tinkamas projektinis sprendimas ir jo įgyvendinimas. - Kokybiškai atliktas darbas. |  |
| 73 | # Koks apšiltinto fasado apdailos dekoratyvinėmis-imitacinėmis medžiagomis darbas parodytas brėžinyje? # Paveikslo šaltinis: Ignatavičius, Č. (2013). Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu. Vilnius: UAB „BALTO PRINT“ | - Siūlių impregnavimas. - Siūlių glaistymas. - Siūlių formavimas. |  |
| 74 | # Kokie stiklo aliuminio fasado kronšteinų montavimo leistini nuokrypiai horizontaliai nuo ašies? | - Negali viršyti ± 1 mm. - Negali viršyti ± 2 mm. - Negali viršyti ± 3 mm. |  |
| 75 | # Kokie stiklo aliuminio fasado kronšteinų montavimo leistini nuokrypiai vertikalia kryptimi? | - Negali viršyti ± 10-20 mm. - Negali viršyti ± 1-5 mm. - Negali viršyti ± 30-40 mm. |  |
| 76 | # Kokia stiklo aliuminio fasado kronšteino schema yra pateikta paveiksle? # Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija | - Nepaslankios-fiksuotos tvirtinimo jungties. - Paslankios tvirtinimo jungties. - Universalios paslankios tvirtinimo jungties. |  |
| 77 | # Kokia stiklo aliuminio fasado kronšteino schema yra pateikta paveiksle? # Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija | - Nepaslankios-fiksuotos tvirtinimo jungties. - Paslankios tvirtinimo jungties. - Universalios paslankios tvirtinimo jungties. |  |
| 78 | # Kokia stiklo aliuminio fasado kronšteino schema yra pateikta paveiksle? # Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija | - Nepaslankios-fiksuotos tvirtinimo jungties. - Paslankios tvirtinimo jungties. - Universalios paslankios tvirtinimo jungties. |  |
| 79 | # Kokiame aukštyje vykdomiems montavimo darbams darbuotojas privalo turėti teisę dirbti aukštalipio darbus? | - Nuo 1,3 m. - Nuo 5,0 m. - Nuo 8,0 m. |  |
| 80 | # Kokia klaida parodyta paveiksle tvirtinant prispaudėją prie statramsčio stiklo aliuminio fasade? # Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija | - Nepažeista kamera. - Pažeista kamera. - Klaidos nėra. |  |
| 81 | # Leistini stiklo gaminio nuokrypiai apatinėje dalyje kur dedasi ant kompensatorių, jeigu dedami gumuoti kompensatoriai? | - ±1 mm. - ±2 mm. - Negali būti paklaidų. |  |
| 82 | # Leistini stiklo gaminio nuokrypiai apatinėje dalyje kur dedasi ant kompensatorių, jeigu dedami negumuoti kompensatoriai? | - ±1 mm. - ±2 mm. - Negali būti paklaidų. |  |
| 83 | Ar vykdant darbus aukštyje montuotojas privalo dėvėti apsauginį šalmą? | - Privalo dėvėti šalmą, jeigu liepia darbų vadovas. - Neprivalo dėvėti šalmo. - Privalo dėvėti šalmą su smakro laikikliu (dirželiu). |  |
| 84 | Kada aukštalipys montuotojas privalo prisisegti saugos diržu, vykdant konstrukcijų montavimo darbus? | - Kai montavimo darbus atlieka mobilioje kėlimo platformoje. - Kai darbo vietoje nėra aptvarų. - 1 ir 2 variantai teisingi. |  |
| 85 | Prieš pradedamas atlikti konstrukcijų montavimo darbus aukštyje, darbuotojas privalo? | - Išklauso darbų vadovo nurodymus dėl darbų plano - Užsideda saugos diržus ir kopia - 1 ir 2 variantai teisingi. |  |
| 86 | Kurią iš saugos priemonių vadintumėte kolektyvine? | - Šalmą. - Darbo drabužius. - Aptvarus. |  |
| 87 | Kritimo metu patiriama smūgio jėga priklauso nuo ...? | - Kritimo aukščio. - Pastato aukščio. - Kritimo aukščio ir kūno masės. |  |
| 88 | Jums reikia naudoti mobilųjį statybinį bokštelį, kurio neveikia ratų stabdžiai? | - Nenaudojame tokio bokštelio. - Galime naudoti, jei pagrindas lygus. - Jo ratus paremiame ir galime naudoti. |  |
| 89 | Rekomenduojama leistina fizinė apkrova vyrams ir moterims? | - Vyrams 20 kg ir moterims 10 kg. - Vyrams 30 kg ir moterims 10 kg. - Vyrams 35 kg ir moterims 10 kg. |  |
| 90 | Kiek egzempliorių nelaimingų atsitikimų formos (N-1 arba N-2) aktų turi būti sudaroma sunkaus nelaimingo atsitikimo atveju? | - Du egzemplioriai. - Trys egzemplioriai. - Keturi egzemplioriai. |  |
| 91 | Didžiausią riziką dirbančiajam aukštyje montuojant konstrukcijas gali sukelti? | - Sunkių krovinių pernešimas. - Vienatvė. - Kritimas iš aukščio. |  |
| 92 | Atlikdamas aukštalipio konstrukcijų montavimo darbus, darbuotojas turi žinoti, kad ...? | - Apie atliekamus darbus žino įmonės vadovas. - Apie atliekamus darbus informuota darbo inspekcija. - Statinys yra stabilus. |  |
| 93 | Kad nekiltų pavojus kritimui iš aukščio, montuotojas turėtų ...? | - Būti tvarkingai apsirengęs. - Daug skaityti. - Įrengti kolektyvines saugos priemones. |  |
| 94 | Kuria iš saugos priemonių vadintumėte asmenine? | - Aptvarus. - Apsauginius tinklus. - Saugos diržus. |  |
| 95 | Kas turi nustatyti tvirtinimo įrenginius ir rūpintis, kad būtų naudojama asmeninės apsaugos priemonės nuo kritimo? | - Darbų vadovas. - Pats darbininkas. - Valstybinis darbo inspektorius. |  |
| 96 | Ar reikalinga apsauga nuo atsitiktinio atsidarymo naudojant karabinus ir kablius? | - Nereikalinga. - Reikalinga. - Reikalinga, jeigu nurodo darbų vadovas. |  |
| 97 | Dirbti instrumentais, kurių rankenos įskilusios ar įtrūkusios? | - Leidžiama. - Neleidžiama, išskyrus instrumentus, kurių masė iki 2 kg - Draudžiama. |  |
| 98 | Kiek cm negali viršyti akučių plotis apsauginiuose tinkluose, kurie naudojami apsaugai nuo krentančių daiktų? | - 1 cm. - 2 cm. - 5 cm. |  |
| 99 | Minimalus ankerių skersmuo tvirtinant pastolius prie pastato laikančiųjų konstrukcijų? | - 5 mm. - 10 mm. - 15 mm. |  |
| 100 | Kokių formų aktai surašomi ištyrus su darbu susijusius nelaimingus atsitikimus? | - M-1 ir M-2 formos aktai. - N-1 ir N-2 formos aktai. - L-1 ir L-2 formos aktai. |  |

# Testų ir užduočių atsakymai

# Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTO ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS ATSAKYMAI

| # 1 | # b | # 6 | # b | # 11 | # c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # b | # 7 | # c | # 12 | # b |
| # 3 | # c | # 8 | # c | # 13 | # a |
| # 4 | # c | # 9 | # a | # 14 | # c |
| # 5 | # b | # 10 | # a | # 15 | # b |

# Modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo, apdailos ir pastolių montuotojo)“

# 1 užduotis. PRISKIRTI KĖLIMO KRANŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ SĄVOKAS (PRISKIRTI SĄVOKĄ PRIE JOS REIKŠMĖS)

| # Eil. Nr. | # Sąvokos pavadinimas | # Sąvokos apibūdinimas | # Sąvokos eilės Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Krano darbo vadovas | Krano nuolatinės priežiūros žurnalas, nuolat saugomas kranininkui prieinamoje vietoje ir pildomas krano savininko nustatyta tvarka. | # 4 |
| # 2 | # Krano naudojimo dokumentų byla (krano pasas) | # Kranas, kurio krovinio kabinimo įtaisas pritvirtintas prie tiltu važinėjančio krovinių vežimėlio. | # 3 |
| # 3 | # Krano pamainų žurnalas | Krano techninių charakteristikų sąvadas, kiti gamintojo kartu su kranu pateikti techniniai dokumentai, instrukcijos, būtinos kranui tinkamai eksploatuoti, prižiūrėti, remontuoti ir jo veikimui tikrinti, krano priežiūros žurnalas ir visa kaupiamoji informacija. | # 1 |
| # 4 | # Strėlinio tipo kranas | # Asmuo, atsakingas už darbo su kranu objekte planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą. | # 5 |
| # 5 | # Tiltinio tipo kranas | # Kranas, kurio krovinio kabinimo įtaisas pritvirtintas prie strėlės arba vežimėlio, judančio strėle. | # 2 |

# 2 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS, SKAIČIUS, KOMENTARUS Į PATEIKTUS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLIŲ STATYBOJE DT 5-00 REIKALAVIMUS

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

- prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;

- neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

- kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

- esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių;

- virš kurių atliekami konstrukcijų ir įrenginių montavimo (demontavimo) darbai;

- virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;

- kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai.

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2,0 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.

Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1,0 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3,0 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta.

Jei atliekant darbus ant 6,0 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai atliekami mūro darbai, ir 150 mm – apdailos darbai.

Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų.

Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60 % nuolydžio kopėčios.

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1,0 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5,0 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.

# 3 užduotis. KLAUSIMYNAS – STATYBINĖS MEDŽIAGOS

# Įvardykite, kaip skirstomos natūralios statybinės medžiagos pagal jų sudėtį?

# Uolienų, medienos, šiaudų, keraminės.

# Įvardykite, kaip skirstomos dirbtinės statybinės medžiagos pagal jų sudėtį?

# Stiklo gaminiai, mineralinių rišančiosios medžiagos, betonai, skiediniai, metalai, organinės rišančiosios medžiagos, polimerinės medžiagos, lakai, dažai.

# Kaip skirstomos konstrukcinės statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Betonas, gelžbetonis, metalai, mediena, mūro gaminiai.

# Kaip skirstomos šilumą izoliuojančios statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Mineralinė vata, polistirolinis putplastis, putų poliuretanas, medienos plaušas, birios medžiagos.

# Kaip skirstomos hidroizoliacinės statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Bituminės, polimerinės, cementinės, plėvelinės.

# Kaip skirstomos apdailinės statybinės medžiagos pagal paskirtį?

# Dažai, glaistai, lakai, tapetai, apdailinės plokštės.

# Įvardykite fizikines statybinių medžiagų savybes.

# Tankis, poringumas, tuštėtumas, vandens poveikis, higroskopiškumas, vandens atidavimas, drėgnumas, atsparumas vandens pokyčiams, įgeriamumas, kapiliarinis sudrėkinimas, vandens laidumas, garų laidumas, atsparumas vandeniui, atsparumas šalčiui, šilumos ugnies poveikis, šilumos laidumas, šilumos talpa, temperatūrinės deformacijos, adgezija, degumas.

# Įvardykite mechanines statybinių medžiagų savybes.

# Trapumas, stiprumas, stipris gniuždant, stipris tempiant, stipris lenkiant, tamprumas, plastiškumas, kietumas, dilumas.

# Įvardykite chemines statybinių medžiagų savybes.

# Korozija, tirpumas, klampumas, rišimasis, skvarbumas, sluoksniavimasis, dispersiškumas, sušokimas, cheminis aktyvumas, rišimosi trukmė, kietėjimo trukmė, akustinės savybės.

# Aprašykite gruntų rūšis ir jų savybes.

# Giluminis, tinko, kvarco, sutvirtinantis.

# Aprašykite glaistų rūšis ir jų savybes.

# Akrilo glaistai, lateksiniai glaistai, polimeriniai glaistai.

# Aprašykite dažų rūšis ir jų savybes.

# Paprasti klijiniai dažai, sienų latekso emulsijos, lateksiniai dažai, akrilo latekso kopolimero dažai, akrilo latekso dažai, universali alkidinė emalė, dekoratyvinės dažų dangos, dekoratyvūs „glazūros“ dažai.

# Įvardykite išmaišytų sausų mišinių savybes.

# Maža trintis tarp dalelių, vandens sulaikymas, vandens fazės tirštinimas, sluoksniavimasis, naudojimo laikas, atviras laikas, koregavimo laikas, naudojimo temperatūra, neslinkimas plytelių ir tinko, nelipimas prie įrankių, oro burbuliukų susidarymas, greitas redispergavimas, mažas sėdimas, neskilinėjimas, lankumas, tepimo savybės, takumas, reologija, tiksotropija, žele irimas.

# Aprašykite tinkų pagrindines savybes.

# Technologiškumas, neslinkimas, kibumas prie pagrindo, gera adgezija, mažas įgeriamumas, nesėdimas, skilinėjimas, atsparumas šalčiui, atsparumas gniuždymui, tiksotropiškumas.

# Įvardykite statybinius mišinius modifikuojančias medžiagas.

# Stabilizatoriai – metilceliuliozės eteriai, redisperguojantys – vinilacetatai, oro poras sudarantys – siliponai, antiputokšliai – alyvos, superplastifikatoriai – melaminai, rišimosi modifikatoriai, kalcio formiatas, dispergatoriai, hidrofobizatoriai, armavimo pluoštas, priešsėdiminiai priedai, prieššaltiniai priedai.

# 4 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

# Įvardykite ir aprašykite lentelėje pateiktas darbuotojų asmenines saugos priemones.

| # Eil. Nr. | # Saugos priemonės nuotrauka | # Saugos priemonės pavadinimas | # Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/galvos-apsaugos-priemones/salmai/apsauginis-salmas-darbui-evo2.html | # Apsauginis šalmas | # Nuo galvos traumų. |
| # 2 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.varle.lt/darbo-rubai-veido-galvos-apsauga/apsaugine-kepurele-su-vidiniu-kiautu-uvex-u-cap-hi-viz--7626062.html | # Apsauginė kepurėlė | # Nuo galvos traumų. |
| # 3 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.ginalas.lt/stihl/lt/produkcija/stihl-gaminiai/asmenines-saugos-priemones/akiu-apsauga/standard-apsauginiai-akiniai.html | # Apsauginiai akiniai | # Akių apsauga. |
| # 4 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/kvepavimo-taku-apsaugos-priemones/respiratoriai/vienkartinis-respiratorius-darbui-moldex-2365-ffp1v.html | # Respiratorius | # Kvėpavimo takų apsauga. |
| # 5 | # Nuotraukos šaltinis: https://survival.lt/apsaugins-ausins-peltor-bull-s-eye-i-sulankstomos-alios | # Apsauginės ausinės | # Klausos apsauga. |
| # 6 | # Nuotraukos šaltinis: https://pigu.lt/lt/namu-remontas/darbo-apranga/darbo-drabuziai/darbo-kelnes-su-petnesom-lahti-pro?id=4463813 | # Darbo drabužiai (kombinezonas) | # Apsaugo kūną nuo sužalojimų (įpjovimų, įdrėskimų, nudegimų). |
| # 7 | # Nuotraukos šaltinis: https://viskasdarbui.lt/apraisai-EOLIEN-HAR35 | # Saugos diržai (apraišai) | # Apsaugo nuo kritimo iš aukščio. |
| # 8 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/darbo-pirstines/tekstilines-darbo-pirstines/megztos-darbines-pirstines-212-su-pvc-taskeliais.html | # Darbinės pirštinės | # Apsaugo rankas nuo sužalojimų (įpjovimų, nudrėskimų, nudegimų). |
| # 9 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.stokker.lt/darbiniai-batai-cofra-reno-s3-juoda-42/717118731 | # Darbiniai batai | # Apsaugo nuo kojos traumų (sumušimų, įsidūrimų, nudegimų, pėdos kaulų lūžių). |

# 5 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – GAISRINĖ SAUGA

# Lentelėje aprašykite gesintuvų tipus ir klases bei kokiems gaisrams gesinti jie yra skirti.

| # Eil. Nr. | # Gesintuvo klasė | # Kokiems gaisrams gesintuvas skirtas gesinti? |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # A klasė | # Gaisrų gesinimui, kurių degimo procese atsiranda anglys. |
| # 2 | # B klasė | # Skysčių gaisrų gesinimui, arba medžiagoms gesinti, kurios, esant tam tikrai temperatūrai, suskystėja. |
| # 3 | # C klasė | # Dujų gaisrų gesinimui. |
| # 4 | # D klasė | # Metalų gaisrų gesinimui. |

# Kokiomis medžiagomis gali būti užpildytas gesintuvas ir kokius gaisrus su jais galima gesinti efektyviai?

Gesintuvai gali būti milteliniai, angliarūgštės arba vandens putų. Milteliniais gesintuvai galima gesinti medieną, popierių, skysčius, dujas. Angliarūgštės gesintuvais galima gesinti medieną, popierių, skysčius, jie tinkami naudoti neatjungus elektros srovės šaltinio. Vandens putų gesintuvais galima gesinti medieną, popierių, skysčius ir dujas.

# Užpildykite pirminių gaisro gesinimo priemonių lentelę ir aprašykite kokiems gaisrams gesinti jos yra skirtos.

| # Eil. Nr. | # Gaisro gesinimo priemonės nuotrauka | # Gaisro gesinimo priemonės pavadinimas | # Kokiems gaisrams gesinti ji yra skirta? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.geslita.lt/priesgaisrines-prekes/gesintuvai/vandens-putu-gesintuvas | # Gesintuvas | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 2 | # Nedegus audeklas: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/pirmos-pagalbos-ir-priesgaisrines-prekes/nedegus-audeklas.html | # Nedegus audeklas | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 3 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.tectum.lt/lt/gaisro-gesinimo-priemones/ | # Smėlis | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 4 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.statybosproduktai.lt/produktai/184-automatine-sprinklerine-vandens-gesinimo-sistema#.XJNAcTq3zIU | # Drenčerinė arba sprinklerinė sistemos | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |

# Įvardykite darbuotojo veiksmus gaisro atveju.

# Įvertinti gaisro šaltinį ir, jeigu savo jėgomis nepavyks užgesinti gaisro, skambinti 112. Informuoti apie gaisrą už darbo vietą atsakingus asmenis, kolegas, pradėti gesinti gaisrą turimomis priemonėmis. Nepavykstant užgesinti gaisro turimomis priemonėmis pasišalinti iš gaisro židinio ir susirinkti visiems darbuotojams numatytoje vietoje.

# 6 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – APLINKOS APSAUGA

# Aprašykite esminius ir svarbius aplinkos apsaugos reikalavimus vykdant darbus statybos objekte.

Utilizuoti statybines medžiagas specialiuose konteineriuose. Pavojingos medžiagos turi būti saugojamos ir specialiai supakuojamos. Svarbu, kad pavojingos medžiagos, skysčiai nepatektų į gruntą, požeminius statinius. Gali būti statybinės atliekos rūšiuojamos. Statybinės mašinų varikliai ne darbo metu turi būti išjungti.

Aprašykite kokias atliekas galima išmesti į skirtingų spalvų konteinerius?

Paveikslo šaltinis: http://www.skuodas.lt/popup2.php?ru=2DiwLxgD2S&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=1642

Mėlynos spalvos konteineryje utilizuojamas popierius ir kartonas, žalios spalvos konteineryje – stiklas, geltonos spalvos – plastmasė ir metalas.

Įvardykite statybose pasitaikančias pavojingas atliekas ir kaip jos turi būti saugomos bei utilizuojamos?

Paveikslo šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/pavojingos-atliekos

Statybos aikštelėse gali būti utilizuojami pavojingi, kenksmingi skysčiai. Jie turi būti sandėliuojami specialiose, uždarose talpose. Šios talpos turi būti specialiai paženklintos specialiu ženklu. Taip pat gali būti pavojingų, kenksmingų statybos atliekų, konstrukcijų (asbesto dangos stogo lakštai). Šios medžiagos turi būti specialiai supakuotos ir paženklintos saugos ženklais. Be to statybos aikštelėje gali būti garuojančių, kenksmingų medžiagų. Jos turi būti saugomos specialiose talpose ir paženklintos saugos ženklais.

# 7 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – SAUGUS DARBAS AUKŠTYJE

Aprašykite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

Gauti darbo užduoti iš atsakingo asmens, iš sandėlio pasiimti reikiamas medžiagas, įrangą, įrankius darbų atlikimui. Pasiruošti darbo vietą, užsidėti asmenines darbo aukštyje saugos priemones įrengti paaukštinimo priemones, kolektyvines saugos priemones. Patikrinti paaukštinimo priemonių įrengimo kokybę ir pradėti vykdyti pavestas užduotis.

Aprašykite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus baigus darbą.

Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą, apie darbo metu pastebėtas problemas, pažeidimus, informuoti atsakingą asmenį. Nusiprausti, persirengti darbo drabužius.

Kokius žinote pastolių tipus, jų panaudojimo galimybės?

Pastoliai gali būti fasadiniai, kabantieji, gembiniai, gaudikliniai, konsoliniai. Fasadiniai pastoliai naudojami aukštybinių statinių statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai. Kabantieji pastoliai naudojami tiltų ir viadukų statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai. Gembiniai pastoliai naudojami individualių namų statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai. Gaudikliniai pastoliai naudojami apsaugoti nuo medžiagų ir įrankių kritimo, nuo jų darbai neatliekami. Konsoliniai pastoliai naudojami netipinių pastatų (kaminų, bokštų) statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai.

Įvardykite pastolių konstrukcinius elementus pagal pateiktą paveikslą.

Paveikslo šaltinis: http://www.akmas.lt/FASADINIAI-PASTOLIAI-1112.html

Atraminės kojos, darbiniai paklotai, statramsčiai, ilginiai, skersiniai, įstrižainės, kopėčios, turėklai, bortinės lentos, papildomos tvirtinimo priemonės, ankeriai.

Kokie svarbiausi saugos reikalavimai taikomi dirbant aukštyje ant pastolių?

Pastoliai turi būti stabilūs, kad darbuotojui būtų saugu dirbti ant jų. Darbuotojas turi saugiai sandėliuoti darbams reikalingas medžiagas, darbo įrankius, išmanyti atliekamus darbo procesus ir jų vykdymą aukštyje. Darbuotojas privalo dėvėti asmenines saugos priemones. Apie darbo metu pastebėtus defektus, darbų saugos reikalavimų pažeidimus, privalo informuoti darbo vadovą.

Aprašykite svarbiausius saugos reikalavimus dirbant su mobiliais statybiniais bokšteliais.

Paveikslo šaltinis: https://www.gitana.lt/statybine-technika/kopecios-pastoliai/mobilus-boksteliai/mobilus-bokstelis-altrex-3400-abc-58m

Statybinis bokštelis turi turėti patikimus ir veikiančius stabdžius. Darbininkas, dirbantis statybiniame bokštelyje privalo būti prisisegęs apraišą prie statybinio bokštelio turėklo. Su statybiniais bokšteliais lauke galima dirbti iki 8 m aukštyje, o patalpose – iki 12 m aukštyje. Statybiniame bokštelyje sandėliuojamos medžiagos, darbo priemonės turi būti sudėtos taip, kad nenukristų, nenuslystų ir nesužalotų darbuotojo. Statybinio bokštelio perstūmimo metu, darbuotojas turi išlipti iš darbinės platformos ir įlipti gali į ją tik tada, kai statybinis bokštelis perstatytas į naują darbo vietą bei užfiksuoti stabdžiai.

Įvardykite kopėčių naudojimo ypatumus ir svarbiausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant ant kopėčių.

Paveikslo šaltinis: https://pigu.lt/lt/kopecios-pastoliai/aliuminines-kopecios-practyl-ald-5?id=14891020

Atremiamų kopėčių pastatymo/atrėmimo kampas turi būti 700-750 laipsniai. Kopėčios turi būti statomos ant tvirto pagrindo, stabiliai, kad negalėtų nuslysti. Dirbti ant kopėčių leidžiama iki 7 m aukštyje. Darbo metu darbuotojo fizinė apkrova negali būti didesnė kaip 10 kg. Dirbti ant kopėčių draudžiama su pavojingomis medžiagomis ir darbo priemonėmis, kurių darbų atlikimui reikalingos abi rankos. Nepertraukiamas darbo laikas ant kopėčių turi būti ne ilgesnis kaip 1 val. Dirbant didesniame aukštyje kaip 1,3 m būtina prisisegti saugos diržu prie pastato laikančiųjų konstrukcijų. Darbuotojas, dirbantis ant kopėčių, negali lipti ant keturių viršutinių pakopų bei abejomis kojomis turi stovėti ant vienos pakopos.

Kokios asmeninės saugos priemonės naudojamos apsaugai nuo kritimo iš aukščio?

Apraišai (saugos diržai), energijos sugertuvai, kritimo stabdymo blokai.

Kokios kolektyvinės saugos priemonės naudojamos apsaugai nuo kritimo iš aukščio?

Apsauginiai turėklai, apsauginiai stogai, apsauginiai tinklai, inkaravimo vedlinės.

# 8 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – DARBO VIETOS PARUOŠIMAS

Pateikite komentarus, kurie, jūsų manymu, apibrėžtų tvarkingą darbo vietą.

Tvarkinga darbo vieta – tai paruošta darbo vieta, kurioje nėra pavojingų šiukšlių, kliūčių, kitų elementų, keliančių pavojų dirbančiajam. Darbo vietoje sandėliuojamos medžiagos turi būti tinkamai sukrautos, kad negalėtų užgauti ir sužaloti dirbančiojo asmens, darbo priemonės turi būti tvarkingos ir saugios. Darbo vieta turi būti aptverta ir paženklinta įspėjamaisiais ženklais.

Aprašykite efektyvų medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymą darbo vietoje.

Darbui naudojamos medžiagos, įrankiai ir įranga turi būti išdėstyta patogiai, kad darbuotojui nesudėtinga būtų dirbti ir nekeltų jam bei aplinkiniams darbuotojams pavojaus.

Kokios problemos dažniausiai kyla norint paruošti tvarkingą ir ergonomišką darbo vietą?

# Didžiausia problema yra netinkamas medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymas darbo vietoje, per didelis medžiagų, įrankių ir įrangos kiekis darbo vietoje.

# 9 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – PASTOLIŲ MONTAVIMAS

Aprašykite pastolių surinkimo etapus pagal pateiktus paveikslėlius lentelėje.

| Ei. Nr. | Surinkimo etapo paveikslėlis | Surinkimo etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Pastatyti atramines sriegines detales (kojas). |
| 2 |  | Į atramines detales įmontuoti pastolių skersinius. |
| 3 |  | Prie skersinių pritvirtinti darbinę platformą. |
| 4 |  | Sumontuoti statramsčių rėmus. |
| 5 |  | Pritvirtinti pastolių įstrižaines. |
| 6 |  | Užtvirtinti pastolių elementus pleištais. |
| 7 |  | Įrengti pastolių turėklus. |
| 8 |  | Atlikti pastolių elementų niveliaciją. |
| 9 |  | Pritvirtinti darbinę platformą su liuku ir kopėčiomis. |
| 10 |  | Patikrinti atstumą tarp pastolių ir pastato. |
| 11 |  | Reguliuoti pastolių aukštį. |
| 12 |  | Reguliuoti aptvaro (turėklų) aukštį. |
| 13 |  | Užlipti į sekantį pastolių aukštį. |
| 14 |  | Montuoti pastolių antro aukšto elementus. |
| 15 |  | Pritvirtinti apsauginius kaiščius. |
| 16 |  | Pritvirtinti šoninius pastolių turėklus. |
| 17 |  | Patikrinti pastolius ir užpildyti priėmimo-perdavimo aktą. |

Paveikslų šaltinis: https://www.vdi.lt/AtmUploads/PastoliuSurinkimoIrNaudojimoVadovas.pdf

# 10 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – PAAUKŠTINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS

Įvardykite ir aprašykite pastolių tvirtinimo būdus.

Pastoliai gali būti tvirtinami ankeriais, prie langų arba durų rėmų spaustuvais, prie klojinių statramsčių ar gelžbetoninių kolonų su spaustuvais.

Įvardykite, kada ir kaip vertinama paaukštinimo priemonių techninė būklė.

Paaukštinimo priemonės techninė būklė turi būti patikrinama juos sumontavus prieš darbų pradžią. Pastolių techninę būklę darbuotojai turi tikrinti kasdien prieš darbo pradžią, darbo metu ir darbo pabaigoje. Darbo vadovas paaukštinimo priemones turi tikrinti ir tikrinimo rezultatus užfiksuoti ne rečiau kaip kas 10 dienų. Papildomai paaukštinimo priemonės turi būti tikrinamos po ilgalaikių prastovų, škvalų, ankstyvą pavasarį esant atlydžiui, po mechaninio poveikio.

11 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – STATYBOS DARBŲ VYKDYMO PROJEKTAS

Kokie gali būti brėžinių formatai, masteliai brėžiniuose?

Brėžinių formatai: A0, A1, A2, A3, A4, A5.

Brėžinių masteliai: mažinamieji (M 1:10, M 1:100), natūralaus dydžio (M 1:1), didinamieji (M 10:1, M 100:1).

Įvardykite ir aprašyti statybos darbų vykdymo projekto sudėtines dalis.

Statybos darbų vykdymo projektas susideda iš trijų dalių: aprašomoji dalis (aiškinamasis raštas), grafinė dalis (darbo brėžiniai, technologinės kortelės, stropavimo ir sandėliavimo schemos), papildoma dokumentacija (atitikties deklaracijos, defektų aktai, paskyros-leidimai, sertifikatai).

Įvardykite kokie duomenys ir informacija, grafinė dalis turi būti pateikiama montavimo darbų technologinėje kortelė.

Montavimo darbų technologinėje kortelėje turi būti pateikta bendra informacija apie montavimo darbus, aprašytas visas montavimo darbų technologinis procesas pagal operacijas eiliškumo tvarka. Technologinėje kortelėje turi būti medžiagų, įrankių, darbo priemonių kiekių žiniaraštis, montavimo darbų kalendorinis grafikas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai montavimo darbų atlikimui, techniniai ir ekonominiai montavimo darbų rodikliai bei brėžiniai, planai, pjūviai, schemos.

Apibrėžkite kas yra BIM, jo panaudojimo galimybės? Kokie privalumai statybos darbuose naudojant montavimo darbų skaitmeninius modelius?

BIM – tai skaitmeninis pastato projektavimas, kuris naudojamas statybos darbų eigai ir vykdymui užtikrinti realiu laiku. BIM privalumai: lengviau vykdyti darbus ir juos planuoti tarp generalinio rangovo ir subrangovų, statybos procesas analizuojamas, koreguojamas, tobulinamas realiu laiku, kas sutaupo laiko ir darbai atliekami efektyviau.

# Modulis „Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas“

# 1 užduotis. Aprašykite reikalavimus, taikomus pastatų šiltintojo darbo vietai.

Pastatų šiltintojo darbo vieta yra statybos objekto aikštelė, kurioje vykdomi pastatų šiltinimo darbai. Pagrindiniai reikalavimai pastatų šiltintojo darbo vietai:

- užtikrintas elektros energijos ir vandens tiekimas;

- įrengtas tinkamas apšvietimas;

- įrengtos sistemos įrengimo darbams naudojamų medžiagų, įrankių, įtaisų ir atliekų saugojimo vietos;

- įrengtos darbo aikštelės (dažniausiai pastoliai), statybos komunikacijos, aprūpinta medžiagų transportavimo mechanizmais (ypač keliančių vertikaliai);

- atskirtos pavojingos zonos. Virš įėjimų į pastatą įrengiamos apsauginės stoginės ir priedangos, o likusi pavojingos zonos dalis atskiriama specialiu apsauginiu tinklu (pastolių uždengimas), apsaugine tvora arba aptverta įspėjamąja juosta (jei nenaudojami pastoliai).

# 2 užduotis. Įvardykite darbuotojo veiksmus prieš pradedant vykdyti pastatų fasadų ir pamatų šiltinimo darbus.

- Darbuotojas prieš darbo pradžią turi gauti tiesioginio vadovo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais.

- Darbuotojas privalo apsirengti tvarkingus ir tinkamo dydžio darbo drabužius, užsisagstyti juos, apsiauti darbo avalynę, patikrinti asmenines apsaugos priemones ir naudoti jas pagal paskirtį. Draudžiama dirbti su suplyšusiais, atsilapojusiais darbo drabužiais.

- Darbuotojas privalo patikrinti, ar tvarkingi darbo įrankiai, įrengimai.

- Įrankiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  - įrankių rankenos turi būti padarytos iš tvirtos medienos be šakų ir įskilimų;

  - kotai turi būti ovalios formos, be šerpetų, užkalti pleištais;

  - dildžių, atsuktuvų, kaltų rankenos turi būti su metaliniais žiedais, ne trumpesnės kaip 150 mm;

  - kaltai, kirstukai turi būti gerai užgaląsti;

  - plaktukai, kūjai turi būti be įtrūkimų, šerpetų, užplakimų;

  - plaktuko rankenėlė turi būti ne trumpesnė kaip 400 mm, o kūjo – 700 mm.

- Raktai turi atitikti veržlių matmenis.

- Privaloma apžiūrėti, ar yra reikiami aptvėrimai, apsauginiai įtaisai.

- Privaloma patikrinti, ar uždengti šuliniai, angos.

- Pavojingas darbo vietas privaloma aptverti ir iškabinti įspėjamuosius ženklus.

- Privaloma patikrinti, ar gerai apšviesta darbo vieta, ar nėra kabančių atvirų elektros laidų.

- Vietiniam darbo vietos apšvietimui pavojingose ir labai pavojingose patalpose bei lauke leidžiama naudotis ne aukštesnės kaip 50 V įtampos kilnojamais šviestuvais.

- Privaloma naudotis tik išbandytomis kopėčiomis.

Bendras pristatomų kopėčių ilgis turi būti toks, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne žemiau kaip 1 m nuo kopėčių viršutinio galo. Darbuotojas šiuo atveju turi prisirišti apsauginiu diržu prie patikimai stiprių konstrukcinių elementų.

- Skečiamosios kopėčios, lipynės turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms savaime išsiskėsti. Dirbti su netvarkingomis kopėčiomis draudžiama.

- Nešiojamų kopėčių atramos turi būti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant prie jų viršutinių ar apatinių galų bet kokį kopėčioms nuslysti neleidžiantį įtaisą arba panaudojant kitus slydimą pašalinančius būdus. Kopėčios, kuriomis lipama į darbo vietą, turi būti pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio reikia užlipti, jeigu daugiau nėra už ko tvirtai laikytis. Naudojant daugiadetales (sekcijines) sudedamąsias ar ištraukiamąsias kopėčias, atskiros jų dalys turi būti tvirtai sujungtos viena su kita ir fiksuotos. Mobilios (perstumiamos) kopėčios turi būti pastatytos stabiliai ir lipant jos turi nejudėti.

- Dirbant aukštybinius darbus vadovautis darbų aukštyje atlikimo saugos ir sveikatos instrukcija.

- Privaloma susipažinti su numatomomis naudoti šiltinamosiomis medžiagomis, jų savybėmis, patikrinti, ar tvarkingos šiltinamųjų medžiagų pakuotės.

Apie įrankių, įrenginių bei mechanizmų netinkamumą, apsauginių aptvėrimų reikiamose vietose trūkumą, apsauginių priemonių stoką ir t. t. reikia nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui. Esant šiems trūkumams, dirbti draudžiama.

- Pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksnį, darbuotojas privalo informuoti tiesioginį vadovą. Darbą draudžiama pradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai.

# 3 užduotis. Aprašykite šiltinamųjų paviršių paruošimo technologines operacijas.

Prieš pradedant šiltinimo darbus reikia patikrinti esamo pagrindo kokybę. Esamus nešvarumus ir žemo atsparumo sluoksnius reikia pašalinti. Dumblių ir samanų pažeistas vietas reikia nuvalyti vieliniu šepečiu, o paskui nutepti nuo grybelio saugančios priemonės tirpalu.

Esant nelygumams iki 10 mm reikėtų naudoti glaistomąją medžiagą arba cementinę masę su kontaktine emulsija. Esant 10–20 mm nelygumams galima naudoti cementinę masę su kontaktine emulsija.

Jei nelygumai didesni nei 20 mm, būtina pagrindą sutvarkyti klijuojant atitinkamo storio šilumos izoliacinę medžiagą (taip pat reikia atsižvelgti į izoliacinio sluoksnio, tvirtinamo mechaniniais laikikliais, storį).

Didele sugertimi pasižyminčius pagrindus, pavyzdžiui, dujų betono blokelių mūro, reikia užgruntuoti giliai įsiskverbiančia gruntavimo medžiaga, kurios sudėtyje nėra tirpiklių, ir palikti džiūti maždaug 4 valandas. Taip bus išvengta pernelyg greito termoizoliacines plokštes klijuojančio mišinio džiūvimo ir pasiektas nepriekaištingas mišinio atsparumas.

# 4 užduotis. Detalizuokite šiltinamo paviršiaus įvertinimo ir paruošimo priemones.

# Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant darbus, būtina esamą pagrindą patikrinti ir paruošti.

| Pagrindo pradinis būvis | Rekomenduojamos priemonės |
| --- | --- |
| Drėgnas pagrindas (pvz., gruntinė drėgmė) | Pašalinti drėkimo priežastis ir išdžiovinti arba tik išdžiovinti. |
| Pagrindo paviršius apdulkėjęs | Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu. |
| Riebalų dėmės ant pagrindo | Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų ploviklių; nuplauti švaraus vandens spūdžiu. |
| Klojinių ardymo ar kitokių tepamų atskyrimo priemonių užtaršos | Pašalinti klojinių ardymo likučius arba kitokias tepamas atskyrimo priemones vandens garais, naudojant ploviklius; nuplauti švaraus vandens spūdžiu. |
| Druskų apnašos ant sauso pagrindo | Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens spūdžiu. |
| Pūslėtos ir atplyšusios vietos | Pašalinti mechaniniu būdu; nušluoti; jei reikia, vietinį paviršiaus lyginimą ir atstatymą atlikti atitinkama medžiaga, kuri užtikrintų pagrindo stiprį ne mažiau kaip 0,25 MPa; visada būtina, kad panaudotos medžiagos gerai išdžiūtų. |
| Samanos, kerpės, pelėsiai, grybeliai | Paviršių sudrėkinti ir nuvalyti mechaniniu būdu arba nuvalyti cheminėmis priemonėmis, jei reikia, leisti išdžiūti. Panaudojus chemines priemones, apnašas pašalinti mechaniniu būdu. |
| Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai | Nemontuoti ISTS, kol nepašalintos įtrūkių atsiradimo priežastys. |
| Nepakankamas stipris | Netvirtus sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu, galima prieš tai sudrėkinti; leisti gerai išdžiūti ir, jei reikia, išlyginti paviršių. |
| Nepakankamai lygi plokštuma | Dalinį arba visą paviršiaus lyginimą atlikti atitinkamomis medžiagomis, kurios užtikrintų pagrindo stiprį. |
| Nevienalytis, labai įgeriantis pagrindas | Impregnuoti pagrindą atitinkama impregnavimo medžiaga. |

Pagrindas turi būti laikantysis, vienalytis, sausas, be sukibimui trukdančių substancijų. Leistini pagrindo nelygumai, kai tvirtinama klijuojant ir tvirtinant smeigėmis – 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pavyzdžiui, tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drėgnis neturėtų viršyti 5 %.

Jei pagrindas yra naujai pastatyto pastato sienų netinkuotas mūras arba betonas, būtina tik nuvalyti nešvarumus, skiedinio likučius ir kitas klijuoti trukdančias atšokusias dalis.

Būtina kruopščiai patikrinti šiltinamo paviršiaus patvarumą, tiesumą, lygumą, jis turi būti švarus. Kilus abejonėms dėl pagrindo patvarumo, naudokite metodą, leidžiantį nustatyti atsparumą plėšimui, ne mažesniam kaip 0,08 MPa. Neturint prietaiso, nustatančio atsparumą plėšimui, galima naudoti šilumos izoliacijai naudojamus klijus. Šiais klijais ant nuvalyto paviršiaus siūloma klijuoti 100x100 mm dydžio 8–10 izoliacinės medžiagos gabalų. Po trijų dienų atliekamas bandymas, bandant nuplėšti nuo sienos priklijuotus gabalus. Paviršiaus atsparumas laikomas tinkamu, jei izoliacinė medžiaga bandymo metu neatsiplėš. Jei bandymo metu izoliacinės medžiagos gabalai atsiplėšia kartu su klijais ir gruntu, paviršiaus atsparumas laikomas netinkamu ir jį būtina pašalinti nuo fasado. Tokiu atveju, pagrindą siūloma gruntuoti. Jei ir po to rezultatai bus nepatenkinami, siūloma pagrindą stiprinti mechaniškai arba specialiai paruošti. Labai nelygius, bet pakankamai atsparius paviršius galima padengti išlyginamuoju tinko sluoksniu.

# 5 užduotis. Aprašykite termoizoliacinių plokščių klijavimo taisykles.

- Klijų paruošimas. Paruošiant klijus sausas mišinys sumaišomas su vandeniu, leidžiama pastovėti iki 10 minučių ir dar kartą gerai išmaišoma gręžtuvu su maišikliu.

- Kraštinės padėties metodo atveju mišinio juosta tepama ant kitos plokštės pusės krašto ir keletas apie 8 cm skersmens kauburėlių viduryje (paprastai 2–3). Po smeigėmis neturi būti erdvės, neužpildytos mišiniu. Šio metodo atveju šiltinimo sistemą pagrindo atžvilgiu galima šiek tiek paslinkti.

- Kiekviena plokštė pagal visą perimetrą turi būti priklijuota prie pagrindo, taip pat ir supjaustytos mažesnio dydžio plokštės.

- Plokštės kraštai neturi būti ištepti klijais. Jei spaudžiant plokštę prie sienos klijai išsilieja už krašto, juos reikia nedelsiant pašalinti. Negalima pamiršti nuvalyti mišinio likučių ir nuo kampinių plokščių tarpų.

- Jei klijai kauburėliais nekrečiami, plokštės kraštai gali užsiriesti ir plokščių sujungimo vietoje gali atsirasti plyšiai. Jei klijų juosta netepama ant kitos plokštės pusės krašto, gali atsirasti plokštės vidurio įdubimas ir plyšiai. Reikėtų gulsčiuku visą laiką tikrinti paviršiaus vertikalumą, o liniuote – tiesumą.

- Klijuojant šiltinamąsias plokštes tuo pačiu metu montuojamos ir palangių iš lauko pusės gembės, nes vėliau jas pritvirtinti yra sunkiau. Tuo pačiu metu atitinkamose jungimo vietose instaliuojami bitumo ir poliuretano tarpikliai. Kad tarpikliai brinkdami neišjudintų šiltinamosios plokštės iš savo vietos, galima plokštę laikinai pritvirtinti smeige arba prikalti vinimi prie pagrindo, kol klijai išdžius.

- Plokštės klijuojamos šalia viena kitos, be tarpelių užpildymo priemonės. Plokštės prie pagrindo prispaudžiamos taip, kad mažiausiai 40 % jos viso ploto būtų padengta klijais. Spausti reikia gana smarkiai, kad sukibimas būtų geras. Prispaudus plokštę patartina ją šiek tiek pastumti, norint pažeisti klijų paviršiuje galinčią susidaryti plėvelę.

- Šiltinamosios plokštės klijuojamos horizontaliai ilgesniąja 1 m kraštine. Kitaip klijuoti neleistina. Klijuojant šiltinamąsias plokštes neturi atsirasti skersinių plyšių. Plokštės turi būti susietos lygiai kaip klojant plytų sieną, pradedant nuo apačios ir atsižvelgiant į pastato vertikaliuosius ir horizontaliuosius kampus (pavyzdžiui, iš pastato išsikišančių detalių ar priestatų atveju).

- Kampuose plokštės galas paliekamas išsikišęs, kuris vėliau smulkiai dantytu pjūklu (pasinaudojant liniuote) tiksliai nupjaunamas.

- Tarpeliai užpildomi tos pačios šiltinamosios medžiagos juostelėmis, kurios užpildo plyšius. Plyšių užpildui galima naudoti ir tam tikslui pritaikytas poliuretano putas, tačiau reikia stebėti, kad putos užpildytų ne tik atviro plyšio paviršių, bet ir visą jo gilumą. Plyšius užpildyti armuojamuoju mišiniu yra draudžiama.

- Paviršių iš specialios medžiagos (akytojo betono su plytomis) sujungimo vietose neturi būti išilginio šiltinamųjų plokščių plyšio. Išilginio šiltinamųjų plokščių plyšio taip pat neturi būti virš prie pagrindo pasitaikančių pakopų. Pagrindo linija ir šiltinamosios plokštės linija turi būti paslinktos per 10 cm.

- Angų kampuose neturi atsirasti skersinių plyšių. Plokštę reikia pjaustyti taip, kad kraštinės ilgis būtų ne mažesnis nei 10 cm. Tai galioja ir visoms kitoms angoms, taip pat nišoms.

- Polistireno plokštės neturi būti pageltusios nuo UV spindulių. Jei tai pastebėsite, paviršių nušlifuokite ir pašalinkite dulkes.

- Plokštes reikia kloti tiesiai. Jei jos klojamos nelygiai, yra įdubusios ar sulinkusios, gali atsirasti plyšiai ir apdailos struktūroje bus nelygumų.

# 6 užduotis. Aprašykite svarbiausius termoizoliacinių plokščių tvirtinimo smeigėmis reikalavimus.

Priklijuotas šilumą izoliuojančias plokštes smeigėmis tvirtinti rekomenduojama po klijavimo praėjus dviems paroms.

Skylės smeigėms gręžiamos vertikaliai šilumą izoliuojančių plokščių paviršiui. Skylių skersmuo ir gylis priklauso nuo naudojamų smeigių. Gręžiamų į pagrindą skylių gylis kalamoms ir įsukamoms smeigėms, kai numatytas paviršinis tvirtinimas, turi būti ≥ 6 mm, o įsukamoms smeigėms, kai numatytas įgilintas tvirtinimas, turi būti ≥ 25 mm nustatyto smeigės inkaravimo gylio (hv). Reikiamas smeigės ilgis nustatomas susumavus: nustatytą smeigės inkaravimo gylį (hv) ir klijų skiedinio sluoksnį bei šilumą izoliuojančios plokštės storį.

Išgręžtas skyles būtina švariai išvalyti.

Naudojant įsukamas smeiges, kai numatytas paviršinis ar giluminis tvirtinimas, smeigė įstatoma į išgręžtą skylę iki jos lėkštelė susilies su šiltinamosios medžiagos paviršiumi, smeigės šerdis įsukama naudojant elektrinį gręžtuvą su smeigės įsukimo antgaliu, kol jis, nustumdamas smeigę iki suprojektuotos jos padėties, atsirems į šilumą izoliuojančios medžiagos paviršių.

Šiltinant pastatą, termoizoliacinės plokštės tvirtinamos 6 ir 8 smeigėmis į 1 m2.

Termoizoliacines plokštes visada būtina tvirtinti smeigėmis.

Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau kaip 24 val. po termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia smeiges, būtina kloti ne vėliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletinių spindulių.

Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių:

- skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui;

- smeigės ilgis, skersmuo ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba termodeformacinių siūlių kraštų priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo nurodymų;

- prieš pradedant gręžti skyles, termoizoliacines MW plokštes būtina persmeigti grąžtu;

- grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies;

- skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti nenaudojant smūgio;

- smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;

- įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

- jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, būtina ją pakeisti, šalia tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė termoizoliacinėje plokštėje užpildoma naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė armuotajame sluoksnyje užpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigės pašalinti neįmanoma, ją įgilinti taip, kad neišsikištų virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;

- smeigių tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armatūrinį tinklelį atliekamas, kol armuotasis sluoksnis dar neišdžiūvo;

- jeigu smeigėmis tvirtinama per armatūrinį tinklelį, šią operaciją būtina atlikti per 1–2 valandas nuo pirmojo sluoksnio klojimo.

# Modulis „Pastatų fasadų apdaila“

# 1 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – SKARDININKO DARBO ĮRANKIAI

# Įvardykite ir aprašykite skardos gaminių gamyboje ir statinių konstrukcijų skardinimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Kirpimo žirklės. | # Kirpti skardą. |
|  |  | # Kirpimo žirklės. | # Kirpti skardą. |
|  |  | # Kirpimo žirklės. | # Kirpti skardą. |
|  |  | # Kirpimo žirklės. | # Kirpti skardą. |
|  |  | # Žymeklis. | # Žymėti skardos ruošinį. |
|  |  | # Kirpimo replės. | # Kirpti vielą, smulkius skardos elementus. |
|  |  | # Rankinis kniediklis. | # Kniedžių montavimui. |
|  |  | # Dildės. | # Dildyti metalo gaminius, ruošinius. |
|  |  | # Rankinis pjūklas. | # Pjauti gaminius, ruošinius. |
|  |  | # Siaurapjūklis. | # Pjauti medienos elementus. |
|  |  | # Rankinis elektrinis grąžtas. | # Gręžti skyles. |
|  |  | # Skardininko plaktukas. | # Kalti, lankstyti skardos ruošinius, gaminius. |
|  |  | # Spaustuvas. | # Tvirtinti gaminį, ruošinį. |

# Įrankių nuotraukų šaltinis: https://www.varitus.lt/lt/products-menu_lt/irankiai-skardininkams

# 2 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – METALO APDIRBIMAS

Aprašykite lakštinio metalo lyginimo ypatumus pagal pateiktus paveikslėlius. Koks turi būti smūgių išdėstymas?

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Metalą lyginti reikia su specialiais lyginimo plaktukais, jie gali būti metaliniai, mediniai arba guminiai. Smūgiai lyginant metalo gaminį turi būti išdėstomi nuo centro į išorę.

Aprašykite skardos kirpimo ypatumus kerpant žirklėmis pagal pateiktus paveikslėlius.

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Kirpimo žirklės yra dešininės ir kairinės, jų rūšių ir tipų yra įvairių. Jeigu kerpama plona skarda, galima kirpti krovinį netvirtinant spaustuvuose, jeigu skarda storesnė, žirkles geriau tvirtinti į spaustuvus. Prieš pradedant kirpimo darbus, būtina pasižymėti vietas ant ruošinio, kurios bus kerpamos.

Aprašykite skardos lenkimo aspektus pagal pateiktus paveikslėlius.

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Stačių kampų skardos ruošiniai gali būti lenkiami su spaustuvų pagalba. Papildomai detalių lenkimui galima naudoti įvairias įdėtines detales.

Įvardykite esminius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant su pneumatiniu kniedijimo plaktuku.

Paveikslų šaltinis: Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

Darbuotojas turi būti susipažinęs su pneumatinio kniedijimo plaktuko naudojimo instrukcija, turi žinoti jo saugaus naudojimo aspektus bei turi turėti praktinius įgūdžius kaip jį naudoti. Prieš darbo pradžią darbuotojas turi patikrinti darbo priemonę vizualiai, išbandyti ją tuščia eiga ir tik tada pradėti darbus. Jeigu darbuotojas pastebi, kad darbo įrankis veikia netinkamai, apie tai informuoja darbų vadovą.

Aprašykite skardinimo darbų darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

Darbuotojas prieš darbo pradžią turi apsirengti darbo drabužius, užsidėti asmenines saugos priemones. Pasiruošęs darbui darbuotojas turi gauti darbo užduotį iš darbo vadovo, išsiaiškinti jam kylančius neaiškumus. Po darbo užduoties gavimo darbuotojas eina į sandėlį pasiimti medžiagų, darbo įrankių, priemonių ir įrangos ir tuomet gali pradėti darbus.

Aprašykite darbuotojo veiksmus darbo metu naudojant rankinius, elektrinius ir pneumatinius skardininko darbo įrankius. Kokie svarbiausi saugos reikalavimai darbų atlikimui?

Darbuotojas turi būti susipažinęs įrankio naudojimo instrukcija, turi žinoti jo saugaus naudojimo aspektus bei turi turėti praktinius įgūdžius kaip jį naudoti. Prieš darbo pradžią darbuotojas turi patikrinti darbo priemonę vizualiai, išbandyti ją tuščia eiga ir tik tada pradėti darbus. Jeigu darbuotojas pastebi, kad darbo įrankis veikia netinkamai, apie tai informuoja darbų vadovą.

Aprašykite darbuotojo veiksmus baigus skardinimo darbus.

Darbuotojas baigęs darbą turi susitvarkyti darbo vietą, likusias medžiagas, įrankius, priemones nunešti atgal į sandėlį, apie pastebėtas bėdas, trūkumus, defektus, neatitikimus informuoti darbo vadovą. Po to turi nusiprausti persirengti darbo drabužius ir važiuoti namo ilsėtis.

# 3 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – FASADŲ SKARDOS ELEMENTŲ GAMYBA IR MONTAVIMAS

# Įvardykite ir aprašykite skardos gaminių gamyboje ir statinių konstrukcijų skardinimo darbuose naudojamus matavimo ir žymėjimo prietaisus ir įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Liniuotė. | # Matuoti gaminius, ruošinius, nustatyti jų matmenis. |
|  |  | # Skriestuvas. | # Žymėti ruošinį. |
|  |  | # Slankmatis | # Matuoti gaminius, ruošinius. |
|  |  | # Mikrometras. | # Matuoti gaminus, ruošinius. |
|  |  | # Tarpmačiai. | # Matuoti gaminius, ruošinius. |
|  |  | # Kampainis. | # Matuoti gaminius, ruošinius. |

Nuotraukų šaltinis: https://pigu.lt/lt/namu-remontas/irankiai/mechaniniai-irankiai/f/all/kampainiai; Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva

# Modulis „Apdailos plokščių montavimas“

# 1 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – VĖDINAMAS FASADAS

# Surašykite skaičiais pažymėtus pastato vėdinamo fasado išorinės sienos elementus (sluoksnius) ir jų galimus sluoksnių storius.

# Remiantis pateiktais paveikslėliais, aprašykite vėdinamo fasado privalumus.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# 1. VASARA

# Vasarą fasadas neįkaista. Karštas oras yra tiesiog išvėdinamas vėdinamo oro tarpo pagalba.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# 2. ŽIEMA

# Žiemą šiltas oras išeinantis iš patalpų ir susidūręs su šaltu oru gali kondensuotis ir virsti vandeniu. Vėdinamo oro tarpo pagalba tokia drėgmė yra išgarinama.

# Pagerėja patalpų mikroklimatas. Sumažėja rizika pelėsių atsiradimui.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# 3. Papildoma konstrukcijos apsauga nuo įdrėkimo

# Iš išorės į sistemą patekusi drėgmė, pašalinama vėdinamo oro pagalba.

# Ypač aktualu pajūrio zonose, kur stiprūs šoniniai vėjai su lietumi.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# 4. Papildoma garso izoliacija

# Skirtingos medžiagos, turinčios skirtingą tankį, izoliuoja skirtingų dažnių garso bangas.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# 5. NEDEGI

# Sistemoje naudojamos visiškai nedegios arba mažai degios medžiagos.

# 2 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – APDAILOS PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS

# Remiantis žemiau pateiktomis nuotraukomis, aprašykite kaip, priklausomai nuo karkaso tipo, apdailos plokštės gali būti tvirtinamos.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Prie medinio karkaso – varžtais.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Prie aliuminio karkaso – kniedėmis.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Prie plieninio karkaso – varžtais ir kniedėmis.

Pagal pateiktas schemas ir nuotraukas aprašykite aliuminio karkaso sistemos įrengimo technologijos etapus. Detalizuokite juos.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Konsolių tvirtinimas.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Šilumos izoliacijos ir vertikalių profilių montavimas.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Šilumos izoliacija tvirtinama specialiomis smeigėmis. NEPERSPAUSTI!

Aprašykite pagrindinius cinkuoto plieninio ir medinio karkaso įrengimo reikalavimus apdailos plokščių montavimui.

• Metalinių profilių maksimalus ilgis 3000 mm (vienas aukštas).

• Visos plieninių profiliuočių jungtys turi būti vienoje eilėje, kad po to prie jų būtų galima montuoti fasadines plokštes.

Metalinių profilių jungtis niekada negali būti plokštės viduryje. Plokštės turi būti tvirtinamos prie dviejų atskirų profilių, nekertant profilių sandūros.

• Fasadinės plokštės turi būti tvirtinamos prie karkaso profilių vienu fiksuotu tašku. Visi kiti tvirtinimo taškai turi būti paslankūs. Jeigu turime du vertikalius atraminius profilius plokštės viduryje, tada galimi du fiksuoti taškai horizontalioje eilėje.

Svarbu! Plokščių tvirtinimas pradedamas nuo fiksuotų taškų plokštės viduryje. Po to tvirtinami paslankūs taškai plokštės viršuje, o užbaigiama paslankių taškų tvirtinimu plokštės apačioje.

Fasadinės plokštės turi būti tvirtinamos prie karkaso profilių vienu fiksuotu tašku.

Visi kiti tvirtinimo taškai turi būti paslankūs.

Jeigu turime du vertikalius atraminius profilius plokštės viduryje, tada galimi du fiksuoti taškai horizontalioje eilėje.

Svarbu! Plokščių tvirtinimas pradedamas nuo fiksuotų taškų plokštės viduryje. Po to tvirtinami paslankūs taškai plokštės viršuje, o užbaigiama paslankių taškų tvirtinimu plokštės apačioje.

Pagal pateiktas nuotraukas ir schemas aprašykite dažniausiai daromas apdailos plokščių montavimo klaidas ir pasekmes. Kaip šių klaidų galima išvengti? Kaip šias klaidas taisyti?

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

- Paletė neteisingai ir nepilnai uždengta.

- Aplink plokštes necirkuliuoja oras.

- Plokštes sandėliuoti pagal gamintojo instrukcijas;

- Dėmių valymas- jei kalkės neįsigėrę į plokštės dažų sluoksnį, valyti maks. 10 % rūgšties tirpalu ir po to iš karto nuplauti švariu vandeniu

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Dėl neteisingo sandėliavimo atsiranda „debesys“ (dėmės).

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Plokščių negalima traukti per apačioje esančią plokštę, kad nepažeisti jos paviršiaus.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Neužtikrinamas oro padavimas sienos ir cokolio jungimo vietoje - vėdinamo fasado sistema neveikia.

Gadinama pastato konstrukcija, kondensatas susidarantis nugarinėje plokštės pusėje neišvėdinamas, ant plokštės paviršiaus atsiranda baltos dėmės, padidėja plokščių “vaikščiojimas”.

Montuoti pagal pateiktas instrukcijas, būtina palikti angas oro patekimui, įrengti perfuoruotą cokolinį profilį, kurio perforacija ne mažiau 50 %.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Po palange nėra tarpo oro ištraukimui.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Oro ištraukimas – parapetas.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Oro ištraukimas – parapetas.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Kniedė per stipriai įsiveržusi, panaudota netinkama kniedė – netinkami matmenys arba netinkama nutrūkimo jėga, kniedijant rankiniu kniedytuvu, kniedė užveržiama kampu plokštės atžvilgiu.

Plokštė neturi laisvumo “vaikščiojimui”, plokštės gali išsibanguoti, gadinamas plokštės paviršius, plokštės kampai gali nutrūkti.

Kniedės: naudoti tinkamo dydžio ir tinkamų matmenų kniedes, naudoti tinkamą kniedijimo antgalį, naudoti akumuliatorinį kniediklį, naudoti centravimo įrankį.

Sraigtai: neperveržti.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Kniedė per stipriai įsiveržusi, panaudota netinkama kniedė – netinkami matmenys arba netinkama nutrūkimo jėga, kniedijant rankiniu kniedytuvu, kniedė užveržiama kampu plokštės atžvilgiu.

Plokštė neturi laisvumo “vaikščiojimui”, plokštės gali išsibanguoti, gadinamas plokštės paviršius, plokštės kampai gali nutrūkti.

Kniedės: naudoti tinkamo dydžio ir tinkamų matmenų kniedes, naudoti tinkamą kniedijimo antgalį, naudoti akumuliatorinį kniediklį, naudoti centravimo įrankį.

Sraigtai: neperveržti.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Kniedės sumontuotos ne statmenai plokštės pagrindui.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Atstumų, tvirtinant plokštes, nesilaikymas.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

Plokščių pjovimui naudojamas netinkamas diskas arba jis atšipęs.

# Paveikslo šaltinis: Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

# Niekuo nepadengtos fibrocementinės plokštės, montuojamos pilnos- 3000 mm ilgio, dar nespėjus pilnai sumontuoti fasadų, plokštės sutrūkinėjo.

# Modulis „Stiklo konstrukcijų montavimas“

# 1 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – STIKLO ALIUMINIO FASADŲ ĮRENGIMAS

Aprašykite skaičiais pažymėtus principinės surenkamos stiklo aliuminio fasado konstrukcijų schemos elementus. Kokie yra bendrieji šios sistemos reikalavimai?

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

1 – statramstis; 2.1 – pirmos eilės rygelis; 2.2. antros eilės rygelis 3 - lango rėmas; 4 - tvirtinimo kronšteinas prie perdangos; 5 - cokolio fragmentas; 6 - sienos fragmentas; 7 - parapeto fragmentas; 8 - perdangos plokštės fragmentas; 9 - skaidri zona; 10 - neskaidri zona.

Pateikite komentarus apie pateiktus stiklo aliuminio fasado konstrukcijų privedimo pjūvių pavyzdžius.

Šoninio privedimo pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

1 – statramstis; 2 - stiklo paketas; 3 - vidinė guma; 4 - išorinė guma; 5 - izoliatorius; 6 - prispaudėjas; 7 - dangtelis; 8 - mineralinė vata; 9 - silikonas; 10 - skardos lankstinys, 11 - atitvarinė konstrukcija, 12 -

gipsas.

Cokolinio privedimo pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

1 – rygelis; 2 - stiklo paketas; 3 - vidinė guma; 4 - išorinė guma; 5 - izoliatorius; 6 - prispaudėjas; 7 - dangtelis; 8 - mineralinė vata; 9 - silikonas; 10 - skardos lankstinys; 11 - laikančioji konstrukcija; 12 -

gipsas.

Parapetinio privedimo pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

1 – rygelis; 2 - stiklo paketas; 3 - vidinė guma; 4 - išorinė guma; 5 - izoliatorius; 6 - prispaudėjas; 7 - dangtelis; 8 - mineralinė vata; 9 - tvirtinimo kronšteinas prie perdangos; 10 - skardos lankstinys; 11 -

# laikančioji konstrukcija; 12 - vėjo izoliacinė plokštė.

Perdangos zonos pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

1 – rygelis; 2 - stiklo paketas; 3 - vidinė guma; 4 - išorinė guma; 5 - izoliatorius; 6 - prispaudėjas; 7 - dangtelis; 8 - mineralinė vata; 9 - laikančioji konstrukcija; 10 - skardos lankstinys; 11 - tvirtinimo

kronšteinas prie perdangos; 12 – gipsas; 13 - skardos lankstinys.

Varstomos dalies mazgo fasade pavyzdys

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

1 – statramstis; 2 - stiklo paketas; 3 - vidinė guma; 4 - išorinė guma; 5 - izoliatorius; 6 - prispaudėjas; 7 - dangtelis; 8 - varčia; 9 - stiklo paketas; 10 – varžtas; 11 - stiklajuostė.

Pagal pateiktas schemas aprašykite galimus drenažo tipus, jų ypatumus.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Siekiant užtikrinti apsaugą nuo išorinės vandens, kad išorės vanduo nepatektų į vidines

konstrukcijas. Projektiniai drenavimo sprendiniai turi būti pateikti darbo projekte. Statybos metu turi

būti neužkemšami numatyti drenavimo kanalai ir užtikrintas tinkamas vandens pasišalinimas iš išorinių

# sluoknių.

# 2 užduotis. KLAUSIMYNAS – STIKLO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

Kokie statybos objekto paruošiamieji darbai turi būti atlikti prieš rėminių ir berėmių stiklo konstrukcijų montavimo darbus?

Prieš atliekant darbus įvertinti, ar fasadų įrengimo zonoje statybvietė yra aptverta.

Aptvėrimai turi atitikti tokius reikalavimus:

1. ne žemesne kaip 1,6 m aukščio apsaugine tvora;

2. ne žemesniais kaip 2 m aukščio aptvarais su vientisu apsauginiu stogeliu (šalia

masinio žmonių judėjimo kelių, įėjimų į pastatus).

Pavojinga zona priklauso nuo pastato aukščio ir apskaičiuojama pagal formules atliekant

statybos darbų technologinį projektą (SDTP). Pavojinga zona turi būti aptverta signaliniais aptvarais,

įspėjamąja juosta ir pažymėta darbuotojų saugos ir sveikatos ženklais.

Elektros instaliacijos kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių veiksnių poveikio juos

klojant tam pritaikytuose vamzdžiuose, loviuose ir (ar) metalinėse rankovėse, arba kabeliai nuo žemės

paviršiaus turi būti ne žemiau kaip:

1. 2,75 m prie pastato sienos;

2. 3,5 m virš takų ir šaligatvių;

3. 5,5 m virš kelio ar įvažiavimo važiuojamosios dalies.

Elektros instaliacijos vamzdžiai, loviai ir (ar) lanksčios metalinės rankovės turi būti

suprojektuotos ir paklotos taip, kad jose nesikauptų ir nesikondensuotų aplinkos drėgmė.

Pavojinga zona priklauso nuo pastato aukščio ir apskaičiuojama pagal formules atliekant

statybos darbų technologinį projektą (SDTP). Virš įėjimų į pastatą būtina įrengti apsaugines stogines ir

priedangas, o likusi pavojingos zonos dalis turi būti atskirta specialiu apsauginiu tinklu (pastolių

uždengimas), apsaugine tvora arba aptverta įspėjamąja juosta (jei nenaudojami pastoliai).

Priimant medžiagas ir gaminius statybos aikštelėje, kruopščiai patikrinami ar jų kiekiai,

dydžiai ir kokybė atitinka Projektą ir specifikacijas. Medžiagos turi būti sandėliuojamos Projekte nurodytose vietose.

Konkretaus projekto sprendiniai, darbų metodologija ir darbų saugos reikalavimai, technologinės statybinių procesų kortelės bei kalendoriniai grafikai turi būti pateikti Projekte bei SDTP.

Nelaimės atveju, turi būti numatyta objekte susirinkimo vieta visų darbuotojų, tiek administracijos tiek montuotojų, kad žinoti ar visi sveiki.

Aprašykite taisyklingo stiklo konstrukcijų medžiagų ir elementų sandėliavimo ypatumus.

Medžiagos sandėliuojamos pagal nustatytas vietas , kurios nurodytos DVP arba atskiru susitarimu su gen. rangovu arba statybos valdytoju.

Prie sandėliuojamų medžiagų turėtų būti patogus privažiavimas tam, kad jas persikelti, ar nusivežti į montavimui skirtą vietą, jei yra galimybė sandėliuoti iškart prie montavimo vietų.

Medžiagos sandėliuojamos taip, kad būtų palikti tarpai žmonėms praeiti, taip kaip to

reikalauja DT 5-00 taisyklės.

Sandėliavimo vieta turėtų būti pastovi, ir nekintama (jei nesusitarta, kitaip),dažnas sandėliavimo vietų keitimas gali turėti įtakos gaminių kokybiai.

Stiklo paketai, turi būti sandėliuojami toliau nuo darbo zonų, pastato perdangų, tam, kad iki sumontavimo išliktų nepažeisti.

Pagrindas sandėliavimui turi būti lygus.

Sandėliuojamos medžiagos turi būti tvarkingai sudėtos metaliniuose, konteineriuose arba medinėse dėžėse. Jei būtina, konteinerius ar medines pakuotes uždengti tam, kad nepatektų krituliai (aktualu anoduotiems profiliams, elektriniams komponentams)

Ant kiekvienos pakuotės turėtų būti nurodytas jos numeris ir tas kas joje sandėliuojama.

Cheminės medžiagos sandėliuojamos atskirai, projekte numatytoje vietoje.

Riboti sandėliavimo aukšti, nekrauti gaminių vieno ant kito dėl galimo nuvirtimo.

Medžiagos bijančios drėgmės, (vata, gipsas) turi būti sandėliuojamos po pastoge arba uždengtos. Jeigu medžiagos sandėliuojamos ir pačiame pastate draudžiama sandėliuoti arti fasado, turi likti mažiausiai 1,0 m tarpas nuo fasado, kad bet kada būtų galima priėjus netrukdomam dirbti.

Degios medžiagos turėtų būti sandėliuojamos atskirai, nuo tiesioginių saulės spindulių.

Silikonai ir kitos medžiagos bijančios šalčio šiltoje patalpoje žiemos metu.

Detalizuokite aliuminio stiklo fasadų sistemos įrengimo darbų etapus.

Sistemos įrengimo darbų etapai:

Ašių ir tvirtinimo taškų atžymėjimas.

Kronšteinų montavimas.

Karkaso surinkimas (vertikalių ir horizontalių dalių surinkimas, lygiavimas).

Gumų įrengimas.

Stiklinimas ir užtvirtinimas.

Aklinu zonų įregimas.

Vidiniu sienelių įrengimas.

Sandarinimas.

# Užbaigimo elementų montavimas (parapetai, palangės ir kita).

# 3 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – ALIUMINIO STIKLO FASADŲ SISTEMOS ĮRENGIMAS

# Pagal pateiktas schemas pateikite komentarus apie profilių apdirbimo aspektus.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Profilio apdirbimas nerekomenduojamas statybos aikštelėje.

Jei statybos aikštelėje vyktų profilių apdirbimas, tuomet keliami tokie reikalavimai:

1. Montavimo metu negali būti pragręžta, ar kitaip pažeistas profilių sandarumas iš

lauko pusės, priekinė statramsčių ar rygelių zonos. Tai svarbu dėl išorinio vandens patekimo į vidines pastato konstrukcijas.

2. Esant agresyvioms aplinkoms (pvz. jūrinio klimato zona, baseinai ir pan.), statybos aikštelėje apdorojamų elementų apsaugos būdai turi būti suderinti su projektuotojais.

Aprašykite jungties tarp statramsčių per sujungimo profilį pavyzdį pagal pateiktą paveikslą.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Ši detalė skirta užtikrinti apsaugą nuo vandens patekimo.

Aprašykite skirtingo ir vienodo vaizdo gumos rygelyje vidinio sandarinimo pavyzdį.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Sistemoje esama įvairių vidaus sandarinimo rūšių, kurie sekančiuose skyriuose aprašomi. Be to aliuminio stiklo sistemoje esama gumų, kurios perimetru rygelyje ir statramstyje atrodo vienodai.

Pjūvių ir įrengimų schemas naudoti iš pasirinkto konkretaus profilių sistemos tiekėjo instrukcijų ar katalogų.

Pagrindinis statramsčio ir rygelio sandarintojas sujungimo sujundimo yra EMDP sandariklis.

Aprašykite sandarinimo tarpinių (kryžių) panaudojimo galimybes stiklo konstrukcijų montavimo darbuose.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Ši sandarinimo rūšis skirta statiems plokštiems fasadams. Gumomis – kryžiais užsandarinama rygelio ir statramsčio sandūra. Guma - kryžius montuojamas po stiklinimo, prieš prispaudėjų prisukimą į izoliatoriaus profilį. Esant reikalui galima naudoti L, T, I formos tarpines, nupjovus atitinkamas kryžiaus dalis.

Guminio kryžiaus centre yra galimybė padaryti skylę. Prispaudėjo tarpinės dedamos ant kryžiaus. Reikia atkreipti dėmesį, kad kraštinės rygelio prispaudėjo skylės turi būti tam tikroje vietoje - sukamas varžtas būtinai turi eiti per guminį kryžių.

Dėmesio: montuojant stogo srityje arba esant segmentiniam konstrukcijos išpildymui ši sistema netinka.

Pateikite komentarus apie butilo juostos panaudojimą sandarinimo darbams.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Po stiklinimo, užfiksavus užpildų ar stiklų elementus jų sandūros apklijuojamos butilo juosta.

Apspaudimo profilis per butilo juostą prisukamas prie nešančio aliuminio profilio.

Reikia atkreipti dėmesį, kad varžtai prieš sukimą per butilo juostą į izoliatorių turi būti sutepti, būtina išvengti butilo subrukimo, nuplėšimo.

Prispaudėjuje esančios EMDP gumos prispaudžia butilą prie stiklo kas garantuoja sandarumą.

Dėmesio: ši sandarinimo rūšis yra stogo arba segmentuotoms konstrukcijoms įrengti ( vidiniams ir išoriniams kampams įrengti). Įvairias sistemas vienu metu naudoti draudžiama.

Aprašykite sandarinimo ištisine sandarinimo guma technologiją.

# Paveikslo šaltinis: Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija

Ši sandarinimo rūšis tinkama statiems, plokštiems fasadams ir kiekvieno lauko nepriklausomam nuvandeninimui įrengti.

Ištisinė išorinė guma įdedama į prispaudėją. rygelio ir statramsčio sandūroje į izoliatorių įmontuojamas gumos kryžius.

Dėmesio: šis sandarinimo rūšis turi būti naudojama kiekvieno lauko nepriklausomam nuvandeninimui įrengti.

# Modulis „Surenkamų pastolių sistemos montavimas“

# 1 užduotis. SAVARANKIŠKAS DARBAS – SURENKAMŲJŲ PASTOLIŲ SISTEMŲ REIKALAVIMAI

# Pagal pateiktą paveikslą surašykite pagrindines pastolių dalis.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

1 - vertikalus statramstis; 2 – srieginės atramos; 3 – aptvarai/turėklai; 4 – šoniniai turėklai/aptvarai; 5 – sutrumpintas vertikalus statramstis; 6 – jungiamasis vertikalus statramstis; 7 – įstrižainė; 8 – darbinis paklotas; 9 – bortinė lenta; 10 – darbinis paklotas su kopėčiomis; 11 – praplatintas darbinis paklotas; 12 - pleišto tvirtinimo vieta.

Detalizuokite, kokia informacija pateikta pastolių standartiniame ženklinime?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių standartiniame ženkliniame pateikiamas standartas, pagal kurį yra pagaminti pastoliai, pastolių klasė, matmenys ir esminiai montavimo reikalavimai (ar galima tvirtinti prie pastolių apsauginius tinklus, kokiomis priemonėmis galima pateikti į darbo vietas ant pastolių).

Aprašykite asmenines saugos priemones, kurios naudojamos pastolių montavimo ir demontavimo darbuose.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Apsauginis šalmas su smakro dirželiu, apraišai/saugos diržai; juostinis smūgio sugertuvas arba įtraukiamas kritimo stabdytuvas, darbo drabužiai, apsauginės pirštinės, apsauginiai akiniai, klausos apsauga, darbinė avalynė.

Aprašykite esminius reikalavimus taikomus pastolių apsauginiams apdangalams. Kaip taisyklingai pritvirtinti pastolių apsauginius apdangalus? Kas yra „burės“ efektas?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Visų pirma apsauginiai tinklai turi atlaikyti galinčio kristi krovinio svorį. Jeigu tinklas naudojamas apsaugoti nuo krovinių kritimo – apsauginio tinklo akučių dydis turi būti nedidesnis kaip 2 cm, jeigu tinklas naudojamas apsaugoti nuo žmonių kritimo – akučių dydis ne daugiau kaip 1 cm. Apsauginis tinklas turi būti tvirtinamas visoje darbo vietoje, negali būti paliekami tarpai. Tinklas gali būti tvirtinamas arba iš kraštų arba iš vidurio, kad nesusidarytų „burės“ efektas. Tinklas turi būti pritvirtintas taip, kad neatsirištų.

# 2 užduotis. PRAKTINĖ UŽDUOTIS – SURENKAMŲJŲ PASTOLIŲ SISTEMŲ MONTAVIMAS

Pagal pateiktas nuotraukas aprašykite pastolių sistemos montavimo darbus eiliškumo tvarka. Kokie esminiai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai taikomi pastolių montavimui? Kokios dažniausios klaidos daromos montuojant pastolius?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pirmiausiai paruošiamas tvirtas pagrindas pastolių montavimui. Tuomet statomos srieginės atramos ir prie jų tvirtinami pirmo aukšto vertikalūs statramsčiai, darbinis paklotas ir aptvarai. Sekančiame etape montuojami antro aušto vertikalūs statramsčiai, darbinis paklotas ir aptvarai. Montuojant pastolius būtina tvirtintis apraišus prie pastato laikančiųjų konstrukcijų. Pirmą pastolių aukštą būti niveliuoti gulsčiuku.

Aprašykite taisyklingo pastolių sistemos pagrindo ir atramų įrengimo principus. Kokios dažniausios klaidos padaromos ruošiant pagrindą pastolių montavimui, montuojant pastolių pirmą aukštą?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Po pastolių pirmo aukšto srieginėmis atramomis turi būti įrengiamas tvirtas medinis padas, kurio storis ne mažiau kaip 4 cm. Medinis padas turi būti tvirtinamas per metalinės srieginės atramos svorio centrą. Medinis padas turi būti didesnis bent 5 cm į šonus už metalinės srieginės atramos plotį. Negalima po atramomis dėti statybinių šiukšlių, plytų, blokelių, keramikinių plytelių ir pan.

Pagal pateiktus paveikslus aprašykite pastolių tvirtinimo būdus, jų esminius reikalavimus ir įrengimo ypatumus.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių ankeravimas prie pastato laikančiųjų konstrukcijų – dažniausiai naudojamas ir taikomas pastolių tvirtinimo būdas. Pastoliai ankeruojami prie pastato nuo 4 m aukščio. Ankerio skersmuo turi būti ne mažiau kaip 10 mm.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių tvirtinimas spaustuvais naudojamas tuomet, kai pastato fasade yra balkono arba lango anga. Visų pirma angos rėmas sutvirtinamas medinėmis lentomis ir statomas spaustuvas. Prie spaustuvo tvirtinama sija, kuri pritvirtinama prie pastolių elementų.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių tvirtinamas prie klojinių metalinių statramsčių taikomas monolitinių pastatų statyboje. Prie klojinių statramsčių tvirtinamos metalinės sijos, kurios pritvirtinamos prie pastolių elementų spaustuvais.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių tvirtinimas prie g/b kolonų taikomas monolitiniuose pastatuose. Svarbu apsaugoti apsauginį betoninį sluoksnį nuo pažeidimų medinėmis kaladėlėmis, lentomis ar tąšeliais. Kolona užspaudžiama spaustuvais ir metalinė sija pritvirtinama prie pastolių elementų.

Pagal pateiktas schemas aprašykite pastolių tipinių ankerių išdėstymo būdų ypatumus.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Yra du pastolių ankeravimo būdai – a ir b. A būdas yra dar vadinamas „zig zag“. Pastoliai ankeruojami prie pastato laikančiųjų konstrukcijų nuo keturių metrų aukščio. A būdu ankeriai tvirtinami gyvatėle kas 4 m į viršų. B būdu tvirtinami ankeriai kas 4 metrus į viršų.

Aprašykite pastolių sistemų surinkimo ypatumus apeinant kliūtis. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria darbuotojai vykdant šiuos darbus?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių kliūčių apėjimui naudojami papildomi elementai, kurie tvirtinami specialiais spaustuvais.

Aprašykite kokios nuolatinės, kintamos ir atsitiktinės apkrovos veikia pastolių sistemas?

Nuolatinės apkrovos – pastolių elementų nuosavas svoris.

Kintamos apkrovos – darbininkų, medžiagų, įrankių, sniego svoris, vėjo apkrova.

Atsitiktinės apkrovos – atsirandančios apkrovos dėl pastolių pasislinkimo, darbininkų judėjimo.

Detalizuokite esminius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus taikomus pastolių elementų saugojimui, pastolių montavimo bei demontavimo darbams.

Pastolių elementai turi būti saugomi nuo sugadinimo, jeigu yra sugadinami – turi būti suremontuoti. Pastolių montavimo ir demontavimo metu darbininkai turi dėvėti apraišus ir visas reikalingas asmenines saugos priemones, apraišai turi būti pritvirtinti prie pastato laikančiųjų konstrukcijų. Demontuojant pastolių elementus būtina nuleidžiamus elementus prisirišti, kad jie nenukristų.

Pakomentuokite pateiktoje nuotraukoje vykdomus pastolių montavimo darbus.

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių montavimo metu naudojami laikini aptvarai, kurie yra demontuojami, kai sumontuojami darbiniai aptvarai. Naudojant laikinus aptvarus, pastolių montavimo darbai gali būti atliekami be apraišų.

Aprašykite esminius saugos reikalavimus pagal pateiktą schemą, kai pastolių sistemos patenka į transporto judėjimo kelią ar pėsčiųjų praėjimo takus. Kokio papildomo leidimo reikia vykdant statybos darbus?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Vykdant darbus šalia arba transporto judėjimo kelyje, būti gauti leidimą darbams iš kelių policijos bei paruošti darbų vykdymo planą, schemą šiems darbams. Turi būti užtikrinamas pašalinių asmenų ir pravažiuojančių transporto priemonių saugumas.

Pakomentuokite pateiktas nuotraukas. Kodėl pastolių elementai apsaugoti (uždengti)? Kokios apsaugos gali būti įrengiamos?

Paveikslo šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“

Pastolių elementų aštrios briaunos, kampai uždengti tam, kad nesužaloti pašalinių asmenų, praeinančių tarp pastolių elementų. Pastolių elementų uždengimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos, svarbu, kad jos apsaugotų asmenis nuo sužalojimų.

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

| Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 26 | 2 | 51 | 1 | 76 | 2 |
| 2 | 3 | 27 | 1 | 52 | 3 | 77 | 1 |
| 3 | 1 | 28 | 2 | 53 | 1 | 78 | 3 |
| 4 | 2 | 29 | 3 | 54 | 2 | 79 | 2 |
| 5 | 2 | 30 | 2 | 55 | 1 | 80 | 2 |
| 6 | 3 | 31 | 3 | 56 | 3 | 81 | 1 |
| 7 | 3 | 32 | 3 | 57 | 1 | 82 | 3 |
| 8 | 2 | 33 | 1 | 58 | 3 | 83 | 3 |
| 9 | 3 | 34 | 2 | 59 | 2 | 84 | 3 |
| 10 | 2 | 35 | 3 | 60 | 3 | 85 | 3 |
| 11 | 3 | 36 | 3 | 61 | 3 | 86 | 3 |
| 12 | 3 | 37 | 2 | 62 | 3 | 87 | 3 |
| 13 | 2 | 38 | 3 | 63 | 2 | 88 | 1 |
| 14 | 3 | 39 | 2 | 64 | 3 | 89 | 2 |
| 15 | 1 | 40 | 1 | 65 | 2 | 90 | 3 |
| 16 | 3 | 41 | 2 | 66 | 1 | 91 | 3 |
| 17 | 3 | 42 | 3 | 67 | 2 | 92 | 3 |
| 18 | 2 | 43 | 1 | 68 | 1 | 93 | 3 |
| 19 | 1 | 44 | 2 | 69 | 1 | 94 | 3 |
| 20 | 2 | 45 | 2 | 70 | 3 | 95 | 1 |
| 21 | 3 | 46 | 1 | 71 | 3 | 96 | 2 |
| 22 | 2 | 47 | 3 | 72 | 2 | 97 | 3 |
| 23 | 2 | 48 | 3 | 73 | 3 | 98 | 2 |
| 24 | 1 | 49 | 2 | 74 | 2 | 99 | 2 |
| 25 | 3 | 50 | 3 | 75 | 1 | 100 | 2 |

# Literatūros sąrašas

- Januševičius, R. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

- Statkus, V. (2008). Šaltkalvystė. Kaunas: Ardiva.

- Bariškausas, V. (2016). Fasadų įrengimo darbai. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

- Žurauskienė, R. (2012). Statybinės medžiagos. Vilnius: Technika.

- Europos komisija (2008). Neprivalomas gerosios praktikos vadovas direktyvai 2001/45/EB įgyvendinti (Darbas aukštyje). Liuksemburgas: Europos bendrijų oficialiųjų leidinių biuras. Prieiga per internetą: https://www.vdi.lt/AtmUploads/KaipPasirinktiTinkamiausiusIrenginiusLaikinamDarbuiAukstyje.pdf

- Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“. Prieiga per internetą: https://www.vdi.lt/AtmUploads/PastoliuSurinkimoIrNaudojimoVadovas.pdf

- Baravykas, T. (2015). Fasadų įrengimo darbai. Stiklo aliuminio fasadų įrengimas. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija.

- Vasylius, A. (2011). Inžinerinė grafika. Kaunas: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

- Liniova, I. (2016). Sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis. Kaunas: Arx Reklama.

- Ignatavičius, Č. (2013). Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu. Vilnius: UAB „BALTO PRINT“.

- Žurauskienė, R. (2012). Apdailos medžiagų ir dirbinių technologija. Vilnius: Technika.