Jūreivio modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis atnaujintas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Jūreivio modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Jurij Anisimenko

Liudas Judeikis

Andrius Razokas

Vytautas Rutkauskas

Česlovas Mudinas

# Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kas yra laivas?

- Plaukiojanti transporto priemonė;

- laivas tai – sudėtingas inžinerijos statinys, naudojamas keleiviams, kroviniams pervežti, žvejoti ir jūros gyvūnams bei augalams perdirbti;

- laivas tai – savaeigė arba nesavaeigė priemonė skirta judėti vandeniu.

- Kokius sąsiaurius turės praplaukti laivas, plaukdamas iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją?

- Klaipėdos miesto laivas – simbolis?

  - „Meridianas“;

  - „Lietuva“;

  - „Budis“.

- Kada surengta pirmoji jūros šventė Klaipėdoje?

  - 1918 m.;

  - 1939 m.;

  - 1924 m.

- Kaip vadinosi pirmas garlaivis, perplaukęs Atlanto vandenyną?

  - „Skoryj“;

  - „Savana“;

  - „Vandal“.

- Apskaičiuoti, per kiek laiko laivu nukeliausime iš Klaipėdos į Londoną, jeigu greitis 20 mazgų, atstumas 1472 km. Atsakymą nurodykite paromis, valandomis, minutėmis.

- Kokį maksimalų greitį gali išvystyti šiuolaikiniai konteineriniai laivai?

  - 25–30 mazgų;

  - 15–20 mazgų;

  - 20–25 mazgų.

- Kiek korpusų turi laivai katamaranai?

  - 1;

  - 3;

  - 2.

- Kaip dviem žodžiais apibūdinsite šias situacijas?

Klaipėdos laivininkų mokyklos nuotr. Situacijos

- Kaip vadinosi laivai, XII–XIX amžiuje gabenę prieskonius iš Rytų į Europą?

  - Kliperiai;

  - burlaiviai;

  - brigantinos.

- Aprašykite, kaip užgesinsite gaisrą laive.

Klaipėdos laivininkų mokyklos nuotr. Laivas

- Kas pavaizduota paveiksle?

Klaipėdos laivininkų mokyklos nuotr. Laivas

# Modulis „Saugus darbas laive ir sauga“

# 1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Ką nustato civilinių laivų, plaukiojančių su Lietuvos Respublikos vėliava, Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas?

- Kada ir kur laivui stovint pakeliama Lietuvos Respublikos vėliava?

- Kur pakeliame valstybės, kurios vandenyse yra laivas, vėliavą?

- Jei Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavos laive nėra, kas yra numatyta šiuo atveju?

- Kiek auksinių juostelių turi turėti II kapitono padėjėjo antpečiai?

- Kas vadovauja laivo denio tarnybai?

- Kas vadovauja laivo įgulai?

- Kokia jūrinė valstybinė institucija išduoda jūrinius dokumentus?

- Kur laivui plaukiant pakeliama Lietuvos Respublikos vėliava ir kada yra nuleidžiama?

- Kur pakeliame Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą?

- Jūriniai laipsniai suteikiami jūrininkams, kuriems sukanka ..... metų.

- Kiek auksinių juostelių turi turėti trečiojo mechaniko antpečiai?

- Kas vadovauja laivo jėgainės tarnybai?

- Kas vadovauja denio komandai?

- Kiek laiko trunka 3 pamainų eigos budėjimas?

2 užduotis. NURODYKITE LAIVŲ PASKIRTĮ.

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, I dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Laivų paskirtis |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

3 užduotis PAVEIKSLE PAVAIZDUOTAS SIGNALINIS STIEBAS IŠ LAIVO ŠONO IR PRIEKIO. IŠVARDYKITE ŠIO STIEBO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Signalinio stiebo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |

4 užduotis. ĮVARDYKITE KROVININIŲ STIEBŲ SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Krovinių stiebų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

5 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, ĮVARDYKITE SAUSAKRŪVIO LAIVO SKYRIUS IR PATALPAS

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Sausakrūvio laivo skyrių ir patalpų pavadinimai |
| --- | --- |

6 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokie laivai be mechaninių variklių pasiekdavo didžiausią greitį?

- Kokiais metais ir kokioje šalyje buvo pastatytas pirmasis pasaulyje upinis garlaivis?

- Kaip vadinasi garlaivis pirmasis perplaukęs Atlanto vandenyną?

- Kokius žinote jūrų laivų, kurie priklausė Lietuvos laivybos kompanijoms iki II pasaulinio karo, pavadinimus?

- Kaip vadinasi pagrindinės laivo korpuso plokštumos?

- Kokius žinote pagrindinius laivo korpuso matmenis?

- Kas tai yra laivo dedveitas?

- Kam lygi viena registro tona?

- Kaip vadinasi jūrinių laivų greičio matavimo vienetas?

- Kokias žinote laivo supimo rūšis?

- Kokio tipo supimo slopintuvams priklauso šoniniai vairai?

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokias funkcijas atlieka EPIRB?

- Kokiu atstumu savo radaruose jus gali pastebėti gelbėtojai jums panaudojus SART?

- Kiek laiko šviečia parašiutinės raketos?

- Kiek laiko dūmus skleidžia gelbėjimo valties dūmadėžė?

- Kaip galima parodyti savo buvimo vietą sraigtasparniui nakties metu?

- Kiek laiko dega deglas?

- Kokiu atstumu jus gali aptikti lėktuvas, skrendantis 1000 m aukštyje, jei naudojatės SART?

- Ką būtina daryti, kai jus kelia į sraigtasparnį?

- Ką reiškia ženklas, rodomas sukryžiuotomis priešais veidą rankomis?

- Ką reiškia ženklas, rodomas ištiestomis pečių lygyje rankomis, žemyn nukreiptais didžiaisiais pirštais?

- Ką reiškia ženklas, kai didieji pirštai nukreipti į viršų, o rankos ištiestos į priekį ir lankstomos per alkūnes?

- Kokį kiekį vandens leistina suvartoti vienam žmogui per dieną, esant ekstremaliosioms sąlygoms?

- Kada būtina pradėti vartoti tabletes nuo jūrligės?

- Kodėl negalima gerti jūros vandens?

- Kada palikus laivą galima pradėti vartoti gėlo vandens atsargas?

- Kokią funkciją atlieka plūdrusis inkaras gelbėjimo plauste?

- Kaip galima išvengti nušalimo ar sumažinti padarinius?

- Kokią funkciją atlieka hidrostatas?

8 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

- Išvardykite galimas gaisro priežastis laivuose.

- Pabaikite sakinį: Uždegimo šaltinis – tai

- Išvardykite pagrindines savaime užsidegančias medžiagas.

- Pabaikite sakinį: Pliūpsnio temperatūra tai – žemiausia degiosios medžiagos temperatūra, kai jos paviršiuje

- Išvardykite pavojingas laivo vietas.

- Apibūdinkite sužeidimų pavojus ir jų priežastis.

- Išvardykite priešgaisrines saugos instruktavimo procedūras.

- Apibūdinkite, kaip turi būti įrengtos darbo vietos laivo denyje.

9 užduotis. ĮVARDINKITE VEIKSMUS KURIŲ REIKIA IMTIS ATLIEKANT DIRBTINĮ KVĖPAVIMĄ.

Šaltinis: Dubinskien, V., Javtokas, Z., Babravičienė, R. (2014). Sveikatos mokymas. Mokymo metodų praktinis panaudojimas mokant pirmosios pagalbos. Vilnius: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

10 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokie pagrindiniai pirmosios pagalbos suteikimo principai?

- Kokia aseptikos ir antiseptikos paskirtis?

- Kokias žinote kraujavimo rūšis ?

- Kokia yra reanimacijos paskirtis?

- Kaip atliekamas lūžių imobilizavimas?

- Kaip klasifikuojami nušalimai ir nudegimai?

- Kokie veiksniai sukelia terminius nudegimus?

- Kokie veiksniai sukelia cheminius nudegimus?

11 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Koks pirmosios pagalbos teikimo tikslas?

- Pagal kokius požymius sprendžiama apie gaivinimo būtinumą?

- Kokios taisyklės laikomasi gaivinant nukentėjusįjį? Paaiškinkite ABC taisyklę.

- Kokiu santykiu įpučiamas oras ir paspaudžiamas krūtinkaulis esant vienam gaivintojui?

- Kokiu santykiu įpučiamas oras ir paspaudžiamas krūtinkaulis, kai gaivina du gaivintojai?

- Kada gaivinimą galima nutraukti?

- užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

- Išvardykite pagrindinius jūros aplinkos taršos šaltinius.

- Išvardykite teršimo iš laivų priežastis.

- Apibūdinkite, kaip tarša veikia gyvuosius organizmus.

- Kodėl uostuose būtini atliekų priėmimo įrenginiai?

- Kur registruojami su šiukšlėmis, nutekamaisiais fekaliniais vandenimis atliekami veiksmai?

- Kas, kam ir kuo vadovaujantis praneša apie avarinius naftos teršimus?

- Kas turi būti numatyta laive kovai su naftos išsiliejimu?

- Kodėl laivuose organizuojami kovos su tarša mokymai?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kuo laivo įgula, kaip žmonių grupė, yra ypatinga?

- Kokie dokumentai reglamentuoja tarpusavio santykius?

- Kokius žmonių santykius reguliuoja civilinė teisė?

- Ką nustato tarnybos Lietuvos Respublikos laivuose statutas?

- Kokie principai taikomi nustatant darbo santykius Darbo kodekse?

- Kas yra darbo teisės subjektai?

- Kas sudaro socialinės partnerystės sistemą Lietuvos Respublikoje?

- Ką nustato įmonės kolektyvinė sutartis?

- Kas nustatoma darbo sutartyje?

- Kokiu pagrindu darbo sutartys nutraukiamos?

- Ką reiškia darbo drausmės pažeidimas?

- Dėl kokių priežasčių laivo įgulos narys gali būti atleistas iš darbo?

- Kokios yra administracinės nuobaudos?

- Kokios nuobaudos skiriamos už narkotinių medžiagų įsigijimą ar laikymą?

- Kokios nuobaudos skiriamos apsvaigusiam nuo alkoholio ar narkotikų?

- Paaiškinkite kontrabandos sąvoką.

14 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

16 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. IŠVARDYKITE GELBĖJIMO PRIEMONES.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis.

# Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Gelbėjimo priemonės |
| --- | --- |

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

# Modulis „Laivavedyba“

1 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

1. Kokia navigacijos mokslo paskirtis?

- Bet kuriuo laiko momentu, visomis įmanomomis ir turimomis priemonėmis, nustatyti laivo buvimo vietą;

- nustatyti dangaus šviesulių padėtį laivo atžvilgiu;

- nustatyti saulės patekėjimo ir laidos laiką.

2. Kurie navigaciniai instrumentai ir priemonės naudojamos darbui su jūrlapiu?

- Liniuotė, trikampė liniuotė, skriestuvas, kampamatis;

- lygiagreti liniuotė, matlankis, matuoklis, pieštukas, trintukas;

- lygiagreti liniuotė, trikampis, slankmatis, pieštukas, trintukas.

3. Kas yra tikras kursas (TK)?

      - Kampas tarp tikrosios šiaurės ir laivo tikrojo kurso linijos;

      - kampas tarp magnetinės šiaurės ir laivo judėjimo linijos;

      - kampas tarp kompasinės šiaurės ir laivo kurso linijos.

4. Kas tai yra kompasinis pelengas?

a) Kampas tarp tikrosios šiaurės ir krypties į objektą;

b) kryptis nuo stebėtojo į orientyrą;

c) kompaso kryptis į objektą.

5. Kas yra platuma (φ)?

- Kampas tarp nulinio (Grinvičo) dienovidinio ir stebėtojo dienovidinio. Galimos reikšmės nuo 0° iki 180°;

- kampas tarp pusiaujo plokštumos ir spindulio, nuleisto iš stebėtojo taško į Žemės centrą. Galimos reikšmės nuo 0° iki 90°N ir nuo 0° iki 90°S;

- meridiano lankų skirtumas.

6. Kas yra ilguma (λ)?

- Lanko ilgis nuo stebėtojo lygiagretės iki pusiaujo. Galimos reikšmės nuo 0° iki 90°N ir nuo 0° iki 90°S;

- kampas nuo nulinio dienovidinio aplink visą Žemę. Galimos reikšmės nuo 0° iki 360°;

- kampas tarp nulinio dienovidinio ir stebėtojo dienovidinio.

## 7. Kas žemės paviršiuje yra geografinės koordinatės?

- Platuma ir ilguma žemės paviršiuje;

- ilgumų skirtumas (IS);

- platumų skirtumas (PS).

- Kokiu įrenginiu matuojamas greitis?

- Lotu;

- lagu;

- anemometru.

- Apibūdinkite sąvoką „traversas“?

- Laivo kurso keitimas 90° kampu;

- kryptis, lygiagreti laivo tikrajam kursui arba jo diametraliajai plokštumai;

- kryptis, statmena laivo kursui arba jo diametraliajai plokštumai.

## 2 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

  - Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis. Kokie veiksmai atliekami jūrlapyje?

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

- Nuplaukto atstumo matavimas;

- taško koordinačių radimas;

- taško atstumo nustatymas kranto atžvilgiu.

  - Kam lygus vienas kabeltovas?

  - 1/10 jūrmylės;

  - 185,2 metro;

  - abu atsakymai teisingi.

## 3. Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis. Kokie veiksmai atliekami jūrlapyje?

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

  - Nuplaukto atstumo matavimas;

  - kurso kampo nustatymas;

  - nuplaukto atstumo duotu kursu matavimas.

## 4. Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis. Kokie veiksmai atliekami jūrlapyje?

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

  - Atstumo matavimas;

  - laivo vietos nustatymas pagal du pelengus;

  - taško B koordinačių radimas.

5. Kiek vienas rumbas turi laipsnių?

  - Rumbas – 11,25° / ;

  - rumbas – 16,25°/ ;

  - rumbas – 11,25°/ .

## 6. Kuris jūrmylės apibrėžimas yra teisingas?

  - Jūrmylė yra lygi 1852 m;

  - jūrmylė lygi Admiraliteto myliai, nuplaukiamai per valandą;

  - jūrmylė yra lygi sausumos myliai jūroje.

3 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

  - Kaip žymima observuota laivo vieta jūrlapyje?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

  - Kokias reikšmes įvertina navigacijoje naudojamose formulėse narys „d“?

  - Kokias reikšmes įvertina navigacijoje naudojamose formulėse narys „δ“?

  - Kas yra reidas?

  - Apibūdinkite sąvoką „farvateris“

  - Pagal kurią ženklinimo sistemą paženklinta navigacinė kliūtis paveiksle?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

  - Kas yra locija?

  - Kuriems tikslams naudojami navigaciniai jūrlapiai?

  - Kas yra vedlinė?

  - Kas yra buja?

  - Kas yra lateralinė bujų sistema?

  - Kas yra kardinalinė bujų sistema?

  - Ką vadiname dreifu?

4 užduotis. KAS ŽYMIMA PAVEIKSLE PAVAIZDUOTU SUTARTINIU ŽYMĖJIMU JŪRLAPIUOSE?

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

- užduotis. KOKIE PLŪDURIUOJANTYS NAVIGACINIAI ŽENKLAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLE?

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

6 užduotis. LATERALINĖ SISTEMA. NURODYKITE Į KURIĄ PUSĘ PASUKSITE?

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

7 užduotis. KARDINALINĖ SISTEMA. NURODYKITE Į KURIĄ PUSĘ PASUKSITE?

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

8 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

- Kuriais matavimo vienetais matuojamas vėjo greitis?

  - Metrais per sekundę;

  - mazgais;

  - abu atsakymai teisingi.

- Kaip matuojamas vandens bangos aukštis?

- Vertikaliai, tarp bangos viršūnės ir bangos įdubos žemiausio taško;

- horizontaliai, tarp dviejų tos pačios fazės taškų vienoje bangoje;

- horizontaliai, tarp bangų viršūnių.

- Kuriais matavimo vienetais matuojamas vandens bangų aukštis?

  - Metrais;

  - balais;

  - abu atsakymai teisingi.

- Oro pablogėjimo požymiai:

  - Greitai krenta atmosferinis slėgis;

  - atmosferinis slėgis kyla;

  - vėjas pasisuka pagal laikrodžio rodyklę.

- Kas yra škvalas?

- Trumpalaikis vėjo sustiprėjimas, ryškiai viršijantis esamo vėjo greitį;

- didelis jachtos pasvirimas;

- pastovus vėjo stiprėjimas iki uraganinių reikšmių.

- Ilgai truksiančio blogo oro požymiai:

- Debesuotumas, vėjas, matomumas ir bangavimas žymiai nesikeičia, žemas atmosferinis slėgis;

- slėgis kyla lėtai, ilgai ir nuolat (2–3 paras), laikosi aukštas, vasarą ryte ant denio iškrinta rasa;

- pakrantėje reguliariai pučia brizai.

- Kaip sukasi vėjas ciklonuose šiaurės pusrutulyje?

- Prieš laikrodžio rodyklę;

- pagal laikrodžio rodyklę;

- iš rytų į pietus.

- Kaip vadinasi prietaisas vėjo greičiui matuoti?

- Anemometras;

- aneroidas;

- barometras.

- Kaip sukasi vėjas anticiklonuose šiaurės pusrutulyje?

- Prieš laikrodžio rodyklę;

- pagal laikrodžio rodyklę;

- iš pietų į rytus.

- Kur vyksta procesai, nulemiantys orus žemėje?

- Visatoje;

- troposferoje;

- stratosferoje.

9 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

| 1. Kuris mazgas vadinasi aštuoniukė? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |
| --- | --- | --- |
| - Kuris mazgas vadinamas tikruoju mazgu? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |
| - Kuris mazgas vadinamas dvigubu vyniojamu mazgu? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |
| - Kuris mazgas vadinasi žvejų mazgu? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |
| - Kuris mazgas vadinamas škoto mazgu? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

    - užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

| - Kuris mazgas vadinasi gelbėjimo kilpa? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |
| --- | --- | --- |
| - Kuris mazgas vadinasi vyniojamu? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |
| 3. Kuris mazgas vadinamas paprastu pusmazgiu? |  | - Nr. 1; - Nr. 2; - Nr. 3. |

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

    - užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Laivas su mechaniniu varikliu, > 50 m užsiėmęs vilkimu, vilkimo linija < 200 m, plaukia į dešinę;

b) laivas su mechaniniu varikliu, < 50 m užsiėmęs vilkimu, vilkimo linija < 200 m, plaukia į kairę;

c) laivas su mechaniniu varikliu, > 50 m užsiėmęs vilkimu, vilkimo linija > 200 m, plaukia į dešinę.

    - užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS.TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

a) Žvejybinis laivas trumpesnis kaip 20 m žūklauja;

b) žvejybinis laivas ilgesnis kaip 20 m žūklauja;

c) nevaldomas laivas.

    - užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS.TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

a) Žvejybinis laivas trumpesnis kaip 20 m žūklauja;

b) žvejybinis laivas ilgesnis kaip 20 m žūklauja;

c) nevaldomas laivas.

14 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

a) Žvejybinis laivas trumpesnis kaip 20 m žūklauja;

b) riboto manevringumo laivas;

c) nevaldomas laivas.

15 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

a) Laivas su mechaniniu varikliu, užsiėmęs vilkimu, ir velkamas laivas, vilkimo linija >200 m;

b) laivas su mechaniniu varikliu, užsiėmęs vilkimu ar velkamas laivas, vilkimo linija>200 m;

c) burinis laivas, varomas mechaninio variklio.

16 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

a) Laivas su mechaniniu varikliu, užsiėmęs vilkimu, ir velkamas laivas, vilkimo linija >200 m;

b) laivas užsiėmęs dugno gilinimo ar povandeniniais darbais, praplaukti galima iš rombų pusės;

c) burinis laivas, varomas mechaninio variklio.

17 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

a) Laivas ant seklumos;

b) riboto manevringumo laivas;

c) laivas vykdantis išminavimo darbus.

18 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Ženklai

a) Laivas vykdantis išminavimo darbus;

b) riboto manevringumo laivas;

c) laivas ant seklumos.

19 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Laivas vykdantis išminavimo darbus;

b) laivas ant seklumos;

c) riboto manevringumo laivas.

20 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiaii

a) Ilgesnis laivas, ribotas savo grimzle, plaukia į kairę;

b) laivas, ribotas savo grimzle, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į mus;

c) riboto manevringumo laivas, ilgesnis kaip 50 m, plaukia į mus.

21 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Laivas, užsiėmęs dugno gilinimo ar povandeniniais darbais, > 50 m plaukia į dešinę, plaukti galima iš žaliųjų žiburių pusės;

b) laivas, užsiėmęs dugno gilinimo ar povandeniniais darbais, plaukia nuo mūsų, praplaukti galima iš žaliųjų žiburių pusės;

c) riboto manevringumo laivas, ilgesnis kaip 50 m, plaukia į mus.

22 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Laivas, vykdantis išminavimo darbus, plaukia nuo mūsų;

b) riboto manevringumo laivas plaukia nuo mūsų;

c) laivas ant oro pagalvės plaukia nuo mūsų.

23 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Nevaldomas laivas plaukia į kairę;

b) riboto manevringumo laivas, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į kairę;

c) nevaldomas laivas plaukia į dešinę.

24 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Laivas žūklauja ne traline įranga , kuri tęsiasi daugiau kaip 150 m. balto žiburio kryptimi ir neturi eigos vandens atžvilgiu;

b) riboto manevringumo laivas, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į kairę;

c) nevaldomas laivas plaukia į dešinę.

25 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Burinis laivas plaukia į dešinę;

b) riboto manevringumo laivas, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į kairę;

c) burinis laivas plaukia į mus.

26 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Žiburiai

a) Burinis laivas plaukia į dešinę;

b) laivas su mechaniniu varikliu, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į mus;

c) laivas su mechaniniu varikliu, ilgesnis kaip 50 m, plaukia į mus.

- užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ. ?

## Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Vėliavos

a) Mano laivas nevaldomas, palaikykite su manimi ryšį;

b) iš mano laivo nuleistas naras, laikykitės nuo manęs atokiau ir plaukite lėta eiga;

c) laive yra locmanas.

- užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Vėliava

      - Aš noriu su jumis susisiekti;

      - žmogus už borto;

      - mano laivas neužkrėstas, leiskite man laisvą praktiką.

- užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Vėliava

      - Laive gaisras ir yra pavojingas krovinys;

      - laikykitės atokiau nuo manęs, mano laivas sunkiai valdomas;

      - kraunu, iškraunu arba vežu pavojingą krovinį.

- užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Vėliava

      - Uoste: visiems būti laive, laivas greitai išplauks. Jūroje gali naudoti žvejybiniai laivai: mano tinklai užsikabino už kliūčių;

      - mano laivas neužkrėstas, leiskite man laisvą praktiką;

      - man reikalinga medicininė pagalba.

- užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Vėliava

      - Laive gaisras ir yra pavojingas krovinys;

      - Laive yra locmanas;

      - Mano laivas nevaldomas, palaikykite su manimi ryšį.

- užduotis. KOKS LAIVAS PAVAIZDUOTAS PAVEIKSLE?

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

- Nevaldomas laivas su Latvijos valstybės vėliava Lietuvos teritoriniuose vandenyse;

- Laivas su Latvijos valstybės vėliava ant seklumos Lietuvos teritoriniuose vandenyse;

- Nevaldomas laivas su Lietuvos valstybės vėliava Latvijos teritoriniuose vandenyse.

- užduotis. KOKIUOSE VANDENYSE PLAUKIA ŠIS LAIVAS.

Šaltinis: Lietuvos buriuotojų sąjungos dokumentas, kompiuterinio testo klausimai buriavimo egzaminui (prieiga per internetą: http:/www.lbs.lt/dokumentai/II-eiles/testo/egzaminu/klausimai.pdf)

- Laivas su Lietuvos valstybės vėliava plaukia Rusijos Federacijos teritoriniuose vandenyse;

- Laivas su Rusijos Federacijos valstybine vėliava plaukia Lietuvos teritoriniuose vandenyse;

- Laivas su Lietuvos valstybės vėliava plaukia Estijos Respublikos teritoriniuose vandenyse.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kaip vadinasi vairavimo įrangos vertikalus velenas, kurio pagalba sukinėjamas vairas?

- Kur nukreipta vairo plunksnos balansuojamoji dalis, vairo sukimosi ašies atžvilgiu?

- Kokie vairo plunksnos tipai naudojami lėtaeigiuose laivuose?

- Kokią įtaką turi balansuojamieji vairai vairavimo mašinos atžvilgiu?

- Kaip vadinasi patalpa laivagalyje, kurioje įrengta vairavimo mašina?

- Kokios vairavimo mašinos labiausiai paplitusios šiuolaikiniuose laivuose?

- Kodėl tamsiu paros metu jūreivis vairininkas privalo atvykti į tiltelį anksčiau negu šviesiu paros metu?

- Kieno komandas gali vykdyti jūreivis vairininkas budėjimo metu?

- Kiek laipsnių pagal aksiometro parodymus pasukamas vairas vykdant komandą: „Vairą į dešinę!”?

- Kiek laipsnių pagal aksiometro parodymus pasukamas vairas vykdant komandą: „Visą vairą į dešinę!“?

- Kiek laipsnių pagal aksiometro parodymus pasukamas vairas vykdant komandą: „Daugiau į dešinę!“?

- Kiek laipsnių pagal aksiometro parodymus pasukamas vairas vykdant komandą: „Vairą tiesiai!“?

- Kokį signalą skelbia jūreivis stebėtojas, esant ribotam matomumui, pastebėjęs laivą iš kairiojo borto?

- Kokį signalą skelbia jūreivis stebėtojas, esant ribotam matomumui, pastebėjęs laivą iš dešiniojo borto?

- Kokį signalą skelbia jūreivis stebėtojas, esant ribotam matomumui, pastebėjęs laivą kurso linijoje?

- Kokias signalizacijos priemones naudoja jūreivis stebėtojas, nutrūkus radijo telefono ryšiui?

- Kiek procentų laiko gali sutaupyti laivas, jeigu autopilotas nustatytas teisingai?

- užduotis. SURAŠYTI KOMANDAS ANGLŲ KALBA.

- Tiesiai vairą.

- Vairą kairėn penkis / dešimt.

- Vairą dešinėn penkis / dešimt.

- Pilnai kairėn.

- Pilnai dešinėn.

- Kairėn neleisk.

- Dešinėn neleisk.

- Kaip klauso vairo?

- Palengva į dešimt / penkis.

- Sulaikyti.

- Taip laikyti.

- Laikyti plūdurą iš kairės / dešinės.

- Vairininkas laisvas.

- Laikyti penkis.

- Laikyti šimtas devyniasdešimt du.

- Laikyti į plūdurą / ženklą.

- Koks šiuo metu kursas?

- Dešinėn dvidešimt.

- Kairėn dvidešimt.

- Truputį dešiniau / kairiau.

36 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Apibūdinkite laivų gelbėjimo priemones.

- Išvardykite gelbėjimo valties reikmenis.

- Kokios gelbėjimo valčių nuleidimo įrangos ir koks jų veikimo principas?

- Kokie yra gelbėjimo valčių priežiūros ir eksploatacijos reikalavimai?

- Kokie yra saugos reikalavimai eksploatuojant gelbėjimo valtis?

- Kokia yra pripučiamų gelbėjimosi plaustų sandara?

37 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

- 1. Kaip nusakomas bangavimo stiprumas?

a) Bangų aukščiu metrais;

b) bangų periodu sekundėmis;

c) bangavimo balais.

- Kuris iš signalų reiškia didžiausią pavojų?

a) PAN PAN;

b) ALL SHIPS;

c) MAY DAY;

- Kam reikalingas EPIRB įrenginys?

a) Antenai nustatyti;

b) perduoti nelaimės signalui;

c) nustatyti laivo koordinates.

- Ką reiškia šis signalas . . . - - - . . .?

a) Man reikia vilkiko;

b) mano varikliai dirba atgal;

c) nelaimės signalas.

- Kokios radijo ryšio priemonės reikalaujamos GMDSS sričiai A1?

a) UTB radijo stotys su DSC priedu;

b) UTB radijo stotys;

c) SSB radijo stotys.

- Kas yra INMARSAT?

a) Palydovinio ryšio sistema;

b) koordinačių nustatymo sistema;

c) tarptautinis jūrinis matavimo vienetas.

38 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kaip prižiūrėti darbo drabužius ir avalynę?

- Kokias žinote apsauginio šalmo savybes?

- Išvardykite darbus (operacijas), kurių metu privaloma dėvėti apsauginį šalmą.

- Kaip žmogų veikia triukšmas?

- Kokius darbus atliekant dėvimos darbo pirštinės?

- Kada nešiojami apsauginiai akiniai?

- Kokios laive atliekamos operacijos vadinamos pavojingomis?

- Kam sudaromos darbų saugos instrukcijos, kas jas pildo ir koreguoja?

- Kokios yra krovos bendrovės paskirto krovos darbų vadovo pareigos?

- Apibūdinkite pavojus, kylančius atliekant švartavimo veiksmus.

- Kokios yra sintetinių lynų naudojimo rekomendacijos?

# Modulis „Laivo priežiūra”

1 užduotis. PARAŠYKITE RANKINIŲ IR MECHANINIŲ ĮRANKIŲ PAVADINIMUS LAIVO DAŽYMO PARUOŠIAMIESIEMS DARBAMS ATLIKTI.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Rankinių ir mechaninių įrankių pavadinimai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |
| h) |  |

2 užduotis. PARAŠYKITE DAŽYMO ĮRANKIŲ PAVADINIMUS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Dažymo įrankių pavadinimai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |

- užduotis. KOKIOS DARBO OPERACIJOS PARODYTOS PAVEIKSLĖLIUOSE?

| ## a) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## b) |  |  |
| ## c) |  |  |
| ## d) |  |  |
| ## e) |  |  |
| ## f) |  |  |
| ## g) |  |  |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Darbo operacijos |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |

- užduotis. ĮVARDINKITE TAKELAŽINIUS ĮRANKIUS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Takelažo įrankiai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |
| h) |  |
| i) |  |
| j) |  |

- užduotis. KOKIE ELEKTRINIAI STALIAUS ĮRANKIAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLE?

| ## a) | ## b) | ## c) |
| --- | --- | --- |
| ## d) | ## e) | ## f) |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. SURAŠYKITE ŽYMĖJIMO IR MATAVIMO ĮRANKIUS.

| ## a) | ## b) | ## c) | ## d) | ## e) | ## f) | ## g) | ## h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Žymėjimo ir matavimo įrankiai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |
| h) |  |

- Užduotis. IŠVARDYTI (IŠVARDINTI) PJŪKLUS NAUDOJAMUS LAIVUOSE.

## Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Pjūklai naudojami laivuose |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |

- užduotis. PARAŠYKITE ĮRANKIŲ PAVADINIMĄ.

| ## 1. | ## 2. | ## 3. | ## 4. |
| --- | --- | --- | --- |

## Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Įrankių pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

9 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

  - Kokie reikmenys ir priemonės naudojamos valymui ir plovimui?

  - Kaip atliekami dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos darbai laivuose?

  - Kaip prižiūrimi deniai ir antstatai?

  - Kaip prižiūrimos gyvenamos, tarnybinės ir bendro naudojimosi patalpos?

  - Kaip prižiūrimos cisternos ir tankai?

  - Kaip prižiūrimos gėlo vandens cisternos?

  - Kaip priimamas gėlas vanduo?

  - Kaip paruošiamas paviršius dažymui?

  - Kokios dažymo medžiagos naudojamos laivuose?

  - Apibūdinkite dažymo procesą. Kokie įrankiai ir priemonės naudojamos dažymui?

10 užduotis. ĮVARDYKITE TAKELAŽO KABLIUS.

## Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Takelažo kabliai |
| --- | --- |

    - užduotis. ĮVARDYKITE TAKELAŽO SANKABAS.

## Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Takelažo sankabos |
| --- | --- |

    - užduotis. ĮVARDYKITE (ĮVARDINKITE) TAKELAŽO REIKMENIS.

## Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Takelažo reikmenys |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

    - užduotis. KOKIOS TAKELAŽO DETALĖS PAVAIZDUOTOS PAVEIKSLE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Takelažo detalės |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| e) |  |

    - užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Inkaravimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |

    - užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO MECHANIZMO DALIS.

## Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Inkaravimo mechanizmo dalys |
| --- | --- |

    - užduotis. ĮVARDYKITE FIKSATORIŲ TIPUS.

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

| Eil. Nr. | Fiksatorių tipai |
| --- | --- |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

17 užduotis. ĮVARDYKITE INKARŲ TIPUS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Inkarų tipai |
| --- | --- |

- užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. IŠVARDYTI VILKIMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Vilkimo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |

20 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

21 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. IŠVARDYKITE KIPŲ TIPUS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Kipų tipai |
| --- | --- |

- užduotis. IŠVARDYKITE KNECHTŲ TIPUS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Knechtų tipai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |

- užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. IŠVARDYKITE ELEMENTŲ PAVADINIMUS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R.(2008). Jūrininkystės technologija, II dalis.Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Elementų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

30 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

  - Kokie laivai privalo turėti vilkimo įrangą?

  - Kokią funkciją atlieka paprasta vilkimo gervė?

  - Kokie kabliai naudojami jūriniuose vilkikuose?

  - Koks vilkimo įrangos elementas būtinas visuose laivuose?

  - Išvardyti pagrindines vilkimo įrangos sudėtines dalis.

  - Kokiu būdu valdomas kablio užraktas?

  - Kur yra įrengiamas vilkimo lankas vilkikuose?

  - Kokia yra vilkimo arkų paskirtis?

  - Kokie ir kur tvirtinami vilkimo knechtai vilkikuose?

  - Ar gali būti laivams vilkti naudojami augaliniai lynai?

  - Kam skirti vilkimo kliuzai?

  - Koks vilkimo būdas naudojamas atviroje jūroje?

  - Prie kokios vilkiko įrangos elemento tvirtinamas vilkimo kablys?

  - Kas apsaugo žmones nuo trūkusio lyno vilkike?

  - Kaip paduodamas vilkimo lynas štormo metu?

- užduotis. ĮVARDYKITE VAIRAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil.Nr. | Vairavimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |

- užduotis. NURODYKITE, KURI IŠ PAVAIZDUOTŲ PAVARŲ NAUDOJAMA LAIVUOSE KAIP „ATSARGINĖ PAVARA“?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. ĮVARDYKITE, VAIRŲ TIPUS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Vairų tipai |
| --- | --- |

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

  - Apibūdinkite vairavimo įrenginio paskirtį, jo sudėtines dalis.

  - Kaip kinta laivo valdymas naudojant aktyvų vairą, pavairavimo įrenginius?

  - Kaip paruošiamas vairavimo įrenginys darbui?

  - Kaip paruošiamas auto pilotas darbui?

  - Kaip pereinama į kitą darbo režimą?

  - Kokios yra vairininko pareigos?

  - Kaip vykdomos komandos.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PIEŠINYJE?

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

36 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

  - Kaip įrengta paprasta strėlė lengviems kroviniams krauti?

  - Kokią maksimalią krovos galią turi lengvos strėlės?

  - Kaip vadinamas vienos krovinių partijos atskyrimas nuo kitos?

  - Kokiu minimaliu aukščiu turi būti perkeliamas krovinys virš krovos liuko komingso?

  - Kada privalo gervininkas patikrinti stabdžius?

  - Kas vadovauja žmonių perkėlimui iš laivo į laivą?

  - Ką privalo atlikti gervininkas pakėlęs krovinį ir nesulaukęs sekančios komandos?

  - Kaip atliekama komanda balsu „pakelti greitai“?

  - Kaip vadinamas krovos strėlės lynas kroviniui pakelti?

  - Kaip klasifikuojami kroviniai pagal pavojingumą?

  - Kam ir kokiu principu sudaromas kargoplanas?

  - Kaip paruošiamas triumas generaliniams kroviniams krauti?

  - Kaip paruošiamas triumas biriems kroviniams krauti?

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS

# (GEBĖJIMAMS ĮSIVERTINTI BAIGUS PROGRAMĄ)

- Kur keliama valstybinė vėliava laivui stovint?

  - Ant gafelio;

  - ant flagštoko;

  - ant giuštoko.

- Palikti budėjimo vietą galima?

  - Trumpam savo nuožiūra;

  - pakeitus draugui;

  - informavus budintį kapitono padėjėją ir tinkamai pakeitus.

- Kas vadovauja laivo įgulai?

  - Vyr. kapitono padėjėjas;

  - bocmanas;

  - kapitonas.

- Kada pakeliama valstybinė vėliava laive?

  - Ne anksčiau 7 val.;

  - atvykus kapitonui į laivą;

  - ne anksčiai 8 val.

- Kas vadovauja denio tarnybai laive?

  - Bocmanas;

  - vyr. kapitono padėjėjas;

  - budintis kapitono padėjėjas.

- Kas vadovauja denio komandai laive?

  - Bocmanas;

  - trečiasis kapitono padėjėjas;

  - antrasis kapitono padėjėjas.

- Kokiai tarnybai priskiriamas bocmanas?

  - Žūklės;

  - denio;

  - jėgainės.

- Kiek laiko trunka eigos budėjimas esant 2 pamainoms?

  - 8 val.;

  - 4 val.;

  - 6 val.

- Kokia Lietuvos Respublikos institucija vykdo jūrininkų diplomavimą ir atestavimą?

  - Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos vandens transporto departamentas;

  - Lietuvos transporto saugos administracija;

  - jūrų uosto kapitono tarnyba.

- Kiek auksinės spalvos antsiuvų juostelių turi laivo kapitono uniforminių marškinių antpečiai?

  - 2 juostelės;

  - 3 juostelės;

  - 4 juostelės.

- Kokio amžiaus asmenims suteikiami jūriniai laipsniai?

  - 16 metų asmenims;

  - 18 metų asmenims;

  - 20 metų asmenims.

- Ką vadiname rangautu?

  - Visai išsikišusias laivo dalis;

  - išsikišusias sijas šalia pagrindinio denio;

  - vertikalias, pasvirusias ir horizontalias sijas aukščiau pagrindinio denio.

- Kaip vadinama stiebo ar stengos viršutinė dalis?

  - Topas;

  - gafelis.;

  - nokas

- Kaip vadinama signalinio stiebo skersinė sija vėliavoms ir ženklams pakelti?

  - Salingas;

  - stenga;

  - rėja.

- Kaip vadinamas trečias stiebas tristiebiame laive?

  - Bizanstiebas;

  - fokstiebis;

  - grotstiebis.

- Kaip vadinasi lynai, tvirtinantys stiebus išilgai laivo DP?

  - Fordūnai;

  - vantai;

  - štagai.

- Kaip vadinasi lynai palaikantys stiebą išilgai laivo ir iš šonų bei galo?

  - Achterštagai;

  - topštagai;

  - fordūnai.

- Kaip vadinamas štagas palaikantis stiebo viršutinę dalį?

  - Štag-karnakas;

  - stenštagas;

  - achterštagas.

- Kaip vadinasi krovos strėlės lynas kroviniui pakelti?

  - Gordenis;

  - škentelis;

  - loparis.

- Kuris iš lynų elastingiausias ir geriausiai amortizuoja?

  - Augalinis;

  - plieninis;

  - sintetinis.

- Kokiu būdu gaminami plieniniai lynai?

  - Susukimo;

  - supynimo;

  - surezgimo.

- Koks mazgas nėra naudojamas metlyniui pririšti prie švartlynio kilpos paduodant jį į krantinę?

  - Tikrasis;

  - kalmukų;

  - vyniojamas.

- Koks mazgas naudojamas perduoti įvairiems instrumentams dirbančiajam stiebe ar už borto?

  - Rifo;

  - plokščias;

  - smaigo.

- Koks mazgas naudojamas skirtingo skersmens lynams surišti?

  - Plokščias;

  - bocmano;

  - gelbėjimo.

- Koks mazgas naudojamas pernešant įtemptą lyną, perkeliant švartlynį nuo būgno ant knechto?

  - Štoko;

  - fiksavimo;

  - aštuoniukė.

- Kada brokuojamas plieninis lynas?

  - Nutrūkus vienai iš vijų;

  - nutrūkus 5% vielelių 8 lyno diametruose;

  - sušlapęs.

- Kada brokuojami takelažo reikmenys?

  - Kai nusidėvi 5% storio;

  - Kai nusidėvi 7% storio;

  - Kai nusidėvi 10% storio.

- Kaip vadinasi inkaro grandinės grandies skersmuo?

  - Kontraforsas;

  - kalibras;

  - žvakahalsas.

- Koks yra inkaro grandinės atkarpos ilgis?

  - 15–20,5 m;

  - 25–27 m;

  - 30–3,5 m.

- Koks signalas paduodamas inkarą įkėlus į kliuzą?

  - Vienas dūžis;

  - du dūžiai;

  - trys dūžiai.

- Koks signalas varpu paduodamas, esant septintajai sandūrai?

  - Vienas dūžis;

  - du dūžiai;

  - šeši dūžiai.

- Kaip vadinasi švartlyniai, neleidžiantys prišvartuotam laivui nutolti nuo krantinės?

  - Priekiniai–išilginiai;

  - špringai;

  - prispaudžiamieji.

- Kokie švartlyniai nelaikomi denyje ant švartavimo ričių?

  - Augaliniai;

  - sintetiniai;

  - plieniniai.

- Koks standartinis metlynio ilgis?

  - 10–20 m;

  - 30–40 m;

  - 40–50 m.

- Kiek aštuoniukių užvyniojama tvirtinant ant knechto sintetinį suktą švartlynį?

  - 2;

  - 6;

  - 8 ir daugiau.

- Kokio tipo knechtai naudojami mažuose ir su žemu virš vandeniniu bortu laivuose?

  - Paprasti;

  - su besisukančiais bitais;

  - kryžminiai.

- Kaip klasifikuojami šie kroviniai: vaisiai, mėsa, žuvys?

  - Suverstiniai;

  - greitai gendantys;

  - birūs.

- Kokie yra standartinio padėklo matmenys?

  - 2000x2200 mm ir 1000x2200 mm;

  - 1000x1200 mm ir 800x1200 mm;

  - 800x1100 mm ir 1000x1100 mm.

- Koks pėdomis arba metrais standartinio konteinerio ilgis?

  - 20 pėdų arba 6 m ir 40 pėdų arba 12 m;

  - 30 pėdų arba 8 m ir 50 pėdų arba 16 m;

  - 20 pėdų arba 8 m ir 40 pėdų arba 16 m.

- Kokią maksimalią krovos galią turi lengvos strėlės?

  - Iki 5 t;

  - iki 15 t;

  - iki 10 t.

- Kaip vadinamas vienos krovinių partijos atskyrimas nuo kitos?

  - Įpakavimas;

  - separavimas;

  - tvirtinimas.

- Kuriomis ligomis sergantys žmonės negali dirbti kenksmingomis sąlygomis?

  - Lėtine plaučių liga;

  - esant sunkiai bronchinei astmai;

  - esant lengvam sužeidimui, netrukdančiam atlikti tiesioginių pareigų.

- Kas sukelia kvėpavimo takų ligas?

  - Vibracija;

  - blogas apšvietimas;

  - nepakankamas patalpų vėdinimas.

- Kas vadovauja žmonių perkėlimui iš laivo į laivą?

  - Kapitonas;

  - vyr. kapitono padėjėjas;

  - signalizuotojas.

- Ką privalo atlikti gervininkas pakėlęs krovinį ir nesulaukęs sekančios komandos?

  - Kelti toliau;

  - nuleisti krovinį;

  - sustabdyti ir laukti komandos.

- Kaip atliekama komanda balsu „pakelti greitai“?

  - „Maina“ greitai;

  - „Vira“ pamažu;

  - „Vira“ greitai.

- Kaip vadinamas krovos strėlės lynas kroviniui pakelti?

  - Topenantas;

  - toparis;

  - škentelis.

- Koks vilkimo būdas naudojamas atviroje jūroje?

  - Lagu;

  - stūmimo;

  - kilvaterio.

- Kokie pagal paskirtį laivai turi vilkimo įrangą?

  - Transportiniai;

  - žvejybiniai;

  - gelbėjimo.

- Prie kokios vilkiko įrangos elemento tvirtinamas vilkimo kablys?

  - Vilkimo arkos;

  - vilkimo lanko;

  - vilkimo kliuzo.

- Kas apsaugo žmones nuo trūkusio lyno vilkike?

  - Vilkimo arkos;;

  - vilkimo lankas

  - bitingas.

- Kaip tvirtinama braga velkamajame laive?

  - Apvyniojant apie giuštoką;

  - apvyniojant ant kipo;

  - apvyniojus apie antstatą ar krovos liuko komingsą.

- Kaip paduodamas vilkimo lynas štormo metu?

  - Darbine valtimi;

  - Reaktyvine svaidykle;

  - Naudojant gelbėjimo ratą.

- Kokios vairavimo plunksnos naudojamos lėtaeigiuose laivuose?

  - Balansuotos;

  - pusiau balansuotos;

  - paprastos.

- Kokia vairavimo pavara daugumoje laivų yra pagrindinė?

  - Sektorinė;

  - rumpelinė;

  - sraigtinė.

- Kiek laipsnių pagal aksiometrą pasukamas vairas vykdant komandą „Visą į dešinę!“?

  - 35;

  - 25;

  - 10.

- Kada vairininkas gali palikti postą?

  - Įjungus autovairininką;

  - pasibaigus pamaina;

  - budinčiam kapitono padėjėjui leidus.

- Kokį signalą skelbia jūreivis-stebėtojas, esant ribotam matomumui, pastebėjęs laivą iš kairiojo borto?

  - Vienas trumpas;

  - du trumpi;

  - trys trumpi.

- Ką vadiname dezinsekcija?

  - Vabzdžių naikinimą;

  - graužikų naikinimą;

  - mikrobų naikinimą.

- Koks komponentas suteikia dažams spalvą?

  - Plevėdaris;

  - antipirenas;

  - pigmentas.

- Koks komponentas pagreitina aliejinių dažų džiūvimą?

  - Skiediklis;

  - plastifikatorius;

  - sikatyvas.

- Kokiu įrankiu dažomi paviršiai sunkiai prieinamose vietose?

  - Pulverizatoriumi;

  - teptuku;

  - voleliu.

- Kokiame aukštyje leidžiama dirbti jūreiviui praktikantui?

  - Neribojama;

  - iki metro;

  - iki dviejų metrų.

- Kaip šalinami stiprūs nenykstantys kvapai triumuose?

  - Chloruojant;

  - naudojant dezodorantus;

  - daiginant miežius ar kavos pupeles.

- Kaip dažnai matuojamas vandens lygis lijalų šuliniuose?

  - Kas 24 val.;

  - kas 4 val.;

  - kas 8 val.

- Kas apsaugo lijalų vamzdynus nuo užsikimšimo?

  - Purvo gaudyklės;

  - tinkleliai;

  - kruopštus triumo valymas.

- Kaip dažnai tikrinamos geriamo vandens cisternos?

  - Atliekant kapitalinį remontą;

  - prieš chloravimą;

  - kas pusmetį.

- Koks maksimalus leistinas lieptų nuožulnumo kampas?

  - 45;

  - 60;

  - 15.

- Koks signalas naudojamas budinčiam kapitono padėjėjui iškviesti prie trapo?

  - Vienas trumpas;

  - du trumpi;

  - trys ilgi.

- Kokiam krenui esant valčių keltuvai turi užtikrinti saugų ir greitą valties nuleidimą?

  - Iki 5;

  - iki 20;

  - iki 45.

- Kokio tipo valčių keltuvai labiausiai paplitę laivuose?

  - Gravitaciniai;

  - nuriedantys;

  - pasukami.

- Iš kokio aukščio (metrais) gali būti numesta laisvojo kritimo valtis, užtikrinant esamų viduje žmonių saugumą ?

  - Iki 20 m;

  - iki 40 m;

  - iki 50 m.

- Koks fiksavimo elementas atlaisvina plausto konteinerį laivui panirus?

  - Paleidimo lynas;

  - hidrostatas;

  - balastinės kišenės.

- Kokia individuali gelbėjimo priemonė naudojama, esant žemai oro temperatūrai?

  - Vatinukas;

  - liemenė;

  - hidrotermokostiumas.

- Kuo skelbiamas garso signalas naudojant individualias gelbėjimo priemones?

  - Raketa;

  - sirena;

  - švilpuku.

- Kaip vadinasi lynai, kuriais prilaikoma gelbėjimo valtis, nuleidžiant valtį?

  - Naitovai;

  - lopariai;

  - faliniai.

- Kokia spalva dažniausiai dažomos gelbėjimo priemonės?

  - Mėlyna;

  - ryškia žalia;

  - oranžinė.

- Kokia šiuolaikinė priemonė užtikrina saugų ir greitą keleivių bei įgulos įlaipinimą į kolektyvines gelbėjimo priemones paliekant laivą?

  - Štormtrapas;

  - „rankovė“;

  - lieptas.

- Koks yra standartinis gelbėjimo rato lyno ilgis?

  - 15 m;

  - 20 m;

  - 30 m.

- Kas užrašyta ant gelbėjimosi rato?

  - Galiojimo laikas;

  - Laivo pavadinimas ir prirašymo uostas;

  - inventorizacinis numeris.

- Kas priskiriama avarijos padarinių likvidavimo medžiagoms?

  - Avarinis veržtuvas;

  - cementas;

  - kirvis.

- Kaip žymimas avarijos padarinių likvidavimo komplektas?

  - Užklijuoti lipduką „Avarinis komplektas“;

  - nudažytas mėlyna spalva;

  - užklijuotos šviesą atspindinčios juostos.

- Kokiai temperatūrai esant priešgaisrinių pertvarų durys užsidaro automatiškai?

  - 30–40 °C;

  - 50–60 °C;

  - 70–80 °C.

- Kas yra nurodoma „Kajučių kortelėje“?

  - Kiekvieno apgyvendinto įgulos nario veiksmai kilus avarinei situacijai;

  - kiekvieno apgyvendinto įgulos nario veiksmai kajutės tvarkymo grafikas;

  - kiekvieno apgyvendinto įgulos nario budėjimų ir eigos pamainos grafikas.

- Koks signalas skelbiamas žmogui iškritus už borto ?

  - Septyni trumpi ir vienas ilgas;

  - trys ilgi;

  - ištisinis signalas.

- Koks signalas skelbiamas „Palikti laivą”?

  - Septyni trumpi ir vienas ilgas;

  - trys ilgi;

  - ištisinis signalas.

- Kas kiek laiko tikrinami nešiojamieji milteliniai gesintuvai?

  - Vieną kartą per pusę metų;

  - vieną kartą per metus;

  - vieną kartą per tris metus.

- Kokio tipo gesintuvais negalima gesinti veikiančių elektros įrenginių?

  - Vandens putų;

  - milteliniais;

  - angliarūkštės (CO2).

- Kaip vadinama priemonių visuma apsauganti nuo mikrobų patekimo į žmogaus organizmą?

- Aseptika;

- antiseptika;

- fumigacija.

- Kaip vadinamas lūžis kaulo lūžgaliams pradūrus audinius ir odą?

  - Uždaru;

  - atviru;

  - mišriu.

- Kaip vadinama būtina medicininė procedūra apsaugojanti minkštus audinius, nervus ir kraujagysles nuo lūžgalių esant kaulų lūžiams?

  - Deratizacija;

  - imobilizavimas;

  - dezinfekcija.

- Kas kiek laiko turi būti atleidžiama uždėta ant galūnės timpa?

  - Kas 2 val.;

  - kas 3 val.;

  - kas 10 min.

- Kiek laiko trunka klinikinė mirtis?

  - 10–20 min.;

  - 15–30 min.;

  - 5–15 min.

- Kiek pagal kūno sužalojimo stiprumą yra nudegimo laipsnių?

  - 1;

  - 3;

  - 4.

- Kaip galima išvengti susirgimo maliarija?

  - Stipriųjų alkoholio gėrimų vartojimas;

  - priešmaliarinių preparatų (tablečių) vartojimas;

  - pasiskiepijant prieš išplaukimą.

- Koks naudojamas terminas, kai laivas dėl tam tikrų aplinkybių negali manevruoti taip, kaip reikalauja taisyklės, ir užleisti kelio kitam laivui?

  - Riboto manevringumo laivas;

  - nevaldomas laivas;

  - ribotos grimzlės laivas.

- Kokios spalvos yra laivagalio žibintas ?

  - Geltonos;

  - raudonos;

  - baltos.

- Dėl kieno įtakos kyla potvyniai ir atoslūgiai?

  - Mėnulio;

  - žemės;

  - vėjo.

- Kokį horizonto lanką (laipsniais) apšviečia topo žibintas?

  - 360⁰;

  - 135⁰;

  - 225⁰.

100. Kokį horizonto lanką (laipsniais) apšviečia laivagalio žibintas?

      - 180⁰;

      - 135⁰;

  - 112,5⁰.

101. Kokį ženklą iškelia šviesiu paros metu nevaldomas laivas?

a) Du rutulius;

b) du rombus;

c) tris rutulius.

102. Kokį ženklą iškelia šviesiu paros metu ribota grimzle laivas?

a) Rutulį;

b) Cilindrą;

c) Rombą.

103. Kokį ženklą iškelia šviesiu paros metu įsiinkaravęs laivas?

a) Rutulį;

b) kūgį;

c) rombą.

104. Kokius garso signalus duoda švilpuku eigoje laivas su mechaniniu varikliu, esant ribotam matomumui?

- Vieną ilgą ir du trumpus;

- du ilgus;

- vieną ilgą.

105. Kokius garso signalus duoda švilpuku nevaldomas laivas, esant ribotam matomumui?

  - Vieną ilgą ir vieną trumpą;

  - vieną ilgą ir du trumpus;

  - vieną ilgą ir trys trumpus.

106. Kokius garso signalus duoda švilpuku laivas keičiantis kursą į dešinę?

a) Vieną trumpą;

b) du trumpus;

c) trys trumpus.

107. Koks yra SOS signalas perduodamas Morzės abėcėle radiotelegrafu?

      - Trys ilgi, trys trumpi ir trys ilgi;

      - trys trumpi, trys ilgi ir trys trumpi;

      - trys trumpi, trys trumpi ir trys ilgi.

108. Koks yra nelaimės signalas perduodamas TSK vėliavomis?

    - O (oska), I (india);

    - A (alfa), H (hotel);

    - N (novembe), C (čarli).

109. Kokiu kampu horizonto atžvilgiu paleidžiama iš rankų signalinė raketa?

    - Apie 10°;

    - apie 30°;

    - apie 70°.

110. Kur laivuose laikomas šlamas iš valymo įrenginių nuotekų?

a) Specialiose cisternose;

b) balasto tankuose;

c) statinėse.

111. Kam laivuose įrengiami insineratoriai?

a) Nedegančioms atliekoms ir šlamui laikyti;

b) šiukšlių deginimui;

c) nuotekoms apdoroti.

112. Kaip vadinasi plūdriosios užtvaros naudojamos likviduojant naftos išsiliejimo padarinius?

a) Krancai;

b) bonai;

c) pontonai.

113. Kokios Tarptautinės konvencijos reikalavimų privalo laikytis laivų įgulos, kuro bunkeravimo metu jūros užteršimui išvengti?

a) SOLAS 74;

b) MARPOL 73/78;

c) STCW 95.

114. Kas nėra buitinės atliekos?

a) Buitinės nuotekos;

b) maisto atliekos;

c) popieriaus atliekos.

115. Kokių atliekų negalima deginti laive?

a) Kartono;

b) medžio;

c) šlamo.

116. Kokie produktai deginami krosnyse?

a) Pelenai;

b) šlakas;

c) mediena.

117. Kas nepriklauso žvejybos įrankiams pagal MARPOL konvenciją?

a) Tralai

b) tinklai;

c) mėgėjiškos meškerės.

118. Kokios teritorijos nepriskiriamos ypatingiems rajonams?

a) Baltijos jūra;

b) Atlanto vandenynas;

c) Juodoji jūra.

119. Kokių atliekų negalima išpilti į jūrą?

a) Susmulkintų maisto atliekų;

b) kepimo aliejų;

c) pieno produktų.

120. Kokiu minimaliu atstumu nuo kranto galima išmesti susmulkintas šiukšles už ypatingųjų rajonų?

a) Už vienos jūrmylės;

b) už dviejų jūrmylių;

c) už trijų jūrmylių.

121. Ar maisto atliekos turi būti susmulkintos prieš išmetant už borto už ypatingųjų teritorijų ribų?

a) Taip;

b) ne;

c) kapitono nuožiūra.

122. Ar visi laivai privalo turėti šiukšlių tvarkymo planą?

a) BT daugiau 100 tonų;

b) turintys leidimą vežti daugiau 12 keleivių;

c) apribojimai nenumatyti.

123. Kokio dydžio laivai turi turėti šiukšlių šalinimo apskaitos žurnalą?

a) BT daugiau 100 tonų;

b) turintys leidimą vežti daugiau 15 keleivių;

c) uosto kapitono nuožiūra.

124. Kur nekaupiamos atliekos?

a) Statinėse;

b) konteineriuose;

c) triumuose.

125. Koks signalas perduodamas radiotelefonu balsu laivui skęstant?

a) „MAYDAI“;

b) „SOS“;

c) „OSKAR“.

126. Kaip vadinosi pirmas plieninio korpuso laivas?

a) „Great Istern“;

b) „Archimed“;

c) „Great Britn“.

127. Kaip vadinosi pirmas garlaivis, perplaukęs Atlanto vandenyną?

a) „Skoryj“;

b) „Savana“;

c) „Vandal“.

128. Kokiam klasifikavimo kriterijui priklauso laivų tipas – šilumlaivis?

a) Plaukiojimo rajonas;

b) pagrindinio variklio tipas;

c) judėjimo pobūdis.

129. Kokiam laivų tipui pagal paskirtį priklauso traleriai ir seineriai?

a) Žvejybos;

b) tarnybinis pagalbinis;

c) transporto.

130. Iš kokio medžio nedaromos įrankių rankenos?

a) Buko;

b) beržo.

c) pušies.

131. Kokius stalių darbus atlieka jūreiviai?

a) Žymėjimo;

b) dažymo;

c) beicavimo.

132. Kaip vadinasi ir yra žymimas vertikalus atstumas, išmatuotas laivo midel-španhauto plokštumoje nuo kilio iki borto viršutinio denio?

a) Laivo borto aukštis (H);

b) laivo ilgis (L);

c) laivo grimzlė (T).

133. Ką reiškia Tp = Tg ?

a) Laivas plaukia diferentu į laivapriekį;

b) laivas plaukia diferentu į laivagalį;

c) laivas plaukia lygiu kiliu.

134. Kokiais vienetais matuojamas upių laivų greitis?

a) km/h;

b) mazgais.

c) jūrmylėmis.

135. Kas sudaro laivo dedveitą?

a) Laivo korpuso masė;

b) laivo korpuso ir laivo atsargų masė;

c) laivo naudingo krovinio ir laivo atsargų masė.

136. Kokiems matavimo vienetams priklauso Registro tona?

a) Masės;

b) tūrio;

c) greičio.

137. Kokias priemonės ar įrankiai naudojami apledėjimui šalinti nuo laivo stiebų ir jų takelažo?

a) Kirstukai;

b) vandens srovė iš žarnos;

c) laužtuvai.

138. Koks standartinis jūros mylios ilgis (m)?

a) 1956 m;

b) 1852 m;

c) 1653 m.

139. Kurioje laivo korpuso vietoje yra achterpikas?

a) Laivo viduryje;

b) laivapriekyje;

c) laivagalyje.

140. Kokia falšborto konstrukcija užtikrina greitą didelio vandens kiekio pašalinimą už borto?

a) Kliuzas;

b) štorminis portikas;

c) kipas.

141. Kokia yra diptanko paskirtis?

a) Laikyti balastiniam vandeniui arba kurui;

b) laikyti geriamam vandeniui;

c) laikyti nutekamūjų sistemų vandeniui.

142. Kas sudaro perdengimą?

a) Apkalas ir išilginės sijos;

b) apkalas ir dviejų krypčių tarpusavyje statmenos sijos;

c) skersinės ir išilginės sijos suvirintos tarpusavyje.

143. Kaip vadinasi horizontalūs perdengimai, kurie yra įrengiami ne per visą laivo ilgį ir plotį?

a) Laivo deniai;

b) platformos;

c) komingsai.

144. Kokiais siūlais susiuvami brezento ir kilto gaminiai?

a) Kaproniniais;

b) lininiais;

c) medvilniniais.

145. Kokiu mazgu mezgamas tinklas?

a) Rifo;

b) tikruoju;

c) kalmukų.

146. Kokiu įrankiu pjaunami vidiniai sriegiai?

a) Sriegpjove;

b) sriegikliu;

c) plėstuvu.

147. Koks turi būti atstumas tarp galandimo staklių abrazyvinio disko ir atramos?

a) 0–1 mm;

b) 2–4 mm;

c) 3–6 mm.

148. Kaip vadinasi išilginės krypties denio perdengimo sija?

a) Pilersas;

b) karlingsas;

c) bimsas.

149. Kaip vadinasi falšborto apatinės dalies išpjovos, skirtos dideliems vandens kiekiams nutekėti nuo denio štormo metu ?

a) Kliuzas;

b) kipas;

c) štorminis portikas.

150. Kaip vadinasi konstrukcijos, kurios aprėmina išpjovas denyje?

a) Širstrekas;

b) krovinių liukų komingsai;

c) planširis.

151. Kaip vadinasi bortų konstrukcijos, kurios sumažina laivo šoninio supimo amplitudę ir slopina supimą?

a) Šoniniai kiliai;

b) atraminės priplaukimo sijos;

c) blok-krancai.

152. Kam skirti aklini iliuminatoriai?

a) Laivo palikimui avarijos metu;

b) patalpų vėdinimui;

c) natūraliam patalpų apšvietimui.

153. Kas sudaro laivo vairą?

a) Laivo plunksna ir šturvalas;

b) laivo plunksna ir baleris;

c) laivo plunksna, baleris ir rumpelis.

154. Per kurį laiką vairavimo mašina turi pasukti vairą iš 35º padėties viename borte į 35º padėtį kitame borte, kai laivas plaukia pilnu greičiu pirmyn?

a) Per 1 min.;

b) per 30 sek.;

c) per 28 sek.

155. Kam reikalingos atmušos (krancai)?

a) Pagerinti prišvartavimą;

b) apsaugoti laivo bortus nuo pažeidimų;

c) laikytis darbų saugos reikalavimų.

156. Kaip vadinasi lynas, kuris palaiko pakeltą krovininę strėlę ir juo galima keisti strėlės pakėlimo kampą?

a) Atotampos;

b) škentelis;

c) topenantas.

157. Kaip vadinasi apatinis krovininės strėlės galas?

a) Nokas;

b) šporas;

c) bugelis.

158. Kokia pagrindinė jėgainė dažniausiai naudojama jūrų laivuose?

a) Elektros variklis;

b) vidaus degimo variklis;

c) garo mašina.

159. Kokiai sistemų grupei priklauso nusausinimo sistema?

a) Balastinių;

b) triuminių;

c) klimato sistemos.

160. Kiek siurblių būna perpylimo sistemoje?

a) Vienas;

b) du.

c) siurblių nėra.

161. Kokia sistema yra gesinami gaisrai patalpose, kur yra veikiantys elektros įrengimai?

a) Gesinimo garais sistema;

b) miltelinė gesinimo sistema;

c) sprinklerinė sistema.

162. Kokia gaisro gesinimo sistema suveikia savaime, temperatūrai patalpoje pakilus 80°C?

a) Gesinimo garais sistema;

b) vandens užtvarų sistema;

c) sprinklerinė sistema.

163. Kokiems plaukiojantiems inžinieriniams įrenginiams statyti gali būti naudojamas gelžbetonis?

a) Transportiniams laivams;

b) vilkikams;

c) plaukiojantiems dokams.

164. Keliais egzemplioriais sudaroma Darbo sutartis?

a) Vienu egzemplioriumi;

b) dviem egzemplioriais;

c) nesvarbu.

165. Kas yra šiurkštus darbo drausmės pažeidimas?

a) Pavėlavimas;

b) buvimas darbe neblaiviam;

c) abiem atvejais.

166. Įvadinis instruktažas pravedamas:

a) Darbo vietoje;

b) pasirašius darbo sutartį;

c) pradėjus dirbti.

167. Kokios formos aktas surašomas įvykus nelaimingam atsitikimui darbe?

a) F-1 formos aktas;

b) M-2 formos aktas;

c) N-1 formos aktas.

168. Ar galima skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės?

a) Taip;

b) ne;

c) vadovo nurodymu, kai nėra kam dirbti.

169. Kokia yra kasmetinių atostogų trukmė?

a) 20 darbo dienų;

b) 24 kalendorinės dienos;

c) 28 kalendorinės dienos.

170. Kokia geografinė platuma ekvatoriuje?

a) 90;

b) 0;

c) 180.

171. Kam laivuose naudojami kompasai?

a) Kampui tarp kranto objektų nustatyti;

b) laivo kursui nustatyti;

c) srovės greičiui matuoti.

172. Kam naudojamas rankinis lotas?

a) Gyliui matuoti esant laivui ant seklumos;

b) greičiui matuoti;

c) nustatyti laivo dreifą.

173. Kam naudojamas lagas?

a) Gyliui matuoti;

b) greičiui matuoti;

c) kryptį nustatyti.

174. Kurios linijos nubrėžiamos jūrlapyje?

a) Kompasiniai kursai,

b) tikrieji kursai, pelengai;

c) girokompasiniai kursai.

175. Kas rodo oro pablogėjimą?

a) Barometro rodyklės kilimas;

b) vėjo silpnėjimas;

c) barometro rodyklės kritimas žemyn.

176. Kiek Žemės rutulyje laiko juostų?

a) 12;

b) 15;

c) 24.

177. Kam naudojamas sekstanas?

a) Šviesulio atstumui nustatyti;

b) šviesulio aukščiui nustatyti;

c) šviesulio azimutui nustatyti.

178. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

a) Laivas su mech. Varikliu, > 50 m užsiėmęs vilkimu, vilkimo linija < 200 m, plaukia į dešinę;

  - laivas su mech. Varikliu, > 50 m užsiėmęs vilkimu, vilkimo linija > 200 m, plaukia į dešinę;

  - laivas su mech varikliu, < 50 m užsiėmęs vilkimu, vilkimo linija < 200 m, plaukia į kairę.

179. Ką reiškia šis ženklas?

a) Žvejybinis laivas trumpesnis kaip 20 m žūklauja;

b) žvejybinis laivas ilgesnis kaip 20 m žūklauja;

c) nevaldomas laivas.

180. Ką reiškia šis ženklas?

a) Žvejybinis laivas, trumpesnis kaip 20 m, žūklauja;

b) žvejybinis laivas, ilgesnis kaip 20 m, žūklauja;

c) nevaldomas laivas.

181. Ką reiškia šis ženklas?

a) Žvejybinis laivas, trumpesnis kaip 20 m, žūklauja;

b) riboto manevringumo laivas;

c) nevaldomas laivas.

182. Ką reiškia šis ženklas?

      - Laivas su mech. varikliu, užsiėmęs vilkimu ir velkamas laivas, vilkimo linija >100 m;

      - laivas su mech. varikliu, užsiėmęs vilkimu ir velkamas laivas, vilkimo linija >200 m;

      - burinis laivas varomas mechaniniu varikliu.

183. Ką reiškia šis ženklas?

a) Laivas su mech. varikliu, užsiėmęs vilkimu ir velkamas laivas, vilkimo linija >200 m;

b) laivas, užsiėmęs dugno gilinimo ar povandeniniais darbais, praplaukti galima iš rombų pusės;

c) burinis laivas varomas mechaninio variklio.

# 184. Ką reiškia šis ženklas?

  - Laivas ant seklumos;

  - riboto manevringumo laivas;

  - laivas vykdantis išminavimo darbus.

# 185. Ką reiškia šis ženklas?

- Laivas vykdantis išminavimo darbus;

- riboto manevringumo laivas;

- laivas ant seklumos.

# 186. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

    - Laivas vykdo išminavimo darbus;

    - laivas ant seklumos;

    - riboto manevringumo laivas.

# 187. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

- Laivas, ribotas savo grimzle, ilgesnis, plaukia į kairę;

- laivas, ribotas savo grimzle; trumpesnis kaip 50 m, plaukia į mus;

- riboto manevringumo laivas, ilgesnis kaip 50 m, plaukia į mus.

188. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga

- Laivas, užsiėmęs dugno gilinimo ar povandeniniais darbais, >50 m plaukia į dešinę, plaukti galima iš žalių žiburių pusės;

- laivas, užsiėmęs dugno gilinimo ar povandeniniais darbais, plaukia nuo mūsų, praplaukti galima iš žalių žiburių pusės;

- riboto manevringumo laivas, ilgesnis kai 50 m, plaukia į mus.

# 189. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

- Laivas, vykdantis išminavimo darbus, plaukia nuo mūsų;

- riboto manevringumo laivas plaukia nuo mūsų;

- laivas ant oro pagalvės plaukia nuo mūsų.

# 190. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

- Nevaldomas laivas plaukia į kairę;

- riboto manevringumo laivas, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į kairę;

- nevaldomas laivas plaukia į dešinę.

# 191. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

- Laivas žūklauja ne tralu, įranga tęsiasi daugiau kaip 50 m balto žiburio kryptimi, neturi eigos vandens atžvilgiu;

- riboto manevringumo laivas, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į kairę;

- nevaldomas laivas plaukia į dešinę.

# 192. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

- Burinis laivas plaukia į dešinę;

- riboto manevringumo laivas, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į kairę;

- burinis laivas plaukia į mus.

# 193. Kuri šių žiburių reikšmė teisinga?

  - Burinis laivas plaukia į dešinę;

  - laivas su mechaniniu varikliu, trumpesnis kaip 50 m, plaukia į mus;

  - laivas su mechaniniu varikliu, ilgesnis kaip 50 m, plaukia į mus.

# 194. Kokia šios vėliavos reikšmė?

# Mano laivas nevaldomas, palaikykite su manimi ryšį;

# iš mano laivo nuleistas naras, laikykitės nuo manęs atokiau ir plaukite lėta eiga;

# laive yra locmanas.

# 195. Kokia šios vėliavos reikšmė?

# Aš noriu su jumis susisiekti;

# žmogus už borto;

# mano laivas neužkrėstas, leiskite laisvą praktiką.

# 196. Kokia šios vėliavos reikšmė?

# Laive gaisras ir yra pavojingas krovinys;

# laikykitės atokiau nuo manęs, mano laivas sunkiai valdomas;

# kraunu, iškraunu arba vežu pavojingą krovinį.

# 197. Kokia šios vėliavos reikšmė?

# Uoste visiems būti laive, laivas greitai išplauks. Jūroje gali naudoti žvejybiniai laivai: mano tinklai užsikabino už kliūčių;

# mano laivas užkrėstas, leiskite man laisvą praktiką;

# man reikalinga medicininė pagalba.

# 198. Kokia šios vėliavos reikšmė?

# Laive gaisras ir yra pavojingas krovinys;

# laive yra locmanas;

# mano laivas nevaldomas, palaikykite su manimi ryšį.

# 199. Kokia šios vėliavos reikšmė?

# Laive yra locmanas;

# man reikalingas locmanas, žvejybos rajone, aš traukiu tinklus;

# aš keičiu kursą į kairę.

Testų ir užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

| Eil. Nr. | Atsakymai |
| --- | --- |
| 1. | b) |
| 2. | Zundo, Kategato, Skagerako. |
| 3. | a) |
| 4. | c) |
| 5. | b) |
| 6. | 1,75 paros, 40 val., 2400 min. |
| 7. | a) |
| 8. | c) |
| 9. | Ekstremalios situacijos. |
| 10. | a) |
| 11. | Kiekvienas įgulos narys, pamatęs gaisrą privalo įjungti gaisro signalizaciją, informuoti budintį kapitono padėjėją ir vykdyti pareigas nurodytas gaisro pavojaus tvarkaraštyje. |
| 12. | Paveikslėlyje matome su bonomis aptvertą naftos produktų išsiliejimo vietą. Laivo įgulos nariai vykdo pareigas numatytas kovos su naftos išsiliejimu pavojaus tvarkaraštyje. |

Modulis “Saugus darbas laive ir sauga”

# 1 užduotis. ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS.

# 1. Nustato teises ir pareigas.

# 2. Ant flagštoko, ne anksčiau kaip septintą valandą ryto.

# 3. Signalinės rėjos dešiniajame noke.

# 4. Keliama antra valstybinė vėliava signaliniame stiebe.

# 5. Dvi.

# 6. Vyr. kapitono padėjėjas.

# 7. Kapitonas.

# 8. Lietuvos transporto saugos administracija

# 9. Pakeliama ant flagštoko arba gafelio, nuleidžiama ne vėliau kaip 22 val.

# 10. Pakeliama signaliniame stiebe.

# 11. 18 m.

# 12. Viena.

# 13. Vyr. mechanikas.

# 14. Bocmanas.

# 15. 4 valandos.

2 užduotis. NURODYKITE LAIVŲ PASKIRTĮ.

| Eil. Nr. | Laivų paskirtis |
| --- | --- |
| a) | Dujovežis |
| b) | Žvejybinis laivas |
| c) | Konteinerinis laivas |
| d) | Sausakrūvis |

3 užduotis. PAVEIKSLE PAVAIZDUOTAS SIGNALINIS STIEBAS IŠ DVIEJŲ LAIVO PUSIŲ IŠVARDYKITE ŠIO STIEBO SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Signalinio stiebo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
|  | Denis |
|  | Pertnersas |
|  | Stiebas |
|  | Radijo antena |
|  | Navigaciniai žiburiai |
|  | Gafelis |
|  | Dirk-falinis |
|  | Radaro antena |
|  | Stenga |
|  | Radijo antena |
|  | Klotikas |
|  | Klotiko žiburys |
|  | Signalinis blokas |
|  | Signaliniai faliniai |
|  | Signalinė rėja |
|  | Signalinės rėjos topenantas |
|  | Antenos rėja |
|  | Antenos rėjos topenantas |

4 užduotis. ĮVARDYKITE KROVININIŲ STIEBŲ SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Krovinių stiebų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
|  | Klotikas |
|  | Sten-vantos |
|  | Stenga |
|  | Salingas |
|  | Vantos |
|  | Stiebas |
|  | Ventiliacinės kolonos |
|  | Pusstiebiai |
|  | Stepsas |
|  | Žemutinis denis |
|  | Pertnersas |
|  | Viršutinis denis |
|  | Kraspica |
|  | Rėmsija |
|  | Ažūrinis salingas |

5 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, ĮVARDYKITE SAUSAKRŪVIO LAIVO SKYRIUS IR PATALPAS.

| Eil. Nr. | Sausakrūvio laivo skyrių ir patalpų pavadinimai |
| --- | --- |
|  | Forpikas |
|  | Inkaro grandinės dėžė |
|  | Diptankas |
|  | Triumai |
|  | Tvindekai |
|  | Dvigubas dugnas |
|  | Koferdamas |
|  | Diptankas |
|  | Mašinų skyrius |
|  | Iriamojo veleno tunelis |
|  | Achterpikas |
|  | Jutas |
|  | Vidurinis antstatas |
|  | Bakas |
|  | Kabinos ir vairinė |

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# ATSAKYMAI

# 1. Kliperiai.

# 2. Šiaurės Amerika.

# 3. Savana.

# 4. Kaunas, Kretinga, Panevėžys, Šiauliai, Jurbarkas, Utena.

# 5. Diametralinė plokštuma, konstrukcinės vaterlinijos plokštuma, midelšpanhauto plokštuma.

# 6. Ilgis, plotis, borto aukštis, grimzlė.

# 7. Pilnoji keliamoji galia.

# 8. 2,83 kubinių metrų arba 100 kubinių pėdų.

# 9. Mazgas.

# 10. Bortinis (šoninis), kilinis (išilginis), vertikalus.

# 11. Pasyvūs.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. EPIRB-avarinis radijo plūduras nurodantis avarijos vietą.

2. Laivas savo radare SART atpažins iš 5-7, orlaivis iš 50 jūrmylių atstumo.

3. Nemažiau 40 s.

4. 3 min.

5. Prožektoriumi, neakinant piloto.

6. Nemažiau , kaip 1min.

7. 50 jūrmylių atstumo.

8. Kėlimo metu laikyti rankas prispaustas prie šonų, kad nejudėtų stropo užraktas. Priartėjus prie sraigtasparnio būtina atsipalaiduoti, sraigtasparnio įgula įtemps į vidų.

9. Operacijos pabaiga.

10. Nekelkite, esame nepasiruošę.

11. Kelkite.

12. Gelbėjimosi instrukcijose yra nurodytas būtinas vandens kiekis ir jo padalijimo schema, žmogui (500ml., per 3 kartus parai).

13. Patekus į valtį ar plaustą iškart

14. Jūros vandenyje yra daug įvairių sveikatai kenksmingų druskų.

15. Sekančią parą.

16. Sumažina plausto dreifą.

17. Susijungti į grupę.

18. Hidrostatas atpalaiduoja valtį ar plaustą nuo tvirtinimo

- užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

- Prasta laidų izoliacija, trumpas jungimas, dujų ir naftos produktų su oru ar sprogstamųjų mišinių susikaupimas, kuro nutekėjimas, guolių perkaitimas.

- Uždegimo šaltinis - tai kiekvienas degantis daiktas ar įkaitęs sukeliantis degimą.

- Durpės, pjuvenos ,tepaluoti skudurai, džiutas, žuvies miltai.

- Pliūpsnio temperatūra tai – žemiausia degiosios medžiagos temperatūra, kai jos paviršiuje susidaro dujos ar garai kurie pliūpteli uždegimo impulsas.

- Praėjimai ir saugos tinklai, pagrindinis denis, triumai ir liukai, bakas ir jutas, brašpilis, gervės krovininiai kranai ir strėlės, mašinų skyrius.

- Suklupimai ir pargriuvimai, dėl žemų durų staktų, kabančių krovinių, kritimai pro atviras ir neatvertas angas , drabužių, pirštų ir pan. įkišimas į judančius mechanizmus, nudegimai, akių pažeidimai, pavojai esant ekstremalioms sąlygoms.

- Aprūpinti gaisro gesinimo įranga, gaisrine signalizacija, vykdyti laivo priešgaisrinės saugos kontrolę, suprasti pavojų tvarkaraščius ir jų laikytis, apmokyti įgulą gesinti gaisrus ir evakuoti žmones, instruktuoti įgulą ir keleivius priešgaisrinės saugos klausimais.

- Darbo drabužiai, darbinė avalynė, apsauginiai šalmai, klausos apsaugos priemonės, pirštinės, regos apsaugos priemonės, papildomos apsaugos priemonės.

9 užduotis. ĮVARDINKITE VEIKSMUS KURIŲ REIKIA IMTIS ATLIEKANT DIRBTINĮ KVĖPAVIMĄ.

Atliekamas pradinis suaugusio žmogaus gaivinimas, kvėpavimo ir kraujotakos palaikymui. Atlaisvinami kvėpavimo takai. Atliekant įpūtimus glaudžiai apžioti nukentėjusiojo burną, 2 kartus įpųsti oro. Krūtinkaulį reikia spausti statmenai stuburo link. Paspaudimo gylis 5-6 cm.

10 užduotis. ATSAKYTI Į KLAUSIMUS.

1. Įvertinti nelaimingo įvykio situaciją, nukentėjusiojo būklę, suteikiame pirmą pagalbą.

2. Priemonių visuma apsauganti nuo mikrobų patekimo į ligonio žaizdas.

3. Arterinis, veninis, kapiliarinis, parenchiminis.

4. Organizmo gaivinimo procesas, kuriuo siekiama atstatyti išnykusią kraujotaką ir kvėpavimą.

5. Galūnės tvirtai įmobilizuojamos, kad lūžis nesužalotų minkštų audinių, nervų, kraujagyslių, nesukeltų didelių skausmų.

6. I, II, III, IV.

7. Liepsna, karšti skysčiai, karšti garai, saulės spinduliai, cheminės medžiagos.

8. Koncentruotos druskos, sieros, azoto, karbolio, acto rūgštys, natrio kalio šarmai.

11 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS

1. Paprasčiausiomis priemonėmis stengtis išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę, mažinti skausmus, užkirsti kelią galimoms komplikacijoms

2. Žmogus be sąmonės, nekvėpuoja, neturi pulso.

3. A – kvėpavimo takų atvėrimas, B – dirbtinis kvėpavimas, C – išorinis širdies masažas

4. Du kartus įpučiama į plaučius, tada penkiolika kartų įspaudžiamas krūtinkaulis.

5. Vienas įpučia oro į plaučius (vieną kartą), o kitas penkis kartus paspaudžia krūtinkaulį.

6. Jeigu per 30 gaivinimo minučių žmogus nepradeda kvėpuoti ir neatsiranda širdies veikla

12 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

            - Krituliai iš atmosferos, sunkieji metalai, nutekamieji vandenys, sausos šiukšlės, maisto atliekos bei naftos produktai.

            - Išmetami neskęstantys, vandenyje netirpstantys daiktai, tokie, kaip dėžės, lentos, plastmasiniai indai, tinklų galai, skiautės ,laivų avarijos, naftos išsiliejimo atvejai.

            - Išmetami į krantą ir formuoja plačias užterštų pakrančių zonas, skęstančios šiukšlės teršia jūros dugną ir neigiamai veikia jūros floros ir faunos augimą, skatina organinių medžiagų irimą, pragaištingai veikiantį gyvus pakrančių organizmus.

            - Jei laive yra insineratoriai, tai dalis naftos produktų likučių ir šiukšlių, tarp jų ir maisto likučių, yra sudeginama laive, o nedegančios atliekos ir šlamai, susikaupę po nuotekų apdorojimo, priduodamos į uostuose įrengtus, sausumoje stovinčius priėmimo statinius.

            - Šiukšlių šalinimo apskaitos žurnale.

            - Laivų savininkai ar valdytojai, kapitonai ar kiti pareigūnai, atsakingi už laivus, plaukiančius su Lietuvos valstybės vėliava, privalo tuojau pat pranešti artimiausios pakrantės valstybei ir Lietuvos Respublikos jūros uosto administracijoms.

            - Laive turi būti kovos su nenumatytu naftos išsiliejimu pavojaus tvarkaraštis.

            - Paruošti įgulą efektyviai atlikti veiksmus, apsaugant aplinką arba mažinant aplinkos teršimą.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Uždara bendruomenė.

2. Darbo kodeksas.

3. Teisės šaka, kurios normos reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų (asmenų) visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, o kartais ir nesusijusius, asmeninius neturtinius santykius.

4. Nustato pagrindinius laivo įgulos darbo ir veiklos principus eksploatuojant laivą, laivo kapitono, laivo valdytojo ir įgulos santykius, jų pareigas, teises ir atsakomybę, vykdant laivuose Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas.

5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Kodeksas) reglamentuoja individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda sudarius darbo sutartį šio kodekso nustatyta tvarka.

6. Teisinių santykių subjektas – tai teisės subjektas, besinaudojantis savo teisnumu ir veiksnumu. Teisės subjektas – tai asmuo, pagal įstatymus galintis būti teisinių santykių dalyviu.

7. Lietuvos Respublikos trišalė taryba; Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai), sudaromos įstatymų ar kolektyvinių sutarčių nustatyta tvarka.

8. Lietuvoje – rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Lietuvoje ji sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose.

9. Darbo kodekso 41 straipsnyje įtvirtinti darbo sutarties šalių įsipareigojimai kurių šios privalo laikytis dar iki darbo sutarties sudarymo. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas turi laikytis lyčių lygybės, nediskriminavimo kitais pagrindais, sąžiningumo, sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos išsaugojimo pareigų.

10. DK 54 straipsnis šalių susitarimu, DK 55 Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, DK 56 Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, DK 60 Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios,

11. Konstatuoti, kad darbuotojas iš tiesų pažeidė darbo pareigas, galima, jeigu yra pakankamai duomenų, jog darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padarė pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.

12. Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymas „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“, VIII skyrius laivo įgulos narių atsakomybė už šio statuto nuostatų nevykdymą.

13. Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymas „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“, VIII skyrius laivo įgulos narių atsakomybė už šio statuto nuostatų nevykdymą.

14. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

15. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

16. Neteisėtas prekių ir kitų daiktų gabenimas per valstybės sieną. Taip pat kontrabanda vadinami daiktai ir prekės, kurie neteisėtai gabenami per valstybės sieną.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

1. Uždaro tipo gelbėjimo valtys.

2. Laisvo kritimo gelbėjimo valtis.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Plausto išskleidimo etapai.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

# 1. Suolelis gelbėjimo liemenėms laikyti.

# 2. Pripučiama gelbėjimo liemenė,

# 3. Gelbėjimo ratas su savaiminio įsijungimo žibintu ir automatinio veikimo dūmų įranga.

- Užduotis. IŠVARDYKITE GELBĖJIMO PRIEMONES.

| Eil. Nr. | Gelbėjimo priemonės |
| --- | --- |
| a) | Hidro-termo kostiumas |
| b) | Gelbėjimo ratas su savaiminio įsijungimo žibintu ir automatinio veikimo dūmų įranga |
| c) | Gelbėjimo liemenė |

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

# 1. EPIRB, SART, VHF, PLB.

# 2. Pirotechninės priemonės.

Modulis „Laivavedyba“

1 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

1. a)

2. b)

3. a)

4. c)

5. b)

6. c)

7. a)

8. b)

9. c)

## 2 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

# 1. b)

# 2. a)

# 3. c)

# 4. b)

# 5. a)

# 6. a)

# 7. a)

3 užduotis. ATSAKYTI Į KLAUSIMUS.

1. B, C.

2. Deklinacija.

3. Deviacija.

4. Vieta laivams inkaruotis.

5. Saugus kelias laivams praplaukti, pažymėtas plūduriuojančiais ženklais.

6. Kardinalinė.

7. Laivavedžiui.

8. Laivo keliui pažymėti, vietai nustatyti.

9. Kryptis saugiam keliui nurodyti.

10. Plūduriuojantis navigacinis ženklas.

11. Pagal farvaterio puses.

12. Pagal pasaulio šalis.

13. Nukrypimas nuo kurso, dėl srovės arba vėjo.

4 užduotis. KAS ŽYMIMA PAVEIKSLĖLIUOSE?

1. Srovės kryptis ir greitis.

2. Žiburio matomumas.

3. Švyturys.

4. Povandeninės kliūtys.

5. Nuskendęs laivas, 12 m gylyje.

## 5 užduotis. KOKIE PLŪDURIUOJANTYS NAVIGACINIAI ŽENKLAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLE?

1. Vakarinė buja.

2. Šiaurinė buja.

3. Rytinė buja.

4. Pietinė buja.

5. Dešinės pusės buja.

6. Kairės pusės buja.

7. Pavienė kliūtis.

8. Laisvi vandenys.

## 6 užduotis. LATERALINĖ SISTEMA. NURODYKITE Į KURIĄ PUSĘ PASUKSITE?

1. Į dešinę.

2. Į kairę.

3. Į dešinę.

7 užduotis. KARDINALINĖ SISTEMA. NURODYKITE Į KURIĄ PUSĘ PASUKSITE?

1. Į pietus į kairę.

2. Į kairę ir į dešinę.

3. Į kairę ir į dešinę.

4. Į dešinę.

8 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

1. a)

2. c)

3. c)

4. a)

5. a)

6. a)

7. a)

8. a)

9. b)

10. b)

9 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

1. b

2. c

3. c

4. c

10 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

1. c

2. a

3. c

11 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

a)

12 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS.TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

b)

13 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

# c)

14 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

b)

15 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

b)

16 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

b)

17 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

c)

18 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS ŽENKLAS TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE?

c)

19 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

b)

20 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

b)

21 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

b)

22 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

c)

23 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

c)

24 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

a)

25 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

c)

26 užduotis. KURI ŠIŲ ŽIBURIŲ REIKŠMĖ TEISINGA?

b)

- užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

b)

28 užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

b)

29 užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

c)

30 užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

a)

- užduotis. KOKIA ŠIOS VĖLIAVOS REIKŠMĖ?

a)

32 užduotis. KOKS LAIVAS PAVAIZDUOTAS PAVEIKSLE?

a)

33 užduotis. KOKIUOSE VANDENYSE PLAUKIA ŠIS LAIVAS.

a)

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Baleris.

2. Į laivapriekį.

3. Paprastieji.

4. Leidžia naudoti mažesnio galingumo vairavimo mašinas.

5. Rumpelinis skyrius.

6. Elektro – hidraulinės.

7. Kad priprastų akys prie tamsos.

8. Budinčio kapitono padėjėjo.

9. 10–12 laipsnių į dešinę.

10. 35 laipsniai į dešinę.

11. Vairas pasukamas į dešinę 10 laipsnių daugiau.

12. 0 laipsnių.

13. Du signalai.

14. Vienas signalas.

15. Trys signalai.

16. Varpas, švilpukas, prožektorius.

17. (3 %).

35 užduotis. SURAŠYTI KOMANDAS ANGLŲ KALBA.

            - Mid-ships.

            - Port five/ten.

            - Starboard five/ten.

            - Hard a port.

            - Hard a starboard.

            - Nothing to port.

            - Nothing to starboard.

            - How does she answer the helm.

            - Ease to ten/five.

            - Meet her.

            - Steady/Steady as she goes.

            - Keep the buoy on port/starboard side.

            - Finished with wheel.

            - Steer zero zero five.

            - Steer one two nine.

            - Steer on buoy/mark.

            - What is your heading.

            - Starboard twenty.

            - Port twenty.

            - Little bit a starboard/port.

36 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Gelbėjimo priemonės skirstomos į dvi pagrindines rūšis: kolektyvinio (gelbėjimo ir budinčios valtys, gelbėjimo plaustai, plaustai-kajutės) ir individualaus naudojimo (gelbėjimo ratai, gelbėjimo liemenės, hidrotermokostiumai, šilumą išsaugojančios priemonės). Gelbėjimo valtys dažomos iš išorės oranžine spalva. Priekinėje dalyje iš abiejų valties bortų lotynu abėcėle daromi užrašai, nurodant laivo pavadinimą, prirašymo uostą, valties parametrus, leidžiamą valtyje žmonių kiekį.

2. Irklai, kibirai ir semtuvai, kirviai, valties šviestuvai, naktouzas su kompasu, plaukiojantis inkaras, falas, sausinimo siurblys, įrankiai ir atsarginės dalys, pernešamas gesintuvas); signalizacijos ir dėmesiui atkreipti priemonės (radiolokacinis atspindys, 4 parašiutinės raudonos spalvos raketos, 6 raudonos spalvos falšfejeriai, 2 plaukiojančios dūmadėžės, elektrinis vandeniui atsparus šviestuvas, signalinis veidrodis, signalinis švilpukas.

3. Gelbėjimo valtys gali būti nuleidžiamos: specialia strėle (kranu), valčių nuleidimo sijomis (susilenkiančios, šarnyrinės, riedančios), vienkartinio nuleidimo įranga, laisvo kritimo gelbėjimo valtys.

4. Gelbėjimo valtys turi būti nuolat paruoštos nuleidimui su pilnu aprūpinimu. Jų apžiūros ir bandymai vykdomi nustatytais terminais bei atliekami naudojimosi gelbėjimo valtimis mokymai.

5. Reikia laikytis saugos eksploatuojant gelbėjimo valtis instrukcijų, pagal Konvencijos SOLAS reikalavimus ir vadovautis gera jūrine praktika.

6. Sandara atitinka tarptautinės konvencijos SOLAS – 74 su pataisomis reikalavimus ir gelbėjimosi priemonių kodekso LSA -98 bei klasifikacinių bendrovių taisykles.

37 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

# 1. c)

# 2. c)

# 3. b)

# 4. c)

# 5. c)

# 6. a)

# 38 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# 1. Darbo rūbai turi būti švarūs, neapiplyšę, susitepus plaunami ir prižiūrimi, saugomi tam skirtose spintelėse.

# 2. Šalmas privalo amortizuoti smūgį ir apsaugoti galvą nuo smūgių.

# 3. Dirbant denyje, aukštyje, už borto, tankuose ir cisternose.

# 4. Triukšmas kenkia sveikatai, esant dideliam triukšmui būtina naudoti apsaugos priemones, ausines.

# 5. Atliekant švartavimo, inkaravimo, krovos, valčių nuleidimo, takelažo, dažymo ir kitus smulkesnius darbus.

# 6. Atliekant šaltkalvystės darbus, paviršių valymo darbus.

# 7. Dirbant su denio mechanizmais, aukštyje, už borto, tankuose, cisternose bei kitose uždarose patalpose.

# 8. Sudaromos siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, pildo ir koreguoja laivo administracija.

# 9. Talmanas.

# 10. Įtemtų švartavimo lynų pavojingos zonos, besisukantys švartavimo mechanizmo būgnai, per mažas atstumas žmogaus nuo švartavimo kliuzo ir kipo.

Modulis “Laivo priežiūra”

1 užduotis. PARAŠYKITE RANKINIŲ IR MECHANINIŲ LAIVO DAŽYMO PARUOŠIAMIESIEMS DARBAMS ATLIKTI ĮRANKIŲ PAVADINIMUS.

| Eil. Nr. | Rankinių ir mechaninių įrankių pavadinimai |
| --- | --- |
| a) | kirstukai |
| b) | gremžtukai |
| c) | metaliniai šepečiai |
| d) | glaistikliai |
| e) | skutikliai |
| f) | pneumatinis šepetys |
| g) | šiaušikliai |
| h) | pneumatinis plaktukas |

2 užduotis. PARAŠYKITE DAŽYMO ĮRANKIŲ PAVADINIMUS.

| Eil. Nr. | Dažymo įrankių pavadinimai |
| --- | --- |
| a) | dideli apvalūs teptukai |
| b) | vidutiniai pagal dydį teptukai |
| c) | juostiniai teptukai |
| d) | trafaretiniai teptukai |
| e) | fleiciniai teptukai |
| f) | šepetiniai teptukai |
| g) | volelis |

- užduotis. KOKIOS DARBO OPERACIJOS PARODYTOS PAVEIKSLĖLIUOSE?

| Eil. Nr. | Darbo operacijos |
| --- | --- |
| a) | smėliavimo darbai |
| b) | dažymas teptuku |
| c) | dažymas voleliu |
| d) | laivo korpuso dažymas |
| e) | dažymas aukštyje panaudojant pakabinamą suolelį |
| f) | dažymas naudojant pontoną |
| g) | smėliavimo darbai |

4 užduotis. SURAŠYKITE TEISINGAI TAKELAŽINIUS ĮRANKIUS.

| Eil. Nr. | Takelažo įrankiai |
| --- | --- |
| a) | plieniniai smaigai |
| b) | plieniniai smaigai |
| c) | medinis smaigas |
| d) | medinis kūjis |
| e) | muškelis |
| f) | pusmuškelis |
| g) | takelažinė lentelė |
| h) | žymeklis |
| i) | lynų laužytuvė |
| j) | takelažiniai spaustuvai |

5 užduotis. KOKIE ELEKTRINIAI STALIAUS ĮRANKIAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLE?

| Eil. Nr. | Elektriniai staliaus įrankiai |
| --- | --- |
| a) | pneumoraktas |
| b) | elektrinis pjūklas |
| c) | elektrinis diskinis pjūklas |
| d) | elektrinis oblius |
| e) | elektrinis siaurapjūklis |
| f) | elektrinis grąžtas |

6 užduotis. SURAŠYKITE ŽYMĖJIMO IR MATAVIMO ĮRANKIUS.

| Eil. Nr. | Žymėjimo ir matavimo įrankiai |
| --- | --- |
| a) | metalinis kampainis |
| b) | metalinė liniuotė |
| c) | skriestuvas |
| d) | mikrometras |
| e) | žymėjimo plokštė |
| f) | slankmatis |
| g) | ruletė |
| h) | kaltas (kirstukas) |

# 7 užduotis. IŠVARDYTI PJŪKLUS NAUDOJAMUS LAIVUOSE.

| Eil. Nr. | Pjūklai naudojami laivuose |
| --- | --- |
| a) | dvirankis pjūklas |
| b) | siauras peilinis pjūklas |
| c) | pjūklas grioveliams |
| d) | platus peilinis pjūklas |
| e) | pjūklas su pentele |

8 užduotis. PARAŠYKITE ĮRANKIŲ PAVADI NIMĄ.

| Eil. Nr. | Įrankių pavadinimai |
| --- | --- |
| a) | plaktukas |
| b) | kirstukas |
| c) | metalo pjūklas |
| d) | metalo žirklės |

9 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# 1. Plovimo mašinos, dulkių siurbliai, Šepečiai, šluotos, skudurai, šluostės, muilas, soda, sintetinės valymo ir dezinfekavimo medžiagos.

# 2.Dezinfekcija atliekama kasdieną, bendro naudojimo patalpose ir kambuze, tikslas sunaikinti bakterijas ir mikrobus. Dezinsekcija tai vabzdžių naikinimas. Deratizacija tai graužikų naikinimas, naudojant spąstus, bei nuodingas dujas.

# 3. Plaunami 1 kartą per mėnesį arba prieš valstybines šventes, sanitarinio avralo metu.

# 4. Bendros ir tarnybos patalpas valo budintys asmenys laive, gyvenamas patalpas valosi patys jūreiviai. Vadovaujančių patalpų valymas priskirtas jūreiviams arba virtuvės darbuotojams

# 5. Švaros stovis tikrinamas kas 6 mėnesius, atidarant langą.

# 6. Švaros stovis tikrinamas kas 6 mėnesius, atidarant langą, tikrinama pagal aprašą.

# 7. Naudojama įranga tik gėlam vandeniui priimti, žarnos saugomos atskiroje patalpoje su nuoroda gėlas vanduo, prieš priimant vandenį tikrinamas, žarnų antgalių stovis.

# 8. Nuvaloma, pašalinamas purvas, rūdys, atšokę dažai, paviršius nuriebalinamas tam skirtomis priemonėmis, gruntuojama.

# 9. Naudojami aliejiniai, emaliniai dažai, specialūs dažai, gruntai, glaistai.

# 10. Teptukai, voleliai, purkštuvas.

# 10 užduotis. ĮVARDYKITE TAKELAŽO KABLIUS.

| Eil. Nr. | Takelažo kabliai |
| --- | --- |
| a) | paprastas |
| b) | paprastas pasuktas |
| c) | penter-kablys |
| d) | krovininis kablys |
| e) | suktukiniai kabliai |
| f) | glagol-kablys |
| g) | sudedamasis kablys |

# 11 užduotis. ĮVARDYKITE TAKELAŽO SANKABAS.

| Eil. Nr. | Takelažo sankabos |
| --- | --- |
| a) | tiesioji su sriegiu |
| b) | tiesioji su kaiščiu |
| c) | figūrinė |
| d) | sankaba-fiksatorius |

# 12 užduotis. ĮVARDYKITE TAKELAŽO REIKMENIS.

| Eil. Nr. | Takelažo reikmenys |
| --- | --- |
| a) | vieno skriemulio |
| b) | dviejų skriemulių |
| c) | kanifas-blokai |
| d) | kanifas-blokai |

13 užduotis. KOKIOS TAKELAŽO DETALĖS PAVAIZDUOTOS PAVEIKSLE?

| Eil. Nr. | Takelažo detalės |
| --- | --- |
| a) | ąsa su žiedu |
| b) | kaustai |
| c) | liufersas |
| d) | antys |
| e) | kaištis |

- užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Inkaravimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | inkaras |
| 2. | ąsa |
| 3. | inkaro sankaba |
| 4. | inkarine grandine |
| 5. | borto inkarinis kliuzas |
| 6. | inkarinis vamzdis |
| 7. | denio inkarinis kliuzas |
| 8. | grandininis inkaro grandinės fiksatorius |
| 9. | sraigtinis inkaro grandinės fiksatorius |
| 10. | brašpilis |
| 11. | denio kliuzas |
| 12. | inkaro grandines dėže |
| 13. | grandinės tvirtinimo mechanizmas |

15 užduotis. ĮVARDYKITE INKARAVIMO MECHANIZMO DALIS.

| Eil. Nr. | Inkaravimo mechanizmo dalys |
| --- | --- |
| 1. | horizontalus velenas |
| 2. | krumpliaračiai |
| 3. | elektrinis variklis |
| 4. | švartavimo būgnas |
| 5. | lyno būgnas |
| 6. | lyno įtempimo būgnas |
| 7. | grandinės žvaigždutė |
| 8. | grandinės juostinis stabdis |
| 9. | švartavimo būgno stabdis |

- užduotis. ĮVARDYKITE FIKSATORIŲ TIPUS.

| Eil. Nr. | Fiksatorių tipai |
| --- | --- |
| a) | palinis |
| b) | sraigtinis |
| c) | grandininis |

17 užduotis. ĮVARDYKITE INKARŲ TIPUS.

| Eil. Nr. | Inkarų tipai |
| --- | --- |
| a) | Admiraliteto |
| b) | Holo inkaras |
| c) | Matrosovo inkaras |
| d) | Gruzono-Heino inkaras |

# 18 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE?

1–5 Inkaro grandinės atkarpų žymėjimas.

19 užduotis. IŠVARDYTI VILKIMO ĮRENGINIO SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Vilkimo įrenginio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Fenderiai |
| 2. | Vilkimo klizas |
| 3. | Švartavimo kliuzai |
| 4. | Vilkimo arkos |
| 5. | Atraminė sija |
| 6. | Švartavimo knetchai |
| 7. | Bitengas |
| 8. | Gervė |
| 9. | Vilkimo lynas |
| 10. | Viklkimo kablys |
| 11. | Ribotuvai |
| 12. | Lyno galo atpalaidavimo įrenginys |
| 13. | Kipai |
| 14. | Švartavimo knechtai |
| 15. | Lyno ritė |
| 16. | Kipai |
| 17. | Laivapriekio bitengas |
| 18. | Švartavimo ritė |
| 19. | Vilkiko lankas |
| 20. | Švartavimo ritė |
| 21. | Švartavimo špilis |
| 22. | Pempės kilpa |
| 23. | Laivagalio centrinis kipas |

20 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE?

Automatinės vilkimo gervės.

21 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE.

Švartavimo špilis.

22 užduotis. IŠVARDYKITE KIPŲ TIPUS.

| Eil. Nr. | Kipų tipai |
| --- | --- |
| a) | kipas su 3 ritinėliais |
| b) | kipas su 2 ritinėliais |
| c) | paprastas kipas |

# 23 užduotis. IŠVARDYKITE KNECHTŲ TIPUS.

| Eil. Nr. | Knechtų tipai |
| --- | --- |
| a) | paprasti poriniai |
| b) | poriniai su auselėmis |
| c) | poriniai kryžminiai |
| d) | su sukančiais bitais |
| e) | bitengas |

24 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE?

# Universalus kliuzas.

25 užduotis. IŠVARDYKITE ELEMENTŲ PAVADINIMUS.

| Eil. Nr. | Elementų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | švartavimo lyno kilpa |
| 2. | metamasis lynas |
| 3. | kliuzas |

26 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLUOSE?

# Švartlinio lyno ištraukimas.

27 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE?

# Užbortinis trapas, lieptas, štormtrapas.

# 28 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

# 1. Laivo vietos nustatymas pagal tris pelengus.

# 2. Anemometras.

# 3. Magnetinis kompasas naktouzas.

# 29 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

# 1. Vilkimas kilvaterio būdu.

# 2. Automatinės vilkimo gervė, bitengas.

# 3. Gervės.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Vilkikai, gelbėjimo laivai, ledlaužiai.

            - Fiksuoja ir tvirtina vilkimo lyną.

            - Uždari, su amortizatoriumi, su distanciniu ar automatiniu atidarymu.

            - Vilkimo lynas.

            - Vilkimo gervės, vilkimo arkos, vilkimo kliuzas, vilkimo bitengai, vilkimo lynai, vilkimo lyno ribotuvai, nukreipiamieji ritinėliai, švartavimo knechtai, priekio ir laivagalio fenderiai, vilkimo kablys.

            - Valdomas, rankiniu, distanciniu, automatiniu būdu.

            - Laivagalyje.

            - Apsaugoti žmones ir įrangą nuo vilkimo lyno.

            - Plieniniai ir pritvirtinti prie laivo konstrukcijos po deniu, kuo žemiai.

            - Galima

            - Praverti vilkimo lyną.

            - Kilvatorinis.

            - Prie vilkimo lanko.

            - Vilkimo arkos.

            - Svaidyklės pagalba.

31 užduotis. ĮVARDYKITE VAIRAVIMO ĮRANGOS SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Vairavimo įrangos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | vairo plunksna |
| 2. | kūginė jungtis |
| 3. | plunksnos ruderpisas |
| 4. | horizontalios diafragmos |
| 5. | balerio flanšas |
| 6. | helmporto vamzdis |
| 7. | balerio atramos guolis |
| 8. | baleris |
| 9. | atsarginio vairo pavara |
| 10. | vairavimo mašina |
| 11. | rumpelio skyrius |

32 užduotis. NURODYKITE, KURI IŠ PAVAIZDUOTŲ PAVARŲ NAUDOJAMA LAIVUOSE, KAIP „ATSARGINĖ PAVARA“?

# b.

- užduotis. ĮVARDYKITE, VAIRŲ TIPUS.

| Eil. Nr. | Vairų tipai |
| --- | --- |
| a) | paprastas |
| b) | balansuotas |
| c) | balansuotas pakabinamas |
| d) | pusiaubalansuotas |

34 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Vairavimo įrenginiai naudojami laivui valdyti. Laivo vairavimo įrenginys susideda iš vairo plunksnos, balerio, rumpelio arba sektoriaus, vairavimo mašinos, vairinės pavaros, vairavimo pulto, vairo (šturvalo).

2. Naudojant aktyvų vairą, pavairavimo įrenginius laivo valdymas gerėja. Lėtos eigos metu ar stovint šiuo vairu laivo galas ne tik pastumiamas reikiama kryptimi, bet galima ir patį laivą efektyviai pasukti bei apsukti siaurose akvatorijose, kanaluose, švartuojantis ar kitais atvejais.

3. Vairavimo įrenginio įjungimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip 2 val. iki jo numatomo darbo pradžios. Atliekama apžiūra Įjungiamas vairavimo įrenginio elektros variklis bei į vieną ir į kitą bortą sukinėjamas vairas iki kraštutinių padėčių. stebimasi jo darbo režimas , kad įrenginys veiktų sklandžiai, nesigirdėtų pašalinio stuksenimo ar girgždėjimo. Prieš įjungdami hidraulinį vairavimo įrenginį paprastai rankiniu būdu tuščia eiga yra prasukami vairavimo įrenginio siurbliai bei patikrinamas jų hermetiškumas.

4. Įjungiant autopilotą , reikia įjungti srovę, jungiklį pasukti į padėtį „Paprastas“ ir įjungti vieną iš vairavimo mašinos siurblių. Pereinant į valdymo režimą „Sekimas“ jungiklį įjungti į padėtį „Sekimas“ ir autopilotas pervedamas į režimą „Automatas“

5. Atjungiant autopilot1 ,valdymo režimą perjungti į paprastą režimą, vairą pastatyti į nulinę padėtį ir vairavimo mašinos paleidimo jungiklį perjungti į padėtį „Išjungta“

6. Pagrindinė vairininko pareiga – tiksliai ir kiek įmanoma operatyviau įvykdyti tiltelyje budinčio laivavedžio komandas. Tuo pačiu reikia atkreipti dėmesį į tai, kad siekiant, jog vairininkui duotos komandos būtų tinkamai įvykdytos, labai svarbu, kad jos būtų aiškios, suprantamos ir tikslios.

7. Pavyzdžiui, vairininkas, gavęs komandą plaukti kursu 112º, turi ją pakartoti ir nukreipti laivą į nurodytą kursą. Kai laivas pasisuks ir pradės plaukti nurodytu kursu, vairininkas privalo pranešti: „Kursas 112º”. Tiltelyje budintis laivavedys turi patvirtinti pranešimo gavimą.

35 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PIEŠINYJE?

# Sunkiasvorė strėlė, lengvoji strėlė, krovos kranas.

36 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Stiebas arba kolona, strėlė, gervės, fiksatoriai, škentelis, atotampos, topenantas, blokai.

            - Iki 10 t.

            - Separavimas.

            - 0,5 m.

            - Pirmu kėlimu, aptempęs krovinį, bando stabdžius.

            - Vyr. kapitono padėjėjas.

            - Nuleisti krovinį.

            - Vira.

            - Škentelis.

            - Klasifikuojami į 9 klases.

            - Sudaromas teisingam laivo pakrovimui, išsaugant stabilumą.

            - Iššluojamas ir apžiūrimas ar triumas švarus.

            - Maisto produktai ir kiti birūs kroviniai, apžiūrimas, išplaunamas, išdžiovinamas ir pašalinami kvapai.

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS GEBĖJIMAMS ĮSIVERTINTI BAIGUS PROGRAMĄ

| 1 | b) | 21 | a) | 41 | b) | 61 | c) | 81 | b) | 101 | a) | 121 | a) | 141 | a) | 161 | b) | 181 | b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | c) | 22 | a) | 42 | c) | 62 | b) | 82 | b) | 102 | b) | 122 | a) | 142 | b) | 162 | c) | 182 | b) |
| 3 | c) | 23 | c) | 43 | c) | 63 | b) | 83 | c) | 103 | a) | 123 | b) | 143 | b) | 163 | c) | 183 | b) |
| 4 | a) | 24 | a) | 44 | b) | 64 | c) | 84 | a) | 104 | c) | 124 | c) | 144 | b) | 164 | b) | 184 | c) |
| 5 | b) | 25 | b) | 45 | b) | 65 | b) | 85 | b) | 105 | b) | 125 | a) | 145 | b) | 165 | b) | 185 | c) |
| 6 | a) | 26 | a) | 46 | c) | 66 | b) | 86 | c) | 106 | a) | 126 | c) | 146 | b) | 166 | b) | 186 | b) |
| 7 | b) | 27 | c) | 47 | c) | 67 | c) | 87 | b) | 107 | b) | 127 | b) | 147 | b) | 167 | c) | 187 | b) |
| 8 | c) | 28 | b) | 48 | c) | 68 | a) | 88 | a) | 108 | c) | 128 | b) | 148 | b) | 168 | b) | 188 | b) |
| 9 | b) | 29 | b) | 49 | b) | 69 | a) | 89 | a) | 109 | c) | 129 | a) | 149 | c) | 169 | c) | 189 | c) |
| 10 | c) | 30 | c) | 50 | b) | 70 | b) | 90 | b) | 110 | a) | 130 | c) | 150 | b) | 170 | b) | 190 | c) |
| 11 | b) | 31 | b) | 51 | a) | 71 | a) | 91 | b) | 111 | b) | 131 | a) | 151 | a) | 171 | b) | 191 | a) |
| 12 | c) | 32 | c) | 52 | c) | 72 | b) | 92 | a) | 112 | b) | 132 | a) | 152 | c) | 172 | a) | 192 | c) |
| 13 | a) | 33 | a) | 53 | b) | 73 | b) | 93 | c) | 113 | b) | 133 | c) | 153 | b) | 173 | b) | 193 | b) |
| 14 | c) | 34 | b) | 54 | c) | 74 | c) | 94 | c) | 114 | a) | 134 | a) | 154 | c) | 174 | b) | 194 | b) |
| 15 | c) | 35 | c) | 55 | a) | 75 | c) | 95 | b) | 115 | c) | 135 | c) | 155 | b) | 175 | c) | 195 | b) |
| 16 | c) | 36 | c) | 56 | a) | 76 | c) | 96 | a) | 116 | c) | 136 | b) | 156 | c) | 176 | c) | 196 | c) |
| 17 | c) | 37 | b) | 57 | c) | 77 | c) | 97 | c) | 117 | c) | 137 | b) | 157 | b) | 177 | b) | 197 | a) |
| 18 | b) | 38 | b) | 58 | b) | 78 | b) | 98 | a) | 118 | b) | 138 | b) | 158 | b) | 178 | a) | 198 | b) |
| 19 | b) | 39 | a) | 59 | a) | 79 | c) | 99 | c) | 119 | b) | 139 | c) | 159 | b) | 179 | b) | 199 | b) |
| 20 | c) | 40 | c) | 60 | c) | 80 | b) | 100 | b) | 120 | c) | 140 | b) | 160 | c) | 180 | c) |  |  |

Literatūros sąrašas

      - Borovichinas, V., Kuznecovas, V. S., Mikaločius, A. ir kt. (2006). Laivo gyvybingumo žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimas ir gaisro gesinimas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

      - Bujanovas, V.(1990). Pirmoji medicinos pagalba. Vilnius: Mokslas.

      - Čerka, J. (1997). Laivo teorija. Klaipėda: KU leidykla.

      - Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės, Ženeva. (2002). Jungtinės Tautos (ISBN 99-1-116783-3).

      - IMDG code: (2006). London: Edition.

      - Jusaitis, V. (1993). Navigacija. Vilnius: Leidybos centras.

      - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės. (1998-07-16) Susisiekimo ministro įsakymas. Nr. 286 (Žin., 1998, Nr. 69-2025; 2001, Nr. 17-529; 2003, Nr. 113-5086; 2004, Nr. 46-1543, Nr. 179-6643).

      - Kovaliov, V., Sąlyga, J., Grigalauskas, V. (2004). Skubios medicininės pagalbos suteikimas laivuose. Klaipėda: S. Jokužio spaustuvė.

      - Kris, S. (2004). Ship’s handling. London: DMI.

      - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. (1996). Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas. Vilnius.

      - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. (2004). Darbų saugos laivuose bendrosios taisyklės. Vilnius.

      - Paulauskas, V. (1991) Laivo techninė eksploatacija. Kaunas: Technologija.

      - Paulauskas, V. (1999). Laivo valdymas ypatingomis sąlygomis. Klaipėda: KU leidykla.

      - Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija I dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

      - Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

      - Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija III dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

      - Rezoliution, A. 952 (23). (2001). Graphical symbols for shipboard fire control plans. London: IMO.

      - Taggat, R. (1996). Ship construction. New York.

      - Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas. (1998-01-15) Susisiekimo ministro įsakymas. (Nr. 12. Žin., 1998, Nr. 12-283; 2001, Nr. 99-3566).

      - Vidaus vandenų kelių ženklinimas: (2005) Niujorkas ir Ženeva: Jungtinės Tautos (ISBN 92-1-116929-1).

      - Vidaus vandenų laivybos taisyklės (1999-06-29). Susisiekimo ministro įsakymas (Nr. 268 (Žin., 1999, Nr. 60-1970; 2001, Nr. 42-1476; 2004, Nr. 149-5413).