Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, III lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, III lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Živilė Gomienė

Svetlana Paškel

Rolandas Vitkūnas

MODULIS „ĮVADAS Į PROFESIJĄ“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

1 užduotis. Atsakykite į testo klausimus.

1. Kur gali būti naudojamos mobiliosios kėlimo platformos?

a) statybos aikštelėse;

b) žemės ūkio darbuose;

c) sandėliavimo darbuose;

d) visi variantai tinka.

2. Iš ko susideda kėlimo platformos darbinė apkrova?

a) iš keliamų darbuotojų su darbo įrankiais ir pakrautų medžiagų masės sudaromų apkrovų sumos;

b) iš keliamų darbuotojų ir pakrautų medžiagų masės;

c) iš darbo įrankių ir pakrautų medžiagų masės.

3. Kuris iš teiginių labiausiai atitinka darbinės platformos apibūdinimą?

a) aptverta platforma (lopšys), kurią su darbo priemonėmis ir medžiagomis galima pakelti į reikiamą darbinę padėtį ir iš kurios gali būti atliekami montavimo, remonto, dažymo, tikrinimo ar kiti panašūs darbai;

b) aptverta platforma (lopšys), kurią su darbuotojais, darbo priemonėmis ir medžiagomis galima pakelti į reikiamą darbinę padėtį ir iš kurios gali būti atliekami montavimo, remonto, dažymo, tikrinimo ar kiti panašūs darbai;

c) aptverta platforma (lopšys), kurią galima pakelti į reikiamą darbinę padėtį ir iš kurios gali būti atliekami montavimo, remonto, dažymo, tikrinimo ar kiti panašūs darbai.

4. Kaip galima apibūdinti sąvoką „darbo erdvė“ mobiliojoje darbinėje kėlimo platformoje?

a) vidutinė erdvė, kurią gali pasiekti darbinė platforma;

b) mažiausia erdvė, kurią gali pasiekti darbinė platforma;

c) didžiausia erdvė, kurią gali pasiekti darbinė platforma.

5. Kokio tipo gali būti važiuoklė darbinėje kėlimo platformoje?

a) savaeigė;

b) savaeigė arba nesavaeigė;

c) nesavaeigė.

6. Ar modifikavimo darbai darbinėje kėlimo platformoje laikomi remontu?

a) nelaikomi;

b) laikomi;

c) laikomi iš dalies.

7. Kuris iš teiginių labiausiai atitinka kabamojo platforminio įrenginio apibūdinimą?

a) įrenginys, sudarytas mažiausiai iš pakabos, nuleidžiamos ir keliamos darbinės platformos, skirtas nuleisti darbuotojams į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos.

b) įrenginys, sudarytas mažiausiai iš pakabos, standžiai ar paslankiai sujungtos su pastatu, valdytuvų ir lynais laikomos, nuleidžiamos ir keliamos darbinės platformos, skirtas nuleisti darbuotojams į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos.

c) įrenginys, standžiai ar paslankiai sujungtos su pastatu, valdytuvų ir lynais laikomos, nuleidžiamos ir keliamos darbinės platformos, skirtas nuleisti darbuotojams į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos.

8. Kas turi pildyti pamainų žurnalą, dirbant su mobiliosiomis kėlimo platformomis?

a) operatorius;

b) darbų vadovas;

c) operatorius ir darbų vadovas.

9. Kaip dažnai daromi įrašai pamainų žurnale?

a) kiekvieną dieną ar pamainą;

b) kartą per savaitę;

c) kartą į mėnesį.

2 užduotis. Kaip skirstomos kėlimo platformos? Apibūdinkite jų paskirtį ir reikšmę.

3 užduotis. Kas yra mobilioji darbinė kėlimo platforma? Apibūdinkite jos paskirtį ir savybes.

4 užduotis. Kokie teisės aktai reglamentuoja kėlimo platformų naudojimą ir priežiūrą?

MODULIS ,,Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatavimas“

5 užduotis. Užpildykite 1 lentelę, įrašydami kėlimo platformų pavadinimą.

1 lentelė

| Nr. | Kėlimo platforma | Kėlimo platformos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Nuotraukų šaltinis:https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasMobiliosiomisDarbinemisKelimoPlatformomis.pdf

6 užduotis. Paaiškinkite, kokią paskirtį atliekia važiuoklė kėlimo platformoje?

7 užduotis. Įvardinkite pagrindinius žirklinio keltuvo komponentus 											, apibūdinkite jų paskirtį.

8 užduotis. Į ką reikia atkreipti dėmesį įrenginio techninės būklės tikrinimo ar kontrolės metu?

9 užduotis. Koks įrenginys pavaizduotas paveiksle a)?

Nuotraukos šaltinis:https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasMobiliosiomisDarbinemisKelimoPlatformomis.pdf

10 užduotis. Kokia įrenginio, pavaizduoto užduotyje Nr. 9, paskirtis?

11 užduotis. Kokie specifiniai saugos įtaisai įrengti kėlimo platformose?

a)

b)

c)

12 užduotis. Kas pavaizduota paveiksle b)? Apibūdinkite jo (jos) paskirtį.

Nuotraukos šaltinis:https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasMobiliosiomisDarbinemisKelimoPlatformomis.pdf

13 užduotis. Apibūdinkite kėlimo platformos virtimo momento matavimo įtaiso paskirtį.

14 užduotis. Apibūdinkite kėlimo platformos apkrovos matavimo įtaiso paskirtį.

15 užduotis. Kada suveikia kėlimo platformos padėties (pastatymo) kontrolė?

16 užduotis. Išvardinkite kėlimo platformų pagrindinius komponentus:

a)

b)

c)

d)

17 užduotis. Kėlimo platformos įrengtos su avarinio valdymo sistema. Kokia avarinio valdymos sistemos paskirtis?

18 užduotis. Kokią funkciją atlieka kėlimų platformų gamintojo ženklinimas? Apibūdinkite jo paskirtį.

19 užduotis. Kokia informacija turi būti pateikta kėlimo platformų gamintojo ženklinime?

20 užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą į testo klausimus.

- Kas paskiria darbuotojus dirbti su kėlimo platformomis?

a) platforminio įrenginio savininkas;

b) asmuo, atsakingas už darbų vykdymą objekte.

- Ar galima perlipti iš kėlimo platformos lopšio ant statinio konstrukcijų ar kitų objektų?

a) galima;

b) draudžiama;

c) galima, laikantys nustatytų taisyklių.

- Platforminio įrenginio darbas turi būti sustabdytas, jeigu:

a) operatorius blogai mato darbinėje platformoje dirbančių darbuotojų duodamus signalus;

b) operatorius blogai mato darbinę platformą;

c) darbinėje platformoje nestabiliai padėtas krovinys;

d) tinka visi variantai.

- Ar galima dirbti su platforminiu įrenginiu elektros tinklų apsaugos zonoje?

a) galima;

b) draudžiama;

c) galima tik operatoriui gavus paskyrą-leidimą, kuriame nurodomos saugaus darbo sąlygos.

- Kokius veiksmus turi atlikti darbuotojas prieš lipdamas į darbinę platformą?

a) užsisegti apraišus (saugos diržą);

b) užsidėti šalmą;

c) panaudoti nustatytas asmenines apsaugos priemones;

d) patikrinti asmeninių apsaugos priemonių būklę;

e) kilus abejonių dėl asmeninės apsaugos priemonės tinkamumo apie tai informuoti operatorių;

f) tinka visi variantai.

21 užduotis. Atsakykite į klausimus, įrašydami atsakymus į 2 lentelę:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ar dirbant su kėlimo platformomis privalu atlikti pavojų vertinimą? |  |
| 2 | Kas atlieka pavojų vertinimą? |  |
| 3 | Kaip atliekamas pavojų vertinimas? |  |
| 4 | Ar darbuotojai, dirbantys su kėlimo platformomis, instruktuojami? |  |
| 5 | Kas instruktuoja darbuotojus? |  |
| 6 | Apie ką instruktuojami darbuotojai? |  |
| 7 | Ar reikalingas įgaliojimas darbuotojams valdyti kėlimo platformą? |  |
| 8 | Ar naudojant ir dirbant kėlimo platformomis reikalingas atsakingas asmuo? |  |
| 9 | Ar įgaliojimas galioja visų kėlimo platformų valdymui? |  |
| 10 | Ar dirbant su kėlimo platformomis reikalingas koordinavimas, jeigu dirba keletas įmonių, t.y. gali kilti pašaliniai pavojai? |  |
| 11 | Ar reikia informuoti darbuotojus, dirbančius su kėlimo platforma? |  |
| 12 | Kas atlieka informavimą vietoje? |  |
| 13 | Ar darbui su kėlimo platforma reikalinga darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija? |  |
| 14 | Kas parengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją? |  |
| 15 | Ar gamintojo naudojimo instrukcija turi būti statybvietėje arba darbo vietoje? |  |
| 16 | Ar kėlimo platformos turi būti tikrinamos? Jeigu taip, kas ir kaip dažnai? |  |
| 17 | Ar atliktų nuolatinių tikrinimų įrodymui reikalingas tikrinimo protokolas? |  |
| 18 | Ką turi daryti darbdavys (naudotojas) tikrinimų srityje? |  |
| 19 | Ar gali saugos įtaisai neveikti arba būti užtrumpinti? |  |
| 20 | Ar gali būti kėlimo platformoje viršyta ribinė apkrova? |  |
| 21 | Ar kėlimo platforma gali būti naudojama kroviniams kabinti (kaip kranas)? |  |
| 22 | Ar galima kėlimo platformą palikti pakeltoje padėtyje arba paaukštinti darbo vietą (pasilipti ant turėklų)? |  |
| 23 | Ar dirbantys kėlimo platformoje būtinai turi naudoti AAP nuo kritimo iš aukščio? |  |

ModuliS „Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių eksploatavimas“

22 užduotis. Ar kėlimo platformos priskiriamos PPĮ (potencialiai pavojingiems įrenginiams)? Kokia direktyva tai reglamentuoja?

23 užduotis. Pagal paveiksliukus sunumeruokite žemiau parodytas valdymo įrenginių bei indikatorių vietas (pvz. 1, 2, 3 ir t.t.).

a)  b) c)

Nuotraukų šaltinis:https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasMobiliosiomisDarbinemisKelimoPlatformomis.pdf

– Baterijų atjungimo jungiklis

– Valdymo pultų pasirinkimo jungiklis (apatinis pultas)

– Valdymo iš apačios jungiklis (apatinis pultas)

– Avarinio sustabdymo mygtukas (apatinis pultas)

– Keltuvo pakėlimo/nuleidimo jungiklis (apatinis pultas)

– Motovalandų skaitiklis (apatinis pultas)

– Povirčio/ leidimosi signalas (apatinis pultas)

- Avarinio sustabdymo mygtukas (viršutinis pultas)

– Važiavimo/kėlimo pasirinkimo jungiklis (viršutinis pultas)

– Nenaudojama S1930E (viršutinis pultas)

– Valdymo svirtis (viršutinis pultas)

– Funkcijų aktyvavimo jungiklis (viršutinis pultas)

– Posūkio mygtukai (viršutinis pultas)

– Signalo mygtukas (viršutinis pultas)

– Nenaudojama (viršutinis pultas)

24 užduotis. Gamintojas kėlimo platformoms, kurios gali būti naudojamos lauke, naudojimo instrukcijoje nurodo leistiną vėjo apkrovą, atsižvelgiant į darbo lopšio siekį. Koks yra didžiausias leistinas vėjo greitis pagal gamintojo ir valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas, dirbant su kėlimo platformomis?

25 užduotis. Kas turi būti tikrinama, neskaitant kėlimo platformos pastatymo ir važiavimo, prieš nuomą ir po jos?

26 užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą į testo klausimus.

1. Hidraulinėje kėlimo platformų sistemoje tikrinama:

- Oro slėgis;

- Kuro lygis;

- Alyvos slėgis.

2. Kėlimo operacijos keliami pavojai:

- Nestabilumas;

- Mašinos ir kėlimo priemonių mechaninio atsparumo netekimas;

- Nevaldomo judėjimo keliami pavojai;

- Krintančių krovinių keliami pavojai;

- Visi atsakymai teisingi.

3. Ant keltuvo turi būti pateikta gerai matoma tokia informacija:

- Vardinė apkrova kilogramais arba tonomis;

- Įspėjamasis užrašas „Stovėti ant krovinio laikymo įtaiso draudžiama“, jei keltuvas nėra tam skirtas;

- Elektros tiekimo informacija, jei yra taikomas išorinis elektros energijos tiekimas;

- Visi teiginiai teisingi.

4. Kur nurodyta leistinoji keltuvo keliamoji galia?

a) Kontrolinių prietaisų skydelyje

b) Techniniame keltuvo pase

c) Užrašyta ant keltuvo

5. Kas turi būti aiškiai matomai ir nenutrinamai nurodyta ant kėlimo platformos:

- keliamoji galia;

- leistinas krovinio paskirstymas;

- nuosavas svoris;

- visi atsakymai teisingi.

27 užduotis. Aprašykite nuotraukose a) ir b) pastebėtus kėlimo platformų saugaus eksploatavimo taisyklių pažeidimus.

- b)

Nuotraukų šaltinis:padaryta Paškel S., 2019

a)

b)

28 užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą į testo klausimus.

- Kaip dažnai atliekamas kėlimo platformos dalinis techninės būklės patikrinimas?

- Kas 12 mėn.;

- Kas 24 mėn.;

- Kas 36 mėn.

- Kaip dažnai atliekamas kėlimo platformos pilnutinis techninės būklės patikrinimas?

- Kas 6 mėn.;

- Kas 12 mėn.;

- Kas 36 mėn.

- Kas yra atsakingas už saugų platforminio įrenginio naudojimą pagal gamintojo nustatytą paskirtį ir jo nuolatinę priežiūrą?

- platforminio įrenginio savininkas

- platforminio įrenginio nuomotojas

- platforminio įrenginio remontininkas.

- Koks gali būti platforminio įrenginio nuolatinės priežiūros organizavimo būdas?

- atlikti nuolatinę priežiūrą savo jėgomis

- nuolatinės priežiūros vykdymą perduoti juridiniam asmeniui, turinčiam nuolatinės kėlimo įrenginių priežiūros licenciją.

- tinka abu variantai.

- Ar galima atlikti platforminio įrenginio modifikavimą?

- Galima.

- Galima, jei modifikuotas platforminis įrenginys atitiktų Techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus.

- Draudžiama.

29 užduotis. Kokiame paveiksliuke pavaizduotos priemonės, reikalingos aptverti pavojingą darbo zoną?

- b)

Vaizdų šaltinis:http://www.saugoszenklai.lt/sauga-darbo-vietoje

30 užduotis. Kuris iš saugos ženklų priklauso draudžiamųjų saugos ženklų grupei?

a)  b)  c)

Vaizdų šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/%C4%AFpareigojamieji-%C5%BEenklai

31 užduotis. Koks minimalus atstumas nuo elektros oro linijos reikalingas, naudojant izoliuotą darbo lopšį?

- 1 m;

- 2 m;

- 3 m.

32 užduotis. Atsakykite į testo klausimus.

- Kokius reikalavimus privalo atitikti asmeninės apsaugos priemonės, kurias darbdavys išduoda darbuotojams:

a) turi būti pagamintos Europos Sąjungoje;

b) turi būti tvirtos konstrukcijos, pagamintos iš nedegių (ugniai atsparių) medžiagų ir pritaikytos ilgalaikiam naudojimui;

c) turi atitikti darbo vietoje esančias sąlygas, ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę.

- Kas turi laikytis priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymų?

- Darbuotojai;

- Visų objektų vadovai;

- Visų objektų vadovai ir darbuotojai.

- Ar gali tas pačias asmenines apsaugos priemones dėvėti daugiau kaip vienas darbuotojas?

- Negali jokiais atvejais, nes asmeninės apsaugos priemonės iš principo yra skirtos asmeniniam naudojimui;

- Gali, bet tai turi būti suderinta su įmonės profesine sąjunga;

- Gali tik išskirtiniais atvejais, tačiau tokiu atveju darbdavys privalo užtikrinti, kad asmeninių apsaugos priemonių naudojimas nesukeltų sveikatos problemų skirtingiems darbuotojams.

- Ar darbuotojas gali savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui?

- Gali, jei darbdavys ar jo įgaliotas asmuo tam pritaria;

- Gali, jei asmuo sutinka;

- Negali.

- Kaip teikiama pirmoji pagalba ištikus traukulių priepuoliui (epilepsijai)?

- Traukuliai slopinami stipriai prilaikant kūną ir galūnes;

- Tarp dantų įkišamas kietas daiktas;

- Nukentėjusysis saugomas nuo sužalojimų, pasibaigus priepuoliui padedama susitvarkyti, bendraujama.

- Ar galima suteikti pirmą pagalbą nukentėjusiam nuo elektros srovės?

- Negalima, reikia pranešti elektros tinklų tarnybai;

- Galima, tik pirmiausia reikia atjungti nuo elektros laidininko elektrai nelaidžiu daiktu. Kviesti greitąją pagalbą;

- Kviesti greitąją pagalbą.

33 užduotis. Naujas pakabinamas lopšis aukštuminiams darbams atlikti registruotas Valstybinės darbo inspekcijos potencialiai pavojingų įrenginių registre. Jo keliamoji galia sudaro 630 kg.

Ar jis gali būti eksploatuojamas, jeigu reikia dirbti 5 darbuotojams (jų svoris yra: 90, 80, 80, 100 ir 90kg) ir platformoje turi būti ne mažiau, kaip 270 kg statybinių medžiagų? Jeigu toks pakabinamo lopšio eksploatavimas negalimas, pasiūlyti kitus problemos sprendimo variantus.

34 užduotis. Apibūdinkite signalininko sutartinius rankų ženklus ir jų reikšmę.

Grupėje išbandykite signalininko ir kėlimo platformų operatoriaus vaidmenis, rodant ženklus rankomis ir juos interpretuojant.

35 užduotis: Sunumeruokite saugos ženklų pavadinimus pagal žemiau parodytus paveikslus (pvz.: 1, 2, 3 ir t.t.).

1)  2)  3)  4)  5) 6)

Vaizdų šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/%C4%AFpareigojamieji-%C5%BEenklai

- Bendras įpareigojamasis ženklas

- Mūvėti apsaugines pirštines

- Avėti apsauginius batus

- Nešioti apsauginius akinius

- Naudoti apsauginį veido skydelį

- Dėvėti apsauginį šalmą

36 užduotis: Sunumeruokite saugos ženklų pavadinimus pagal žemiau parodytus paveikslus (pvz.: 1, 2, 3 ir t.t.).

1) 2)  3)  4)  5)

6)  7)  8)  9)  10)

Vaizdų šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/%C4%AFpareigojamieji-%C5%BEenklai

- Draudžiama stovėti po kroviniu

- Draudžiama gesinti vandeniu

- Draudžiama eiti

- Draudžiama lipti

- Draudžiama nuimti apsaugą

- Draudžiama liesti veikiančius įrenginius

- Draudžiama lipti

- Draudžiama lipti

- Draudžiama būti krano veikimo zonoje

- Draudžiamas vidaus transportas

37 užduotis: Sunumeruokite saugos ženklų pavadinimus pagal žemiau parodytus paveikslus (pvz.: 1, 2, 3 ir t.t.).

1)  2) 3)  4) 5)  6)

Vaizdų šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/%C4%AFpareigojamieji-%C5%BEenklai

- Atsargiai! Pakeltas krovinys

- Atsargiai! Krentančių daiktų pavojus

- Atsargiai! Dėmesio!

- Atsargiai! Pavojus nukristi

- Atsargiai! Pavojus prispausti

- Atsargiai! Judančios įrenginių dalys

38 užduotis: Atsakykite į testo klausimus.

1. Kokios priemonės priklauso AAP (asmeninėms apsaugos priemonėms)?

a) šalmas;

b) specialūs drabužiai;

c) pirštinės;

d) ryškios spalvos liemenė;

e) visos nurodytos priemonės.

2. Apsauginiai diržai išdėstomi taip, kad:

a) netrukdytų darbuotojui dirbti;

b) neribotų darbuotojo judesių;

c) abu atvejai.

3. Nelaimingi atsitikimai darbe pagal jų pasekmes skirstomi į:

a) mirtinus nelaimingus atsitikimus;

b) sunkius nelaimingus atsitikimus;

c) lengvus nelaimingus atsitikimus;

d) visi išvardyti atvejai.

4. Ar darbdavys turi aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis:

a) privalo;

b) neprivalo;

c) gali aprūpinti, jei turi tam lėšų.

5. Nuo kokių faktorių priklauso žmogaus sveikata:

a) nuo gyvensenos;

b) nuo ekologijos;

c) nuo paveldėjimo;

d) 1 ir 3 atvejai;

e) visi išvardinti atvejai.

6. Koks normalios kūno masės indeksas:

a) 18,5 – 24,9;

b) 20 – 25;

c) 25 – 29,5.

7. Viena iš priemonių pavojingiems nuovargio padariniams išvengti yra gėrimas tonizuojančio gėrimo, pvz.: kavos. Išgėrus tonizuojančių gėrimų:

a) visiškai dingsta nuovargis;

b) nuovargis dingsta labai trumpam;

c) nuovargio pojūtis dingsta keletai valandų.

8. Kokios išvardintos maisto sudedamosios dalys būtinos žmogaus organizmui:

a) baltymai;

b) riebalai;

c) angliavandeniai;

d) mineralinės druskos;

e) visi išvardinti atvejai.

9. Kokie pagrindiniai gyvybės požymiai:

a) sąmonė;

b) kvėpavimas;

c) širdies veikla;

d) visi atvejai.

10. Jei nukentėjęs žmogus sužalotas keliose vietose, pirmą pagalbą pradėsite nuo to sužalojimo, kuris:

a) pavojingiausias gyvybei;

b) žaizdų tvarstymo;

c) palauksite, kol viskas susitvarkys savaime.

11. Kokiu telefono numeriu iškviečiama pagalba:

a) 112;

b) 102.

c) 101.

12. Kas sukelia apsinuodijimą gaisro metu:

a) O2 (deguonis) kiekis ore;

b) CO (anglies monoksidas) iekis ore %;

c) abu atvejai.

13. Kokios asmeninės apsaugos priemonės apsaugo kvėpavimo takus?

a) respiratorius;

b) kaukė;

c) abu variantai tinka.

14. Biologinė mirtis prasideda:

a) iš karto po klinikinės mirties;

b) biologinė mirtis įvyksta kartu su klininkine mirtimi;

c) įvykus klininkinei mirčiai, po 1 val.

15. Nelaimingo atsitikimo metu žmogus labai kraujuoja. Kraujas ryškiai raudonas ir trykšta iš žaizdos, pulsuodamas širdies ritmu. Koks tai kraujavimas:

a) arterinis;

b) kapiliarinis;

c) veninis.

16. Kokia pirmoji medicininė pagalba yra suteikiama žmogui, nukentėjusiam nuo elektros srovės?

a) atitraukti nukentėjusį nuo elektros srovės šaltinio;

b) paguldyti ką nors paklojus;

c) atsegti veržiančius kvėpavimą drabužius;

d) sudaryti gaivaus oro srautą;

e) iškviesti gydytoją;

g) visi variantai.

17. Kokia pirmoji medicininė pagalba yra suteikiama žmogui, gavusiam šilumos ir saulės smūgį?
a) paguldyti jį pavėsyje;

b) duoti jam gerti vėsių skysčių;

c) atlaisvinti drabužius;

d) kviesti medikus;

e) visi variantai.

18. Kokia pirmoji medicininė pagalba yra suteikiama žmogui apsideginus rūgštimi?

a) plauti pažeistas vietas silpnu sodos tirpalu;

b) duoti nukentėjusiam gausiai gerti vandens:

c) plauti pažeistas vietas tekančiu vandeniu:

d) plauti pažeistas vietas silpnai parūgštintu vandeniu:

19. Kokie yra gaisro pavojai?

a) dūmai;

b) liepsna;

c) karštis;

d) visi variantai tinka.

20. Kokie yra pagrindiniai degimo komponentai?

a) degioji medžiaga;

b) deguonis;

c) degimo šaltinis;

d) visi variantai tinka.

MODULIS „ĮVADAS Į DARBO RINKĄ“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

39 užduotis. Aprašykite kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus darbo specifiką.

40 užduotis. Apibūdinkite problemas ir kliūtis, atsirandančias kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus darbo metu?

41 užduotis. Aprašykite kėlimo platformų paskirtį, jų eksploatavimo sritis, naudojimo galimybes.

42 užduotis. Paaiškinkite mobiliųjų darbinių kėlimo platformų techninės būklės patikrinimo eigą, operacijų svarbą ir eiliškumą.

43 užduotis. Paaiškinkite kabamųjų bei pastatomųjų platforminių įrenginių ir jų įrangos techninės būklės patikrinimo eigą, operacijų svarbą ir eiliškumą.

44 užduotis. Apibūdinkite asmens savybes, kurios padės jam sekmingai integruotis į darbo rinką.

45 užduotis. Apibūdinkite asmens galimybes pasinaudoti pasiūlymais, padėdančios integruotis į darbo rinką.

46 užduotis. Atsakykite į testo klausimus.

1. Koks dokumentas pasirašomas prieš priimant naują darbuotoją į darbą?

a) darbo sutartis;

b) prašymas priimti į darbą;

c) darbo pažymėjimas.

2. Kokį dokumentą turi parašyti naujai priimamas darbuotojas prieš darbo sutarties sudarymą tarp darbdavio ir darbuotojo?

a) darbo pažymėjimas;

b) darbo sutartis;

c) prašymas priimti į darbą.

3. Kokiame dokumente aprašyti darbuotojo ir darbdavio įsipareigojimai?

a) darbo sutartyje;

b) darbo tvarkos taisyklėse;

c) įmonės įstatose arba nuostatose.

4. Ar darbuotojas privalo pateikti sveikatos pažymą darbdaviui?

a) taip;

b) ne;

c) ne visada.

5. Nuo kokio amžiaus asmenis gali dirbti su mobiliosiomis, kabamosiomis ir pastatomosiomis kėlimo platformomis?

a) nuo 18 metų;

b) nuo 21 metų;

c) nuo 24 metų.

6. Ar privalo darbuotojas, dirbantys su mobiliąja kėlimo platforma, turėti „C“ kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą?

a) privalo;

b) neprivalo.

7. Ar darbuotojas privalo vykdyti vadovaujančio asmens nurodymus, jeigu jie prieštarauja saugos darbe taisyklėms?

- privalo;

- neprivalo;

- privalo, jei darbdavys reikalauja.

8. Ar darbuotojas gali atlikti savo pareigas, jeigu nėra asmeninių apsaugos priemonių, skirtų darbui?

a) gali;

b) negali;

c) gali, jeigu atlieka svarbią užduotį.

9. Kaip darbdavys gali palengvinti naujo darbuotojo adaptaciją darbo vietoje?

a) padėti darbuotojui įsijungti į darbą;

b) paaiškinti visus iškylančius neaiškumus;

c) išsiaiškinti, ko darbuotojas nesugebės atlikti, taip pat numatyti, kas jam galėtų padėti;

d) visi variantai.

10. Kad darbo sutartis galiotų, būtina joje susitarti dėl:

a) darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.);

b) darbo funkcijų (dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos, darbo arba tam tikrų pareigų);

c) darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.);

d) visi variantai.

11. Ar galima perkelti darbuotoją į tokį darbą, kuris neleistinas dėl jo sveikatos būklės?

a) galima;

b) negalima;

c) galima, jeigu darbuotojas sutinka.

12. Ar į darbo laiką įeina pertraukų pailsėti ir pavalgyti laikas?

a) taip;

b) ne.

13. Kokiame dokumente atsispindi darbuotojo darbo laiko režimas?

a) darbo grafike;

b) darbo sutartyje;

c) darbo užmokesčio žiniaraštyje.

14. Kokį dokumentą turi parašyti darbuotojas norint nutraukti darbo sutartį?

a) prašymas dėl atleidimo iš darbo;

b) prašymas dėl atostogų suteikimo;

c) prašymas dėl darbo grafiko pakeitimo.

Testų ir užduočių atsakymai

1 užduotis. Atsakymų lentelė.

| Klausimo Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakymo Nr. | d) | a) | b) | c) | b) | a) | b) | c) | a) |

2 užduotis. Atsakymai.

Mobiliosios, kabamosios ir pastatomosios kėlimo platformos.

3 užduotis. Atsakymai.

Mobilioji darbinė kėlimo platforma (toliau - MDKP) yra įrenginys, sudarytas mažiausiai iš darbinės platformos, valdytuvų, ilginamojo mechanizmo ir važiuoklės, skirtas pakelti darbuotojus į darbo vietas, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos. Priklausomai nuo važiuoklės tipo MDKP gali būti savaeigė arba nesavaeigė. Priklausomai nuo ilginamojo mechanizmo judėjimo laisvės važiuoklės atžvilgių gali būti kintamojo siekio MDKP, kai apkrovos svorio centro vertikalioji projekcija gali būti už virtimo linijų ribų, arba vertikalaus kėlimo MDKP, kai apkrovos svorio centro vertikalioji projekcija visada yra virtimo linijų viduje.

4 užduotis. Atsakymai.

Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklės, kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklės, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

5 užduotis. Atsakymai.

1 lentelė

| Nr. | Kėlimo platforma | Kėlimo platformos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Platforma su teleskopiniu stiebu |
| 2. |  | Platforma su stūmokliniu stiebu |
| 3. |  | Žirklinė platforma |
| 4. |  | Šarnyrinė platforma |

Nuotraukų šaltinis:https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasMobiliosiomisDarbinemisKelimoPlatformomis.pdf

6 užduotis. Atsakymai.

Važiuoklė yra kėlimo platformos bazė ir gali būti traukiama, stumiama arba važiuoti pati. Atraminiu įrenginiu tarnauja mechaninės atramos, hidrauliniai stūmokliai, ašiniai spyruokliniai fiksuojantys įrenginiai arba ištraukiamos ratų ašys.

7 užduotis. Atsakymai.

Žirklinio keltuvo komponentų identifikacija

Schemų šaltinis: https://www.google.lt/search?source=hp&ei=3sgmXYdLrZebBbW7hcgJ&q=%C5%BEirklin%C4%97+k%C4%97limo+platforma&oq=%C5%BEirklin%C4%97+k%C4%97limo+platforma&gs_l=psy-ab.3..33i160.2042.15170..15682...0.0..0.141.2754.7j18......0....1..gws-wiz.....0..0j0i30j33i21.7pDsLa2BdQE

8 užduotis. Atsakymai.

Vizualiai vertinant, ar įrenginys yra tinkamas naudoti, reikėtų atkreipti dėmesį:

-ar įrenginys atrodo tvarkingai: nėra surūdijęs, aplamdytas ar nėra nuplėštos atskiros jo dalys, ar nenusitrynę gamykliniai užrašai ar ženklai–ypač ant valdymo priemonių;

-ar įrenginys paženklintas tinkamai: nurodant tipą, registracijos PPĮ valstybės registre numerį, vardinę apkrovą, atlikto ir būsimo patikrinimo datas;

-ar nėra platformąkeliančių ir laikančių dalių: strėlių, stiebų, kėlimo mechanizmų (teleskopinių, žirklinių, krumpliastiebinių ir pan.) laikančių lynų ir jų galinių įtaisųakivaizdžių įtrūkimų bei deformacijų;

-ar nėra sugedę darbinės platformos kėlimo ar ilginimo mechanizmai ir jų stabdžiai, ar veikia apkrovos bei galiniai ribotuvai;

-ar tvarkingi ir veikia mobilių platforminių įrenginių stovėjimo fiksatoriai (stabdžiai);

-ar tvarkingi (neįtrūkę, nesulankstyti, neatplyšę) kėlimo platformų aptvarai, ar tvarkingosplatformos įlipimo vartelių sklendės (fiksatoriai) ar užraktai;

-ar įrengtos pastatomųjųir kabamųjų platforminių įrenginių darbuotojų įlaipinimo –išlaipinimo pavojingų zonų aptvarai;

-ar tinkamai (pagal gamintojo rekomendacijas) įrengti pastatomųjų ir kabamųjų platforminių įrenginių tvirtinimai prie statinio;

-ar tvarkingi ir funkcionalūs įrenginio paleidimo ar patekimo į įrenginį užraktai, kad įrenginiu negalėtų pasinaudoti neįgalioti asmenys;

-ar mobilios kėlimo platformos turi padėklus joatramomspastatyti, kai tai numatyta gamintojo

9 užduotis. Atsakymai.

Valdymo įranga

10 užduotis. Atsakymai.

Kėlimo platformos valdymo elementai įrengti darbo lopšyje ir, gal būt, papildomai prie važiuoklės. Jie įrengti taip, kad negalėtų suveikti netyčia. Paleidus jie patys grįžta į nulinę padėtį. Kėlimo mechanizmas valdomas elektriniu kontaktiniu valdymu arba hidrauliškai rankena. Naujose konstrukcijose saugos elektronika kompleksiškai kontroliuoja pavarų sistemą, kad būtų išvengta neleistinų strėlės siekio viršijimų ir perkrovų.

11 užduotis. Atsakymai.

a) virtimo momento matavimo įtaisas;

b) apkrovos matavimo įtaisas;

c) padėties (pastatymo) kontrolė.

12 užduotis. Atsakymai.

Gamyklinė etiketė.

13 užduotis. Atsakymai.

Virtimo momento matavimo įtaisas kontroliuoja ir matuoja platformos virtimo momentą pagal kėlimo platformos apkrovą ir padėtį, kuris galėtų kėlimo platformą parversti. Kai pasiekiamas leistinas virtimo momentas, dar galima atlikti judesius, kurie sumaţintų virtimo momentą.

14 užduotis. Atsakymai.

Apkrovos matavimo įtaisas (apsauga nuo perkrovos) matuoja darbo lopšio vertikaliąją apkrovą. Šis saugos įtaisas apima visus naudojimo judesius (poslinkius) iš ramybės būvio, jeigu yra viršyta vardinė apkrova. Tik pašalinus perkrovą galima vėl atlikti naudojimo judesius.

15 užduotis. Atsakymai.

Padėties (pastatymo) kontrolė (atramų sudaromų apkrovų kontrolė) suveikia, kad darbo lopšys negalėtų būti pakeltas, pasuktas arba siūbuotų zonose, kuriose kėlimo platforma neturės pakankamo stabilumo arba nešančios konstrukcijos bus perkrautos. Elektroninis ribų testeris, mechaninis galinis ribotuvas ir nemechaninis ribotuvo įtaisas užtikrina, kad judėjimas būtų atliekamas tik leistinose ribose.

16 užduotis. Atsakymai.

a) atraminis įrenginys,

b) važiuoklė (apatinis rėmas),

c) kėlimo įrenginys ir

d) darbo lopšys su valdymo įranga.

17 užduotis. Atsakymai.

Avarinio valdymo sistema yra įrenginys, kurio pagalba, sutrikus pavarai, darbinė platforma dar palaikoma tokioje padėtyje, iš kurios darbuotojai galėtų saugiai išeiti. Ji yra apačioje prie automobilio arba mobilios važiuoklės. Kai darbo platforma kiekvienoje padėtyje pasiekiama arba iš jos išlipama fiksuotomis kopėčiomis, avarinio valdymo sistema gali būti nereikalinga.

18 užduotis. Atsakymai.

Ant kėlimo platformų ilgalaikiais ir gerai matomais ženklais pateikti visi reikalingi duomenys, kurie yra reikalingi teisingam jų naudojimui. Kiekviena kėlimo platforma turi gamyklinę etiketę ir CE ženklą.

19 užduotis. Atsakymai.

Gamintojo arba tiekėjo pavadinimas, gamintojo šalis, tipo žyma, serijinis arba gamyklinis Nr., pagaminimo metai, svoris, kg, vardinė apkrova (keliamoji galia), kg, vardinės apkrovos paskirstymas leistinam asmenų skaičiui ir įrangai, kg, maksimali leistina rankų jėga, N, maksimalus leistinas vėjo greitis, m/s, maksimalus leistinas pastatymo pagrindo nuokrypis, duomenys hidraulinės sistemos prijungimui ir duomenys elektros sistemos prijungimui.

20 užduotis. Atsakymų lentelė.

| Klausimo Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakymo Nr. | b | b | d | c | f |

21 užduotis. Atsakymai.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ar dirbant su kėlimo platformomis privalu atlikti pavojų vertinimą? | Darbas su kėlimo platformomis susijęs su pavojais, juos reikia nustatyti ir numatyti atitinkamas apsaugos priemones |
| 2 | Kas atlieka pavojų vertinimą? | Pavojų vertinimą atlieka darbdavys arba jo įgaliotas vadovaujantis asmuo. Darbdaviui padeda darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ar tarnyba ir darbo medikas |
| 3 | Kaip atliekamas pavojų vertinimas? | Pavojų vertinimas turi būti užfiksuotas raštu. |
| 4 | Ar darbuotojai, dirbantys su kėlimo platformomis, instruktuojami? | Darbuotojai, dirbantys kėlimo platformomis, turi būti supažindinti su susijusiais pavojais. Jie turi būti instruktuojami prieš kiekvieną naują darbą arba pasikeitimus darbo aplinkoje ir dėl to kylančius pavojus. Instruktavimas kartojamas mažiausiai vieną kartą per metus. |
| 5 | Kas instruktuoja darbuotojus? | Darbdavio pareigoms priskiriama taip pat darbuotojų informavimas apie su darbu susijusius pavojus ir atitinkamas apsaugos priemones. Jis gali šią pareigą perduoti kitam. Kaip įrodymas, kad šios pareigos atliktos, instruktavimas turi būti dokumentuojamas. |
| 6 | Apie ką instruktuojami darbuotojai? | Gamintojo parengtos naudojimo instrukcijos pagalba ir pagal ją parengtą darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją darbuotojai instruktuojami apie pavojus, dirbant su kėlimo platformomis. Būtina atsižvelgti į : - supažindinimą su pasirinkta kėlimo platforma, - supažindinimą su atliekamais darbais ir darbo aplinka, - periodinius instruktavimus apie visus pavojus, su kuriais susiduria darbuotojas, ir apsaugos priemones. |
| 7 | Ar reikalingas įgaliojimas darbuotojams valdyti kėlimo platformą? | Taip, darbuotojai valdyti kėlimo platformas turi turėti darbdavio arba vadovaujančių asmenų raštiškus įgaliojimus. |
| 8 | Ar naudojant ir dirbant kėlimo platformomis reikalingas atsakingas asmuo? | Taip, kai vienu metu kėlimo platformoje dirba keletas darbuotojų, paskiriamas vienas atsakingas operatorius. |
| 9 | Ar įgaliojimas galioja visų kėlimo platformų valdymui? | Ne, įgaliojimas galioja vienai paskirtai kėlimo platformai – tipas, serijinis Nr., gamintojas. |
| 10 | Ar dirbant su kėlimo platformomis reikalingas koordinavimas, jeigu dirba keletas įmonių, t. y. gali kilti pašaliniai pavojai? | Taip, koordinavimas visada reikalingas, jeigu gali kilti pašaliniai pavojai. |
| 11 | Ar reikia informuoti darbuotojus, dirbančius su kėlimo platforma? | Taip. Informavimas būtinas ir jame turi būti su kėlimo platforma susiję svarbiausi specifiniai ir saugos techniniai aspektai |
| 12 | Kas atlieka informavimą vietoje? | Yra įprasta (teisės aktais nenustatyta), kad supažindinimą atlieka nuomotojas ar kėlimo platformos savininkas. |
| 13 | Ar darbui su kėlimo platforma reikalinga darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija? | Taip. Turi būti parengta darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija remiantis kėlimo platformos gamintojo naudojimo instrukcija ir atsižvelgiant į naudojimo sąlygas. Apie tai ir reikia instruktuoti darbuotojus. |
| 14 | Kas parengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją? | Darbdavys arba darbdavio įgaliotas asmuo. |
| 15 | Ar gamintojo naudojimo instrukcija turi būti statybvietėje arba darbo vietoje? | Taip. Gamintojo naudojimo instrukcija turi būti vietoje, kad atsiradus problemoms galima būtų ją paskaityti. |
| 16 | Ar kėlimo platformos turi būti tikrinamos? Jeigu taip, kas ir kaip dažnai? | Taip. Kėlimo platformas būtina tikrinti nuolat darbdavio nustatyta tvarka. Įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų ekspertai atlieka kėlimo platformos techninės būklės tikrinimus teisės norminių aktų nustatytu periodiškumu. |
| 17 | Ar atliktų nuolatinių tikrinimų įrodymui reikalingas tikrinimo protokolas? | Ne. Priežiūros žurnalas yra kaip įrodymas. Jame turi būti įrašas apie atliktą tikrinimą |
| 18 | Ką turi daryti darbdavys (naudotojas) tikrinimų srityje? | Jis turi būti informuotas apie tikrinimų rezultatus, nurodyti pašalinti trūkumus ir tai patvirtinti. |
| 19 | Ar gali saugos įtaisai neveikti arba būti užtrumpinti? | Ne. Tinkamas kėlimo platformų naudojimas yra aprašytas Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose ir LST EN 280. |
| 20 | Ar gali būti kėlimo platformoje viršyta ribinė apkrova? | Ne. Kėlimo platformos negalima perkrauti (žmonės ir krovinys). |
| 21 | Ar kėlimo platforma gali būti naudojama kroviniams kabinti (kaip kranas)? | Ne. |
| 22 | Ar galima kėlimo platformą palikti pakeltoje padėtyje arba paaukštinti darbo vietą (pasilipti ant turėklų)? | Ne. Išlipimas, perlipimas ir darbo vietos paaukštinimas draudžiamas. |
| 23 | Ar dirbantys kėlimo platformoje būtinai turi naudoti AAP nuo kritimo iš aukščio? | Ne. Egzistuojantys teisės norminiai aktai to griežtai nereikalauja. Pagal pavojų vertinimą ir nuorodas naudojimo instrukcijoje gali būti reikalinga AAP arba palaikymo sistema. |

22 užduotis. Atsakymai.

Pagal mašinų direktyvos 98/37/EC (pakeitimas 98/79/EC) arba 2006/42/ECIV priedą kėlimo platformos priskiriamos pavojingiems įrenginiams. Ši direktyva reglamentuoja esminius saugos ir sveikatos reikalavimus konstrukcijai ir įrengimui.

23 užduotis. Atsakymai.

Valdymo įrenginių bei indikatorių vietų numeracija.

a) baterijų atjungimo jungiklis; b) apatinis pultas; c) viršutinis pultas.

Nuotraukų šaltinis:https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasMobiliosiomisDarbinemisKelimoPlatformomis.pdf

1 – Baterijų atjungimo jungiklis

2 – Valdymo pultų pasirinkimo jungiklis (apatinis pultas)

3 – Valdymo iš apačios jungiklis (apatinis pultas)

4 – Avarinio sustabdymo mygtukas (apatinis pultas)

5 – Keltuvo pakėlimo/nuleidimo jungiklis (apatinis pultas)

6 – Motovalandų skaitiklis (apatinis pultas)

7 – Povirčio/ leidimosi signalas (apatinis pultas)

7 - Avarinio sustabdymo mygtukas (viršutinis pultas)

8 – Važiavimo/kėlimo pasirinkimo jungiklis (viršutinis pultas)

9 – Nenaudojama S1930E (viršutinis pultas)

10 – Valdymo svirtis (viršutinis pultas)

11 – Funkcijų aktyvavimo jungiklis (viršutinis pultas)

12 – Posūkio mygtukai (viršutinis pultas)

13 – Signalo mygtukas (viršutinis pultas)

14 – Nenaudojama (viršutinis pultas)

24 užduotis. Atsakymai.

Leistinas vėjo greitis yra 12,5 m/s.

Esant stipresniam vėjui, kėlimo platforma gali būti nestabili.

Pagal valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas, kaip atspirties taškas vėjo stiprumui nustatyti galėtų būti naudojami tokie duomenys (žr. 3 lentelę):

3 lentelė

| Vėjo stiprumas | Greitis, km/h | Poveikis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Iki 1 | Dūmai kyla vertikaliai į viršų |
| 1 | 1-5 | Vėjo kryptį galima nustatyti pagal dūmus |
| 2 | 6-11 | Jaučiamas veidu |
| 3 | 12-19 | Judina šakeles ir lapus |
| 4 | 20-28 | Judina plonas šakas |
| 5 | 29-38 | Linguoja (siūbuoja) mažus medžius |
| 6 | 39-49 | Sunku naudoti lietsargį |
| 7 | 50-61 | Apsunkina ėjimą |
| 8 | 62-74 | Laužo medžių šakas |
| 9 | 75-88 | Maži stogų pažeidimai |
| 10 | 89-102 | Rauna medžius |
| 11 | 103-117 | Sunkūs pažeidimai dėl audros |
| 12 | Virš 117 | Sunkūs pažeidimai dėl audros |

25 užduotis. Atsakymai.

Neskaitant kėlimo platformos pastatymo ir važiavimo visose padėtyse, turi būti tikrinama:

- akumuliatoriaus įkrovimo būklė,

- elektrolito būklė,

- padangų slėgis,

- hidraulinio skysčio būklė,

- variklio tepalo, kuro ir aušinimo skysčio būklė,

- automobilio įranga pagal KET (dažni apšvietimo, posūkių, šoninių žibintų, prikabinimo įtaiso, priekabos saviriedos, stabdžių saugos lyno, įjungimo ir įkrovimo kabelių apgadinimai, nusitrynęs ženklinimas),

- reikalingi dokumentai (patikrų žurnalas, naudojimo instrukcija, vairuotojo pažymėjimas),

- saugos jungiklis,

- avarinis ženklas,

- avarinio nuleidimo įtaisas,

- kėlimo mechanizmo ir konstrukcijos deformacija ir įtrūkimai,

- padangos,

- ratų veržlės ir stabdžiai,

- hidraulinės sistemos vamzdžiai ir agregatai dėl nuotėkio

- įspėjamieji saugos ženklai ir lipdukai.

Nuomotojas yra atsakingas už tuos tikrinimus, kuriuos atlikti savo atsakomybe turi nuomininkas Po kiekvieno naudojimo kėlimo platforma turi būti iš pagrindų išvaloma, kad būtų galima pastebėti mažiausius defektus ir pažeidimus.

26 užduotis: Atsakymų lentelė.

| Klausimo Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakymo Nr. | c | e | d | b | d |

27 užduotis. Atsakymai.

a) Nuotraukoje pavaizduota žirklinė kėlimo platforma, paruošta gabenimui. Pagal saugaus kėlimo platformų eksploatavimo taisyklės turi būti išvengta savaiminio platforminio įrenginio pajudėjimo iš vietos. Tuo nėra pasirūpinta, nes nenaudojamos tinkamos priemonės (atsparai, atramos), kurios turi būti padėtos po platforminio įrenginio ratais.

b) Nuotraukoje pavaizduotas darbas su mobiliąja šarnyrine platforma. Pagal saugaus kėlimo platformų eksploatavimo taisykles darbo aikštelė turi būti aptverta. Nuotraukoje užfiksuota situacija yra neleistina, nes darbo aikštelė nėra aptverta.

28 užduotis: Atsakymų lentelė.

| Klausimo Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakymo Nr. | a | c | a | c | b |

29 užduotis. Atsakymai.

Tinka a) ir b) variantai.

30 užduotis. Atsakymai.

Draudžiamųjų saugos ženklų grupei priklauso ženklas c).

31 užduotis. Atsakymai.

a) atstumas 1m.

Galioja tokios saugaus atstumo reikšmės, kurios atitinka „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ 4 priedą (žr. 4 lentelę):

4 lentelė

| Vardinė įtampa, V | Saugus atstumas, m |
| --- | --- |
| Iki 1000 | 1 |
| Aukštesnė kaip 1000 iki 35000 | 1 |
| Aukštesnė kaip 35000 iki 110000 | 1,5 |
| Aukštesnė kaip 110000 iki 330000 | 3,5 |
| Aukštesnė kaip 330000 iki 400000 | 6 |

Šie saugūs atstumai galioja tiek darbo lopšiui, tiek kėlimo stovui, taip pat asmenims darbo lopšyje.

32 užduotis. Atsakymų lentelė.

| Klausimo Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakymo Nr. | c | c | c | c | c | b |

33 užduotis. Atsakymai.

Platforminio įrenginio eksploatacija draudžiama, nes bendras svoris žmonių ir krovinio viršija leistiną.

90+80+80+100+90+270=710 kg., t.y. daugiau, nei yra leistina.

Norint saugiai atlikti darbo užduotį, reikia sumažinti bendrą žmonių ir krovinio svorį iki leistino.

Atsižvelgiant į aplinkybes, reikia sumažinti arba žmonių skaičių, arba krovinio svorį.

34 užduotis. Atsakymai.

Paveikslo šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.91610?jfwid=fhhu5mpna

35 užduotis. Atsakymai.

Įpareigomieji saugos ženklai.

1)  2)  3)  4)  5) 6)

Vaizdų šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/%C4%AFpareigojamieji-%C5%BEenklai

1) Bendras įpareigojamasis ženklas

2) Dėvėti apsauginį šalmą

3) Nešioti apsauginius akinius

4) Naudoti apsauginį veido skydelį

5) Mūvėti apsaugines pirštines

6) Avėti apsauginius batus

36 užduotis. Atsakymai.

Draudžiamieji saugos ženklai.

1) 2)  3)  4)  5)

6)  7)  8)  9)  10)

Vaizdų šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/%C4%AFpareigojamieji-%C5%BEenklai

- Draudžiama eiti

- Draudžiama lipti

- Draudžiama nuimti apsaugą

- Draudžiama liesti veikiančius įrenginius

- Draudžiama lipti

- Draudžiama būti krano veikimo zonoje

- Draudžiamas vidaus transportas

- Draudžiama stovėti po kroviniu

- Draudžiama gesinti vandeniu

- Draudžiama lipti

37 užduotis. Atsakymai.

Įspėjamieji saugos ženklai.

1) 2) 3) 4)5) 6)

Vaizdų šaltinis: http://www.saugoszenklai.lt/%C4%AFpareigojamieji-%C5%BEenklai

- Atsargiai! Pavojus nukristi

- Atsargiai! Pakeltas krovinys

- Atsargiai! Krentančių daiktų pavojus

- Atsargiai! Pavojus prispausti

- Atsargiai! Judančios įrenginių dalys

- Atsargiai! Dėmesio!

38 užduotis. Atsakymų lentelė.

| Klausimo Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakymo Nr. | f | c | d | a | f | a | b | e | d | a | a | b | c | a | a | g | e | c | d | d |

39 užduotis. Atsakymai.

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius dirba su potencialiai pavojingais kėlimo įrenginiais, todėl ypač svarbu laikytis saugaus kėlimo platformų eksploatavimo taisyklių.

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius gali dirbti sandėliavimo, statybos vietose, dalyvauti žemės ūkio darbuose, dirbti miško ūkyje, atlikti pakrovimo ir iškrovimo operacijas sandėliuose, terminaluose ir t.t.).

40 užduotis. Atsakymai.

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius darbe susiduria su tokiomis problemomis:

- Darbas sudėtingomis meterologinėmis sąlygomis (t.y. saulės kaitra, lietus, sniegas, stiprus vėjas, rūkas, krūša ir t.t.);

- Darbas šalia oro elektros linijų (didelė nelaimingų atsitikymų tikimybė);

- Darbas vietovėse su ypatinga aplinka (reljefų nelygumai, pelkės, smėlis ir t.t.);

- Darbas miškingose vietovėse (apribota darbo erdvė, nepakankamas matomumas, skraidantys paukščiai ir t.t.);

- Darbas miesto sąlygomis (apribota darbo erdvė, nepakankamas dinaminis koridorius manevravimui ir t.t.).

- Kritimo iš aukščio tikimybė (kėlimo platformų saugaus eksploatavimo taisyklių pažeidimas).

41 užduotis. Atsakymai.

Kėlimo platformos skirtos darbui patalpų viduje ant lygaus paviršiaus, bet taip pat yra modeliai, su padidinto pravažumo važiuokle darbui nelygiuose paviršiuose, kur sudėtingas priėjimas ir pravažiavimas.

42 užduotis. Atsakymai.

MDKP pilnutinio techninės būklės patikrinimo metu turi būti atliekama:

1. apžiūra;

2. statinis bandymas;

3. dinaminis bandymas.

Atliekant dalinį techninės būklės patikrinimą MDKP apžiūrima ir išbandoma be krovinio. Dinaminis ir statinis bandymas neatliekamas. Bet jeigu įgaliotos įstaigos ekspertas pagrįstai nusprendžia, kad toks bandymas reikalingas, jis turi būti atliktas.

43 užduotis. Atsakymai.

Platforminio įrenginio techninės būklės tikrinimai turi būti atliekami:

1. prieš pradedant platforminį įrenginį naudoti pirmą kartą;

2. perkėlus ir sumontavus platforminį įrenginį kitoje naudojimo vietoje, jeigu perkėlimo metu jis išardomas ir vėl surenkamas;

3. periodiškai atliekant:

3.1. dalinį techninės būklės patikrinimą (toliau – DTP) ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių;

3.2. pilnutinį techninės būklės patikrinimą (toliau – PTP) ne rečiau kaip vieną kartą per 36 mėnesius;

4. neplaniniais atvejais: po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, modifikavimo, konstrukcijų remonto naudojant suvirinimą, neįprastų ar ilgalaikių (ilgesnių kaip 12 mėnesių) prastovų bei kitais atvejais, kai platforminio įrenginio savininkas mano, kad reikia atlikti platforminio įrenginio techninės būklės patikrinimą.

44 užduotis. Atsakymai.

Norint sekmingai integruotis į darbo rinką, asmuo turi pradėti formuoti savo asmeninį darbuotojo profilį ir ugdyti reikiamas savybes. Darbo rinkoje specialistą apibūdina ne vien tik jo turimos profesinės kompetencijos, bet ir jo:

- gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti;

- noras mokytis ir tobulėti;

- įvairios papildomos veiklos;

- savanorystė;

- praktikos įmonėse;

- dalyvavimas renginiuose ir skirtinguose projektuose;

- turimų žinių ir patirties sklaida;

- asmenybės tobulinimas.

Įvairiapusiškumas lemia greitesnę integraciją darbo rinkoje.

Asmuo, norint adaptuotis darbo rinkoje, turi gauti įvairios patirties, parodyti savo poreikį bandyti, ieškoti, būti reikalingam, aktyviai remti visuomenę.

45 užduotis. Atsakymai.

Sėkmingai integruotis į darbo rinką padeda Užimtumo tarnyba. Institucija atlieka tokias funkcijas:

Informuoja apie:

- laisvas darbo vietas;

- situaciją darbo rinkoje ir jos prognozes;

- įsidarbinimo galimybes;

- profesijos įgijimo ir/ar persikvalifikavimo galimybes.

Konsultuoja:

- galimybių konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotą sprendimą dėl užimtumo išsiaiškinimas;

- pagalba apsisprendžiant dėl profesijos pasirinkimo, įgijimo ar persikvalifikavimo;

- pagalba pasirenkant tinkamiausias užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas.

Tarpininkauja įdarbinant:

- informacija apie laisvas darbo vietas bei pretendentams keliamus reikalavimus;

- darbo, atitinkančio profesinį pasirengimą, turimą darbo patirtį ar gebėjimus, sveikatos būklę bei šeimines aplinkybes, pasiūlymas;

- pagalba rengiant įsidarbinimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kt.);

- supažindinimas su efektyvios darbo paieškos būdais;

- patarimai, kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu dėl įsidarbinimo.

46 užduotis. Atsakymų lentelė.

| Klausimo Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakymo Nr. | a) | c) | b) | a) | a) | a) | b) | b) | d) | d) | b) | b) | a) | a) |

Literatūros sąrašas

1. Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo. Valstybės žinios, (2011). Nr. 128-6093, Nr. 128-6093. Prieiga per internetą: < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409438/asr>

2. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, TAR, (2017). Nr. 11710. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0ab9f7b2635111e7a53b83ca0142260e>

3. UAB „TUVLITA“. Kėlimo platformos (KR-02). (žiūrėta 2019-06-23). Prieiga per internetą:

<https://www.tuvlita.lt/paslauga/technikos-prieziura-ir-sertifikavimas/potencialiai-pavojingu-irenginiu-ppi-technines-bukles-tikrinimas/kelimo-irenginiai/>

4. IĮ „Saugos ženklai“. Saugos ženklai. (žiūrėta 2019-06-23). Prieiga per internetą:

<http://www.saugoszenklai.lt/sauga-darbo-vietoje>

5. VDI. Metodinės rekomendacijos. (žiūrėta 2019-06-28). Prieiga per internetą: <https://www.vdi.lt/AtmUploads/KelimoPlatformuMetodin%C4%97sRekomendacijos.pdf>

### 6. Saugus darbas mobiliosiomis kėlimo platformomis. Metodinės rekomendacijos (2006). (žiūrėta 2019-06-28). Prieiga per internetą: <https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusDarbasMobiliosiomisDarbinemisKelimoPlatformomis.pdf>

7. Techninės priežiūros informacija. Naudotojo vadovas. (2006). (žiūrėta 2019-06-28). Prieiga per internetą: <http://manuals.gogenielift.com/Operators/Lithuanian/230495LT.pdf>

8. 1-os pagalbos suteikimas. Rekomendacijos. (2013). (žiūrėta 2019-06-28). Prieiga per internetą: <https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mityba/pirmosios-pagalbos-atmintine-dera-zinoti-kiekvienam-1030-323875>

9. Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų. Valstybės žinios, (1999) Nr. 104-3014. Prieiga per internetą:<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.91610/asr>

10. Žirklinio keltuvo valdymo įrenginiai ir indikatoriai. Rekomendacijos. (žiūrėta 2019-06-28). Prieiga per internetą: <https://www.google.lt/search?source=hp&ei=3sgmXYdLrZebBbW7hcgJ&q=%C5%BEirklin%C4%97+k%C4%97limo+platforma&oq=%C5%BEirklin%C4%97+k%C4%97limo+platforma&gs_l=psy-ab.3..33i160.2042.15170..15682...0.0..0.141.2754.7j18......0....1..gws-wiz.....0..0j0i30j33i21.7pDsLa2BdQE>

11. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Valstybės žinios (2003) Nr. 70-3170. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr>

12. Integracija į darbo rinką: ieškomas ne tik specialistas, bet ir asmenybė. Straipsnis.(2017) (žiūrėta 2019-07-20). Prieiga per imternetą: <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/integracija-i-darbo-rinka-ieskomas-ne-tik-specialistas-bet-ir-asmenybe-233-867938?copied>

13. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ pakeitimo, TAR, (2014), Nr. 19237 . Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4cb21cd07fef11e49386e711974443ff>