Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Jurij Anisimenko

Liudas Judeikis

Andrius Razokas

Vytautas Rutkauskas

Česlovas Mudinas

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kokiu prietaisu galime nustatyti, ar kūnas įelektrintas?

  - Teleskopu;

  - mikroskopu;

  - elektroskopu.

- Kas yra elektros srovė?

  - Kryptingas elektronų judėjimas;

  - chaotiškas elektronų judėjimas;

  - kryptingas atomų judėjimas.

- Kuo teka elektros srovė?

  - Jungtuku;

  - laidais;

  - lempute.

- Nuolatinė srovė tai:

  - Srovė, kuri eina išvien;

  - elektros srovė, kurios stiprumas laikui bėgant nekinta;

  - elektros srovė, kurios stiprumas laikui bėgant kinta.

- Medžiagos, kurios gerai praleidžia srovę:

  - Izoliatoriai;

  - laidininkai;

  - dialektrikai.

- Kas verčia kryptingai judėti elektronus?

  - Magnetinės jėgos;

  - šilumos šaltinis;

  - elektros srovės šaltinis.

- Kas išrado lemputę?

  - NikolaTesla;

  - Tomas Edisonas;

  - Toni Merisonas.

- Kokia mažiausia dalelė turi nedalomą krūvį?

  - Elektronas;

  - protonas;

  - teigiamas jonas.

- Kas yra akumuliatorius?

  - Prietaisas, turintis rankeną, kurią sukant tarp dviejų rutuliukų matoma iškrova;

  - įtaisas kaupiantis cheminę energiją;

  - įtaisas su kleisteriu.

- Vienodo ženklo krūviai:

  - Stumia;

  - traukia;

  - nieko nedaro.

- Kaip grandinėje jungiamas voltmetras ir ampermetras?

  - Abu jungiami nuosekliai;

  - abu jungiami lygiagrečiai;

  - voltmetras jungiamas lygiagrečiai, o ampermetras nuosekliai.

- Varžos matavimo vienetas:

  - Omas;

  - Voltas;

  - Vatas.

- Kaip vadinamas įtampos matavimo prietaisas ?

  - Ampermetras;

  - voltmetras;

  - ommetras.

- Kas yra elektros srovės stipris?

  - Srovės darbas grandinės dalyje;

  - elektrovaros jėga;

  - skaliarinis dydis, lygus elektros krūviui, kuris praeina pro laidininko skerspjūvio plotą.

- Koks elektrinės talpos matavimo vienetas ?

  - (N);

  - (F);

  - (A).

- Klaipėdos miesto laivas – simbolis?

  - „Meridianas“;

  - „Lietuva“;

  - „Budis”.

- Išspręskite rebusą, perskaitykite keturias mokslininkų pavardes.

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Rebusas

# Modulis „Saugus darbas laive ir sauga“

# 1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Ką nustato civilinių laivų, plaukiojančių su Lietuvos Respublikos vėliava, Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas?

- Kada ir kur laivui stovint pakeliama Lietuvos Respublikos vėliava?

- Kur pakeliame valstybės, kurios vandenyse yra laivas, vėliavą?

- Jei Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavos laive nėra, kas yra numatyta šiuo atveju?

- Kiek auksinių juostelių turi turėti II kapitono padėjėjo antpečiai?

- Kas vadovauja laivo denio tarnybai?

- Kas vadovauja laivo įgulai?

- Kokia jūrinė valstybinė institucija išduoda jūrinius dokumentus?

- Kur laivui plaukiant pakeliama Lietuvos Respublikos vėliava ir kada yra nuleidžiama?

- Kur pakeliame Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą?

- Jūriniai laipsniai suteikiami jūrininkams, kuriems sukanka ..... metų.

- Kiek auksinių juostelių turi turėti trečiojo mechaniko antpečiai?

- Kas vadovauja laivo jėgainės tarnybai?

- Kas vadovauja denio komandai?

- Kiek laiko trunka 3 pamainų eigos budėjimas?

2 užduotis. NURODYKITE LAIVŲ PASKIRTĮ.

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, I dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Laivų paskirtis |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

3 užduotis PAVEIKSLE PAVAIZDUOTAS SIGNALINIS STIEBAS IŠ LAIVO ŠONO IR PRIEKIO. IŠVARDYKITE ŠIO STIEBO SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Signalinio stiebo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |
| 16. |  |
| 17. |  |
| 18. |  |

4 užduotis. ĮVARDYKITE KROVININIŲ STIEBŲ SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Krovinių stiebų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

5 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, ĮVARDYKITE SAUSAKRŪVIO LAIVO SKYRIUS IR PATALPAS

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Sausakrūvio laivo skyrių ir patalpų pavadinimai |
| --- | --- |

6 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokie laivai be mechaninių variklių pasiekdavo didžiausią greitį?

- Kokiais metais ir kokioje šalyje buvo pastatytas pirmasis pasaulyje upinis garlaivis?

- Kaip vadinasi garlaivis pirmasis perplaukęs Atlanto vandenyną?

- Kokius žinote jūrų laivų, kurie priklausė Lietuvos laivybos kompanijoms iki II pasaulinio karo, pavadinimus?

- Kaip vadinasi pagrindinės laivo korpuso plokštumos?

- Kokius žinote pagrindinius laivo korpuso matmenis?

- Kas tai yra laivo dedveitas?

- Kam lygi viena registro tona?

- Kaip vadinasi jūrinių laivų greičio matavimo vienetas?

- Kokias žinote laivo supimo rūšis?

- Kokio tipo supimo slopintuvams priklauso šoniniai vairai?

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokias funkcijas atlieka EPIRB?

- Kokiu atstumu savo radaruose jus gali pastebėti gelbėtojai jums panaudojus SART?

- Kiek laiko šviečia parašiutinės raketos?

- Kiek laiko dūmus skleidžia gelbėjimo valties dūmadėžė?

- Kaip galima parodyti savo buvimo vietą sraigtasparniui nakties metu?

- Kiek laiko dega deglas?

- Kokiu atstumu jus gali aptikti lėktuvas, skrendantis 1000 m aukštyje, jei naudojatės SART?

- Ką būtina daryti, kai jus kelia į sraigtasparnį?

- Ką reiškia ženklas, rodomas sukryžiuotomis priešais veidą rankomis?

- Ką reiškia ženklas, rodomas ištiestomis pečių lygyje rankomis, žemyn nukreiptais didžiaisiais pirštais?

- Ką reiškia ženklas, kai didieji pirštai nukreipti į viršų, o rankos ištiestos į priekį ir lankstomos per alkūnes?

- Kokį kiekį vandens leistina suvartoti vienam žmogui per dieną, esant ekstremaliosioms sąlygoms?

- Kada būtina pradėti vartoti tabletes nuo jūrligės?

- Kodėl negalima gerti jūros vandens?

- Kada palikus laivą galima pradėti vartoti gėlo vandens atsargas?

- Kokią funkciją atlieka plūdrusis inkaras gelbėjimo plauste?

- Kaip galima išvengti nušalimo ar sumažinti padarinius?

- Kokią funkciją atlieka hidrostatas?

8 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

- Išvardykite galimas gaisro priežastis laivuose.

- Pabaikite sakinį: Uždegimo šaltinis – tai

- Išvardykite pagrindines savaime užsidegančias medžiagas.

- Pabaikite sakinį: Pliūpsnio temperatūra tai – žemiausia degiosios medžiagos temperatūra, kai jos paviršiuje

- Išvardykite pavojingas laivo vietas.

- Apibūdinkite sužeidimų pavojus ir jų priežastis.

- Išvardykite priešgaisrines saugos instruktavimo procedūras.

- Apibūdinkite, kaip turi būti įrengtos darbo vietos laivo denyje.

9 užduotis. ĮVARDINKITE VEIKSMUS KURIŲ REIKIA IMTIS ATLIEKANT DIRBTINĮ KVĖPAVIMĄ.

Šaltinis: Dubinskien, V., Javtokas, Z., Babravičienė, R. (2014). Sveikatos mokymas. Mokymo metodų praktinis panaudojimas mokant pirmosios pagalbos. Vilnius: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

10 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokie pagrindiniai pirmosios pagalbos suteikimo principai?

- Kokia aseptikos ir antiseptikos paskirtis?

- Kokias žinote kraujavimo rūšis ?

- Kokia yra reanimacijos paskirtis?

- Kaip atliekamas lūžių imobilizavimas?

- Kaip klasifikuojami nušalimai ir nudegimai?

- Kokie veiksniai sukelia terminius nudegimus?

- Kokie veiksniai sukelia cheminius nudegimus?

11 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Koks pirmosios pagalbos teikimo tikslas?

- Pagal kokius požymius sprendžiama apie gaivinimo būtinumą?

- Kokios taisyklės laikomasi gaivinant nukentėjusįjį? Paaiškinkite ABC taisyklę.

- Kokiu santykiu įpučiamas oras ir paspaudžiamas krūtinkaulis esant vienam gaivintojui?

- Kokiu santykiu įpučiamas oras ir paspaudžiamas krūtinkaulis, kai gaivina du gaivintojai?

- Kada gaivinimą galima nutraukti?

- užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

- Išvardykite pagrindinius jūros aplinkos taršos šaltinius.

- Išvardykite teršimo iš laivų priežastis.

- Apibūdinkite, kaip tarša veikia gyvuosius organizmus.

- Kodėl uostuose būtini atliekų priėmimo įrenginiai?

- Kur registruojami su šiukšlėmis, nutekamaisiais fekaliniais vandenimis atliekami veiksmai?

- Kas, kam ir kuo vadovaujantis praneša apie avarinius naftos teršimus?

- Kas turi būti numatyta laive kovai su naftos išsiliejimu?

- Kodėl laivuose organizuojami kovos su tarša mokymai?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kuo laivo įgula, kaip žmonių grupė, yra ypatinga?

- Kokie dokumentai reglamentuoja tarpusavio santykius?

- Kokius žmonių santykius reguliuoja civilinė teisė?

- Ką nustato tarnybos Lietuvos Respublikos laivuose statutas?

- Kokie principai taikomi nustatant darbo santykius Darbo kodekse?

- Kas yra darbo teisės subjektai?

- Kas sudaro socialinės partnerystės sistemą Lietuvos Respublikoje?

- Ką nustato įmonės kolektyvinė sutartis?

- Kas nustatoma darbo sutartyje?

- Kokiu pagrindu darbo sutartys nutraukiamos?

- Ką reiškia darbo drausmės pažeidimas?

- Dėl kokių priežasčių laivo įgulos narys gali būti atleistas iš darbo?

- Kokios yra administracinės nuobaudos?

- Kokios nuobaudos skiriamos už narkotinių medžiagų įsigijimą ar laikymą?

- Kokios nuobaudos skiriamos apsvaigusiam nuo alkoholio ar narkotikų?

- Paaiškinkite kontrabandos sąvoką.

14 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

16 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- užduotis. IŠVARDYKITE GELBĖJIMO PRIEMONES.

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis.

# Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

| Eil. Nr. | Gelbėjimo priemonės |
| --- | --- |

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  |

Šaltinis: Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalis. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

Modulis „Elektromechanikos, elektronikos ir valdymo įrangos valdymas“

1 užduotis. IŠVARDYKITE PRIEMONES, APSAUGANČIAS NUO ELEKTROS TRAUMŲ.

Šaltinis: Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas.

2 užduotis. PAAIŠKINKITE PLAKATŲ PASKIRTĮ.

Šaltinis: Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas.

3 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

Šaltinis: Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas.

4 užduotis. KAIP SUTEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ NUKENTĖJUSIAM NUO ELEKTROS SMŪGIO?

Šaltinis: Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas.

5 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokias žinote elektros įrenginių remonto rūšis laive?

- Kokie būna labiausiai paplitę elektros variklių gedimų tipai?

- Kodėl gali nepavyksti paleisti asinchroninį elektros variklį?

- Kodėl asinchroninio variklio darbo metu gali kaisti statoriaus apvijos?

- Kodėl dirbant elektros varikliui kaista guoliai?

- Kodėl dirbant elektros varikliui kibirkščiuoja šepetėliai?

- Kodėl dirbant elektros varikliui pastebima padidinta vibracija?

- Išnagrinėkite elektros variklių gedimų charakteristikas.

- Kokie bandymai atliekami prieš elektros variklių remontą?

- Kaip atliekami elektros variklių apvijų izoliacijos ir kolektoriaus įtampos bandymai?

- Kaip atliekama elektros variklio defektacija?

- Elektros variklių ardymo tvarka.

- Kokia asinchroninio variklio iki 100 kw, ardymo tvarka?

- Kaip panaudojami hidrauliniai nuėmėjai?

- Kaip išpresuojamas velenas?

- Kokie izoliacijos sunaikinimo būdai?

- Kaip išimamos apvijos?

- Kokia nuolatinės srovės elektros variklio inkaro ardymo tvarka ir ritės remontas?

- Kaip atliekamas kolektorių, šepetėlių laikiklių ir kontaktinių žiedų remontas?

- Kaip atliekamas elektros mašinų apvijų remontas?

- Kokie yra pagrindiniai velenų gedimai?

- Kokie yra pagrindiniai stovo ir guolių gedimai?

- Kaip vyksta guolių keitimas ir remontas?

- Kaip surenkami asinchroniniai elektros varikliai su trumpai jungtu rotoriumi?

- Kaip surenkamos nuolatinės srovės mašinos?

- Kaip mirkomos ir džiovinamos apvijos?

- Kaip vykdomi asinchroninių variklių kontroliniai bandymai?

- Kaip vykdomi nuolatinės srovės mašinų kontroliniai bandymai?

6 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kokie transformatorių gedimai ir jų atsiradimo priežastys?

2. Kaip remontuojami sausi transformatoriai?

3. Kaip valoma ir džiovinama transformatorinė alyva?

4. Kaip atliekama transformatoriaus defektacija?

5. Kokia transformatoriaus ardymo tvarka?

6. Kaip atliekamas transformatoriaus remontas?

7. Kaip remontuojamos apvijos ir gaminamos naujos?

8. Kaip remontuojami magnetolaidžiai?

9. Perjungimo įtaisų remontas.

10. Kokia transformatorių surinkimo tvarka?

11. Kaip atliekami transformatorių bandymai?

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kaip atliekamas magnetinių paleidiklių remontas?

2. Kaip atliekamas kontaktorių remontas?

3. Kokie pagrindiniai kontaktorių, relių, automatų, kirtiklių, atkabiklių ir mygtukų gedimai?

4. Kaip atliekamas šiluminių relių remontas?

5. Kaip patikrinamos grandinės prijungtos prie įtampos?

6. Išvardykite magnetinių paleidiklių tipinius gedimus.

7. Paleidimo ir stabdymo įrengimų kompetentingas naudojimas.

8 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kas yra elektros srovė, įtampa, laidininko elektrinė varža?

- Kuo skiriasi nuoseklaus ir lygiagretaus imtuvų jungimas?

- Kas tai magnetizmas, elektromagnetinė indukcija, saviindukcija?

- Apibūdinkite sąvokas generatoriaus principas, transformatoriaus principas.

- Nubraižyti nuolatinės srovės mašinos principinę veikimo schemą.

- Kaip išmatuoti varžas, įtampos nuostolius grandinėje ir srovę.

9 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

Šaltinis: Musial. E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

- užduotis. IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS ELEKTROS ĮRENGINIO ELEMENTUS.

Šaltinis: Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

| Eil. Nr. | Pagrindiniai elektros įrenginio elementai |
| --- | --- |

11 užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

Šaltinis: Šližauskas, A. (1999). Bendrosios elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindai. Klaipėda: AB Klaipėdos rytas.

12 užduotis. IŠVARDYKITE SUVERŽIAMŲJŲ GNYBTŲ RŪŠIS.

Šaltinis: Šližauskas, A. (1999). Bendrosios elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindai. Klaipėda: AB Klaipėdos rytas.

| Eil. Nr. | Suveržiamųjų gnybtų rūšys |
| --- | --- |

13 užduotis. IŠVARDYKITE MULTIMETRO FUNKCIJAS.

Šaltinis: Šližauskas, A. (1999). Bendrosios elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindai. Klaipėda: AB Klaipėdos rytas.

| Eil. Nr. | Multimetro funkcijos |
| --- | --- |

14 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Apibūdinkite kas yra multimetras?

- Apibūdinkite kas yra termopora?

- Ką vadiname elektrine varža?

- Kaip žymima elektrinė varža ir koks yra jos matavimo vienetas?

- Kokie prietaisai naudojami, riboti srovei elektrinėse grandinėse?

- Kokia yra omo dėsnio grandinės daliai matematinė išraiška ?

- Kokia yra varžos matavimo vieneto formulė?

- Kokia raide žymima savitoji varža ir kaip tariama?

- Ką apibūdina savitoji elektrinė varža?

- Kokia formule išreiškiama elektros srovės energija W?

15 užduotis UŽPILDYKITE ELEKTROS INSTALIACIJOS TIESIMO SISTEMOS PARINKIMO LENTELĘ.

| Laidinininkai ir kabeliai | Elektros instaliacijos tiesimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netvirtinami | Tvirtinami apkabomis laikikliais | Tiesiami vamzdžiuose | Tiesiami kabelių dėžėse | Tiesiami kabelių kanaluose | Tiesiami ant lentynų gembių ir kitų atraminių konstrukcijų | Tvirtinami prie zoliatorų | Tvirtinami prie lynų |
| Neizoliuoti laidininkai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izoliuoti laidininkai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugiagysliai kabeliai su apvalkalais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viengysliai kabeliai su apvalkalais |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- + - naudojamas būdas;

- – neturi būti naudojamas;

- 0 – įprastinėmis sąlygomis praktikoje nenaudojamas būdas.

16 užduotis. KOKIOS SUJUNGIMŲ TECHNOLOGIJOS PAVAIZDUOTOS PAVEIKSLUOSE.

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: Žemos įtampos elektros įrenginių montavimas

17 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

      - Dėl kokio aliuminio trūkumo negalima jo naudoti labai mažo skerspjūvio laidams?

      - Išvardykite sunormintus laido skerspjūvius nuo 1 iki 120 mm2?

      - Kuo laido apvalkalas skiriasi nuo šarvo, pateikite laido su apvalkalu ir laido su šarvu raidinio žymėjimo pavyzdžių.

      - Paaiškinkite ir palyginkite laidų sandarą: YDYp ir OMYp, YDY ir YDYt, LgYc ir ALYd.

      - Paaiškinkite, kodėl klaidingi šie žymėjimai: ADLY, ALgc, DMYp, OMW, DGY.

      - Ką nusako laido vardinė įtampa?

      - Kurie laido sujungimai turi būti išardomi?

      - Kurios suveržiamojo gnybto konstrukcijos detalės turi įtakos junginio kokybei?

      - Paimkite keletą izoliuoto laido gabalų, prijunkite juos prie įvairios konstrukcijos gnybtų, paskui patikrinkite, ar teisingai atlikote visus veiksmus.

      - Kuo kištukiniai gnybtai yra pranašesni už suveržiamuosius?

      - Pateikite keletą galimo per didelio gnybto įkaitimo priežasčių.

      - Ilgame koridoriuje yra penkios lempos, kurios gali būti uždegamos ir gesinamos iš keturių vietų. Nubraižykite daugialinijinę tinklo schemą naudodami paprastuosius ir kryžminius jungtukus ir impulsinę relę.

      - Kuo grindžiamas kištukinių jungčių saugumas prie jo prisilietus?

      - Paaiškinkite aktyviųjų ir apsauginių kištukinių jungčių kontaktų sąveiką.

      - Kaip pagaminti vaikams nepavojingi kištukiniai lizdai?

18 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA LENTELĖJE.

| Suveikties dangtelio spalva | Saugiklio įdėklo vardinė srovė A | Saugiklio lizdo vardinė srovė A |
| --- | --- | --- |
| Rusva Bronzinė Žalia Raudona Juoda Pilka Žydra Geltona | 2 4 6 10 13 16 20 25 | 25 |
| Juoda Balta Varinė | 35 50 63 | 63 |
| Sidabrinė Raudona | 80 100 | 100 |

19 užduotis. IŠVARDYKITE KAMŠTINIO SAUGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija. vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

| Eil. Nr. | Kamštinio saugiklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

20 užduotis. SUŽYMĖKITE LAIDŲ PAVADINIMUS PAGAL SPALVĄ.

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Laidai

| Eil. Nr. | Laidų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

21 užduotis. IŠVARDYKITE TELEFONINIO KABELIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Černičkin, M. (2011). Didžioji elektriko enciklopedija. Maskva: Eksmo.

| Eil. Nr. | Telefoninio kabelio sudedamosios dalys |
| --- | --- |

22 užduotis. IŠVARDYKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Šaltinis: Černičkin, M. (2011). Didžioji elektriko enciklopedija. Maskva: Eksmo.

23 užduotis.IŠVARDYKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE.

Šaltinis: Černičkin, M. (2011). Didžioji elektriko enciklopedija. Maskva: Eksmo.

24 užduotis. IŠVARDYKITE PRINCIPINĖS TRANSFORMATORIAUS SCHEMOS SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Šližauskas, A. (1999). Bendrosios elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindai. Klaipėda: AB Klaipėdos rytas.

| Eil. Nr. | Principinės transformatoriaus schemos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

25 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Kokia žemos ir aukštos įtampos paskirtis naudojamos transformatorių įrenginiuose ?

            - Kaip apibūdinti srovės transformatoriaus transformacijos koeficientą?

            - Kuo skiriasi matavimo prietaisai ir relės, įrengtos 100/5 A ir 1000/5 A srovės transformatorių antrinėje grandinėje?

            - Kuo skiriasi relinės apsaugos srovės transformatorius nuo matavimo srovės transformatoriaus?

            - Kam naudojami daugiašerdžiai srovės transformatoriai?

            - Kokias pasekmes sukelia srovės transformatoriaus antrinės grandinės nutraukimas ir trumpas sujungimas?

            - Kas tai yra įtampos transformatoriaus vardinis transformacijos koeficientas?

            - Kuo skiriasi matavimo prietaisai ir relės, įrengtos 6000/100 V ir 15000/100 V įtampos transformatorių antrinėje grandinėje?

            - Kuo skiriasi relinės apsaugos įtampos transformatoriai nuo matavimo įtampos transformatorių?

            - Kaip veikia talpinis įtampos transformatorius?

            - Kokias pasekmes sukelia įtampos transformatoriaus antrinės grandinės nutrūkimas ir trumpas sujungimas?

            - Kas yra transformatoriaus tikslumo klasė, kaip ji parenkama?

26 užduotis. ĮVARDYKITE LAIDŲ SUJUNGIMO BŪDUS.

Šaltinis: Černičkin, M. (2011). Didžioji elektriko enciklopedija. Maskva: Eksmo.

| Eil. Nr. | Laidų sujungimo būdai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |

27 užduotis. IŠVARDYKITE SUVIRINIMO TRANSFORMATORIAUS SUDĖTINES DALIS.

Klaipėdos laivininkų mokyklos pav. Suvirinimo transformatorius

| Eil. Nr. | Suvirinimo transformatoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |

28 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Elektros mašinoms iki 100 KW ir iki 500 V, darbinės temperatūros izoliacijai, varža turi būti:

- Nemažesnė 0,7 MΩ;

- nemažesnė 0,5 MΩ;

- nemažesnė 0,3 MΩ.

- Kaip jungiamos trifazio variklio apvijos?

- Pagal „žvaigždės“ schemą;

- nuosekliai;

- lygiagrečiai.

- Kaip išdėstytos statoriaus apvijos trifaziame variklyje?

- 90° kampu;

- 120° kampu;

- 180° kampu.

- Ar galima pakeisti sinchroninio variklio rotoriaus sukimosi greitį?

  - Sinchroninio variklio greitis nekeičiamas;

  - galima, jeigu keisime prijungtos srovės dydį;

  - galima, jeigu keisime prijungtos srovės dažnį.

- Kada jungiama sinchroninio variklio žadinimo apvija?

  - Prieš įjungiant trifazę statoriaus apviją;

  - kartu su statoriaus trifaze apvija;

  - po to, kai rotorius įsisuka iki asinchroninio greičio.

- Kaip keičiasi sinchroninio variklio rotoriaus sukimosi greitis didinant veleno apkrovimą?

  - Greitis didėja;

  - greitis mažėja;

  - greitis nesikeičia.

- Kokie sinchroniniai generatoriai naudojami laivo elektrinėse?

- Vienfaziai;

- trifaziai;

- daugiafaziai.

- Kokiu darbo režimu gali dirbti sinchroninės mašinos?

- Tik generatoriaus režimu;

- tik variklio režimu;

- ir generatoriaus, ir variklio režimu.

- Kaip jungiami sinchroniniai generatoriai elektrinėse?

  - Lygiagrečiai;

  - nuosekliai;

  - mišriai.

- Kada trifaziai generatoriai dirba sinchroniškai?

- Kada vienodas jų sukimo dažnis;

- kada sutampa srovės dažnis ir įtampų dydžiai;

- kada sutampa srovės dažnis, įtampų dydžiai ir įtampų fazės.

- Koks prietaisas naudojamas įtampų fazių sutapimui nustatyti jungiant generatorius lygiagrečiam darbui?

- Voltmetras;

- sinchronoskopas;

- vatmetras.

29 užduotis. PAAIŠKINKITE ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAUS SCHEMĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

30 užduotis. PAAIŠKINKITE SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIAUS SCHEMĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

31 užduotis. PAAIŠKINKITE SROVĖS MATAVIMO REPLIŲ SCHEMĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas

- užduotis. PAAIŠKINKITE KELETO PRIETAISŲ JUNGIMO PRIE MATAVIMO TRANSFORMATORIAUS SCHEMĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas

- užduotis. IŠVARDYKITE PAVAIZDUOTUS ĮRANKIUS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Įrankiai |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kam reikalingas žymėjimas ir kokių reikalavimų reikia laikytis žymint?

- Kokie yra žymėjimo įrankiai ir kuriam tikslui jie naudojami?

- Kodėl linijos žymimos tik viena ranka?

- Kaip ruošiami žymėti skirtų detalių paviršiai?

- Kaip detalė matuojama slankmačiu?

- Kokie yra pagrindiniai kirstukų tipai?

- Kokiu kampu reikia galąsti kirstuką kertant vidutinio kietumo plieno ruošinį?

- Kodėl galandamą kirstuką reikia dažnai aušinti?

- Kaip patikrinti kirstuko ašmenų kampą?

- Kokiu tempu reikia smūgiuoti plaktuku iš riešo, iš alkūnės, iš peties?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kaip surenkamas šaltkalvio metalo pjūklas?

- Kur turi būti nukreipti pjūklo geležtės dantys?

- Kokiu įrankiu skarda kerpama tiesiai?

- Kokie yra mechanizuoti skardos kirpimo įrankiai?

- Kokios yra sriegiklio dalys?

- Kodėl naudojami sriegiklių komplektai?

- Kuo aušinamas aliuminis ir jo lydiniai?

- Kokie yra sriegių profiliai ir kur jie naudojami?

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kokios yra kniedžių rūšys?

2. Kaip apskaičiuoti kniedės ilgį kniedijant?

3. Iš kokių medžiagų gaminami skutikliai?

4. Kaip galąsti skutiklį?

5. Kam naudojamas skutimas?

6. Dažų paskirtis skutant.

7. Plokščių detalių skutimo būdai.

8. Kam reikalingi matai ir kokius juos žinote?

9. Kam skirti kalibrai?

10. Kam skirta nonijaus skalė?

11. Kaip daroma atskaita slankmačiu?

12. Kam skirtas mikrometras ir kaip daroma atskaita?

13. Kam skirtas mikrometro vidmatis ir kaip atliekama atskaita?

14. Kam skirtas indikatorius ir kaip juo matuojama?

15. Kam skirtas indikatorinis vidmatis ir kaip juo matuojama?

- užduotis. IŠVARDYTI SLANKMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Slankmačio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |

- užduotis. IŠVARDYTI SRAIGTINIO MIKROMETRO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Sraigtinio mikrometro sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

- užduotis. IŠVARDYKITE INDIKATORINIO VIDMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Indikatorinio dvimačio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

- užduotis. IŠVARDYKITE KIRSTUKŲ PAVADINIMUS IR JŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

- užduotis. IŠVARDYTI ŽYMĖJIMO ĮRANKIUS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Žymėjimo įrankiai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |

- užduotis. IŠVARDYTI DILDŽIŲ SKERSPJŪVIŲ FORMAS.

Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Dildžių skerspjūvių formos |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |
| h) |  |

- užduotis. IŠVARDYTI SPAUSTUVŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

## Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Spaustuvai su pasukamąja žiauna | Bendrosios paskirties spaustuvai | Šaltkalvio spaustuvai su papildomomis žiaunomis vamzdžiams |
| --- | --- | --- |

- užduotis. IŠVARDYKITE SPIRALINIO GRĄŽTO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

## Šaltinis: Valeika, J.(1980). Jėgainės ir pagalbiniai mechanizmai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Spiralinio grąžto sudedamos dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |

45 užduotis. PAAIŠKINKITE KIRTIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

## Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

| Eil. Nr. | Kirtiklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

46 užduotis. PAAIŠKINKITE TRIFAZIO TRANSFORMATORIAUS VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

47 užduotis. PAAIŠKINKITE PAKETINIO JUNGIKLIO KONSTRUKCIJĄ. IŠVARDYKITE SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

| Paketinio jungiklio |  |
| --- | --- |
| Konstrukcija | Sudėtinės dalys |

48 užduotis. PAAIŠKINKITE KUMŠTELINIO BŪGNINIO KONTROLERIO KONSTRUKCIJĄ, IŠVARDYKITE SUDĖTINES DALIS.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai: Vilnius: Mokslas

| Kumštelinio būgninio kontrolerio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Sudėtinės dalys |  |
|  | a) | b) |

49 užduotis. IŠVARDYTI AUTOMATINIO JUNGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai: Vilnius: Mokslas.

| Automatinio jungiklio |  |
| --- | --- |
| Veikimo principas | Sudėtinės dalys |

50 užduotis. IŠVARDYKITE MAGNETINĖS RELĖS, PAVAIZDUOTOS A PAVEIKSLE, IR KONTRAKTORIAUS, PAVAIZDUOTO B PAVEIKSLE, SUDEDAMĄSIAS DALIS IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

51 užduotis. APIBŪDINKITE MAKSIMALIOS SROVĖS RELĖS SANDARĄ.

Šaltinis: Popov, V., Nikolajev, S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

52 užduotis. ĮVARDYKITE KONTAKTINIŲ VALDYMO SCHEMŲ SUTARTINIUS ŽENKLUS.

Šaltinis: Popov V., Nikolajev S. (1989). Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai:Vilnius: Mokslas.

53 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

- Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- 3 fazių elektros variklis;

- 1 fazės elektros variklis;

- generatorius.

2. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Šiluminė relė;

- bimetalinis kontaktas;

- tripolis automatinis jungiklis.

3. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Šiluminė relė;

- bimetalinis kontaktas;

- tripolis automatinis jungiklis.

4. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Šiluminė relė;

- tripolis saugiklis jungiklis;

- tripolis automatinis jungiklis.

5. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Normaliai atviras kontaktas N0;

- tripolis saugiklis jungiklis;

- tripolis automatinis jungiklis.

6. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Normaliai atviras kontaktas N0;

- tripolis saugiklis jungiklis;

- normaliai uždaras kontaktas NC.

7. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Generatorius;

- elektros skaitiklis;

- elektrinė sirena.

8. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Šiluminė relė;

- šildymo elementas;

- šaldymo elementas.

9. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Šiluminė relė;

- bimetalinis kontaktas;

- tripolis automatinis jungiklis.

10. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Šiluminė relė;

- elektros skaitiklis;

- lygintuvas.

11. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Saugiklis;

- ritė su šerdimi;

- kontaktoriaus ritė.

12. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Saugiklis;

- ritė su šerdimi;

- kontaktoriaus ritė.

13. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Foto tranzistorius;

- transformatorius;

- induktyvi ritė.

14. Ką reiškia elektros schemoje pavaizduotas šis simbolis?

- Foto tranzistorius;

- transformatorius;

- galvaninis elementas.

54 užduotis. APIBŪDINKITE MAGNETINIO PALEIDIKLIO KONSTRUKCIJĄ IR SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Šaltinis: Vartanovas G., Verneris V. (1980). Elektromonteris remontininkas: Vilnius: Mokslas.

| Magnetinio paleidiklio |  |
| --- | --- |
| Konstrukcija | Sudėtinės dalys |

55 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Kokie fiziniai reiškiniai padeda kontaktiniam jungikliui atjungti srovę?

            - Kas yra kontaktorius ir kur jis daugiausiai naudojamas?

            - Kas atsitinka kontaktoriui, kai trumpam dingsta įtampa?

            - Kuo skiriasi relės ir paleidikliai?

            - Kaip veikia termobimetalinė relė su greitai prisotinamais srovės transformatoriais?

            - Kaip veikia viršsvorio elektroninės relės?

            - Kokiuose objektuose tinka aliuminės juostos (šynos)?

            - Kuo skiriasi magistralinės ir skirstymo juostos (šynos)?

            - Kuo grindžiama skirstomųjų dėžučių modulinė sistema?

            - Kokių galimybių teikia skirtingi transformatorių įtampos reguliavimo prietaisai?

            - Kodėl siekiama, kad apsauga veiktų tinkamai?

            - Kam reikalingas kondensatorių iškrovimo rezistorius?

56 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Kokia asinchroninio variklio konstrukcija?

- Paaiškinkite asinchroninio variklio veikimo principą.

- Ką vadiname slydimu ir kaip jis priklauso nuo variklio apkrovimo?

- Nuo ko priklauso asinchroninio variklio sukimo momentas?

- Kaip galima pakeisti asinchroninio variklio sukimosi kryptį?

- Kaip paleidžiami asinchroniniai varikliai?

- Kaip reguliuojamas asinchroninio variklio sukimosi greitis?

- Paaiškinkite asinchroninio variklio darbo charakteristikas.

- Kokiu principu dirba sinchroninis generatorius?

- Kokiu principu veikia sinchroninis variklis?

Modulis „Laivo valdymo kontrolė ir žmonių saugumo laive užtikrinimas“

1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

  - Kaip įrengta paprasta strėlė lengviems kroviniams krauti?

  - Kokią maksimalią krovos galią turi lengvos strėlės?

  - Kaip vadinamas vienos krovinių partijos atskyrimas nuo kitos?

  - Kokiu minimaliu aukščiu turi būti perkeliamas krovinys virš krovos liuko komingso?

  - Kada gervininkas privalo patikrinti stabdžius?

  - Kas vadovauja žmonių perkėlimui iš laivo į laivą?

  - Ką privalo atlikti gervininkas, pakėlęs krovinį ir nesulaukęs sekančios komandos?

  - Kaip atliekama komanda balsu „pakelti greitai“?

  - Kaip vadinamas krovos strėlės lynas kroviniui pakelti?

  - Kaip klasifikuojami kroviniai pagal pavojingumą?

  - Kam ir kokiu principu sudaromas krovos planas?

  - Kaip paruošiamas triumas generaliniams kroviniams?

  - Kaip paruošiamas triumas biriems kroviniams?

2 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kiek yra pavojingų krovinių klasių?

a) 9;

b) 12;

c) 7.

- Kas yra manipuliacinis ženklas?

- Informacinis ženklas ant krovinio, nurodantis jo matmenis ir svorį;

- pagalbinis ženklas ant krovinio, nurodantis siuntėją ir gavėją;

c) ženklas, nurodantis, kaip elgtis su kroviniu jo transportavimo, saugojimo ir krovos metu.

- Kas yra krovos darbų signalų sistema?

a) Bendrieji rankų ženklai, nurodantys, kokie veiksmai turi būti atliekami krovos darbų procese;

b) garsiniai ir šviesos signalai, nurodantys, kokie veiksmai turi būti atliekami krovos darbų procese;

c) garsiniai signalizuotojo signalai, nurodantys, kokie veiksmai turi būti atliekami krovos darbų procese.

- Ką reiškia ant krovinio pakuotės pažymėtas pingvinas?

a) Krovinio neužšaldyti;

b) laikyti krovinį užšaldytą;

c) krovinys bijo temperatūrų svyravimų.

3 užduotis. APIBŪDINKITE KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE.

Šaltinis: Klaipėdos laivininkų mokyklos nuotr. Įrankiai

4 užduotis. ĮVARDYTI KROVOS PRIEMONES.

Šaltinis: Klaipėdos laivininkų mokyklos nuotr. Krovos priemonės.

5 užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS.

1. Operatorius, palikdamas darbo vietą, turi užtikrinti, kad perkrovimo mašinos negalėtų paleisti pašaliniai asmenys ir kad ji negalėtų 											 iš vietos savaime.

2. Specialios paskirties mašinos, nuimamieji krovinio kabinimo įtaisai ir keičiamieji krovinio kabinimo įtaisai turi būti naudojami tik pagal jų tiesioginę  											 .

3. Ant dirbančių periodinio veikimo specialios paskirties mašinų (kranų, liftų, krautuvų) turi būti aiškiai, stambiu šriftu užrašytas registracijos 											, leidžiama keliamoji 											 ir artimiausio techninio patikrinimo data.

4. Darbo metu draudžiama nuimti 											, gedimai turi būti pašalinami pagal įrengimų saugaus eksploatavimo instrukcijų reikalavimus.

5. Neleidžiama kelti krovinius, kurių svoris 											 arba viršija (įskaitant kėlimo priemonės svorį) mašinos keliamąją galią. Krovinio masę nustato stividorius.

6. Prieš nuleidžiant (pakeliant) mašinas į triumą, statant į vietą (laivą, vagoną), turi būti parinkti atitinkami 											 arba kiti tam tikslui skirti įrenginiai, įvertinta jų atitiktis įrenginių svorio centrui, stropų apspaudimui ir stropavimo tvarkai.

7. Mašina, naudojanti elektros energiją, į tinklą įjungiama tik ją pastačius į darbo vietą, jos korpuso 											 įžeminimą galima atjungti tik nutraukus elektros srovės maitinimą.

8. Mašinos kabelis, einantis nuo kranto maitinimo šaltinio, privalo turėti papildomą 											, kuri sujungia su kranto kolonėlės įžeminimu.

9. Žmonių ir transporto praėjimo vietose mašiną maitinantis kabelis turi būti 											 nuo mechaninių pažeidimų.

6 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLUOSE.

Šaltinis: Klaipėdos laivininkų mokyklos nuotr. Įrankiai

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kokia konvencija nustato reikalavimus dėl jūros teršimo iš laivų?

- Kokia konvencija nustato reikalavimus dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje?

- Kas yra naftos produktų nuosėdos?

- Kaip iš laivų pašalinami naftos likučiai?

- Kokie pagrindiniai veiksmai, pagal gamtosaugos reikalavimus, atliekami mašinų skyriuje laivui įplaukus į teritorinius vandenis?

- Ką turi turėti speciali krosnis skirta atliekų deginimui laive?

- Kur dedamos šiukšlės laive?

- Kad atmosfera iš laivų būtų kuo mažiau teršiama išmetamosiomis dujomis būtina ......................... .

- Kaip vadinamas šiukšlių deginimui skirtas įrenginys?

- Laivuose draudžiama naudoti kurą, kurio pliūpsnio temperatūra yra .................... .

8 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

- Koks yra įstatymų dėl aplinkos apsaugos tikslas?

- Reglamentuoti pavojingųjų medžiagų gamybą;

- nurodyti, kokiu būdu gali būti saugomos pavojingosios medžiagos;

- apsaugoti žmogų ir aplinką nuo pavojingųjų medžiagų.

- Kam reikia nedelsiant pranešti apie nelaimingą atsitikimą?

- Tiesioginiam vadovui;

- darbų saugos ir sveikatos priežiūros inspekcijai;

- medicinos įstaigai.

- Kokios spalvos naudojamos ženkluose, kuriais žymimos gaisro gesinimo priemonės?

- Juoda piktograma geltoname fone;

- balta piktograma žaliame fone;

- balta piktograma raudoname fone.

- Kas, be viso kito, būna nurodyta įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo plane?

- Kokios teritorijoje esančios medžiagos ir procesai gali sukelti avarinę situaciją;

- kada rengiamos evakuacijos pratybos;

- kovos su avarinėmis situacijomis suskirstymas etapais.

- Pavojingosios medžiagos yra suskirstytos į kategorijas. Kokios, šalia visų kitų, yra šios kategorijos?

- Degiosios – ėdžiosios – nekenksmingos;

- kenksmingosios – kancerogeninės – dusinančios;

- sprogiosios – lengvai / labai lengvai užsiliepsnojančios – kenksmingosios.

- Kaip geriausiai galima apriboti nuodingųjų medžiagų poveikį?

- Darbus su nuodingąja medžiaga visada pavesti tam pačiam asmeniui;

- naudojant kitą, ne nuodingąją medžiagą;

- mokant darbuotojus dirbti su nuodingosiomis medžiagomis.

- Kuri medžiaga yra organinis skiediklis?

- Vanduo;

- gyvsidabris;

- terpentinas.

- Ką pirmiausia darote pastebėję gaisrą?

- Rūpinatės savo saugumu;

- pranešate kapitonui;

- pranešate budinčiam kapitono padėjėjui.

- Kas yra sprogimo požiūriu pavojinga aplinka?

- Aplinka, kurioje yra per daug dujų ir per mažai oro;

- aplinka, kurioje įvyksta daug sprogimų;

- aplinka, kurioje gali susidaryti sprogusis mišinys.

- Ar galima įžeminti elektrinį rankinį įrankį su dviguba izoliacija?

- Tai galima daryti tik darbdaviui leidus;

- ne, negalima;

- taip, galima.

- Kas turi įtakos srovės stiprumui srovei tekant per žmogaus kūną?

- Kūno temperatūra;

- kūno varža;

- kontakto trukmė.

- Kodėl elektros laidams naudojama izoliacija?

- Siekiant sušvelninti trumpojo jungimo padarinius;

- siekiant užkirsti kelią prisilietimui prie dalių, kuriose yra elektros įtampa;

- siekiant užkirsti kelią pažeidimams.

- Kokią riziką kelia statinė elektra?

- Statinė elektra gali uždegti elektrai nelaidžią medžiagą;

- dėl statinės elektros gali susidaryti kibirkštinis pramušimas ir įvykti sprogimas;

- statinė elektra nekelia beveik jokios rizikos.

- Kas yra svarbu rankomis keliant daiktą, kuris stovi ant žemės?

- Kad jūsų kojos būtų kuo plačiau išžergtos;

- kad keltumėte tiesia nugara ir sulenktais keliais;

- kad, pakėlę šį daiktą, galėtumėte pasisukti į šoną.

- Ką privalote daryti su savo asmeninėmis apsaugos priemonėmis?

- Ant jų užrašyti savo pavardę;

- po kiekvieno naudojimo jas atiduoti patikrinti kompetentingam asmeniui;

- jas tinkamai prižiūrėti.

- Nuo kokio pavojaus apsaugo apsauginiai panoraminiai akiniai?

- Nuo karščio;

- nuo dulkių;

- nuo ryškios šviesos.

- Nuo ko pirštinės negali suteikti jokios apsaugos?

- Nuo pavojingųjų medžiagų;

- nuo šalčio arba karščio;

- nuo besisukančių dalių.

- Kokia naudojimo taisyklė taikoma apsauginiams drabužiams?

- Drabužius reikia keisti kartą per metus;

- apgadintus drabužius reikia nedelsiant sutaisyti arba pakeisti;

- apgadintus drabužius nedelsiant pakeisti savo lėšomis.

9 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Kokios gaisrų, kuriuos sukelia elektros prietaisai, dažniausios priežastys?

2. Kaip neteisingai pasirenkant bei naudojant saugiklius gali kilti gaisras?

3. Teisingai naudojant elektros imtuvus gali kilti gaisras. Kodėl?

4. Kokias gaisrų priežastis pašalina skirtuminės srovės jungiklis?

5. Kokių specialiųjų reikalavimų būtina paisyti įrengiant elektros tinklą patalpoje, kurioje gali kilti gaisras?

6. Kokia pagrindinė gaisro gesinimo taisyklė?

7. Kaip gesinamas gaisras, kilęs elektriniuose, turinčiuose įtampą, prietaisuose?

8. Kokios priemonės taikomos gesinant: a) kabelių tunelį; b) generatorių; c) skirstyklą?

9. Kurie gesintuvai netinka elektriniams prietaisams gesinti ir kodėl?

10. Kurie laidai yra atsparesni ugniai?

11. Išvardyti keletą objektų, esančių sprogimo pavojaus zonoje. Įvertinti pavojaus laipsnį skalėje: didelis, vidutinis, mažas.

12. Išdėstyti eigą įvykių, sukėlusių sprogimą, kurį iniciavo elektriniai prietaisai, esantys gyvenamajame pastate, kuriame esama dujinių įrenginių.

13. Kokia yra atsparaus ugniai gaubto ar apvalkalo esmė?

14. Kaip paprasčiausiai įrengti apsaugą nuo sprogimo labai mažos galios elektriniame prietaise?

10 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindiniai reikalavimai.

- Paaiškinti taikomus saugos reikalavimus pakeliant ir nuleidžiant inkarą.

- Kokie yra darbų saugos reikalavimai trapams, štormtrapams ir kitoms perėjimo priemonėms?

- Kokios darbuotojų teisės ir pareigos pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą?

- Kokie yra saugos reikalavimai atliekant laivų vilkimo darbus?

- Kokie yra saugos reikalavimai atidarant ir uždarant triumus?

- Paaiškinti saugos reikalavimus atliekant žmonių persodinimą iš laivo į laivą jūroje, reide.

- Kokie yra saugos reikalavimai atliekant takelažo darbus?

- Kokie darbų saugos reikalavimai atliekant laivų pakrovimo ir iškrovimo darbus?

- Kokie yra saugos reikalavimai atliekant darbus aukštyje ir už borto?

- Kokie yra saugos reikalavimai dirbant blogai vėdinamose patalpose, cisternose?

- Apibūdinti individualias apsaugos priemones atliekant pavojingus ir kenksmingus darbus laive.

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJOMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

- Kurios apšvietimo lempos yra taupiausios?

  - Kaitrinės lempos;

  - fluorescencinės lempos;

  - halogeninės lempos.

- Ką reiškia žymėjimas apšvietimo lempose E14; E27; E40?

  - Lempos darbo įtampą (V);

  - lempos galią (w);

  - lempos cokolio diametrą (mm).

- Kas atsitiks išėmus starterį iš degančios liuminescencinės lempos grandinės?

  - Lempa švies toliau;

  - lempa užges;

  - lempa mirgės.

- Dvilaidėje apšvietimo lempoje laidai jungiami:

  - Fazinis laidas per jungiklį;

  - nulinis laidas per jungiklį;

  - nesvarbu kaip.

- Kaip jungiamas ampermetras matuojant elektros srovės stiprį?

  - Lygiagrečiai;

  - nuosekliai;

  - mišriai.

- Kaip jungiamas voltmetras matuojant grandinės dalies įtampą?

  - Lygiagrečiai;

  - nuosekliai;

  - mišriai.

- Kokiu prietaisu matuojama izoliacijos varža?

  - Voltmetru;

  - ommetru;

  - megometru.

- Ką reiškia užrašas 15 A ant tirpiojo saugiklio?

  - Saugiklio tirptuko vardinė srovė;

  - saugiklio perdegimo srovė;

  - saugiklio gabaritai.

- Kaip sumažinti nuolatinės srovės variklio paleidimo srovę?

  - Jungti su transformatoriumi;

  - jungti su paleidimo reostatu;

  - jungti su kondensatoriumi.

- Kaip pasikeis nuolatinės srovės variklio sukimosi greitis sumažinus elektros įtampą?

  - Greitis padidės;

  - greitis sumažės;

  - greitis nesikeis.

- Ar gali nuolatinės srovės variklis dirbti generatoriaus režimu?

  - Negali dirbti;

  - gali dirbti;

  - tai skirtingos elektros mašinos.

- Kokiu tikslu paleidimo reostatas jungiamas prie elektros variklio?

  - Sumažinti variklio paleidimo srovę;

  - padidinti variklio paleidimo srovę;

  - reguliuoti variklio apsukas.

- Ką žymi skaičiai 3 x 2,5 užrašyti ant elektros kabelio apvalkalo?

  - Kabelio ilgį ir diametrą (cm);

  - kabelio gyslų skaičių ir skerspjūvio plotą (mm²);

  - kabelio gyslų skaičių ir diametrą (m).

- Kokią paskirtį atlieka nuolatinės srovės mašinos kolektorius?

  - Paskirsto srovę į inkaro apvijas;

  - paskirsto srovę į žadinimo apvijas;

  - sukuria magnetinį lauką.

- Kokią paskirtį atlieka elektros mašinos žadinimo apvijos?

  - Sumažina elektros srovę;

  - sukuria elektromagnetinį lauką;

  - padidina elektros įtampą.

- Koks būdas taikomas nuolatinės srovės variklio greičiui reguliuoti?

  - Pakeičiant prijungtos įtampos dydį;

  - pakeičiant srovės dažnį;

  - keičiant apkrovą ant variklio veleno.

- Iš kokios medžiagos gaminami elektros mašinų kontaktiniai šepečiai?

  - Iš aliuminio;

  - iš grafito;

  - iš plastiko.

- Kaip žymimi nuolatinės srovės mašinos inkaro apvijų galai?

  - E1 ir E2;

  - D1 ir D2;

  - A1 ir A2.

- Lygiagretaus žadinimo elektros variklis prijungtas prie 240 voltų įtampos tinklo. Kokia įtampa tenka žadinimo apvijai?

  - 240 voltų;

  - 120 voltų;

  - 60 voltų.

- Kokiu greičiu sukasi sinchroninio variklio rotorius?

  - Mažesniu už magnetinio lauko greitį;

  - didesniu už magnetinio lauko greitį;

  - rotoriaus ir magnetinio lauko greitis sutampa.

- Ar galima pakeisti sinchroninio variklio rotoriaus sukimosi greitį?

  - Sinchroninio variklio greitis nekeičiamas;

  - galima, jeigu keisime prijungtos lempos dydį;

  - galima, jeigu keisime prijungtos srovės dažnį.

- Kada jungiama sinchroninio variklio žadinimo apvija?

  - Prieš įjungiant trifazę statoriaus apviją;

  - kartu su statoriaus trifaze apvija;

  - po to, kai rotorius įsisuka iki asinchroninio greičio.

- Kaip keičiasi sinchroninio variklio rotoriaus sukimosi greitis didinant apkrovimą?

  - Greitis didėja;

  - greitis mažėja;

  - greitis nesikeičia.

- Kokios apvijos sumontuotos sinchroninio variklio rotoriuje?

  - Žadinimo ir trumpai jungta apvija;

  - tik žadinimo apvija;

  - tik trumpai jungta apvija.

- Kokie sinchroniniai generatoriai naudojami elektrinėse?

  - Vienfaziai;

  - trifaziai;

  - daugiafaziai.

- Kokiu darbo režimu gali dirbti sinchroninės mašinos?

  - Tik generatoriaus režimu;

  - tik variklio režimu;

  - ir generatoriaus ir variklio režimu.

- Kaip jungiami sinchroniniai generatoriai elektrinėse?

  - Lygiagrečiai;

  - nuosekliai;

  - mišriai.

- Kada trifaziai generatoriai dirba sinchroniškai?

  - Kada vienodas jų sukimo dažnis;

  - kada sutampa srovės dažnis ir įtampų dydžiai;

  - kada sutampa srovės dažnis, įtampų dydžiai ir įtampų fazės.

- Koks prietaisas naudojamas įtampų fazių sutapimui nustatyti jungiant generatorius lygiagrečiam darbui?

  - Voltmetras;

  - sinchronoskopas;

  - vatmetras.

- Kaip pasikeis dirbančio generatoriaus įtampa atjungus dalį elektros vartotojų?

  - Įtampa padidės;

  - įtampa sumažės;

  - itampa nepasikeis.

- Kaip lempinio sinchronoskopo pagalba nustatomas generatorių sinchroniškas darbas?

  - Įjungtos lempos mirga;

  - ijungtos lempos užgęsta;

  - įjungtos lempos šviečia ryškiau.

- Kaip padidinti dirbančio sinchroninio generatoriaus sumažėjusią įtampą?

  - Padidinti rotoriaus apsukas;

  - daugiau elektros vartotojų;

  - padidinti srovę generatoriaus žadinimo apvijose.

- Dėl kokios priežasties sumažėja dirbančio generatoriaus srovės dažnis?

  - Sumažėja žadinimo apvijose srovė;

  - sumažėja varančiojo variklio apsukos;

  - sumažėja generatoriaus įtampa.

- Kam naudojami transformatoriai?

  - Pakeisti įtampos dydį;

  - pakeisti srovės dažnį;

  - pakeisti galią.

- Kiek apvijų turi vienfazis transformatorius?

  - Vieną apviją;

  - dvi apvijas;

  - tris apvijas.

- Kiek apvijų turi trifazis transformatorius?

  - Tris apvijas;

  - šešias apvijas;

  - devynias apvijas.

- Kaip jungiamos trifazio transformatoriaus apvijos?

  - Nuosekliai;

  - lygiagrečiai;

  - žvaigžde arba trikampiu.

- Pirminė transformatoriaus apvija prijungta prie 10 KV įtampos tinklo. Transformacijos koeficientas KT=25. Kokia įtampa yra antrinėje transformatoriaus apvijoje?

  - U = 4,0 KV;

  - U = 0,4 KV;

  - U = 0,25 KV.

- Kokiu matavimo prietaisu jungiami srovės matavimo transformatoriai?

  - Su vatmetru;

  - su ommetru;

  - su voltmetru.

- Srovės matavimo transformatoriaus antrinėje apvijoje teka penkių Amperų vardinė srovė. Transformacijos koeficientas KT = 300. Kokią maksimalią srovę galima išmatuoti ampermetru?

  - I = 60 A;

  - I = 150 A;

  - I = 1500 A.

- Kokią srovės ir įtampos matavimo transformatorių apviją reikalaujama įžeminti?

  - Pirminę apviją;

  - antrinę apviją;

  - abi apvijas.

- Koks magnetinis laukas sukuriamas trifazio variklio statoriaus apvijose?

  - Pulsuojantis;

  - pastovus;

  - besisukantis.

- Kaip žymimos trifazio asinchroninio variklio apvijų pradžios?

  - U1, V1, W1;

  - A, B, C;

  - X, Y, Z.

- Kaip pakeisti trifazio variklio rotoriaus sukimo kryptį?

  - Sukeisti 3 fazes vietomis;

  - sukeisti 2 fazes vietomis;

  - sukimo kryptį negalima pakeisti.

- Nuo ko priklauso trifazio variklio rotoriaus sukimo greitis?

  - Nuo prijungtos įtampos dydžio;

  - nuo srovės stiprio;

  - nuo srovės dažnio.

- Kaip jungiamos trifazio variklio apvijos?

  - Pagal „žvaigždės“ schemą;

  - nuosekliai;

  - lygiagrečiai.

- Kokiu greičiu sukasi trifazio variklio magnetinis laukas?

  - Greičiau už rotorių;

  - lėčiau už rotorių;

  - kartu su rotoriumi.

- Kaip išdėstytos statoriaus apvijos trifaziame variklyje?

  - 90° kampu;

  - 120° kampu;

  - 180° kampu.

- Kiek apvijų statoriuje turi vienfazis variklis?

  - Vieną apviją;

  - dvi apvijas;

  - tris apvijas.

- Maitinančio tinklo srovės dažnis f = 50 Hz. Kokiu greičiu sukasi trifazio variklio magnetinis laukas?

  - 1500 aps./min;

  - 3000 aps./min;

  - 3600 aps./min.

- Veikiančiuose elektros įrenginiuose asmenys gali dirbti:

  - Nuo 16 metų;

  - ne jaunesni kaip 18 metų;

  - vyresni kaip 21 metų.

- Ką vadiname apsauginiu įžeminimu?

  - Elektros įrenginio korpuso elektrinis sujungimas su žeme;

  - elektros įrenginio laidininkų sujungimas su žeme;

  - elektros įrenginio neutraliojo taško sujungimas su žeme.

- Nuo ko apsaugo tirpieji saugikliai?

  - Nuo trumpalaikio elektros grandinės perkrovimo;

  - nuo prisilietimo prie srovinių dalių;

  - nuo trumpo jungimo elektros grandinėje.

- Kuris iš šių aparatų naudojamas elektros variklių apsaugai?

  - Jungiklis;

  - stop mygtukas;

  - šiluminė relė.

- Kokį apsaugos aparatą reikia naudoti įrengiant elektros instaliaciją elektrai pavojingose patalpose?

  - Tirpiuosius saugiklius;

  - skirtumines (nuotėkio) reles;

  - automatinius jungiklius.

- Kokia yra saugios įtampos didžiausia reikšmė?

  - 12 V;

  - 50 V;

  - 115 V.

- Automatinis atjungimo įrenginys (automatas) neturi suveikti:

  - Fazei susijungus su korpusu;

  - sumažėjus tinklo įtampai;

  - esant tarpfaziniam susijungimui.

- Skirtuminės nuotėkio srovės relė turi suveikti:

  - Padidėjus srovei grandinėje 2 kartus;

  - sumažėjus tinklo įtampai daugiau nei 10 %;

  - įvykus srovės nutekėjimui į žemę.

- Kurio apsauginio jungiklio skirtuminė srovė apsaugos žmogų?

  - Δ In= 0,03 A;

  - Δ In= 0,1 A;

  - Δ In = 0,3 A.

- Skirtuminė, nuotėkio relė naudojama:

  - Apsaugai nuo maksimalios srovės;

  - žmonių apsaugai nuo prisilietimo prie srovinių dalių;

  - apsaugai nuo įtampos sumažėjimo.

- Ar leidžiama prie avarinio apšvietimo tinklo prijungti elektros vartotojus, nepriklausančius avariniam apšvietimui?

  - Neleidžiama;

  - leidžiama;

  - leidžiama tik laikinai.

- Ar galima avarinio apšvietimo tinkle jungti rozetes?

  - Galima;

  - galima prijungti kilnojamiems elektros įrankiams;

  - negalima.

- Ar galima avarinį ir darbinį apšvietimą prijungti prie to paties elektros šaltinio?

  - Negalima;

  - galima;

  - galima ribotos galios.

- Sprogimui pavojingose zonose leidžiama eksploatuoti elektros įrenginius:

  - Naujus ir patikrintus elektros įrenginius;

  - visus tvarkingus elektros įrenginius;

  - nuo sprogimo apsaugotus elektros įrenginius.

- Kokias individualias apsaugos priemones leidžiama naudoti?

  - Gumines pirštines;

  - medvilnines pirštines;

  - gumines dielektrines pirštines.

- Elektros laidų, kabelių izoliacija gali būti sužalota:

  - Veikiant aukštai temperatūrai;

  - veikiant drėgmei;

  - veikiant žemai temperatūrai.

- Nuliniai laidininkai elektros laiduose ir kabeliuose žymimi:

  - Juoda spalva;

  - mėlyna spalva;

  - ruda spalva.

- Kaip elgtis su perdegusiomis liuminescencinėmis lempomis?

  - Mesti į stiklui skirtą konteinerį;

  - pristatyti utilizavimui;

  - daužyti ir mesti į šiukšlių konteinerį.

- Kaip elgtis su nebenaudojamais galvaniniais elementais?

  - Išmesti į šiukšlių konteinerį;

  - užkasti į gruntą;

  - surinkti ir grąžinti perdirbimui.

- Koks ženklinimo simbolis ant elektros ir elektronikos įrangos nurodo, kad ši įranga turi būti surenkama atskirai nuo kitų buitinių atliekų?

  - X perbrauktas trikampis;

  - X perbrauktas apskritimas;

  - X perbrauktas konteineris.

- Kokia srovės rūšis pavojingesnė gyvybei?

  - Kintama 50 Hz;

  - Kintama 400 Hz;

  - nuolatinė.

- Iš kokio metalo gaminami laivinių elektros kabelių laidininkai?

  - Iš aliuminio;

  - iš vario;

  - iš plieno.

- Kokios galios elektros varikliai turi slydimo trinties guolius su keramikos įvorėmis?

  - Iki 100 W;

  - iki 200 W;

  - iki 300W.

- Kokios galios elektros varikliai turi riedėjimo guolius?

  - Daugiau kaip 100 W;

  - mažiau kaip 100 W;

  - nesvarbu.

- Ką daryti, jeigu dirbant elektros varikliui kaista guoliai?

  - Visu pirma reikia patikrinti, ar yra alyvos, ar ji neužteršta, ar naudojama reikiamos markės alyva ir ar neišdilę guoliai;

  - išjungti elektros variklį ir duoti jam ataušti;

  - pakeisti guolius.

- Judamoji elektros variklio dalis vadinama:

  - Rotoriumi;

  - statoriumi;

  - apvijomis.

- Nejudamoji elektros variklio dalis vadinama:

  - Rotoriumi;

  - Statoriumi;

  - Apvijomis.

- Asinchroninių variklių privalumas:

  - Sukimosi greitį galima tolydžiai reguliuoti keičiant srovės stiprį statoriaus apvijose;

  - veikia Fuko srovės;

  - tylus darbas.

- Asinchroninių variklių trūkumas:

  - Paleidimo metu, kol inkaras dar neįgavęs greičio, variklio apvijomis teka labai stipri srovė, kuri gali sugadinti variklį ar net elektros tinklą;

  - sukimosi greitį galima tolydžiai reguliuoti keičiant srovės stiprį statoriaus apvijose;

  - veikia Fuko srovė.

- Kada apvija netinkama ir ją reikia keisti?

  - Jeigu yra įdubimų, įtrūkimų, pasiputusi izoliacija arba lako danga;

  - jeigu ji padengta storu sluoksniu purvo;

  - jeigu ji buvo eksploatuota metus.

- Iš kokių pagrindinių dalių sudarytas magnetinis paleidiklis?

  - Iš ritės, šerdies ir inkaro su prie jo pritvirtintais kontaktais;

  - iš šepetėlių, rutulinių guolių ir kontaktų;

  - iš apvijų ir skydo.

- Magnetinio paleidiklio ritė gaminama iš:

  - Aliuminio;

  - vario;

  - žalvario.

- Iš kokio metalo pagaminti magnetinio paleidiklio kontaktai?

  - Plieno;

  - sidabro;

  - žalvario arba bronzos.

- Elektros įrenginių korpusai turi būti:

  - Įžeminti;

  - švarūs;

  - izoliuoti.

- Kokia yra fazinė įtampa?

  - Įtampa tarp bet kurios fazės ir nulinio laido;

  - įtampa tarp bet kurių dviejų linijos fazių;

  - įtampa tarp nulinio ir įžeminimo laidų.

- Kokia yra linijinė įtampa?

  - Įtampa tarp bet kurių dviejų linijos fazių;

  - įtampa tarp bet kurios fazės ir nulinio laido;

  - įtampa tarp nulinio ir įžeminimo laidų.

- Kokios medžiagos laidžios elektros srovei?

  - Sidabras, varis, aliuminis;

  - plastikas, polietilenas ir kapronas;

  - lakas, popierius ir kartonas.

- Fazinio ir įžeminimo laido sukeitimas vietomis rozetėje arba kištuke:

  - Labai pavojinga, mirtina klaida;

  - nepavojinga;

  - gali sukelti gaisrą.

- Ant įžemintų elektros įrenginių iškabinamas plakatas:

  - Saugu dirbti;

  - dirba žmonės;

  - įžeminta.

- Ką žymime šiais ženklais?

  - Transformatoriai;

  - rotoriaus apvijos;

  - statoriaus apvijos.

- Srovės matavimo vienetas:

  - Voltas;

  - Vatas;

  - Amperas.

- Ar elektrikas gali dirbti su nepatikrintais arba sugadintais įrankiais?

  - Gali;

  - negali;

  - nesvarbu.

- Kam skirta šiluminė relė?

  - Elektros variklio šiluminei apsaugai;

  - apšvietimo apsaugai;

  - transformatorių apsaugai.

- Elektros energijos avarinis šaltinis laive:

  - Avariniai generatoriai ADG arba akumuliatorių baterijos;

  - pagrindinis variklis ir katilas;

  - transformatoriai ir stotis.

- Srovės nuotėkio relė apsaugo:

  - Prietaisus;

  - žmogų;

  - neleidžia kilti gaisrui.

- Ar sutampa elektros srovės ir elektronų judėjimo kryptys?

  - Nesutampa;

  - sutampa;

  - sutampa, jeigu įtampa 220 V.

- Vienas megaamperas (1MA) lygus:

  - 1000000 A;

  - 1000 A;

  - 0,001 A.

- Ką vadiname vardine, nominalia įtampa?

  - Įtampa nurodoma imtuvo pase;

  - kiekvieno imtuvo įtampa apskaičiuojama;

  - įtampa nustatoma prietaisais.

- Kaip pagerinti elektros variklio varžą?

  - Perdažyti;

  - džiovinti;

  - įžeminti.

- . Laivų kabeliai ir laidai ekranuojami:

  - Apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų;

  - apsaugoti nuo temperatūros poveikio;

  - apsaugoti nuo elektromagnetinių laukų.

- Įjungus elektros variklį perdega saugiklis:

  - Variklis neįžemintas;

  - nutrūkusi viena iš trijų apvijų;

  - variklis perkrautas.

- Ką reiškia ant elektros įrenginio žymėjimas IP (interelement protection)?

  - Izoliacijos atsparumo klasė;

  - apsauga nuo prisilietimo ir vandens;

  - įrenginio montavimo sąlygos.

- Kokia įtampa yra aukštoji?

- Didesnė nei 380 V kintamosios srovės ir didesnė nei 1700 V nuolatinės srovės įtampa;

- didesnė nei 1500 V kintamosios srovės ir didesnė nei 3000 V nuolatinės srovės įtampa;

- didesnė nei 1000 V kintamosios srovės ir didesnė nei 1500 V nuolatinės srovės įtampa.

- Kokia įtampa yra žemoji?

- Įtampa nuo 100 V iki 1000 V kintamosios srovės ir nuo 200 V iki 1500 V nuolatinės srovės įtampos;

- įtampa nuo 50 V iki 380 V kintamosios srovės ir nuo 75 V iki 1000 V nuolatinės srovės įtampos;

- įtampa nuo 50 V iki 1000 V kintamosios srovės ir nuo 75 V iki 1500 V nuolatinės srovės įtampos.

- Koks prisilietimas pavojingiausias?

- Pavojingiausias prisilietimas „fazė – fazė“;

- pavojingiausias prisilietimas „fazė – žemė“;

- pavojingiausias prisilietimas „fazė – nulinis laidas“.

- Ar reikia įžeminti ar įnulinti elektros imtuvus, kurie turi dvigubą izoliaciją arba prijungti per skiriamuosius transformatorius?

- Nereikia;

- būtina įžeminti;

- reikia tik įnulinti.

- Kaip turi būti pažymėti apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkai?

- Geltonos ir žalios spalvos;

- pažymėti mėlyna spalva;

- pažymėti raudona spalva, skersinėmis juostomis.

- Kokie yra pagrindiniai reikalavimai naudojantis apsauginėmis priemonėmis?

- Apsaugos nuo elektros priemonės vardinė įtampa turi būti mažesnė už įrenginio įtampą;

- prieš naudojant apsauginę priemonę, privaloma įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nepažeista;

- leidžiama naudotis apsaugos priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas.

- Ką reikia daryti, kai dirbant su rankinėmis elektros mašinomis, nutrūksta srovės tiekimas arba prasideda poilsio pertrauka?

- Palikti darbo vietą nieko nepakeitus;

- laukti darbo vietoje įtampos atsiradimo nieko joje nekeičiant;

- visos dirbusios rankinės elektros mašinos atjungiamos nuo elektros tinklo.

- Kuriam iš šių transformatorių draudžiama įžeminti antrinę apviją?

- Skiriamajam;

- matavimo;

- autotransformatoriui.

- Ar leidžiama apsaugai nuo elektros srovės poveikio pažeminti įtampą, panaudojant autotransformatorius?

- Leidžiama;

- draudžiama;

- leidžiama, jeigu yra naudojama garsinė ir regimoji signalizacija.

- Kur kabinamas draudžiantis įjungti įtampą ženklas?

- Kabinamas ant elektros aparatų, kuriais įtampa išjungiama ar atjungiama šoninės pusės;

- kabinamas ant elektros aparatų, kuriais įtampa išjungta ar atjungta pavarų, rankenų, valdymo elementų;

- kabinamas tik ant elektros aparatų, kuriais įtampa išjungta nuotolinio valdymo elementų.

113. Kuris automatinių išjungėjų tipas skirtas apšvietimui ir bendram naudojimui?

- B;

- Z;

- C.

114. Kuris automatinių jungiklių tipas skirtas apšvietimo grandinėms ir elektros įrangai, vidutinėms paleidimo srovėms (varikliams ir transformatoriams)?

- A;

- B;

- C.

115. Kuris automatinių jungiklių tipas skirtas grandinėms su aktyvia indukcinė apkrova, varikliams su didelėmis paleidimo srovėmis?

- D;

- K;

- Z.

116. Ar automatinis jungiklis atjungia srovę iš karto?

- Kai krenta įtampa;

- kai tik atsiranda gedimas arba trumpasis jungimas;

- kai padidėja varža.

117. Komutacija – kas tai?

- Srovės krypties keitimas grandinėje;

- varžos dydžio keitimas grandinėje;

- įtampos padidinimas grandinėje.

118. Visi komutaciniai prietaisai gali būti skirstomi į dvi grupes:

- Magnetiniai ir elektriniai;

- rankiniai ir automatiniai;

- modernūs ir paklausūs.

119. Kam naudojamas jungiklis?

- Elektrinei grandinei nutraukti arba sujungti;

- pakeisti srovės kryptį grandinėje;

- pakeisti varžos didį grandinėje.

120. Kam skirtas kontaktorius?

- Elektromagnetinis aparatas skirtas grandinėms distanciniu būdu valdyti;

- elektrinis prietaisas skirtas kontaktų priežiūrai;

- rankinis prietaisas skirtas grandinėms valdyti.

121. Kam skirta relė?

- Grandinėms distanciniu būdu valdyti;

- elektroninių grandinių komutacijai;

- kontaktų priežiūrai.

122. Asinchroninio variklio veikimo principas:

- Pagrįstas besisukančiu magnetiniu lauku;

- pagrįstas Fuko srovių poveikiu;

- pagrįstas elektros spinduliavimo intensyvumu.

123. Kurios lempos darbo laikas ilgesnis – kaitrinės ar natrio?

- Abiejų vienodas;

- kaitrinės;

- natrio.

124. Kiek procentų gali svyruoti įtampa natrio lempos grandinėje?

- ± 10 %;

- ± 20 %;

- ± 30 %.

125. Kur naudojamos natrio lempos?

- Apšviesti namų patalpas;

- apšviesti tiltus, gatves, aikštes ir kelius;

- apšviesti laivų patalpas.

126. Kokiomis medžiagomis užpildomos natrio lempos uždegiklis?

- Argonu, natriu, gyvsidabriu;

- freonu, amoniaku, angliarūgšte;

- azotu, heliu, deguonimi.

127. Kokia liuminescencinės lempos droselio paskirtis?

- Sukurti aukštos įtampos impulsą lempai uždegti, o užsidegus lempai apriboja srovės dydį tekantį per lempą;

- reguliuoti įtampos dydį;

- apriboti srovės didį.

128. Kokia starterio paskirtis?

- Įjungti ir išjungi lempas;

- trumpam laikui sujungti lempos siūlus kaitinimui;

- palaikyti lempos degimo stabilumą.

129. Ar degs liuminescencinė lempa, jeigu nebus prijungtas kondensatorius C?

- Nedegs, apsaugo lempą nuo srovių poveikio;

- nedegs, mažina grandinės galios koeficientą;

- degs, gerina grandinės galios koeficientą.

130. Koks apytiksliai liuminescencinės lempos darbo laikas?

- 3000 val.;

- 6000 val.;

- 1000 val.

131. Kokia starterio kondensatoriaus paskirtis?

- Slopinti magnetinį intensyvumą;

- slopinti aukštą įtampą;

- slopinti radijo trukdžius.

132. Iš kokių medžiagų gaminamos elektros paskirstymo dėžutės?

- Plastmasės;

- gumos;

- vario.

133. Kokia apytiksliai paprastosios kaitinamosios lempos siūlo temperatūra darbo metu?

- 10000 C;

- 15000 C;

- 30000 C.

134. Kiek apytiksliai kartų padidėja įkaitusio kaitinamosios lempos siūlo varža?

- 5–10 kartų;

- 15–20 kartų;

- 40–50 kartų.

135. Kuris maitinimo šaltinio laidas jungiamas prie jungiklių saugumo atžvilgiu?

- Fazė;

- nulis;

- įžeminimas.

136. Ar galima elektros lemputės kaitinimo siūlą pagaminti iš vario?

- Galima;

- negalima, nes vario žema lydymosi temperatūra ir maža varža;

- negalima, kadangi varis per pigus.

137. Koks esminis skirtumas tarp dvigyslio elektros instaliacijos laido ir dvigyslio kabelio?

- Kabelis turi dvigubą izoliaciją, o laidas viengubą;

- nėra jokio skirtumo;

- kabelis neturi izoliacijos, o laidas turi.

138. Kodėl laikui bėgant kaitrinės lempos kolba patamsėja?

- Nes volframas garuoja ir jo garai nusėda ant stiklo;

- nes pasensta;

- nes buvo nekokybiška.

139. Ar elektrinė viryklė, skalbimo mašina su vandens šildytuvu turi turėti atskirą grandinę?

- Gali būti prijungta prie bet kurios grandinės;

- turi turėti atskirą grandinę;

- gali būti prijungta prie bet kurios grandinės, leidus brigadininkui.

140. Kelių skaičių skalę, pagal standarto reikalavimus, turi turėti elektros skaitiklis?

- Šešių;

- aštuonių;

- penkių.

141. Iš kokio metalo pagamintas vienfazio elektros skaitiklio diskas?

- Aliuminio;

- vario;

- plieno.

142. Iš kokių medžiagų gaminami elektros instaliacijos vamzdeliai ir loveliai?

- Vario ir aliuminio;

- dažniausiai iš plastmasės arba metalo;

- švino ir volframo.

143. Kam reikalingas kabelio hermetiškas apvalkalas ir iš kokių medžiagų jis gaminamas?

- Apsaugo nuo trumpo jungimo, gaminamas iš popieriaus ir kartono;

- apsaugo nuo gaisro, gaminamas iš šilko ir medvilnės;

- apsaugo nuo drėgmės, gaminamas iš gumos arba plastmasės.

144. Iš kokios rūšies stiklo pagaminta halogeninės lempos kolba?

- Pluoštinio stiklo;

- kvarcinio stiklo;

- optinio stiklo.

145. Kurios lempos kaitrinės ar halogeninės šviesos srautas didesnis esant tai pačiai galiai?

- Halogeninės, nes siūlo skerspjūvio plotas yra didesnis;

- kaitrinės, nes siūlo skerspjūvio plotas yra mažesnis;

- šviesos srautas vienodas.

146. Ar pradės suktis trifazis variklis, jeigu bus dingusi viena fazė?

- Nepradės;

- pradės;

- priklauso nuo to, kokia fazė dingo.

147. Prie kokių tinklo laidų gali būti prijungta variklio valdymo grandinė?

- Prie įžeminimo ir nulio;

- prie fazės ir nulio, arba tarp fazių;

- prie įžeminimo ir fazės.

148. Kaip sukeisti vienfazio kondensatorinio variklio rotoriaus sukimosi kryptį?

- Sukeisti darbinės, arba paleidimo apvijų galus;

- išimti kondensatorių;

- išjungti, po to vėl įjungti.

149. Iš kokių medžiagų gaminami vienfazių variklių statorių korpusai?

- Elektrotechninio plieno, aliuminio, plastmasės;

- vario, bronzos, švino;

- alavo, geležies, raudonojo vario.

150. Kokiomis medžiagomis izoliuojami vienfazių variklių apvijų laidai?

- Derva;

- elektrotechniniu laku;

- degutu.

151. Jei elektros tinklo srovės dažnis 50 Hz, koks apytiksliai gali būti didžiausias vienfazio kondensatorinio variklio rotoriaus sūkių dažnis?

- Apie 3000 aps./min;

- apie 5000 aps./min;

- apie 1000 aps./min.

152. Prie kokių tinklo kontaktų reikia prijungti variklio valdymo grandinę, jeigu ant magnetinio paleidiklio ritės užrašyta U=380 V?

- Tarp fazės ir nulio;

- tarp visų fazių;

- tarp nulio ir įžeminimo.

153. Ar gali dirbti variklis, jeigu schemoje nebus šiluminių relių?

- Gali;

- negali;

- draudžiama.

154. Kokiu principu vadovaujantis parenkami šiluminių relių kaitinimo elementai?

- Pagal variklio nominalią įtampą;

- pagal variklio galingumą;

- pagal variklio srovę, kuri būna užrašyta ant variklio lentelės.

155. Kuri magnetinio paleidiklio dalis vadinama inkaru ir kuri šerdimi?

- Šerdis ta dalis, ant kurios uždėtas inkaras, o ta dalis, kuri pritraukiama prie šerdies, vadinama rite;

- šerdis ta dalis, ant kurios uždėta ritė, o ta dalis, kuri pritraukiama prie šerdies, vadinama inkaru;

- inkaras ta dalis, ant kurios uždėta ritė, o ta dalis, kuri pritraukiama prie inkaro, vadinama šerdimi.

156. Iš kokių medžiagų gaminami trifazių variklių statoriai?

- Iš elektrotechninio plieno, aliuminio arba ketaus;

- iš plastmasės, grūdinto stiklo, geležies;

- iš kaprono, nailono, polietileno.

157. Kodėl magnetinio paleidiklio šerdis surenkama iš elektrotechninio plieno plokštelių?

- Kad sumažėtų srovės virpesiai;

- kad sumažėtų sukūrinės srovės;

- kad padidėtų sukūrinės srovės.

158. Kokia varinių žiedų, uždėtų ant magnetinio paleidiklio šerdies galų, paskirtis?

- Sumažinti magnetinio paleidiklio ūžesį ir vibraciją;

- padidinti magnetinį lauką;

- sumažinti magnetinį lauką.

159. Ar šiluminė relė apsaugo variklį nuo trumpojo jungimo srovių?

- Apsaugo, kadangi įkaitusi atsijungia;

- apsaugo, jeigu teisingai pajungta;

- neapsaugo, nes ji turi didelę šiluminę inerciją.

160. Sumontuoti elektros įrenginiai turi tarnauti mažiausiai:

- 10 metų;

- 25 metus;

- 50 metų.

161. Kodėl saugiklio įdėklas (kamštis) pripildytas smėlio?

- Kad gesintų elektros lauką, kuris susidaro saugikliui perdegus;

- kad saugiklis tarnautų ilgiau;

- kad neveiktų korozija.

162. Kodėl negalima remontuoti saugiklio įdėklų?

- Todėl, kad jie yra sukalibruoti tam tikrai srovei;

- todėl, kad jie yra užlituoti;

- todėl, kad jie labai smulkūs.

163. Kokiu principu paremtas judesio jutiklio veikimas?

- Gavęs įtampos impulsą jutiklis sujungia grandinę, dar kartą gavęs įtampą – atjungia grandinę;

- fiksuoja objekto judesį;

- fiksuoja objektą, kuris skleidžia magnetinį lauką.

164. Jeigu judesio jutiklio kontroliuojamoje zonoje miega žmogus, suveiks jutiklis ar ne?

- Suveiks, nes jis skleidžia šilumą;

- suveiks, nes jis skleidžia garsus;

- nesuveiks, nes žmogus nejuda.

165. Kokia prieblandos jungiklio paskirtis?

- Išjungti lempas naktį;

- įjungti lempas dieną;

- išjungia arba įjungia lempas temstant arba švintant.

166. Kaip vadinamas prieblandos jungiklio elementas, kuris reaguoja į šviesos intensyvumą?

- Radijo bangos;

- foto elementas;

- šviesos elementas.

167. Dėl kokių aliuminio trūkumų negalima jo naudoti labai mažo skerspjūvio laidams?

- Sunku sulituoti, yra nestiprūs mechaniškai;

- mažo skersmens laidų gamyba brangi;

- aliuminio kristalinė gardelė yra tūriškai centruota.

168. Ar leidžiama kilnojamo lankstaus kabelio galuose įtaisyti elektros šakutę, kodėl?

- Leidžiama, nes tai yra saugu;

- leidžiama, jeigu įtampa 240 V;

- neleidžiama, taip būtų pažeisti elektrosaugos reikalavimai.

169. Kaip vadinasi medžiaga, kuria padengiama liuminescencinės lempos vamzdžio vidus?

- Žėrutis;

- liuminaforas;

- balti dažai.

170. Liuminescencinių lempų naudingumo koeficientas lyginant su kaitrinių lempų:

- 2,5–3 kartus didesnis;

- 4–5 kartus didesnis;

- 2–4 kartus mažesnis.

171. Kodėl naudojant dimerį lempos užsidega ne staiga, bet iš lėto; dėl to jų darbo laikas prailgėja?

- Todėl, kad nėra srovės smūgio, srovė didėja lėtai, o ne staiga;

- todėl, kad dimeris turi didelę varžą;

- todėl, kad nėra įtampos, įtampa didėja lėtai, o ne staiga.

172. Ką vadiname dimeriu?

- Prietaisai, leidžiantys reguliuoti apšvietimo lygį, padeda sutaupyti energijos;

- matavimo įrankis;

- slėgio matuoklis.

173. Iš kokio metalo pagaminto laidininko varža yra mažiausia?

- Plieno;

- žalvario arba bronzos;

- sidabro.

174.Rezistoriaus įtaka paleidžiant trifazį variklį:

- Paleidimo srovė sumažėja;

- variklis pradeda suktis švelniai be smūgio;

- padidėja sukimo momentas.

175. Dirbantieji aukštyje turi būti aprūpinti:

### Virvėmis ir kabliais;

### šalmais ir įrankiais;

### šalmais ir apsauginiais diržais.

176. Kuri konvencija nustato reikalavimus dėl teršimo jūros iš laivų?

### SOLAS;

### STCW-95;

### MARPOL.

177. Kuri konvencija nustato reikalavimus dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje?

### SOLAS;

### STCW-95;

### MARPOL.

178. Speciali krosnis skirta atliekų deginimui laive turi turėti:

### Gamintojo rekomendacijas;

### techninių bandymų rezultatus;

### sertifikatą, kad ji pagaminta prižiūrint klasifikacinei bendrovei.

179. Kiekvienas 12 metrų ilgio ir daugiau laivas turi turėti:

### Informaciją, kuri aprašančią šiukšlių žalą gamtai;

### informacinį stendą, kuris informuoja apie šiukšlių poveikį žmogaus sveikatai;

### iškabintus plakatus, kurie skelbia ekipažui ir keleiviams, kaip ir kur reikia pašalinti šiukšles.

180. Laive turi būti šiukšlių surinkimui skirtos:

### Dėžės su dangčiais;

### mažiausiai trys šiukšlių dėžės plastmasei, maisto atliekoms, buitinėms ir eksploatacinėms šiukšlėms;

### cisternos ir tankai.

181. Kaip vadinamas šiukšlių deginimui skirtas įrenginys?

### Insineratorius;

### utilizacinis katilas;

### pagalbinis katilas.

182. Kokia individuali gelbėjimo priemonė naudojama esant žemai oro temperatūrai?

- Gelbėjimo ratas;

- liemenė;

- hidrotermokostiumas.

183. Kokia spalva dažniausiai dažomos gelbėjimo priemonės?

- Mėlyna;

- ryškiai žalia;

- oranžine.

184. Koks yra numatytas geriamojo vandens kiekis vienam žmogui gelbėjimo valtyje?

- 1 litras;

- 3 litrai;

- 0,5 litro.

185. Kas užrašyta ant gelbėjimo rato?

- Galiojimo laikas;

- laivo pavadinimas, prirašymo uostas;

- inventorizacinis numeris.

186. Kokiais vienetais matuojamas jūrinių laivų greitis?

- Km/h;

- mazgais;

- jūrmylėmis.

187. Koks standartinis jūros mylios ilgis metrais?

- 1956;

- 1852;

- 1653.

188. Iš kokio aukščio (metrais) gali būti numesta laisvo kritimo valtis užtikrinant esamų viduje žmonių saugumą?

- Iki 20 m;

- iki 40 m;

- iki 50 m.

189. Koks fiksavimo elementas atlaisvina plausto konteinerį laivui panirus?

- Paleidimo lynas;

- hidrostatas;

- balastinės kišenės.

190. Kuo skelbiamas garso signalas naudojant individualias gelbėjimosi priemones?

- Raketa;

- sirena;

- švilpukas.

191. Koks signalas perduodamas radiotelefonu balsu laivui skęstant?

- „MAYDAY“;

- „SOS“;

- „OSKAR“.

192. Kaip vadinamas brėžinys, kuriame pavaizduojama detalė ir pateikiami duomenys, kurių reikia ją gaminant ir tikrinant?

- Teorinis brėžinys;

- surinkimo brėžinys;

- detalės brėžinys.

193. Ar gali darbdavys atleisti darbuotoją laikino nedarbingumo metu?

- Gali;

- negali;

- gali leidus saugos tarnybai.

194. Ar gali darbdavys sumažinti numatytą sutartyje darbo užmokestį be darbuotojo sutikimo?

- Gali;

- negali;

- gali, jeigu gresia bankrotas.

195. Kam skirti aklini iliuminatoriai ?

- Laivo palikimui avarijos metu;

- patalpų vėdinimui;

- natūraliam patalpų apšvietimui.

196. Kas nėra buitinės atliekos?

- Buitinės nuotekos;

- maisto atliekos;

- popieriaus atliekos.

197. Kokių atliekų negalima deginti laive?

- Kartono;

- medžio;

- šlamo.

198. Kaip vadinama saugi laivų stovėjimo vieta?

- Akvatorija;

- teritorija;

- pirsas.

199. Kas vadovauja laivo įgulai?

  - Vyr. kapitono padėjėjas;

  - bocmanas;

  - kapitonas.

- Kada pakeliama valstybinė vėliava laive?

  - Ne anksčiau kaip 7 val.;

  - atvykus kapitonui į laivą;

  - ne anksčiau kaip 8 val.

Testų ir užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c) | a) | b) | b) | b) | c) | b) | a) | b) | a) | c) | a) | b) | c) | a) | a) |
| 17. Galvanis, Amperas, Kelvinas, Edisonas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Modulis “Saugus darbas laive ir sauga”

# 1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# 1. Nustato teises ir pareigas.

# 2. Ant flagštoko, ne anksčiau kaip septintą valandą ryto.

# 3. Signalinės rėjos dešiniajame noke.

# 4. Keliama antra valstybinė vėliava signaliniame stiebe.

# 5. Dvi.

# 6. Vyr. kapitono padėjėjas.

# 7. Kapitonas.

# 8. Lietuvos transporto saugos administracija

# 9. Pakeliama ant flagštoko arba gafelio, nuleidžiama ne vėliau kaip 22 val.

# 10. Pakeliama signaliniame stiebe.

# 11. 18 m.

# 12. Viena.

# 13. Vyr. mechanikas.

# 14. Bocmanas.

# 15. 4 valandos.

2 užduotis. NURODYKITE LAIVŲ PASKIRTĮ.

| Eil. Nr. | Laivų paskirtis |
| --- | --- |
| a) | Dujovežis |
| b) | Žvejybinis laivas |
| c) | Konteinerinis laivas |
| d) | Sausakrūvis |

3 užduotis. PAVEIKSLE PAVAIZDUOTAS SIGNALINIS STIEBAS IŠ DVIEJŲ LAIVO PUSIŲ IŠVARDYKITE ŠIO STIEBO SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Signalinio stiebo sudėtinės dalys |
| --- | --- |
|  | Denis |
|  | Pertnersas |
|  | Stiebas |
|  | Radijo antena |
|  | Navigaciniai žiburiai |
|  | Gafelis |
|  | Dirk-falinis |
|  | Radaro antena |
|  | Stenga |
|  | Radijo antena |
|  | Klotikas |
|  | Klotiko žiburys |
|  | Signalinis blokas |
|  | Signaliniai faliniai |
|  | Signalinė rėja |
|  | Signalinės rėjos topenantas |
|  | Antenos rėja |
|  | Antenos rėjos topenantas |

4 užduotis. ĮVARDYKITE KROVININIŲ STIEBŲ SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Krovinių stiebų sudėtinės dalys |
| --- | --- |
|  | Klotikas |
|  | Sten-vantos |
|  | Stenga |
|  | Salingas |
|  | Vantos |
|  | Stiebas |
|  | Ventiliacinės kolonos |
|  | Pusstiebiai |
|  | Stepsas |
|  | Žemutinis denis |
|  | Pertnersas |
|  | Viršutinis denis |
|  | Kraspica |
|  | Rėmsija |
|  | Ažūrinis salingas |

5 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, ĮVARDYKITE SAUSAKRŪVIO LAIVO SKYRIUS IR PATALPAS.

| Eil. Nr. | Sausakrūvio laivo skyrių ir patalpų pavadinimai |
| --- | --- |
|  | Forpikas |
|  | Inkaro grandinės dėžė |
|  | Diptankas |
|  | Triumai |
|  | Tvindekai |
|  | Dvigubas dugnas |
|  | Koferdamas |
|  | Diptankas |
|  | Mašinų skyrius |
|  | Iriamojo veleno tunelis |
|  | Achterpikas |
|  | Jutas |
|  | Vidurinis antstatas |
|  | Bakas |
|  | Kabinos ir vairinė |

    - užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# 1. Kliperiai.

# 2. Šiaurės Amerika.

# 3. Savana.

# 4. Kaunas, Kretinga, Panevėžys, Šiauliai, Jurbarkas, Utena.

# 5. Diametralinė plokštuma, konstrukcinės vaterlinijos plokštuma, midelšpanhauto plokštuma.

# 6. Ilgis, plotis, borto aukštis, grimzlė.

# 7. Pilnoji keliamoji galia.

# 8. 2,83 kubinių metrų arba 100 kubinių pėdų.

# 9. Mazgas.

# 10. Bortinis (šoninis), kilinis (išilginis), vertikalus.

# 11. Pasyvūs.

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# EPIRB-avarinis radijo plūduras nurodantis avarijos vietą.

# Laivas savo radare SART atpažins iš 5-7, orlaivis iš 50 jūrmylių atstumo.

# Nemažiau 40 s.

# 3 min.

# Prožektoriumi, neakinant piloto.

# Nemažiau , kaip 1min.

# 50 jūrmylių atstumo.

# Kėlimo metu laikyti rankas prispaustas prie šonų, kad nejudėtų stropo užraktas. Priartėjus prie sraigtasparnio būtina atsipalaiduoti, sraigtasparnio įgula įtemps į vidų.

# Operacijos pabaiga.

# Nekelkite, esame nepasiruošę.

# Kelkite.

# Gelbėjimosi instrukcijose yra nurodytas būtinas vandens kiekis ir jo padalijimo schema, žmogui (500ml., per 3 kartus parai).

# Patekus į valtį ar plaustą iškart

# Jūros vandenyje yra daug įvairių sveikatai kenksmingų druskų.

# Sekančią parą.

# Sumažina plausto dreifą.

# Susijungti į grupę.

# Hidrostatas atpalaiduoja valtį ar plaustą nuo tvirtinimo

8 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

# Prasta laidų izoliacija, trumpas jungimas, dujų ir naftos produktų su oru ar sprogstamųjų mišinių susikaupimas, kuro nutekėjimas, guolių perkaitimas.

# Uždegimo šaltinis - tai kiekvienas degantis daiktas ar įkaitęs sukeliantis degimą.

# Durpės, pjuvenos ,tepaluoti skudurai, džiutas, žuvies miltai.

# Pliūpsnio temperatūra tai – žemiausia degiosios medžiagos temperatūra, kai jos paviršiuje susidaro dujos ar garai kurie pliūpteli uždegimo impulsas.

# Praėjimai ir saugos tinklai, pagrindinis denis, triumai ir liukai, bakas ir jutas, brašpilis, gervės krovininiai kranai ir strėlės, mašinų skyrius.

# Suklupimai ir pargriuvimai, dėl žemų durų staktų, kabančių krovinių, kritimai pro atviras ir neatvertas angas, drabužių, pirštų ir pan. įkišimas į judančius mechanizmus, nudegimai, akių pažeidimai, pavojai esant ekstremalioms sąlygoms.

# Aprūpinti gaisro gesinimo įranga, gaisrine signalizacija, vykdyti laivo priešgaisrinės saugos kontrolę, suprasti pavojų tvarkaraščius ir jų laikytis, apmokyti įgulą gesinti gaisrus ir evakuoti žmones, instruktuoti įgulą ir keleivius priešgaisrinės saugos klausimais.

9 užduotis. ĮVARDINKITE VEIKSMUS KURIŲ REIKIA IMTIS ATLIEKANT DIRBTINĮ KVĖPAVIMĄ.

Atliekamas pradinis suaugusio žmogaus gaivinimas, kvėpavimo ir kraujotakos palaikymui. Atlaisvinami kvėpavimo takai. Atliekant įpūtimus glaudžiai apžioti nukentėjusiojo burną, 2 kartus įpųsti oro. Krūtinkaulį reikia spausti statmenai stuburo link. Paspaudimo gylis 5-6 cm.

10 užduotis. ATSAKYTI Į KLAUSIMUS.

1. Įvertinti nelaimingo įvykio situaciją, nukentėjusiojo būklę, suteikiame pirmą pagalbą.

2. Priemonių visuma apsauganti nuo mikrobų patekimo į ligonio žaizdas.

3. Arterinis, veninis, kapiliarinis, parenchiminis.

4. Organizmo gaivinimo procesas, kuriuo siekiama atstatyti išnykusią kraujotaką ir kvėpavimą.

5. Galūnės tvirtai įmobilizuojamos, kad lūžis nesužalotų minkštų audinių, nervų, kraujagyslių, nesukeltų didelių skausmų.

6. I, II, III, IV.

7. Liepsna, karšti skysčiai, karšti garai, saulės spinduliai, cheminės medžiagos.

8. Koncentruotos druskos, sieros, azoto, karbolio, acto rūgštys, natrio kalio šarmai.

11 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS

1. Paprasčiausiomis priemonėmis stengtis išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę, mažinti skausmus, užkirsti kelią galimoms komplikacijoms

2. Žmogus be sąmonės, nekvėpuoja, neturi pulso.

3. A – kvėpavimo takų atvėrimas, B – dirbtinis kvėpavimas, C – išorinis širdies masažas

4. Du kartus įpučiama į plaučius, tada penkiolika kartų įspaudžiamas krūtinkaulis.

5. Vienas įpučia oro į plaučius (vieną kartą), o kitas penkis kartus paspaudžia krūtinkaulį.

6. Jeigu per 30 gaivinimo minučių žmogus nepradeda kvėpuoti ir neatsiranda širdies veikla

12 užduotis. ATLIKITE UŽDUOTIS.

            - Krituliai iš atmosferos, sunkieji metalai, nutekamieji vandenys, sausos šiukšlės, maisto atliekos bei naftos produktai.

            - Išmetami neskęstantys, vandenyje netirpstantys daiktai, tokie, kaip dėžės, lentos, plastmasiniai indai, tinklų galai, skiautės, laivų avarijos, naftos išsiliejimo atvejai.

            - Išmetami į krantą ir formuoja plačias užterštų pakrančių zonas, skęstančios šiukšlės teršia jūros dugną ir neigiamai veikia jūros floros ir faunos augimą, skatina organinių medžiagų irimą, pragaištingai veikiantį gyvus pakrančių organizmus.

            - Jei laive yra insineratoriai, tai dalis naftos produktų likučių ir šiukšlių, tarp jų ir maisto likučių, yra sudeginama laive, o nedegančios atliekos ir šlamai, susikaupę po nuotekų apdorojimo, priduodamos į uostuose įrengtus, sausumoje stovinčius priėmimo statinius.

            - Šiukšlių šalinimo apskaitos žurnale.

            - Laivų savininkai ar valdytojai, kapitonai ar kiti pareigūnai, atsakingi už laivus, plaukiančius su Lietuvos valstybės vėliava, privalo tuojau pat pranešti artimiausios pakrantės valstybei ir Lietuvos Respublikos jūros uosto administracijoms.

            - Laive turi būti kovos su nenumatytu naftos išsiliejimu pavojaus tvarkaraštis.

            - Paruošti įgulą efektyviai atlikti veiksmus, apsaugant aplinką arba mažinant aplinkos teršimą.

13 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Uždara bendruomenė.

- Darbo kodeksas.

- Teisės šaka, kurios normos reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų (asmenų) visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, o kartais ir nesusijusius, asmeninius neturtinius santykius.

- Nustato pagrindinius laivo įgulos darbo ir veiklos principus eksploatuojant laivą, laivo kapitono, laivo valdytojo ir įgulos santykius, jų pareigas, teises ir atsakomybę, vykdant laivuose Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas.

- Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Kodeksas) reglamentuoja individualiuosius darbo santykius, kurie atsiranda sudarius darbo sutartį šio kodekso nustatyta tvarka.

- Teisinių santykių subjektas – tai teisės subjektas, besinaudojantis savo teisnumu ir veiksnumu. Teisės subjektas – tai asmuo, pagal įstatymus galintis būti teisinių santykių dalyviu.

- Lietuvos Respublikos trišalė taryba; Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai), sudaromos įstatymų ar kolektyvinių sutarčių nustatyta tvarka.

- Lietuvoje – rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Lietuvoje ji sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose.

- Darbo kodekso 41 straipsnyje įtvirtinti darbo sutarties šalių įsipareigojimai kurių šios privalo laikytis dar iki darbo sutarties sudarymo. Tiek darbdavys, tiek darbuotojas turi laikytis lyčių lygybės, nediskriminavimo kitais pagrindais, sąžiningumo, sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos išsaugojimo pareigų.

- DK 54 straipsnis šalių susitarimu, DK 55 Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių, DK 56 Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, DK 60 Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios.

- Konstatuoti, kad darbuotojas iš tiesų pažeidė darbo pareigas, galima, jeigu yra pakankamai duomenų, jog darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padarė pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.

- Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymas „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“, VIII skyrius laivo įgulos narių atsakomybė už šio statuto nuostatų nevykdymą.

- Lietuvos Respublikos susiekimo ministro įsakymas „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statuto patvirtinimo“, VIII skyrius laivo įgulos narių atsakomybė už šio statuto nuostatų nevykdymą.

- Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

- Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

- Neteisėtas prekių ir kitų daiktų gabenimas per valstybės sieną. Taip pat kontrabanda vadinami daiktai ir prekės, kurie neteisėtai gabenami per valstybės sieną.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

1. Uždaro tipo gelbėjimo valtys.

2. Laisvo kritimo gelbėjimo valtis.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Plausto išskleidimo etapai.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

# 1. Suolelis gelbėjimo liemenėms laikyti.

# 2. Pripučiama gelbėjimo liemenė,

# 3. Gelbėjimo ratas su savaiminio įsijungimo žibintu ir automatinio veikimo dūmų įranga.

- Užduotis. IŠVARDYKITE GELBĖJIMO PRIEMONES.

| Eil. Nr. | Gelbėjimo priemonės |
| --- | --- |
|  | Hidro-termo kostiumas |
|  | Gelbėjimo ratas su savaiminio įsijungimo žibintu ir automatinio veikimo dūmų įranga |
|  | Gelbėjimo liemenė |

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

# 1. EPIRB, SART, VHF, PLB.

# 2. Pirotechninės priemonės.

Modulis „Elektromechanikos, elektronikos ir valdymo įrangos valdymas“

- užduotis. IŠVARDYKITE PRIEMONES, APSAUGANČIAS NUO ELEKTROS TRAUMŲ.

            - Dielektrinės pirštinės.

            - Dielektrinės botai.

            - Dielektrinės kaliošai.

            - Izoliacinis pastovas.

            - Izoliacinis takelis ir kilimėlis.

- užduotis. PAAIŠKINTI PLAKATŲ PASKIRTĮ.

Draudžiamieji, įspėjamieji, nurodomieji, leidžiantieji ženklai.

- užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

Prisilietimas prie elektros įtampos šaltinio, viena ranka.

- užduotis. KAIP SUTEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ NUKENTĖJUSIAM NUO ELEKTROS SMŪGIO?

Nukentėjusiojo nuo elektros srovės išlaisvinimo būdai.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Planiniai remontai, einamasis, vidutinis , kapitalinis.

            - Elektros variklio apvijų trumpas jungimas viduje, tarp savęs ir su korpusu. Gali būti nutrūkusios apvijos arba grandinė, maitinimo laidas.

            - Užtrumpintas paleidimo reostatas arba kontaktiniai žiedai.

            - Kai apvijos kaista elektros variklis stipriai ūžia. Tai reiškia, kad statoriaus apvijos trumpina tarp savęs arba į korpusą.

            - Mažas tarpelis tarp veleno kakliuko ir guolio įdėklo, tepalo kiekis per didelis arba per maža, senas arba netinkančios markės tepalas.

            - Blogai parinkti šepetėliai, silpnai prispausti prie kolektoriaus, neteisingai įstatyti šepetėliai, nepakankamai lygus kolektoriaus paviršius.

            - Elektros variklis blogai pritvirtintas prie pamato, jeigu vibruojant elektros varikliui kaista guoliai, tai reiškia kad veikia guolius ašinė jėga.

            - Stebint elektros variklių paleidimą, darbą ir sustabdymą galime pastebėti jų gedimus, išsiaiškinti jų kilmę ir laiku pašalinti. Dažniausiai elektros variklių gedimai pasireiškia kaip variklių perdegimas, kuomet sugadinamos varinės elektros variklio apvijos.

            - Megommetrais matuojamos elektros variklių apvijų varžos tarp savęs ir korpuso. Elektros variklių izoliacija išbandoma padidinta įtampa.

            - Elektros variklio apvijų izoliacijos ir kolektoriaus įtampos bandymai atliekami transformatoriaus pagalba bei atitinkama įtampą (50 Hz) per minutę.

            - Kruopščiai tikrinamos, elektros variklių dalys ir mazgai, nustatomos remonto apimtys. Kai kurie elektros varikliai gali būti suremontuoti nekeičiant apvijų, atliekant smulkių defektų pašalinimą. Į remontą papuola ir tinkamos naudoti mašinos, kurioms nereikia remonto, defektacijos tikslas ir yra išsiaiškinti gedimus.

            - Elektros variklių ardymo tvarka priklauso nuo konstrukcijos ir galingumo. Dideliems elektros varikliams reikalingi specialus įrankiai. Elektros variklis atjungiamas nuo įtampos, nuimamas dangtelis ir ventiliatorius, nuimami guolių skydai, ištraukiamas statorius ir išmontuojami guoliai, išimamos apvijos, atjungiamos rotoriaus apvijos ir jos ištraukiamos.

            - Nuimamas ventiliatoriaus dangtelis, išsukami iš korpuso varžtai, kuriais tvirtinami priekinis ir galinis skydai, atsukami guolio dangtelio varžtai nuo pavaros pusės, nuimamas galinis skydas lengvais medinio plaktuko smūgiais, išimamas rotorius ir statorius, nuimamas priekinis skydas su guoliais.

            - Kadangi daugelis guolių ant elektros variklio veleno uždėti su dideliu įtempimu juos galime nuimti hidrauliniu trauktuvu, kuris užtikrina guolių nuėmimą nesugadinus variklio veleno ir jo guolio.

            - Ši operacija reikalauja didelių pastangų ir atliekama hidraulinio preso arba domkrato pagalba.

            - Izoliacijos deginimas, mirkymas specialiuose mišiniuose voniose, kaitinant šerdį.

            - Mažų elektros variklių apvijos išimamos kabliuku, didelių variklių apvijos iš statoriaus išimamos specialiuose staklėse.

            - Išlituojame apvijas ir bandažą, jeigu apvija privirinta prie kolektoriaus nupjauname tekinimo staklėse, jeigu apvijos pritvirtintos grioveliuose jas išmušame. Jeigu ritės izoliacija patenkinama ir defektas pastebėtas viršutinėje dalyje, tai gedimą įmanoma pašalinti.

            - Elektros variklių kolektorių, šepetėlių laikiklių ir kontaktinių žiedų remontas atliekamas pagal instrukcijas.

            - Elektros variklio apvija yra svarbi dalis. Jai keliami dideli reikalavimai, Jos turi būti atsparios karščiui, drėgmei, gerai izoliuotos viena nuo kitos ir nuo korpuso, turi būti tvirtos. Tai ir turime užtikrinti remontuojant.

            - Išdyla veleno kakliukai, išlinksta velenas, lūžta.

            - Įtrukimai, lūžiai, pažeisti sriegiai, pažeisti guolių rutuliukai, apvadas.

            - Dažniausiai guoliai yra keičiami naujais.

            - Ant veleno uždeda guolių dangtelius, įdeda tepalo į kanalus, įkaitina rutulinius guolius ir juos pasodina ant veleno, įdeda spyruoklinį žiedą į veleno griovelį, įkaitina vidinį guolių žiedą ir pasodina ant veleno. Įdeda rotorių į statorių ir surenka variklį.

            - Surenkame pagal gamyklos gamintojos instrukcijas.

            - Sausos apvijas mirkomos voniose su laku ir šildomos, mirkoma kelis kartus. Po to apvijos džiovinamos ,maksimali temperatūra 200 °C .

            - Elektros variklio apžiūra, varžos matavimai, transformacijos koeficiento nustatymas, mašinos bandymai laisva eiga ir krūviu.

            - Matuojame varžas, nustatome poliariškumą, išbandome izoliaciją.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Apvijų trumpas jungimas tarp savęs ir į korpusą, nutrūkimai, apsilydo kontaktų paviršiai, teka alyva, pramušimai į korpusą, magnetolaidžių gedimai.

            - Priveržia visus ttvirtinimus, keičia arba remontuoja izoliatorius, ventiliatorius ir jų instaliaciją, suspaustu oru prapučia visus kanalus, matuoja izoliacijos varžą.

            - Transformatorinė alyva valoma nuo mechaninių priemaišų ir drėgmės centrifugomis ir filtrais – presais. Alyva tikrinama periodiškai.

            - Valo nuo purvo ir apžiūri ar nėra įtrūkimų, mechaninių pažeidimų.

            - Demontuoja relę, apsauginį vamzdį, termometrą ir visus įrenginius esančius ant transformatoriaus dangčio. Atsuka varžtus Demontuoja apvijas.

            - Tikrina bako suvirinimo siūles, ar neteka alyva iš armatūros, sriegių būklę ir t. t.

            - Keičia izoliaciją, tikrina apvijų kokybę.

            - Magnetolaidžiai remontuojami retai. Pažeistos vietos valomos ir atstatomos.

            - Dažniausiai išeina iš rikiuotės kontaktai, todėl didelis dėmesys skiriamas kontaktų sistemai.

            - Transformatorių surinkimą pradeda nuo magnetolaidžio ir jo plokštelių. Ant gerai izoliuotų magnetolaidžių uždeda apvijas.

            - Transformatoriaus alyvos bandymai, transformacijos koeficiento patikrinimas, apvijų izoliacijos patikrinimas nuolatine srove, apvijų varžos izoliacijos matavimai ir t. t.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Atjungti įtampą, patikrinti kaip užveržti tvirtinimo sraigtai. Patikrinti blok- kontaktų būklę ir pareguliuoti.

            - Remonto metu priveržiamos tvirtinimo detalės, keičiamos susidėvėjusios spyruoklės, tarpinės ir izoliuojančios detalės, tikrinama ar laisvai juda kontaktai.

            - Dažniausiai genda judėjimo mechanizmas, kontaktai ne visada tiksliai prigula, kaista ritė.

            - Šiluminės reles neremontuojamos, kadangi gali būti pažeistos apsaugos charakteristikos ir darbo režimas.

            - Schemos po įtampą tikrinamos atjungus jėgos grandinę.

            - Blok – kontaktų grandinės gedimai, patikrinti saugiklius ir signalines lempas.

            - Riboti paleidimo srovę, optimizuoti paleidimo ir stabdymo momentus ir avarinė apsauga nuo perkrovų.

- užduotis ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

- Kryptingas elektros krūvių judėjimas laidininke, veikiant elektriniam laukui, vadinamas elektros srove. Medžiagos savybė mažinti elektros krūvių judėjimo greiti vadiname medžiagos elektrine varža.

- Kai elektros energijos imtuvai įjungti į grandinę taip, kaip sudaro neišsišakojusią grandinę ir jeigu joje teka vienodo stiprio elektros srovė, tai toks imtuvų jungimas vadinamas nuosekliuoju. Jeigu keli elektros energijos imtuvai įjungti tarp vienų ir tų pačių mazgų taip, kad įtampa tarp jų galų yra vienoda, tai toks rezistoriaus jungimas vadinamas lygiagrečiu.

- Magnetizmas- tai ypatinga elektros krūvių judėjimo atomuose ir molekulėse apraiška. Lauko intensyvumas kiekviename taške, įvertinant aplinkos įtaką apibūdinamas magnetine indukcija. Vijas veikiančių magnetinių srautų, sukurtu vijomis tekančios srovės, algebrinė suma vadinama saviindukcijos surištuoju srautu.

- Generatorius energijos rūšies keitimo įtaisas, išnaudojant elektromagnetinės indukcijos principą, mechaninę sukimo momento energiją verčiantis elektros energija. Transformatorius yra prietaisas, skirtas keisti kintamajai įtampai ir srovės stipriui.

- Nuolatinės srovės mašinos principinė schema:

- Matavimo transformatoriais.

- užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PEVEIKSLE?

Elektros energetikos įrenginių klasifikacija pagal vardinės įtampos vertę.

- užduotis. IŠVARDYKITE PAGRINDINIUS ELEKTROS ĮRENGINIO ELEMENTUS.

| Eil. Nr. | Pagrindiniai elektros įrenginio elementai |
| --- | --- |
| 1. | Laidai |
| 2. | Jungikliai |
| 3. | Apsauga nuo viršsrovių |
| 4. | Elektros energijos imtuvai |

- užduotis. KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

# Asinchroninis elektros variklis.

- užduotis. IŠVARDYKITE SUVERŽIAMŲJŲ GNYBTŲ RŪŠIS.

| Eil. Nr. | Suveržiamųjų gnybtų rūšys |
| --- | --- |
|  | Su galvute be poveržlės |
|  | Įvorės pavidalo |
|  | Su galvute ir su poveržle |
|  | Trijų varžtų su antdėklu |
|  | Vieno varžto su antdėklu |
|  | Tarp dviejų poveržlių |
|  | Žnyplinis |
|  | Su balansuojančiu antdėklu |

- užduotis. IŠVARDYKITE MULTIMETRO FUNKCIJAS.

| Eil. Nr. | Multimetro funkcijos |
| --- | --- |
| 1. | Matuojamo dydžio pasirinkimo rankenėlė |
| 2. | Išjungta |
| 3. | Nuolatinės įtampos matavimas |
| 4. | Varžos matavimas |
| 5. | Tranzistoriaus vieta |
| 6. | Elektrinių grandinių tikrinimas (1k), diodų parametrų matavimas |
| 7. | Visų matavimų lizdas |
| 8. | Pagrindinis visų matavimų + lizdas |
| 9. | Iki 10 A nuolatinės srovės stiprio matavimo + lizdas |
| 10. | Tranzistorių parametrų matavimas |
| 11. | Nuolatinės srovės stiprių matavimas |
| 12. | Kintamosios įtampos matavimas |

- Užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Multimetras – matavimo prietaisas, atliekantis kelias elektros dydžių matavimo funkcijas.

2. Termopora – skirtingų metalų lydinys su įvadais dideliam temperatūrų diapazonui matuoti.

3. Medžiagos savybė priešintis elektros srovės tekėjimui.

4. Žymima raide R, ir jos matavimo vienetas yra omas, žymimas graikiška raide .

5. Rezistoriai.

6. Srovės stipris grandinės dalyje yra tiesiogiai proporcingas tos dalies įtampai ir atvirkščiai proporcingas varžai.

7. RVA=Ω

8. Žymima  tariama ro.

9. Savitoji elektrinė varža apibūdina 1 m ilgio ir 1 mm skerspjūvio ploto laidininko varžą, išreikštą omais.

10. W=I· R · t.

- užduotis. UŽPILDYKITE ELEKTROS INSTALIACIJOS TIESIMO SISTEMOS PARINKIMO LENTELĘ.

| Laidinininkai ir kabeliai | Instaliacijos sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netvirtinami | Tvirtinami apkabomis laikikliais | Tiesiami vamzdžiuose | Tiesiami kabelių dėžėse | Tiesiami kabelių kanaluose | Tiesiami ant lentynų gembių ir kitų atraminių konstrukcijų | Tvirtinami prie izoliatorių | Tvirtinami prie lynų |
| Neizoliuoti laidininkai | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ |
| Izoliuoti laidininkai | _ | _ | + | + | + | _ | + | _ |
| Daugiagysliai kabeliai su apvalkalais | + | + | + | + | + | + | 0 | + |
| Viengysliai kabeliai su apvalkalais | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + |

Pastabos:

- + - naudojamas būdas.

- - - neturi būti naudojamas.

- 0 – įprastinėmis sąlygomis praktikoje nenaudojamas būdas.

- užduotis. KOKIOS SUJUNGIMŲ TECHNOLOGIJOS PAVAIZDUOTOS PAVEIKSLUOSE.

- Sraigtinio sujungimo.

- Spyruoklinio sujungimo.

- Spyruoklinio pagreitinto sujungimo.

- Greito sujungimo, prijungiant laidus šiais gnybtais nereikia nuimti izoliacijos.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Aliuminio gyslos mechaniškai mažiau patvarios ir daug kartų lankstant mažo skerspjūvio laidai, ypač palei gnybtą lūžta.

2. Sunorminti laidų skerspjūviai yra šie: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120.

3. Apvalkalas – tai sandarus sluoksnis, neleidžiantis įsiskverbti į laido vidų drėgmei. Šarvas – danga metalinių juostų ar vielų, kuriomis apvyniojamas laidas, kai reikia jį apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Šarvuotas kabelis žymimas RG. Apvalkalai žymimi Y.

4. Tai yra pavaizduotos svarbiausios elektros linijų laidų rūšys. Judamųjų imtuvų laidai, Laidai ir kabeliai tiesiami atvirai, laidai paslėptomis linijomis ir viengysliai laidai.

5. Neteisinga markiruotė.

6. Vardinė laido įtampa pateikiama vertėmis U0/ U; čia U0 reiškia įtampą tarp gyslos ir žemės, o U - daugiagyslio laido arba viengyslio laido sistemos įtampą tarp dviejų gyslų.

7. Jungiklių, imtuvų ir kitokių įrenginių. Kadangi juos reikia būtų galima pakeisti ir remontuoti.

8. Jungiant laidus ypač aliuminius, svarbu ar jų gyslos gnybte apsivalo baigiant prisukti varžtą ir ar gnybtas yra elastingas.

9. Praktinis darbas panaudojant gnybtus laidų sujungimui.

10. Greitas montavimas.

11. Gnybtai nekaista kaista laidai.

12.Tinklo daugialinijinė schema:

13. Grindžiama tuo kad atsitiktinai neprisiliestume prie įtampos turinčiu dalių.

14. Kištukiniai lizdai yra apsaugoti PE laidais. Ant kištukinio lizdo korpuso normaliomis darbo sąlygomis įtampos neturi būti, bet pablogėjus izoliacijai gali atsirasti.

15. Ištraukus šakutę kontaktinės įvorės užsidaro arba netenka įtampos.

- užduotis. PAAIŠKINKITE, KAS PAVAIZDUOTA LENTELĖJE.

Pavaizduotos saugiklių vardinių srovių apskaičiavimas. Viršijus pavaizduotas sroves saugikliai sudega ir apsaugo grandinę.

19 užduotis. IŠVARDYKITE KAMŠTINIO SAUGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Eil. Nr. | Kamštinio saugiklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. | Lizdo korpusas |
| 2. | Lizdo antdėklas |
| 3. | Kalibruotas žiedas |
| 4. | Galvutė |
| 5. | Galvutės langelis |
| 6. | Lizdo juosta (šyna) |
| 7. | Išėjimo gnybtas |
| 8. | Srieginis kontaktas |
| 9. | Išėjimo gnybtas |
| 10. | Tirptukas |

20 užduotis. SUŽYMĖKITE LAIDŲ PAVADINIMUS PAGAL SPALVĄ.

| Eil. Nr. | Laidų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Fazinis laidas L1 |
| 2. | Fazinis laidas L2 |
| 3. | Fazinis laidas L3 |
| 4. | Nulinis N |
| 5. | Įžeminimas PE |

21 užduotis. IŠVARDYKITE TELEFONINIO KABELIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Eil. Nr. | Telefono kabelio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
|  | Gysla |
|  | Polietileninė izoliacija |
|  | Šerdis |
|  | Tvirtinimo apvija |
|  | Juostinė izoliacija |
|  | Ekranas |

22 užduotis. IŠVARDYKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE.

Kabelio antgaliai, kaladėlės, rankinis presas.

23 užduotis. IŠVARDYKITE KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE?

Sujungimai gnybtais, sujungimai gnybtų kaladėlėmis, laido prijungimas prie magistralinės gyslos, gnybtų kaladėlė, laidų sujungimas gnybtų kaladėlėmis, gnybtų rūšys, spyruokliniai gnybtai, užsukamas laido antgalis.

24 užduotis IŠVARDYKITE PRINCIPINĖS TRANSFORMATORIAUS SHEMOS SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Principinės transformatoriaus schemos sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Pirminė apvija |
| 2. | Plieninė šerdis |
| 3. | Antrinė apvija |
| 4. | Kaitrinė lempa |
| 5. | Kirtiklis |

25 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Transformatoriai naudojami tolimojo elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemose, įvairiuose kitokiuose įrenginiuose. Perduoda elektros energiją nuo elektrinės iki vartotojų. Padidiną įtampą, o po to sumažina.

2. Transformatoriaus transformacijos koeficientas yra jo didesniosios EVJ santykis su mažesniąja.

3. Transformacijos koeficientu.

4. Matavimo transformatoriai skirstomi į įtampos ir srovės transformatorius. Jų paskirtis kintamosios srovės grandinėse prietaisų matavimo riboms išplėsti ir jiems izoliuoti nuo srovinių dalių, kuriuose yra aukšta įtampa. O relinės apsaugos srovės transformatoriaus paskirtis yra atjungti imtuvą jeigu srovės didis per didelis.

5. Srovės transformatoriai aukščiausioms įtampoms paprastai būna daugiašėrdžiai.

6. Įtampos transformatoriaus antrinę grandinę galima nutraukti niekam nepakenkiant, tuo tarpu trumpas jungimas šioje grandinėje gali sugadinti transformatorių; srovės transformatoriaus atveju – viskas atvirkščiai.

7. Įtampos transformatoriaus transformacijos koeficientas yra pirminės apvijos gnybtuose esančios įtampos santykis su antrinės apvijos gnybtuose esančia įtampą, nustatyta laisvoje eigoje.

8. Jų paskirtis kintamosios srovės grandinėse prietaisų matavimo riboms išplėsti ir jiems izoliuoti nuo srovinių dalių, kuriuose yra aukšta įtampa. O relinės apsaugos įtampos transformatoriaus paskirtis yra atjungti imtuvą jeigu įtampos didis per didelis arba per mažas.

9. Įtampos transformatorius padeda sumažinti aukštą įtampą. Nei voltmetro, nei relės negalime prijungti tiesiogiai prie aukštos įtampos grandinės, - jie pajungiami per įtampos transformatorių. Įtampos kontrolės relės skirtos kontroliuoti 3 fazių tinklo įtampą. Galima nustatyti apatinę ir viršutinę ribas. Reguliuojamas uždelsimo laikas leidžia išvengti trumpalaikių įtampos šuolių ar trumpalaikių įtampos dingimų įtakos kontrolės procesui.

10. Nuo talpinio įtampos daliklio nuimama apie 20kV įtampa, kuria paskui indukcinis įtampos transformatorius pažemina iki 100: √3 V. Talpiniai įtampos transformatoriai ne tokie patikimi trumpųjų jungimų ir staigių įtampos pokyčių atvejais. Naudojami maitinti matavimo prietaisams, tačiau nelabai tinka šių laikų relinės apsaugos sistemoms. Transformatoriaus įtampos daliklis papildomai atlieka ryšio kondensatoriaus vaidmenį, naudojant ryšiui aukščiausios įtampos linijų laidus.

11. Įtampos transformatoriaus antrinę grandinę galima nutraukti niekam nepakenkiant, tuo tarpu trumpas jungimas šioje grandinėje gali sugadinti transformatorių; srovės transformatoriaus atveju – viskas atvirkščiai.

12. Srovės transformatoriai apibūdinami srovės paklaida ΔI = (I2K-I1) * 100 / I1 (procentais) ir kampinė paklaida (minutėmis). Atsižvelgiant į dabartinę paklaidą, dabartiniai matavimo transformatoriai yra suskirstyti į penkias tikslumo klases: 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Tikslumo klasės vardas atitinka srovės transformatoriaus ribinę srovės paklaidą, kai pirminė srovė yra lygi 1-1,2 nominalios. Laboratoriniams matavimams skirti 0,2 tikslumo klasės srovės transformatoriai, skirti prijungti elektros skaitiklius - 0,5 klasės srovės transformatorių, skirtus skydų matavimo prietaisams - klasėms 1 ir 3.

26 užduotis. ĮVARDYKITE LAIDŲ SUJUNGIMO BŪDUS.

| Eil. Nr. | Laidų sujungimo būdai |
| --- | --- |
| 1. | Paprastas sujungimas |
| 2. | Paprastas tarpinis sujungimas |
| 3. | Bandažinis sujungimas |
| 4. | Lygiagretus paprastas sujungimas |
| 5. | Lygiagretus tarpinis sujungimas |
| 6. | Lygiagretus bandažinis sujungimas |
| 7. | Nuoseklus paprastas sujungimas |
| 8. | Nuoseklus tarpinis sujungimas |
| 9. | Nuoseklus bandažinis sujungimas |

27 užduotis. IŠVARDYKITE SUVIRINIMO TRANSFORMATORIAUS SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Suvirinimo transformatoriaus sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Korpusas |
| 2. | Gnybtai |
| 3. | Rankenėlė |
| 4. | Uždara magnetinė grandis |
| 5. | Rankena reguliuojanti apvijos didėjimą |
| 6. | Ąsinis varžtas |
| 7. | Skalė |
| 8. | Korpuso dangtis |
| 9. | Sraigtas su sriegiu |
| 10. | Eigos veržlė |
| 11. | Antrinė apvija |
| 12. | Pirminė apvija |
| 13. | Žaliuzės |
| 14. | Ratas |

28 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. a)

2. a)

3. b)

4. c)

5. c)

6. c)

7. b)

8. c)

9. a)

10. c)

11. b)

29 užduotis. PAAIŠKINKITE ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAUS SCHEMĄ.

Įtampos matavimo transformatorius įtampą žemina. Jo pirminė apvija jungiama prie matuojamosios įtampos. Lygiagrečiai antriniai apvijai yra įjungiami voltmetras, vatmetro ir elektros energijos skaitiklio įtampos ritės. Kadangi minėtų elementų varžos yra didelės, ir jų skaičius ribojamas, įtampos matavimo transformatorius veikia beveik tuščia eiga. Tuščios eigos metu U1≈E1, o E2 = U2, todėl transformacijos koeficientas Ku = N1/N2≈ U1/U2 Čia Ku - įtampos transformacijos koeficientas. Matuojamąją įtampą U1 reikia apskaičiuoti arba naudoti matavimo prietaisus , kurių skalės sugraduotos , įvertinus įtampos transformacijos koeficientą.

30 užduotis. PAAIŠKINKITE SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIAUS SCHEMĄ.

Srovės matavimo transformatorius turi pirminę apviją, kurios vijų skaičius yra nedidelis (1-2), ir didelio vijų skaičiaus (100 - 200) antrinę. Jo antrinė apvija įjungiama į grandinę taip, kad ja tekėtu matuojamoji srovė. Prie antrinės prijungiami nuosekliai sujungti ampermetras, vatmetro ir elektros energijos skaitiklio srovės ritės. Prie antrinės apvijos prijungtų prietaisų varža maža, todėl galime laikyti, kad transformatorius veikia trumpojo jungimo režimu.

31 užduotis. PAAIŠKINKITE SROVĖS MATAVIMO REPLIŲ SCHEMĄ.

Srovėms nuo 20 iki 1000 A žemos įtampos tinkluose matuoti naudojamos srovės matavimo replės. Pirminė apvija matavimo metu tampa laidininkas, kuriuo teka matuojamoji srovė. Replių magnetolaidis yra sudarytas iš dviejų spyruoklėmis suspaudžiamų dalių, kurių sandūra kruopščiai nušlifuota, kad oro tarpas būtų kuo mažesnis. Tokiomis replėmis apėmus laidininką, ampermetras rodo tuo laidininku tekančią srovę. Prietaisas įmontuotas replėse, ir jo skalė sugraduota, įvertinus srovės transformacijos koeficientą.

32 užduotis. PAAIŠKINKITE KELETO PRIETAISŲ JUNGIMO PRIE MATAVIMO TRANSFORMATORIAUS SCHEMĄ.

Kai vieno prietaiso (pvz., vatmetro ar elektros energijos skaitiklio) abi ritės jungiamos prie srovės ir įtampos matavimo transformatorių, jo rodmuo priklauso nuo abejų transformacijos koeficientų.

33 užduotis. IŠVARDYKITE PAVAIZDUOTUS ĮRANKIUS.

| Eil. Nr. | Įrankiai |
| --- | --- |
| a) | Slankmatis |
| b) | Mikrometras |
| c) | Kalibrinis kamštis ir kalibrinė šakutė |
| d) | Tarpumatis |
| e) | Išormatis |
| f) | Vidmatis |

34 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Žymėjimas dažniausiai naudojamas žymint plokščių detalių paviršius, juostines ir lakštines medžiagas. Reikia lai laikytis darbo saugos reikalavimų.

2. Žymėjimo įrankiai: brėžikliai, žymėjimo slankmačiai, žymekliai, skriestuvai,

Plaktukai, liniuotės ir pan.

3. Kaire ranka prilaikyti kampainį, o dešine, spaudžia brėžiklį prie kampainio briaunos ir nubrėžia brūkšnius.

4. Nuvalomi ir teptuku padengiami dažu arba suodžių sluoksniu.

5. Matmuo nustatomas slankmačio strypo ir nonijaus skalėje.

6. Šaltkalvio kirstukas; kryžminis kirstukas ir griovelinis kirstukas

7. Vidutinio kietumo medžiagoms (bronzai, žalvariui) – 50–60°.

8. Perkaitęs kirstukas praranda kietumą, todėl galandamą jį dažnai reikia aušinti – pagalandę keletą sekundžių, kirstuko ašmenis panardinkite į indą su tepimo ir aušinamuoju skysčiu.

9. Pagaląsto kirstuko nusmailinimo kampai tikrinami šablonais.

10. Iš riešo: 40–60 smūgių per minutę. Iš alkūnės: 40–50 smūgių per minutę. Iš peties: 30–40 smūgių per minutę.

- užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Įstatoma pjūklo geležtė į rėmą ir įtvirtinama kaiščiais.

2. Geležtė tvirtinama rėmelyje, dantimis į priekį.

3. Nestori metalo lakštai tiesiai kerpami rankinėmis žirklėmis, kurių viena rankena tvirtinama

Spaustuvuose.

4. Pjovimui mechanizuoti naudojami įvairūs mechaniniai, elektriniai ir pneumatiniai

pjūklai bei žirklės, diskiniai pjūklai ir kitokie universalūs bei specialūs įrankiai.

5. Pjovimo plunksna, darbinė dalis, kalibruotojo dalis, vijos, grioveliai, kotas ir gale kvadratais.

6. Naudojamas sriegiams galutinai užbaigti.

7. Muilo emulsija, žibalas su ricinos arba rapsų aliejumi.

8.Trikampiniai, trapeciniai ir stačiakampiai. Naudojami varžtams ,smeigėms veržlėms ir panašiai.

36 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Su aukšta pusapvale galvute; su žema pusapvale galvute; su plokščia galvute; su paslėpta galvute; su pusiau paslėpta galvute ir sprogstamoji dviejų kamerų.

2. Kniedžių matmenys parenkami, atsižvelgiant į kniedijamų detalių storį(pagal lentelę).

3. Jie gaminami iš anglinio įrankinio plieno. Pjaunamasis skutiklio galas grūdinamas be atleidimo iki HRC 64–66 kietumo

4. Atšipę skutikliai galandami galandimo staklėmis su korundo disku.

5. Skutimas plačiai naudojamas įrankių pramonėje negrūdintiems paviršiams galutinai

apdoroti.

6. Nuvalyti ruošiniai prieš juos skutant dažomi, kad išryškėtų nelygumai.

7. Metalas nugramdomas. Skutimas vyksta stumiant skutiklį pirmyn (nuo savęs), o dirbant plokščiu skutikliu su žemyn lenktu galu – traukiant atgal (į save).

8. Matai yra brūkšniniai ir galiniai. Brūkšniniams matams priskiriamos liniuotės ,

ruletės . Galiniams priklauso matavimo plytelės , tarpumačiai , kalibrai reikalingi matavimui atlikti.

9. Kalibrai – beskaliai matuokliai, skirti detalėms tikrinti.

10. Milimetro dalys atskaitomos nonijaus skalėje.

11.Sveikieji skaičiai atskaitom ant strypo padalos ,o jų dalys nonijaus skalėje.

12. Mikrometru matuojami išoriniai detalės matmenys. Atskaita visais mikrometriniais įrankiais atliekama ant stiebelio sveikųjų milimetrų skalėje ir apskritiminės skalės.

13. Skirtas vidiniams detalių skersmenims matuoti. Atliekant matavimą mikrometro vidmačiu reikia įvertinti ir ilgintuvo ilgiui.

14. Indikatoriumi tikrinami nukrypimai nuo taisyklingos geometrinės formos (ovalumas, plokštumas, ritiniškumas), taip pat ir detalių tarpusavio padėtis (paviršių lygiagretumas, statmenumas, išcentriškumas . matavimus atskaitome ant laikrodinio indikatoriaus skalių.

15. Indikatorinis vidmatis matuoja detalių vidinių ertmių nuokrypius. Matuojama indikatoriaus rodyklės apsisukimais.

37 užduotis. IŠVARDYTI SLANKMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Eil. Nr. | Slankmačio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| a) | Nejudamoji žiauna (vidinė ir išorinė) |
| b) | Judamoji žiauna (vidinė ir išorinė) |
| c) | Rėmelio varžtas |
| d) | Liniuotė |
| e) | Gilumo matavimo strypelis |
| f) | Dešimtųjų dalių skalė (nonijaus skalė) |

38 užduotis. IŠVARDYTI SRAIGTINIO MIKROMETRO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Eil. Nr. | Sraigtinio mikrometro sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Pasaga |
| 2. | Nejudamoji atrama |
| 3. | Ritinys su mikrometrine veržle |
| 4. | Fiksatorius |
| 5. | Mikrometrinis sraigtas |
| 6. | Būgnelis |
| 7. | Dangtelis |
| 8. | Terkšlė |

39 užduotis. IŠVARDYKITE INDIKATORINIO VIDMAČIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Eil. Nr. | Indikatorinio dvimačio sudėtinės dalys |
| --- | --- |
| 1. | Laikrodinis indikatorius |
| 2. | Tvirtinimo varžtas |
| 3. | Rankena |
| 4. | Korpusas |
| 5. | Galvutė |
| 6. | Nejudamasis stiebelis |

40 užduotis. IŠVARDYKITE KIRSTUKŲ PAVADINIMUS IR JŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Pleišto formos pjaunančioji dalis, darbinė kirstuko dalis strypas, vidurinė dalis, pentis.

41 užduotis. IŠVARDYTI ŽYMĖJIMO ĮRANKIUS.

| Eil. Nr. | Žymėjimo įrankiai |
| --- | --- |
| 1. | Brėžiklis su užlenktu galu |
| 2. | Slankmatinis brėžtuvas |
| 3. | Brėžtuvas |
| 4. | Skriestuvas su įstatomomis adatomis |
| 5. | Spyruoklinis skriestuvas |
| 6. | Žymeklis |
| 7. | Vertikali skalė |
| 8. | Kampainis |
| 9. | Prizmė |

42 užduotis. IŠVARDYKITE DILDŽIŲ SKERSPJŪVIŲ FORMAS.

| Eil. Nr. | Dildžių skerspjūvių formos |
| --- | --- |
| a) | Plokščiosios |
| b) | Plokščiosios |
| c) | Kvadratinės |
| d) | Apvaliosios |
| e) | Pusapvalės |
| f) | Trikampės |
| g) | Rombinės |
| h) | Pjūklinės |

43 užduotis. IŠVARDYTI SPAUSTUVŲ SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Spaustuvai su pasukamąja žiauna | Bendrosios paskirties spaustuvai | Šaltkalvio spaustuvai su papildomomis žiaunomis vamzdžiams |
| --- | --- | --- |
| Varžtas | Svirtis | Judanti žiauna |
| Rankenėlė | Judama žiauna | Papildoma žiauna |
| Pagrindas | Uždedamos žiaunos | Nejudanti žiauna |
| Pasukamoji dalis | Nejudama žiauna |  |
| Svirtis | Sriegis |  |
| Fiksavimo plokštelė | Pagrindas |  |
| Judama žiauna | Veržlė |  |
| Uždedamos žiaunos | Fiksavimo plokštelė |  |
| Nejudama žiauna |  |  |
| veržlė |  |  |
| Sriegis |  |  |

44 užduotis. IŠVARDYKITE SPIRALINIO GRĄŽTO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Eil. Nr. | Spiralinio grąžto sudedamos dalys |
| --- | --- |
| 1. | Skersė |
| 2. | Užpakalinis paviršius |
| 3. | Pjaunančioji briauna |
| 4. | Griovelis |
| 5. | Juostelė |
| 6. | Tarpinė kūginė įvorė |
| 7. | Drožlė |
| 8. | Pėdelė |
| 9. | Kakliukas |
| 10. | Kotas |
| 11. | Darbinė dalis |
| 12. | Pjaunančioji dalis |

- užduotis. PAAIŠKINKITE KIRTIKLIO SUDĖTINES DALIS.

| Eil. Nr. | Kirtiklio sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1. | Nejudamasis kontaktas |
| 2. | Judamasis kontaktas |
| 3. | Rankena su izoliuotu galu |
| 4. | Gnybtai komutuojamai grandinei pajungti |

# 46 užduotis. PAAIŠKINKITE TRIFAZIO TRANSFORMATORIAUS VEIKIMO PRINCIPĄ.

Trifazių transformatorių magnetolaidis dažniausiai būna strypinis: kiekviena fazės pirminė apvija talpinama ant trijų šerdžių. Kad apvijos užimtu mažesnį tūrį, paprastai strypo skerspjūvis daromas daugiakampio formos. Didelės galios transformatoriams tarp magnetolaidžio plokštelių paliekami aušinimo kanalai. Lakštų sandūrų oro tarpai mažinami, specialiai perstumiant jungo lakštus strypo lakštų atžvilgiu. Transformatoriaus veikimas pagrįstas elektromagnetinės indukcijos reiškiniu.

- užduotis. PAAIŠKINKITE PAKETINIO JUNGIKLIO KONSTRUKCIJĄ, IŠVARDYKITE SUDĖTINES DALIS.

| Paketinio jungiklio |  |
| --- | --- |
| Konstrukcija | Sudėtinės dalys |
| Jungikliai turi pasukamas plokšteles , kurios valdomos pasukant jų bendrą veleną. Keli plokštelių komplektai sudaro paketą, kurį galima sudėti, surenkant, surenkant įvairius sujungiamų kontaktų kombinacijas. | 1. Rankena 2.Smeigės 3. Gnybtai 4.Atrama 5. Spyruoklinis mechanizmas 6. Judantys kontaktai |

- užduotis.PAAIŠKINKITE KUMŠTELINIO BŪGNINIO KONTROLERIO KONSTRUKCIJĄ, IŠVARDYKITE SUDĖTINES DALIS.

| Kumštelinio būgninio kontrolerio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Sudėtinės dalys |  |
| Tai yra rankiniai aparatai, kuriais kontaktai sujungiami pagal tam tikrą programą. Sukant kumštelinio kontrolerio veleną prie jo pritvirtinti įvairios formos kumšteliai sujungia ir atjungia įvairias grandines. | a) | b) |
|  | Nejudamieji kontaktai | Lanko gesinimo kameros |
|  | Judamieji kontaktai |  |
|  | Izoliuotas velenas |  |
|  | Kumštelis |  |

49 užduotis. IŠVARDYTI AUTOMATINIO JUNGIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

| Automatinio jungiklio |  |
| --- | --- |
| Veikimo principas | Sudėtinės dalys |
| Automatinis jungiklis gali įjungti ir išjungti grandinę uždarydamas ir atidarydamas kontaktus korpuse įmontuotus mygtukus arba pavaros svertu. Pagrindinis jungiklio uždavinys automatiškai išjungti grandinę, atsiradus perkrovai arba įvykus trumpajam jungimui. | 1. Kanalas su skyle. 2. Gnybtai. 3. Šiluminis reguliavimo sraigtas. 4. Bimetalė juostelė. 5. Elektromagnetinis atkabiklis. 6. Lanko gesinimo sistema. 7. Pavaros svirtis. 8. Jėgos kontaktai. 9. Perdanga iš plastmasės. |

50 užduotis. IŠVARDYKITE MAGNETINĖS RELĖS, PAVAIZDUOTOS A PAVEIKSLE, IR KONTRAKTORIAUS, PAVAIZDUOTO B PAVEIKSLE, SUDEDAMĄSIAS DALIS IR VEIKIMO PRINCIPĄ.

Relės sudedamosios dalys 1. Kontaktai, 2. Elektromagnetas, 3. Spyruoklės. Relės tai mažos galios aparatai valdymo grandinėms junginėti. Jų kontaktų paviršius nedidelis, lankas tarp jų užgęsta savaime. relės turi daug porų kontaktų. Kontaktorių sudedamosios dalys 1. Kontaktai, 2. Elektromagnetas, 3. Spyruoklės, 4. Trumpai sujungta vija. Kontaktoriai tai aparatai, junginėjantys didelės galios grandines. Jų pagrindiniai kontaktai yra didelio ploto, turi įvairias lanko gesinimo priemones. Dar turi papildomus mažos galios kontaktus.

51 užduotis. APIBŪDINKITE MAKSIMALIOS SROVĖS RELĖS SANDARĄ.

Apsaugai nuo trumpo jungimo, kai grandinės srovė, nors ir trumpą laiką, neturi būti didesnė už tam tikrą didžiausią vertę, naudojamos maksimalios srovės relės. Dažniausiai elektromagnetinė relė, kurios rite teka apsaugomosios grandinės srovė. Kai srovė neleistinai sustiprėja, relės kontaktai ją atjungia. Kuo stipresnė srovė, tuo relės poveikio trukmė trumpesnė.

52 užduotis. ĮVARDYKITE KONTAKTINIŲ VALDYMO SCHEMŲ SUTARTINIUS ŽENKLUS.

# 53 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

# a)

# c)

# a)

# b)

# a)

# c)

# c)

# b)

# b)

# c)

# a)

# b)

# a)

# c)

54 užduotis. APIBŪDINKITE MAGNETINIO PALEIDIKLIO KONSTRUKCIJĄ IR SUDEDAMĄSIAS DALIS.

| Magnetinio paleidiklio |  |
| --- | --- |
| Konstrukcija | Sudėtinės dalys |
| Kintamos srovės magnetinis paleidiklis yra skirtas (dažniausiai) distanciniam asinchroninių variklių valdymui. Taip pat atlieka nulinę apsaugą, tai yra prapuolus įtampai arba sumažėjus 40- 60% nuo nominalios, magnetinė sistema prapuola ir jėgos kontaktai atsijungia. Magnetiniai paleidikliai komplekte kartu su šilumine rele taip pat elektros variklį saugo nuo perkrovimo ir srovių, atsirandančių nutrukus vienai iš fazių. | 1. Pagrindinis kontaktas. 2. Kontaktinis tiltelis. 3. Kontaktinės plokštelės. 4. Plastmasinė traversa. 5. Inkaras (judanti šerdies dalis). 6. Apvija (ritės). 7. Šerdis. 8. Papildomi kontaktai. |

    - užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Tekant srovei kontaktoriaus elektromagneto apvija, jo šerdis įsimagnetina ir pritraukia inkarą. Inkaras pasisukdamas ant ašies, sujungia pagrindinius kontaktus.

            - Tai manevrinis galios skyriklis. Labiausiai paplitęs ir skirtas elektrinėms grandinėms sujungti ir išjungti per atstumą.

            - Dingsta elektromagneto traukos jėga ir kontaktorius atsidaro.

            - Relės skirtos elektrinių grandinių komutacijai. Trifazės kintamosios srovės elektros varikliai valdomi per atstumą trifaziais kontaktoriais , kurie vadinami magnetiniais paleidikliais skirti elektros variklių paleidimui, reversavimui ir sustabdymui.

            - Veikia panašiai, kaip ir jungiklis. Atsiradus perkrovai, tekanti srovė įkaitina termobimetalinį elementą ir jis išsilenkia taip, kad atidaro relės kontaktą. Šis ir ją nutraukia, vadinasi automatiškai atjungia kontaktorių.

            - Srovės transformatoriaus signalai keičiami jiems proporcingais įtampos signalais. Ta įtampa išlyginama, keičiama skaitmeniniais signalais ir analizuojama mikroprocesoriumi.

            - Paprastai šynos tiesiamos 3m aukštyje nuo grindų ir daugiau, kaip 40 m ilgio ruožuose.

            - Skiriasi vardinėmis srovėmis.

            - Grindžiamas tuo, kad didesnę skirstyklą sudaro ribotas kelių dėžučių tipų asortimentas. Jų didžiai suderinti taip, kad jos labai tinka viena prie kitos.

            - Palaiko reikiama įtampos lygį antroje transformatoriaus pusėje arba pasirinktoje tinklo vietoje.

            - Kad būtų užtikrintas reikiamas maitinimo patikimumas, įmonės tinklo apsauga turi veikti ypač gerai . Įvykus trumpam jungimui arba atsiradus kitokiam gedimui , turi pradėti veikti tik arčiausiai jo esanti apsauga.

            - Atjungtas nuo tinklo kondensatorius išlaiko elektros krūvį, o jo gnybtai įtampą. Kad išvengtume pavojingo, net mirtino smūgio, pajungiame iškrovos rezistorių.

    - užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Asinchroninis variklis yra paprastos konstrukcijos lengvai aptarnaujamas. Jis sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: statoriaus ir rotoriaus. Statoriumi vadinama nejudamieji dalis, o rotoriumi – judamoji mašinos dalis. Statoriaus šerdis surenkama iš 0,35 – 0,5 mm storio plieno lakštų.

2. Statoriaus sukamasis laukas kerta rotoriaus apviją, todėl joje sužadinama vidinė įtampa, kuriai veikiant atsiranda srovė I rotoriuje. Rotoriaus apvijas su srove veikia susidarančios pagal kairiosios rankos taisyklę elektromagnetinės jėgos F. Šios jėgos sukuria sukimo momentą.

3. Statoriaus magnetinio lauko ir rotoriaus sukimosi dažnių skirtumo santykis su statoriaus lauko sukimosi dažniu vadinamas slydimu.

4. Asinchroninio variklio sukimo momentas susidaro, statoriaus sukamajam magnetiniam laukui sąveikaujant su srovėmis tekančiomis rotoriaus apvijomis.

5. Norint pakeisti trifazio variklio sukimosi kryptį, reikia pakeisti statoriaus magnetinio lauko sukimosi kryptį. Tam reikia sukeisti vietomis bet kuriuos du fazinius laidus, kuriais teka srovė iš elektros tinklo į statorių. Pavyzdžiui, pajungta fazių seka ABC suks variklį prieš laikrodžio rodyklę, o fazių seka BAC suks variklį pagal laikrodžio rodyklę.

6. Asinchroniniai varikliai su trumpai jungtu rotoriumi dažniausiai paleidžiami įjungiant juos tiesiogiai į elektros energijos padavimo tinklą. Tokio paleidimo trūkumas tas, kad tuo metu prateka didelė paleidimo srovė.

7. Reostatu, įjungtu į rotoriaus grandinę. Keičiant sukamojo magnetinio lauko polių porų skaičių. Keičiant prijungtos įtampos dažnį ir keičiant prijungtos įtampos dydį.

8. Asinchroninio variklio darbo charakteristikos vadinamos slydimo S, rotoriaus sukimosi greičio n, išvystomo momento M, imamos srovės I, vartojamos galios P, galios koeficiento cos φ ir naudingumo koeficiento nk priklausomybės nuo variklio veleno galios P.

9.Sinchroninių mašinų rotorius sukasi tuo pačiu greičiu , kaip ir statoriaus magnetinis laukas. Sukant sinchroninės mašinos induktorių pastoviu kampiniu greičiu, kiekvienoje inkaro apvijoje ritėje indukuojama kintamoji EVJ.

10. Šiuo atveju sinchroninės mašinos inkaras yra žvaigždė arba trikampis prijungiamas prie trifazio tinklo.

Modulis „Laivo valdymo kontrolė ir žmonių saugumo laive užtikrinimas“

# 1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - Stiebas arba kolona, strėlė, gervės, fiksatoriai, škentelis, atotampos, topenantas, blokai.

            - Iki 10 t.

            - Separavimas.

            - 0,5 m.

            - Pirmu kėlimu, aptempęs krovinį, bando stabdžius.

            - Vyr. kapitono padėjėjas.

            - Nuleisti krovinį.

            - Vira.

            - Škentelis.

            - Klasifikuojami į 9 klases.

            - Sudaromas teisingam laivo pakrovimui, išsaugant stabilumą.

            - Iššluojamas ir apžiūrimas ar triumas švarus.

            - Maisto produktai ir kiti birūs kroviniai, apžiūrimas, išplaunamas, išdžiovinamas ir pašalinami kvapai.

# 2 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

# a)

# c)

# a)

# b)

# 3 užduotis. APIBŪDINKITE, KAS PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE.

# Laivo dirbtuvėlės įrankių sudėjimo tvarka.

# 4 užduotis. ĮVARDYTI KROVOS PRIEMONES.

# Keltuvas.

# Telferis.

# Keltuvas.

# Strėlė.

# Krano kėlimo mechanizmo traversa.

5 užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS.

# Pajudėti.

# Paskirti.

# Numeris, galia.

# Apsauga.

# Nežinomas.

# Stropai.

# Įžeminimas.

# Gysla.

# Mechaninių pažeidimų.

# užduotis. PAAIŠKINKITE KAS PAVAIZDUOTA PAVEKSLUOSE?

# Sandėliavimo patalpos mašinų skyriuje.

7 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

            - MARPOL-73/78.

            - SOLAS-74.

            - Nuosėdos degalų arba tepalo separatoriuose, pagrindinių arba pagalbinių mechanizmų tepalo atliekos arba naftos produktų atliekos iš nuotekų šulinių vandens separatorių, naftos produktų filtravimo įrangos.

            - Sudeginami laive specialiose krosnyse arba priduodami krante į specialiai pritaikytus įrenginius.

            - Būtina uždaryti ir užplombuoti vožtuvus ir kitus įrenginius, per kuriuos gali būti atsitiktinai arba per klaidą pašalintos kenksmingos gamtai medžiagos.

            - Sertifikatą, kad ji pagaminta prižiūrint klasifikacinei bendrovei.

            - Turi būti šiukšlių konteineriai visų kategorijų šiukšlėms generuojamoms laive.

            - Kad mašinų skyrių aptarnaujantis personalas griežtai prižiūrėtų kuro aparatūros darbą, laiku ją reguliuotų, o atidirbusias dujas išleistų per vandens neutralizatorių (specialų duslintuvą).

            - Insineratorius.

            - Žemiau 61 °C.

8 užduotis. TEISINGĄ ATSAKYMĄ APIBRAUKITE.

# c)

# c)

# c)

# c)

# c)

# b)

# c)

# c)

# c)

# b)

# b)

# b)

# b)

# b)

# c)

# b)

# c)

# b)

9 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS.

1. Elektriniai prietaisai kaista. Dar labiau jie kaista sutrikimu atveju, esant trumpam jungimui, viršsroviui, padidėjus įtampai arba sutrikus aušinimui.

2. Jeigu laidų izoliacija linijoje perkaista ir sudega, vadinasi apsaugos nuo viršsrovio priemonės netinkamos.

3. Pavojingi yra stacionarūs silpnasroviai sujungimai, įvykstant sumažėjus elektrinei varžai dėl apanglėjusios izoliacijos arba laidžiųjų takelių izoliaciniame paviršiuje. Sujungimai dažniausiai sukelia viršįtampį.

4. Dauguma stacionarių kontaktų yra įžemėjimo kontaktai, kuriuos skirtuminės srovės jungikliai suranda ir išjungia, o taip išvengiama gaisrų.

5. Elektriniai prietaisai turi būti instaliuojami sandariuose korpusuose, negalima tiesti laidų su degiu apvalkalu, netiesti patalpoje laidų, jeigu jie čia nenaudojami, o tiesiami tik pereinat į kitas patalpas, kilus gaisrui apsaugos sistemos privalo sėkmingai veikti.

6. Degančia medžiaga aušinti ir nutraukti deguonies pritekėjimą.

7. Atjungti įtampa. Gesiname naudodami blogai laidžias elektros srovei ir korozijos nesukeliančias bei gretimų, gaisro neapimtų įrenginių negadinančias priemones. Anglies dioksidas, gesinimo milteliai ir puta.

8. Anglies dioksidas; gesinimo milteliai, putos, draudžiami gesintuvai išskiriantys cheminę putą.

9. Vandens gesintuvai. vanduo yra geras elektros laidininkas, todėl juo ar bet kokiais gesintuvais, į kurių sudėtį įeina vanduo, negalima gesinti neišjungtų elektros prietaisų.

10.Visur naudojami laidai ir kabeliai, kurių izoliacija ir apvalkalas poliviniliniai, taip pat viniduriniai vamzdžiai, latakai, fasoninės vamzdžio dalys.

11. Patalpos su cheminėmis medžiagomis, dujų ir kuro saugyklos, garo katilai. Pavojaus laipsnis didelis.

12. Nutekėjus dujoms buvo įjungtas jungiklis. Nuo jo kibirkšties įvyko sprogimas.

13. Ugniai atsparus gaubtas universaliausias sprendimas. Į jo vidų gali patekti degios dalys arba garų, gali susidaryti sprogstamasis mišinys bei kilti sprogimas. Tačiau tai nekelia pavojaus aplinkai, kadangi gautas atlaiko sprogimo slėgį ir neleidžia uždegti sprogstamojo mišinio gaubto išorėje.

14. Apsaugoti nuo kibirkščiavimo. Gaminti juos taip, kad neuždegtu sprogstamojo mišinio. Turi būti labai maža kibirkšties energija ir labai žema išorinių dalių temperatūra.

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS GEBĖJIMAMS ĮSIVERTINTI BAIGUS PROGRAMĄ

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | c) | a) | a) | b) | a) | c) | a) | b) | b) |
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| b) | a) | b) | a) | b) | a) | b) | c) | a) | c) |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| c) | c) | c) | a) | b) | c) | a) | c) | b) | a) |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| b) | c) | b) | a) | b) | b) | c) | b) | a) | c) |
| 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
| b) | c) | a) | b) | c) | a) | a) | b) | b) | b) |
| 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. |
| b) | a) | c) | c) | b) | b) | b) | c) | a) | b) |
| 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. |
| a) | c) | a) | c) | c) | a) | b) | b) | c) | c) |
| 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. |
| a) | b) | a) | c) | a) | a) | b) | a) | c) | a) |
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| a) | b) | c) | a) | a) | a) | a) | a) | c) | a) |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| c) | b) | a) | a) | b) | a) | a) | a) | b) | c) |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| c) | b) | c) | c) | a) | a) | a) | b) | c) | a) |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
| b) | b) | a) | c) | a) | b) | a) | b) | a) | a) |
| 121. | 122. | 123. | 124. | 125. | 126. | 127. | 128. | 129. | 130. |
| b) | a) | c) | a) | b) | a) | a) | b) | c) | a) |
| 131. | 132. | 133. | 134. | 135. | 136. | 137. | 138. | 139. | 140. |
| c) | a) | c) | b) | a) | b) | a) | a) | b) | c) |
| 141. | 142. | 143. | 144. | 145. | 146. | 147. | 148. | 149. | 150. |
| a) | b) | c) | b) | a) | a) | b) | a) | a) | b) |
| 151. | 152. | 153. | 154. | 155. | 156. | 157. | 158. | 159. | 160. |
| a) | b) | a) | c) | b) | a) | b) | a) | c) | b) |
| 161. | 162. | 163. | 164. | 165. | 166. | 167. | 168. | 169. | 170. |
| a) | a) | b) | c) | c) | b) | a) | b) | b) | a) |
| 171. | 172. | 173. | 174. | 175. | 176. | 177. | 178. | 179. | 180. |
| a) | a) | c) | c) | c) | c) | a) | a) | b) | b) |
| 181. | 182. | 183. | 184. | 185. | 186. | 187. | 188. | 189. | 190. |
| a) | c) | c) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | c) |
| 191. | 192. | 193. | 194. | 195. | 196. | 197. | 198. | 199. | 200. |
| a) | c) | b) | b) | c) | a) | c) | a) | c) | a) |

Literatūros sąrašas

- Šližauskas, A. (1999). Bendrosios elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindai. Klaipėda: AB Klaipėdos rytas.

- Musial, E. (2001). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija: vadovėlis aukštesniosioms ir profesinėms mokykloms. Kaunas: Šviesa.

- Masiokas, S. (1989). Elektrotechnika. Vilnius: Mokslas.

- Partala, O. (2010). Elektros įrenginių remonto žinynas. Sankt Peterburgas: Nauka i technika.

- Rodžero, N. (1989). Elektromechaniko ir elektriko žinynas. Maskva: Transport.

- Černičkin, M. (2011). Didžioji elektriko enciklopedija. Maskva: Eksmo.

- Eidelis, A., Samoilovas, J. (1973). Laivų elektromontuotojas. Vilnius: Mintis.

- Ingeborg, S. (2007). Kaip savarankiškai atlikti elektros instaliaciją. Kaunas: Jotema.

- Nesterenko, V., Mysjanov, A. (2004). Elektromontažinių darbų technologija. Maskva: Akademija.

- Bedin, V. (2013). Pats sau elektrikas. Belgorod: Dosuga.

- Babin, A., Šypilov, V. (2010). Elektrinės mašinos ir valdymo schemos. Jekaterinburg: Uglutu.

- Nikulin, N.(1982). Elektrotechnikos medžiagotyra. Vilnius: Mokslas.

- Atabekovas, V. (1989). Elektros tinklų ir jėgos įrenginių montavimas. Vilnius: Mokslas.

- Vartanovas, G., Verneris, V. (1980). Elektromonteris remontininkas. Vilnius: Mokslas.

- Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, I dalys. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, II dalys. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- Paulauskas, V., Banaitis, J., Maksimavičius, R. (2008). Jūrininkystės technologija, III dalys. Klaipėda: UAB „Klaipėdos banga“.

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (1996). Tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivuose statutas. Vilnius.

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (2004). Darbų saugos laivuose bendrosios taisyklės. Vilnius.

- Bujanovas, V. (1990). Pirmoji medicinos pagalba. Vilnius: Mokslas.

- Kovaliov, V., Sąlyga, J., Grigalauskas, V. (2004). Skubios medicininės pagalbos suteikimas laivuose. Klaipėda: S. Jokužio spaustuvė.

- Rezoliution, A. 952 (23) (2001). Graphical symbols for shipboard fire control plans. London: IMO.

- IMDG code (2006). London: Edition.

- Lietuvos standartas. LST 1314:1993. (2004). Metalų korozija. Terminai ir apibrėžimai. Vilnius: Littera.

- Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės. Ženeva (2002). Jungtinės Tautos (ISBN 99-1-116783-3).

- Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas. (1998-01-15) Susisiekimo ministro įsakymas. (Nr. 12. Žin., 1998, Nr. 12-283; 2001, Nr. 99-3566).

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės. (1998-07-16) Susisiekimo ministro įsakymas. Nr. 286 (Žin., 1998, Nr. 69-2025; 2001, Nr. 17-529; 2003, Nr. 113-5086; 2004, Nr. 46-1543, Nr. 179-6643).

- Borovichinas, V., Kuznecovas, V. S., Mikaločius, A. ir kt. (2006). Laivo gyvybingumo, žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimas ir gaisro gesinimas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

- Popov, V., Nikolajev, S. (1989) Elektrotechnika ir elektronikos pagrindai. Vilnius: Mokslas.

- Edward, M. (2000). Elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija. Kaunas: Šviesa.