Santechniko modulinė profesinio mokymo programa,

III lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Santechniko modulinė profesinio mokymo programa, III lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių, o visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Andrius Šipkinas

Aldas Pažarauskas

Artūras Labakojis

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kurių darbų santechnikas nevykdo?

- Šiltina centralizuoto šilumos punkto vamzdyną;

- Montuoja pastato šlaitinį stogą;

- Paruošia pastato konstrukcijas ir montuoja vamzdynus;

- Kokio amžiaus asmuo gali įgyti santechniko kvalifikaciją?

- Nuo 21 metų;

- Nuo 18 metų;

- Nuo 16 metų.

- Radiatorių pajungimas gali būti:

- Šoninis ir apatinis;

- Vidurinis ir viršutinis;

- Kampinis ir linijinis.

- Kurioje iš šių sistemų naudojami ketiniai vamzdžiai:

- Šildymo sistemos tinkluose;

- Vidaus vandentiekio tinkluose;

- Nuotekų sistemos tinkluose.

- Kokia uždaro išsiplėtimo indo pagrindinė paskirtis:

- Vandens cirkuliacijai gerinti;

- Šildymo sistemai užpildyti;

- Vandens tūrio padidėjimui kompensuoti.

- Priešgaisrinis vandentiekis tiesiamas:

- Plastikiniais vamzdžiais;

- Plieniniais vamzdžiais;

- Plieniniais ir plastikiniais vamzdžiais.

- Koks tai įrenginys?

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=manometras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1uPbN9o3hAhXlsIsKHXkCA14Q_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=gLGYfjj5-GbZUM

- Manometras;

- Termometras;

- Tachometras.

- Karšto vandentiekio vamzdžiai klojami:

- Po šalto vandentiekio vamzdžiu;

- Virš šalto vandens vamzdžio;

- Neturi ypatingos svarbos padėčiai.

- Cinkuoti plieniniai vamzdžiai jungiami:

- Juos virinant;

- Srieginėmis jungtimis;

- Kompresiniais sujungimais.

- Atbulinio vožtuvo paskirtis:

- Praleisti vandenį tik viena kryptimi;

- Uždaryti vamzdyną;

- Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio.

- Per kokią liniją šildymo sistemos užpildomos vandeniu?

- Paduodamą;

- Grįžtamą;

- Nėra skirtumo.

- Ar galima pažeisto plieninio vandentiekio vamzdžio dalį pakeisti variniu vamzdžiu?

- Negalima;

- Galima;

- Galima, jei ši vamzdžio dalis yra paskutinė linijoje.

- Polifuziniu būdu suvirinto vamzdžio nesandarumas pašalinamas:

- Perpjaunant vamzdį pažeidimo vietoje ir suvirinant jį mova;

- Sandarinant hermetiku;

- Užklijuojant nesandarią vietą.

- Kiek sluoksnių sudaro metaloplastikinių vamzdžių konstrukciją?

- 5 sluoksnius;

- 3 sluoksnius;

- 2 sluoksnius.

# 15.Kokia šios detalės paskirtis?

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=grubaus+valymo+filtras&tbm=isch&tbs=rimg:Ca0u2AsrfeZwIjhs1pMD-XwQ5DLFJr6DuPqkTtEYniuS5ioBuwhosdPdGlWhP5XQZLed6sx292SReqtUcA99jUqlUyoSCWzWkwP5fBDkEYBD1MKEth2XKhIJMsUmvoO4-qQRqOfdYKAtuPcqEglO0RieK5LmKhFc2-XBcMj2cSoSCQG7CGix090aEZEpWyyClp9OKhIJVaE_1ldBkt50RM1JBCsxWko4qEgnqzHb3ZJF6qxHBUHPv5zPJEioSCVRwD32NSqVTEWmDc1xEEuqU&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiAy9Cx-I3hAhXmBBAIHR_ICHAQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=AbsIaLHT3RpkGM:&imgrc=0kYobP4Te_p-wM

- Nuorinti sistemą;

- Praleisti vandens srautą tik į vieną pusę;

- Valyti vandenį nuo nešvarumų.

# Modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (santechniko)“

# 1 užduotis. ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

# 1.1 Įvardykite ir aprašykite lentelėje pateiktas darbuotojų asmenines saugos priemones.

| # Eil. Nr. | # Saugos priemonės nuotrauka | # Saugos priemonės pavadinimas | # Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |

# Šaltinis: www.darbosaugospriemones.lt

# 2 užduotis. GAISRINĖ SAUGA

# 2.1 Lentelėje aprašykite gesintuvų tipus ir klases bei kokiems gaisrams gesinti jie yra skirti.

| # Eil. Nr. | # Gesintuvo klasė | # Kokiems gaisrams gesintuvas skirtas gesinti? |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |

# 2.2 Kokiomis medžiagomis gali būti užpildytas gesintuvas ir kokius gaisrus su jais galima gesinti efektyviai?

# 2.3 Užpildykite pirminių gaisro gesinimo priemonių lentelę ir aprašykite kokiems gaisrams gesinti jos yra skirtos.

| # Eil. Nr. | # Gaisro gesinimo priemonės nuotrauka | # Gaisro gesinimo priemonės pavadinimas | # Kokiems gaisrams gesinti ji yra skirta? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |

# Šaltinis: www.geslita.lt nuotr.

# 2.4 Įvardykite darbuotojo veiksmus gaisro atveju.

# 3 užduotis. APLINKOS APSAUGA

# 3.1 Aprašykite esminius ir svarbius aplinkos apsaugos reikalavimus vykdant darbus statybos objekte.

3.2 Aprašykite kokias atliekas galima išmesti į skirtingų spalvų konteinerius?

Šaltinis: http://www.skuodas.lt/popup2.php?ru=2DiwLxgD2S&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=1642

3.3 Įvardykite statybose pasitaikančias pavojingas atliekas ir kaip jos turi būti saugomos bei utilizuojamos?

# 4 užduotis. DARBO VIETOS PARUOŠIMAS

4.1 Pateikite komentarus, kurie, jūsų manymu, apibrėžtų tvarkingą darbo vietą.

4.2 Aprašykite efektyvų medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymą darbo vietoje.

4.3 Kokios problemos dažniausiai kyla norint paruošti tvarkingą ir ergonomišką darbo vietą?

# 5 užduotis. SAUGUS DARBAS AUKŠTYJE

5.1 Aprašykite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

5.2 Aprašykite darbuotojo, dirbančio aukštyje veiksmus baigus darbą.

5.3 Kokius žinote pastolių tipus, jų panaudojimo galimybes?

5.4 Įvardykite pastolių konstrukcinius elementus pagal pateiktą paveikslą.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=58SQXILaH-bIrgTRko5o&q=pastoliai&oq=pastoliai&gs_l=img.3..0l9j0i5i30.2501.10979..11458...2.0..0.290.1778.4j5j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sc29cQQA5xQ#imgrc=DVXNFda-LXY6iM

5.5 Kokie svarbiausi saugos reikalavimai taikomi dirbant aukštyje ant pastolių?

5.6 Aprašykite svarbiausius saugos reikalavimus dirbant su mobiliais statybiniais bokšteliais.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=58SQXILaH-bIrgTRko5o&q=pastoliai&oq=pastoliai&gs_l=img.3..0l9j0i5i30.2501.10979..11458...2.0..0.290.1778.4j5j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sc29cQQA5xQ#imgdii=Fk-uXP53a0wsKM:&imgrc=9b-E36EQTJOd4M

5.7 Įvardykite kopėčių naudojimo ypatumus ir svarbiausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant ant kopėčių.

# 6 užduotis. PASTOLIŲ MONTAVIMAS

6.1 Aprašykite pastolių surinkimo etapus pagal pateiktus paveikslėlius lentelėje.

| Ei. Nr. | Surinkimo etapo paveikslėlis | Surinkimo etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=VciQXNi0DMuQrgS4nZOYBA&q=pastoliu+surinkimo+schema&oq=pastoliu+surinkimo+schema&gs_l=img.3...10689.20055..20449...0.0..0.686.4111.8j12j0j1j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.VvKTvzmX_C0#imgrc=gE0DvZVjntyJTM

# 7 užduotis. PAAUKŠTINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS

7.1 Įvardykite ir aprašykite pastolių tvirtinimo būdus.

7.2 Įvardykite, kada ir kaip vertinama paaukštinimo priemonių techninė būklė.

8 užduotis. STATYBOS DARBŲ VYKDYMO PROJEKTAS, DARBO BRĖŽINIAI, ŽENKLINIMAS

8.1 Kokie gali būti brėžinių formatai, masteliai brėžiniuose?

8.2 Įvardykite kokie yra darbo brėžiniai.

8.3 Įvardykite ir aprašykite statybos darbų vykdymo projekto sudėtines dalis.

8.4 Įvardykite kokie duomenys ir informacija, grafinė dalis turi būti pateikiama montavimo darbų technologinėje kortelėje.

9 užduotis. SANTECHNINIŲ SCHEMŲ ŽENKLINIMAS

# 9.1 Įvardykite ir aprašykite santechninių schemų sutartinį žymėjimą. Duomenis surašykite lentelėje.

| Eil. Nr. | Sutartinių ženklų apibūdinimas | Simbolis | Galimi kiti simboliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| 34. |  |  |  |
| 35. |  |  |  |
| 36. |  |  |  |
| 37. |  |  |  |
| 38. |  |  |  |
| 39. |  |  |  |
| 40. |  |  |  |
| 41. |  |  |  |

# Modulis „Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas“

# 1 užduotis. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ VAMZDYNAI

1.1 Aprašykite pagrindinius plieninių vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas:

Panaudojimas:

Tipas:

Panaudojimas:

1.2 Aprašykite polietileninių (PE) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

1.3 Aprašykite modifikuotų polietileninių (PEX) vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas:

Savybės:

Panaudojimas:

1.4 Aprašykite polipropileninių (PP) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

1.5 Aprašykite polivinilchloridinių (PVC) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

Tipas:

Panaudojimas:

1.6 Aprašykite polibutinelinių (PB) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

1.7 Aprašykite metaloplastikinių vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

# 2 užduotis. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMOSIOS DALYS

2.1 Išvardinkite išardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

2.2 Išvardinkite neišardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

2.3 Pagal paskirtį, jungiamosios dalys skirstomos (išvardinkite jas):

Vamzdžiams sujungti:

Keisti vamzdyno krypčiai:

Sudaryti vamzdyno atšakoms:

Keisti vamzdyno diametrą:

Perstumti vamzdyno ašį lygiagrečiai:

Įvardykite paveikslėliuose parodytus vamzdynų sujungimo būdus:

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=vMqQXL-lFa3HrgTVuaWYDg&q=uponor+milvoki&oq=uponor+milvoki&gs_l=img.3...2480.3842..4582...0.0..0.370.1364.2j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.obASGSnvH04#imgrc=m4GPIp7Zxj1NRM

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=wcqQXOSsHsKqrgTt04OoDg&q=rotehenberger&oq=rotehenberger&gs_l=img.3...135354.141682..142159...0.0..0.851.2253.4j7j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i5i30.BMfW-ehDRBk#imgdii=2DyQG_tTRiL0VM:&imgrc=xOvasLOQEcq9AM

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=UcuQXJaIDYXsrgTix73ACA&q=movinis+suvirinimas&oq=movinis+suvirinimas&gs_l=img.3...160135.167316..167522...0.0..0.86.1288.19......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.EWrfwHbceqM#imgrc=Z86bdSTWymsTBM

# 3 užduotis. VAMZDYNŲ APDIRBIMO IR JUNGIMO ĮRANKIAI

# 3.1 Įvardykite ir aprašykite vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 4 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMAS VAMZDŽIŲ TIESIMUI

# 4.1 Įvardinkite pastato konstrukcijų paruošimo darbus vamzdžių tiesimui.

4.2 Įvardykite pastato konstrukcijų pjovimo, gręžimo, kalimo darbų technologinius reikalavimus.

# 5 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMO ĮRANKIAI

# 5.1 Įvardykite ir aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 6 užduotis. GRĘŽIMO ĮRANGOS TVIRTINIMAS PRIE PASTATO KONSTRUKCIJOS

6.1 Aprašykite įrangos tvirtinimo operacijas pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=deimantinis+graztas+stovas&tbm=isch&tbs=rimg:CZteJui2JWHmIjgD3aNLiAp8uCuutZw_196uL3TXib0v78o13yOtykw-x5VlSOpi1GHzNxJZSr83HJXalrUncv8s4KioSCQPdo0uICny4EV-iqVNKSEY5KhIJK661nD_13q4sRzkVrzV3zEWMqEgndNeJvS_1vyjRHd-NRn3_1R8qCoSCXfI63KTD7HlEXqdE0B8hhgQKhIJWVI6mLUYfM0R-EEN36H249IqEgnEllKvzccldhGbBe06esvyYioSCaWtSdy_1yzgqEdiCHVydktNf&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjF49qziI7hAhVAwcQBHSxRDTUQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=0tRhZFR6MTrX8M:&imgrc=n 8kLP0mxHurCrM

# 7 užduotis. VANDENS TIEKIMO VAMZDYNŲ MONTAVIMO DARBAI

# 7.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato vandens tiekimo sistemos montavime?

7.2 Įvardykite vandens tiekimo sistemas, apibūdinkite jas.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih613&tbm=isch&sa=1&ei=ac6QXOLWLrqCk74PqJ2I8AI&q=kolektorine+vandentiekio+sistema&oq=kolektorine+&gs_l=img.1.1.0l3j0i30j0i24l3.14094.17408..20411...0.0..0.83.874.12......0....1..gws-wiz-img.......0i67.EbcAEe7LmP4#imgdii=g8dn00AGYbLEoM:&imgrc=xaLCFD8lGksj2M

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorine+vandentiekio+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CYPHZ9NABmGyIji5r_1y4K6mfxaCKpcwxfy7WOTnNKlhsEk4mFsVKvDnQJRFk9q0BBSdExaLCFD8lGks2AjonJoHFHyoSCbmv_1LgrqZ_1FEalYfdufCjxYKhIJoIqlzDF_1LtYR_1KNhwP9wHBwqEgk5Oc0qWGwSThH4yAji9kOWZCoSCSYWxUq8OdAlEV92aXgNmMCNKhIJEWT2rQEFJ0QREaDjHXnNmbAqEgnFosIUPyUaSxFfdml4DZjAjSoSCTYCOicmgcUfEWki--6DXlKo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjIta6Aio7hAhUj4aYKHdHfDIMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=g8dn00AGYbLEoM

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorine+vandentiekio+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CYPHZ9NABmGyIji5r_1y4K6mfxaCKpcwxfy7WOTnNKlhsEk4mFsVKvDnQJRFk9q0BBSdExaLCFD8lGks2AjonJoHFHyoSCbmv_1LgrqZ_1FEalYfdufCjxYKhIJoIqlzDF_1LtYR_1KNhwP9wHBwqEgk5Oc0qWGwSThH4yAji9kOWZCoSCSYWxUq8OdAlEV92aXgNmMCNKhIJEWT2rQEFJ0QREaDjHXnNmbAqEgnFosIUPyUaSxFfdml4DZjAjSoSCTYCOicmgcUfEWki--6DXlKo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjIta6Aio7hAhUj4aYKHdHfDIMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=g8dn00AGYbLEoM

7.3 Aprašykite šalto ir karšto vandens stovų ir magistralinių linijų montavimo technologijas ir reikalavimus.

7.4 Aprašykite pastato vandens tiekimo vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus

# 8 užduotis. NUOTEKŲ VAMZDYNO MONTAVIMO DARBAI

# 8.1 Kokie vamzdynai naudojami pastato nuotekų sistemoje?

# 8.2 Įvardykite nuotekų vamzdynų fasonines dalis:

| # a | # b | # c | # d | # e | # f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.senukai.lt

a

b

c

d

e

f

8.3 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB „Arx Reklama“

8.4 Aprašykite vamzdynų tvirtinimą prie pastato konstrukcijų pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB „Arx Reklama“

8.5 Įvardykite pravalų įrengimo vietas.

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB „Arx Reklama“

8.6 Aprašykite vandens įvado montavimo per pastato pamatą technologiją, reikalavimus.

8.7 Aprašykite nuotekų išvado montavimo per pastato pamatą technologiją, reikalavimus.

# 9 užduotis. PASTATO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ PRIETAISŲ MONTAVIMO DARBAI

# 9.1 Įvardykite ir aprašykite pastato vandentiekio ir nuotekų prietaisus.

9.2 Aprašykite vonios montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=X8-QXKbGOYayrgS7k4igDg&q=vonios+montavimas+sistema&oq=vonios+montavimas+sistema&gs_l=img.3...391368.395863..396140...0.0..0.407.1899.13j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0i8i30j0i8i7i30.yTddfuIyE_M#imgrc=vihS2FkF_glK_M

9.3 Aprašykite dušo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=7dCQXJXUGq2hmwW_272ICg&q=duso+montavimas+sistema&oq=duso+montavimas+sistema&gs_l=img.3...185392.186326..186823...0.0..0.76.280.4......0....1..gws-wiz-img.SlTOXzJ-zF0#imgrc=SgSlij7Jym4aKM

9.4 Aprašykite potinkinio wc rėmo montavimo technologiją, darbų eiliškumą.

9.5 Aprašykite plautuvės, praustuvo montavimo technologiją, darbų eiliškumą.

9.6 Aprašykite unitazo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Labakojo, A. nuotr.

9.7 Aprašykite trapo, latako montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=HNKQXO_NKoek6ASn7byYBQ&q=tece+trapas&oq=tece+trapas&gs_l=img.3..0j0i24.13655.14795..15068...0.0..0.130.502.5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.7OtBvJKDWJc#imgrc=yuj_mDUhTQ1MXM

# 9.8 Įvardykite ir aprašykite prietaisų montavimui naudojamus įrankius.

# 10 užduotis. PASTATO LIETAUS ŠALINIMO SISTEMOS

# 10.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato lietaus šalinimo sistemos montavime?

# 10.2 Aprašykite vandens surinkimo principą nuo plokščiųjų stogų.

# 10.3 Įvardykite išorinio lietvamzdžio sudedamąsias dalis, montavimo eiliškumo tvarką.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=lietvamzdziai&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPtLXmjY7hAhVQ_SoKHZOZAe4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=K38M9MRdz4MtVM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

10.4 Aprašykite lietvamzdžių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=xNOQXP3FHKKymwWcpKjYAw&q=lietvamzdziai+pjovimas&oq=lietvamzdziai+pjovimas&gs_l=img.3...23299.28119..28352...0.0..0.189.1368.16j1......0....1..gws-wiz-img.......0i5i30j0i24.9yFJEUrw1xs#imgrc=6hzvdbLr9x1BnM

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB „Arx Reklama“

10.5 Aprašykite vidaus lietaus vandens surinkimo sistemos montavimo operacijas.

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB „Arx Reklama“

10.6 Aprašykite plokščiojo stogo įlajos konstrukciją, montavimą.

|  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
| --- | --- |

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB „Arx Reklama“

# 10.7 Įvardykite ir aprašykite lietaus šalinimo sistemos montavimui naudojamus įrankius.

# 10.8 Aprašykite vamzdžių izoliavimo technologiją pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

# 11 užduotis. PASTATO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti? | - Įvadinį ir pirminį darbo vietoje; - Einamąjį ir periodinį; - Papildomą ir specialųjį. |  |
| 2 | Metaloplastikiniai vamzdžiai atlaiko slėgį iki: | - 10 barų; - 15 barų; - 18 barų. |  |
| 3 | Kokie yra išardomi vamzdiniai sujungimai? | - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, klijavimas ir presavimas; - Litavimas, klijavimas, polifuzinis, dujinis ar elektrolankinis suvirinimas, presavimas; - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, savaime užsiveržiantys ir flanšiniai sujungimai. |  |
| 4 | Kokiu slėgiu hidrauliškai išbandomos pastato santechninės sistemos? | - Darbiniu slėgiu; - Slėgiu 1,5 karto didesniu negu darbinis; - 2 kartus didesniu slėgiu negu darbinis. |  |
| 5 | Kokiais gesintuvais galima gesinti beveik visų klasių, išskyrus degių dujų, gaisrus? | - Vandens putų; - Angliarūgštės; - Milteliniais. |  |
| 6 | Hidrauliniu būdu išbandomą vamzdyną galima apžiūrėti: | - Tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio; - Slėgį vamzdynuose didinant; - Tik padidinus slėgį iki maksimalaus. |  |
| 7 | Kokie yra minimalūs sifonų skersmenys milimetrais atskiriems prietaisam? | - Praustuvui-50; klozetui-200; voniai-100; - Praustuvui-32; klozetui-100; voniai-50; - Praustuvui-20; klozetui-50; voniai-32. |  |
| 8 | Ar būtinas yra nuotekų stovo pratęsimas-vėdinimo stovas, jei namas daugiau kaip vieno aukšto? | - Būtinas; - Nebūtinas, nuotekų stovus galima sujungti su pastato vėdinimo sistema; - Nebūtinas, jei naudojamas šoninis vėdinimas. |  |
| 9 | Ketinių vamzdžių jungimai yra: | - Savaime užsiveržiantis; - Lituojami; - Įmoviniai ir flanšiniai. |  |
| 10 | Nuotakyno sistemoms naudojami vamzdžiai | - PEX - PE; PVC - PP, metaloplastikiniai |  |
| 11 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 12 | Ar vykdant darbus aukštyje montuotojas privalo dėvėti apsauginį šalmą? | - Privalo dėvėti šalmą, jeigu liepia darbų vadovas; - Neprivalo dėvėti šalmo; - Privalo dėvėti šalmą su smakro laikikliu (dirželiu). |  |
| 13 | Plieniniai vamzdžiai gali būti jungiami: | - Polifuziniu suvirinimu; - Suvirinami, presuojamomis jungtimis; - Klijuojami. |  |
| 14 | Koks dušo maišytuvo aukštis nuo grindų paviršiaus? | - 0, 85 m; - 1,50 m; - 1,10 m. |  |
| 15 | Pagrindinis plieninių vamzdžių trūkumas: | - Mažas pralaidumas; - Mažas atsparumas korozijai; - Didelis jų svoris. |  |
| 16 | Privedimo linijų prie prietaisų karštas vanduo būna: | - Nėra skirtumo; - Dešinėje; - Kairėje. |  |
| 17 | Kodėl klozeto puode nuolat srovena vanduo? | - Blogai sureguliuotas vandens lygis bakelyje; - Per didelis slėgis sistemoje; - Nesandari vandens padavimo į bakelį uždarymo armatūra. |  |
| 18 | Vandentiekio sistemose variniai vamzdžiai montuojami: | - Tik po plieninių; - Tik prieš plieninius; - Visaip. |  |
| 19 | Koks praustuvo viršutinės briaunos aukštis nuo grindų paviršiaus? | - 1,05 m; - 0,85 m; - 0,65 m. |  |
| 20 | Priešgaisrinio vandentiekio vamzdynai yra: | - Plieniniai; - Plastikiniai; - Metaloplastikiniai. |  |
| 21 | Polifuzinis vamzdžių suvirinimas taikomas: | - Polipropileniniams vamzdžiams; - Ketiniams vamzdžiams; - Nerūdijančio plieno vamzdžiams. |  |
| 22 | Kurį atstumą tarp šalto ir karšto vandens prijungimo taškų reikia išlaikyti prijungiant vonios maišytuvą? | - 25 cm; - 15 cm; - 12 cm. |  |
| 23 | Cinkuotų plieninių vamzdžių sujungimai atliekami: | - Suvirinimu dujomis; - Sriegiais; - Litavimu. |  |
| 24 | Atbulinio vožtuvo paskirtis: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 25 | Dirbti instrumentais, kurių rankenos įskilusios ar įtrūkusios? | - Leidžiama; - Neleidžiama, išskyrus instrumentus, kurių masė iki 2 kg; - Draudžiama. |  |

# Modulis „Pastato šildymo sistemos įrengimas“

# 1 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAI

1.1 Aprašykite pagrindinius plieninių vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas:

Panaudojimas:																																																																_

Tipas:

Panaudojimas:																																																																_

1.2 Aprašykite polietileninių (PE) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

1.3 Aprašykite modifikuotų polietileninių (PEX) vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas:

Savybės:

Panaudojimas:

1.4 Aprašykite polipropileninių (PP) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

1.5 Aprašykite polibutinelinių (PB) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:																																																																																												Panaudojimas:

1.6 Aprašykite metaloplastikinių vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

# 2 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ JUNGIAMOSIOS DALYS

2.1 Išvardinkite išardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

2.2 Išvardinkite neišardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

2.3 Pagal paskirtį, jungiamosios dalys skirstomos (išvardinkite jas):

Vamzdžiams sujungti:

Keisti vamzdyno krypčiai:

Sudaryti vamzdyno atšakoms:

Keisti vamzdyno diametrą:

Perstumti vamzdyno ašį lygiagrečiai:

# 3 užduotis. VAMZDYNŲ APDIRBIMO IR JUNGIMO ĮRANKIAI

# 3.1 Įvardykite ir aprašykite vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 4 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMAS VAMZDŽIŲ TIESIMUI

# 4.1 Aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbus vamzdžių tiesimui, darbų eiliškumą.

4.2 Įvardykite pastato konstrukcijų pjovimo, gręžimo, kalimo darbų technologinius reikalavimus.

# 5 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMO ĮRANKIAI

# 5.1 Įvardykite ir aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

# Šaltinis: www.gitana.lt

# 6 užduotis. GRĘŽIMO ĮRANGOS TVIRTINIMAS PRIE PASTATO KONSTRUKCIJOS

6.1 Aprašykite įrangos tvirtinimo operacijas pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=deimantinis+graztas+stovas&tbm=isch&tbs=rimg:CZteJui2JWHmIjgD3aNLiAp8uCuutZw_196uL3TXib0v78o13yOtykw-x5VlSOpi1GHzNxJZSr83HJXalrUncv8s4KioSCQPdo0uICny4EV-iqVNKSEY5KhIJK661nD_13q4sRzkVrzV3zEWMqEgndNeJvS_1vyjRHd-NRn3_1R8qCoSCXfI63KTD7HlEXqdE0B8hhgQKhIJWVI6mLUYfM0R-EEN36H249IqEgnEllKvzccldhGbBe06esvyYioSCaWtSdy_1yzgqEdiCHVydktNf&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjF49qziI7hAhVAwcQBHSxRDTUQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=0tRhZFR6MTrX8M:&imgrc=n8kLP0mxHurCrM

# 7 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

# 7.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato šildymo sistemos montavime?

7.2 Įvardykite šildymo sistemas, apibūdinkite jų veikimo principus.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorini+sildymo+sistema&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ2fqHnZXhAhVokIsKHV0TBkgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=ua_8uCupn8XweM

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=4Y6UXJV-04bA8A_xjpmwDA&q=danfos+sildymo+sistema&oq=danfos+sildymo+sistema&gs_l=img.3...140123.144137..144491...1.0..0.82.503.7......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.1Eod2_EdNQ8#imgrc=volUm0U4P8-R5M

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=danfos+sildymo+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CWvUT4OLK4xfIjj6V_1aeKGTGUENcpcGKR21_1w_1Vj6D4TmmQQiSKYxpLWtMqvF-jiM8xgpVIVHCEYetz9VfNSSY5ENCoSCfpX9p4oZMZQEWBZ_1qX0AcXnKhIJQ1ylwYpHbX8RoGEbyKj69DQqEgnD9WPoPhOaZBF9SUyIRJvldSoSCRCJIpjGkta0EcKZ8OMYF1s-KhIJyq8X6OIzzGARPnhSiWU9zq4qEgmlUhUcIRh63BHaZurXewD3yCoSCf1V81JJjkQ0EV_1WK84xI_1fV&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjM8_rYnpXhAhWFs4sKHVj6CWcQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=NgI6JyaBxR_uuM:&imgrc=_VXzUkmORDQCvM

# Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas.

# Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas.

# 8 užduotis. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

# 8.1 Įvardykite ir aprašykite vamzdynų montavimo darbuose naudojamas medžiagas. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

# Šaltiniai: www.gilius.lt, www.jaukurai.lt

8.2 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=15SUXLDFE-XnrgSssbjwAg&q=pp+r+virinimas+technologija&oq=pp+r+virinimas+technologija&gs_l=img.3...110426.115310..115635...0.0..0.449.1415.11j1j4-1......0....1..gws-wiz-img.n030fu7KAQA#imgdii=mLPuJIdLv3pPpM:&imgrc=TLE5h_88BxaMHM

8.3 Aprašykite šildymo kolektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=S5WUXPLXL8SJrwTGl4WIDw&q=kolektorius&oq=kolektorius&gs_l=img.3..0l9j0i5i30.1047670.1050369..1050709...0.0..0.96.874.11......0....1..gws-wiz-img.......0i67.C-7Zowf4NMA#imgdii=bZJCouqpBN_ARM:&imgrc=E-BkeRUpavMJQM

# 8.4 Aprašykite vamzdžių izoliavimo technologiją pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

# 9 užduotis. ŠILDYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS

# 9.1 Įvardykite šildymo prietaisus, veikimo principus.

9.2 Įvardykite radiatorių tipus pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas.

9.3 Trumpai aprašykite prietaisus, jų paskirtį, pagal pateiktus paveikslėlius.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |

Šaltiniai: www.danfoss.com ; www.katiluturgus.lt

9.4 Įvardykite prietaisus, pateiktus paveikslėliuose, jų paskirtį.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=Z5mUXOvbE_KrrgSQ7q2oDQ&q=konvektorius&oq=konvektorius&gs_l=img.3..0j0i5i30j0i24l8.173960.178919..179277...0.0..0.181.997.11j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i30.4RsLcePQKxc#imgrc=shf7aHGsKQcQ1M

# 10 užduotis. RADIATORIŲ MONTAVIMAS

10.1 Aprašykite šildymo prietaisų pajungimui reikiamus įrankius, jų veikimo principus.

10.2 Aprašykite radiatorių pajungimo principus pagal jų pajungimo padėtį.

10.3 Aprašykite šildymo konvektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=Z5mUXOvbE_KrrgSQ7q2oDQ&q=konvektorius&oq=konvektorius&gs_l=img.3..0j0i5i30j0i24l8.173960.178919..179277...0.0..0.181.997.11j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i30.4RsLcePQKxc#imgdii=inwyZT6946pkDM:&imgrc=Z8zM7xRwn8khmM

# 11 užduotis. PAVIRŠINIO ŠILDYMO SISTEMOS

# 11.1 Įvardykite paviršinio šildymo sistemas.

# 11.2 Aprašykite pagrindo paruošimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=G5qUXL77GpHsrgSF8raQCA&q=putplascio+klojimas&oq=putplascio+klojimas&gs_l=img.3...458124.468184..468427...2.0..0.708.2118.16j2j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.I-PY9ykeWrg#imgrc=Lps342bkfK8CMM

# 11.3 Įvardykite paviršinio šildymo įrengimo būdus pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

# 12 užduotis. PAVIRŠINIO ŠILDYMO MONTAVIMAS

12.1 Aprašykite paviršinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=sildomos+grindys+uponor&tbm=isch&tbs=rimg:CZVrYk_1JDrRAIjiCDeM9iJPL1k7Og2ezIsB6N_14wlNk6S0U2pfMP4QunT2fuEDClZc4ud12ewaDoLOim6VHOJZ-D6ioSCYIN4z2Ik8vWEXS1ulwFNszGKhIJTs6DZ7MiwHoREu6SuaeMN7AqEgk3_1jCU2TpLRRGnswnucjv3wCoSCTal8w_1hC6dPEZ84tZMkxvyyKhIJZ-4QMKVlzi4RaMBFOLUbQwIqEgl3XZ7BoOgs6BHwVGeOUCEt9CoSCabpUc4ln4PqEQexuxxPNZxv&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj5l9qzqpXhAhXOlYsKHQGHCPMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=lWtiT8kOtECLaM

12.2 Aprašykite paviršinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=sildomos+grindys&tbm=isch&tbs=rimg:CWKbLvoWgA9tIjiNZLIMIhk9LKaKpzmWfAiW8XmPENJ6fDQELfFR5fUQ63tVDs9u74wvDP_15vvKVW5q9uMlHY_12h1yoSCY1ksgwiGT0sEbE2udDTaY0-KhIJpoqnOZZ8CJYRV5Ekjfy2VQUqEgnxeY8Q0np8NBFTycrlZbENgCoSCQQt8VHl9RDrEYXgrMVF3vlXKhIJe1UOz27vjC8ReVIezq18vkIqEgkM_1_1m-8pVbmhHIVC4L4ds8WSoSCb24yUdj_1aHXESQbnT5maqFo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiatOyIrZXhAhXQeZoKHTOcDjQQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=1rSyUGsAwlHMtM

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=t6CUXOmZK82FrwT4jIfQDg&q=sildomos+sieninis+&oq=sildomos+sieninis+&gs_l=img.3...26964.27972..28439...0.0..0.92.375.5......0....1..gws-wiz-img.c9r6JkfQ-mw#imgrc=bm8u5z2VZv0a4M

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=1aCUXMfLGpLRrgShrKbYCg&q=sildomos+lubinis&oq=sildomos+lubinis&gs_l=img.3...61603.66288..66598...0.0..0.148.1085.14j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24j0i8i30.CjG1Es_xNic#imgrc=HE-GagFewB9aZM

# 12.3 Aprašykite pastato šildymo sistemos vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus.

# 13 užduotis. PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kokio ilgio grindinio šildymo kontūras rekomenduojamas naudojant 16 mm. PEX vamzdį? | - 60 m; - 80 m; - 120 m. |  |
| 2 | Kokie yra išardomi vamzdiniai sujungimai? | - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, klijavimas ir presavimas; - Litavimas, klijavimas, polifuzinis, dujinis ar elektrolankinis suvirinimas, presavimas; - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, savaime užsiveržiantys ir flanšiniai sujungimai. |  |
| 3 | Kokiu slėgiu hidrauliškai išbandomos pastato santechninės sistemos? | - Darbiniu slėgiu; - Slėgiu 1,5 karto didesniu negu darbinis; - 2 kartus didesniu slėgiu negu darbinis. |  |
| 4 | Hidrauliniu būdu išbandomą vamzdyną galima apžiūrėti: | - Tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio; - Slėgį vamzdynuose didinant; - Tik padidinus slėgį iki maksimalaus. |  |
| 5 | Ką nusako plokščiojo skardinio radiatoriaus tipo žymėjimas 10,11, 20, 21, 22, 30, 33, 44? | - Radiatoriaus aukštį; - Radiatorių sudarančių sekcijų skaičių; - Radiatorių sudarančių šildymo plokščių ir konvekcinių elementų eilių skaičių. |  |
| 6 | Kokį mažiausią atstumą montuojant vamzdyną reikėtų išlaikyti nuo vamzdžio iki patalpos sienos? | - 8 cm; - 5 cm; - 10 cm. |  |
| 7 | Kaip patikrinti, ar sutampa flanšinio sujungimo skylės varžtams? | - Specialiais laužtuvėliais; - Tikrinti pirštais; - Apžiūrėti vizualiai. |  |
| 8 | Koks rekomenduojamas minimalus atstumas nuo radiatoriaus apačios iki grindų paviršiaus? | - Ne mažiau kaip 50 mm; - Ne mažiau kaip 150 mm; - Ne mažiau kaip 100 mm. |  |
| 9 | Esant įrengtai spindulinio (sieninio ir lubinio) šildymo sistemai šiluma didžiąja dalimi perduodama? | - Konvekcijos būdu; - Šiluminio spinduliavimo būdu; - Šiluminio laidumo būdu. |  |
| 10 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai šiandien daugiausiai yra naudojami lubinio, grindinio, sieninio šildymo sistemoms montuoti? | - Iš plieno; - Iš vario; - Iš plastiko. |  |
| 11 | Tinkamiausias šilumnešis lubinio, sieninio ar grindinio šildymo sistemoms yra: | - Aukšto slėgio garas; - Žemo slėgio garas; - Termofikacinis vanduo. |  |
| 12 | Kokia yra maksimali leidžiama šildomų grindų paviršiaus temperatūra gyvenamojoje zonoje? | - 25 C; - 29 C; - 41 C. |  |
| 13 | Kam naudojamas radiatoriaus prijungimo mazgas? | - Šilumnešio srautui atidaryti ir uždaryti bei balansuoti; - Šilumnešio srautui balansuoti; - Kaip šilumnešio prijungimo ir uždaromoji armatūra. |  |
| 14 | Kokia srauto matuoklių paskirtis reguliuojamame kolektoriuje? | - Palengvina sistemos balansavimą, leidžia pasiekti maksimalų šildymo sistemos efektyvumą; - Sureguliuoti vienodus šilumnešio srautus visuose šildymo kontūruose; - Sureguliuoti šilumnešio temperatūrą kolektoriuje. |  |
| 15 | Iki kokio maksimalaus aukščio rekomenduojama montuoti sieninio šildymo sistemos vamzdžius? | - Ne aukščiau 2 metrų nuo grindų; - Paliekant nuo lubų paviršiaus 10 cm atstumą iki vamzdžių; - Iki pat lubų. |  |
| 16 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 17 | Montuojant lubinį ar sieninį šildymą, vieno žiedo optimalus vamzdžio ilgis yra: | - 40-50 metrų; - Ne daugiau kaip 30 metrų; - Ne daugiau kaip 60 metrų. |  |
| 18 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai nenaudojami spindulinio šildymo sistemoms įrengti? | - Polivinilchlorido; - Sutankinto polietileno PEX; - Polibutileno PB. |  |
| 19 | Ar vykdant darbus aukštyje montuotojas privalo dėvėti apsauginį šalmą? | - Privalo dėvėti šalmą, jeigu liepia darbų vadovas; - Neprivalo dėvėti šalmo; - Privalo dėvėti šalmą su smakro laikikliu (dirželiu). |  |
| 20 | Polifuzinis vamzdžių suvirinimas taikomas: | - Polipropileniniams vamzdžiams; - Ketiniams vamzdžiams; - Nerūdijančio plieno vamzdžiams. |  |
| 21 | Kaip yra jungiami radiatoriai ir konvektoriai vienvamzdėje šildymo sistemoje? | - Jungiami nuosekliuoju būdu; - Jungiami lygiagrečiuoju būdu; - Jungiami panaudojant trišakę jungimo sistemą. |  |
| 22 | Cinkuotų plieninių vamzdžių sujungimai atliekami: | - Suvirinimu dujomis; - Sriegiais; - Litavimu. |  |
| 23 | Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti? | - Įvadinį ir pirminį darbo vietoje; - Einamąjį ir periodinį; - Papildomą ir specialųjį. |  |
| 24 | Atbulinio vožtuvo paskirtis: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 25 | Dirbti instrumentais, kurių rankenos įskilusios ar įtrūkusios: | - Leidžiama; - Neleidžiama, išskyrus instrumentus, kurių masė iki 2 kg; - Draudžiama. |  |

# Modulis „Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir šildymo sistemos priežiūra“

# 1 užduotis. ŠILUMOS PUNKTO ĮRANGA

1.1 Įvardykite centralizuoto šilumos punkto montavime naudojamus vamzdžius.

Tipas:

Panaudojimas:

# 1.2 Aprašykite centralizuoto šilumos punkto paskirtį.

# 1.3 Įvardykite ir aprašykite centralizuoto šilumos punkto montavimo darbuose naudojamus įrankius.

# Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 2 užduotis. ŠILUMOS PUNKTO MONTAVIMAS

# 2.1 Aprašykite centralizuoto šilumos punkto paskirtį.

# 2.2 Pagal pateiktą schemą ir paveikslėlį įvardykite centralizuoto šilumos punkto įrangą.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=danfos+sildymo+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CWvUT4OLK4xfIjj6V_1aeKGTGUENcpcGKR21_1w_1Vj6D4TmmQQiSKYxpLWtMqvF-jiM8xgpVIVHCEYetz9VfNSSY5ENCoSCfpX9p4oZMZQEWBZ_1qX0AcXnKhIJQ1ylwYpHbX8RoGEbyKj69DQqEgnD9WPoPhOaZBF9SUyIRJvldSoSCRCJIpjGkta0EcKZ8OMYF1s-KhIJyq8X6OIzzGARPnhSiWU9zq4qEgmlUhUcIRh63BHaZurXewD3yCoSCf1V81JJjkQ0EV_1WK84xI_1fV&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjM8_rYnpXhAhWFs4sKHVj6CWcQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=wIwe3ks9RKPQzM

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=silumos+mazgas&tbm=isch&tbs=rimg:Cej_1PvKPRm1sIjgaPFBw6gYBULOq4nyhO0AFMbTF8n2EsONb8VXhmpDbkxgERQLg60vMF_18v5q_1tMWSBTSqFKLWYDioSCRo8UHDqBgFQEQcUlsQ7L0PfKhIJs6rifKE7QAURyd-MQT2U-JAqEgkxtMXyfYSw4xEHFJbEOy9D3yoSCVvxVeGakNuTEfgt05RkSqB1KhIJGARFAuDrS8wRO0N8uzOSDAoqEgkX_1y_1mr-0xZBEnBuUcIOePVyoSCYFNKoUotZgOEe97JEqabnxX&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjr__D6rpXhAhXNeZoKHVR1Dh4Q9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=pxUFau7-Mn5__M:&imgrc=gLzPqD3qkXrihM

# 2.3 Aprašykite pastato centralizuoto šilumos punkto hidraulinio bandymo reikalavimus.

# 3 užduotis. VANDENS APSKAITOS MAZGAS

# 3.1 Aprašykite vandens apskaitos mazgą, jo paskirtį. Įrengimo reikalavimus.

# 3.2 Įvardykite ir aprašykite vandens mazgo montavimo darbuose naudojamas medžiagas. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

# Šaltinis: www.santechnikapigiau.lt

# 3.3 Pagal pateiktą schemą ir paveikslėlį įvardykite vandens apskaitos mazgo įrangą.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=vandens+apskaitos+mazgo+montavimo+schema&tbm=isch&tbs=rimg:CT8JHPkSGgd1IjhPb-B0lyMQGMyHBG1545COo2VVEGKrJmpqsyfJKUjYJt24tmKj73nIa8Xp8hWs9AfZcPO6UdqiRyoSCU9v4HSXIxAYETjmhLM3-VFkKhIJzIcEbXnjkI4RpzmJNGTDZQ0qEgmjZVUQYqsmahFQebddTPqscCoSCWqzJ8kpSNgmEaFJR-ynmy4ZKhIJ3bi2YqPvecgRFbVNvRpiwXkqEglrxenyFaz0BxEauR06XCJCNSoSCdlw87pR2qJHER7dSLqns9wv&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih__vxupXhAhUnlIsKHcJgB4MQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=rImn4gT-oBKuhM:&imgrc=a8Xp8hWs9AdinM

# 3.4 Pagal pateiktą schemą ir paveikslėlį įvardykite vandens apskaitos mazgo su apvedimo linija įrangą.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=26aUXJCCDo7srgSsxL6oAg&q=+vandensapskaitos+mazgas&oq=+vandensapskaitos+mazgas&gs_l=img.3..0i7i30.4990.7029..7395...0.0..0.287.923.6j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.QPpQniU5f1c#imgrc=YJYOKXhkXltJgM

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=0a-UXPzjPNGGwPAPh4C4wAo&q=vandens+apskaitos+mazgas&oq=vandens+apskaitos+mazgas&gs_l=img.3..0.18305.19526..20203...0.0..1.128.1345.18j1......0....1..gws-wiz-img.QPc1TA0MUdw#imgrc=gHqM7hBLlCqJ9M

# 3.5 Įvardykite ir aprašykite vandens apskaitos mazgo montavimo darbuose naudojamus įrankius.

# 3.6 Aprašykite vandens apskaitos mazgo hidraulinio bandymo reikalavimus.

# 4 užduotis. PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA

4.1 Įvardykite pastato šildymo sistemos tipiškas problemas.

4.2 Įvardykite šildymo sistemos priežiūros priemones pagal pateiktą paveikslėlį.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=MKiUXOCBJJDKrgTW_IiQCQ&q=fernox&oq=fernox&gs_l=img.3..0i19l10.72975.75896..76158...0.0..0.272.645.5j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0.5ZYbJUQt0hE#imgrc=Bjw7mPVnwa4IbM

# 4.3 Įvardykite ir aprašykite šildymo sistemos priežiūros darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |

# Šaltinis: www.gitana.lt

# 5 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

# 5.1 Aprašykite šildymo sistemos praplovimo darbus naudojant ploviklį kartu su filtru TF 1.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=fernox+f1&tbm=isch&tbs=rimg:CSXwdal8cxUEIjhVs6H_1rRB8aDcSnUTPLSfbsProzeq6Ix0DH12tDSWgWYqgKEdzScfJi9vQuQPA9HwLH1VzmnmW4ioSCVWzof-tEHxoEUbLiZ6ye4u8KhIJNxKdRM8tJ9sRVoV_1gw4qxfIqEgmw-ujN6rojHRGrWh02j9aQmioSCQMfXa0NJaBZEXiJauv8NZMtKhIJiqAoR3NJx8kRH2Ql_1hVC7DAqEgmL29C5A8D0fBH9SJ9twnoFPSoSCQsfVXOaeZbiEXLF6g_1pyLWM&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjFt7Oot5XhAhXykIsKHfYUBMQQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=ykfHopDGAIWcpM

# 5.2 Pagal pateiktą paveikslėlį aprašykite filtro TF 1 darbo veikimo principą .

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=faiUXLLSI4jSrgSlmKDoAw&q=fernox+f1&oq=fernox+f1&gs_l=img.3..0i19.65797.68634..68908...1.0..0.77.281.4......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30i19j0i30i19.mYQPG4RRULE#imgrc=RkyRwP4PCd8hXM

# 6 užduotis. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ŠILUMOS PUNKTO MONTAVIMAS IR ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kokia pagrindinės sklendės paskirtis vandens apskaitos mazge? | - Atjungti vandenį nuo apskaitos mazgo; - Atjungti vandenį prie sanitarinių prietaisų; - Atjungti vandenį nuo apvedimo linijos. |  |
| 2 | Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti? | - Įvadinį ir pirminį darbo vietoje; - Einamąjį ir periodinį; - Papildomą ir specialųjį. |  |
| 3 | Šiuolaikiniuose šilumos punktuose naudojamas: | - Greitaeigis šildytuvas; - Plokštelinis šilumokaitis; - Greitaeigis elevatorius. |  |
| 4 | Kokiu slėgiu hidrauliškai išbandomos pastato santechninės sistemos? | - Darbiniu slėgiu; - Slėgiu 1,5 karto didesniu negu darbinis; - 2 kartus didesniu slėgiu negu darbinis. |  |
| 5 | Hidrauliniu būdu išbandomą vamzdyną galima apžiūrėti: | - Tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio; - Slėgį vamzdynuose didinant; - Tik padidinus slėgį iki maksimalaus. |  |
| 6 | Ar būtina vandens apskaitos mazge statyti purvo gaudiklį? | - Nebūtina; - Būtina; - Nebūtina, jei yra ne daugiau kaip du sanitariniai prietaisai. |  |
| 7 | Ar būtinas izoliuoti vamzdytą šilumos punkte? | - Nebūtina jei šilumos punktas yra šildomoje patalpoje; - Nebūtina; - Būtina. |  |
| 8 | Ar galima montuoti ventilį linijoje į išsiplėtimo indą? | - Ne; - Taip, jei išsiplėtimo indas atviras; - Taip, jei išsiplėtimo indas uždaras. |  |
| 9 | Kam reikalingas išsiplėtimo indas? | - Kad galėtų kauptis dėl temperatūros padidėjęs vandens tūris; - Kad jame galėtų kauptis šildymo sistemoje esantis oras; - Kad galima būtų užpildyti šildymo sistemą vandeniu. |  |
| 10 | Kaip patikrinti, ar sutampa flanšinio sujungimo skyles varžtams? | - Specialiais laužtuvėliais; - Tikrinti pirštais; - Apžiūrėti vizualiai. |  |
| 11 | Kontrolinių šulinių dangčiai turi būti atidaromi: | - Panaudojant strypus arba laužtuvus; - Panaudojant specialius kablius; - Rankomis. |  |
| 12 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 13 | Ant kokios linijos geriausia montuoti cirkuliacinį siurblį pastato šilumos punkte? | - Grįžtamos; - Paduodamos; - Nėra skirtumo. |  |
| 14 | Kokia tai detalė? | - Purvo gaudyklė; - Slėgio reguliatorius; - Atbulinis vožtuvas. |  |
| 15 | Per kokią liniją šildymo sistemos užpildomos vandeniu? | - Grįžtamą; - Paduodamą; - Nėra skirtumo. |  |
| 16 | Plokštelinio šilumokaičio minusai: | - Lėtai sušildo vandenį; - Dėl kieto vandens kalkėja sienelės ir mažėja pralaidumas; - Daug vietos užima šilumos punkte. |  |
| 17 | Centralizuoto šilumos punkto skaitiklis yra: | - Sparnelinis; - Ultragarsinis; - Turbininis. |  |
| 18 | Minimalus vandens sparnelinio skaitiklio matmuo bute: | - 15 mm; - 20 mm; - 250 mm. |  |
| 19 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 20 | Kokia tai detalė? | - Gravitacinis vožtuvas; - Slėgio reguliatorius; - Purvo gaudyklė. |  |
| 21 | Ar reikia atjungti vandens skaitiklį įvade, atliekant hidraulinį bandymą? | - Reikia; - Nereikia; - Įvade nėra skaitiklio. |  |
| 22 | Kokiais gesintuvais galima gesinti beveik visų klasių, išskyrus degių dujų, gaisrus? | - Vandens putų; - Angliarūgštės; - Milteliniais. |  |
| 23 | Cinkuotų plieninių vamzdžių sujungimai atliekami: | - Suvirinimu dujomis; - Sriegiais; - Litavimu. |  |
| 24 | Atbulinio vožtuvo paskirtis: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 25 | Ar vykdant darbus aukštyje montuotojas privalo dėvėti apsauginį šalmą? | - Privalo dėvėti šalmą, jeigu liepia darbų vadovas; - Neprivalo dėvėti šalmo; - Privalo dėvėti šalmą su smakro laikikliu (dirželiu). |  |

# Modulis „Pastato gaisro gesinimo mechaninės inžinerinės sistemos įrengimas“

# 1 užduotis. GAISRINIO VANDENTIEKIO MONTAVIMO DARBAI

# 1.1 Kokie vamzdynai naudojami gaisrinio vandentiekio sistemų montavime?

# 1.2 Aprašykite pastato gaisrinio vandentiekio montavimo technologijas, reikalavimus.

# 2 užduotis. GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS PRIETAISAI

# 2.1 Įvardykite ir aprašykite pastato gaisrinio vandentiekio sistemos prietaisus. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Prietaiso pavadinimas | # Paskirtis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |

Šaltinis: www.technobaltic.lt

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metaloplastikiniai vamzdžiai atlaiko slėgį iki: | - 10 barų; - 15 barų; - 18 barų. |  |
| 2 | Kokie yra išardomi vamzdiniai sujungimai? | - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, klijavimas ir presavimas; - Litavimas, klijavimas, polifuzinis, dujinis ar elektrolankinis suvirinimas, presavimas; - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, savaime užsiveržiantys ir flanšiniai sujungimai. |  |
| 3 | Kokiu slėgiu hidrauliškai išbandomos pastato santechninės sistemos? | - Darbiniu slėgiu; - Slėgiu 1,5 karto didesniu negu darbinis; - 2 kartus didesniu slėgiu negu darbinis. |  |
| 4 | Hidrauliniu būdu išbandomą vamzdyną galima apžiūrėti: | - Tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio; - Slėgį vamzdynuose didinant; - Tik padidinus slėgį iki maksimalaus. |  |
| 5 | Kokie yra minimalūs sifonų skersmenys milimetrais atskiriems prietaisams? | - Praustuvui-50; klozetui-200; voniai-100; - Praustuvui-32; klozetui-100; voniai-50; - Praustuvui-20; klozetui-50; voniai-32. |  |
| 6 | Ar būtinas yra nuotekų stovo pratęsimas-vėdinimo stovas, jei namas daugiau kaip vieno aukšto? | - Būtinas; - Nebūtinas, nuotekų stovus galima sujungti su pastato vėdinimo sistema; - Nebūtinas jei naudojamas šoninis vėdinimas. |  |
| 7 | Ketinių vamzdžių jungimai yra: | - Savaime užsiveržiantys; - Lituojami; - Įmoviniai ir flanšiniai. |  |
| 8 | Nuotakyno sistemoms naudojami vamzdžiai: | - PEX; - PE; PVC; - PP, metaloplastikiniai. |  |
| 9 | Plieniniai vamzdžiai gali būti jungiami: | - Polifuziniu suvirinimu; - Suvirinami, presuojamomis jungtimis; - Klijuojami. |  |
| 10 | Koks dušo maišytuvo aukštis nuo grindų paviršiaus? | - 0, 85 m; - 1,50 m; - 1,10 m. |  |
| 11 | Pagrindinis plieninių vamzdžių trūkumas: | - Mažas pralaidumas; - Mažas atsparumas korozijai; - Didelis jų svoris. |  |
| 12 | Privedimo linijų prie prietaisų karštas vanduo būna: | - Nėra skirtumo; - Dešinėje; - Kairėje. |  |
| 13 | Kodėl klozeto puode nuolat srovena vanduo? | - Blogai sureguliuotas vandens lygis bakelyje; - Per didelis slėgis sistemoje; - Nesandari vandens padavimo į bakelį uždarymo armatūra. |  |
| 14 | Vandentiekio sistemose variniai vamzdžiai montuojami: | - Tik po plieninių; - Tik prieš plieninius; - Visaip. |  |
| 15 | Koks praustuvo viršutinės briaunos aukštis nuo grindų paviršiaus? | - 1,05 m; - 0,85 m; - 0,65 m. |  |
| 16 | Priešgaisrinio vandentiekio vamzdynai yra: | - Plieniniai; - Plastikiniai; - Metaloplastikiniai. |  |
| 17 | Polifuzinis vamzdžių suvirinimas taikomas: | - Polipropileniniams vamzdžiams; - Ketiniams vamzdžiams; - Nerūdijančio plieno vamzdžiams. |  |
| 18 | Kurį atstumą tarp šalto ir karšto vandens prijungimo taškų reikia išlaikyti prijungiant vonios maišytuvą? | - 25 cm; - 15 cm; - 12 cm. |  |
| 19 | Cinkuotų plieninių vamzdžių sujungimai atliekami: | - Suvirinimu dujomis; - Sriegiais; - Litavimu. |  |
| 20 | Atbulinio vožtuvo paskirtis: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 21 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai šiandien daugiausiai yra naudojami lubinio, grindinio, sieninio šildymo sistemoms montuoti? | - Iš plieno; - Iš vario; - Iš plastiko. |  |
| 22 | Iki kokio maksimalaus aukščio rekomenduojama montuoti sieninio šildymo sistemos vamzdžius? | - Ne aukščiau 2 metrų nuo grindų; - Paliekant nuo lubų paviršiaus 10 cm atstumą iki vamzdžių; - Iki pat lubų. |  |
| 23 | Kokia pagrindinės sklendės paskirtis vandens apskaitos mazge? | - Atjungti vandenį nuo apskaitos mazgo; - Atjungti vandenį prie sanitarinių prietaisų; - Atjungti vandenį nuo apvedimo linijos. |  |
| 24 | Kokio ilgio šildymo kontūras rekomenduojamas naudojant 16 mm vamzdį? | - 60 metrų; - 80 metrų; - 120 metrų. |  |
| 25 | Šiuolaikiniuose šilumos punktuose naudojamas: | - Greitaeigis šildytuvas; - Plokštelinis šilumokaitis; - Greitaeigis elevatorius. |  |
| 26 | Ar būtina vandens apskaitos mazge statyti purvo gaudiklį? | - Nebūtina; - Būtina; - Nebūtina, jei yra ne daugiau kaip du sanitariniai prietaisai. |  |
| 27 | Tinkamiausias šilumnešis lubinio, sieninio ar grindinio šildymo sistemoms yra: | - Aukšto slėgio garas; - Žemo slėgio garas; - 41 C. |  |
| 28 | Ar būtinas izoliuoti vamzdytą šilumos punkte? | - Nebūtina jei šilumos punktas yra šildomoje patalpoje; - Nebūtina; - Būtina. |  |
| 29 | Montuojant lubinį ar sieninį šildymą vieno žiedo optimalus vamzdžio ilgis yra: | - 40-50 metrų; - Ne daugiau kaip 30 metrų; - Ne daugiau kaip 60 metrų. |  |
| 30 | Ką nusako plokščiojo skardinio radiatoriaus tipo žymėjimas 10,11, 20, 21, 22, 30, 33, 44? | - Radiatoriaus aukštį; - Radiatorių sudarančių sekcijų skaičių; - Radiatorių sudarančių šildymo plokščių ir konvekcinių elementų eilių skaičių. |  |
| 31 | Kam naudojamas radiatoriaus prijungimo mazgas? | - Šilumnešio srautui atidaryti ir uždaryti bei balansuoti; - Šilumnešio srautui balansuoti; - Kaip šilumnešio prijungimo ir uždaromoji armatūra. |  |
| 32 | Cinkuotų plieninių vamzdžių sujungimai atliekami: | - Suvirinimu dujomis; - Sriegiais; - Litavimu. |  |
| 33 | Kas tai per detalė? | - Purvo gaudyklė; - Slėgio reguliatorius; - Atbulinis vožtuvas. |  |
| 34 | Koks rekomenduojamas minimalus atstumas nuo radiatoriaus apačios iki grindų paviršiaus? | - Ne mažiau kaip 50 mm; - Ne mažiau kaip 150 mm; - Ne mažiau kaip 100 mm. |  |
| 35 | Plokštelinio šilumokaičio minusai; | - Lėtai sušildo vandenį; - Dėl kieto vandens kalkėja sienelės ir mažėja pralaidumas; - Daug vietos užima šilumos punkte. |  |
| 36 | Centralizuoto šilumos punkto skaitiklis yra: | - Sparnelinis; - Ultragarsinis; - Turbininis. |  |
| 37 | Esant įrengtai spindulinio (sieninio ir lubinio) šildymo sistemai šiluma didžiąja dalimi perduodama: | - Konvekcijos būdu; - Šiluminio spinduliavimo būdu; - Šiluminio laidumo būdu. |  |
| 38 | Atbulinio vožtuvo paskirtis: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 39 | Kokį mažiausią atstumą montuojant vamzdyną reikėtų išlaikyti nuo vamzdžio iki patalpos sienos? | A. 8 cm; B. 5 cm; C. 10 cm. |  |
| 40 | Minimalus vandens sparnelinio skaitiklio matmuo bute: | - 15 mm; - 20 mm; - 250 mm. |  |
| 41 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai nenaudojami spindulinio šildymo sistemoms įrengti? | - Polivinilchlorido; - Sutankinto polietileno PEX; - Polibutileno PB. |  |
| 42 | Kaip yra jungiami radiatoriai ir konvektoriai vienvamzdėje šildymo sistemoje? | - Jungiami nuosekliuoju būdu; - Jungiami lygiagrečiuoju būdu; - Jungiami panaudojant trišakę jungimo sistemą. |  |
| 43 | Kokia srauto matuoklių paskirtis reguliuojamame kolektoriuje? | - Nustatyti iš anksto apskaičiuotą vandens srautą šildymo kontūre; - Sureguliuoti vienodus šilumnešio srautus visuose šildymo kontūruose; - Sureguliuoti šilumnešio temperatūrą kolektoriuje. |  |
| 44 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 45 | Ką reiškia šis draudžiamasis saugos ženklas? | - Draudžiama vaikščioti be apsauginio šalmo; - Draudžiama įeiti; - Draudžiama vaikščioti susikūprinus. |  |
| 46 | Kokiais gesintuvais galima gesinti beveik visų klasių, išskyrus degių dujų, gaisrus? | - Vandens putų; - Angliarūgštės; - Milteliniais. |  |
| 47 | Kas yra eskizas? | - Tai konstrukcijos dokumentas, kuriame pateikti principinių konstrukcinių sprendimų duomenys; - Ranka, nebūtinai tam tikru masteliu atliktas brėžinys; - Abu variantai teisingi. |  |
| 48 | Kuris iš šių mastelių yra mažinamasis? | A. M1:1; B. M 1:0,5; C. M1:100. |  |
| 49 | Kurią iš saugos priemonių vadintumėte kolektyvine? | A. Šalmą; B. Darbo drabužius; C. Aptvarus. |  |
| 50 | Kuria iš saugos priemonių vadintumėte asmenine? | A. Aptvarus; B. Apsauginius tinklus; C. Saugos diržus. |  |

# Testų ir užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

| # 1 | # B | # 6 | # B | # 11 | # B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # B | # 7 | # A | # 12 | # C |
| # 3 | # A | # 8 | # B | # 13 | # A |
| # 4 | # C | # 9 | # B | # 14 | # A |
| # 5 | # C | # 10 | # A | # 15 | # C |

# Modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (santechniko)“

# 1 užduotis. ASMENINĖS SAUGOS

# 1.1 Įvardykite ir aprašykite lentelėje pateiktas darbuotojų asmenines saugos priemones.

| # Eil. Nr. | # Saugos priemonės nuotrauka | # Saugos priemonės pavadinimas | # Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  | # Apsauginis šalmas | # Nuo galvos traumų. |
| # 2 |  | # Apsauginė kepurėlė | # Nuo galvos traumų. |
| # 3 |  | # Apsauginiai akiniai | # Akių apsauga. |
| # 4 |  | # Respiratorius | # Kvėpavimo takų apsauga. |
| # 5 |  | # Apsauginės ausinės | # Klausos apsauga. |
| # 6 |  | # Darbo drabužiai (kombinezonas) | # Apsaugo kūną nuo sužalojimų (įpjovimų, įdrėskimų, nudegimų). |
| # 7 |  | # Saugos diržai (apraišai) | # Apsaugo nuo kritimo iš aukščio. |
| # 8 |  | # Darbinės pirštinės | # Apsaugo rankas nuo sužalojimų (įpjovimų, nudrėskimų, nudegimų). |
| # 9 |  | # Darbiniai batai | # Apsaugo nuo kojos traumų (sumušimų, įsidūrimų, nudegimų, pėdos kaulų lūžių). |

# 2 užduotis. GAISRINĖ SAUGA

# 2.1 Lentelėje aprašykite gesintuvų tipus ir klases bei kokiems gaisrams gesinti jie yra skirti.

| # Eil. Nr. | # Gesintuvo klasė | # Kokiems gaisrams gesintuvas skirtas gesinti? |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # A klasė | # Gaisrų gesinimui, kurių degimo procese atsiranda anglys. |
| # 2 | # B klasė | # Skysčių gaisrų gesinimui, arba medžiagoms gesinti, kurios, esant tam tikrai temperatūrai, suskystėja. |
| # 3 | # C klasė | # Dujų gaisrų gesinimui. |
| # 4 | # D klasė | # Metalų gaisrų gesinimui. |

# 2.2 Kokiomis medžiagomis gali būti užpildytas gesintuvas ir kokius gaisrus su jais galima gesinti efektyviai?

Gesintuvai gali būti milteliniai, angliarūgštės arba vandens putų. Milteliniais gesintuvai galima gesinti medieną, popierių, skysčius, dujas. Angliarūgštės gesintuvais galima gesinti medieną, popierių, skysčius, jie tinkami naudoti neatjungus elektros srovės šaltinio. Vandens putų gesintuvais galima gesinti medieną, popierių, skysčius ir dujas.

# 2.3 Užpildykite pirminių gaisro gesinimo priemonių lentelę ir aprašykite kokiems gaisrams gesinti jos yra skirtos.

| # Eil. Nr. | # Gaisro gesinimo priemonės nuotrauka | # Gaisro gesinimo priemonės pavadinimas | # Kokiems gaisrams gesinti ji yra skirta? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nuotraukos Šaltinis: http://www.geslita.lt/priesgaisrines-prekes/gesintuvai/vandens-putu-gesintuvas | # Gesintuvas | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 2 | # Nedegus audeklas: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/pirmos-pagalbos-ir-priesgaisrines-prekes/nedegus-audeklas.html | # Nedegus audeklas | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 3 | # Nuotraukos Šaltinis: http://www.tectum.lt/lt/gaisro-gesinimo-priemones/ | # Smėlis | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 4 | # Nuotraukos Šaltinis: http://www.statybosproduktai.lt/produktai/184-automatine-sprinklerine-vandens-gesinimo-sistema#.XJNAcTq3zIU | # Drenčerinė arba sprinklerinė sistemos | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |

# 2.4 Įvardykite darbuotojo veiksmus gaisro atveju.

# Įvertinti gaisro šaltinį ir, jeigu savo jėgomis nepavyks užgesinti gaisro, skambinti 112. Informuoti apie gaisrą už darbo vietą atsakingus asmenis, kolegas, pradėti gesinti gaisrą turimomis priemonėmis. Nepavykstant užgesinti gaisro turimomis priemonėmis pasišalinti iš gaisro židinio ir susirinkti visiems darbuotojams numatytoje vietoje.

# 3 užduotis. APLINKOS APSAUGA

# 3.1 Aprašykite esminius ir svarbius aplinkos apsaugos reikalavimus vykdant darbus statybos objekte.

Utilizuoti statybines medžiagas specialiuose konteineriuose. Pavojingos medžiagos turi būti saugojamos ir specialiai supakuojamos. Svarbu, kad pavojingos medžiagos, skysčiai nepatektų į gruntą, požeminius statinius. Gali būti statybinės atliekos rūšiuojamos. Statybinės mašinų varikliai ne darbo metu turi būti išjungti.

3.2 Aprašykite kokias atliekas galima išmesti į skirtingų spalvų konteinerius?

Mėlynos spalvos konteineryje utilizuojamas popierius ir kartonas, žalios spalvos konteineryje – stiklas, geltonos spalvos – plastmasė ir metalas.

3.3 Įvardykite statybose pasitaikančias pavojingas atliekas ir kaip jos turi būti saugomos bei utilizuojamos?

Statybos aikštelėse gali būti utilizuojami pavojingi, kenksmingi skysčiai. Jie turi būti sandėliuojami specialiose, uždarose talpose. Šios talpos turi būti specialiai paženklintos specialiu ženklu. Taip pat gali būti pavojingų, kenksmingų statybos atliekų, konstrukcijų (asbesto dangos stogo lakštai). Šios medžiagos turi būti specialiai supakuotos ir paženklintos saugos ženklais. Be to statybos aikštelėje gali būti garuojančių, kenksmingų medžiagų. Jos turi būti saugomos specialiose talpose ir paženklintos saugos ženklais.

# 4 užduotis. DARBO VIETOS PARUOŠIMAS

4.1 Pateikite komentarus, kurie, jūsų manymu, apibrėžtų tvarkingą darbo vietą.

Tvarkinga darbo vieta – tai paruošta darbo vieta, kurioje nėra pavojingų šiukšlių, kliūčių, kitų elementų, keliančių pavojų dirbančiajam. Darbo vietoje sandėliuojamos medžiagos turi būti tinkamai sukrautos, kad negalėtų užgauti ir sužaloti dirbančiojo asmens, darbo priemonės turi būti tvarkingos ir saugios. Darbo vieta turi būti aptverta ir paženklinta įspėjamaisiais ženklais.

4.2 Aprašykite efektyvų medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymą darbo vietoje.

Darbui naudojamos medžiagos, įrankiai ir įranga turi būti išdėstyta patogiai, kad darbuotojui nesudėtinga būtų dirbti ir nekeltų jam bei aplinkiniams darbuotojams pavojaus.

4.3 Kokios problemos dažniausiai kyla norint paruošti tvarkingą ir ergonomišką darbo vietą?

# Didžiausia problema yra netinkamas medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymas darbo vietoje, per didelis medžiagų, įrankių ir įrangos kiekis darbo vietoje.

# 5 užduotis. SAUGUS DARBAS AUKŠTYJE

5.1 Aprašykite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

Gauti darbo užduoti iš atsakingo asmens, iš sandėlio pasiimti reikiamas medžiagas, įrangą, įrankius darbų atlikimui. Pasiruošti darbo vietą, užsidėti asmenines darbo aukštyje saugos priemones įrengti paaukštinimo priemones, kolektyvines saugos priemones. Patikrinti paaukštinimo priemonių įrengimo kokybę ir pradėti vykdyti pavestas užduotis.

5.2 Aprašykite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus baigus darbą.

Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą, apie darbo metu pastebėtas problemas, pažeidimus, informuoti atsakingą asmenį. Nusiprausti, persirengti darbo drabužius.

5.3 Kokius žinote pastolių tipus, jų panaudojimo galimybės?

Pastoliai gali būti fasadiniai, kabantieji, gembiniai, gaudykliniai, konsoliniai. Fasadiniai pastoliai naudojami aukštybinių statinių statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai. Kabantieji pastoliai naudojami tiltų ir viadukų statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai. Gembiniai pastoliai naudojami individualių namų statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai. Gaudykliniai pastoliai naudojami apsaugoti nuo medžiagų ir įrankių kritimo, nuo jų darbai neatliekami. Konsoliniai pastoliai naudojami netipinių pastatų (kaminų, bokštų) statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai.

5.4 Įvardykite pastolių konstrukcinius elementus pagal pateiktą paveikslą.

Atraminės kojos, darbiniai paklotai, statramsčiai, ilginiai, skersiniai, įstrižainės, kopėčios, turėklai, bortinės lentos, papildomos tvirtinimo priemonės, ankeriai.

5.5 Kokie svarbiausi saugos reikalavimai taikomi dirbant aukštyje ant pastolių?

Pastoliai turi būti stabilūs, kad darbuotojui būtų saugu dirbti ant jų. Darbuotojas turi saugiai sandėliuoti darbams reikalingas medžiagas, darbo įrankius, išmanyti atliekamus darbo procesus ir jų vykdymą aukštyje. Darbuotojas privalo dėvėti asmenines saugos priemones. Apie darbo metu pastebėtus defektus, darbų saugos reikalavimų pažeidimus, privalo informuoti darbo vadovą.

5.6 Aprašykite svarbiausius saugos reikalavimus dirbant su mobiliais statybiniais bokšteliais.

Statybinis bokštelis turi turėti patikimus ir veikiančius stabdžius. Darbininkas, dirbantis statybiniame bokštelyje privalo būti prisisegęs apraišą prie statybinio bokštelio turėklo. Su statybiniais bokšteliais lauke galima dirbti iki 8 m aukštyje, o patalpose – iki 12 m aukštyje. Statybiniame bokštelyje sandėliuojamos medžiagos, darbo priemonės turi būti sudėtos taip, kad nenukristų, nenuslystų ir nesužalotų darbuotojo. Statybinio bokštelio perstūmimo metu, darbuotojas turi išlipti iš darbinės platformos ir įlipti gali į ją tik tada, kai statybinis bokštelis perstatytas į naują darbo vietą bei užfiksuoti stabdžiai.

5.7 Įvardykite kopėčių naudojimo ypatumus ir svarbiausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant ant kopėčių.

Atremiamų kopėčių pastatymo/atrėmimo kampas turi būti 700-750 laipsniai. Kopėčios turi būti statomos ant tvirto pagrindo, stabiliai, kad negalėtų nuslysti. Dirbti ant kopėčių leidžiama iki 7 m aukštyje. Darbo metu darbuotojo fizinė apkrova negali būti didesnė kaip 10 kg. Dirbti ant kopėčių draudžiama su pavojingomis medžiagomis ir darbo priemonėmis, kurių darbų atlikimui reikalingos abi rankos. Nepertraukiamas darbo laikas ant kopėčių turi būti ne ilgesnis kaip 1 val. Dirbant didesniame aukštyje kaip 1,3 m būtina prisisegti saugos diržu prie pastato laikančiųjų konstrukcijų. Darbuotojas, dirbantis ant kopėčių, negali lipti ant keturių viršutinių pakopų bei abejomis kojomis turi stovėti ant vienos pakopos.

# 6 užduotis. PASTOLIŲ MONTAVIMAS

6.1 Aprašykite pastolių surinkimo etapus pagal pateiktus paveikslėlius lentelėje.

6.1 Aprašykite pastolių surinkimo etapus pagal pateiktus paveikslėlius lentelėje.

| Ei. Nr. | Surinkimo etapo paveikslėlis | Surinkimo etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Pastatyti atramines sriegines detales (kojas). |
| 2 |  | Į atramines detales įmontuoti pastolių skersinius. |
| 3 |  | Prie skersinių pritvirtinti darbinę platformą. |
| 4 |  | Sumontuoti statramsčių rėmus. |
| 5 |  | Pritvirtinti pastolių įstrižaines. |
| 6 |  | Užtvirtinti pastolių elementus pleištais. |
| 7 |  | Įrengti pastolių turėklus. |
| 8 |  | Atlikti pastolių elementų niveliaciją. |
| 9 |  | Pritvirtinti darbinę platformą su liuku ir kopėčiomis. |
| 10 |  | Patikrinti atstumą tarp pastolių ir pastato. |
| 11 |  | Reguliuoti pastolių aukštį. |
| 12 |  | Reguliuoti aptvaro (turėklų) aukštį. |
| 13 |  | Užlipti į sekantį pastolių aukštį. |
| 14 |  | Montuoti pastolių antro aukšto elementus. |
| 15 |  | Pritvirtinti apsauginius kaiščius. |
| 16 |  | Pritvirtinti šoninius pastolių turėklus. |
| 17 |  | Patikrinti pastolius ir užpildyti priėmimo-perdavimo aktą. |

Paveikslų Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=VciQXNi0DMuQrgS4nZOYBA&q=pastoliu+surinkimo+schema&oq=pastoliu+surinkimo+schema&gs_l=img.3...10689.20055..20449...0.0..0.686.4111.8j12j0j1j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.VvKTvzmX_C0#imgrc=gE0DvZVjntyJTM

# 7 užduotis. PAAUKŠTINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS

7.1 Įvardykite ir aprašykite pastolių tvirtinimo būdus.

Pastoliai gali būti tvirtinami ankeriais, prie langų arba durų rėmų spaustuvais, prie klojinių statramsčių ar gelžbetoninių kolonų su spaustuvais.

7.2 Įvardykite, kada ir kaip vertinama paaukštinimo priemonių techninė būklė.

Paaukštinimo priemonės techninė būklė turi būti patikrinama juos sumontavus prieš darbų pradžią. Pastolių techninę būklę darbuotojai turi tikrinti kasdien prieš darbo pradžią, darbo metu ir darbo pabaigoje. Darbo vadovas paaukštinimo priemones turi tikrinti ir tikrinimo rezultatus užfiksuoti ne rečiau kaip kas 10 dienų. Papildomai paaukštinimo priemonės turi būti tikrinamos po ilgalaikių prastovų, škvalų, ankstyvą pavasarį esant atlydžiui, po mechaninio poveikio.

8 užduotis. STATYBOS DARBŲ VYKDYMO PROJEKTAS

8.1 Kokie gali būti brėžinių formatai, masteliai brėžiniuose?

Brėžinių formatai: A0, A1, A2, A3, A4, A5.

Brėžinių masteliai: mažinamieji (M 1:10, M 1:100), natūralaus dydžio (M 1:1), didinamieji (M 10:1, M 100:1).

8.2 Įvardykite kokie yra darbo brėžiniai.

Planai, fasadai, pjūviai, detalių sujungimų brėžiniai.

8.3 Įvardykite ir aprašyti statybos darbų vykdymo projekto sudėtines dalis.

Statybos darbų vykdymo projektas susideda iš trijų dalių: aprašomoji dalis (aiškinamasis raštas), grafinė dalis (darbo brėžiniai, technologinės kortelės, stropavimo ir sandėliavimo schemos), papildoma dokumentacija (atitikties deklaracijos, defektų aktai, paskyros-leidimai, sertifikatai).

8.4 Įvardykite kokie duomenys ir informacija, grafinė dalis turi būti pateikiama montavimo darbų technologinėje kortelė.

Montavimo darbų technologinėje kortelėje turi būti pateikta bendra informacija apie montavimo darbus, aprašytas visas montavimo darbų technologinis procesas pagal operacijas eiliškumo tvarka. Technologinėje kortelėje turi būti medžiagų, įrankių, darbo priemonių kiekių žiniaraštis, montavimo darbų kalendorinis grafikas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai montavimo darbų atlikimui, techniniai ir ekonominiai montavimo darbų rodikliai bei brėžiniai, planai, pjūviai, schemos.

9 užduotis. SANTECHNINIŲ SCHEMŲ ŽENKLINIMAS

# 9.1 Įvardykite ir aprašykite santechninių schemų sutartinį žymėjimą. Duomenis surašykite lentelėje.

| Eil. Nr. | Sutartinių ženklų apibūdinimas | Simbolis | Galimi kiti simboliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vamzdis |  |  |
| 2. | Vamzdžiai, kurių paskirtis skirtinga |  |  |
| 3. | Vamzdžių prasilenkimas |  |  |
| 4. | Vamzdžių susikirtimas |  |  |
| 5. | Keturšakis |  |  |
| 6. | Trišakis |  |  |
| 7. | Srauto kryptis |  |  |
| 8. | Kompensatorius |  |  |
| 9. | Lankstusis vamzdis |  |  |
| 10. | Aklinas vamzdis |  |  |
| 11. | Judamoji atrama |  |  |
| 12. | Nejudamoji atrama |  |  |
| 13. | Įmovinis sujungimas |  |  |
| 14. | Flanšinis sujungimas |  |  |
| 15. | Išardoma jungtis |  |  |
| 16. | Flanšinė aklė |  |  |
| 17. | Ventilis |  |  |
| 18. | Kampinis ventilis |  |  |
| 19. | Trieigis vožtuvas |  |  |
| 20. | Ketureigis vožtuvas |  |  |
| 21. | Atbulinis vožtuvas |  |  |
| 22. | Apsauginis vožtuvas |  |  |
| 23. | Slėgio reguliatorius |  |  |
| 24. | Vandens nuleidimas |  |  |
| 25. | Hidrantas |  |  |
| 26. | Sprinklerinė galvutė |  |  |
| 27. | Nuorintojas |  |  |
| 28. | Mišytuvas |  |  |
| 29. | Inspektavimo anga |  |  |
| 30. | Kietojo kuro katilas |  |  |
| 31. | Skystojo kuro katilas |  |  |
| 32. | Dujinis katilas |  |  |
| 33. | Elektrinis katilas |  |  |
| 34. | Šilumokaitis |  |  |
| 35. | Siurblys |  |  |
| 36. | Filtras |  |  |
| 37. | Šildymo prietaisas |  |  |
| 38. | Atviras išsiplėtimo indas |  |  |
| 39. | Uždaras išsiplėtimo indas |  |  |
| 40. | Rankšluosčių džiovintuvas, grindinio šildymo kontūras |  |  |
| 41. | Dušo galvutė |  |  |

# Modulis „Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas“

# 1 užduotis. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ VAMZDYNAI

1.1 Aprašykite pagrindinius plieninių vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas: Juodo plieno vamzdis.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandens, šildymo, gaisrinio vandentiekio tiesimui.

Tipas: Plieniniai cinkuoti vamzdžiai.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandens, šildymo, gaisrinio vandentiekio tiesimui.

1.2 Aprašykite polietileninių (PE) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Mažo, vidutinio ir didelio tankio.

Panaudojimas: Mažo tankio vamzdis naudojamas laistymo žarnoms, vidutinio tankio lauko ir požeminiam vandentiekiui, didelio tankio grindinio šildymo ir karšto vandens vandentiekiui.

1.3 Aprašykite modifikuotų polietileninių (PEX) vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas: PEX A, B, C.

Savybės: Stiprus, tvirtas, ilgaamžiškas.

Panaudojimas PEX A ir B šildymo sistemoms, PEX C vandentiekio sistemoms.

1.4 Aprašykite polipropileninių (PP) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Nekeičia vandens skonio, kvapo ir cheminės sudėties.

Panaudojimas: Karštam, šaltam vandentiekiui ir šildymo sistemoms.

Aprašykite polivinilchloridinių (PVC) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Mažai laidus šilumai, atsparus korozijai, lengvas, pakankamai stiprus.

Panaudojimas: Lauko ir vidaus nuotakų sistemoms.

Tipas: PVC C ir PVC U

Panaudojimas: Karšto ir šalto vandens sistemoms.

1.5 Aprašykite polibutinelinių (PB) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Tvirtas, lankstus, 6-8 mm skersmens.

Panaudojimas: Grindinio, sieninio ir lubinio šildymo sistemoms. _

1.6 Aprašykite metaloplastikinių vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Penkių sluoksnių, tvirtas, elastingas.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandentiekio ir šildymo sistemoms.

# 2 užduotis. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMOSIOS DALYS

2.1 Išvardinkite išardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

Srieginiai sujungimai.

Panaudojimas:

Plieninių vamzdžių sujungimai, ypač cinkuotų, nes jų negalima virinti.

Kompresiniai sujungimai.

Panaudojimas: Vidaus santechnikos sistemoms, variniams, nerūdijančio plieno ir plastikiniams vamzdžiams.

Moviniai sujungimai.

Panaudojimas: Nuotekų vamzdžių sujungimai.

Savaime užsiveržiantys sujungimai.

Panaudojimas: Varinių, metalopalstikinių ir nerūdijančio plieno vamzdžių sujungimui.

Flanšiniai sujungimai.

Panaudojimas: Išorinių vamzdynų, vandens apskaitos mazgų, gaisrinio vandentiekio vamzdynams jungti.

2.2 Išvardinkite neišardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

Litavimas.

Panaudojimas: Vidaus vandentiekio ir šildymo varinių vamzdžių sujungimai.

Klijavimas.

Panaudojimas: Vidaus vandentiekio ir šildymo mažų dekametrų PVC vamzdžiams jungti.

Polifuzinis suvirinimas.

Panaudojimas: Lauko ir vidaus plastikinių PP ir PVC vamzdžių neišardomi sujungimai.

Elektromovinis sujungimas.

Panaudojimas: Lauko vamzdynų, vandentiekio ir šildymo trasų PE vamzdžių neišardomi sujungimai.

Elektrolankinis ir dujinis suvirinimas.

Panaudojimas: Plieninių lauko ir vidaus vamzdžių jungimai. Vandentiekio, gaisrinio vandentiekio ir šildymo vamzdynams jungti.

Presuojami sujungimai.

Panaudojimas: PEX, metaloplastikinių vandentiekio, šildymo sistemos vidaus vamzdžių jungimai.

2.3 Pagal paskirtį, jungiamosios dalys skirstomos (išvardinkite jas):

Vamzdžiams sujungti: Išardomi ir neišardomi sujungimai.

Keisti vamzdyno krypčiai: Alkūnės.

Sudaryti vamzdyno atšakoms: Trišakiai, keturšakiai.

Keisti vamzdyno diametrą: Redukcijos, redukuoti nipeliai ir movos.

Perstumti vamzdyno ašį lygiagrečiai: Ekscentrikai.

2.4 Įvardykite paveikslėliuose parodytus vamzdynų sujungimo būdus:

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Polifuzinis suvirinimas.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Kompresinis sujungimas.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Radialinis presavimas.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga.

Ašinis presavimas.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=vMqQXL-lFa3HrgTVuaWYDg&q=uponor+milvoki&oq=uponor+milvoki&gs_l=img.3...2480.3842..4582...0.0..0.370.1364.2j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.obASGSnvH04#imgrc=m4GPIp7Zxj1NRM

Presavimas išplėtimo būdu.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=wcqQXOSsHsKqrgTt04OoDg&q=rotehenberger&oq=rotehenberger&gs_l=img.3...135354.141682..142159...0.0..0.851.2253.4j7j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i5i30.BMfW-ehDRBk#imgdii=2DyQG_tTRiL0VM:&imgrc=xOvasLOQEcq9AM

Sandūrinis suvirinimas.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=UcuQXJaIDYXsrgTix73ACA&q=movinis+suvirinimas&oq=movinis+suvirinimas&gs_l=img.3...160135.167316..167522...0.0..0.86.1288.19......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.EWrfwHbceqM#imgrc=Z86bdSTWymsTBM

Elektromovinis suvirinimas.

# 3 užduotis. VAMZDYNŲ APDIRBIMO IR JUNGIMO ĮRANKIAI

# 3.1 Įvardykite ir aprašykite vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Rankinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
|  |  | # Elektrinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
|  |  | # Elektrinės pjovimo, sriegimo staklės | # Pjauti ir sriegti plieninį vamzdį |
|  |  | # Elektrinis diskinis pjūklas | # Pjauti plieną, vamzdžius. |
|  |  | # Rankinė vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti plieninį vamzdį |
|  |  | # Vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti varinį, nerūdijančio plieno vamzdį |
|  |  | # Žirklės | # Kirpti plastikinius vamzdžius |
|  |  | # Kalibratorius | # Kalibruoti plastikinius vamzdžius |
|  |  | # Hidraulinis presas | # Supresuoti metaloplastikinius, varinius neišardomus vamzdžių jungimas |
|  |  | # Plėstuvas | # PEX vamzdžių plėstuvas, atlikti neišardoma vamzdžių jungimą |
|  |  | # Plėstuvas ir užtraukėjas | # Plastikinių vamzdžių neišardomiem jungimas atlikti |
|  |  | # Suvirinimo prietaisas | # Polifuzinio suvirinimo prietaisas PP vamzdžiams virinti |
|  |  | # Raktas | # Santechninis raktas, vamzdžiams, jungiamosioms detalės sukti |
|  |  | # Presas | # Hidraulinis presas, sistemų bandymams atlikti |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 4 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMAS VAMZDŽIŲ TIESIMUI

# 4.1 Įvardinkite pastato konstrukcijų paruošimo darbus vamzdžių tiesimui.

Konstrukcijų pjovimas deimantinių disku.

Konstrukcijų gręžimas deimantiniu grąžtu (karūna).

Angų kalimas pastato konstrukcijose perforatoriais.

4.2 Įvardykite pastato konstrukcijų pjovimo, gręžimo, kalimo darbų technologinius reikalavimus.

Horizontalių vagučių gylis mūro sienoje neturėtų viršyti 1/3 sienos storio, o vertikalių ištisinių griovelių – šeštadalio sienos storio. Rekomenduojamas atstumas tarp lygiagrečių griovelių turėtų būti ne mažesnis kaip 200 mm.

# 5 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMO ĮRANKIAI

# 5.1 Įvardykite ir aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

# 5 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMO ĮRANKIAI

# 5.1 Įvardykite ir aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Deimantinė gręžimo įranga | # Pragręžti skyles pastato konstrukcijose |
|  |  | # Smūginis gręžtuvas | # Pragręžti skyles, iškalti kiaurymes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Deimantinis pjūklas | # Pjauti vagutes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Kaltai | # Kalti vagutes, kiaurymes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Plaktukas | # Kalti vagutes, kiaurymes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Gulsčiukas | # Matuoti, tikrinti horizontalumą, vertikalumą |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 6 užduotis. GRĘŽIMO ĮRANGOS TVIRTINIMAS PRIE PASTATO KONSTRUKCIJOS

6.1 Aprašykite įrangos tvirtinimo operacijas pagal pateiktus paveikslėlius.

Padas tvirtai pritvirtinamas prie pastato konstrukcijos panaudojant metalinį ankerį, prie pado prisukamas gręžimo įranga ir deimantinis grąžtas, su keturių varžtų esančių ant pado pagalba atreguliuojam vertikalią ar horizontalią padėtį.

# 7 užduotis. VANDENS TIEKIMO VAMZDYNŲ MONTAVIMO DARBAI

# 7.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato vandens tiekimo sistemos montavime?

# Plieniniai, plieniniai cinkuoti, variniai, plastikiniai (PVC, PP, PB, PEX, PEX-AL-PEX).

7.2 Įvardykite vandens tiekimo sistemas, apibūdinkite jas.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=ac6QXOLWLrqCk74PqJ2I8AI&q=kolektorine+vandentiekio+sistema&oq=kolektorine+&gs_l=img.1.1.0l3j0i30j0i24l3.14094.17408..20411...0.0..0.83.874.12......0....1..gws-wiz-img.......0i67.EbcAEe7LmP4#imgdii=g8dn00AGYbLEoM:&imgrc=xaLCFD8lGksj2M

Kolektorinė sistema. Privalumas yra tas, kad nėra sujungimų pastato konstrukcijose, mažas vandens slėgio kritimas sanitariniuose prietaisuose.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorine+vandentiekio+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CYPHZ9NABmGyIji5r_1y4K6mfxaCKpcwxfy7WOTnNKlhsEk4mFsVKvDnQJRFk9q0BBSdExaLCFD8lGks2AjonJoHFHyoSCbmv_1LgrqZ_1FEalYfdufCjxYKhIJoIqlzDF_1LtYR_1KNhwP9wHBwqEgk5Oc0qWGwSThH4yAji9kOWZCoSCSYWxUq8OdAlEV92aXgNmMCNKhIJEWT2rQEFJ0QREaDjHXnNmbAqEgnFosIUPyUaSxFfdml4DZjAjSoSCTYCOicmgcUfEWki--6DXlKo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjIta6Aio7hAhUj4aYKHdHfDIMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=g8dn00AGYbLEoM

Šakotinė sistema. Daug jungiamųjų dalių pastato konstrukcijose, kurios mažina vandens srautą ir yra grėsmė joms praleisti vandenį.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorine+vandentiekio+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CYPHZ9NABmGyIji5r_1y4K6mfxaCKpcwxfy7WOTnNKlhsEk4mFsVKvDnQJRFk9q0BBSdExaLCFD8lGks2AjonJoHFHyoSCbmv_1LgrqZ_1FEalYfdufCjxYKhIJoIqlzDF_1LtYR_1KNhwP9wHBwqEgk5Oc0qWGwSThH4yAji9kOWZCoSCSYWxUq8OdAlEV92aXgNmMCNKhIJEWT2rQEFJ0QREaDjHXnNmbAqEgnFosIUPyUaSxFfdml4DZjAjSoSCTYCOicmgcUfEWki--6DXlKo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjIta6Aio7hAhUj4aYKHdHfDIMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=g8dn00AGYbLEoM

Nuoseklioji arba žiedinė sistema, privalumas, kad vanduo neužsistovi vamzdynuose veikiant nors vienam prietaisui, nėra grėsmes susidaryti legionėlei, mažas vandens slėgio kritimas prietaisuose.

7.3 Aprašykite šalto ir karšto vandens stovų ir magistralinių linijų montavimo technologijas ir reikalavimus.

Stovuose karšto vandens vamzdis yra dešinėj pusėj šalto vandens atžvilgiu, magistralinėse linijose sienoje karšto vandens vamzdis aukščiau šalto vandens. Atstumas tarp vamzdžių 80 mm. Vamzdžiai turi būti izoliuoti termoizoliacine medžiaga.

# 7.4 Aprašykite pastato vandens tiekimo vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus.

Hidraulinio bandymo metu reikia sudaryti 1,5 karto didesni slėgi nei bus sistemos darbinis slėgis. Jei per 10 minučių slėgis nekrenta, toks sistemos stiprumas ir sandarumas yra pakankamas. Plastikinių vamzdžių bandymo metu sukėlus reikiamą slėgį, pastebima, kad slėgis krenta, tai yra dėl vamzdžių tamprumo, todėl kas 10 minučių du kartus jis papildomas. Jei per dvi valandas slėgis sumažės na daugiau kaip 0,2 baro, tokia sistema yra tinkama eksploatacijai. Vamzdžius reikia apžiūrėti ar nepraleidžia tik slėgį sumažinus iki darbinio.

# 8 užduotis. NUOTEKŲ VAMZDYNO MONTAVIMO DARBAI

# 8.1 Kokie vamzdynai naudojami pastato nuotekų sistemoje?

# Ketiniai, PVC.

# 8.2 Įvardykite nuotekų vamzdynų fasonines dalis:

# a- pravala; b-alkūnė; c-keturšakis; d-vamzdis, e-trišakis; f-redukcija

8.3 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Vamzdis pjaunamas su pjaustykle, nuimama vidinė užvarta, patikrinama sandarinimo guma, sutepama lubrikantu, trišakis sujungiamas su vamzdžiu.

8.4 Aprašykite vamzdynų tvirtinimą prie pastato konstrukcijų pagal pateiktus paveikslėlius.

Laikikliai susukami į sieną, vamzdis sujungiamas su trišakiu, patikrinant ar guma yra vietoje, laikiklio žiedu apkabiname vamzdį, laikiklis su guma suveržiamas.

8.5 Įvardykite pravalų įrengimo vietas.

Nuotekų rinktuvų aukštesniajame gale;

Virš kiekvieno stovo sujungimo su surinktuvu;

Horizontaliose vamzdynų atšakose prieš kiekvieną kliūtį

Tiesių stovų pirmajame ir paskutiniajame aukštuose;

Kai prijungiami trys ar daugiau prietaisų;

Tiesiajame vamzdyne ne rečiau kaip kas 15 m.

# 9 užduotis. PASTATO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ PRIETAISŲ MONTAVIMO DARBAI

# 9.1 Įvardykite ir aprašykite pastato vandentiekio ir nuotekų prietaisus.

Plautuvės, praustuvai, unitazai, bidė, pisuarai, dušai, vonios, latakai, trapai.

9.2 Aprašykite vonios montavimą pagal pateiktus paveikslėlius

Kojų, tvirtinimas prie vonios korpuso, vonios išstatymas pagal gulsčiuką, tvirtinimas prie sienos, sifono montavimas ir pajungimas į nuotekų vamzdį, vonios apdailos tvirtinimas, tarpo tarp vonios ir sienos užtaisymas silikonu.

9.3 Aprašykite dušo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Dušo pado pastatymas pagal gulsčiuką, apdailos tvirtinimas, kreipiančiųjų profilių tvirtinimas prie sienos, stiklų įstatymas ir tvirtinimas į profilį, durų mechanizmo surinkimas ir durų montavimas, visos dušo kabinos hermetizavimas su silikonu.

9.4 Aprašykite potinkinio wc rėmo montavimo technologiją, darbų eiliškumą.

Potinkinis wc rėmas statomas ant grindų ir tvirtinamas varžtų pagalba, viršutinė dalis tvirtinama prie sienos, ant rėmo yra gamyklinė žymė 1 m. Tai aukštis kuris turi būti jau suklijavus grindines plyteles, todėl statant rėmą, ant juodgrindžių gamyklinės žymės aukštis rekomenduojamas nuo grindų 110mm. Rėmas išstatomas pagal vertikalę ir horizontalę su gulsčiuko pagalba, pajungiamas nuotekų ir šalto vandens vamzdynai.

9.5 Aprašykite plautuvės, praustuvo montavimo technologiją, darbų eiliškumą.

Prieš montuojant plautuvę ar praustuvą rekomenduojama susimontuoti maišytuvą ir sifoną, atsižymėjus ant sienos reikiamus aukščius tvirtiname ir pajungiame karštą, šaltą vandenį, pajungiame sifoną į nuotekų vamzdyną. Praustuvo montavimo aukštis 0,85 cm. nuo grindų.

9.6 Aprašykite unitazo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Pastatome unitazą į jo būsimą vietą, sujungiame su nuotekų vamzdynu ir pasižymime jo stovėjimo vietą, pažymime varžtų vietas, gręžiame skyles, į skyles sudedame kaproninius kaiščius, patikriname nuotekų vamzdžio aukštį, jis turi būti 18 cm virš grindų, statome puodą į vietą ir tvirtiname varžtais. Pajungiame šalto vandens vamzdį prie prileidimo mechanizmo.

9.7 Aprašykite trapo, latako montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Trapas, latakas montuojamas dar nesant galutinei grindų dangai. Montuojamas su nuolydžių į nuotekų stovą su 1-2 % nuolydžiu. Išstatomas horizontaliai pagal gulsčiuką. Gali būti įmontuotas tiesiai į betoną arba statomas ant laikančiųjų kojų.

# 9.8 Įvardykite ir aprašykite prietaisų montavimui naudojamus įrankius.

# Smūginis gręžtuvas, pjaustyklės, gulsčiukas, raktai, atsuktuvai, ruletė, silikono pistoletas, peiliai.

# 10 užduotis. PASTATO LIETAUS ŠALINIMO SISTEMOS

# 10.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato lietaus šalinimo sistemos montavime?

# Skardinai cinkuoti, variniai, plastikiniai, PVC, PE.

# 10.2 Aprašykite vandens surinkimo principą nuo plokščiųjų stogų.

# Nuo plokščių stogų vanduo surenkamas į įlajas, per kurias patenka į gulsčias nuvedimo linijas ar stovus, vanduo pašalinamas į lietaus nuotekų vamzdyną.

# 10.3 Įvardykite išorinio lietvamzdžio sudedamąsias dalis.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=lietvamzdziai&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPtLXmjY7hAhVQ_SoKHZOZAe4Q_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=K38M9MRdz4MtVM

- Latakas

- Latako apkaba

- Sujungimas

- Dangtelis

- Išorinis kampas

- Nuolaja

- Alkūnė

- Vamzdis

- Vamzdžio tvirtinimo apkaba

- Mova

- Alkūnė

10.4 Aprašykite lietvamzdžių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Vamzdyno pjovimas, įspaudžiamas į latako apkabą, išorinio kampo montavimas, vamzdžio su alkūne tvirtinimas prie latako, angos išpjovimas latako korpuse, laikiklių tvirtinimas ir vamzdžio tvirtinimas prie sienos.

10.5 Aprašykite vidaus lietaus vandens surinkimo sistemos montavimo operacijas.

Vamzdyno susiaurėjimas iš šono, krypties keitimas iš viršaus, išsišakojimas iš viršaus. Prijungiamas prie įlajos stogams vamzdynams jei mažiau 0,8 m netvirtinamas, jei vamzdynas daugiau 0,8-2m tvirtiname be tvirtinimo bėgelio, jei vamzdynas daugiau 2 m tvirtinama naudojant tvirtinimo bėgelį.

10.6 Aprašykite plokščiojo stogo įlajos konstrukciją, montavimą.

- Revizinis dangtis

- Lapų koštuvas

- Varžtai

- Sandarinimo varžtas

- Įlaja

- Stogo folija

- Sandarinimo žiedas

- Pagrindinis korpusas

- Izoliavimo blokas

- Šiluminė izoliacija

- Garų barjero prijungimas

- Garų barjeras

- Garų barjeras vandens nuvedimui

- Skarda sutvirtinimui

- Trapecinis stogas

# 10.7 Įvardykite ir aprašykite lietaus šalinimo sistemos montavimui naudojamus įrankius.

Vamzdžių pjaustyklės, suktukai, perforatoriai, gulsčiukai, raktų rinkiniai, atsuktuvai, kniedikliai, plaktukai, replės, žirklės skardai kirpti.

# 10.8 Aprašykite vamzdžių izoliavimo technologiją, pagal pateiktus paveikslėlius.

# Kevalo dalių pjovimas, klijavimas, alkūnės vidinės dalies pjovimas, klijavimas, penkių segmentu kevale išpjovimas, alkūnės lenkimas, klijavimas, vidinis išpjovimas, T formos jungimas.

# 11 užduotis. PASTATO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 6 | A | 11 | C | 16 | C | 21 | A |
| 2 | C | 7 | B | 12 | C | 17 | A | 22 | B |
| 3 | B | 8 | A | 13 | B | 18 | A | 23 | B |
| 4 | B | 9 | C | 14 | C | 19 | B | 24 | C |
| 5 | B | 10 | B | 15 | B | 20 | A | 25 | C |

# Modulis „Pastato šildymo sistemos įrengimas“

# 1 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAI

1.1 Aprašykite pagrindinius plieninių vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas: Juodo plieno vamzdis.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandens, šildymo, gaisrinio vandentiekio tiesimui.

Tipas: Plieniniai cinkuoti vamzdžiai.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandens, šildymo, gaisrinio vandentiekio tiesimui.

1.2 Aprašykite polietileninių (PE) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Mažo, vidutinio ir didelio tankio.

Panaudojimas: Mažo tankio vamzdis naudojamas laistymo žarnoms, vidutinio tankio lauko ir požeminiam vandentiekiui, didelio tankio grindinio šildymo ir karšto vandens vandentiekiui.

1.3 Aprašykite modifikuotų polietileninių (PEX) vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas: PEX A, B, C.

Savybės: Stiprus, tvirtas, ilgaamžiškas.

Panaudojimas PEX A ir B šildymo sistemoms, PEX C vandentiekio sistemoms.

1.4 Aprašykite polipropileninių (PP) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Nekeičia vandens skonio, kvapo ir cheminės sudėties.

Panaudojimas: Karštam, šaltam vandentiekiui ir šildymo sistemoms.

1.5 Aprašykite polivinilchloridinių (PVC) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Mažai laidus šilumai, atsparus korozijai, lengvas, pakankamai stiprus.

Panaudojimas: Lauko ir vidaus nuotakų sistemoms.

Tipas: PVC C ir PVC U

Panaudojimas: Karšto ir šalto vandens sistemoms.

1.6 Aprašykite polibutinelinių (PB) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Tvirtas, lankstus, 6-8 mm skersmens.

Panaudojimas: Grindinio, sieninio ir lubinio šildymo sistemoms. _

1.7 Aprašykite metaloplastikinių vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Penkių sluoksnių, tvirtas, elastingas.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandentiekio ir šildymo sistemoms.

# 2 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ JUNGIAMOSIOS DALYS

2.1 Išvardinkite išardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

Srieginiai sujungimai.

Panaudojimas:

Plieninių vamzdžių sujungimai, ypač cinkuotų, nes jų negalima virinti.

Kompresiniai sujungimai.

Panaudojimas: Vidaus santechnikos sistemoms, variniams, nerūdijančio plieno ir plastikiniams vamzdžiams.

Moviniai sujungimai.

Panaudojimas: Nuotekų vamzdžių sujungimai.

Savaime užsiveržiantys sujungimai.

Panaudojimas: Varinių, metaloplastikinių ir nerūdijančio plieno vamzdžių sujungimui.

Flanšiniai sujungimai.

Panaudojimas: Išorinių vamzdynų, vandens apskaitos mazgų, gaisrinio vandentiekio vamzdynams jungti.

2.2 Išvardinkite neišardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

Litavimas.

Panaudojimas: Vidaus vandentiekio ir šildymo varinių vamzdžių sujungimai.

Klijavimas.

Panaudojimas: Vidaus vandentiekio ir šildymo mažų dekametrų PVC vamzdžiams jungti.

Polifuzinis suvirinimas.

Panaudojimas: Lauko ir vidaus plastikinių PP ir PVC vamzdžių neišardomi sujungimai.

Elektromovinis sujungimas.

Panaudojimas: Lauko vamzdynų, vandentiekio ir šildymo trasų PE vamzdžių neišardomi sujungimai.

Elektrolankinis ir dujinis suvirinimas.

Panaudojimas: Plieninių lauko ir vidaus vamzdžių jungimai. Vandentiekio, gaisrinio vandentiekio ir šildymo vamzdynams jungti.

Presuojami sujungimai.

Panaudojimas: PEX, metaloplastikinių vandentiekio, šildymo sistemos vidaus vamzdžių jungimai.

2.3 Pagal paskirtį, jungiamosios dalys skirstomos (išvardinkite jas):

Vamzdžiams sujungti: Išardomi ir neišardomi sujungimai.

Keisti vamzdyno krypčiai: Alkūnės.

Sudaryti vamzdyno atšakoms: Trišakiai, keturšakiai.

Keisti vamzdyno diametrą: Redukcijos, redukuoti nipeliai ir movos.

Perstumti vamzdyno ašį lygiagrečiai: Ekscentrikai.

# 3 užduotis. VAMZDYNŲ APDIRBIMO IR JUNGIMO ĮRANKIAI

# 3.1 Įvardykite ir aprašykite vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

# 3.1 Įvardykite ir aprašykite vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Rankinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
|  |  | # Elektrinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
|  |  | # Elektrinės pjovimo, sriegimo staklės | # Pjauti ir sriegti plieninį vamzdį |
|  |  | # Elektrinis diskinis pjūklas | # Pjauti plieną, vamzdžius. |
|  |  | # Rankinė vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti plieninį vamzdį |
|  |  | # Vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti varinį, nerūdijančio plieno vamzdį |
|  |  | # Žirklės | # Kirpti plastikinius vamzdžius |
|  |  | # Kalibratorius | # Kalibruoti plastikinius vamzdžius |
|  |  | # Hidraulinis presas | # Supresuoti metaloplastikinius, varinius neišardomus vamzdžių jungimas |
|  |  | # Plėstuvas | # PEX vamzdžių plėstuvas, atlikti neišardoma vamzdžių jungimą |
|  |  | # Plėstuvas ir užtraukėjas | # Plastikinių vamzdžių neišardomiem jungimas atlikti |
|  |  | # Suvirinimo prietaisas | # Polifuzinio suvirinimo prietaisas PP vamzdžiams virinti |
|  |  | # Raktas | # Santechninis raktas, vamzdžiams, jungiamosioms detalės sukti |
|  |  | # Presas | # Hidraulinis presas, sistemų bandymams atlikti |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 4 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMAS VAMZDŽIŲ TIESIMUI

# 4.1 Įvardinkite pastato konstrukcijų paruošimo darbus vamzdžių tiesimui.

Konstrukcijų pjovimas deimantinių disku.

Konstrukcijų gręžimas deimantiniu grąžtu (karūna).

Angų kalimas pastato konstrukcijose perforatoriais.

4.2 Įvardykite pastato konstrukcijų pjovimo, gręžimo, kalimo darbų technologinius reikalavimus.

Horizontalių vagučių gylis mūro sienoje neturėtų viršyti 1/3 sienos storio, o vertikalių ištisinių griovelių – šeštadalio sienos storio. Rekomenduojamas atstumas tarp lygiagrečių griovelių turėtų būti ne mažesnis kaip 200 mm.

# 5 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMO ĮRANKIAI

# 5.1 Įvardykite ir aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Deimantinė gręžimo įranga | # Pragręžti skyles pastato konstrukcijose |
|  |  | # Smūginis gręžtuvas | # Pragręžti skyles, iškalti kiaurymes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Deimantinis pjūklas | # Pjauti vagutes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Kaltai | # Kalti vagutes, kiaurymes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Plaktukas | # Kalti vagutes, kiaurymes pastato konstrukcijose |
|  |  | # Gulsčiukas | # Matuoti, tikrinti horizontalumą, vertikalumą |

Šaltinis: www.gitana.lt

# 6 užduotis. GRĘŽIMO ĮRANGOS TVIRTINIMAS PRIE PASTATO KONSTRUKCIJOS

6.1 Aprašykite įrangos tvirtinimo operacijas pagal pateiktus paveikslėlius.

Padas tvirtai pritvirtinamas prie pastato konstrukcijos panaudojant metalinį ankerį, prie pado prisukamas gręžimo įranga ir deimantinis grąžtas, su keturių varžtų esančių ant pado pagalba atreguliuojam vertikalę ar horizontalę padėtį.

# 7 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

# 7.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato šildymo sistemos montavime?

# Plieniniai, plieniniai cinkuosi, variniai, PP, PB, PVC, PEX, PEX-AL-PEX.

7.2 Įvardykite šildymo sistemas, apibūdinkite jų veikimo principus.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorini+sildymo+sistema&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ2fqHnZXhAhVokIsKHV0TBkgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=ua_8uCupn8XweM

# Kolektorinė šildymo sistema. Šilumnešis paduodamas į kolektoriaus paduodamą vamzdį ir šiluma tiekiama atskiriems radiatoriams, grįžtamas vanduo iš radiatorių per kolektorių patenka į grįžtamą vamzdį ir taip šilumnešis cirkuliuoja ratu: katilas, kolektorius, radiatoriai, kolektorius , katilas.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=4Y6UXJV-04bA8A_xjpmwDA&q=danfos+sildymo+sistema&oq=danfos+sildymo+sistema&gs_l=img.3...140123.144137..144491...1.0..0.82.503.7......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.1Eod2_EdNQ8#imgrc=volUm0U4P8-R5M

# Vienvamzdė šildymo sistema. Šilumnešis paduodamas į viršutinį aukštą vienu vamzdžių ir grįžta per radiatorius vienu vamzdynų.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=danfos+sildymo+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CWvUT4OLK4xfIjj6V_1aeKGTGUENcpcGKR21_1w_1Vj6D4TmmQQiSKYxpLWtMqvF-jiM8xgpVIVHCEYetz9VfNSSY5ENCoSCfpX9p4oZMZQEWBZ_1qX0AcXnKhIJQ1ylwYpHbX8RoGEbyKj69DQqEgnD9WPoPhOaZBF9SUyIRJvldSoSCRCJIpjGkta0EcKZ8OMYF1s-KhIJyq8X6OIzzGARPnhSiWU9zq4qEgmlUhUcIRh63BHaZurXewD3yCoSCf1V81JJjkQ0EV_1WK84xI_1fV&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjM8_rYnpXhAhWFs4sKHVj6CWcQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=NgI6JyaBxR_uuM:&imgrc=_VXzUkmORDQCvM

# Dvivamzdė šildymo sistema. Kiekvienas radiatorius turi atskirus paduodamą ir grįžtamą vamzdyną.

# Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas. Vadovėlis schema

# Viršutinio paskirstymo šildymo sistema.

# Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas. Vadovėlis schema

# Apatinio paskirstymo šildymo sistema.

# 8 užduotis. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

# 8.1 Įvardykite ir aprašykite vamzdynų montavimo darbuose naudojamas medžiagas. Duomenis surašykite lentelėje.

# 8.1 Įvardykite ir aprašykite vamzdynų montavimo darbuose naudojamas medžiagas. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ventilis | # Uždaryti atskirus vamzdynus, atšakas. |
|  |  | # Eurokonusas | # Sujungti vamzdyną su kolektoriumi, radiatoriumi |
|  |  | # Automatinis nuorintojas | # Automatiškai pašalina susikaupusi orą iš sistemos |
|  |  | # Nuorintojas | # Oras išleidžiamas atsukus kamštelį |
|  |  | # Trišakis | # Prijungti vamzdyno atšaką |
|  |  | # Tiesi išardoma jungtis | # Sujungti vamzdyną |
|  |  | # Alkūnė | # Pakeisti vamzdyno kriptį |

# Šaltiniai: www.gilius.lt, www.jaukurai.lt

8.2 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Išsimatuokite vamzdį ir kruopščiai atsipjaukite reikalingą ilgį. Pjaukite statmenai vamzdžio ašies atžvilgiu. Naudokite specialų vamzdžių pjoviklį arba metalo pjūklą.

Nuvalykite atpjauto vamzdžio galą iki visiško vidinio skersmens, pašalinkite pjovimo metu susidariusiais atplaišas. Vamzdžio galas neturi būti nuožulnus ar užapvalintas.

Pašalinkite visus oksidus ir nešvarumus nuo paviršiaus, vamzdžio galo ir jungiamųjų movų. Naudokite abrazyvinį audinį, abrazyvinio audinio pagalvėlę arba teisingai pasirinkto dydžio teptuką.

Fliusą dėkite vamzdžio išorėje ir movos viduje labai kruopščiai – jungiamieji paviršiai turi būti padengti juo ištisai. Naudokite ribotą fliuso kiekį.

Įveskite vamzdį į jungiamąją movą ir įsitikinkite, kad vamzdis pasiekė movos dugną. Lengvai pasukioję užtikrinsite ištisą paviršiaus padengimą fliusu.

Nukreipkite liepsną statmenai į vamzdį. Kitu judesiu nukreipkite liepsną į movos jungimo vietą. Kai lydmetalis pradeda lydytis, nukreipkite liepsną į movos pagrindą, kad padėtumėte nutraukti kapiliariniu būdu tekantį išlydytą lydmetalį į movą.

Lituodami T formos movas atminkite, kad reikia išlaikyti jungimo tvarką pagal sistemos padėtį.

Leiskite atvėsti sujungimui natūraliu būdu. Atvėsus vamzdžiui nuvalykite fliuso liekanas drėgna pašluoste.

Šiuo būdu dažniausiai jungiami polipropileniniai arba polivinilchloridiniai vamzdžiai. Prieš sujungiant, kaitinimo antgaliai turi būti įkaitinti iki – 250o C temperatūros, jei vamzdžių gamintojas nenurodo kitokios. Suvirinimo temperatūra nustatoma prietaiso termoreguliatoriumi, o apie prietaiso paruošimą darbui informuoja mirksinti signalinė lemputė.

Kaitinant prietaisą, nešvarumus ir prilipusias plastiko daleles reikia nuvalyti švariu medvilniniu skudurėliu nuo tefloninių kaitinimo paviršių.

Nupjovus reikiamo ilgio vamzdį, patartina jo pjūvyje sudaryti 30o-45o išorinę nuožulą. Tam naudojamas kalibratorius. Tai palengvins vamzdžio įstūmimą į kaitinimo antgalį ir įmovą, o sudurtinio suvirinimo metu neleis plastikui išsilieti į vamzdžio paviršių. Prieš kaitinant, rekomenduojama pašalinti riebalus nuo jungiamųjų paviršių, pieštuku pasižymėti vamzdžio kaitinimo gylį, taip pat tinkamą vamzdžio ir jungties padėtį po sujungimo. Tam daromos išilginės žymės ant jungties ir vamzdžio, tik ne kaitinimo zonoje. Reikia atminti, kad virinant negalima įkišti vamzdžio į movą iki galo. Būtina palikti ne mažesnį kaip 1 mm tarpelį plastiko išsiliejimui sujungime. Nepalikus tarpelio, sujungimo skerspjūvio plotas sumažėja, o kai panaudojama pernelyg didelė sujungimo jėga, galimas net sujungimo užaklinimas.

Esant įmoviniam sujungimui, kaitinimas pradedamas užmaunant jungtį ant kaitinimo galvutės, nes jungties sienelės storis yra didesnis, taigi ir kaitinimo laikas turi būti ilgesnis. Įmovus jungtį į kaitinimo galvutė, ją prilaikome ranka, kad neišsistumtų. Kita ranka į kaitinimo galvutę vamzdis stumiamas iki atžymos, žyminčios sujungimo gylį. Nuo šio momento pradedamas fiksuoti kaitinimo laikas.

Kaitinimo laikas priklauso nuo vamzdžio dydžio. Kaitinimo metu jungiamų detalių Bendraašiškumo nukrypimas neturėtų viršyti 10o. Sukinėti jungiamas detales ant kaitinimo galvučių draudžiama, nes taip yra gadinamas tefloninis sluoksnis. Baigus kaitinti, jungiamosios detalės nuimamos nuo kaitinimo elemento ir greitai sujungiamos sumaunant jas sujungimo gyliu be pasukimo. Sujungimo laikas – 4-10 sekundžių, priklausomai nuo jungiamų detalių skersmens. Viršijus šį laiką, jungiami paviršiai kietėja ir sujungimo kokybė blogėja. Sujungimą būtina išlaikyti nejudinant 20-30 sekundžių, kol suvirinimo siūlė dalinai atauš ir neleis pasikeisti jungiamų detalių padėčiai, nes suvirinimo slėgis stengiasi jas išstumti vieną iš kitos. Sujungimo aušinimas vandeniu neleistinas. Sujungimus hidrauliškai bandyti galima praėjus 1 val. po sujungimo pabaigos.

Virinant didelio skersmens vamzdžius, po kaitinimo einančiam suspaudimui atlikti rekomenduojama naudoti įtaisus, kurie užtikrina jų bendraašiškumą.

8.3 Aprašykite šildymo kolektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šildymo kolektoriai yra montuojami abiejų tipų spintelėse. Viršutinėje dalyje rekomenduojama montuoti grįžtamojo vamzdyno kolektorių; prie jo prijungti vamzdžiais puikiai tilps už apatinio paduodamo kolektoriaus. Grįžtamo vamzdyno nerekomenduojama montuoti apačioje, nes montuotojo nepakankamai išlenkti vamzdžiai (pavyzdžiui nenaudojant kampinių alkūnių) ir prijungti prie viršutinio paduodamo kolektoriaus remsis į apatinį kolektorių. Tai apsunkins pritvirtinti termostatines pavaras prie apatiniame kolektoriuje esančių termostatinių ventilių, nes išlenkti vamzdžiai tam trukdys. Prie kolektoriaus jungiant tiekimo ir grįžimo magistrales reikėtų sumontuoti uždaromąją armatūrą (ventilį) prie paduodamo vamzdyno ir balansinį prie grįžtamo vamzdyno. Balansavimo ventilis reikalingas tam, kad būtų užtikrinamas reikiamas vandens srautas, reikalingas tam tikram kolektoriui jei pastate jų yra ne vienas, o du ir daugiau.

# 8.4 Aprašykite vamzdžių izoliavimo technologiją, pagal pateiktus paveikslėlius.

# Kevalo dalių pjovimas, klijavimas, alkūnės vidinės dalies pjovimas, klijavimas, penkių segmentu kevale išpjovimas, alkūnės lenkimas, klijavimas, vidinis išpjovimas, T formos jungimas.

# 9 užduotis. ŠILDYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS

# 9.1 Įvardykite šildymo prietaisus, veikimo principus.

# Pakabinami, pastatomi radiatoriai, pastatomi ir į grindis įleidžiami konvektoriai.

9.2 Įvardykite radiatorių tipus pagal pateiktus paveikslėlius.

# 11 tipas

# 21 tipas

# 22 tipas

# 33 tipas

Trumpai aprašykite prietaisus, jų paskirtį, pagal pateiktus paveikslėlius.

9.3 Trumpai aprašykite prietaisus, jų paskirtį, pagal pateiktus paveikslėlius.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  | # Pavara | # Atidaro, uždaro šildymo kontūrą |
| # 2 |  | # Reguliatorius | # Jo pagalba reguliuojama, nustatoma reikiama kambario temperatūra |
| # 3 |  | # Balansinis ventilis | # Subalansuojama šildymo sistema stovuose |
| # 4 |  | # Siurblys | # Priverčia cirkuliuoti šilumnešį katilas- šildymo prietaisas-katilas. |
| # 5 |  | # Radiatoriaus pajungimo mazgas (H) | # Pajungti radiatorių prie vamzdyno, reikalui esant atjungti nesustabdžius visos sistemos cirkuliacijos. |

Šaltiniai: www.danfoss.com ; www.katiluturgus.lt

9.3 Įvardykite prietaisus, pateiktus paveikslėliuose, jų paskirtį.

# Įleidžiamas į grindis konvektorius. Pastatomas konvektorius. Patalpų šildymui konvekciniu būdu.

# 10 užduotis. RADIATORIŲ MONTAVIMAS

10.1 Aprašykite šildymo prietaisų pajungimui reikiamus įrankius.

# Perforatorius, vamzdžių pjaustyklės, kalibratorius, gulsčiukas, ruletė, raktų rinkinys.

10.2 Aprašykite radiatorių pajungimo principus, pagal jų pajungimo padėtį.

# Apatinis pajungimas iš sienos, iš grindų, šoninis pajungimas.

10.3 Aprašykite šildymo konvektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Konvektoriai montuojami prie stiklinių vitrinų. Šaltas oras nuo stiklų patenka į konvektorių, pereina per jį ir dėl temperatūrų skirtumo sušilęs oras kyla į viršų.

# 11 užduotis. PAVIRŠINIO ŠILDYMO SISTEMOS

# 11.1 Įvardykite paviršinio šildymo sistemas.

# Grindinis, sieninis, lubinis šildymas.

# 11.2 Aprašykite pagrindo paruošimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Polistirolas klojamas dviem sluoksniais, perdengiant siūlęs, kad nesutaptų pirmo sluoksnio su antru. Pirmas sluoksnis klojamas išilgai, antras skersai.

# 11.3 Įvardykite paviršinio šildymo įrengimo būdus pagal pateiktus paveikslėlius.

- Vienguba lygiagreti, gyvatukas.

- Spiralinė.

- Dviguba lygiagreti.

# 12 užduotis. PAVIRŠINIO ŠILDYMO MONTAVIMAS

12.1 Aprašykite paviršinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Grindinio šildymo įrengimas sausuoju būdu, tiesiant vamzdį ant polistirolo plokštės su aliuminio folijos sluoksniu.

12.2 Aprašykite paviršinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Grindinio šildymo įrengimas šlapiuoju būdu, tvirtinant vamzdį prie armatūrinio tinklo.

# Sieninio šildymo įrengimas sausuoju būdu, montuojant plokštes ant karkaso. Sieninio šildymo įrengimas drėgnuoju būdu, tvirtinant vamzdį prie sienos laikikliu pagalba.

# Lubinio šildymo įrengimas panaudojant jau gamykloje pagamintas plokštes. Lubinio šildymo įrengimas vyniojant ir tvirtinant vamzdį prie lubų.

# 12.3 Aprašykite pastato šildymo sistemos vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus.

Hidraulinio bandymo metu reikia sudaryti 1,5 karto didesni slėgi nei bus sistemos darbinis slėgis. Jei per 10 minučių slėgis nekrenta, toks sistemos stiprumas ir sandarumas yra pakankamas. Plastikinių vamzdžių bandymo metu sukėlus reikiamą slėgi, pastebima, kad slėgis krenta, tai yra del vamzdžių tamprumo, todėl kas 10 minučių du kartus jis papildomas. Jei per dvi valandas slėgis sumažės na daugiau kaip 0,2 baro, tokia sistema yra tinkama eksploatacijai. Vamzdžius reikia apžiūrėti ar nepraleidžia tik slėgį sumažinus iki darbinio.

# 13 užduotis. PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 6 | B | 11 | C | 16 | C | 21 | A |
| 2 | C | 7 | A | 12 | B | 17 | A | 22 | B |
| 3 | B | 8 | C | 13 | C | 18 | A | 23 | A |
| 4 | A | 9 | B | 14 | A | 19 | C | 24 | C |
| 5 | C | 10 | C | 15 | A | 20 | A | 25 | C |

# Modulis „Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir šildymo sistemos priežiūra“

# 1 užduotis. ŠILUMOS PUNKTO ĮRANGA

Įvardykite centralizuoto šilumos punkto montavime naudojamus vamzdžius.

Tipas: Juodo plieno, ketiniai vamzdžiai.

Panaudojimas: Šilumos punkto montavimui. Vamzdynai yra virinami arba jungiami flanšiniais sujungimais.

  - Įvardykite ir aprašykite centralizuoto šilumos punkto montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

1.3 Įvardykite ir aprašykite centralizuoto šilumos punkto montavimo darbuose naudojamus įrankius.

Duomenis surašykite lentelėje.

| Eil. Nr. | Įrankio nuotrauka | Įrankio pavadinimas | Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Rankinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
|  |  | # Elektrinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
|  |  | # Elektrinės pjovimo, sriegimo staklės | # Pjauti ir sriegti plieninį vamzdį |
|  |  | # Elektrinis diskinis pjūklas | # Pjauti plieną, vamzdžius. |
|  |  | # Rankinė vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti plieninį vamzdį |
|  |  | # Vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti varinį, nerūdijančio plieno vamzdį |
|  |  | # Raktas | # Santechninis raktas, vamzdžiams, jungiamosioms detalės sukti |
|  |  | # Presas | # Hidraulinis presas, sistemų bandymams atlikti |

# Šaltinis: www.gitana.lt

# 2 užduotis. ŠILUMOS PUNKTO MONTAVIMAS

# 2.1 Aprašykite centralizuoto šilumos punkto paskirtį.

# Šilumos punktas –tai sistema, skirta šildyti pastatą ir ruošti karštą vandenį, kai šiluma tiekiama iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Sistema reguliuoja šilumos energiją atsižvelgiant į lauko temperatūrą ir vartotojų poreikius, tai reiškia, kokią temperatūrą nustatys vartotojas, tokią –šilumos punktas ir tieks. Tokie punktai taupo šilumos energiją, nes pavasarį ir rudenį šilumą galima susireguliuoti būtent tiek kiek jos reikia pastatui. Karšto vandens ruošimas yra itin ekonomiškas, nes punktas paruošia reikiamą ir pakankamą temperatūrą. Tokiose sistemose yra integruotos sistemos, kurios užtikrina tolygų šilumos kiekio pasiskirstymą daugiabutyje

# 2.2 Pagal pateiktą schemą ir paveikslėlį įvardykite centralizuoto šilumos punkto įrangą.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=danfos+sildymo+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CWvUT4OLK4xfIjj6V_1aeKGTGUENcpcGKR21_1w_1Vj6D4TmmQQiSKYxpLWtMqvF-jiM8xgpVIVHCEYetz9VfNSSY5ENCoSCfpX9p4oZMZQEWBZ_1qX0AcXnKhIJQ1ylwYpHbX8RoGEbyKj69DQqEgnD9WPoPhOaZBF9SUyIRJvldSoSCRCJIpjGkta0EcKZ8OMYF1s-KhIJyq8X6OIzzGARPnhSiWU9zq4qEgmlUhUcIRh63BHaZurXewD3yCoSCf1V81JJjkQ0EV_1WK84xI_1fV&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjM8_rYnpXhAhWFs4sKHVj6CWcQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=wIwe3ks9RKPQzM

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=silumos+mazgas&tbm=isch&tbs=rimg:Cej_1PvKPRm1sIjgaPFBw6gYBULOq4nyhO0AFMbTF8n2EsONb8VXhmpDbkxgERQLg60vMF_18v5q_1tMWSBTSqFKLWYDioSCRo8UHDqBgFQEQcUlsQ7L0PfKhIJs6rifKE7QAURyd-MQT2U-JAqEgkxtMXyfYSw4xEHFJbEOy9D3yoSCVvxVeGakNuTEfgt05RkSqB1KhIJGARFAuDrS8wRO0N8uzOSDAoqEgkX_1y_1mr-0xZBEnBuUcIOePVyoSCYFNKoUotZgOEe97JEqabnxX&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjr__D6rpXhAhXNeZoKHVR1Dh4Q9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=pxUFau7-Mn5__M:&imgrc=gLzPqD3qkXrihM

1.Šilumokaitis karštam vandeniui ruošti; 2.Šilumokaitis šildymui / vėdinimui; 3.Termofikato paduodama linija;4.Termofikato grįžtama linija; 5.Į šildymo sistemą paduodama linija; 6.Iš šildymo sistemos grįžtama linija; 7.Šalto vandens tiekimo linija; 8.Karšto vandens tiekimo linija; 9.Karšto vandens cirkuliacinė linija; 10.Reguliavimo vožtuvas karštam vandeniui; 11.Reguliavimo vožtuvas šildymui / vėdinimui; 12.Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui; 13.Siurblys šildymui / vėdinimui; 14.Ventilis šildymo sistemos papildymui; 15.Elektroninis reguliatorius; 16.Siurblių valdymo blokas; 17.Ventilis šildymo atjungimui vasaros sezono metu.

# 2.3 Aprašykite pastato centralizuoto šilumos punkto hidraulinio bandymo reikalavimus.

Hidraulinio bandymo metu reikia sudaryti 1,5 karto didesnį slėgį nei bus sistemos darbinis slėgis. Jei per 10 minučių slėgis nekrenta, toks sistemos stiprumas ir sandarumas yra pakankamas. Vamzdžius reikia apžiūrėti ar nepraleidžia slėgį sumažinus iki darbinio.

# 3 užduotis. VANDENS APSKAITOS MAZGAS

  - Aprašykite vandens apskaitos mazgo paskirtį, Įrengimo reikalavimus.

# Vandens apskaitos mazgas montuojamas patalpoje, kurioje oro temperatūra būtu ne žemesnė kaip +5C, lengvai pasiekiamoje vietoje, patogioje rodmenų nuskaitymui ir eksploatacijai, galimai arčiau vandentiekio stovo. Vandens skaitiklių ir jų pajungimo dalių neturi veikti mechaniniai perkrovimai dėl vamzdyno poveikio. Prieš skaitiklį neturi būti sumontuoti jokie kiti prietaisai, išskyrus schemoje pavaizduotus. Papildomų pajungimų ar atsišakojimų vandentiekio srove ar prieš skaitiklį negali būti. Skaitiklis montuojamas horizontaliai, skaičiavimo mechanizmui į viršų. Rekomenduojama už vandens skaitiklio sumontuoti papildomą ventilį.

3.2 Įvardykite ir aprašykite vandens mazgo montavimo darbuose naudojamas medžiagas. Duomenis surašykite lentelėje.

| Eil. Nr. | Nuotrauka | Pavadinimas | Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ventilis | # Vamzdynui arba atskiroms jo šakoms atjungti. |
|  |  | # Filtras | # Vandens filtravimui, atskirti nešvarumams |
|  |  | # Slėgio reguliatorius | # Priimti hidraulinius smūgius ir suvienodinti reikiamą slėgį sistemoje. |
|  |  | # Atbulinis vožtuvas | # Vandens srautą nukreipti į vieną pusę |
|  |  | # Manometras | # Kontroliuoti slėgį sistemoje |
|  |  | # Skaitiklis | # Pratekančio skysčio kiekiams skaičiuoti |

# Šaltinis: www.santechnikapigiau.lt

# 3.3 Pagal pateiktą schemą ir paveikslėlį įvardykite vandens apskaitos mazgo įrangą.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=vandens+apskaitos+mazgo+montavimo+schema&tbm=isch&tbs=rimg:CT8JHPkSGgd1IjhPb-B0lyMQGMyHBG1545COo2VVEGKrJmpqsyfJKUjYJt24tmKj73nIa8Xp8hWs9AfZcPO6UdqiRyoSCU9v4HSXIxAYETjmhLM3-VFkKhIJzIcEbXnjkI4RpzmJNGTDZQ0qEgmjZVUQYqsmahFQebddTPqscCoSCWqzJ8kpSNgmEaFJR-ynmy4ZKhIJ3bi2YqPvecgRFbVNvRpiwXkqEglrxenyFaz0BxEauR06XCJCNSoSCdlw87pR2qJHER7dSLqns9wv&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih__vxupXhAhUnlIsKHcJgB4MQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=rImn4gT-oBKuhM:&imgrc=a8Xp8hWs9AdinM

- Ventilis; 2- Filtras; 3- Skaitiklio tvirtinimo veržlė; 4- Skaitiklis; 5- Atbulinis vožtuvas.

# 3.4 Pagal pateiktą schemą ir paveikslėlį įvardykite vandens apskaitos mazgo su apvedimo linija įrangą.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=26aUXJCCDo7srgSsxL6oAg&q=+vandensapskaitos+mazgas&oq=+vandensapskaitos+mazgas&gs_l=img.3..0i7i30.4990.7029..7395...0.0..0.287.923.6j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.QPpQniU5f1c#imgrc=YJYOKXhkXltJgM

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=0a-UXPzjPNGGwPAPh4C4wAo&q=vandens+apskaitos+mazgas&oq=vandens+apskaitos+mazgas&gs_l=img.3..0.18305.19526..20203...0.0..1.128.1345.18j1......0....1..gws-wiz-img.QPc1TA0MUdw#imgrc=gHqM7hBLlCqJ9M

# 1 – uždaromoji armatūra;

# 2 – vandens skaitiklis;

# 3 – išleidimo čiaupas;

# 4 – perėja;

# 5 – aplinkinė linija;

# 6 – uždaryta ir užplombuota elektrifikuota sklendė.

# 3.5 Įvardykite ir aprašykite vandens apskaitos mazgo montavimo darbuose naudojamus įrankius.

# Sriegpjovė, perforatorius, raktų rinkinis, matavimo prietaisai.

# 3.6 Aprašykite vandens apskaitos mazgo hidraulinio bandymo reikalavimus.

Hidraulinio bandymo metu reikia sudaryti 1,5 karto didesnį slėgį nei bus sistemos darbinis slėgis. Jei per 10 minučių slėgis nekrenta, toks sistemos stiprumas ir sandarumas yra pakankamas. Plastikinių vamzdžių bandymo metu sukėlus reikiamą slėgi, pastebima, kad slėgis krenta, tai yra del vamzdžių tamprumo, todėl kas 10 minučių du kartus jis papildomas. Jei per dvi valandas slėgis sumažės na daugiau kaip 0,2 baro, tokia sistema yra tinkama eksploatacijai. Vamzdžius reikia apžiūrėti ar nepraleidžia slėgį sumažinus iki darbinio.

# 4 užduotis. PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA

4.1 Įvardykite pastato šildymo sistemos tipiškas problemas.

radiatoriai netolygiai šyla

kemšasi grindinio šildymo kontūrai

nuoviros ant katilo šilumokaičio

nuosėdos ir rūdys radiatoriuose ir ant vamzdžių sienelių

radiatoriuose kaupiasi oras (gaminasi vandenilio dujos)

stringa cirkuliaciniai siurbliai, termostatai, ventiliai

4.2 Įvardykite šildymo sistemos priežiūros priemones pagal pateiktą paveikslėlį.

F-1 suteikia ilgalaikę apsaugą nuo korozijos ir kalkių nuosėdų; F-2 slopina katilo skleidžiamą triukšmą; F-3 pašalina įvairios kilmės nuosėdas ir kalkes; F-4 hermetizuoja nedidelius protėkius.

# 4.3 Įvardykite ir aprašykite šildymo sistemos priežiūros darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Skalavimo, plovimo kompresorius | # Šildymo sistemos skalavimui, praplovimui |
|  |  | # Šildymo sistemos ir šilumokaičių plovimo mašina. | # Šildymo sistemos ir šilumokaičių praplovimui |
|  |  | # Šildymo sistemos ir šilumokaičių plovimo mašina. | # Šildymo sistemos ir šilumokaičių praplovimui |
|  |  | # Raktas | # Prisukti, atsukti veržiamas jungtis |

# Šaltinis: www.gitana.lt

# 5 užduotis. ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

# 5.1 Aprašykite šildymo sistemos praplovimo darbus naudojant ploviklį kartu su filtru TF 1.

Priemonė pakelia susikaupusias rūdis ir purvą bei nusodina juos filtre.

Suteikia ilgalaikę apsaugą nuo vidinės korozijos ir nuovirų.

Sprendimas ypač tinka sistemoms, kurias sudėtinga praplauti.

Prailgina katilo, siurblio ir šilumokaičio tarnavimo laiką.

# 5.2 Pagal pateikta paveikslėlį aprašykite filtro TF 1 darbo veikimo principą pagal pateiktą paveikslėlį.

Filtras veikia centrifugos principu ir surenka nemagnetinės kilmės teršalus. Jame įmontuotas ypač stiprus magnetas pritraukia vandenyje esančias magnetines daleles ir neleidžia joms vėl patekti į sistemą.

# 6 užduotis. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ŠILUMOS PUNKTO MONTAVIMAS IR ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA

| # Eil. Nr. | # Teisingas atsakymas | # Eil. Nr. | # Teisingas atsakymas | # Eil. Nr. | # Teisingas atsakymas | # Eil. Nr. | # Teisingas atsakymas | # Eil. Nr. | # Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 6 | B | 11 | B | 16 | B | 21 | C |
| 2 | A | 7 | C | 12 | C | 17 | B | 22 | B |
| 3 | B | 8 | A | 13 | A | 18 | A | 23 | B |
| 4 | B | 9 | A | 14 | C | 19 | C | 24 | C |
| 5 | A | 10 | A | 15 | A | 20 | B | 25 | C |

# Modulis „Pastato gaisro gesinimo mechaninės inžinerinės sistemos įrengimas“

# 1 užduotis. GAISRINIO VANDENTIEKIO MONTAVIMO DARBAI

# 1.1 Kokie vamzdynai naudojami gaisrinio vandentiekio sistemų montavime?

# Plieniniai, plieniniai cinkuoti, ketiniai vamzdžiai.

# 1.2 Aprašykite pastato gaisrinio vandentiekio montavimo technologijas, reikalavimus.

Paprastasis gaisrinis vandentiekis, sprinklerinė sistema, drenčerinė sistema. Gesinimo sistemų siurblinės. Lauko gaisrinis vandentiekis, hidrantai.

# 2 užduotis. GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS PRIETAISAI

# 2.1 Įvardykite ir aprašykite pastato gaisrinio vandentiekio sistemos prietaisus. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Prietaiso pavadinimas | # Paskirtis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Priešgaisrinis skydas | # Ventilis, žarna ir švirkštas skirtas gaisrui gesinti |
|  |  | # Purkštukas (sprikleris) | # Išpurkšti vandenį tiesiogiai į liepsną sprinklerinėje sistemoje |
|  |  | # Manometras | # Slėgio, kontrolei stebėjimui ir palaikymui |
|  |  | # Skydo sklendė | # Uždaryti ar atidaryti vandens srautą |
|  |  | # Siurblys | # Sukelti slėgį sistemoje |
|  |  | # Sklendė su pavara | # Automatinėje sistemoje kilus gaisrui atidaryti sklendę ir tiekti vandenį į sistemą |
|  |  | # Laikiklis | # Vamzdyno tinklo tvirtinimui, laikymui |

Šaltinis: www.technobaltic.lt

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

| Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 11 | B | 21 | C | 31 | C | 41 | A |
| 2 | C | 12 | C | 22 | A | 32 | B | 42 | A |
| 3 | B | 13 | A | 23 | A | 33 | C | 43 | A |
| 4 | A | 14 | A | 24 | B | 34 | C | 44 | C |
| 5 | B | 15 | B | 25 | B | 35 | B | 45 | B |
| 6 | A | 16 | A | 26 | B | 36 | B | 46 | B |
| 7 | C | 17 | A | 27 | C | 37 | B | 47 | C |
| 8 | B | 18 | B | 28 | C | 38 | C | 48 | C |
| 9 | B | 19 | B | 29 | A | 39 | B | 49 | C |
| 10 | C | 20 | C | 30 | C | 40 | A | 50 | C |

# Literatūra ir informaciniai šaltiniai

- Packevičius A. (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis. Kaunas:

- Šalna S. (2018). Šaltkalvystė. Vilnius: Balto print.

- Čiuprinskienė J. (2019). Šildymas vėdinimas oro kondicionavimas. Vilnius: Balto print.

- Mamajeva T. (2015). Vandentiekio sistemos montavimas. Vilnius: Arx Reklama.

- Mamajeva T. (2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vilnius: Arx Reklama.

- Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas. Vilnius: Arx Reklama.

- Europos komisija (2008). Neprivalomas gerosios praktikos vadovas direktyvai 2001/45/EB įgyvendinti (Darbas aukštyje). Liuksemburgas: Europos bendrijų oficialiųjų leidinių biuras. Prieiga per internetą: https://www.vdi.lt/AtmUploads/KaipPasirinktiTinkamiausiusIrenginiusLaikinamDarbuiAukstyje.pdf

- Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“. Prieiga per internetą: https://www.vdi.lt/AtmUploads/PastoliuSurinkimoIrNaudojimoVadovas.pdf

- Vasylius, A. (2011). Inžinerinė grafika. Kaunas: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

- Statybos techniniai reglamentai. Internetinis puslapis.

# https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/statybos-techniniai-reglamentai

- UAB „Senukai” internetinis puslapis www.senukai.lt

- UAB „Vandens ratas” internetinis puslapis www.vandensratas.lt

- UAB „Gri nuoma” internetinis puslapis www.grinuoma.lt

- Valstybinės darbo inspekcijos internetinis puslapis www.vdi.lt

- UAB „Gitana” internetinis puslapis www.gitana.lt

- UAB „Constech” internetinis puslapis www.constech.lt

- UAB „Deimanta” internetinis puslapis www.deimanta.lt

- Visos Lietuvos įmonės www.lrimones.lt

- UAB „Ravak Baltik” internetinis puslapis www.ravak.lt

- UAB „Vonia24” internetinis puslapis www.vonia24.lt

- UAB „ACO Nordic” internetinis puslapis www.aco.lt

- UAB „Danfos” internetinis puslapis www.danfos.lt

- UAB „Elmitra” internetinis puslapis www.elmitra.lt

- UAB „Eoras” internetinis puslapis www.eoras.lt

- UAB „Ideatherm” internetinis puslapis www.voniosradiatoriai.lt

- UAB „Uponor” internetinis puslapis www.uponor.lt

- UAB „Ekspertai” internetinis puslapis www.ekspertai.lt

- UAB „Artva” internetinis puslapis www.artva.lt