Spaudos formų techniko

modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Spaudos formų techniko modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Rimas Maskeliūnas

Rasa Buividavičienė

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

1. Poligrafija – tai:

☐ technikos šaka, pagrįsta lazerio veikimo procesu

☐ technikos šaka, projektuojanti grafikos piešinį daug kartų jį padidinus ekrane

☐ technikos šaka, apimanti techninius metodus ir priemones, skirtus tekstinės ir vaizdinės informacijos kopijų dauginimui spausdinimo būdu.

2. Rastras – tai:

☐ tinklelis iš neskaidrių linijų ir smulkiausių skaidrių tarpelių

☐ taškinės grafikos piešinio struktūra, sudaryta iš tvarkingai linijomis ir stulpeliais išdėstytų taškų, matoma daug kartų jį padidinus

☐ aukštos kokybės meniniai spalvoti leidiniai, pasižymintys sudėtingais spalviniais ir gradaciniais sprendimais.

3. Kuris iš šių įrenginių yra skirtas tik įvesti informaciją į kompiuterį?

☐ monitorius

☐ skeneris

☐ spausdintuvas

4. Į ką reikia atkreipti dėmesį ieškant kokybiškų vaizdų interneto šaltiniuose?

☐ į vaizdų populiarumą ir spalvingumą

☐ į vaizdų išsaugojimo datą ir formatą

☐ į vaizdų dydį ir raišką

5. Spaudos lankas – tai:

☐ bet koks standartinio formato lapas (atspausdintas iš dviejų pusių, vienos pusės arba tuščias)

☐ vienos spalvos atspaudas vienoje popieriaus lapo pusėje

☐ spausdinto leidinio apimties apskaitos vienetas, kuriuo laikomas atspaudas ant vienos bet kokio formato popieriaus lapo pusės.

6. Ar grafinis vaizdas monitoriuje ir atspausdintas ant popieriaus skiriasi?

☐ taip

☐ ne

# 7. Kuri iš išvardintų popieriaus formatų serijų nurodo apipjautą formatą?

☐ A

☐ B

☐ C

8. Rekomenduojamas mikroklimatas spaustuvėje:

☐ palankiausia spaudai aplinkos temperatūra – 18-22˚C, santykinė oro drėgmė – 40-60 proc.

☐ palankiausia spaudai aplinkos temperatūra – 23-30˚C, santykinė oro drėgmė – 30 proc.

☐ palankiausia spaudai aplinkos temperatūra – 15-18˚C, santykinė oro drėgmė – 50 proc.

9.Spaudos forma apibrėžiama:

☐ forma, sudaryta iš spaudos ir tarpinių elementų, kuri naudojama dažų perkėlimui ant spaudos medžiagos tiesioginiu arba netiesioginiu būdu

☐ forma, sudaryta iš spaudos elementų, kurie popieriui suteikia reikiamą reljefą

☐ metalinė forma, sudaryta iš medžio plokštės ir peilių bei gumų rinkinio, skirta iškirsti reikiamą piešinį iš popieriaus ar kartono.

10.Spaudos procesas sudarytas iš:

☐ „repro“ procesų

☐ iki spaudos, spaudos ir pospaudos procesų

☐ spaudos, iškirtimo, lankstymo ir įrišimo procesų

11.Spaudos formos gaminamos iš:

☐ plastiko, metalo, medžio ir stiklo

☐ gumos, metalo plokščių, audinio, plastiko, medžio

☐ gumos, plastiko, medžio

12. Kas išrado pirmąjį spausdinimo presą?

☐ Johanas Fustas

☐ Johanas Gutenbergas

☐ Johanas Peterburgas

13. Koks spaudoje naudojamas spalvų modelis?

☐ HTML

☐ RGB

☐ CMYK

14. Trafaretinės spaudos forma yra pagaminama iš:

☐ fotopolimerinės medžiagos, ant kurios yra išeksponuojami tarpiniai ir spaudos elementai

☐ medinio ar metalinio rėmelio ir ant jo užtempto tekstilinio tinklo

☐ aliuminio plokštės ant kurios yra išeksponuojami spaudos ir tarpiniai elementai

15. Iškiliosios spaudos formose iškilūs yra:

☐ spaudos elementai

☐ spaudos ir tarpiniai elementai

☐ tarpiniai elementai

16.Plokščiosios spaudos formoje:

☐ spaudos ir tarpiniai elementai yra toje pačioje plokštumoje

☐ tarpiniai elementai yra aukštesnėje spaudos formos plokštumoje, spaudos elementai žemesnėje spaudos formos plokštumoje

☐ spaudos elementai yra aukštesnėje spaudos formos plokštumoje, tarpiniai elementai yra žemesnėje spaudos formos plokštumoje.

17.Spaudoje spausdinama pagrindinėmis spalvomis:

☐ C- cyan (žydra), M- magenta (purpurinė),Y- yellow (geltona), K- black (juoda)

☐ R- red (raudona), G- green (žalia), B- blue (mėlyna)

☐ R- red (raudona), G- green (žalia), B- blue (mėlyna), W-white (balta), B- black (juoda)

18.Spaudoje naudojami skaičių kombinacijos 4+0, 4+1, 4+4, 1+0 reiškia:

☐ rastro kampus

☐ atspaudo spalvingumą iš abiejų lapo pusių

☐ panaudojamų spaudos formų kiekius

19.Liniatiūra – tai:

☐ kompozicija, kuriai sukurti naudojama trijų ašių sistemos erdvė modeliuojant tūrinius objektus

☐ taškinės grafikos piešinio struktūra, sudaryta iš tvarkingai linijomis ir stulpeliais išdėstytų taškų, matoma daug kartų jį padidinus.

☐ rastro taškų linijų skaičius, tenkantis 1 cm (coliui).

20.Pagrindinės spalvų charakteristikos yra:

☐ spalvos atspalvis, chromatinis atspalvis

☐ spalvos tonas, sodrumas, šviesumas (šviesis)

☐ atspalvis, chromatinė ar achromatinė spalva

# Modulis „Spaudos formų gamybos paruošiamieji procesai“

1 užduotis. ĮVARDINKITE PAGRINDINIUS SPAUDOS BŪDUS, KURIEMS REIKALINGOS FIZINĖS SPAUDOS FORMOS:

2 užduotis. KĄ REIŠKIA SPALVŲ MODELIŲ SUTRUMPINIMAI RGB IR CMYK(B)?

C

M

Y

K

R

G

B

3 užduotis. ĮVARDINKITE ŠIAME PAVEIKSLE PAVAIZDUOTUS SPALVŲ SINTEZĖS MODELIUS.

1 pav. Spalvų sintezės modeliai

Šaltinis: https://www.klipartz.com/en/sticker-png-inleg

a)

b)

4 užduotis. PAŽYMĖKITE, KURĮ PAVEIKSLĖLĮ PRISKIRTUMĖTE REGULIARIOS STRUKTŪROS RASTRUI APIBŪDINTI?

2 pav. Rastras

Šaltinis: http://vb.vdu.lt › object › elaba:1923143

5 užduotis. SUDARYKITE RASTRŲ PASUKIMO KAMPŲ VARIANTŲ LENTELĘ (1 lentelė) IR PARAŠYKITE KOKIE SPALVŲ MODELIAI YRA PANAUDOTI SPAUSDINANT a) ir b) PAVEIKSLĖLIUS.

| a) | b) |
| --- | --- |
| 3 pav. Spalvų rastrų pasukimo kampai Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/File:CMYK_screen_angles.svg | 4 pav. Spalvotas atspaudas Šaltinis: https://www.bigstockphoto.com/image-25203983 |

1 lentelė: Rastrų pasukimo kampų variantų lentelė.

Čia naudojami 						spalvų modeliai

6 užduotis. PASKAIČIUOKITE REGULIARAUS RASTRO LINIATŪRĄ, KAI ATSTUMAS TARP RASTRO TAŠKŲ CENTRŲ YRA 0,125 mm.

7 užduotis. PAAIŠKINKITE ŠIO PAVEIKSLĖLIO PRASMĘ.

5 pav. Spalvotas rastrų atspaudas

Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Halftoningcolor.svg

Paaiškinimas:

8 užduotis. IŠVARDINKITE REIKALAVIMUS LEIDINIŲ VIZUALIŲ DUOMENŲ MAKETAMS.

9 užduotis. IŠVARDINKITE REIKALAVIMUS ETIKEČIŲ IR PAKUOČIŲ VIZUALIŲ DUOMENŲ MAKETAMS.

10 užduotis. ŠIOJE LENTELĖJE PAŽYMĖKITE „+“ ŽENKLU PROGRAMAS, TINKAMIAUSIAS ATLIKTI TEKSTO RINKIMO, TONINIŲ ILIUSTRACIJŲ RETUŠAVIMO, GRAFINIŲ IR ŠTRICHINIŲ ILIUSTRACIJŲ KŪRIMO IR RETUŠAVIMO, TEKSTO IR ILIUSTRACIJŲ MAKETAVIMO PROCESUS:

2 lentelė. Kompiuterinių programų tinkamumas.

|  | Corel Draw | Adobe InDesigne | Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | Microsoft Publisher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teksto rinkimas |  |  |  |  |  |
| Toninių iliustracijų kūrimas ir retušavimas |  |  |  |  |  |
| Grafinių ir štrichinių iliustracijų kūrimas ir retušavimas |  |  |  |  |  |
| Teksto ir iliustracijų maketavimas |  |  |  |  |  |

11 užduotis. NURODYKITE LOGINĘ SEKĄ VEIKSMŲ, KURIUOS REIKIA ATLIKTI MAKETUOJANT TEKSTĄ IR ILIUSTRACIJAS.

12 užduotis. KURIEMS SPAUDOS BŪDAMS NEREIKALINGOS FIZINĖS SPAUDOS FORMOS?

a) lazerinė spauda;

b) skaitmeninė rašalinė spauda;

c) fleksografinė spauda;

d) trafaretinė spauda.

13 užduotis. NURODYKITE, KOKIE VAIZDAI ATSPAUSDINTI RAŠALINIU SPAUSDINTUVU, IR APIBŪDINKITE JUOS:

6 pav. Rašaliniu spausdintuvu atspausdinti vaizdai

Šaltinis: https://printeru.info/wp-content/uploads/2020/07/6_6.jpg

a)

7 pav. Rašaliniu spausdintuvu atspausdinti vaizdai

Šaltinis: https://printeru.info/wp-content/uploads/2020/07/6_6.jpg

b)

14 užduotis. APIBŪDINKITE SPALVŲ PROFILIŲ PASKIRTĮ:

15 užduotis. IŠVARDINKITE ATLIEKAMAS KOREKTŪRINIŲ ATSPAUDŲ SPAUSDINIMO LAZERINIAIS SPAUSDINTUVAIS OPERACIJAS:

16 užduotis. IŠVARDINKITE ATLIEKAMAS BANDOMŲJŲ ATSPAUDŲ SPAUSDINIMO RAŠALINIAIS SPAUSDINTUVAIS OPERACIJAS:

17 užduotis. AR GALIMA TUO PAČIU RAŠALINIU SPAUSDINTUVU SPAUSDINTI ĮVAIRIŲ TIPŲ RAŠALAIS?

a) negalima, nes skirtingų tipų rašalo likučiai rašalo tiekimo žarnelėse ir spausdinimo galvutėje chemiškai sureaguos ir susidariusi tiršta arba kieta masė neleis pratekėti rašalui ir teks išmesti visą rašalo tiekimo sistemą bei spausdinimo galvutę;

b) galima, bet prieš tai reikia gerai išplauti rašalo tiekimo sistemą su spausdinimo galvutėmis bei gerai išdžiovinti;

c) galima, bet tik pakeitus rašalo tiekimo sistemą ir spausdinimo galvutes šiame spausdintuve jeigu norima spausdinti su solventiniais rašalais;

d) negalima, nes spausdintuvas būna pritaikytas tik vieno tipo rašalui;

e) teisingi a), b) ir c).

18 užduotis. APIBŪDINKITE BANDOMŲJŲ ATSPAUDŲ KOKYBĘ:

19 užduotis. KOKIO TIPO SPALVŲ KATALOGAI PAVAIZDUOTI ŠIUOSE PAVEIKSLĖLIUOSE IR KAM JIE SKIRTI?

8 pav. Spalvų katalogai

Šaltinis: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Reklamos_gamybos_technologijos.pdf.pdf

20 užduotis. LENTELĖJE NURODYKITE, KĄ REIŠKIA ŠIE KOREKTŪROS ŽENKLAI:

3 lentelė. Korektūros ženklų reikšmė.

| Eil. Nr. | Korektūros ženklai | Korektūros ženklų reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |

21 užduotis. KOKS DIDŽIAUSIAS 4 SPALVŲ PROCENTINIS KIEKIS LEIDINIO MAKETE REKOMENDUOJAMAS SPAUSDINANT ANT DENGTO BLIZGAUS POPIERIAUS  PLOKŠČIOSIOS OFSETINĖS SPAUDOS LAPINĖMS IR RITININĖMS SPAUSDINIMO MAŠINOMS?

a) lapinėms 75%, ritininėms 80%;

b) lapinėms 750%, ritininėms 800%;

c) lapinėms 320%, ritininėms 340%;

d) lapinėms 15 g/m2, ritininėms 18 g/m2.

22 užduotis. KOKIO DYDŽIO UŽLAIDAS REIKIA PADARYTI MAKETUOJANT LANKUS B1 FORMATO LAKŠTINĖS PLOKŠČIOSIOS OFSETINĖS SPAUDOS MAŠINOS FORMOMS GAMINTI?

a) 10 mm spaudos cilindro griebtuvams popieriaus lapą prispausti už priekinio krašto prie spaudos cilindro paviršiaus;

b) iš visų maketo pusių po 5 mm gatavos produkcijos apipjovimui;

c) iš visų maketo pusių po 10 mm kontrolinėms skalėms, spalvų sutapdinimo ir produkcijos apipjovimo žymėms įmontuoti;

d) teisingi a), b) ir c);

e) teisingi a) ir c).

23 užduotis. KOKIAIS FAILŲ FORMATAIS IŠSAUGOMI FORMŲ LANKŲ MAKETAI:

a) PDF/X-1a;

b) FTP;

c) DVD+RW;

d) teisingas b) ir c).

24 užduotis. KOKIA OPERACIJA ATLIEKAMA SU FORMŲ GAMYBAI SKIRTU SKAITMENINIO MAKETO LANKU PRIEŠ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS SPAUSDINIMO FORMŲ GAMYBOS PROCESĄ?

a) makete esančios PANTONE spalvos išskaidomos į CMYK;

b) skaitmeninio lanko maketo vaizdo rastravimo procesas;

c) skaitmeninio maketo spalvų sluoksniavimas į sudėtines CMYK ir RGB spalvinių modelių spalvas.

Modulis „Spaudos formų gamyba“

1 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS, REIKALINGUS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI ANALOGINIU BŪDU:

2 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS, REIKALINGUS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI SKAITMENINIU BŪDU:

3 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS BEI ĮRANKIUS, REIKALINGUS ŠILKOGRAFINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI ANALOGINIU, PUSIAU AUTOMATINIU BŪDU:

4 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS, REIKALINGUS FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI:

5 užduotis. SUDARYKITE GILIASPAUDĖS FORMŲ GAMYBOS PROCESŲ SCHEMĄ PAGAL JŲ ATLIKIMO EILĖS TVARKĄ:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8);

9)

10)

11)

12);

13)

14);

6 užduotis. ĮVARDINKITE PAGRINDINIUS ĮRENGINIUS, REIKALINGUS TAMPONINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI:

7 užduotis. KOKS TECHNOLOGINIS PROCESAS ATLIEKAMAS PO VAIZDO UŽRAŠYMO ANT FOTOTECHNINĖS JUOSTOS LAZERINIU BŪDU?

a) ryškinimas, plovimas, džiovinimas, fiksavimas;

b) fiksavimas, plovimas, ryškinimas, plovimas;

c) ryškinimas, fiksavimas, plovimas, džiovinimas;

d) ryškinimas, plovimas, fiksavimas, plovimas.

8 užduotis. AR GALI LAZERINĖ VAIZDO UŽRAŠYMO ANT MONOMETALINĖS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOS MAŠINA DIRBTI VIENOJE LINIJOJE SU ŠIŲ FORMŲ RYŠKINIMO MAŠINA?

a) gali dirbti vienoje linijoje, bet gali dirbti ir atskirai;

b) negali, nes tai yra autonomiškai veikiančios mašinos;

c) negali, nes jos yra nesuderinamos technologiškai; lazerinė mašina turi būti eksploatuojama švarioje, chemiškai neutralioje patalpoje, o garuojantys ryškalai ir gumeravimo tirpalas tiesiogiai kenkia lazerinei sistemai, todėl šios mašinos eksploatuojamos atskirose patalpose.

9 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 4 LENTELĘ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS ANALOGINIU BŪDU TECHNOLOGINIUS PROCESUS IR NAUDOJAMAS MEDŽIAGAS:

4 lentelė. Formų gamybos technologiniai procesai ir naudojamos medžiagos.

| Technologinio proceso pavadinimas | Naudojamos medžiagos |
| --- | --- |

10 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 5 LENTELĘ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS ANALOGINIU BŪDU TECHNOLOGINIUS PROCESUS IR JIEMS ATLIKTI NAUDOJAMUS ĮRENGINIUS BEI ĮRANKIUS:

5 lentelė. Technologiniai procesai ir jiems atlikti naudojami įrenginiai bei įrankiai.

| Technologinio proceso pavadinimas | Įrenginio/įrankio pavadinimas |
| --- | --- |

11 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 6 LENTELĘ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS SKAITMENINIU BŪDU TECHNOLOGINIUS PROCESUS IR JIEMS ATLIKTI NAUDOJAMUS ĮRENGINIUS:

6 lentelė. Technologiniai procesai ir jiems atlikti naudojami įrenginiai.

| Technologinio proceso pavadinimas | Įrenginio pavadinimas |
| --- | --- |

12 užduotis. SUDARYKITE ŠILKOGRAFINIŲ SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ SCHEMĄ:

13 užduotis. KOKS ŠILKOGRAFINĖS SPAUDOS FORMOS KOPIJAVIMO LAIKAS:

a) 1÷ 3 min.;

b) 15÷ 30 min.;

c) abu teisingi.

14 užduotis. NURODYKITE PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS ANALOGINIU IR SKAITMENINIU  BŪDU TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ PANAŠUMUS IR SKIRTUMUS:

a) panašumai:

b) skirtumai:

15 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 7 LENTELĘ FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIUS PROCESUS, NAUDOJAMAS MEDŽIAGAS IR ĮRENGINIUS.

7 lentelė. Technologiniai procesai, įrenginiai ir medžiagos.

| Technologiniai procesai | Įrenginiai | Medžiagos |
| --- | --- | --- |

16 užduotis. PATEIKITE KRITERIJUS, KURIAIS VADOVAUSITĖS NUSTATYDAMI PAGAMINTOS ANALOGINIU BŪDU PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOS TINKAMUMĄ.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

17 užduotis. KURIA PUSE ANT FOTOPOLIMERINĖS FORMINĖS MEDŽIAGOS REIKIA UŽDĖTI IR PRILAMINUOTI „KAUKĘ“ SU JOJE SUFORMUOTU VAIZDU?

a) „kaukės“ emulsijos puse į fotopolimerinę plokštę;

b) „kaukės“ pagrindo puse į fotopolimerinę plokštę.

18 užduotis. KOKS FOTOPOLIMERINĖS FORMOS EKSPONAVIMO PER „KAUKĘ“ LAIKO INTERVALAS NUSTATOMAS KOPIJAVIMO APARATE?

÷		 min.

19 užduotis. NURODYKITE RIBINĮ FLEKSOGRAFINĖS FOTOPOLIMERINĖS FORMOS RYŠKINIMO LAIKĄ IR TEMPERATŪRĄ:

a) ryškalų temperatūra 		÷		 0 C;

b) ryškinimo laikas 		÷ 		 min.

20 užduotis. AR REIKIA FOTOPOLIMERINES FORMAS PO PAGRINDINĖS EKSPOZICIJOS PER „KAUKĘ“ PAPILDOMAI EKSPONUOTI UV SPINDULIAIS IŠ ANTROS-PAGRINDO PUSĖS? ATSAKYMĄ PAGRĮSKITE.

a) taip, reikia, nes

b) ne, nereikia, nes

21 užduotis. KOKIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA PLOKŠČIO TIPO KOMPIUTERINĖ PJAUSTYKLĖ-PLOTERIS?

21 užduotis. KOKIAIS VIENETAIS MATUOJAMAS RASTRO TAŠKŲ DYDIS ATLIEKANT PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ KOKYBĖS KONTROLĘ?

a) pikseliais;

b) mikronais;

c) procentais;

d) coliais.

22 užduotis. KOKIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA PLOKŠČIO TIPO KOMPIUTERINĖ PJAUSTYKLĖ-PLOTERIS FLEKSOGRAFINIŲ FOTOPOLIMERINIŲ SPAUSDINIMO FORMŲ GAMYBOS PROCESE?

a) kompiuterinė pjaustyklė naudojama „kaukės“ supjaustymui į nustatyto dydžio dalis, kurios vėliau naudojamos fotopolimerinių formų kopijavimo procese;

b) kompiuterinė pjaustyklė reikalinga supjaustyti po eksponavimo didelio formato fotopolimerinės formos ruošinį kartu su „kauke“ į dalis, kad po to būtų galima išryškinti formą;

c) kompiuterinė pjaustyklė supjausto neeksponuotos spausdinimo formos ruošinį į atskiras dalis, kad būtų galima greičiau pagaminti spausdinimo formų komplektą;

d) spausdinimo formos ruošinys yra didelio formato, todėl vienu metu šioje plokštėje gaminama keletas formų ir galutiniame formų gamybos etape didelio formato fotopolimerinę plokštę kompiuterinė pjaustyklė supjausto į atskiras formas.

23 užduotis. PAAIŠKINKITE PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ TERMINIO GRŪDINIMO TIKSLINGUMĄ?

24 užduotis. AR GALIMA PAGAMINTI PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMĄ SPAUSDINIMO MAŠINOJE?

a) negalima, nes nėra galimybės pagaminti tokį mažą lazerinį eksponavimo įrenginį ir jį sumontuoti mašinoje nėra vietos;

b) taip, galima, tokios spausdinimo mašinos jau daug metų gaminamos;

c) taip, galima, bet spausdinimo formą reikia išimti iš spausdinimo mašinos ir ją išryškinus reikia vėl įdėti į spausdinimo mašiną, nes ryškinimo mašina yra labai didelė ir netelpa į spausdinimo mašinos konstrukciją;

d) negalima, nes spausdinimo metu mašina vibruoja ir taip gadina lazerio mechanizmus, jo kalibravimą ir optinę sistemą.

25 užduotis. KURIS TEIGINYS TEISINGAS?

a) kompiuteris-spausdinimo forma;

b) kompiuteris-spausdinimo mašina;

c) kompiuteris-fotoforma+spausdinimo forma;

d) teisingi a), b) ir c) plokščiosios spaudos formų gamybos procesams;

e) teisingi a), b) ir c) šilkografinės spaudos formų gamybos procesams.

Modulis „Spaudos formų kokybės užtikrinimas“

# 1 užduotis. KOKIOS SKALĖS IR ŽYMĖS MONTUOJAMOS Į SKAITMENINĮ SPALVOTO LEIDINIO LANKŲ MAKETĄ?

a) spalvų sutapdinimo, lankstymo ir apipjovimo;

b) formos dažų spalvos, lanko numerio ir užsakymo numerio užrašai;

c) formos kopijavimo laiko kontrolės ir rastro taškų bei linijų pločių dydžio kontrolės spaudos formoje skalės;

d) dažų optinio tankio, spalvų spektrinių charakteristikų, rastro taškų dydžių kontrolės skalės bei pilkumo balanso ir slydimo skalės.

# 2 užduotis. KUO MATUOJAMAS RASTRO DYDIS IR OPTINIS TANKIS SPAUDOS FORMOSE?

a) slankmačiu;

b) mikrometru;

c) densitometru;

d) fotoiniciatoriumi.

# 3 užduotis. KIEK „NUBĖGIMŲ“ IR „BANGELIŲ“ BEI „KIAURYMIŲ“ EMULSIJOJE LEIDŽIAMA KOKYBIŠKAI PAGAMINTOJE ŠILKOGRAFINĖJE SPAUDOS FORMOJE?

a) šie defektai spaudos formoje neleidžiami;

b) „skylučių“ emulsijoje iki 5% nuo bendro formos ploto ir iki 2-jų emulsijos „nubėgimų“ ir „bangelių“;

c) „skylučių“ emulsijoje iki 0,5% nuo bendro formos ploto ir iki 1 emulsijos „nubėgimo“ bei 1 „bangelė“;

d) „skylučių“ ir emulsijos „nubėgimo“ defektai neleidžiami, o UV spinduliams jautrios emulsijos netolygaus užtepimo ant tinklelio  „bangelių“ skaičius neribojamas, nes jos netrukdo kopijavimo procesui.

# 4 užduotis. KOKIU PRIETAISU GALIMA PAMATUOTI RASTRO TAŠKO DYDĮ IR LINIJOS ARBA TARPO TARP LINIJŲ DYDŽIUS?

a) milimetrine liniuote;

b) slankmačiu;

c) mikrometru;

d) mikroskopu, turinčiu nonijaus skalę;

e) teisingi a), b) ir c) variantai.

# 5 užduotis. ĮVERTINKITE, KURIS IŠ PATEIKTŲ TEIGINIŲ YRA TEISINGAS?

a) didinant plokščiosios spaudos formos kopijavimo UV spinduliais laiką spaudos elementų dydis mažėja, formos kokybė blogėja;

b) didinant fleksografinių fotopolimerinių formų ryškalų temperatūrą, didinant formos ryškinimo laiką, didinant kopijavimo UV spinduliais laiką spaudos elementų dydis mažėja, formos kokybė blogėja;

c) didinant plokščiosios spaudos formų ryškinimo greitį ir mažinant ryškinimo tirpalo temperatūrą spaudos elementų dydis didėja, tarpiniai elementai neišsiryškina, formos kokybė blogėja;

d) didinant foto juostos ryškinimo greitį nekeičiant ryškalų ir fiksažo tirpalų temperatūros „minkšto“ rastro taškai kontrolinėje skalėje didėja, vualio optinis tankis skaidrioje skalės langelio vietoje didėja, pozityvo ir negatyvo kokybė blogėja;

e) teisingi a) ir d) variantai;

f) teisingi a), b), c) ir d) teiginiai.

# 6 užduotis. ĮVARDINKITE REIKALAVIMUS KOPIJAVIMO BŪDU PAGAMINTOMS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOMS:

# 7 užduotis. KOKIO DYDŽIO OPTINIS TANKIS „D“ TURI BŪTI SKAIDRIOSE IR TAMSIOSE FOTOJUOSTOS POZITYVO ARBA NEGATYVO VIETOSE GAMINANT PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMAS?

a) skaidriose vietose D ≤ 0,1, tamsiose vietose D ≥ 2,5;

b) skaidriose vietose D ≤ 1,1, tamsiose vietose D ≥ 6,2;

c) skaidriose vietose D ≤ -0,1, tamsiose vietose D ≥ -2,5;

d) teisingi a) ir c) atsakymai.

# 8 užduotis. IŠVARDINKITE KONTROLIUOJAMUS FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMOS PARAMETRUS:

# 9 užduotis. KOKIA Ugra/FOGRA Digital Plate Wedge TONINĖS CHARAKTERISTIKOS SKALĖS DALIS RODO KOKYBIŠKĄ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOS PAGAMINIMĄ?

9 pav. Plokščiosios spaudos formų eksponavimo kokybės kontrolės skalė Ugra/FOGRA Digital Plate Wedge V2.4 EPS Black

Šaltinis: http://printcolormanagement.weebly.com/articles-gallery/ugrafogra-digital-plate-wedge

a) šachmatinis langelių laukas VRS 11 dalyje, nes jame yra matomas didžiausias kontrastas;

b) šachmatinių langelių laukas VRS 1 dalyje, nes jame yra mažiausias kontrastas tarp šviesių ir tamsių langelių;

c) šachmatinių langelių laukas VRS 4 dalyje, nes jame šviesūs ir tamsūs laukai vizualiai atrodo vienodai, kadangi šviesių langelių rastro dydis yra 50% ir tamsių langelių rastro dydis yra 50%;

d) teisingi yra a) ir b) atsakymai.

# 10 užduotis. KURIS GRAFIKE PAVAIZDUOTAS RASTRO TAŠKAS FOTOJUOSTOS POZITYVE ARBA NEGATYVE YRA VADINAMAS „IDEALIU“, „KIETU“, O KURIS „MINKŠTU“ IR KOKIO TIPO RASTRO TAŠKAI FORMŲ KOPIJAVIMO METU LENGVIAU PADIDĖJA ARBA SUMAŽĖJA IR KODĖL?

10 pav. Taškiniai rastrai

Šaltinis: http://advert.sci-lib.com/article000621.html

# 11 užduotis. AR TEISINGAI ĮVERTINTAS FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMOS RASTRO TAŠKO TINKAMUMAS IR AR TINKAMA TOKIOS FORMOS KOKYBĖ?

11 pav. Fleksografinės spaudos formos elementų formos tinkamumas.  Aut. R. Maskeliūnas.

a) šios spaudos formos rastro taškų deformacija yra būtina ir natūrali, nes visos formos, kai jas užtvirtina ant nelygių-sferinių paviršių deformuojasi, todėl paveikslėlyje pavaizduota spausdinimo forma yra pagaminta kokybiškai ir yra tinkama spausdinimui;

b) tokia spausdinimo forma yra netinkama spausdinimui, nes spausdinant nuo deformuotų formos spaudos elementų ant spausdinimo medžiagos bus atspausdinti deformuoti spaudos elementų vaizdai ir netinkami jų atspalviai.

# 12 užduotis. KOKĮ RASTRO TAŠKŲ DYDĮ REKOMENDUOJAMA NAUDOTI FLEKSOGRAFINĖSE FOTOPOLIMERINĖSE SPAUDOS FORMOSE?

a) nuo 5% iki 85% intervale;

b) nuo 0,1%  iki 5%  šviesiose vietose ir nuo 85%  iki 100%  pustoniuose;

c) fleksografijoje nėra naudojamas rastras;

d) štrichams nuo 7,5 % iki 15%, o pustoniams nuo 65% iki 98%.

13 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAIP ATLIEKAMAS FLEKSOGRAFINIŲ FORMOS VELENŲ PRITAIKYMAS SKIRTINGIEMS SPAUDOS FORMŲ MATMENIMS?

# 14 užduotis. KOKIŲ TIPŲ SPAUDOS FORMAS REIKIA GAMINTI SPAUSDINIMO MAŠINAI TURINČIAI GILIOSIOS, OFSETINĖS, FLEKSOGRAFINĖS IR ROTACINĖS TRAFARETINĖS SPAUDOS SEKCIJAS RITININĖJE LIPNIŲ ETIKEČIŲ SPAUSDINIMO MAŠINOJE?

# a) formas, pagamintas pagal technologiją „kompiuteris-spaudos forma“;

# b) formas, pagamintas pagal technologiją „kompiuteris-fotoforma-spaudos forma“;

# c) plokščiosios spaudos formą, giliaspaudės formą, fotopolimerinę fleksografinės spaudos formą, trafaretinę, rotacinei spaudai formą;

# d) skaitmeninių spaudos formų komplektą.

# 15 užduotis. ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD LEIDINIO TIRAŽAS 600 TŪKST. ATSPAUDŲ BUS 4 KARTUS DIDESNIS UŽ SPAUDOS FORMŲ GAMINTOJO DEKLARUOJAMĄ FORMOS GEBĖJIMĄ ATLAIKYTI TAM TIKRĄ (150 TŪKST.) SPAUSDINIMO CIKLŲ SKAIČIŲ, PATEIKITE PAKOREGUOTĄ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ KOMPLEKTO GAMYBOS PROCESĄ:

Modulis „Trimačių objektų projektavimas ir gamyba“

1 užduotis. ĮVARDINKITE DU BŪDUS, KURIAIS GALIMAS TRIMAČIŲ OBJEKTŲ FORMAVIMAS.

2 užduotis. 8 LENTELĖJE ĮVARDINKITE TRIMAČIO SPAUSDINIMO PRITAIKYMO GALIMYBES IR PATEIKITE JO PAVYZDŽIŲ.

8 lentelė. Trimačio spausdinimo pritaikymo galimybės ir pavyzdžiai.

| Trimačio spausdinimo pritaikymo galimybes | Trimačio spausdinimo pritaikymo pavyzdžiai |
| --- | --- |

3 užduotis. ĮVARDINKITE TRIMAČIO SPAUSDINIMO TECHNOLOGIJOS ETAPUS.

4 užduotis. PRIE KIEKVIENO PAVEIKSLĖLIO NURODYKITE TINKAMĄ TRIMAČIO SPAUSDINIMO BŪDĄ: FMD, SLA, SLS.

12 pav. 3D spausdinimo būdai

Šaltinis: https://3dprinter.ua/3d-print-technology/

5 užduotis. PAŽYMĖKITE ☑, KURIOMIS KOMPIUTERINĖMIS PROJEKTAVIMO  PROGRAMOMIS GALIMA SUPROJEKTUOTI TRIMATĮ OBJEKTĄ.

6 užduotis. PAGAL PATEIKTUS BRĖŽINIUS NUBRAIŽYKITE TRIMAČIUS 1 IR 2 DETALIŲ VAIZDUS.

13 pav. 1 detalės brėžiniai.				                                           14 pav. 2 detalės brėžiniai.

Šaltinis: https://werken-technik.de/TZ/index.html                         Šaltinis: https://www.pinterest.de/studycadcam/_created/

7 užduotis. PAGAL PATEIKTAS BRĖŽINIŲ ILIUSTRACIJAS, ĮVARDINKITE LINIJAS IR MATMENIS, KURIE NAUDOJAMI BRAIŽANT DETALES DVIMAČIUOSE BRĖŽINIUOSE.

15 pav. Brėžinių iliustracijos

Šaltinis: https://peskiadmin.ru/lt/gde-prostavlyayutsya-razmery-na-chertezhah-stroitelnye-chertezhi.html

- tokia linija brėžiniuose braižomi detalių matomi kontūrai.

- prieš spindulio matmens numerį dedama didžioji raidė R, kurios negalima atskirti nuo                    skaičiaus jokia brėžinio linija.

- taip žymimas apskritimo skersmens dydis.

- matmenų žymėjimo sistema.

- tokia linija brėžiniuose žymimos simetrijos ašys.

- tokia linija brėžiniuose žymimos  nematomo kontūro linijos,  nematomos perėjimo linijos.

8 užduotis. ĮVARDINKITE TRIMAČIO SPAUSDINTUVO STRUKTŪRINES DALIS.

16 pav. Trimačio spausdintuvo struktūrinės dalys

Šaltinis: https://www.researchgate.net/figure/The-mechatronic-structure-of-an-FDM-3D-printer-with-inevitable-variations-arising-from_fig2_328324778

A-

B-

C-

D-

E-

9 užduotis. APIBŪDINKITE TRIMAČIAMS OBJEKTAMS SPAUSDINTI NAUDOJAMUS ABS IR PLA PLASTIKUS.

ABS plastikas

PLA plastikas

# 10 užduotis. ĮVARDINKITE MODELIŲ PARUOŠIMO TRIMAČIAM SPAUSDINIMUI ETAPUS.

11 užduotis. ATSAKYKITE Į PATEIKTUS KLAUSIMUS.

1. Koks trimačio spausdintuvo plastikinių ir metalinių detalių spausdinimo principas?

##### 2. Trimačio spausdinimo sluoksnio storis priklauso nuo ekstruderio antgalio dydžio. Kokio storio sluoksniais optimaliai galima spausdinti naudojant 0,4 mm antgalį?

17 pav. Trimačio spausdinimo sluoksniais pavyzdžiai

Šaltinis: https://3dkalve.eu/viskas-apie-sluoksnius/

| 0,5 mm | 1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 2 mm | 0,6 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Paruošdami detales spausdinimui ir keisdami sluoksnių parametrus reguliuojame detalės mechanines savybes. Parametrai, kuriuos įprastai deriname, yra

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4. Nuo ko priklauso, kiek detalizuotas bus modelio paviršius?

12 užduotis. NURODYKITE PROCENTAIS (APYTIKSLIAI), KOKIU TANKUMU ATSPAUSDINTI 18 PAV. PARODYTI GAMINIAI?

18 pav. Spaudinių tankumas

Šaltinis: https://3dkalve.eu

13 užduotis. SUJUNKITE TRIMAČIO SPAUSDINIMO DEFEKTO NUOTRAUKĄ SU TINKAMU APIBŪDINIMU.

19 pav. 3D spausdinimo defektai

Šaltinis: https://3dprinter.ua/problemy-tipichnye-dlja-3d-pechati/

14 užduotis. UŽBAIKITE TEKSTĄ APIE 3D SPAUSDINIMO TECHNOLOGIJOS 1 IR 2 ETAPUS.

1 etapas - 							. Pirmajame 							 gamybos proceso etape sukuriamas skaitmeninis modelis. Šiuo tikslu naudojamas 							 (angl .Computer Aided Design) 							. Yra daugybė CAD programų, kurios naudoja skirtingus modeliavimo principus, galimybes bei kainodaros politiką. 							, 							, 							 modeliavimo programinės įrangos pavyzdžiai. Taip pat skaitmeninio modelio sukūrimui, pasitelkus 							, gali būti naudojama atvirkštinė inžinerija.

2 etapas -  							 formato modelis. Šiame adityviosios gamybos(AM) etape 							 modelis konvertuojamas į 							 failą . 							 modelį galima pasirinkti bei atsisiųsti ir iš internetinių saugyklų, tokių kaip Pinshape, GrabCAD ir kt .

Modulis „Trafaretų gamyba pjovimo būdu“

### 1 užduotis. ĮVARDINKITE TRAFARETŲ NAUDOJIMO SRITIS. PATEIKITE PANAUDOJIMO PAVYZDŽIŲ.

9 lentelė. Trafaretų taikymo sritys ir pavyzdžiai.

| ### Pagrindinės trafaretų taikymo sritys | ### Pavyzdžiai |
| --- | --- |

2 užduotis. ILIUSTRACIJOSE PATEIKTI VIENKARTINIO IR DAUGKARTINIO TRAFARETO PAVYZDŽIAI. ĮVARDINKITE JUOS IR JŲ SUDĖTINES DALIS.

20 pav. Trafaretų pavyzdžiai

Šaltinis:

A iliustracija - R. Buividavičienė, B iliustracija  - https://toptrafaret.ru/trafaretyi-iz-kompozita.html

A - 																						;

B - 																						.

A iliustracijoje:

1 - 																						;

2 - 																						;

3 - 																						.

B iliustracijoje:

1 - 																						;

2 - 																						.

3 užduotis. IŠ PATEIKTŲ MEDŽIAGŲ ATRINKITE MEDŽIAGAS, TINKAMAS DAUGKARTINIŲ TRAFARETŲ GAMYBAI.

Popierius, polipropileno plokštė (0,8mm), stiklas, kartonas, akrilo plastikas, tekstilė, metalas, fanera,

plieno skarda, MDF, lipni plėvelė Oracal 641, lipni plėvelė Oracal 8500, nailonas, putų kartono plokštė, kompozicinė plokštė.

4 užduotis. UŽBAIKITE PJAUSTYTUVO-BRAIŽYTUVO VEIKIMO PRINCIPO SCHEMĄ, ĮVARDINDAMI PAGRINDINIUS ELEMENTUS.

21 pav. Pjaustytuvo-braižytuvo veikimo schema

Iliustracija parengta R. Buividavičienės remiantis šaltiniu: https://2klena.ru/technologies/technologies/listovaya-pechat/plotternaya-rezka/

5 užduotis. ĮVARDINKITE PJAUSTYTUVO–BRAIŽYTUVO LAIKIKLIO/RĖŽIKLIO KONSTRUKCIJOS DALIS (ILIUSTRACIJA A). NURODYKITE TINKAMĄ PEILIO PRAPJOVIMO GYLĮ, PAAIŠKINKITE KODĖL TOKĮ PARINKOTE (ILIUSTRACIJA B).

22 pav. Pjaustytuvo-braižytuvo struktūrinės dalys

Iliustracija parengta R. Buividavičienės remiantis šaltiniu: https://www.mysub.ru/instrukcii/instr-dlya-rezhushih-plotterov-creation

6 užduotis. UŽBAIKITE LAZERINIO PJOVIMO SCHEMĄ.

23 pav. Lazerinio pjovimo schema

Iliustracija parengta R. Buividavičienės remiantis šaltiniu: https://www.laserline.com/en-int/cutting/

7 užduotis. UŽBAIKITE LAZERINIO PJOVIMO ĮRENGINIO PJOVIMO GALVUTĖS SCHEMĄ, ĮVARDINDAMI PAGRINDINIUS ELEMENTUS.

24 pav. Pjovimo galvutės schema.

Iliustracija parengta R. Buividavičienės remiantis šaltiniu: https://www.artisanmodelmakers.co.uk/blog/how-does-co2-laser-cutting-work/

8 užduotis. ĮVARDINKITE LAZERIU PJAUSTYTŲ TRAFARETŲ PRIVALUMUS.

9 užduotis. ĮVARDINKITE PLOKŠČIOJO (PLANŠETINIO) PJAUSTYTVO - BRAIŽYTUVO  PRIVALUMUS IR PANAUDOJIMO GALIMYBES.

Privalumai:

Pritaikymo galimybės:

10 užduotis. ĮVARDINKITE, KOKIA PJOVIMO PJAUSTYTUVU – BRAIŽYTUVU PROBLEMA PAVAIZDUOTA SCHEMOJE IR KAS SCHEMOJE PAŽYMĖTA 1, 2, 3.

25 pav. Pjovimas pjaustytuvu-braižytuvu.

Šaltinis: http://forum.t-grafika.ru/index.php?topic=570.0

1 -

2 -

3 -

11 užduotis. KURIS FAILAS PJAUSTYMUI PARUOŠTAS TEISINGAI – A AR B? PAAIŠKINKITE.

26 pav. Pjaustymui paruošto failo pavyzdžiai

Šaltinis:  https://adv-f1.ru/wp-content/uploads/2019/08/7.png

https://adv-f1.ru/wp-content/uploads/2019/08/8.png

12 užduotis. RENGDAMI TRAFARETŲ PIEŠINIUS PJOVIMUI PJAUSTYTUVU – BRAIŽYTUVU AR LAZERIU, PJOVIMO MAKETĄ TURITE PARUOŠTI LAIKANTIS TAM TIKRŲ TAISYKLIŲ. ĮVARDINKITE JAS.

- _________________________________________________________________________.

- _________________________________________________________________________.

- _________________________________________________________________________.

- _________________________________________________________________________.

- _________________________________________________________________________.

- _________________________________________________________________________.

13 užduotis. PATEIKITE LENTELĖJE NURODYTŲ FANEROS PLOKŠTĖS PJOVIMO LAZERIU PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDUS.

10 lentelė. Faneros plokštės pjovimo lazeriu problemos ir jų sprendimo būdai.

| Faneros plokštės pjovimo lazeriu problema | Sprendimo būdai |
| --- | --- |
| Fanera nėra iki galo perpjauta | 1. 2. 3. 4. |
| Banguota fanera | 1. 2. |
| Neperpjauna faneros kai kuriose atsitiktinėse vietose | 1. 2. |

14 užduotis. UŽBAIKITE LAZERINIO PJOVIMO ĮRENGINIO SCHEMĄ, ĮVARDINDAMI PAGRINDINIUS ELEMENTUS.

27 pav. Lazerinio pjovimo įrenginio schema

Šaltinis:  https://instanko.ru/elektroinstrument/vozmozhnosti-lazernogo-stanka.html

X, Y

Z

Modulis „Spaudos gaminių spausdinimas fleksografinėmis spaudos mašinomis“

### 1 užduotis. SPAUDOS FORMŲ GAMYBA FLEKSOGRAFIJOJE GALIMA ANALOGINIU BŪDU. PATEIKTOSE ILIUSTRACIJOSE VAIZDUOJAMI ŠIO GAMYBOS BŪDO PAGRINDINIAI ETAPAI. SURAŠYKITE JUOS EILĖS TVARKA.

28 pav. Spaudos formų gamybos etapai

Šaltinis: https://www.nika.lt/spaudos-formos

2 užduotis. FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS MAŠINOS SPAUSDINIMO SEKCIJA SUDARYTA IŠ SCHEMOJE PAVAIZDUOTŲ ELEMENTŲ. JUOS ĮVARDINKITE.

29 pav. Fleksografinės spaudos mašinos spausdinimo sekcijos schema.

Šaltinis: https://printingmethods.wordpress.com/printing-techniques/flexography/

A-

B-

C-

D-

E-

F-

G-

H-

I-

3 užduotis. IŠRINKITE IŠ PATEIKTŲ ŽODŽIŲ TERMINUS, NAUDOJAMUS APIBŪDINANT FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS TECHNOLOGIJĄ: išilginio pjovimo įrenginys, suklijavimo staliukas, etikečių skaitiklis, aniloksinis velenėlis, rakelis, rotacinė iškirtimo forma, dekelis, džiovinimo pudra, popierius, tekstilė, plėvelė, popieriaus tiekiklis, ruloninis substratas, lakštinis substratas, etiketė, brošiūra, skrajutė, pakuotė, tamponas, eksponavimas, išplovimas, džiovinimo tunelis, lazerinis graviravimas, bokštinė spaudos mašina, planetinė spaudos mašina, linijinė spaudos mašina, kongrevas, bigavimas, kaširavimas, įrišimas.

Fleksografinės spaudos technologijoje naudojami terminai:

4 užduotis. UŽBAIKITE TEKSTĄ. Į TRŪKSTAMAS VIETAS ĮRAŠYKITE TINKAMĄ ŽODĮ.

FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS PRINCIPAS

Fleksografinė spauda – 							 spaudos rūšis. Fleksogafiniam spaudos būdui būdinga tai, kad dažai ant spaudos formos yra užnešami 							 velenu, todėl 							 veleno liniatiūra turi būti 			-			 kartus didesnė už spaudos formos liniatiūrą. Šiuo metu dažniausiai yra naudojamos 			 linijų/cm liniatiūros rastras, pasuktas 			º kampu. Spausdinant aukštos kokybės pustoninius atvaizdus yra naudojamas 				 linijų/cm ir daugiau liniatiūros rastras. Rastrinio veleno akutės gali būti įvairių formų: 							, trapecinės, 							, 							, šešiakampės ir kitokios geometrinės formos.

5 užduotis. FLEKSOGRAFIJOJE IR PLOKŠČIOJOJE SPAUDOJE NAUDOJAMI SKIRTINGI SPALVŲ RASTRO PASUKIMO KAMPAI. NURODYKITE  JUOS.  JIE SKIRIASI ____°.

30 pav. Rastro kampai

Šaltinis: https://www.flexo.expert/screen-angles-in-flexography/

6 užduotis. ĮVARDINKITE ANILOKSINIO VELENO AKUČIŲ GEOMETRIJOS PAGRINDINES DALIS.

31 pav. Aniloksinio veleno akutės geometrija

Šaltinis: http://www.lasercleaning.ru/aniloxroll.html

7 užduotis. IŠ SĄRAŠO IŠBRAUKITE DAŽUS, KURIE NENAUDOJAMI  FLEKSOGRAFINĖJE SPAUDOJE:

Aliejiniai dažai, akrilo latekso dažai, UV dažai, paprasti klijiniai dažai, akrilo latekso dažai, universali alkidinė emalė, vandeniniai dažai, tirpikliniai  dažai, ekosolvetiniai dažai, alkidiniai dažai.

8 užduotis. ĮVARDINKITE SCHEMOJE PATEIKTUS (1, 2, 3 IR 4) FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS MAŠINŲ TIPUS.

32 pav. Fleksografinės spaudos mašinų tipai

Šaltinis:  https://studfile.net/preview/2525501/

1.

2.

3.

4.

9 užduotis. APIBŪDINKITE LENTELĖJE NURODYTŲ FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS MAŠINOS MAZGŲ PASKIRTĮ (PAGRINDINES FUNKCIJAS).

11 lentelė. Fleksografinės spaudos mašinos mazgai ir jų paskirtis.

| Fleksografinės spaudos mašinos mazgai | Mazgo paskirtis (pagrindinės funkcijos) |
| --- | --- |
| Substrato tiekimo mazgas |  |
| Paruošimo spaudai mazgas |  |
| Spausdinimo įrenginys |  |
| Džiovykla |  |
| Išilginio pjovimo/ iškirtimo mazgas |  |
| Atspaudų priėmimo įrenginys |  |

10 užduotis. TRISLUOKSNIO GOFROKARTONO ILIUSTRACIJOJE PAŽYMĖKITE IR ĮVARDINKITE PAGRINDINES SANDAROS DALIS.

33 pav. Trisluoksnis gofrokartonas

Šaltinis: http://www.megapakas.lt/fefco-katalogas/gofruoto-kartono-tipai

11 užduotis. FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS KLIŠĖ ANT FORMINIO CILINDRO KLIJUOJAMA NAUDOJANT  MONTAŽINĘ PLĖVELĘ. SUDĖLIOKITE ŠIO TECHNOLOGINIO PROCESO EILIŠKUMĄ IŠ PATEIKTŲ TEIGINIŲ:

spaudos klišės tinkamas klijavimas; apsauginio sluoksnio nuo montažinės plėvelės nuėmimas; forminio cilindro nuvalymas ir nuriebalinimas; spaudos klišės pagrindo nuriebalinimas, tinkamos montavimo plėvelės parinkimas, montavimo plėvelės klijavimas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12 užduotis. IŠSPRĘSKITE KRYŽIAŽODĮ.

- Taškinės grafikos piešinio struktūra, sudaryta iš tvarkingai linijomis ir stulpeliais išdėstytų taškų, matoma daug kartų jį padidinus.

- Pagaminta fleksografinės spaudos forma, klijuojama ant forminio cilindro.

- Fleksografijoje naudojamas velenas, skirtas dažų perkėlimui ant spaudos formos.

- Fleksografinės spaudos mašinoje dažų aparate esantis įrankis, skirtas  dažų pertekliui nubraukti.

- Fleksografiniu būdu ant popieriaus, plėvelės, lipnios plėvelės spausdinamas smulkus spaudos gaminys.

- Fleksografinė spaudos mašina, turinti centrinį spaudos cilindrą.

- Optinis piešinys, susidarantis ne visai tiksliai sutapdinus kelis taisyklinguosius rastrus.

- Ruloninės spausdinimo medžiagos kitas pavadinimas.

- Dažniausiai fleksografinėje spaudoje naudojama dažų rūšis.

- Aniloksinio veleno paviršiaus sudedamoji dalis.

13 užduotis. NAUDODAMIESI PATEIKTA ILIUSTRACIJA, ĮVARDINKITE FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS DEFEKTUS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTĮ(IS).

34 pav. Fleksografinės spaudos pavyzdys

Šaltinis  https://prepressfd.files.wordpress.com/2015/04/0039-03.jpg

14 užduotis. PASITELKUS ŽEMIAU PATEIKTĄ ILIUSTRACIJĄ, ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

35 pav. Proceso iliustracija

Šaltinis:  https://wmevents.com/2013/05/die-cuts-to-die-for/rotary-process/

1. Koks procesas iliustruojamas?

2. Kokia naudojama iškirtimo forma?

3. Koks rekomenduojamas tarpas tarp lipnių etikečių?

4. Įvardinkite pagrindines matomas fleksografinės spaudos įrenginio pjovimo-iškirtimo mazgo dalis.

5. Kokias žinote iškirtimo formas?

6. Kokio tipo iškirtimo mašinos naudojamos  iškirtimo procesuose?

Modulis „Spaudos gaminių spausdinimas mažo formato plokščiosios spaudos mašinomis“

1 užduotis. ĮVARDINKITE SĄLYGINIUS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS MAŠINŲ KLASIFIKAVIMO POŽYMIUS:

2 užduotis. KOKIO TIPO SPAUDOS MAŠINOS PAVAIZDUOTOS ŠIUOSE PAVEIKSLĖLIUOSE?

A-? 																B-?

C-?

D-?

36 pav. Proceso iliustracija

Šaltinis:  https://wmevents.com/2013/05/die-cuts-to-die-for/rotary-process/

A-

B-

C-

D-

3 užduotis. IŠVARDINKITE MECHANIZMUS, IŠ KURIŲ SUDARYTAS LAPINĖS OFSETINĖS SPAUDOS MAŠINOS SPAUDOS APARATAS?

4 užduotis. IŠ KOKIŲ MECHANIZMŲ/APARATŲ SUDARYTA LAPINĖ, OFSETINĖ  PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS MAŠINA?

5 užduotis. KAIP VADINAMA LAPINĖ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS MAŠINA, KURIOJE NĖRA VILGYMO APARATO?

a) ofsetine mašina;

b) sauso ofseto spausdinimo mašina;

c) plokšiaspaude spausdinimo mašina;

d) aniloksine spausdinimo mašina.

6 užduotis. IŠ KOKIŲ VELENĖLIŲ SUDARYTAS DAŽŲ APARATAS?

a) dažų užtepimo;

b) dažų iškočiojimo;

c) svyruojančio;

d) duktorinio;

e) teisingi a) ir d) atsakymai.

7 užduotis. PAAIŠKINKITE, KOKIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA DŽIOVINIMO APARATAS?

8 užduotis. KOKIĄ FUNKCIJĄ SPAUDOS MAŠINOJE ATLIEKA PUDRAVIMO APARATAS?

a) pudruoja vilgymo tirpalą, kad geriau priliptų dažai prie spausdinimo formos spaudos elementų;

b) pudruoja dažus, kad jie geriau priliptų prie spausdinimo formos spaudos elementų;

c) pudruoja ofsetinę gumą, kad dėl trinties su formos cilindru mažiau nusitrintų;

d) pudruoja atspaudus spaudos mašinos atspaudų priėmimo aparate, kad neatsispausdintų dažai nuo atspaudo ant viršuje jo esančio atspaudo paviršiaus ir jo nesugadintų;

e) teisingi a) ir d) atsakymai.

9 užduotis. KOKIOS TEMPERATŪROS VILGYMO TIRPALĄ REKOMENDUOJAMA NAUDOTI SPAUSDINIMO METU?

a) cecho aplinkos, apie 200C ÷ 240C;

b) atšaldytą iki 80C ÷ 120C;

c) pašildytą iki 280C ÷ 360C;

d) teisingi a) ir c) atsakymai.

10 užduotis. KOKS PRIEDAS IR KOKS JO KIEKIS PILAMAS Į VILGYMO TIRPALĄ?

a) metilo spiritas, 18% ÷ 30% tūrio;

b) etilo spiritas, 36% ÷ 46% tūrio;

c) izopropilo spiritas, 5 ml ÷ 100 ml vienam litrui;

d) teisingi a) ir b) atsakymai.

11 užduotis. KOKIUS PRIEDUS SPAUDĖJAS GALI DĖTI Į OFSETINIUS DAŽUS?

a) dažų klampumą mažinančius;

b) dažų džiūvimą greitinančius;

c) dažų džiūvimą lėtinančius;

d) teisingi a) ir b) atsakymai.

12 užduotis. NUSTATYKITE KIEKVIENOS CMYK (ŽPGJ) SPALVOS OPTINĮ TANKĮ D PAGAL GRAFIKĄ, KAI DAŽŲ STORIS ATSPAUDE BUS 1 m?

37 pav. Dažų plėvelės storio priklausomybė nuo optinio tankio

Šaltinis: https://www.yumpu.com/en/document/read/11609250/ink-trapping-in-offset-printing-offset-druck-farben

Ž		D = 				;

P 		D = 				;

G 		D = 				;

J  		D = 				.

13 užduotis. KOKIOMIS SAVYBĖMIS IR KODĖL TURĖTŲ PASIŽYMĖTI PLOKŠČIAJAI OFSETINEI SPAUDAI SKIRTAS POPIERIUS?

14 užduotis. KOKIO TIPO ATSPAUDŲ DŽIOVINIMO APARATAI YRA NAUDOJAMI PLOKŠČIOSIOS OFSETINĖS SPAUDOS MAŠINOSE?

a) IR, infraraudonųjų spindulių džiovyklos;

b) UV, ultravioletinių spindulių džiovyklos;

c) H-UV, ultravioletinių spindulių džiovyklos be ozono išskyrų;

d) LED, šviestukų spindulinės džiovyklos;

e) LE-UV, mažos energijos ultravioletinių spindulių džiovyklos;

f) HR-UV, didelio reaktyvumo ir siauro ultravioletinių spindulių spektro džiovyklos;

g) teisingi b) ir d) variantai.

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

1 užduotis. KOKIEMS SPAUDOS BŪDAMS GAMINAMOS SPAUSDINIMO FORMOS?

a) tamponinei spaudai, trafaretinei spaudai;

b) plokščiajai spaudai, giliaspaudei, iškiliajai spaudai;

c) a ir b variantai.

2 užduotis. NUO KO PRIKLAUSO MAKETO SPAUDOS ELEMENTŲ ATSTUMAS NUO FORMOS KRAŠTO SPAUSDINIMO KRYPTIMI?

a) nuo naudojamų skalių dydžio, kurios išdėstomos apie maketą, ir spausdinamo gaminio formato;

b) nuo spausdinamų spalvų skaičiaus, popieriaus formato, skalių ir žymių skaičiaus;

c) nuo formos veleno užraktuose įtvirtinamos spaudos formos krašto pločio ir nuo spaudimo cilindro griebtuvais prispaudžiamo popieriaus lapo krašto juostos pločio. Formos juostelės ir popieriaus juostelės pločiai sumuojami ir per gautą atstumą pozicionuojamas maketas nuo priekinio formos krašto.

3 užduotis. KUO GRUBESNIS SPAUSDINIMO MEDŽIAGOS PAVIRŠIUS, TUO:

a) storesnė ir minkštesnė, su mažesnės liniatūros rastru gaminama fleksografinė fotopolimerinė spaudos forma;

b) plonesnė ir kietesnė, su mažesnės liniatūros rastru gaminama fleksografinė fotopolimerinė spaudos forma;

c) plonesnė ir minkštesnė, su mažesnės liniatūros rastru gaminama fleksografinė fotopolimerinė spaudos forma gaminama.

4 užduotis. KAM REIKALINGOS SPAUDOS FORMOS?

a) daugkartiniam vaizdo, esančio spaudos formoje, atspausdinimui su spaudos įrenginiu ant spausdinimo medžiagos paviršiaus;

b) kintantiems skaitmeniniams duomenis tiražuoti;

c) spaudos dažams dažų aparate paskiirstyti.

5 užduotis. KOKIO SPAUDOS BŪDO FORMŲ GAMYBOS PROCESAS ČIA PATEIKIAMAS:

„formos veleno tekinimas, šlifavimas ir poliravimas; forminio veleno nikeliavimas; vario sluoksnio užauginimas ant nikeliu padengto veleno paviršiaus; cinko sluoksnio užnešimas ant variu padengto formos veleno paviršiaus; cinkuoto formos veleno šlifavimas ir poliravimas; formos veleno graviravimas lazerinės abliacijos būdu; graviruoto formos veleno paviršiaus nuvalymas nuo išgarintų cinko sluoksnio nuosėdų; bandomųjų atspaudų, nuo graviruoto formos veleno, spausdinimas; formos veleno paviršiaus nuplovimas ir nuriebinimas; formos veleno cinko sluoksnio chromavimas; chromuoto formos veleno paviršiaus poliravimas“?

a) metalografijos spaudos;

b) iškiliosios ofsetinės spaudos;

c) giliaspaudės.

6 užduotis. KOKIE LAZERIŲ BANGOS ILGIAI NAUDOJAMI „KOMPIUTERIS-SPAUDOS FORMA“ ĮRENGINIUOSE?

a) UV – 400÷410 nm;

b) IR – 830 nm; 1064 nm;

c)  Žalias – 532 nm; raudonas – 633 nm, 635nm.

7 užduotis. KOKIO PRIETAISO SCHEMA PAVAIZDUOTA PAVEIKSLE IR KOKIA JO PASKIRTIS?

38 pav. Prietaiso schema

Šaltinis: Sidaravičius, J. (2012). Densitometrinė ir kolorimetrinė spausdinimo medžiagų ir atspaudų kontrolė. Vilnius: Technika.

a) poligrafinis mikroskopas - spalvų sutapimui matuoti;

b) densitometras – rastrų dydžiams ir dažų optiniam tankiui matuoti;

c) spektrofotometras – spalvų sutapimui matuoti.

8 užduotis. KOKIŲ SPAUDOS BŪDŲ FORMOMS GAMINTI NAUDOJAMI LENTELĖJE PATEIKTI ĮRENGINIAI?

12 lentelė. Spaudos formų gamybos įrenginiai.

| a | b | c |
| --- | --- | --- |
| Skaitmeninio maketo vaizdo rastravimo procesorius | Skaitmeninio maketo vaizdo rastravimo procesorius | Fotoformų montavimo stalas |
| Lazerinės abliacijos būdu vaizdo formavimo ant „kaukės“ plėvelės aparatas | Lazerinis vaizdo ant foto juostos užrašymo įrenginys | Šviesai jautrios emulsijos užtepimo mechanizmas |
| „Kaukės“ plėvelės prispaudimo prie formos ruošinio mašina | Foto juostos ryškinimo mašina | Formų džiovykla |
| Formų eksponavimo UV spinduliais aparatas | Fotoformų montavimo stalas | Formų kopijavimo UV spinduliais aparatas |
| Formų džiovykla | Fotoformų sutapdinimo žymių iškirtimo aparatas | Formų ryškinimo įrenginys |
| Formų ryškinimo mašina | Formų kopijavimo UV spinduliais aparatas | Forminės medžiagos užtvirtinimo formos konstrukcijoje mechanizmas |
| Plokščio tipo kompiuterinė pjaustyklė | Formų ryškinimo mašina |  |
|  | Spaudos formų terminio grūdinimo aparatas |  |

a) a - giliaspaudės spaudos formų gamybos įrenginiai; b - plokščiosios spaudos CtP būdu formų gamybos įrenginiai; c - šilkografinės spaudos formų gamybos įranga.

b) a - šilkografinės spaudos formų gamybos įranga; b - tamponinės spaudos formų gamybos įranga;

c - plokščiosios spaudos analoginiu būdu formų gamybos įrenginiai;

c) a - fleksografinės spaudos fotopolimerinių formų gamybos įrenginiai; b - plokščiosios spaudos analoginiu būdu formų gamybos įrenginiai; c - šilkografinės spaudos formų gamybos įranga.

9 užduotis. KOKIŲ SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS PROCESAS, ĮPRASTAI ATLIEKAMAS MAŽOJE SPAUSTUVĖJE, ČIA PATEIKTAS:

montažo gamyba; UV spinduliams jautrios emulsijos užtepimas ant formos ir jos džiovinimas; montažo uždėjimas ant formos ir jos kopijavimas UV spinduliais; formos ryškinimas; spaudos formos džiovinimas;

a) šilkografinės spaudos formų gamybos procesas;

b) skaitmeninės spaudos formos gamybos procesas;

c) ofsetinės formos CtP būdu gamybos procesas.

10 užduotis. KIEK LAIKO UV SPINDULIAIS KOPIJUOJAMA ŠILKOGRAFINĖ SPAUDOS FORMA?

a) nuo 1 min iki 3 min.;

b) nuo 15 min iki 30 min.;

c) nuo 25 min iki 45 min.

11 užduotis. KURIS FORMŲ GAMYBOS PROCESAS YRA TEISINGAS, KAI ATLIEKAMOS TOKIOS FORMOS GAMYBOS OPERACIJOS:

„Skaitmeninio maketo rastravimas; „Kaukės“ gamyba; „Kaukės“ plėvelės prispaudimas prie formos medžiagos; formos abiejų pusių eksponavimas UV spinduliais; formos ryškinimas ir džiovinimas“

a) šilkografinės spaudos formų gamybos procesas;

b) fleksografinės spaudos fotopolimerinių spaudos formų gamybos procesas;

c) giliaspaudės formų gamybos procesas.

12 užduotis. KOKS IŠ PATEIKTŲ ATSAKYMO VARIANTŲ BUS TINKAMAS ANALOGINIU BŪDU PAGAMINTŲ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ KOKYBINIAM VERTINIMUI?

a) spausdinimo formoje nėra pašalinių spaudos elementų; spausdinimo plokštėje nėra emulsijos likučių, kurie sukelia „tonavimo“ defektą atspauduose; kontrolinių rastro taškų dydis yra tinkamo procentinio dydžio;

b) montažo optinis tankis D≥4; rastro spalvų suma 420% ir daugiau; minimalus spaudos elementų aukštis 3mm;

c) spaudos formoje nėra šviesai jautrios emulsijos nutekėjimų ir „bangelių“; spaudos elementai spausdinimo formoje švarūs ir neužkimšti emulsijos likučiais; šviesai jautrios emulsijos storis spaudos formoje yra tokio pat storio, kokio ir reikia dažų sluoksniui ant spausdinimo medžiagos atspaudui suformuoti.

13 užduotis. KĄ ILIUSTRUOJA ŠIS PAVEIKSLĖLIS?

39 pav. Vertės, proc.

Šaltinis: Sidaravičius, J. (2012). Densitometrinė ir kolorimetrinė spausdinimo medžiagų ir atspaudų kontrolė. Vilnius: Technika.

a) giliaspaudės formos ryškinimo proceso metu rastro taškų padidėjimo efektus;

b) fleksografinės spaudos fotopolimerinės formos ryškinimo proceso metu rastro taškų padidėjimo efektus;

c) rastro taško deformaciją spausdinimo formos parengimo ir spausdinimo procesuose (schema, pavyzdys).

14 užduotis. KOKS FLEKSOGRAFINĖS FOTOPOLIMERINĖS FORMOS EKSPONAVIMO UV SPINDULIAIS PER NEGATYVIĄ FOTOFORMĄ - „KAUKĘ“ LAIKAS?

a) nepriklausomai nuo fotopolimero rūšies eksponavimo laikas yra pastovus ir lygus 26 min;

b) priklausomai nuo fotopolimero rūšies eksponavimo laikas bus nuo 25 min iki 45 min;

c) priklausomai nuo fotopolimero rūšies eksponavimo laikas bus nuo 10 min iki 20 min.

15 užduotis. KOKIA FOTOPOLIMERINIŲ FORMŲ RYŠKINIMO TRUKMĖ IR RYŠKALO TEMPERATŪRA?

a) ryškinimo laikas nuo 1 min iki 3 min. ryškalų temperatūra 80 C ÷ 120 C;

b) ryškinimo laikas 5 min ÷ 20 min, ryškalų temperatūra 260 C ÷ 340 C;

c) ryškinimo laikas 20 min ÷ 45 min, ryškalų temperatūra 400 C ÷ 560 C;

16 užduotis. KOKIU TIKSLU ATLIEKAMA PAPILDOMA FLEKSOGRAFINĖS FOTOMOLIMERINĖS SPAUDOS FORMOS EKSPOZICIJA UV SPINDULIAIS IŠ PAGRINDO PUSĖS?

a) tam, kad UV spindulių srautas polimerizuotų plokštės pagrindą ir ji tinkamai sukietėtų;

b) tam, kad UV spindulių srautas polimerizuotų plokštės pagrindą ir ji tinkamai suminkštėtų;

c) tam, kad UV spindulių srautas polimerizuotų plokštės pagrindą ir ją būtų galima išryškinti iki spaudos elementų pagrindo.

17 užduotis. KOKIOS SKALĖS 3 PAV. UGRA-PCW  DALIES IR KOKS MIKROLINIJŲ LAUKAS TURĖTŲ BŪTI ATKURTAS EKSPONUOJANT PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMAS ŽURNALINEI, REKLAMINEI IR LAIKRAŠTINEI SPAUDAI?

40 pav. Ugra-PCW (UgraPlate Control Wedge)

Šaltinis: https://www.ugra.ch/en/product/ugra-offset-plate-control-wedge-1982/.

a) reklaminei ir žurnalinei spaudai atkuriamos 10 µm ir platesnės mikrolinijos, o laikraštinei spaudai atkuriamos 12 µm antroje skalės dalyje;

b) pirmoje skalės dalyje atkuriami taškai: reklaminei – 0,15; žurnalinei – 0,30; laikraštinei – 0,45;

c) penktoje skalės dalyje atkuriami laukai: reklaminei – 0,5%; žurnalinei – 1%; laikraštinei – 2%;

18 užduotis. KIEK IŠ VISO PROCENTŲ RASTRO LEIDŽIAMA LEIDINIO MAKETE SPAUSDINANT ANT KREIDINIO BLIZGAUS POPIERIAUS PLOKŠČIOSIOS OFSETINĖS SPAUDOS MAŠINOMIS?

a) C - 142%; M - 134%;Y - 132%; K - 140%;

b) C - 42%; M - 34%;Y - 32%; K - 14%;

c) lapinėms 320%, ritininėms 340%;

19 užduotis. KOKIE BANDOMŲJŲ ATSPAUDŲ KOKYBINIAI PARAMETRAI YRA KONTROLIUOJAMI?

a) pilkumo balanso skalė turi atrodyti kaip achromatinė, t. y. kaip atspausdinta viena juoda spalva;

b) spausdinimo medžiaga turi būti tokia pati arba artima savo savybėmis tai medžiagai, ant kurios bus spausdinamas tiražas;

c) rastrų dydis, forma ir pasukimo kampas turi būti toks pat, kaip ir tiražinėje spaudoje; spalvos nuokrypis ∆Eab skalėje neturi būti didesnis nei 3 pagal LAB sistemos (L* a* b*) spalvų koordinates;

d) visi atsakymai teisingi.

20 užduotis. KOKĮ PROCESĄ REIKIA ATLIKTI  PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS METU, KAD BŪTŲ GALIMA PADIDINTI JOS TIRAŽINGUMĄ?

a) siekiant padidinti plokščiosios spaudos formos tiražingumą nuo 3-jų iki 5-kių kartų ją reikia termiškai užgrūdinti – specialioje krosnelėje pakaitinti nuo 1200C iki 1600C temperatūros diapazone nuo 3 iki 6 min;

b) siekiant padidinti plokščiosios spaudos formos tiražingumą nuo 3-jų iki 5-kių kartų reikia padidinti formos tarpinių elementų geresnio suvilgymo vilgymo tirpalu savybes, dėl to reikia formos kopijavimo metu padidinti apšvietimo UV spinduliais kopijavimo aparate laiką nuo 3-jų iki 5-kių kartų lyginant su įprastais kopijavimo laikais;

c) siekiant padidinti plokščiosios spaudos formos tiražingumą nuo 3-jų iki 5-kių kartų reikia sumažinti ryškinimo mašinos formos ryškinimo greitį iki 0,15 m/min. ir padidinti ryškalų temperatūrą iki 560C.

Testų ir užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

1. Poligrafija – tai:

☒ technikos šaka, apimanti techninius metodus ir priemones, skirtus tekstinės ir vaizdinės informacijos kopijų dauginimui spausdinimo būdu.

2. Rastras – tai:

☒ taškinės grafikos piešinio struktūra, sudaryta iš tvarkingai linijomis ir stulpeliais išdėstytų taškų, matoma daug kartų jį padidinus.

3. Kuris iš šių įrenginių yra skirtas tik įvesti informaciją į kompiuterį?

☒ skeneris.

4. Į ką reikia atkreipti dėmesį ieškant kokybiškų vaizdų interneto šaltiniuose?

☒ į vaizdų dydį ir raišką.

5. Spaudos lankas – tai:

☒ spausdinto leidinio apimties apskaitos vienetas, kuriuo laikomas atspaudas ant vienos bet kokio formato popieriaus lapo pusės.

6. Ar grafinis vaizdas monitoriuje ir atspausdintas ant popieriaus skiriasi?

☒ taip.

# 7. Kuri iš išvardintų popieriaus formatų serijų nurodo apipjautą formatą?

☒ A.

8. Rekomenduojamas mikroklimatas spaustuvėje:

☒ palankiausia spaudai aplinkos temperatūra – 18-22˚C, santykinė oro drėgmė – 40-60 proc.

9.Spaudos forma apibrėžiama:

☒ forma, sudaryta iš spaudos ir tarpinių elementų, kuri naudojama dažų perkėlimui ant spaudos medžiagos tiesioginiu arba netiesioginiu būdu.

10.Spaudos procesas sudarytas iš:

☒ iki spaudos, spaudos ir pospaudos procesų.

11.Spaudos formos gaminamos iš:

☒ gumos, metalo plokščių, audinio, plastiko, medžio.

# 12. Kas išrado pirmąjį spausdinimo presą?

# ☒ Johanas Gutenbergas.

13. Koks spaudoje naudojamas spalvų modelis?

☒ CMYK

14. Trafaretinės spaudos forma yra pagaminama iš:

☒ medinio ar metalinio rėmelio ir ant jo užtempto tekstilinio tinklo.

15. Iškiliosios spaudos formose iškilūs yra

☒ spaudos elementai.

16.Plokščiosios spaudos formoje:

☒ spaudos ir tarpiniai elementai yra toje pačioje plokštumoje.

17.Spaudoje spausdinama pagrindinėmis spalvomis:

☒ C- cyan (žydra), M – magenta (purpurinė),Y- yellow (geltona), K- black (juoda).

18.Spaudoje naudojami skaičių kombinacijos 4+0, 4+1, 4+4, 1+0 reiškia:

☒ atspaudo spalvingumą iš abiejų lapo pusių

19.Liniatiūra – tai:

☒ rastro taškų linijų skaičius, tenkantis 1 cm (coliui).

20.Pagrindinės spalvų charakteristikos yra:

☒ spalvos tonas, sodrumas, šviesumas (šviesis).

Modulis „Spaudos formų gamybos paruošiamieji procesai“

1 užduotis. ĮVARDINKITE PAGRINDINIUS SPAUDOS BŪDUS, KURIEMS REIKALINGOS FIZINĖS SPAUDOS FORMOS:

ATSAKYMAS:

a) iškilioji,

b) plokščioji,

c) giliaspaudė,

d) trafaretinė,

e) tamponinė

2 užduotis. KĄ REIŠKIA SPALVŲ MODELIŲ SUTRUMPINIMAI RGB IR CMYK(B)?

ATSAKYMAS:

Cyan (žydra), Magenta (Purpurinė), Yellow (Geltona),

K - blacK (Juoda) arba Key plate - raktų plokštė

Read (Raudona), Grean (Žalia), Blue (Mėlyna)

3 užduotis. ĮVARDINKITE ŠIAME PAVEIKSLE PAVAIZDUOTUS SPALVŲ SINTEZĖS MODELIUS.

ATSAKYMAS:

a) RGB adityvinis spalvų sintezės modelis;

b) CMYK subtraktyvinis spalvų sintezės modelis.

4 užduotis. PAŽYMĖKITE, KURĮ PAVEIKSLĖLĮ PRISKIRTUMĖTE REGULIARIOS STRUKTŪROS RASTRUI APIBŪDINTI?

ATSAKYMAS:

a)

5 užduotis. SUDARYKITE RASTRŲ PASUKIMO KAMPŲ VARIANTŲ LENTELĘ (1 lentelė) IR PARAŠYKITE KOKIE SPALVŲ MODELIAI YRA PANAUDOTI SPAUSDINANT a) ir b) PAVEIKSLĖLIUS:

ATSAKYMAS:

1 lentelė: Rastrų pasukimo kampų variantų lentelė.

| C | M | Y | K (B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 750 | 00 | 450 |
| 150 | 450 | 00 | 750 |
| 1050 | 750 | 900 | 150 |
| 1650 | 450 | 900 | 1050 |

Čia naudojami CMYK spalvų modeliai.

6 užduotis. PASKAIČIUOKITE REGULIARAUS RASTRO LINIATŪRĄ, KAI ATSTUMAS TARP RASTRO TAŠKŲ CENTRŲ YRA 0,125 mm.

ATSAKYMAS:

Reguliaraus rastro liniatūra yra matuojama menamų linijų, pravestų per rastro taškų centrus, skaičiumi viename centimetre, pvz. n = 54 lin./cm.  Atsakymas: n = 10 mm ; 0,125 mm = 80 lin./cm.

7 užduotis. PAAIŠKINKITE ŠIO PAVEIKSLĖLIO PRASMĘ

ATSAKYMAS:

Šioje diagramoje pateikiami trys spalvų pustonių su CMYK atskyrimais pavyzdžiai, taip pat kombinuotas pustonių raštas ir tai, kaip žmogaus akis stebėtų sujungtą pustonių modelį iš pakankamo atstumo.

Šiame paveikslėlyje vaizduojamas atspaudas atspausdintas pagal CMYK spalvų modelio 4 spalvas naudojant reguliaraus tipo rastrą pasuktą kiekvienai spalvai vis kitu nustatytu kampu. Kiekvienos spalvos rastrinė struktūra atspausdinta atskiruose 4 langeliuose. visos šios 4 spalvos atspausdintos 5 langelyje ir taip atrodo per padidinimo stiklą. Šeštame langelyje yra pavaizduota tokia spalva, kurią mato žmogaus akis žiūrinti į 5 langelyje atspausdintą spalvotą rastrinę struktūrą.

Šio paveikslėlio 3-jose eilutėse esančiuose langeliuose atspausdintos skirtingų dydžių rastrinės taškinės struktūros su tokiu pat rastro taškų skaičiumi viename cm ir tomis pačiomis spalvomis sukuria įvairias spalvas matomas akimis 5 langelyje tokias kokios yra pavaizduotos šeštuose langeliuose.

8 užduotis. IŠVARDINKITE REIKALAVIMUS LEIDINIŲ VIZUALIŲ DUOMENŲ MAKETAMS

ATSAKYMAS:

Maketo formato nustatymas; puslapio formato nustatymas; puslapių skaičiaus lanke nustatymas; puslapių makete orientavimas atsižvelgiant į popieriaus lenkimo kryptį leidinyje; apipjovimo, lankstymo, perforavimo, bigavimo, spalvų sutapdinimo žymių sumontavimas; formų gamybos ir spausdinimo procesų kontrolės skalių sumontavimas; normos ir signatūros lankuose įrašymas; užsakymo numerio ir spalvos pavadinimo duomenų įrašymas.

9 užduotis. IŠVARDINKITE REIKALAVIMUS ETIKEČIŲ IR PAKUOČIŲ VIZUALIŲ DUOMENŲ MAKETAMS

ATSAKYMAS:

Maketo formato nustatymas; etiketės/pakuotės formato nustatymas; etikečių/pakuočių skaičiaus lanke nustatymas; etikečių/pakuočių makete orientavimas atsižvelgiant į būsimą popieriaus/kartono lenkimo kryptį gaminyje; apipjovimo, lankstymo, perforavimo, bigavimo, spalvų sutapdinimo žymių sumontavimas; formų gamybos ir spausdinimo procesų kontrolės skalių sumontavimas; lanko užsakymo numerio ir spalvos pavadinimo duomenų įrašymas.

10 užduotis. ŠIOJE LENTELĖJE PAŽYMĖKITE „+“ ŽENKLU PROGRAMAS, TINKAMIAUSIAS ATLIKTI TEKSTO RINKIMO, TONINIŲ ILIUSTRACIJŲ RETUŠAVIMO, GRAFINIŲ IR ŠTRICHINIŲ ILIUSTRACIJŲ KŪRIMO IR RETUŠAVIMO, TEKSTO IR ILIUSTRACIJŲ MAKETAVIMO PROCESUS:

ATSAKYMAS:

2 lentelė. Kompiuterinių programų tinkamumas.

|  | Corel Draw | Adobe InDesigne | Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | Microsoft Publisher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teksto rinkimas | + | + |  |  | + |
| Toninių iliustracijų kūrimas ir retušavimas |  |  | + |  |  |
| Grafinių ir štrichinių iliustracijų kūrimas ir retušavimas |  |  |  | + |  |
| Teksto ir iliustracijų maketavimas | + | + |  |  | + |

11 užduotis. NURODYKITE LOGINĘ SEKĄ VEIKSMŲ, KURIUOS REIKIA ATLIKTI MAKETUOJANT TEKSTĄ IR ILIUSTRACIJAS.

ATSAKYMAS:

1) susipažinti su užduotimi,

2) susipažinti su maketavimui skirtu tekstu ir iliustracijomis,

3) atidaryti teksto ir iliustracijų maketavimo programą,

4) sukurti naują dokumentą pagal užduotyje nurodytus kiekio, formato, laukų dydžio ir spausdinamų pusių parametrus,

5) įkelti maketavimui skirtą tekstą iš jau žinomos direktorijos į naujai sukurtą maketą,

6) pažymėti tekstą ir parinkti jam tinkamą šrifto garnitūrą ir kegelį bei šviesumą,

7) nustatyti teksto formatą ir perkelti jį į jam skirtą vietą makete,

8) įkelti maketavimui skirtas iliustracijas iš žinomos direktorijos,

9) įkelti iliustraciją ekranine raiška į jai skirtą vietą makete ir nustatyti jos formatą pagal užduotyje nurodytus matmenis,

10) patikrinti iliustracijos spalvinį modelį ir jį pakoreguoti pagal poreikį į CMYK,

11) išsaugoti maketą toje pačioje direktorijoje kartu su iliustracijomis,

12) atspausdinti korektūrinį sumaketuoto darbo atspaudą su vienspalviu arba daugiaspalviu atspaudu,

13) perduoti atspaudus korektūrai,

14) susipažinti su atlikta atspaudų korektūra ir padaryti reikalingus taisymus makete,

15) išsaugoti maketą su atliktais taisymais nurodytu užduotyje formatu,

16) atspausdinti su spausdintuvu iš pataisyto maketo bandomuosius atspaudus.

12 užduotis. KURIEMS SPAUDOS BŪDAMS NEREIKALINGOS FIZINĖS SPAUDOS FORMOS?

ATSAKYMAS:

a) lazerinė spauda;

b) skaitmeninė rašalinė spauda.

13 užduotis. NURODYKITE, KOKIE VAIZDAI ATSPAUSDINTI RAŠALINIU SPAUSDINTUVU IR APIBŪDINKITE JUOS:

ATSAKYMAS:

a) čia pavaizduota rašalinio spausdintuvo spausdinimo galvutės purkštukų spausdinimo kokybės patikrinimo skalė. Joje matomos neatspausdintos linijos visose 4 spalvose. Tai yra dėl spausdinimo galvutės rašalo purkštukų kanalų užsikimšimo. Šis defektas pašalinamas paleidžiant spausdintuvo programoje galvutės purkštukų kanalų praplovimo rėžimą. Jeigu šis defektas neišnyksta išimama spausdinimo galvutė ir išplaunamas rašalas iš jos kanalų rankiniu būdu. Jeigu ir po to pasilieka tose pačiose vietose neatspausdinti tarpai, tai tokia spausdinimo galvutė pakeičiama į naują.

b) šiame paveikslėlyje pavaizduotas rašalinio spausdintuvo spausdinimo galvutės spausdinimo kokybės patikrinimo skalės vaizdas. Joje visų spalvų linijos atspausdintos kokybiškai, nes nėra jokių laiptuotų linijų trūkių, o vienos spalvos linijų galai sutampa su kitos spalvos linijų pradžiomis kas rodo, kad nėra geometrinio spausdinamo vaizdo iškraipymo ir spausdinimo galvutės padėties reguliuoti nereikia.

14 užduotis. APIBŪDINKITE SPALVŲ PROFILIŲ PASKIRTĮ:

ATSAKYMAS:

Spalvų profilio paskirtis yra nustatyti vartotojui tinkamiausią spausdinamo vaizdo kokybę formuojančių užspausdinamų dažų kiekį vaizdą formuojančiame spaudos elemente atsižvelgiant į spausdinimo medžiagos skaidrumą, paviršiaus spalvą, paviršiaus mikro nelygumus, sugeriamąsias savybes, dažų spektrines savybes, spausdinimo būdą, spausdinimo įrenginio kokybines charakteristikas.

15 užduotis. IŠVARDINKITE ATLIEKAMAS KOREKTŪRINIŲ ATSPAUDŲ SPAUSDINIMO LAZERINIAIS SPAUSDINTUVAIS OPERACIJAS:

ATSAKYMAS:

a) atidaryti kompiuterio programa spausdinamą maketą;

b) įdėti į lazerinį spausdintuvą reikalingo tipo popierių;

c) programoje atidaryti spausdinimo parinktis;

d) spausdinimo parinktyse nustatyti spausdinimo medžiagos parametrus, spausdinamų ant lapo pusių skaičių, spausdinamų egzempliorių skaičių, spausdinimo kokybę ir po to paspausti spausdinimo proceso paleidimo užrašą “Spausdinti“;

e) palaukti kol bus atspausdinti visi atspaudai ir po to uždaryti programą;

f) patikrinti atspausdintų leidinio maketo atspaudų kokybę;

g) perduoti korektūrinių atspaudų egzempliorių korektūros taisymui.

16 užduotis. IŠVARDINKITE ATLIEKAMAS BANDOMŲJŲ ATSPAUDŲ SPAUSDINIMO SU RAŠALINIAIS SPAUSDINTUVAIS OPERACIJAS:

ATSAKYMAS:

a) atidaryti kompiuterio programa spausdinamą maketą ir patikrinti, kad spalvų modelis būtų CMYK;

b) įdėti į rašalinį spausdintuvą reikalingo tipo popierių;

c) programoje atidaryti spausdinimo parinktis;

d) spausdinimo parinktyse nustatyti spausdinimo medžiagos parametrus, spausdinamų egzempliorių skaičių, spausdinimo kokybę ir po to paspausti spausdinimo proceso paleidimo užrašą “Spausdinti“;

e) palaukti kol bus atspausdinti visi atspaudai ir po to uždaryti programą;

f) patikrinti bandomųjų atspaudų kokybę;

g) iš spausdintuvo išimti spausdinimo medžiagos likučius.

17 užduotis. AR GALIMA SU TUO PAČIU RAŠALINIU SPAUSDINTUVU SPAUSDINTI ĮVAIRIŲ TIPŲ RAŠALAIS?

ATSAKYMAS:

e) teisingai yra a), b) ir c).

18 užduotis. APIBŪDINKITE BANDOMŲJŲ ATSPAUDŲ KOKYBĘ.

ATSAKYMAS:

Rastrų dydis turi būti toks pat kaip ir tiražinėje spaudoje; rastrų taškų forma ir pasukimo kampas turi būti toks pat kaip ir tiražinėje spaudoje; spausdinimo medžiaga turi būti tokia pati arba artima savo savybėmis tai medžiagai ant kurios bus spausdinamas tiražas; pilkumo skalė turi atrodyti kaip achromatinė, t.y. kaip atspausdinta viena juoda spalva; spalvos nuokrypis neturi būti didesnis nei ∆Eab≤3 pagal LAB sistemos (L* a* b*) spalvų koordinates.

19 užduotis. KOKIO TIPO SPALVŲ KATALOGAI PAVAIZDUOTI ŠIUOSE PAVEIKSLĖLIUOSE IR KAM JIE SKIRTI?

ATSAKYMAS:

Čia pavaizduoti vėduoklinio tipo PANTONE LLC firmos sunumeruotų dažų spalvų katalogai skirti dengtam (kreidiniam blizgiam) ir nedengtam (nedengtam matiniam) popieriui; Šie katalogai reikalingi spalvotų originalų kūrimo metu tam, kad matyti kaip atrodo pasirinkta spalva, o spaustuvėms reikalinga tam, kad pagal originaluose nurodytus PANTONE katalogo spalvų numerius būtų pagaminta ir vėliau atspausdinta tinkama spalva.

20 užduotis. LENTELĖJE NURODYKITE, KĄ REIŠKIA ŠIE KOREKTŪROS ŽENKLAI:

ATSAKYMAS:

3 lentelė. Korektūros ženklų reikšmė.

| Eil. Nr. | Korektūros ženklai | Korektūros ženklų reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | įterpti žodžius, žodžių junginius, sakinius, eilutę arba keletą eilučių |
| 2. |  | įrašyti į žodį praleistas raides; |
| 3. |  | pakeisti kelias arba keliolika viena prie kitos esančių raidžių, ženklų, žodžių arba eilutes kitomis; |
| 4. |  | išmesti nereikalingą raidę, žodį arba kažkiek eilučių; |
| 5. |  | pakeisti vietomis raides, žodžius arba eilutes; |
| 6. |  | perstumti elementą į kairę arba dešinę, aukštyn arba žemyn; |
| 7. |  | sudėlioti žodžius arba eilutes nurodytu eiliškumu; |
| 8. |  | padidinti tarpą tarp žodžių arba eilučių; |
| 9. |  | pašalinti koridorių kai atsiranda tekste sutampantys horizontaliai tarpai tarp žodžių trijose ir daugiau eilučių |

21 užduotis. KOKS DIDŽIAUSIAS 4 SPALVŲ DAŽŲ PROCENTINIS KIEKIS LEIDINIO MAKETE REKOMENDUOJAMAS SPAUSDINANT ANT DENGTO BLIZGAUS POPIERIAUS  PLOKŠČIOSIOS OFSETINĖS SPAUDOS LAPINĖMS IR RITININĖMS SPAUSDINIMO MAŠINOMS?

ATSAKYMAS:

c) lapinėms 320%, ritininėms 340%;

22 užduotis. KOKIO DYDŽIO UŽLAIDAS REIKIA PADARYTI MAKETUOJANT LANKUS B1 FORMATO LAKŠTINĖS PLOKŠČIOSIOS OFSETINĖS SPAUDOS MAŠINOS FORMOMS GAMINTI?

ATSAKYMAS:

e) teisingi a) ir c).

23 užduotis. KOKIAIS FAILŲ FORMATAIS IŠSAUGOMI FORMŲ LANKŲ MAKETAI:

ATSAKYMAS:

a) PDF/X-1a;

24 užduotis. KOKIA OPERACIJA ATLIEKAMA SU FORMŲ GAMYBAI SKIRTU SKAITMENINIO MAKETO LANKU PRIEŠ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS SPAUSDINIMO FORMŲ GAMYBOS PROCESĄ?

ATSAKYMAS:

b) skaitmeninio lanko maketo vaizdo rastravimo procesas;

Modulis „Spaudos formų gamyba“

1 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS, REIKALINGUS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI ANALOGINIU BŪDU:

ATSAKYMAS:

lazerinis vaizdo ant foto juostos užrašymo įrenginys; foto juostos ryškinimo mašina; foto formų montavimo stalas; foto formų sutapdinimo žymių iškirtimo aparatas; formų kopijavimo aparatas; formų ryškinimo mašina; plokščiosios spaudos formų terminio grūdinimo aparatas.

2 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS, REIKALINGUS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI SKAITMENINIU BŪDU:

ATSAKYMAS:

formų sutapdinimo žymių iškirtimo aparatas; lazerinis vaizdo ant įjautrintos forminės medžiagos užrašymo įrenginys; formų ryškinimo mašina; plokščiosios spaudos formų terminio grūdinimo aparatas.

3 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS BEI ĮRANKIUS, REIKALINGUS ŠILKOGRAFINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI ANALOGINIU, PUSIAU AUTOMATINIU BŪDU:

ATSAKYMAS:

lazerinis vaizdo ant foto juostos užrašymo įrenginys; foto juostos ryškinimo mašina; foto formų montavimo stalas; foto formų sutapdinimo žymių iškirtimo aparatas; šilkografinių formų kopijavimo aparatas; šilkografinio tinklelio įtempimo mechanizmas; UV šviesai jautrios emulsijos užtepimo ant šilkografinio rėmelio tinklelio, lovelis; šilkografinių formų džiovinimo spinta; ryškinimo vonia su aukšto spaudimo vandens purškikliu.

4 užduotis. ĮVARDINKITE ĮRENGINIUS, REIKALINGUS FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI:

ATSAKYMAS:

lazerinis vaizdo formavimo ant „kaukės“ plėvelės įrenginys; „kaukės“ plėvelės prispaudimo prie fotopolimerinės formos ruošinio mašina; fotopolimerinių formų eksponavimo UV spinduliais aparatas; formų džiovykla; fotopolimerinių formų ryškinimo mašina; fotopolimerinių formų kompiuterinė plokščio tipo pjaustymo mašina.

5 užduotis. SUDARYKITE GILIASPAUDĖS FORMŲ GAMYBOS PROCESŲ SCHEMĄ PAGAL JŲ ATLIKIMO EILĖS TVARKĄ:

ATSAKYMAS:

1) giliaspaudės formos veleno tekinimas;

2) šlifavimas;

3) poliravimas;

4) giliaspaudės forminio veleno nikeliavimas;

5) vario sluoksnio užauginimas elektrogalvaniniu būdu ant nikeliu padengto veleno;

6) darbinio cinko sluoksnio užnešimas ant variu padengto formos veleno paviršiaus;

7) cinkuoto formos veleno šlifavimas;

8) šlifuoto cinkuoto formos veleno poliravimas;

9) formos veleno graviravimas skaitmeniniu lazerinės abliacijos būdu;

10) graviruoto formos veleno paviršiaus nuvalymas nuo išgarintų cinko sluoksnio nuosėdų; mas ant variu padengto formos veleno paviršiaus;

11. bandomųjų atspaudų nuo giliaspaudinio graviruoto formos veleno spausdinimas;

12. formos veleno paviršiaus nuplovimas ir nuriebinimas;

13) formos veleno cinko sluoksnio chromavimas;

14) chromuoto formos veleno poliravimas.

6 užduotis. ĮVARDINKITE PAGRINDINIUS ĮRENGINIUS, REIKALINGUS TAMPONINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBAI:

ATSAKYMAS:

a) skaitmeninio maketo vaizdo rastravimo procesorius;

b) lazerinės abliacijos būdu vaizdo formavimo ant „kaukės“ plėvelės aparatas;

c)„kaukės“ plėvelės prispaudimo prie fotopolimerinės formos ruošinio mašina;

d) fotopolimerinių formų eksponavimo UV spinduliais aparatas;

e) formų džiovykla;

f) fotopolimerinių formų ryškinimo mašina;

g) fotopolimerinių formų kompiuterinė plokščio tipo pjaustymo mašina.

7 užduotis. KOKS TECHNOLOGINIS PROCESAS ATLIEKAMAS PO VAIZDO UŽRAŠYMO ANT FOTOTECHNINĖS JUOSTOS LAZERINIU BŪDU?

ATSAKYMAS:

c) ryškinimas, fiksavimas, plovimas, džiovinimas;

8 užduotis. AR GALI LAZERINĖ VAIZDO UŽRAŠYMO ANT MONOMETALINĖS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOS MAŠINA DIRBTI VIENOJE LINIJOJE SU ŠIŲ FORMŲ RYŠKINIMO MAŠINA?

a) gali dirbti vienoje linijoje, bet gali dirbti ir atskirai;

9 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 4 LENTELĘ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS ANALOGINIU BŪDU TECHNOLOGINIUS PROCESUS IR NAUDOJAMAS MEDŽIAGAS:

ATSAKYMAS:

4 lentelė. Formų gamybos technologiniai procesai ir naudojamos medžiagos.

| Technologinio proceso pavadinimas | Naudojamos medžiagos |
| --- | --- |
| Lazerinis vaizdo užrašymas ant fotojuostos | Fotojuosta |
| Fotojuostos ryškinimo procesas | Ryškalai; fiksažas; vanduo. |
| Montažų gamyba | Skaidri montažinė plėvelė; lipni juostelė; klijai; montažų valymo tirpalas su antistatinėmis savybėmis; valymo servetėlės nepaliekančios plaušelių arba pūkelių. |
| Formų kopijavimas | Plokščiosios spaudos formos su UV spinduliams jautriu kopijavimo sluoksniu |
| Formų ryškinimas | Ryškalai; vanduo; gumeravimo tirpalas. |

10 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 5 LENTELĘ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS ANALOGINIU BŪDU TECHNOLOGINIUS PROCESUS IR JIEMS ATLIKTI NAUDOJAMUS ĮRENGINIUS BEI ĮRANKIUS:

ATSAKYMAS:

5 lentelė. Technologiniai procesai ir jiems atlikti naudojami įrenginiai bei įrankiai.

| Technologinio proceso pavadinimas | Įrenginio pavadinimas |
| --- | --- |
| Skaitmeninio maketo vaizdo rastravimas | Kompiuteris su vaizdo rastravimo programine įranga |
| Skaitmeninių vaizdų lazerinis užrašymas ant foto juostos | Lazerinis vaizdo ant foto juostos užrašymo įrenginys |
| Foto juostos ryškinimas | Foto juostos ryškinimo mašina |
| Fotoformų montažų gamyba | Fotoformų montavimo stalas |
| Fotoformų perforavimas-sutapdinimo žymių iškirtimas | Fotoformų sutapdinimo žymių iškirtimo aparatas |
| Formų kopijavimas | Formų kopijavimo aparatas |
| Formų ryškinimas | Formų ryškinimo mašina |
| Terminis formų grūdinimas | Plokščiosios spaudos formų terminio grūdinimo aparatas |

11 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 6 LENTELĘ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS SKAITMENINIU BŪDU TECHNOLOGINIUS PROCESUS IR JIEMS ATLIKTI NAUDOJAMUS ĮRENGINIUS:

ATSAKYMAS:

6 lentelė. Technologiniai procesai ir jiems atlikti naudojami įrenginiai.

| Technologinio proceso pavadinimas | Įrenginio pavadinimas |
| --- | --- |
| Skaitmeninio maketo vaizdo rastravimas | Kompiuteris su vaizdo rastravimo programine įranga |
| Formų perforavimas-sutapdinimo žymių iškirtimas | Formų sutapdinimo žymių iškirtimo aparatas |
| Lazerinis skaitmeninio vaizdo užrašymas ant forminės medžiagos šviesai/šilumai jautrios emulsijos | Lazerinė skaitmeninio vaizdo užrašymo ant plokščiosios spaudos forminės medžiagos mašina |
| Formų ryškinimas | Formų ryškinimo mašina |
| Terminis formų grūdinimas | Plokščiosios spaudos formų terminio grūdinimo aparatas |

12 užduotis. SUDARYKITE ŠILKOGRAFINIŲ SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ SCHEMĄ:

ATSAKYMAS:

lazerinis vaizdo ant foto juostos užrašymas; foto juostos ryškinimas; foto formų montavimas; foto formų sutapdinimo žymių iškirtimas;UV spinduliams jautrios emulsijos užtepimas ant formos tinkliuko ir jos džiovinimas; formų kopijavimas; formų ryškinimas; šilkografinių spaudos formų džiovinimas.

13 užduotis. KOKS ŠILKOGRAFINĖS SPAUDOS FORMOS KOPIJAVIMO LAIKAS:

ATSAKYMAS:

a) 1÷ 3 min.;

14 užduotis. NURODYKITE PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS ANALOGINIU IR SKAITMENINIU  BŪDU TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ PANAŠUMUS IR SKIRTUMUS:

ATSAKYMAS:

a) panašumai: ryškinimo procesai ir įrenginiai yra identiški;

b) skirtumai: gaminant spaudos formas skaitmeniniu lazeriniu tiesioginiu būdu skaitmeninis maketo vaizdas formuojamas lazerio spinduliu ant formos emulsijos paviršiaus per trumpą laiką, apie 2 min, ir iš karto išryškinama, todėl visas formos gamybos procesas užtrunka apie 4 min. Naudojant analoginį formų gamybos būdą, iš pradžių pagaminamas pozityvas, po to montažas ir tik po to atliekamas formos kopijavimas ir ryškinimas, todėl procesas trunka 1 val. ir ilgiau. Naudojant foto juostą pozityvų gamybai atsiranda nestabilumo problemų lazeriniame vaizdo užrašymo ant foto juostos įrenginyje ir ryškinimo mašinoje dėl ko gali atsirasti rastro taškų deformacijos, optinių tankių neatitikimas reikalaujamiems dydžiams. Formų kopijavimo metu taip pat gali atsirasti nestabilumo faktorių dėl UV spindulių lempos susidėvėjimo.

15 užduotis. ĮRAŠYKITE Į 7 LENTELĘ FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIUS PROCESUS, NAUDOJAMAS MEDŽIAGAS IR ĮRENGINIUS.

ATSAKYMAS:7 lentelė. Technologiniai procesai, įrenginiai ir medžiagos.

| Technologiniai procesai | Įrenginiai | Medžiagos |
| --- | --- | --- |
| Skaitmeninio maketo rastravimas | Kompiuteris su skaitmeninių vaizdų rastravimo programa | - |
| „Kaukės“ gamyba | Lazerinis vaizdo formavimo ant „kaukės“ plėvelės įrenginys | Plėvelė „kaukių“ gamybai |
| „Kaukės“ plėvelės prispaudimas prie fotopolimerinės plokštės | „Kaukės“ plėvelės prispaudimo prie fotopolimerinės formos ruošinio mašina | Fotopolimerinė plokštė; „kaukė“ su suformuotu joje vaizdu |
| Fotopolimerinių plokščių pagrindo eksponavimas UV spinduliais | UV kopijavimo aparatas | - |
| Fotopolimerinių plokščių pagrindinis eksponavimas per „kaukę“ UV spinduliais | UV kopijavimo aparatas | - |
| Eksponuotos fotopolimerinės plokštės ryškinimas | Fotopolimerinių formų ryškinimo mašina; | Ryškalai |
| Išryškintos fotopolimerinės plokštės džiovinimas | Formų džiovykla; | - |
| Išryškintų fotopolimerinių plokščių papildomas eksponavimas UV spinduliais | UV kopijavimo aparatas | - |
| Fotopolimerinės formos supjaustymas į dalis | Fotopolimerinių formų kompiuterinė plokščio tipo pjaustymo mašina. | - |

16 užduotis. PATEIKITE KRITERIJUS, KURIAIS VADOVAUSITĖS NUSTATYDAMI PAGAMINTOS ANALOGINIU BŪDU PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOS TINKAMUMĄ?

ATSAKYMAS:

a) spausdinimo formoje nėra pašalinių spaudos elementų;

b) spausdinimo plokštėje nėra emulsijos likučių, kurie sukelia „tonavimo“ defektą spausdinimo metu;

c) matomas spaudos elementų sudaromas vaizdas yra toks koks numatytas makete;

d) formoje nėra mechaninių emulsijos pažeidimų;

e) forma mechaniškai nepažeista;

f) formoje yra visos numatytos skalės ir žymės;

i) kontrolinių rastro taškų dydis yra tinkamo procentinio dydžio.

17 užduotis. KURIA PUSE ANT FOTOPOLIMERINĖS FORMINĖS MEDŽIAGOS REIKIA UŽDĖTI IR PRILAMINUOTI „KAUKĘ“ SU JOJE SUFORMUOTU VAIZDU?

ATSAKYMAS:

a) „kaukės“ emulsijos puse į fotopolimerinę plokštę;

18 užduotis. KOKS FOTOPOLIMERINĖS FORMOS EKSPONAVIMO PER „KAUKĘ“ LAIKO INTERVALAS NUSTATOMAS KOPIJAVIMO APARATE?

ATSAKYMAS:

10 ÷ 20 min.

19 užduotis. NURODYKITE RIBINĮ FLEKSOGRAFINĖS FOTOPOLIMERINĖS FORMOS RYŠKINIMO LAIKĄ IR TEMPERATŪRĄ:

ATSAKYMAS:

a) ryškalų temperatūra 26÷340 C;

b) ryškinimo laikas 5÷20 min.

20 užduotis. AR REIKIA FOTOPOLIMERINES FORMAS PO PAGRINDINĖS EKSPOZICIJOS PER „KAUKĘ“ PAPILDOMAI EKSPONUOTI UV SPINDULIAIS IŠ ANTROS-PAGRINDO PUSĖS? ATSAKYMĄ PAGRĮSKITE.

ATSAKYMAS:

a) taip, reikia, nes formos kopijavimo metu UV spinduliai pilnai neperšviečia viso polimero plokštės sluoksnio, todėl papildomai reikia ją eksponuoti iš pagrindo pusės, kad UV spindulių srautas inicijuotų polimerizacijos procesus šioje plokštės pusėje ir ji tinkamai sutvirtėtų.

21 užduotis. KOKIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA PLOKŠČIO TIPO KOMPIUTERINĖ PJAUSTYKLĖ-PLOTERIS?

ATSAKYMAS:

preciziškai tiksliai supjausto fotopolimerinę formą/plokštę į atskiras dalis/formas taip, kaip yra nurodyta makete ir jas sumarkiruoja.

21 užduotis. KOKIAIS VIENETAIS MATUOJAMAS RASTRO TAŠKŲ DYDIS ATLIEKANT PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ KOKYBĖS KONTROLĘ?

ATSAKYMAS:

c) procentais;

22 užduotis. KOKIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA PLOKŠČIO TIPO KOMPIUTERINĖ PJAUSTYKLĖ-PLOTERIS FLEKSOGRAFINIŲ FOTOPOLIMERINIŲ SPAUSDINIMO FORMŲ GAMYBOS PROCESE?

ATSAKYMAS:

d) spausdinimo formos ruošinys yra didelio formato, todėl vienu metu šioje plokštėje gaminama keletas formų ir galutiniame formų gamybos etape didelio formato fotopolimerinę plokštę kompiuterinė pjaustyklė supjausto į atskiras formas.

23 užduotis. PAAIŠKINKITE PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ TERMINIO GRŪDINIMO TIKSLINGUMĄ?

ATSAKYMAS:

Siekiant padidinti plokščiosios spaudos formos tiražingumą nuo 3-jų iki 5-kių kartų jį yra termiškai apdorojama – specialioje krosnelėje pakaitinama nuo 1200C iki 1600C temperatūros diapazone nuo min. 3 iki 6 min.

24 užduotis. AR GALIMA PAGAMINTI PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMĄ SPAUSDINIMO MAŠINOJE?

ATSAKYMAS:

b) taip, galima, tokios spausdinimo mašinos jau daug metų gaminamos;

25 užduotis. KURIS TEIGINYS TEISINGAS?

ATSAKYMAS:

d) teisingi a), b) ir c) plokščiosios spaudos formų gamybos procesams.

Modulis „Spaudos formų kokybės užtikrinimas“

1 užduotis. KOKIOS SKALĖS IR ŽYMĖS MONTUOJAMOS Į SKAITMENINĮ SPALVOTO LEIDINIO LANKŲ MAKETĄ?

ATSAKYMAS:

a), b), c) ir d).

2 užduotis. KUO MATUOJAMAS RASTRO DYDIS IR OPTINIS TANKIS SPAUDOS FORMOSE?

ATSAKYMAS:

c) densitometru.

3 užduotis. KIEK „NUBĖGIMŲ“ IR „BANGELIŲ“ BEI „KIAURYMIŲ“ EMULSIJOJE LEIDŽIAMA KOKYBIŠKAI PAGAMINTOJE ŠILKOGRAFINĖJE SPAUDOS FORMOJE?

ATSAKYMAS:

a) šie defektai spaudos formoje neleidžiami.

4 užduotis. KOKIU PRIETAISU GALIMA PAMATUOTI RASTRO TAŠKO DYDĮ IR LINIJOS ARBA TARPO TARP LINIJŲ DYDŽIUS?

ATSAKYMAS:

d) mikroskopu, turinčiu nonijaus skalę.

5 užduotis. ĮVERTINKITE, KURIS IŠ PATEIKTŲ TEIGINIŲ YRA TEISINGAS?

ATSAKYMAS:

f) teisingi a), b), c) ir d) teiginiai.

6 užduotis. ĮVARDINKITE REIKALAVIMUS KOPIJAVIMO BŪDU PAGAMINTOMS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOMS:

ATSAKYMAS:

a) ant formos tarpinių elementų neturi būti kopijavimo sluoksnio likučių, įlenkimų, subraižymų, nutekėjimo žymių;

b) spaudos forma turi būti padengta plonu apsauginio tirpalo sluoksniu ir gerai išdžiovinta;

c) vaizdo ir tarpinių elementų matmenys turi atitikti maketo matmenims;

d) vaizdo vidurys turi sutapti su formos viduriu, o formos įtvirtinimui spausdinimo mašinos formos veleno užraktuose paliktas atstumas nuo formos kraštų iki vaizdo turi atitikti spausdinimo mašinos formos užraktų konstrukcijai;

e) vieno užsakymo formų komplekto spaudos formos turi būti pagamintos iš to pačio storio ir formato  formų plokščių;

f) spalvų sutapimo žymės vieno užsakymo spaudos formų komplekte turi sutapti ne didesniu kaip 0,2 mm nuokrypiu;

g) ant formos kraštų šalia vaizdo, bet už produkcijos ribų, turi būti matomos spalvų sutapimo kontrolės žymės, štrichai ir kampai lankstymo ir pjovimo kontrolei, rastrinė skalė gradacinei vaizdų kontrolei;

h) spaudos formose turi būti matomi užrašai su spalvomis ir lanko bei užsakymo  identifikavimo numeriais;

i) nuo tarpinių formos elementų turi būti pilnai pašalintas šviesai jautrus kopijavimo sluoksnis;

m) toninėje formos kopijavimo kokybės kontrolės skalėje pirmuose keturiuose laukuose turi būti pilnai pašalintas kopijavimo sluoksnis, o penktas laukelis turi būti švarus arba turėti lengvą pustonį, 6,7 ir 8 langeliuose turi būti matomi pustoniai, o 9 ir visi kiti langeliai turi būti matomi kaip štrichinio vaizdo plokštumos padengtos 100% šviesai jautrios emulsijos sluoksniu, kaip vientisas spaudos elementas;

j) spausdinimo formoje tarpiniuose elementuose pastebėtus kopijavimo sluoksnio likučius pašalinama minusiniu retušavimo pieštuku, o spaudos elementų plokštumose pastebėtas skylutes reikia užtaisyti pliusiniu korekciniu pieštuku.

7 užduotis. KOKIO DYDŽIO OPTINIS TANKIS „D“ TURI BŪTI SKAIDRIOSE IR TAMSIOSE FOTOJUOSTOS POZITYVO ARBA NEGATYVO VIETOSE GAMINANT PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMAS?

ATSAKYMAS:

a) skaidriose vietose D ≤ 0,1, tamsiose vietose D ≥ 2,5.

8 užduotis. IŠVARDINKITE KONTROLIUOJAMUS FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMOS PARAMETRUS:

ATSAKYMAS:

kontroliuojamas formos lipnumas, liečiant formą pirštais ji turi būti nelipni;

matuojamas spaudos elementų aukštis;

matuojamas tarpinių elementų gylis;

matuojamas formos aukštis įvairiose formos vietose;

kontroliuojamas rastro taškų dydis, forma;

kontroliuojamas būtinų kontrolinių skalių, spalvų sutapdinimo žymių bei kitų specifinių konkrečiam užsakymui žymų buvimas ir jų kokybė.

9 užduotis. KOKIA Ugra/FOGRA Digital Plate Wedge TONINĖS CHARAKTERISTIKOS SKALĖS DALIS RODO KOKYBIŠKĄ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMOS PAGAMINIMĄ?

ATSAKYMAS:

c) šachmatinių langelių laukas VRS 4 dalyje, nes jame šviesūs ir tamsūs laukai vizualiai atrodo vienodai, kadangi šviesių langelių rastro dydis yra 50% ir tamsių langelių rastro dydis yra 50%.

10 užduotis. KURIS GRAFIKE PAVAIZDUOTAS RASTRO TAŠKAS FOTOJUOSTOS POZITYVE ARBA NEGATYVE YRA VADINAMAS „IDEALIU“, „KIETU“, O KURIS „MINKŠTU“ IR KOKIO TIPO RASTRO TAŠKAI FORMŲ KOPIJAVIMO METU LENGVIAU PADIDĖJA ARBA SUMAŽĖJA IR KODĖL?

ATSAKYMAS:

10 pav. Taškiniai rastrai

Šaltinis: http://advert.sci-lib.com/article000621.html

1-idealus taškas, 2-kietas taškas, 3-minkštas taškas.

Formų kopijavimo metu „idealaus“ taško dydis nepakis, „minkšto“ ir „kieto“ tipo rastriniai taškai sumažės. To priežastis bus UV spindulių srauto kiekio patekimas per pilkas rastrinio taško dalis ant spaudos formos šviesai jautrios emulsijos dalies. Kuo ilgesnis UV spindulių poveikis „minkšto“ tipo rastriniams taškams, tuo daugiau peršviečiamas rastro plotas, dėl ko sumažėja ant spaudos formos neapšviestos UV spinduliais emulsijos plotas, o trumpėjant UV apšvietimo laikui didėja UV spinduliais nepaveiktos spaudos formos šviesai jautrios emulsijos plotas. Dėl šios priežasties yra naudojamas rastro taškų matavimas fotojuostos pozityvuose įmontuotose skalėse.

11 užduotis. AR TEISINGAI ĮVERTINTAS FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMOS RASTRO TAŠKO TINKAMUMAS IR AR TINKAMA TOKIOS FORMOS KOKYBĖ?

ATSAKYMAS:

b) tokia spausdinimo forma yra netinkama spausdinimui, nes spausdinant nuo deformuotų formos spaudos elementų ant spausdinimo medžiagos bus atspausdinti deformuoti spaudos elementų vaizdai ir netinkami jų atspalviai.

12 užduotis. KOKĮ RASTRO TAŠKŲ DYDĮ REKOMENDUOJAMA NAUDOTI FLEKSOGRAFINĖSE FOTOPOLIMERINĖSE SPAUDOS FORMOSE?

ATSAKYMAS:

a) nuo 5% iki 85% intervale.

13 užduotis. PAAIŠKINKITE, KAIP ATLIEKAMAS FLEKSOGRAFINIŲ FORMOS VELENŲ PRITAIKYMAS SKIRTINGIEMS SPAUDOS FORMŲ MATMENIMS?

ATSAKYMAS:

Fleksografinėje spausdinimo mašinoje formos veleno skersmuo kiekvienam užsakymui gali būti skirtingas. Jo skersmuo parenkamas taip, kad ant jo paviršiaus tilptų nustatyto dydžio formos, o spausdinant nuo jų ant spausdinimo medžiagos susidarytų kuo mažesnis technologinių atliekų kiekis po atspaudų supjaustymo nustatytu gaminamos produkcijos formatu. Spaustuvėje per ilgą laiką susikaupia didelis formos velenų asortimentas iš kurio galima rasti tinkamų matmenų spaudos formų montavimui.

14 užduotis. KOKIŲ TIPŲ SPAUDOS FORMAS REIKIA GAMINTI SPAUSDINIMO MAŠINAI TURINČIAI GILIOSIOS, OFSETINĖS, FLEKSOGRAFINĖS IR ROTACINĖS TRAFARETINĖS SPAUDOS SEKCIJAS RITININĖJE LIPNIŲ ETIKEČIŲ SPAUSDINIMO MAŠINOJE?

ATSAKYMAS:

c) plokščiosios spaudos formą, giliaspaudės formą, fotopolimerinę fleksografinės spaudos formą, trafaretinę, rotacinei spaudai formą.

15 užduotis. ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD LEIDINIO TIRAŽAS 600 TŪKST. ATSPAUDŲ BUS 4 KARTUS DIDESNIS UŽ SPAUDOS FORMŲ GAMINTOJO DEKLARUOJAMĄ FORMOS GEBĖJIMĄ ATLAIKYTI TAM TIKRĄ (150 TŪKST.) SPAUSDINIMO CIKLŲ SKAIČIŲ, PATEIKITE PAKOREGUOTĄ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS FORMŲ KOMPLEKTO GAMYBOS PROCESĄ:

ATSAKYMAS:

Viena spausdinimo forma atlaiko 150 000 spausdinimo ciklų, todėl 600 000 atspaudų spausdinimui reikėtų gaminti 4 spaudos formas. Bet yra žinoma, kad naudojant plokščiosios spaudos formų šiluminio grūdinimo procesą formos tiražingumą galima padidinti iki 6 kartų, todėl šiam leidinio tiražui reikia gaminti vieną komplektą spaudos formų, o ne 4, panaudojant šiluminio grūdinimo procesą. Taip pagamintos spaudos formos išlaikys visą tiražą ir nereikės papildomų 3 komplektų spaudos formų, kas leis sutaupyti 3 formų komplektų gamybos išlaidas bei lėšas, reikalingas formų pakeitimui spausdinimo mašinoje.

Pasirenkamasis modulis „Trimačių objektų projektavimas ir gamyba“

1 užduotis. ĮVARDINKITE DU BŪDUS, KURIAIS GALIMAS TRIMAČIŲ OBJEKTŲ FORMAVIMAS.

ATSAKYMAS: Subtraktyvus (skirtuminis) būdas, adityvus (pridėtinis) būdas.

2 užduotis. 8 LENTELĖJE ĮVARDINKITE TRIMAČIO SPAUSDINIMO PRITAIKYMO GALIMYBES IR PATEIKITE JO PAVYZDŽIŲ.

ATSAKYMAS:

8 lentelė. Trimačio spausdinimo pritaikymo galimybės ir pavyzdžiai.

| Trimačio spausdinimo pritaikymo galimybes | Trimačio spausdinimo pritaikymo pavyzdžiai |
| --- | --- |
| Dizainas/pramonė/menas | gaminių modeliai ir prototipai, galutiniai produktai ( batai, baldai, vaško liejiniai papuošalai, įrankiai ir kita), automobilių ir aviacijos pramonės detalės, skulptūros, architektūriniai projektų modeliai, archeologijos artefaktų modeliai |
| Medicinos technika | protezavimas, klausos aparatai, dirbtiniai dantys ir kaulai transplantacijai. |
| Spausdinta elektronika | elektroniniai prietaisai |
| Maisto ruošimas | šokoladas, blynai ar sausainiai. |

3 užduotis. ĮVARDINKITE TRIMAČIO SPAUSDINIMO TECHNOLOGIJOS ETAPUS.

ATSAKYMAS:

1. CAD (angl. ComputerAidedDesign);

2. STL formato modelis;

3. STL formato modelio analizė ir korekcijos;

4. įrenginio nustatymas;

5. modelio spausdinimas;

6. atspausdinto daikto išėmimas;

7. atspausdinto daikto apdorojimas.

4 užduotis. PRIE KIEKVIENO PAVEIKSLĖLIO NURODYKITE TINKAMĄ TRIMAČIO SPAUSDINIMO BŪDĄ: FMD, SLA, SLS.

ATSAKYMAS:

1-SLA , 2-SLS, 3-FMD

5 užduotis. PAŽYMĖKITE ☑, KURIOMIS KOMPIUTERINĖMIS PROJEKTAVIMO  PROGRAMOMIS GALIMA SUPROJEKTUOTI TRIMATĮ OBJEKTĄ.

ATSAKYMAS:

Autodesk 3Ds Max, SolidWorks, 123D Design

6 užduotis. PAGAL PATEIKTUS BRĖŽINIUS NUBRAIŽYKITE TRIMAČIUS 1 IR 2 DETALIŲ VAIZDUS.

ATSAKYMAS:

1 detalė          2 detalė

41 pav. Trimačiai detalių vaizdai. Autorius: R. Buividavičienė

7 užduotis. PAGAL PATEIKTAS BRĖŽINIŲ ILIUSTRACIJAS, ĮVARDINKITE LINIJAS IR MATMENIS, KURIE NAUDOJAMI BRAIŽANT DETALES DVIMAČIUOSE BRĖŽINIUOSE.

ATSAKYMAS:

1 - tokia linija brėžiniuose braižomi detalių matomi kontūrai. 2 - matmenų žymėjimo sistema. 3 - tokia linija brėžiniuose žymimos simetrijos ašys. 4- tokia linija brėžiniuose žymimos  nematomo kontūro linijos,  nematomos perėjimo linijos. 5 - taip žymimas apskritimo skersmens dydis. 6 - prieš spindulio matmens numerį dedama didžioji raidė R, kurios negalima atskirti nuo skaičiaus jokia brėžinio linija.

8 užduotis. ĮVARDINKITE TRIMAČIO SPAUSDINTUVO STRUKTŪRINES DALIS.

ATSAKYMAS:

A - ritė su spaudos medžiaga, B - ekstruderio judėjimo mechanika, C - ekstruderis, D - plastiko išspaudimo galvutė su kaitinimo elementu, E - spausdinimo paviršius.

9 užduotis. APIBŪDINKITE TRIMAČIAMS OBJEKTAMS SPAUSDINTI NAUDOJAMUS ABS IR PLA PLASTIKUS.

ATSAKYMAS:

ABS plastikas. Ši medžiaga yra labai elastinga, turi didelį stiprumą. Pats plastikas yra miltelių pavidalu arba siūlų pavidalu. Šis plastikas yra bekvapis, netoksiškas, atsparus smūgiams, lengvai dažomas ir apdirbamas mechaniškai. Atspausdinti modeliai ilgaamžiai, tinkami naudoti nuo -40 iki 80°C, bet bijo tiesioginės saulės šviesos. Lyginant su PLA plastiku, spausdinti juo yra sunkiau – spausdinant, vėsdamas deformuojasi. Lydymosi temperatūra yra tarp 210–250°C. Nuo sudėties skiriasi ABS tirpumas acetone ir mechaninės savybės.

PLA plastikas. Šis plastikas pagamintas iš organinių bei atsinaujinančių medžiagų. Tai pats ekologiškiausias plastikas naudojamas 3D spausdinimui. Plastikas tvirtesnis už ABS, atsparus dilimui bet trapokas, juom lengva spausdinti, detalės nesideformuoja ir yra bekvapės. PLA neilgaamžis, veikiant drėgmei ir saulės šviesai palaipsniui, maždaug per du metus suyra. Todėl netinka naudoti lauko sąlygomis. Gaminamas iš cukrinių runkelių atliekų arba kukurūzų. Lydymosi temperatūra yra tarp 150–160°C. Spausdinimui naudojama 175–210°C temperatūra.

# 10 užduotis. ĮVARDINKITE MODELIŲ PARUOŠIMO TRIMAČIAM SPAUSDINIMUI ETAPUS.

ATSAKYMAS:

1. Modelio failą konvertuokite į STL formatą. 2. Kiekvieną modelio detalę pateikite atskiru failu. 3. Nurodykit matmenis milimetrais. 4. Numatyti sienelės storį. 5. Numatyti vidinį užpildymą(nustatyti užpildymo koeficientą). 6. Numatyti paviršiaus kokybę, planuoti papildomą apdirbimą.7. Parinkti gaminio spalvą (spausdinimo medžiagos parinkimas).

11 užduotis. ATSAKYKITE Į PATEIKTUS KLAUSIMUS.

ATSAKYMAS:

1. Trimačiai spausdintuvai plastikines ir metalines detales spausdina plonais medžiagos sluoksniais, kiekvieną kartą prilydydami po naują, ploną medžiagos sluoksnį prie anksčiau atspausdintos detalės dalies sluoksnio paviršiaus.

2. 0,2 mm.

3. 3.1.sluoksnio storis (nuo 0,07 mm iki 0,8 mm); 3.2. fizinis spausdinimo plotis (keičiami antgaliai 0,25–1,2 mm); 3.3. programinis spausdinamos linijos plotis; 3.4. sluoksnio perimetro plotis; 3.5. vidinio tūrio užpildymo procentas; 3.6. spausdinimo temperatūra.

4. Nuo spausdinimo antgalio skylutės dydžio priklauso ant kiek detalizuotas bus modelio paviršius.

12 užduotis. NURODYKITE PROCENTAIS (APYTIKSLIAI), KOKIU TANKUMU ATSPAUSDINTI 18 PAV. PARODYTI GAMINIAI?

ATSAKYMAS: 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, 100%

13 užduotis. SUJUNKITE TRIMAČIO SPAUSDINIMO DEFEKTO NUOTRAUKĄ SU TINKAMU APIBŪDINIMU.

ATSAKYMAS: 1-perkaitinimas spaudos metu, 2-„voratinklio“ efektas, 3- išspaudžiamas per didelis kiekis spausdinimo medžiagos, 4- spausdinant trimačiu spausdintuvu, paduodamas nepakankamas spausdinimo medžiagos kiekis.

14 užduotis. UŽBAIKITE TEKSTĄ APIE 3D SPAUSDINIMO TECHNOLOGIJOS 1 IR 2 ETAPUS.

ATSAKYMAS:

1 etapas - CAD. Pirmajame adityviosios gamybos proceso etape sukuriamas skaitmeninis modelis. Šiuo tikslu naudojamas CAD (angl. Computer Aided Design) modeliavimas. Yra daugybė CAD programų, kurios naudoja skirtingus modeliavimo principus, galimybes bei kainodaros politiką. Solidworks, Autodesk Fusion360 , Sketch Upyra CAD modeliavimo programinės įrangos pavyzdžiai. Taip pat skaitmeninio modelio sukūrimui, pasitelkus 3D skenavimą, gali būti naudojama atvirkštinė inžinerija.

2 etapas - STL formato modelis. Šiame adityviosios gamybos(AM)etape CAD modelis konvertuojamas į STL (stereolithography) failą. STL modelį galima pasirinkti bei atsisiųsti ir iš internetinių saugyklų, tokių kaip Pinshape, GrabCAD ir kt .

Modulis „Trafaretų gamyba pjovimo būdu“

### 1 užduotis. ĮVARDINKITE TRAFARETŲ NAUDOJIMO SRITIS. PATEIKITE PANAUDOJIMO PAVYZDŽIŲ.

ATSAKYMAS:

9 lentelė. Trafaretų taikymo sritys ir pavyzdžiai.

| ### Pagrindinės trafaretų taikymo sritys | ### Pavyzdžiai |
| --- | --- |
| ### Lauko reklama | užrašai ant asfalto, reklaminė informacija ant sienų, langų, vitrinų, motorinių transporto priemonių, tvorų ir kt. |
| ### Interjero dizainas ir dekoravimas: | ### tapetų, baldų, šaldytuvų ir kitų buitinių prietaisų ženklinimas, naudojant trafaretus. Sienų, langų, šventiniai trafaretai. |
| ### Žymėjimas, ženklinimas ir ženklai: | pavyzdžiui, kelio ženklinimas ant asfalto, informaciniai ženklai ant sienų, gaminių, įrangos, konteinerių, pakuočių, transporto priemonių, konteinerių ženklinimas ir kt. |

2 užduotis. ILIUSTRACIJOSE PATEIKTI VIENKARTINIO IR DAUGKARTINIO TRAFARETO PAVYZDŽIAI. ĮVARDINKITE JUOS IR JŲ SUDĖTINES DALIS.

ATSAKYMAS:

A- vienkartinis trafaretas;

B- daugkartinis trafaretas.

A iliustracijoje: 1- išpjauti trafareto elementai, 2- perkėlimo plėvelė ar popierius, 3- pagrindas padengtas silikono sluoksniu.

B iliustracijoje: 1- išpjauti trafareto elementai, 2- trafareto pagrindas.

3 užduotis. IŠ PATEIKTŲ MEDŽIAGŲ ATRINKITE MEDŽIAGAS, TINKAMAS DAUGKARTINIŲ TRAFARETŲ GAMYBAI.

ATSAKYMAS:

polipropileno plokštė (0,8mm), kartonas, akrilo plastikas, fanera, plieno skarda, kompozicinė plokštė.

4 užduotis. UŽBAIKITE PJAUSTYTUVO - BRAIŽYTUVO VEIKIMO PRINCIPO SCHEMĄ, ĮVARDINDAMI PAGRINDINIUS ELEMENTUS.

ATSAKYMAS:

21 pav. Pjaustytuvo-braižytuvo veikimo schema

Iliustracija parengta R. Buividavičienės pagal šaltinį: https://2klena.ru/technologies/technologies/listovaya-pechat/plotternaya-rezka/

5 užduotis. ĮVARDINKITE PJAUSTYTUVO – BRAIŽYTUVO LAIKIKLIO/RĖŽIKLIO KONSTRUKCIJOS DALIS (ILIUSTRACIJA A). NURODYKITE TINKAMĄ PEILIO PRAPJOVIMO GYLĮ, PAAIŠKINKITE KODĖL TOKĮ PARINKOTE (ILIUSTRACIJA B).

ATSAKYMAS:

22 pav. Pjaustytuvo – braižytuvo struktūrinės dalys.

Iliustracija parengta R. Buividavičienės pagal šaltinį:

https://www.mysub.ru/instrukcii/instr-dlya-rezhushih-plotterov-creation

6 užduotis. UŽBAIKITE LAZERINIO PJOVIMO SCHEMĄ.

ATSAKYMAS:

23 pav. Lazerinio pjovimo schema

Iliustracija parengta R. Buividavičienės pagal šaltinį: https://www.laserline.com/en-int/cutting/

7 užduotis. UŽBAIKITE LAZERINIO PJOVIMO ĮRENGINIO PJOVIMO GALVUTĖS SCHEMĄ, ĮVARDINDAMI PAGRINDINIUS ELEMENTUS.

ATSAKYMAS:

24 pav. Pjovimo galvutės schema.

Iliustracija parengta R. Buividavičienės pagal šaltinį: https://www.artisanmodelmakers.co.uk/blog/how-does-co2-laser-cutting-work/

8 užduotis. ĮVARDINKITE LAZERIU PJAUSTYTŲ TRAFARETŲ PRIVALUMUS.

ATSAKYMAS:

1 - lazeriu pjaustyti trafaretai yra labai patogus būdas išgauti skirtingiems užrašams, vaizdams ir skaičiams, kurie privalo būti atlikti idealiai tiksliai.2 -  lazeriu pjaustyti trafaretai yra daugkartinio naudojimo, bei lengva su jais dirbti. 3 - lazeriu pjaustytus trafaretus galima gaminti tiek po vieną vienetą, tiek ištisas trafaretų partijas, kurių išdėstymas ir dydis bus visiškai vienodi.

9 užduotis. ĮVARDINKITE PLOKŠČIOJO (PLANŠETINIO) PJAUSTYTVO - BRAIŽYTUVO  PRIVALUMUS IR PANAUDOJIMO GALIMYBES.

ATSAKYMAS:

Privalumai:

1 - peilio spaudimas leidžia braižytuvui perpjauti tankias medžiagas: magnetinį vinilą, popierių, kartoną, šilumines perdavimo plėveles ir kt.;

2 – plokštieji pjaustytuvai - braižytuvai  turi dviejų įrankių laikiklius, esančius braižytuvo karietaitėje, tai leidžia vienu metu atlikti dvi operacijas;

3 - plokščiaisiais pjaustytuvais - braižytuvais galima pjaustyti trafaretus tiek po vieną vienetą, tiek ištisas trafaretų partijas, kurių išdėstymas ir dydis bus visiškai vienodi.

Pritaikymo galimybės:

trafaretų pjovimas: pakuočių, aplankų, dėlionių, sveikinimo atvirukų, kvietimų, etikečių ir lipdukų kontūrinis pjovimas;

storesnių medžiagų pjovimas: (pvz. magnetinis vinilas, kartonas, popierius, atspindinti plėvelė, šiluminio perdavimo plėvelės, mikro gofruotoji lenta, putplasčio plokštė ir kt.).

10 užduotis. ĮVARDINKITE, KOKIA PJOVIMO PJAUSTYTUVU – BRAIŽYTUVU PROBLEMA PAVAIZDUOTA SCHEMOJE IR KAS SCHEMOJE PAŽYMĖTA 1, 2, 3.

ATSAKYMAS:

schemoje pavaizduotas elemento nepilnas išpjovimas dėl peilio poslinkio (ofseto). Schemoje pavaizduota: 1-peilio pjovimo briauna, 2 – peilio galandinimo kampas, 3 – peilio poslinkis (ofsetas(mm)).

11 užduotis. KURIS FAILAS PJAUSTYMUI PARUOŠTAS TEISINGAI – A AR B? PAAIŠKINKITE.

ATSAKYMAS:

Teisingas atsakymas – B. Iliustracijoje A raidės nėra apjungtos (Weld).

12 užduotis. RENGDAMI TRAFARETŲ PIEŠINIUS PJOVIMUI PJAUSTYTUVU – BRAIŽYTUVU AR LAZERIU, PJOVIMO MAKETUS TURITE PARUOŠTI LAIKANTIS TAM TIKRŲ TAISYKLIŲ. ĮVARDINKITE JAS.

ATSAKYMAS:

1. Maketas turi būti vektorinio formato. 2. Maketo mastelis 1: 1. 3. Visi pjaunamų elementų kontūrai turi būti uždari. 4. Žiūrint į pjovimo linijų piešinį (Wireframe), neturėtų būti susikertančių linijų. 5.Visi šriftai ir piešti elementai paversti kreivėmis. 6. Mažiausias lazerio, pjaustytuvo - braižytuvo pjovimo linijų storis – hairline (0,01 mm).

13 užduotis. PATEIKITE LENTELĖJE NURODYTŲ FANEROS PLOKŠTĖS PJOVIMO LAZERIU PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDUS.

ATSAKYMAS:

10 lentelė. Faneros plokštės pjovimo lazeriu problemos ir jų sprendimo būdai.

| Faneros plokštės pjovimo lazeriu problema | Sprendimo būdai |
| --- | --- |
| Fanera nėra iki galo perpjauta. | 1. Padidinti galią arba sumažinti pjovimo greitį. 2. Teisingai nustatyti židinio nuotolį nuo objektyvo iki medžiagos. 3. Pakartotinai atlikti mašinos optinio kelio reguliavimą. 4. Nuvalyti nuo veidrodžių ir lęšių purvą. |
| Banguota fanera | 1. Naudoti geresnės kokybės fanerą. 2. Naudoti papildomas groteles, kurios prispaustų fanerą tose vietose, kuriose ji nebus pjaunama. |
| Neperpjauna faneros kai kuriose atsitiktinėse vietose. | 1. Naudoti geresnės kokybės fanerą. 2. Pakartoti pjovimą lazerio spinduliu toje vietoje, kurioje nebuvo perpjauta fanera. |

14 užduotis. UŽBAIKITE LAZERINIO PJOVIMO ĮRENGINIO SCHEMĄ, ĮVARDINDAMI PAGRINDINIUS ELEMENTUS.

ATSAKYMAS:

1. Generatoriaus spinduliuotė (lazeris); 2. Veidrodžių sistema; 3. Darbinis stalas; 4. Lazerio spindulys, nuo generatoriaus iki pjovimo galvutės; 5. Pjovimo galvutės judėjimo sistema pagal X ašį. 6. Pjovimo galvutės judėjimo sistema pagal Y ašį. X, Y – pjovimo galvutės judėjimo kryptys; Z – darbinio stalo judėjimo kryptis.

Modulis „Spaudos gaminių spausdinimas fleksografinėmis spaudos mašinomis“

### 1 užduotis. SPAUDOS FORMŲ GAMYBA FLEKSOGRAFIJOJE GALIMA ANALOGINIU BŪDU. PATEIKTOSE ILIUSTRACIJOSE VAIZDUOJAMI ŠIO GAMYBOS BŪDO PAGRINDINIAI ETAPAI. SURAŠYKITE JUOS EILĖS TVARKA.

ATSAKYMAS:

schemos turi išsidėstyti taip: 6, 3, 1, 2, 4, 5

2 užduotis. FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS MAŠINOS SPAUSDINIMO SEKCIJA SUDARYTA IŠ SCHEMOJE PAVAIZDUOTŲ ELEMENTŲ. JUOS ĮVARDINKITE.

ATSAKYMAS:

A- dažų dėžutė; B- dažai; C- dažų dėžutės velenas; D- brauklė; E- aniloksinis velenas; F- spaudos forma; G- forminis cilindras; H- spaudos cilindras; I- substratas (spausdinama medžiaga).

3 užduotis. IŠRINKITE IŠ PATEIKTŲ ŽODŽIŲ TERMINUS, NAUDOJAMUS APIBŪDINANT FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS TECHNOLOGIJĄ: išilginio pjovimo įrenginys, suklijavimo staliukas, etikečių skaitiklis, aniloksinis velenėlis, rakelis, rotacinė iškirtimo forma, dekelis, džiovinimo pudra, popierius, tekstilė, plėvelė, popieriaus tiekiklis, ruloninis substratas, lakštinis substratas, etiketė, brošiūra, skrajutė, pakuotė, tamponas, eksponavimas, išplovimas, džiovinimo tunelis, lazerinis graviravimas, bokštinė spaudos mašina, planetinė spaudos mašina, linijinė spaudos mašina, kongrevas, bigavimas, kaširavimas, įrišimas.

ATSAKYMAS:

Fleksografinės spaudos technologijoje naudojami terminai:

aniloksinis velenėlis, rakelis, rotacinė iškirtimo forma, dekelis, plėvelė,  ruloninis substratas, lakštinis substratas,  pakuotė, eksponavimas, išplovimas,  bokštinė spaudos mašina, planetinė spaudos mašina, linijinė spaudos mašina, kongrevas.

4 užduotis. UŽBAIKITE TEKSTĄ. Į TRŪKSTAMAS VIETAS ĮRAŠYKITE TINKAMĄ ŽODĮ.

ATSAKYMAS:

FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS PRINCIPAS

Fleksografinė spauda – iškiliosios spaudos rūšis. Fleksogafiniam spaudos būdui būdinga tai, kad dažai ant spaudos formos yra užnešami rastriniu velenu, todėl rastrinio veleno liniatiūra turi būti 3-5 kartus didesnė už spaudos formos liniatiūrą. Šiuo metu dažniausiai yra naudojamos 140 linijų/cm liniatiūros rastras, pasuktas 45º kampu. Spausdinant aukštos kokybės pustoninius atvaizdus yra naudojamas 170 linijų/cm ir daugiau liniatiūros rastras. Rastrinio veleno akutės gali būti įvairių formų: trikampės, trapecinės, apskritos, kvadratinės, šešiakampės ir kitokios geometrinės formos.

5 užduotis. FLEKSOGRAFIJOJE IR PLOKŠČIOJOJE SPAUDOJE NAUDOJAMI SKIRTINGI SPALVŲ RASTRO PASUKIMO KAMPAI. NURODYKITE  JUOS.  JIE SKIRIASI ____°.

ATSAKYMAS:

Ofsete cyan-15°, yellow-90°, black-45°, magenta-75°;

fleksografija cyan-7,5°, yellow-82,5°, black-37,5°, magenta-67,5°. Rastro kampas  kinta  -  -7,5°.

6 užduotis. ĮVARDINKITE ANILOKSINIO VELENO AKUČIŲ GEOMETRIJOS PAGRINDINES DALIS.

ATSAKYMAS:

31 pav. Aniloksinio veleno akutės geometrija

Šaltinis: http://www.lasercleaning.ru/aniloxroll.html

7 užduotis. IŠ SĄRAŠO IŠBRAUKITE DAŽUS, KURIE NENAUDOJAMI  FLEKSOGRAFINĖJE SPAUDOJE.

ATSAKYMAS:

Aliejiniai dažai, akrilo latekso dažai, UV dažai, paprasti klijiniai dažai, akrilo latekso dažai, universali alkidinė emalė, vandeniniai dažai, tirpikliniai  dažai, ekosolvetiniai dažai, alkidiniai dažai.

8 užduotis. ĮVARDINKITE SCHEMOJE PATEIKTUS (1, 2, 3 IR 4) FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS MAŠINŲ TIPUS.

ATSAKYMAS:

1- linijinio tipo fleksografinė spaudos mašina; 2-bokštinė, su atskirais  spaudos cilindrais, fleksografinės spaudos mašina; 3- bokštinė, su bendrais  spaudos cilindrais, fleksografinės spaudos mašina; 4- planetinė, su centriniu spaudos cilindru, fleksografinė spaudos mašina.

9 užduotis. APIBŪDINKITE LENTELĖJE NURODYTŲ FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS MAŠINOS MAZGŲ PASKIRTĮ (PAGRINDINES FUNKCIJAS).

ATSAKYMAS:

11 lentelė. Fleksografinės spaudos mašinos mazgai ir jų paskirtis

| Fleksografinės spaudos mašinos mazgai | Mazgo paskirtis(pagrindinės funkcijos) |
| --- | --- |
| Substrato tiekimo mazgas | Jis tiekia popieriaus ir plėvelės juostą ( jei mašina ritininė) arba kartono ar gofruoto kartono lapus (jei mašina lapinė). |
| Paruošimo spaudai mazgas | Šitos mašinos dalies pagrindinė funkcija yra paruošti užspausdinama medžiagą spausdinimui. Čia dažniausiai vyksta statinės elektros, dulkiu nuo substrato paviršiaus šalinimas, (plėvelės) paviršiaus aktyvacija ir užspausdinamo substrato išlyginimas: spausdinimo aparatų atžvilgiu ir raukšlių nuo jo paviršiaus šalinimas. |
| Spausdinimo įrenginys | Šiame įrenginyje nuo spausdinimo formos paviršiaus ant substrato paviršiaus yra užtepami dažai. |
| Džiovykla | Joje džiovinami užtepti dažai. Dažniausiai džiovinama ultravioletiniais ar infraraudonaisiais spinduliais. |
| Išilginio pjovimo/ iškirtimo mazgas | Šito mazgo gali ir nebūti. Jame plėvelė yra pjaunama išilgai, popierius gali būti pjaustomas į lapus, o kartonas gali būti supjaustomas pagal dydį. |
| Atspaudų priėmimo įrenginys | Čia substratas gali būti suvyniojamas į ritinį ar lapų pavidalu sudedamas į kipą. |

10 užduotis. TRISLUOKSNIO GOFROKARTONO ILIUSTRACIJOJE PAŽYMĖKITE IR ĮVARDINKITE PAGRINDINES SANDAROS DALIS.

ATSAKYMAS:

33 pav. Trisluoksnis gofrokartonas.

Šaltinis: http://www.megapakas.lt/fefco-katalogas/gofruoto-kartono-tipai

11 užduotis. FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS KLIŠĖ ANT FORMINIO CILINDRO KLIJUOJAMA NAUDOJANT MONTAŽINĘ PLĖVELĘ. SUDĖLIOKITE ŠIO TECHNOLOGINIO PROCESO EILIŠKUMĄ IŠ PATEIKTŲ TEIGINIŲ:

spaudos klišės tinkamas klijavimas; apsauginio sluoksnio nuo montažinės plėvelės nuėmimas; forminio cilindro nuvalymas ir nuriebalinimas; spaudos klišės pagrindo nuriebalinimas, tinkamos montavimo plėvelės parinkimas, montavimo plėvelės klijavimas.

ATSAKYMAS:

1- spaudos klišės pagrindo nuriebalinimas; 2 - tinkamos montavimo plėvelės parinkimas, 3 - forminio cilindro nuvalymas ir nuriebalinimas; 4 - montavimo plėvelės klijavimas; 5 - apsauginio sluoksnio nuo montažinės plėvelės nuėmimas; 6 - spaudos klišės tinkamas klijavimas.

12 užduotis. IŠSPRĘSKITE KRYŽIAŽODĮ.

ATSAKYMAI:

13 užduotis. NAUDODAMIESI PATEIKTA ILIUSTRACIJA, ĮVARDINKITE FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS DEFEKTUS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTĮ(IS).

ATSAKYMAS:

Galimas spaudos brokas - Vientisos spalvos neišgavimas, papildomo kontūro atsiradimas(baltos juostos atsiradimas aplink formos kontūrą), rastrinio taško patižimas.

Spaudos broko priežastys: netinkamai parinktas aniloksinis velenas, guminė spaudos forma per daug spaudžiama, nelygus formos pagrindas.

14 užduotis. PASITELKUS ŽEMIAU PATEIKTĄ ILIUSTRACIJĄ, ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS:

ATSAKYMAI:

1. Lipnių etikečių iškirtimo procesas. 2. Rotacinė iškirtimo forma. 3. apie 3 mm

4. Įvardinkite pagrindines matomas fleksografinės spaudos įrenginio pjovimo-iškirtimo mazgo dalis. 5. Plokščios ir rotacinės kirtimo formos. 6. Tigelio ir rotacinio iškirtimo mašinų tipai.

Modulis „Spaudos gaminių spausdinimas mažo formato plokščiosios spaudos mašinomis“

1 užduotis. ĮVARDINKITE SĄLYGINIUS PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS MAŠINŲ KLASIFIKAVIMO POŽYMIUS:

ATSAKYMAS:

a) pagal spausdinimo medžiagos plotį į „mažo“ formato, iki 52 cm, „vidutinio“ formato, iki 74 cm, ir „didelio“ formato, virš 74 cm, spausdinimo mašinas;

b) pagal spausdinimo medžiagos formą į lapines ir ritinines spausdinimo mašinas;

c) pagal spausdinamų spalvų skaičių į vienspalves, dvispalves, keturspalves ir pan.;

d) pagal spausdinamų ant spausdinimo medžiagos pusių skaičių į vienpuses ir dvipuses spausdinimo mašinas;

e) pagal spausdinimo aparato formą į plokščias ir rotacines spausdinimo mašinas;

f) pagal vilgymo tirpalo naudojimą spausdinimo procese į „sauso“ tipo ir „šlapio“ tipo spausdinimo mašinas;

g) pagal spausdinimo sekcijų išdėstymo tvarką spausdinimo mašinos konstrukcijoje į parterinio tipo, bokštinio tipo ir planetinio tipo spausdinimo mašinas;

h) pagal dažų perkėlimo nuo spausdinimo formos ant spausdinimo medžiagos tipą į tiesioginės plokščiosios spaudos mašinas ir ofsetines plokščiosios spaudos mašinas.

2 užduotis. KOKIO TIPO SPAUDOS MAŠINOS PAVAIZDUOTOS ŠIUOSE PAVEIKSLĖLIUOSE?

ATSAKYMAS:

A - lakštinė, vienspalvė, vienpusė, ofsetinė, plokščiosios spaudos mašina;

B - lakštinė, keturspalvė, vienpusė, „šlapio“ tipo ofsetinė, plokščiosios spaudos mašina;

C - lakštinė, aštuonių spalvų, dvipusio spausdinimo ofsetinė, plokščiosios spaudos mašina;

D - ritininė, aštuonių spalvų, dvipusė, ofsetinė, plokščiosios spaudos mašina.

3 užduotis. IŠVARDINKITE MECHANIZMUS, IŠ KURIŲ SUDARYTAS LAPINĖS OFSETINĖS SPAUDOS MAŠINOS SPAUDOS APARATAS?

ATSAKYMAS:

a) formos cilindras;

b) ofseto cilindras;

c) spaudimo cilindras.

4 užduotis. IŠ KOKIŲ MECHANIZMŲ/APARATŲ SUDARYTA LAPINĖ, OFSETINĖ  PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS MAŠINA?

ATSAKYMAS:

a) lapinio popieriaus padavimo aparatas; vilgymo aparatas; dažų aparatas;

b) spaudos aparatas; atspaudų transporteris;

c) atspaudų pudravimo aparatas; atspaudų džiovinimo aparatas; atspaudų priėmimo aparatas.

5 užduotis. KAIP VADINAMA LAPINĖ PLOKŠČIOSIOS SPAUDOS MAŠINA, KURIOJE NĖRA VILGYMO APARATO?

ATSAKYMAS:

b) sauso ofseto spausdinimo mašina.

6 užduotis. IŠ KOKIŲ VELENĖLIŲ SUDARYTAS DAŽŲ APARATAS?

ATSAKYMAS:

a) dažų užtepimo; dažų iškočiojimo; svyruojančio; duktorinio;

b) dažų užtepimo; dažų iškočiojimo; svyruojančio;

c) duktorinio; svyruojančio.

7 užduotis. PAAIŠKINKITE, KOKIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA DŽIOVINIMO APARATAS?

ATSAKYMAS:

Džiovinimo aparatas išdžiovina dažų sluoksnį atspaude tiek, kad nuo jo neatsispausdina dažai ant kitų atspaudų spausdinimo proceso metu uždėtų vienas ant kito spausdinimo mašinos atspaudų priėmimo aparate.

8 užduotis. KOKIĄ FUNKCIJĄ SPAUDOS MAŠINOJE ATLIEKA PUDRAVIMO APARATAS

ATSAKYMAS:

d) pudruoja atspaudus spaudos mašinos atspaudų priėmimo aparate, kad neatsispausdintų dažai nuo atspaudo ant viršuje jo esančio atspaudo paviršiaus ir jo nesugadintų.

9 užduotis. KOKIOS TEMPERATŪROS VILGYMO TIRPALĄ REKOMENDUOJAMA NAUDOTI SPAUSDINIMO METU?

ATSAKYMAS:

b) atšaldytą iki 80C ÷ 120C.

10 užduotis. KOKS PRIEDAS IR KOKS JO KIEKIS PILAMAS Į VILGYMO TIRPALĄ?

ATSAKYMAS:

c) izopropilo spiritas, 5 ml÷100 ml vienam litrui.

11 užduotis. KOKIUS PRIEDUS SPAUDĖJAS GALI DĖTI Į OFSETINIUS DAŽUS?

ATSAKYMAS:

a) dažų klampumą mažinančius;

b) dažų džiūvimą greitinančius;

c) dažų džiūvimą lėtinančius.

12 užduotis. NUSTATYKITE KIEKVIENOS CMYK (ŽPGJ) SPALVOS OPTINĮ TANKĮ D PAGAL GRAFIKĄ, KAI DAŽŲ STORIS ATSPAUDE BUS 1 m?

ATSAKYMAS:

Ž – 1,5D

P – 1,5D

G – 1,3D

J – 1,8D

13 užduotis. KOKIOMIS SAVYBĖMIS IR KODĖL TURĖTŲ PASIŽYMĖTI PLOKŠČIAJAI OFSETINEI SPAUDAI SKIRTAS POPIERIUS?

ATSAKYMAS:

a) Atsparumas vandeniui, nes spausdinimo metu naudojamas vandens pagrindu pagamintas vilgymo tirpalas nedideliais kiekiais patenka nuo spausdinimo formos ant popieriaus paviršiaus ir dėl to popierius gali sušlapti. Popierius spausdinimo aparatuose yra suspaudžiamas tarp spaudimo ir ofseto cilindrų ir jeigu jis bus sušlapęs, tai deformuosis ir dėl to pasikeis jo matmenys. Be to, prie šlapio paviršiaus blogai prilips dažai ir atspaudai bus blankūs;

b) Popierius turi būti labai mažai dulkėtas popieriaus gamybos metu susidariusiomis dalelėmis iš popieriaus sudėtinių medžiagų. Dulkės nuo popieriaus paviršiuje „migruoja“ per ofsetinę gumą į spausdinimo formos paviršių, dažus ir vilgymo aparatą ir juos užteršia, dėl to užsikemša dažų lovelyje tarpelis tarp velenėlio ir dažų kiekį reguliuojančio peilio, ir dėl to nepatenka reikalingas dažų kiekis ant spausdinimo formos, kas labai pablogina atspaudų kokybę;

c) Popieriaus lapai neturi būti banguoti, nes spausdinimo metus suspaudus lapą atsiranda raukšlės ir tokie atspaudai yra brokuojami.

14 užduotis. KOKIO TIPO ATSPAUDŲ DŽIOVINIMO APARATAI YRA NAUDOJAMI PLOKŠČIOSIOS OFSETINĖS SPAUDOS MAŠINOSE?

ATSAKYMAS:

a) IR, infraraudonųjų spindulių džiovyklos;

b) UV, ultravioletinių spindulių džiovyklos;

c) H-UV, ultravioletinių spindulių džiovyklos be ozono išskyrų;

d) LED, šviestukų spindulinės džiovyklos;

e) LE-UV, mažos energijos ultravioletinių spindulių džiovyklos;

f) HR-UV, didelio reaktyvumo ir siauro ultravioletinių spindulių spektro džiovyklos.

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMA

TESTO ATSAKYMAI:

| Klausimo Nr. | Teisingas atsakymas | Klausimo Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | c) | 11 | b) |
| 2 | c) | 12 | a) |
| 3 | a) | 13 | c) |
| 4 | a) | 14 | c) |
| 5 | c) | 15 | b) |
| 6 | b) | 16 | a) |
| 7 | b) | 17 | a) |
| 8 | c) | 18 | c) |
| 9 | a) | 19 | d) |
| 10 | a) | 20 | a) |

Literatūros sąrašas

- Iljin, I., Turla, V., Šešok, N. (2008). Poligrafijos dizainas. Teorija ir praktika. Vilnius: Technika.

- Karasiova, G. V., Karasiov, I. V. (2018). Poligrafijos technologijos. Toljatis: Leidykla TGU.

- Kipphan, H. (2001). Handbook of Print Media. Technologies and Production Methods. London: Springer.

- Sajek, D. (2020). Improvement of the quality evaluation technology of the offset thermosensitive  printing forms. Disertacija. UDK 655.1+681.6.004.9. Lvov: Ukrainian Academy of Printing.

- Sajek, D., (2010). Poligrafijos technologija. Kaunas: KK LC.

- Samarin, J. N. 2015. Automatizuotos gamybos technologiniai procesai. Poligrafijos gamyba. Maskva: leidykla MGUP.

- Sidaravičius, J. (2012). Densitometrinė ir kolorimetrinė spausdinimo medžiagų ir atspaudų kontrolė. Vilnius: Technika.

- Svetainė „PaperIndex“. Prieiga per internetą: https://www.paperindex.com/

- Svetainė UGRA. Prieiga per internetą: https://www.ugra.ch/en/

- Svetainė „Bigstockphoto“. Prieiga per internetą: https://www.bigstockphoto.com/

- Svetainė „Print Color Management“. Prieiga per internetą: http://printcolormanagement.weebly.com/

- Svetainė “AZ-Print”. Prieiga per internetą: http://www.az-print.com/FAQ/Heidelberg/

- Vaitasius, K.,Venytė, I. (2008). Skaitmeninės reklamos ir leidybos technologijos. Kaunas: Technologija.