Transporto priemonių remontininko

modulinė profesinio mokymo programa, III lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa, III lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Tadas Klevas

Virginijus Remeikis

Apolinaras Bružas

Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

1. Kokia stūmoklio kompresinių žiedų paskirtis?

a) suspausti orą arba degųjį mišinį;

b) sandarinti tarpą tarp stūmoklio ir cilindro;

c) nuvalyti tepalą nuo cilindro sienelių.

2. Kokie būna dujų skirstymo mechanizmo vožtuvai?

a) įsiurbimo, išmetimo;

b) įsiurbimo, suspaudimo;

c) įsiurbimo, išmetimo, suspaudimo.

# 3. Kokia akumuliatorių baterijos paskirtis?

a) tiekti elektros energiją užvedant variklį starteriu;

b) tiekti elektros energiją vartotojams nedirbant varikliui;

c) tiekti elektros energiją abiem nurodytais atvejais.

4. Kokius instruktažus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti?

a) įvadinį ir pirminį darbo vietoje;

b) einamąjį ir periodinį;

c) papildomą ir specialųjį.

# 5. Iš kokių požymių sprendžiame apie dujų skirstymo mechanizmo vožtuvų nesandarumą?

# sumažėja kompresija;

# triukšmas ir bildesiai;

# variklis kaista.

# 6. Kam reikalinga sankaba?

a) laikinai atjungti variklį nuo transmisijos;

b) pagerinti transporto priemonės įsibėgėjimą;

c) palengvinti transporto priemonės variklio užvedimą.

7. Kokia pavarų dėžės paskirtis?

a) palengvinti variklio užvedimą;

b) keisti variklio perduodamo momento dydį varantiesiems ratams;

c) įjungti visų varančiųjų ratų pavarą.

8. Koks eksploatacinis skystis naudojamas hidraulinėse sankabos pavarose?

a) antifrizas;

b) ATF alyva;

c) stabdžių skystis.

9. Kam reikalingas diferencialas?

a) leidžia varomiesiems ratams suktis nevienodu greičiu;

# b) padidina transporto priemonės pravažumą;

c) padidina transporto priemonės variklio galią.

# 10. Kuri iš šių konstrukcijos formų tinka nepriklausomai ratų pakabai?

- Išilginės pakabos svirties ašys.

- Vientisa ašys su lakštinėmis lingėmis.

- Makferson tipo pakaba.

11. Ką reiškia padangos žymėjime „185/65R13 96H“ užrašas R13?

a) Radialinė skirta 13 colių skersmens ratlankiui.

b) Diagonalinė skirta 13 colių skersmens ratlankiui.

c) Be kamerinė skirta 13 colių skersmens ratlankiui.

# 12. Kuri stabdžių pavara stabdo priekinius ir užpakalinius automobilio ratus?

# a) Stovėjimo.

# b) Darbinė.

# c) Saviriedos (inercine).

13. Kokiu kampu pasisuka vairuojamieji ratai posūkyje?

a) Ratas riedantis vidiniu apskritimu pasukamas didesniu kampu.

b) Ratas riedantis vidiniu apskritimu pasukamas mažesniu kampu.

c) Abu ratai pasukami vienodu kampu.

# 14. Kas atsitinka, kai apšvietimo grandinės + laidas jungiasi su ,,mase“?

a) perdega pažeistoje grandinėje sujungtos lempos;

greičiau išsikrauna akumuliatorių baterija, grandinės lempose sumažėja įtampa, kaista laidai, sudega grandinės saugiklis;

c) nesugadintuose grandinės ruožuose padidėja įtampa.

# 15. Kokiu prietaisu tikriname elektros įrenginių elektrines grandines?

a) mikroskopu;

b) multimetru;

c) mikrometru.

# 16. Omo dėsnio grandinės daliai matematinė išraiška.

a) U=R*I;

b) E=mc²;

c) P=U*I.

# Modulis „Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas“

1 užduotis. IŠVARDINKITE KETURTAKČIO VARIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

1 pav. Automobilio variklio sandara

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.researchgate.net/figure/Four-stroke-engine-components-1-valve-spring-2-exhaust-valve-3-cylinder-head-4_fig119_333699609

1 – .................................................................................................................................

2 – .................................................................................................................................

3 – .................................................................................................................................

4 – .................................................................................................................................

5 – .................................................................................................................................

6 – .................................................................................................................................

7 – .................................................................................................................................

8 – .................................................................................................................................

9 – .................................................................................................................................

10 – ................................................................................................................................

11 – ................................................................................................................................

12 – ................................................................................................................................

13 – ................................................................................................................................

14 – ................................................................................................................................

15 – ................................................................................................................................

2 užduotis. KAS YRA KOROZIJA?

- metalų lydymosi būdas;

- metalų irimas dėl aplinkos veiksnių;

- metalų senėjimo procesas.

3 užduotis. PARAŠYKITE KĄ REIŠKIA ALYVOS ŽYMĖJIME SAE 5W30 RAIDĖ W?

............................................................................................................................................................

4 užduotis. KURI ALYVA SKIRTA BENZININIAM VARIKLIUI?

a)	API BF;

b)	API SF;

c)	API CF.

5 užduotis. PARAŠYKITE, KAIP TAISYTUMĖTE IŠPLĖŠTĄ SRIEGĮ VARIKLIO KORPUSE?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 užduotis. KĄ PARODO KOMPRESIJA?

a)	kiek kartų suspaudė stūmoklis mišinį (orą) pasislinkdamas iš AGT į VGT ;

b)	kaip stipriai suspaudė stūmoklis mišinį (orą) pasislinkdamas iš AGT į VGT;

c)	kokį kelią nuėjo stūmoklis pasislinkdamas iš AGT į VGT.

7 užduotis. PARAŠYKITE, KOKIAIS BŪDAIS GALIMA SUMAŽINTI ALIUMINIO OKSIDO SUSIDARYMĄ SUVIRINIMO METU?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- užduotis. KOKIUOSE VARIKLIUOSE DETALĖS TEPAMOS PRIMAIŠANT ALYVOS Į DEGALUS?

- keturtakčiuose dyzeliniuose varikliuose;

- keturtakčiuose benzininiuose varikliuose;

- dvitakčiuose benzininiuose varikliuose.

9 užduotis. KOKIA DUJŲ SKIRSTYMO MECHANIZMO PASKIRTIS?

- sumaišyti degųjį mišinį (benzino ir oro);

- tam tikru nustatytu momentu įleisti į cilindrus orą arba degųjį mišinį ir iš cilindrų išleisti deginius;

- į cilindrus įleisti suskystintas naftos dujas.

10 užduotis. APIBŪDINKITE PAVEIKSLĖLĮ (KOKIA OPERACIJA PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE? KOKIE ĮRANKIAI REIKALINGI? KADA TAI BŪTINA DARYTI?)

2 pav. Variklio reguliavimas.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.wikihow.com/Rebuild-an-Engine#/Image:Rebuild-an-Engine-Step-33-Version-2.jpg

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11 užduotis. NURODYKITE GALIMAS TEPIMO SISTEMOS GEDIMŲ PRIEŽASTIS?

1 lentelė. Tepimo sistemos gedimų priežastys.

| Gedimas | Priežastys |
| --- | --- |
| 1. Sumažėjęs alyvos slėgis | ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ |
| 2. Padidėjęs alyvos slėgis | ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ |
| 3. Tepalų užteršimas, greitas alyvos senėjimas | ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ |

12 užduotis. NURODYKITE GALIMAS AUŠINIMO SISTEMOS GEDIMŲ PRIEŽASTIS?

2 lentelė. Aušinimo sistemos gedimų priežastys.

| Gedimas | Priežastys |
| --- | --- |
| 1. Perkaitimas | ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ |
| 2. Varikio darbinės temperatūros nepasiekimas | ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ |

- užduotis. KADA MATUOJAMAS ALYVOS LYGIS VARIKLIO KARTERYJE?

- praėjus kelioms minutėms po variklio išjungimo;

- praėjus kelioms valandoms po variklio išjungimo;

- parvažiavus ir varikliui dirbant tuščiąja eiga.

14 užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS PAVADINIMĄ IR PASKIRTĮ:

3 lentelė. Matavimo priemonės.

| 1. | 3 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 17 | ...................................................................... .............................................................................................................................................. |
| --- | --- | --- |
| 2. | 4 pav. Remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 18 | ....................................................................... .............................................................................................................................................. |
| 3. | 5 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 19 | ....................................................................... .............................................................................................................................................. |
| 4. | 6 pav. Matavimo-remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 20 | ....................................................................... .............................................................................................................................................. |
| 5. | 7 pav. Remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 21 | ....................................................................... .............................................................................................................................................. |

15 užduotis. KUO SKIRIASI DOHC DUJŲ SKIRSTYMO MECHANIZMAS NUO KITŲ?

- skirstymo velenėlis įtaisytas cilindrų bloke;

- cilindrų galvutėje įtaisyti du skirstymo velenėliai;

- cilindrų galvutėje įtaisytas vienas skirstymo velenėlis.

16 užduotis. ŠIUO PRIETAISU GALIMA NUSTATYTI:

8 pav. Matavimo priemonė

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.elektronika.lt/teorija/ivairi/41584/ausinimo-sistemos-diagnostika/

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17 užduotis. PARAŠYKITE ŠIO PRIETAISO PAVADINIMĄ IR PASKIRTĮ.

9 pav. Diagnostikos priemonė

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.pmdtkt.upc.smm.lt/dokumentai/Medziaga/varikliai/mm1/varikliai-1medziaga.pdf

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18 užduotis. PARAŠYKITE, KOKS SUVIRINIMO BŪDAS PAVAIZDUOTAS PAVEIKSLĖLYJE?

10 pav. Suvirinimo procesas

# Šaltinis: prieiga per internetą https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/112844/1/gintautas_steponavicius_md.pdf

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19 užduotis. ĮVARDYKITE PAVEIKSLĖLYJE ATLIEKAMĄ PROCEDŪRĄ.

11 pav. Variklio detalių patikra.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.wikihow.com/Rebuild-an-Engine#/Image:Rebuild-an-Engine-Step-33-Version-2.jpg

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# 20 užduotis. ĮVARDYKITE PAVEIKSLĖLIUOSE ATLIEKAMĄ PROCEDŪRĄ.

12 pav. Alkūninio mechanizmo remontas.

Šaltinis: Mokymo programa Motor service.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21 užduotis KAIP PASIEKIAMAS VOŽTUVO IR LIZDO HERMETIŠKUMAS?

- pritrinant;

- frezuojant;

- degaluose naudojant specialius priedus.

22 užduotis. KAIP NUSTATYSITE, KAD AUŠINIMO SISTEMOJE NEUŽSIDARO TERMOSTATAS?

- radiatoriaus viršutinė žarna yra šalta;

- radiatoriaus apatinė žarna yra pastoviai šilta;

- termostato padėtis žarnoms šiluminio poveikio neturi.

23 užduotis. PARAŠYKITE KAS NELEIDŽIA AUŠINIMO SKYSČIUI UŽVIRTI AUŠINIMO SISTEMOJE PRIE 100O C TEMPERATŪROS?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

24 užduotis. PARAŠYKITE KOKIOJE PADĖTYJE TURI BŪTI STŪMOKLIS CILINDRE REGULIUOJANT VOŽTUVŲ ŠILUMINIUS TARPELIUS?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25 užduotis. DUJŲ SKIRSTYMO MECHANIZMO PAVARŲ TIPAI:

a) kardaninė, diržinė, krumpliaratinė;

b) kardaninė, diržinė, grandininė;

c) diržinė, grandininė, krumpliaratinė.

# Modulis „Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas“

1 užduotis. KOKIA YRA SANKABOS PASKIRTIS (galimi keli teisingi atsakymai)?

a) perduoti variklio sukimo momentą transmisijai;

b) trumpam laikui atkungti transmisiją nuo veikiančio variklio;

c) ilgam laikui atkungti transmisiją nuo veikiančio variklio;

d) sumažinti variklio alkūninio veleno perduodamus sukamuosius švytavimus transmisijai;

e) padidinti variklio galią.

2 užduotis. ORĄ IŠ SANKABOS HIDRAULINĖS PAVAROS REIKIA ŠALINTI, KAI: (galimi keli teisingi atsakymai):

a) sankabos pamina negrįžta atgal arba grįžta labai sunkiai;

b) sankaba nepakankamai išjungiama;

c) sankaba pilnai išjungiama;

d) transporto priemonė pradedama eksploatuoti neigiamoje temperatūroje;

e) sankabos hidrosistema buvo praradusi sandarumą.

# 3 užduotis. KOKIA ALYVA GALI BŪTI NAUDOJAMA MECHANINĖJE PAVARŲ DĖŽĖJE (galimi keli teisingi atsakymai)?

# a) SAE 10W/40;

# b) SAE Dextron II;

# c) SAE 75W/90;

# d) SAE 0W/30.

# 4 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS TRANSMISIJOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 13 pav. Transmisijos sandara.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/11/146 (2021-04-12)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 9.

# 10.

# 5 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS SANKABOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 14 pav. Mechaninės sankabos sandara.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/9/51 (2021-04-12)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 6 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS SANKABOS MECHANIZMO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 15 pav. Mechaninės sankabos mechanizmas.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/testas/41 (2021-04-12)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 9.

# 10.

7 užduotis. PAAIŠKINKITE, KADA BŪTINA PAKEISTI SANKABOS VAROMĄJĮ DISKĄ?

# ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# 8 užduotis. PAAIŠKINKITE, KADA BŪTINA PAKEISTI SANKABOS GAUBTĄ?

# ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# 9 užduotis. SANKABA IKI GALO NEIŠSIJUNGIA DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ (galimi keli teisingi atsakymai):

# a) sudilę pavarų dėžės sinchronizatoriai;

# b) per didelis tarpelis tarp išjungimo guolio ir diafragminės spyruoklės;

# c) persikreipęs sankabos prispaudimo diskas;

# d) nutrūkęs ir įstrigęs sankabos disko frikcinis antdėklas;

# e) atsilaisvinusios sankabos disko slopinimo spyruoklės.

10 užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS IR PASKIRTĮ:

4 lentelė. Transmisijos remonto įrankiai.

| 1. | 16 pav. Transmisijos remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 22 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| --- | --- | --- |
| 2. | 17 pav. Sankabos remonto įrankiai. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 23 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| 3. | 18 pav. Ratų pavaros remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 24 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| 4. | 19 pav. Pavarų dėžės remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 25 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

# 11 užduotis. SUGEDUSI SANKABA PRASLYSTA (BUKSUOJA), KAI JOS PAMINA:

# a) atleista;

# b) nuspausta;

# c) slenka iš viršutinės padėties į apatinę.

# 12 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 20 pav. Mechaninė pavarų dėžė.

Šaltinis: prieiga per internetą http://carsonroll.blogspot.com/2016/04/what-is-transmission-all-about.html (2021-04-12)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 9.

# 13 užduotis. KAM REIKALINGI PAVARŲ DĖŽIŲ VELENŲ SANDARIKLIAI?

# a) pavarų dėžės ventiliacinei sistemai;

# b) alyvos neprasiskverbimo į išorę užtikrinimui;

# c) papildomo velenų stabilumo užtikrinimui.

# 14 užduotis. KOKIA IŠ NURODYTŲ PAVARŲ DĖŽIŲ NAUDOJAMA ESANT SKERSAI IŠDĖSTYTAM VARIKLIUI?

# a) trijų velenų pavarų dėžė su cilindrine pagrindine pavara;

# b) trijų velenų pavarų dėžė su hipoidine pagrindine pavara;

# c) trijų velenų pavarų dėžė su kūgine pagrindine pavara.

15 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 21 pav. Automatinės planetinės pavarų dėžės sandara.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.cars.com/auto-repair/glossary/automatic-transmission/ (2021-04-08)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 9.

# 10.

# 16 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS HIDROTRANSFORMATORIAUS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 22 pav. Hidrotransformatoriaus sandara.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/10/340 (2021-04-08)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

17 užduotis. KOKIOS PAGRINDINĖS PAVAROS VADINAMOS HIPOIDINĖMIS?

a) hipoidinės pagrindinės pavaros varančiojo ir varomojo krumpliaračių ašis susikerta;

b) tai tokios pagrindinės pavaros, kurios naudojamos didesnio pravažumo automobiliuose;

c) hipoidinės pagrindinės pavaros varančiojo ir varomojo krumpliaračių ašys nesusikerta.

18 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS PRIEKINIŲ RATŲ PAVAROS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 23 pav. Priekinės ratų pavaros sandara.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/11/150 (2021-04-08)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 9.

# 10.

# 11.

# 12.

19 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS DIFERENCIALO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 24 pav. Diferencialo sandara.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/11/150 (2021-04-08)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

20 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ PAVAROS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 25 pav. Visų varomųjų ratų sandara.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/11/149 (2021-04-08)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# Modulis „Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas“

1 užduotis. IŠVARDINKITE NEPRIKLAUSOMOS GALINĖS RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

26 pav. Nepriklausoma galinių ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 328

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

2 užduotis. IŠVARDINKITE PRIKLAUSOMOS GALINĖS RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

27 pav. Priklausoma galinių ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 325

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

3 užduotis. IŠVARDINKITE NEPRIKLAUSOMOS PRIEKINĖS MAKFERSON RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

28 pav. Nepriklausoma priekinė McPherson ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 337

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 9.

# 10.

# 11.

4 užduotis. IŠVARDINKITE NEPRIKLAUSOMOS PRIEKINĖS DAUGIASVIRTĖS RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

29 pav. Nepriklausoma priekinė daugiasvirtė ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 289

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

# 9.

# 10.

# 11.

# 12.

# 13.

# 14.

5 užduotis. IŠVARDINKITE RATLANKIO PARAMETRUS.

30 pav. Ratlankio pjūvis.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/35/288 (2021-04-09)

A ..............................................

B ..............................................

C ..............................................

D ..............................................

E ..............................................

F ..............................................

G .............................................

H .............................................

K .............................................

6 užduotis. NURODYKITE SIMBOLIŲ REIKŠMES ŽYMIMAS 6.5JKX 18H2 ET40 ANT RATLANKIŲ.

5 lentelė. Ratlankio žymėjimas.

| Simbolis | 6.5 | JK | X | 18 | H2 | ET40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikšmė |  |  |  |  |  |  |

7 užduotis. ĮVARDINKITE PADANGŲ TIPĄ PAGAL PROTEKTORIAUS SIMETRIŠKUMĄ.

................................				.................................			..................................

31 pav. Skirtingų tipų padangos.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/35/288 (2021-04-09)

8 užduotis. ĮVARDINKITE PADANGŲ ŽYMĖJIMO SIMBOLIŲ 195/55R16 98H REIKŠMES.

6 lentelė. Padangų žymėjimas.

| Simbolis | 195 | 55 | R | 16 | 98 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikšmė |  |  |  |  |  |  |

9 užduotis. ĮVARDINKITE SPALVINIO PADANGŲ ŽYMĖJIMO SIMBOLIŲ REIKŠMES.

7 lentelė. Padangų spalvinis žymėjimas.

| Spalvinis žymėjimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikšmė |  |  |  |

10 užduotis. KURIAME IŠ ŠIŲ PAVEIKSLĖLIŲ PARODYTA, KAIP PATIKRINTI RATO GUOLIO LAISVUMĄ?

32 pav. Patikros darbai.

Šaltinis: Toyota mokymų medžiaga

11 užduotis. IŠVARDINKITE HIDRAULINIO VAIRO STIPRINTUVO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

33 pav. Hidraulinis vairo stiprintuvas.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 234

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

# 7.

# 8.

12 užduotis. IŠVARDINKITE VAIRO KOLONĖLĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

34 pav. Vairo kolonėlė.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 284

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

# 5.

# 6.

13 užduotis. IŠVARDINKITE VAIRAVIMO ĮRENGINIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

35 pav. Vairavimo įrenginys.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 294

1.......................................................

2........................................................

3.......................................................

4........................................................

5........................................................

14 užduotis. IŠVARDINKITE STABDŽIŲ SISTEMOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

36 pav. Stabdžių sistema.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/41/289 (2021-04-09)

1.................................................										2.....................................................

3.................................................										4.....................................................

5.................................................										6.....................................................

7.................................................										8.....................................................

15 užduotis. PASIRINKITE PATEIKTUS ĮRANKIUS, KURIŲ REIKIA NORINT PAKEISTI MAKFERSON AMORTIZATORIAUS STATRAMSČIO SPYRUOKLĘ (galimi keli teisingi atsakymai).

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |

37 pav. Įrankiai ir įranga.

Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 26

16 užduotis. KĄ BŪTINA PATIKRINTI PRIEŠ RATŲ GEOMETRIJOS KAMPŲ REGULIAVIMĄ?

a) Amortizatoriaus veikimo efektyvumą.

b) Susuktų ratų pasukimo kampų skirtumą.

c) Automobilio bendra masę.

d) Slėgį padangose, guolių laisvumą, pakabos elementų laisvumą.

17 užduotis. KOKS AUTOMOBILIO PAKABOS REMONTO ĮRANKIS PATEIKTAS PAVEIKSLĖLYJE?

a) Lankstų išėmimo įrankis.

b) Veržlių fiksavimo įrankis.

c) Kūginių guolių išmontavimo įrankis.

d) Dvieilių cilindrinių guolių išmontavimo įrankis.

38 pav. Specialios paskirties įrankis.

Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 27

18 užduotis. KURIAME IŠ ŠIŲ PAVEIKLĖLIŲ PARODYTA, KAIP PATIKRINTI VAIRO TRAUKLĖS AR VAIRO TRAUKLĖS LANKSTO LAISVUMĄ?

- Pakratant pakabos jungtį ranka.

- Pakratant jungiamąją trauklę ranka.

- Pastumiant ir patraukiant padangą suėmus viena ranka jos viršų, o kita ranka – apačią.

- Greitai pasukant automobilio ratą.

39 pav. Patikros procedūros.

Šaltinis: Toyota mokymų medžiaga

19 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE TAI, KAIP PRIVERŽTI RATO TVIRTINIMO VERŽLĘ, YRA TEISINGAS?

- Norint priveržti rato tvirtinimo veržlę reikėtų naudoti veržliaraktį su lizdine galvute.

- Norint priveržti rato tvirtinimo veržlę reikėtų naudoti raktą su įstumiama keturkampe galvute.

- Norint priveržti rato tvirtinimo veržlę reikėtų naudoti terkšlinį įtaisą.

- Norint priveržti rato tvirtinimo veržlę reikėtų naudoti dinamometrinį raktą.

20 užduotis. KURIS BŪDINGAS POŽYMIS PARODO, KAD HIDRAULINĖJE STABDŽIŲ PAVAROJE YRA ORO?

  - Stabdžių pedalui nuspausti reikia didesnės jėgos nei įprastai.

  - Stabdžių pedalui nuspausti reikia mažesnės jėgos nei įprastai.

  - Stabdžių pedalui slenkant žemyn spaudimo jėga palaipsniui didėja.

  - Stabdžių pedalą nuspaudus jis lieka nuspaustoje padėtyje (nebepakyla į pradinę padėtį).

21 užduotis. KURIAME RATE NEVEIKS STABDŽIAI, JEIGU ESANT DIAGONALINIAM STABDŽIŲ KONTŪRUI GALINIO DEŠINIO RATO SANDARUMO REBOKŠLIS PRALEIS STABDŽIŲ SKYSTĮ?

- Tik galiniame dešiniame.

- Abiejuose galiniuose ratuose.

- Visuose keturiuose ratuose.

- Priekiniame kairiame ir galiniame dešiniame.

22 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE STABDŽIUS YRA TEISINGAS?

a) Jei stabdžių trinkelių antdėklai nebus pakeisti laiku, gali būti pažeisti būgnai arba diskai.

b) Stabdžių trinkeles reikia pakeisti tik tuomet, kai jų storis yra mažesnis kaip 0,2 mm.

c) Sumontavus stabdžių trinkeles jų frikcinę medžiagą reikėtų sutepti.

d) Sumontavus stabdžių antdėklus jų frikcinę medžiagą reikėtų sutepti.

23 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE STOVĖJIMO STABDŽIŲ PATIKRINIMĄ YRA TEISINGAS?

  - Stabdžio svirties eigą galima patikrinti stovėjimo stabdžio svirtį užtraukus per vieną krumplį.

  - Stovėjimo stabdį reikia sureguliuoti, jei stovėjimo stabdžio svirtį galima užtraukti daugiau nei per vieną krumplį.

  - Reikia patikrinti, per kiek daugiausia krumplių galima užtraukti stovėjimo stabdžio svirtį ir ar įspėjamasis šviesos signalas veikia tinkamai.

  - Jei įspėjamasis šviesos signalas įsižiebia ne pilnai užtraukus stovėjimo stabdžio svirtį, reikia sureguliuoti stovėjimo stabdį jį atlaisvinant.

24 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE BŪGNINIŲ STABDŽIŲ MONTAVIMĄ YRA TEISINGAS?

a) Jei ant stabdžių trinkelių antdėklų matomas blizgesys, juos pirmiausia galima nuvalyti stabdžių skysčiu ir po to – švitriniu popieriumi sušiaušti.

b) Jei ant būgninių stabdžių trinties paviršiaus matomas blizgesys, jų paviršių pašiurkštinti kampiniu šlifuokliu.

c) Būgniniuose stabdžiuose tarpelį tarp būgno ir trinkelių galima reguliuoti tik ranka.

d) Būgniniuose stabdžiuose tarpelis tarp būgno ir trinkelių reguliuojamas skirtingai ir priklauso nuo stabdžių trinkelių tarpo reguliatoriaus tipų.

25 užduotis. KADA BŪTINA REGULIUOTI RATŲ SUVEDIMĄ?

a) Po vairo trauklių arba trauklių lankstų pakeitimo.

b) Po pakabos svirčių lankstų pakeitimo.

c) Po ratų guolių pakeitimo.

d) Po pakabos virpesių slopintuvų – amortizatorių pakeitimo.

26 užduotis. IŠVARDINKITE KRUMPLIASTIEBINIO VAIRO REDUKTORIAUS, PAŽYMĖTAS SUDEDAMASIAS DALIS.

40 pav. Krumpliastiebinis vairo reduktorius.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/37/172 (2021-04-09)

# 1.

# 2.

# 3.

# 4.

27 užduotis. KOKIU TIKSLU AUTOMOBILIO PAKABOJE NAUDOJAMI SUSUKAMI STRYPAI – TORSIONAI?

a) Slopinti automobilio svyravimus.

b) Atlieka tampraus elemento funkciją.

c) Sujungti vairo pavarą su ratais.

d) Sujungti ratus su pagrindine pavara.

28 užduotis. KAS YRA AUTOMOBILIO BAZĖ?

a) Atstumas tarp priekinių ir užpakalinių ratų centrų.

b) Atstumas tarp priekinių ir užpakalinių ratų vidinių kraštų.

c) Atstumas tarp priekinių ir užpakalinių ratų išorinių kraštų.

d) Atstumas tarp vieno tilto padangų centro atraminėje plokštumoje.

29 užduotis. KOKIA PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTO ĮRANKIO PASKIRTIS REGULIUOJANT RATŲ IŠSTATYMO KAMPUS?

a) Tiesiai išstatyti vairo ratą prieš pradedant reguliavimą.

b) Patikrinti kėbulo posvyrio kampą prieš pradedant reguliavimą.

c) Patikrinti keltuvo ar grindinio posvyrio kampą prieš pradedant reguliavimą.

d) Patikrinti ašies keltuvo posvyrio kampą prieš pradedant reguliavimą.

41 pav. Pagalbinis ratų reguliavimo kampų įrankis.

Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 28

30 užduotis. KAM SKIRTAS PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTAS ĮRENGINYS?

a) Automobilio važiuoklės lankstų patikros stendas.

b) Automobilio ratų kampų nustatymo/reguliavimo stendas.

c) Automobilio vairo pavaros patikros stendas.

d) Automobilio virpesių slopintuvų – amortizatorių patikros stendas.

42 pav. Automobilių remontui skirtas įrenginys.

Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 29

# Modulis „Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas“

# 1 užduotis. PARAŠYKITE AUTOMOBILIŲ ELEKTROS SCHEMŲ SIMBOLIŲ REIKŠMES.

# 8 lentelė. Elektros schemų simboliai.

| # Simbolis | # Reikšmė | # Simbolis | # Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .................................. .................................. |  | .................................. .................................. .................................. .................................. |
|  | .................................. .................................. |  | .................................. .................................. |
|  | .................................. .................................. |  | .................................. .................................. |
|  | .................................. .................................. |  | ................................. .................................. |
|  | .................................. .................................. |  | .................................. .................................. |

# 43 pav.

# Šaltinis:  Autorių brėžiniai

2 užduotis. PASKAIČIUOKITE, KOKIO DYDŽIO BUS ĮTAMPA U, JEI VARŽA R=2Ω, O SROVĖS STIPRIS

I = 3A?

U = .........................

3 užduotis. PABAIKITE SAKINIUS:

Nuosekliuoju vadinamas toks jungimas, kai ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lygiagrečiuoju vadinamas toks jungimas, kai ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dielektrikas tai medžiaga, kuri...................................................................................................................

4 užduotis. KOKS LEISTINAS SROVĖS NUOTĖKIO DYDIS (PARAZITINĖ APKROVA) DAUGUMOJE LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ?

- iki 0,13 A;

- iki 0,65A;

- iki 0,85 A.

5 užduotis AKUMULIATORIŲ BATERIJOS IŠĖMIMO DARBŲ EILIŠKUMAS:

- pirmiausiai atjungiame jungtį nuo – neigiamo, o po to nuo + teigiamo gnybto;

- pirmiausiai atjungiame jungtį nuo + teigiamo, o po to nuo – neigiamo gnybto;

- eiliškumas nebūtinas.

6 užduotis. PARAŠYKITE TIKRINAMO STARTERIO MAZGO PAVADINIMĄ IR TINKAMUMO NUSTATYMO BŪDĄ.

43 pav. Starterio detalių patikra.

Šaltinis:  Toyota TechDoc programa.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7 užduotis. PARAŠYKITE STARTERIO DETALĖS PAVADINIMĄ IR ATLIEKAMAS PROCEDŪRAS, REIKALINGAS TINKAMUMO NUSTATYMUI.

44 pav. Starterio detalių patikra.

Šaltinis: Toyota TechDoc programa.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 užduotis. IŠVARDINKITE STARTERIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

45 pav. Starterio sandara.

Šaltinis: Butkevičius R., Rimkus A. (2008). Automobilių remontininko rengimas. Kaunas: UAB „Judex“.

1 – .............................................................................................................................................................

2 – .............................................................................................................................................................

3 – .............................................................................................................................................................

4 – .............................................................................................................................................................

5 – .............................................................................................................................................................

6 – .............................................................................................................................................................

7 – .............................................................................................................................................................

8 – .............................................................................................................................................................

9 – .............................................................................................................................................................

10 – ...........................................................................................................................................................

11 – ...........................................................................................................................................................

12 – ...........................................................................................................................................................

13 – ...........................................................................................................................................................

14 – ...........................................................................................................................................................

15 – ...........................................................................................................................................................

16 – ...........................................................................................................................................................

17 – ...........................................................................................................................................................

18 – ...........................................................................................................................................................

19 – ...........................................................................................................................................................

20 – ...........................................................................................................................................................

9 užduotis. KURIAME PAVEIKSLĖLYJE YRA ŽIBINTO, ATITINKANČIO ES STANDARTUS ŠVIESA IR KOKIU SIMBOLIU ANT SKLAIDYTUVO ŽYMIMA ŽIBINTO ATITIKTIS?

46 pav. Artimojo žibinto šviesa kontroliniame ekrane.

Šaltinis: Butkevičius R., Rimkus A. (2008). Automobilių remontininko rengimas. Kaunas: UAB „Judex“.

..............................................................................................................................................................

10 užduotis. KURIAME PAVEIKSLĖLYJE PAVAIZDUOTOS TOLIMOSIOS ŠVIESOS?

1,2 – apšvietimo siūlelis; 3 – optinis židinys; 4 – ekranas; 5 – šviesai nelaidus diskas; 6 – reflektorius

47 pav. Automobilio žibintas.

Šaltinis: Butkevičius R., Rimkus A. (2008). Automobilių remontininko rengimas. Kaunas: UAB „Judex“.

..............................................................................................................................................................

11 užduotis. PABAIGDAMI SAKINĮ APIBŪDINKITE AUTOMOBILINIŲ LEMPUČIŲ SANDARĄ.

Kaitrinė lemputė tai – ..............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Halogeninė lemputė tai – .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Ksenono (dujų išlydžio) lemputė tai – ...................................................................................................

.................................................................................................................................................................

LED lemputės tai – ..................................................................................................................................

12 užduotis. KOKIE DARBAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLĖLYJE?

48 pav. Generatoriaus remontas

Šaltinis: ELSA remonto programa VAG grupės automobiliams

...................................................................................................................................................................

13 užduotis. DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ AKUMULIATORIŲ BATERIJA NEPILNAI ĮKRAUNAMA?

1 – netinkamas dirželio įtempimas;

2 – per maži variklio sūkiai;

3 – per didelis elektrolito lygis akumuliatoriuje;

4 – bloga elektrinių kontaktų būklė nuo generatoriaus iki akumuliatoriaus baterijos;

5 – sudilę angliniai šepetėliai;

6 – sudegęs saugiklis.

Teisingi atsakymai: ......................................................................

14 užduotis. IŠVARDINKITE AKUMULIATORIŲ BATERIJOS GEDIMŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS.

1 – ...............................................................................................................................................................

2 – ...............................................................................................................................................................

3 – ...............................................................................................................................................................

4 – ...............................................................................................................................................................

5 – ...............................................................................................................................................................

6 – ...............................................................................................................................................................

15 užduotis. IŠVARDINKITE AKUMULIATORIŲ BATERIJOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

49 pav. Akumuliatorių baterija.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.visainfo.lt/akumuliatoriu-abc-akumuliatoriaus-veikimas-konstrukcija-ir-charakteristikos-958

1 – ...............................................................................................................................................................

2 – ...............................................................................................................................................................

3 – ...............................................................................................................................................................

4 – ...............................................................................................................................................................

5 – ...............................................................................................................................................................

6 – ...............................................................................................................................................................

7 – ...............................................................................................................................................................

8 – ...............................................................................................................................................................

16 užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS PAVADINIMĄ IR PASKIRTĮ:

9 lentelė. Elektros įrangos matavimo ir remonto priemonės.

| 50 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 30 | # ................................................................... # ................................................................... |
| --- | --- |
| 51 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 31 | # ................................................................... # .................................................................. |
| 52 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 32 | # ................................................................... # ................................................................... |
| 53 pav. Elektros įrangos remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 33 | # ................................................................... # ................................................................... |
| 54 pav. Elektros įrangos remonto įrankis. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 34 | # ................................................................... # ................................................................... |

17 užduotis. PARAŠYKITE, KOKIO TIPO AKUMULIATORIŲ BATERIJOS NAUDOJAMOS UTOMOBILIUOSE SU START-STOP SISTEMA.

.....................................................................................................................................................................

18 užduotis. KOKIA AUTOMOBILIO ELEKTROS ĮRANGOS DETALĖ PAVAIZDUOTA SCHEMOJE? KAIP VADINASI SCHEMOS ELEMENTAS NR.2?

55 pav. Elektros schema.

Šaltinis: Zubavičius L., Maskeliūnas R. 2007 Automobilio elektros įrenginiai. Vilnius.

.....................................................................................................................................................................

19 užduotis. PAAIŠKINKITE AKUMULIATORIŲ BATERIJOS ŽENKLINIMO REIKŠMES.

12V – ....................................

74Ah – ....................................

680A – ....................................

EN – ......................................

- ......................................

20 užduotis. AR TINKAMA AKUMULIATORIŲ BATERIJA EKSPLOATACIJAI?

56 pav. Akumuliatoriaus patikra.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.bolid.be/blog/comment-verifier-la-tension-d-une-batterie-de-voiture

.....................................................................................................................................................................

21 užduotis. : KAS PILAMA Į AKUMULIATORIŲ BATERIJĄ, KAI ŽEMAS SKYSČIO LYGIS (INDAS NEPAŽEISTAS).

.....................................................................................................................................................................

22 užduotis. KURIE TEIGINIAI APIE AUTOMOBILIO ELEKTROS GRANDINĖS SAUGIKLĮ YRA TEISINGI?

- saugiklio maksimali srovė turi būti didesnė už laidininko maksimalią leistiną srovę;

- saugiklio maksimali srovė turi būti lygi laidininko maksimaliai leistinai srovei;

- saugiklio maksimali srovė turi būti lygi apskaičiuotai grandinės darbo srovei.

# 23 užduotis. KAS ATSITIKS, JEIGU PARINKSIME PER MAŽO SKERSPJŪVIO PLOTO LAIDININKĄ?

.....................................................................................................................................................................

# 24 užduotis. KAS YRA GERIAUSIAS ŠILUMOS IR ELEKTROS LAIDININKAS?

- švinas;

- plienas;

- varis.

# 25 užduotis. PARAŠYKITE, KOKIAIS VIENETAIS MATUOJAME IR ŽYMIME DYDŽIUS.

# Įtampa – .................................................

# Elektros srovės stipris – ..........................

# Elektrinė varža – .....................................

# Apšviestumas – ......................................

# Elektrinis talpumas – ..............................

# Galia – ....................................................

# Modulis „Otto ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas“

1 užduotis. KURĮ IŠ PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTŲ PURKŠTUVŲ MONTUOSIME Į COMMON RAIL VARIKLĮ?

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |

57 pav. Skirtingų maitinimo sistemų purkštuvai.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.uniteddieselshop.co.uk/vag-20-lt-pd-injectors-set-of-4-injectors-680-p.asp (2021-04-09)

2 užduotis. KURIUOS PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTUS PURKŠTUVUS MONTUOSIME ANT OTTO VARIKLIO (galimi keli teisingi atsakymai)?

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |

58 pav. Skirtingų maitinimo sistemų purkštuvai.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.uniteddieselshop.co.uk/vag-20-lt-pd-injectors-set-of-4-injectors-680-p.asp (2021-04-09)

3 užduotis. KURĮ IŠ PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTŲ PURKŠTUVŲ MONTUOSIME ANT OTTO VARIKLIO SU TIESIOGINIU DEGALŲ ĮPURŠKIMU?

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |

59 pav. Skirtingų maitinimo sistemų purkštuvai.

Šaltinis: prieiga per internetą https://www.uniteddieselshop.co.uk/vag-20-lt-pd-injectors-set-of-4-injectors-680-p.asp (2021-04-09)

4 užduotis. KOKIA MAITINIMO SISTEMA PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE?

60 pav. Maitinimo sistema.

Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 35

a) Dyzelinio variklio maitinimo sistema siurblys – purkštuvas (PD).

b) OTTO variklio netiesioginio įpurškimo sistema KE – MOTRONIC.

c) OTTO variklio tiesioginio įpurškimo sistema MED – MOTRONIC.

d) Dyzelinio variklio COMMON RAIL maitinimo sistema.

5 užduotis. REMONTUOJAMAM VARIKLIUI REIKALINGOS PLATINOS ANGALIO UŽDEGIMO ŽVAKĖS. IŠRINKITE IŠ PAVEIKSLĖLIO, KURIĄ ŽVAKĘ MONTUOSITE.

61 pav. Uždegimo žvakės.

Šaltinis: Toyota mokymų medžiaga

a) „a“ paveikslėlis;

b) „b“ paveikslėlis;

c) „c“ paveikslėlis;

d) „d“ paveikslėlis.

6 užduotis. REIKIA PAKEISTĮ COMMON RAIL VARIKLIO SLĖGIO REGULIAVIMO VOŽTUVĄ. KURIUO NMERIU PAVEIKSLĖLYJE PAVAIZDUOTA DTALĘ KEISITĘ?

a) Nr. 1;

b) Nr. 2;

c) Nr. 3;

d) Nr. 4.

62 pav. Common rail maitinimo sistema.

Šaltinis: Šaltinis: Leonardo da Vinci Partnerysčių Projektas

Automobilių mechaniko profesinių kompetencijų vertinimo modelis ES šalių patirties kontekste. Automobilių mechaniko specialybės teorinių užduočių rinkinys

7 užduotis. DYZELINIO VARIKLIO MAITINIMO SISTEMOS SANDAROS SCHEMOJE NURODYKITE NUMERĮ Į KURIĄ VIETĄ REIKIA SUMONTUOTI PURKŠTUVUS. ĮRAŠYKITE NR...........................

63 pav. Siurblio – purkštuvo (PD) maitinimo sistemos schema

Šaltinis: Techninė programa AUTODATA

8 užduotis. KURIS IŠ IŠVARDINTŲ ELEKTRINIŲ DEGALŲ SIURBLIŲ TINKAMAS SUMONTUOTI OTTO VARIKLYJE?

a) Rutulinis plokštelinis siurblys, diafragminis siurblys.

b) Rutulinis plokštelinis siurblys, išcentrinis (su sparnuote) siurblys.

c) Krumpliaratinis siurblys, diafragminis siurblys.

d) Išcentrinis (su sparnuote) siurblys, krumpliaratinis siurblys.

9 užduotis. KĄ TIKRINSIME IR REGULIUOSIME PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTU PRIETAISU?

a) Variklio cilindrų kompresiją.

b) OTTO variklių uždegimo momentą.

c) Aukštos įtampos laidų techninę būklę.

d) Uždegimo ričių techninę būklę.

64 pav. Stroboskopas.

Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 36

10 užduotis. KURIEMS IŠ PATEIKTŲ DYZELINIO VARIKLIO SIURBLIŲ REIKIA SUREGULIUOTI ĮPURŠKIMO MOMENTĄ (galimi keli teisingi atsakymai)?

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |

65 pav. Skirtingų dyzelinių variklių aukšto slėgio siurbliai.

Šaltinis: prieiga per internetą https://injectionpumps.co.uk/product/seal-repair-kit-bosch-vp37-pumps/  (2021-04-09)

# Modulis „Automobilių kėbulų priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas“

1 užduotis. APRAŠYKITE PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTĄ AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ IŠORINIŲ DETALIŲ DEFORMACIJŲ ŠALINIMO BŪDĄ.

66 pav. Kėbulo duobučių lyginimas.

Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 37

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

# 2 užduotis. KOKIA ŠIO ĮRENGINIO PASKIRTIS?

# 67 pav. Elektrinis įrenginys.

# Šaltinis: prieiga per internetą https://www.irankiugama.lt/gys

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

# 3 užduotis. KOKIA NAUDOJAMA TECHNOLOGIJA PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE? KOKIE DARBAI  ATLIEKAMI?

# 68 pav. Kėbulo remontas.

# Šaltinis: prieiga per internetą https://www.amazon.com/Super-PDR-Professional-Paintless-Removal/dp/B073B6Z8FS

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

# 4 užduotis. KURI APSAUGINĖ DANGA GERIAUSIAI SAUGO KĖBULĄ?

- vaško;

- kvarco;

- keraminė.

# 5 užduotis. AUTOMOBILIO KĖBULO POLIRAVIMO PASKIRTIS:

# a) suteikti blizgesį ir panaikinti smulkias korozijos poveikio žymes;

# b) suteikti blizgesį ir apsaugą kėbulo dangai;

# c) suteikti apsaugą nuo akmenukų smūgių metu atsirandančių įdaužų.

# 6 užduotis. POLIRUOJANT AUTOMOBILIO KĖBULĄ NEGALIMA:

- darbus atlikti saulėtoje vietoje;

- darbus atlikti vienam;

- atliekant darbus daryti ilgą pertrauką.

7 užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS PAVADINIMĄ:

# 10 lentelė. Automobilio kėbulo priežiūros priemonės.

|  | # 69 pav. Priežiūros prietaisas. # Šaltinis: prieiga per internetą https://www.detaily.lt | # .............................................. # .............................................. |
| --- | --- | --- |
|  | # 70 pav. Kėbulo priežiūros priemonė. # Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 38 | # .............................................. # .............................................. |
|  | # 71 pav. Kėbulo priežiūros priemonė. # Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 39 | # .............................................. # .............................................. |
|  | 72 pav. Kėbulo priežiūros priemonė. Šaltinis: nuoroda literatūros sąraše Nr. 40 | # .............................................. # .............................................. |

# 8 užduotis. IŠVARDINKITE JUMS ŽINOMUS KĖBULO ĮLENKIMŲ LYGINIMO BE DAŽYMO TECHNOLOGIJOS BŪDUS:

# ....................................................................................................................................................................

# ....................................................................................................................................................................

# 9 užduotis. ĮVARDYKITE DEFORMUOTĄ DETALĘ BEI JOS REMONTO OPERACIJAS PAVAIZDUOTAS PAVEIKSLĖLIUOSE.

# 73 pav. Automobilių kėbulo dalių deformacijų remontas.

# Šaltinis: prieiga per internetą https://docplayer.ru/55685813-Posledovatelnost-kuzovnyh-rabot.html

# ....................................................................................................................................................................

# ....................................................................................................................................................................

# 10 užduotis. KAIP VADINASI REMONTO BŪDAS, KURIO METU NAUDOJAMI ŠIE ĮRANKIAI?

# 74 pav. Remonto priemonės.

# Šaltinis: prieiga per internetą http://www.auto-zlin.cz/?page=pdr

# ....................................................................................................................................................................

# ....................................................................................................................................................................

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

1. Kokia variklio aušinimo skysčio paskirtis?

a) aušinti variklį;

b) pernešti šilumą;

c) tepti variklio detales.

2. Kurio dujų skirstymo mechanizmo vožtuvo skersmuo didesnis?

a) įsiurbimo;

b) išmetimo;

c) abu vienodi.

3. Krumpliuotas dujų skirstymo mechanizmo diržas vidutiniškai keičiamas pravažiavus:

a) 30 000 km;

b) 120 000 km;

c) 200 000 km.

4. Ant stūmoklio gali būti nurodyti:

a) stūmoklio skersmens ir kompresinių žiedų matmenys;

b) stūmoklio skersmuo, montavimo tarpelis, montavimo kryptis;

c) stūmoklio skersmens, kompresinių ir tepalinių žiedų matmenys.

5. Susikraipiusi cilindrų bloko galvutės plokštuma remontuojama:

a) šlifuojant;

b) tiesinant su hidrauliniu presu;

c) apdirbant šaltkalviškai dilde ar kampiniu šlifuokliu.

6. Kokia gali būti darbuotojų darbo dienos trukmė, dirbančių ne vienoje darbo vietoje (arba darbovietėje), bet pagal dvi (ar daugiau) darbo sutarčių?

  - ne ilgesnė kaip 12 valandų;

  - ne ilgesnė kaip 15 valandų;

  - ne ilgesnė kaip 8 valandos.

7. Kurie iš išvardytų dokumentų nurodo pagrindinius reikalavimus keliamus automobilių remonto paslaugoms?

- automobilių remonto įmonės įstatai;

- Lietuvos standartas: automobiliai. techninė priežiūra ir remontas;

- Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

8. Kaip remontuojami radiatoriaus vamzdelių įtrūkimai?

  - kniedijant;

  - suvirinant;

  - lituojant.

9. Uždėjus galvutę ant cilindrų bloko, tvirtinimo veržles (varžtus) reikia užveržti?

- dinamometriniu raktu;

- galiniu raktu, naudojant ilgintuvą;

- bet kurių tipų veržlių raktais.

10. Pagal kokius sriegio parametrus yra parenkami sriegikliai ir sriegpjovės?

- formą, aukštį ir ilgį;

- vidinį skersmenį, išorinį skersmenį, sriegio ilgį;

- formą, skersmenį, žingsnį.

11. Kaip vadinamas vario ir cinko lydinys?

- bronza;

- žalvaris;

- melchioras.

12. Suvirinimo apsauginėse dujose proceso esmė:

- skysto metalo vonelė patikimai apsaugoma nuo oro poveikio apsauginėmis dujomis;

- sumažinamas suvirinamo metalo aušinimo greitis;

- lengviau suvirinti vertikalias ir lubines siūles.

13. Techninio stetoskopo paskirtis:

- nustato triukšmo šaltinio vietą;

- nustatyti uždegimo paskubos kampui;

- nustatyti tepalo slėgiui.

14. Tepalinių žiedų paskirtis:

- tepti cilindrų sieneles;

- nuvalyti tepalą nuo cilindro sienelių;

- sandarinti tarpui tarp cilindro ir stūmoklio.

15. Kam reikalinga sankabos paminos laisvoji eiga?

a) sumažinti jėgą, reikalingą sankabai išjungti;

b) užtikrinti visišką sankabos išjungimą.

c) užtikrinti visišką sankabos įjungimą;

16. Koks įstrižakrumplių krumpliaračių privalumas?

a) juos pigiau pagaminti;

b) sukdamiesi kelia mažiau triukšmo;

c) greičiau įjungiamos pavaros.

17. Kokia pavarų dėžės sinchronizatoriaus paskirtis?

a) padidinti pavarų dėžės perdavimo skaičių;;

b) suvienodinti perjungimo movos ir krumpliaračio sukimosi dažnius;

c) atjungti krumpliaratį nuo perjungimo movos.

18. Dėl kokių priežasčių išjungiant sankabą atsiranda triukšmas?

a) sugedęs diferencialas;

b) pažeistas sankabos išjungimo guolis;

c) per mažas alyvos lygis pavarų dėžėje.

19. Kokio gedimo atveju nevisiškai įsijungia sankaba?

  - didelė sankabos paminos laisvoji eiga;

  - per mažas alyvos lygis pavarų dėžėje;

  - nėra sankabos paminos laisvosios eigos.

20. Kokiose pavarų dėžėse naudojami hidrotransformatoriai?

a) planetinėse pavarų dėžėse;

b) mechaninėse pavarų dėžėse;

c) DSG tipo automatizuotose pavarų dėžėse.

21. Kam naudojama Haldex mova?

a) sujungti pavarų dėžę su skirstymo dėže;

b) automatiškai blokuoti tarpašinį diferencialą;

c) įjungti stovėjimo režimą planetinėje pavarų dėžėje.

22. Kuri pavarų dėžė sunaudos mažiau degalų, esant tam pačiam varikliui ir pravažiuotam atstumui?

a) planetinė pavarų dėžė;

b) mechaninė pavarų dėžė;

c) DSG tipo automatizuota pavarų dėžė.

23. Kokį poveikį gali daryti sugedę amortizatoriai?

a) netolygus padangos nusidėvėjimas;

b) kietesnis pakabos spyruoklių veikimas;

c) ilgiau trunkanti kėbulo svyravimų amplitudė.

24. Kokios jėgos sukelia kėbulo svyravimus apie skersinę ašį?

a) stabdymo ir važiavimo pradžios jėgos;

b) ratų pakabos kreipiamosios sistemos jėgos;

c) vairavimo ir išcentrinės jėgos posūkyje.

25. Kokiais vienetais matuojamas ratlankio skersmuo?

a) coliais;

b) centimetrais;

c) decimetrais.

26. Dėl kokių priežasčių gali dilti abu padangos kraštai?

a) per mažas oro slėgis;

b) per siaura padanga ratlankiams;

c) abu atsakymai teisingi.

27. Kuri iš stabdžių mechanizmo detalių sukasi kartu su automobilio ratu?

a) suportas arba darbiniai cilindrai;

b) stabdžių diskas arba būgnas;

c) stabdžių trinkelės.

28. Vienpusio veikimo būgniniai stabdžių mechanizmai efektyviai stabdo:

a) į abi važiavimo puses stabdo vienodai;

b) važiuojant atgal stabdžių efektyvumas mažesnis;

c) važiuojant į priekį stabdžių efektyvumas mažesnis.

29. Kas yra ratų suvedimas?

a) tai priekinių ratų nustatymo kampai;

b) tai šerdeso išilginio ir skersinio posvyrio kampų skirtumas;

c) tai atstumo tarp ratlankių kraštų skirtumas priekyje ir užpakalyje.

30. Kuris iš šių teiginių apie rutulinio lanksto patikrinimą yra teisingas?

a) kai rutulinio lanksto lizdas susidėvi, lanksto laisvumas sumažės;

b) jei apvalkale yra įtrūkimų, gali ištekėti tepalas, o į rutulinį lankstą gali patekti purvo, dėl kurio jis susidėvės greičiau;

d) rutulinio lanksto laisvumas neturės įtakos ratų geometrijos sureguliavimui.

31. Kas atsitiks jei per daug įtempsime generatoriaus dirželį?

a) gali sugesti generatoriaus guoliai;

b) padidės įkrovimo įtampa;

c) sumažės įkrovimo įtampa.

32. Įkrauto akumuliatoriaus elektrolito tankis turi būti:

a) 1,15 g/cm3;

b) 1,20 g/ cm3;

c) 1,27 g/cm3.

33. Varikliui dirbant vidutiniu režimu įtampa, išmatuota ant akumuliatorių baterijos gnybtų, turi

būti:

a) 10 –12 V;

b) 12–13,5 V;

c) 13,9–14,8 V.

34. Kokiais vienetais matuojama elektrinė varža?

  - voltais;

  - amperais;

  - omais.

35. Kokio dydžio srove reikia įkrauti akumuliatorių bateriją 12V 78Ah 230A?

- 7,8A;

- 78A;

- 230A.

36. Kokia starterio laisvosios eigos (vienakryptės) movos paskirtis?

- užsivedus varikliui, neleisti, kad nuo smagračio būtų sukamas starterio rotorius;

- paleidžiant variklį sujungti starterio krumpliaratį su smagračiu;

- laikyti starterį sujungtą su varikliu, kol nebus išjungiamas paleidimo jungiklis.

Testų ir užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

# TESTO ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | a) | c) | a) | a) | a) | b) | c) | a) | c) | a) | b) | a) | b) | b) | a) |

# Modulis „Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas“

1 užduotis. IŠVARDINKITE KETURTAKČIO VARIKLIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

1 – Vožtuvo spyruoklė;

2 – Išmetimo vožtuvas;

3 – Cilindro galvutė;

4 – Aušinimo skystis;

5 – Stūmoklis;

6 – Karteris;

7 – Alkūninis velenas;

8 – Švaistiklis;

9 – Cilindrų blokas;

10 – Degimo kamera;

11 – Įsiurbimo vožtuvas;

12 – Įsiurbimo anga;

13 – Kumštelis;

14 – Velenėlis;

15 – Žvakė.

2 užduotis. KAS YRA KOROZIJA?

b) metalų irimas dėl aplinkos veiksnių;

3 užduotis. PARAŠYKITE KĄ REIŠKIA ALYVOS ŽYMĖJIME SAE 5W30 RAIDĖ W?

Alyva skirta naudoti ir žiemai (Winter)

4 užduotis. KURI ALYVA SKIRTA BENZININIAM VARIKLIUI?

b)	API SF;

5 užduotis. PARAŠYKITE, KAIP TAISYTUMĖTE IŠPLĖŠTĄ SRIEGĮ VARIKLIO KORPUSE?

1. Įsriegus (didesnio) matmens sriegį ir įsukant srieginę įvorę.

2. Įsriegus (didesnio) matmens sriegį ir įsukant smeigę su perėjimu.

6 užduotis. KĄ PARODO KOMPRESIJA?

b)	kaip stipriai suspaudė stūmoklis mišinį (orą) pasislinkdamas iš AGT į VGT;

7 užduotis. PARAŠYKITE, KOKIAIS BŪDAIS GALIMA SUMAŽINTI ALIUMINIO OKSIDO SUSIDARYMĄ VIRINIMO METU?

Naudoti elektrinį suvirinimą apsauginių dujų aplinkoje.

8 užduotis. KOKIUOSE VARIKLIUOSE DETALĖS TEPAMOS PRIMAIŠANT ALYVOS Į DEGALUS?

c) dvitakčiuose benzininiuose varikliuose.

9 užduotis. KOKIA DUJŲ SKIRSTYMO MECHANIZMO PASKIRTIS?

b) tam tikru nustatytu momentu įleisti į cilindrus orą arba degųjį mišinį ir iš cilindrų išleisti deginius;

10 užduotis. APIBŪDINKITE PAVEIKSLĖLĮ (KOKIA OPERACIJA PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE? KOKIE ĮRANKIAI REIKALINGI? KADA TAI BŪTINA DARYTI?)

Vožtuvų šiluminio tarpelio reguliavimas. Naudojami įrankiai raktas (atsukti fiksavimo veržlei), tarpumatis ir atsuktuvas. Variklių gamintojai nurodo tarpelių reguliavimo periodiškumą, juos reikia reguliuoti: nuvažiavus nurodytą atstumą; atsiradus triukšmui dujų skirstymo mechanizme;

sumažėjus variklio galiai; padidėjus CH kiekiui išmetamose dujose.

11 užduotis. NURODYKITE GALIMAS TEPIMO SISTEMOS GEDIMŲ PRIEŽASTIS?

1 lentelė. Tepimo sistemos gedimų priežastys.

| Gedimas | Priežastys |
| --- | --- |
| 1. Sumažėjęs alyvos slėgis | Nepakankamas tepalo lygis, klampos sumažėjimas, alyvos imtuvo tinklelio užsikimšimas, alyvos siurblio dalių susidėvėjimas, alkūninio veleno ir skirstomojo veleno guolių susidėvėjimas, tepimo sistemos vožtuvo užstrigimas atidarytoje padėtyje. |
| 2. Padidėjęs alyvos slėgis | Aukšto klampumo tepalo naudojimas, tepimo vamzdyno ar alyvos filtro užsikimšimas, tepimo sistemos vožtuvo užstrigimas uždaroje padėtyje. |
| 3. Tepalų užteršimas, greitas alyvos senėjimas | Aušinimo skysčio patekimas į alyvą, ilgas variklio veikimas ribinėmis apsukomis, cilindrų ir stūmoklių grupės dalių susidėvėjimas, prasta tepalo kokybė. |

12 užduotis. NURODYKITE GALIMAS AUŠINIMO SISTEMOS GEDIMŲ PRIEŽASTIS?

2 lentelė. Aušinimo sistemos gedimų priežastys.

| Gedimas | Priežastys |
| --- | --- |
| 1. Perkaitimas | Nepakankamas aušinimo skysčio kiekis sistemoje, prasta skysčio cirkuliacija, termostatas užstrigęs uždarytoje padėtyje, neveikia aušinimo ventiliatorius, sistemoje susidarė nuosėdos, užkalkėjimas, radiatoriaus žaliuzės uždarytos, blogai veikia temperatūros daviklis ar rodiklis. |
| 2. Varikio darbinės temperatūros nepasiekimas | Termostatas užstrigęs atidarytoje padėtyje, radiatoriaus žaliuzių užstrigimas atidarytoje padėtyje, neišsijungia ventiliatorius, blogai veikia temperatūros daviklis ar rodiklis. |

13 užduotis. KADA MATUOJAMAS ALYVOS LYGIS VARIKLIO KARTERYJE?

a) praėjus kelioms  minutėms po variklio išjungimo;

14 užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS PAVADINIMĄ IR PASKIRTĮ:

3 lentelė. Matavimo priemonės.

| 1. | 3 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: prieiga per internetą https://eskimas.lt/product/kompresijos-matuoklis-benzininiam-varikliui/ | Kompresimetras. Variklio kompresijos matavimui |
| --- | --- | --- |
| 2. | 4 pav. Remonto įrankis. Šaltinis: prieiga per internetą http://www.vigorus24.lt/stumokliu-ziedu-suspaudejas-53-125-mm-es1091/i10601 | Stūmoklinių žiedų suspaudėjas. Suspausti žiedams ant stūmoklio montuojant juos į cilindrą. |
| 3. | 5 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.stokker.lt/slankmatis-elektroninis-150mm-001-40mm-scala/406561210#lightboxgallery | Slankmatis. Vidaus ir išorės matavimo prietaisas |
| 4. | 6 pav. Matavimo-remonto įrankis. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.varle.lt/irankiai-sukimo-raktai/kamasa-tools-dinamometrinis-raktas-40-200nm--3388267.html | Dinamometrinis raktas. Kontroliuojamam varžtų, veržlių priveržimui su nustatytu sukimo momentu |
| 5. | 7 pav. Remonto įrankis. Šaltinis: prieiga per internetą http://meistroff.lt/lt/filtro-raktai-trikojai/171827-raktas-tepalo-filtrui-atsukti-3-8-50-120-mm.html | Raktas tepalo filtrui atsukti. Atsukti tepalo filtrui |

15 užduotis. KUO SKIRIASI DOHC DUJŲ SKIRSTYMO MECHANIZMAS NUO KITŲ?

b) cilindrų galvutėje įtaisyti du skirstymo velenėliai;

16 užduotis. ŠIUO PRIETAISU GALIMA NUSTATYTI:

1. Aušinimo skysčio užšalimo temperatūrą (skalė A);

2. Langų apiplovimo skysčio užšalimo temperatūrą (skalė B);

3. Akumuliatoriaus elektrolito tankį (skalė C).

17 užduotis. PARAŠYKITE ŠIO PRIETAISO PAVADINIMĄ IR PASKIRTĮ.

Variklio galvutės tarpinės sandarumo tęsteris, skirtas CO2 dujų koncentracijos aušinimo skystyje matavimui.

18 užduotis. PARAŠYKITE, KOKS PAVEIKSLĖLYJE PAVAIZDUOTAS SUVIRINIMO BŪDAS?

# MIG/MAG – tai suvirinimo būdas lydžiuoju elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.

19 užduotis. ĮVARDYKITE PAVEIKSLĖLYJE ATLIEKAMĄ PROCEDŪRĄ.

Variklio galvutės plokštumos tikrinimas

# 20 užduotis. ĮVARDYKITE PAVEIKSLĖLIUOSE ATLIEKAMĄ PROCEDŪRĄ.

Tarpo tarp alkūninio veleno kakliukų ir indėklų matavimas juostele.

21 užduotis KAIP PASIEKIAMAS VOŽTUVO IR LIZDO HERMETIŠKUMAS?

a) pritrinant;

22 užduotis. KAIP NUSTATYSITE, KAD AUŠINIMO SISTEMOJE NEUŽSIDARO TERMOSTATAS?

b) radiatoriaus apatinė žarna yra pastoviai šilta;

23 užduotis. PARAŠYKITE, KAS NELEIDŽIA AUŠINIMO SKYSČIUI UŽVIRTI AUŠINIMO SISTEMOJE PRIE 100O C TEMPERATŪROS?

Slėgis, kurį sukelia radiatoriaus kamštis su oro ir garų vožtuvais.

24 užduotis. PARAŠYKITE, KOKIOJE PADĖTYJE TURI BŪTI STŪMOKLIS CILINDRE REGULIUOJANT VOŽTUVŲ ŠILUMINIUS TARPELIUS?

Suspaudimo takto pabaigoje.

25 užduotis. DUJŲ SKIRSTYMO MECHANIZMO PAVARŲ TIPAI:

c) diržinė, grandininė, krumpliaratinė.

# Modulis „Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas“

1 užduotis. KOKIA YRA SANKABOS PASKIRTIS (galimi keli teisingi atsakymai)?

a) perduoti variklio sukimo momentą transmisijai;

b) trumpam laikui atkungti transmisiją nuo veikiančio variklio;

d) sumažinti variklio alkūninio veleno perduodamus sukamuosius švytavimus transmisijai;

2 užduotis. ORĄ IŠ SANKABOS HIDRAULINĖS PAVAROS REIKIA ŠALINTI, KAI (galimi keli teisingi atsakymai):

a) sankabos pamina negrįžta atgal arba grįžta labai sunkiai;

b) sankaba nepakankamai išjungiama;

e) sankabos hidrosistema buvo praradusi sandarumą.

# 3 užduotis. KOKIA ALYVA GALI BŪTI NAUDOJAMA MECHANINĖJE PAVARŲ DĖŽĖJE (galimi keli teisingi atsakymai)?

# a) SAE 10W/40;

# b) SAE Dextron II;

# c) SAE 75W/90;

4 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS TRANSMISIJOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – variklis

# 2 – sankaba

# 3 – pavarų dėžė

# 4 – pirminis kardaninis velenas

# 5 – mova

# 6 – varomasis pusašio velenas

# 7 – galinis diferencialas ir pagrindinė pavara

# 8 – lygių kampinių greičių lankstai

# 9 – antrinis kardaninis velenas

# 10 – kryžminis lankstas

# 5 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS SANKABOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – centravimo guolis

# 2 – išjungimo guolis

# 3 – pirminis velenas

# 4 – išjungimo svirtis

# 5 – sankabos gaubtas

# 6 – sankabos varomasis diskas

# 7 – smagratis

# 8 – alkūninis velenas

# 6 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS SANKABOS MECHANIZMO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – sankabos prispaudimo diskas

# 2 – diafragminė spyruoklė

# 3 – išjungimo guolis

# 4 – pirminis pavarų dėžės velenas

# 5 – sankabos išjungimo svirtis (šakutė)

# 6 – sankabos gaubtas

# 7 – smagratis

# 8 – sankabos disko frikciniai antdėklai

# 9 – alkūninis velenas

# 10 – sankabos diskas

7 užduotis. PAAIŠKINKITE, KADA BŪTINA PAKEISTI SANKABOS VAROMĄJĮ DISKĄ?

Sankabos diską būtina pakeisti, jeigu: disko frikciniai antdėklai pažeisti patekus tepalui, perkaitinti, per daug sudilę, nevienodai sudilę, įtrūkę, apšiurę jų kraštai, pažeistos slopinimo spyruoklės, išdilusios stebulės išdrožos (radialinis (spindulinis) laisvumas tarp disko stebulės ir pavarų dėžės pirminio veleno).

# 8 užduotis. PAAIŠKINKITE, KADA BŪTINA PAKEISTI SANKABOS GAUBTĄ?

# Sankabos gaubtą būtina pakeisti, jeigu: prispaudimo diskas įtrūkęs, subraižytas, perkaitintas, kreivas, membraninė spyruoklė per daug sudilusi, spyruoklės lapeliai sulūžę arba nevienodai išlinkę, pažeistos tangentinės spyruoklės.

# 9 užduotis. SANKABA IKI GALO NEIŠSIJUNGIA DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ (galimi keli teisingi atsakymai):

# b) per didelis tarpelis tarp išjungimo guolio ir diafragminės spyruoklės;

# c) persikreipęs sankabos prispaudimo diskas;

# d) nutrūkęs ir įstrigęs sankabos disko frikcinis antdėklas;

10 užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS PAVADINIMĄ IR PASKIRTĮ:

4 lentelė. Transmisijos remonto įrankiai.

| 1. | 31 pav. Transmisijos remonto įrankis. Šaltinis: prieiga per internetą https://bds.lt/servisu-iranga/irankiai/transmisijos-domkratai (2021-04-12) | Mobilus transmisijos domkratas. Įrankis skirtas nuimti ir uždėti pavarų dėžę. |
| --- | --- | --- |
| 2. | 32 pav. Sankabos remonto įrankiai. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.irankiubaze.com/sankabos-centravimo-islyginimo-komplektas-11-vnt (2021-04-12) | Sankabos centravimo įrankiai. Įrankiai skirti centruoti sankabos varomąjį diską sumontavimo metu. |
| 3. | 34 pav. Ratų pavaros remonto įrankiai. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.jusuirankiai.lt/automobiliui-serviso-irankiai/reples-sriegikliai-kniedikliai-kniedes/reples-savarzoms-spec-reples/reples-savarzoms-suspausti (2021-04-12) | Sąvaržų suspaudimo replės. Skirta lygių kampinių greičių lankstų apsaugų sąvaržoms suspausti |
| 4. | 35 pav. Nuėmėjas. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.visiirankiai.lt/lt/lygiagretus-nuemejai-atskyrejai-pusmenuliai/22421-guolio-nuemejas-140mm-plotis-105-150mm.html?search_query=nuemejai&results=120 (2021-04-12) | Guolių nuėmėjas. Skirtas nuimti pavarų dėžės guolius nuo velenų. |

# 11 užduotis. SUGEDUSI SANKABA PRASLYSTA (BUKSUOJA), KAI JOS PAMINA:

# a) atleista;

# 12 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS MECHANINĖS PAVARŲ DĖŽĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – pirminis velenas

# 2 – 3 ir 4 pavarų sinchronizatorius

# 3 – pavarų įjungimo šakutė

# 4 – pavarų įjungimo šakutės valdymo strypas

# 5 – pavarų perjungimo svirtis

# 6 – antrinis velenas

# 7 – atbulinės pavaros tarpinis krumpliaratis

# 8 – 1 ir 2 pavarų sinchronizatorius

# 9 – tarpinis velenas

# 13 užduotis. KAM REIKALINGI PAVARŲ DĖŽIŲ VELENŲ SANDARIKLIAI?

# b) alyvos neprasiskverbimo į išorę užtikrinimui;

# 14 užduotis. KOKIA IŠ NURODYTŲ PAVARŲ DĖŽIŲ NAUDOJAMA ESANT SKERSAI IŠDĖSTYTAM VARIKLIUI?

# a) trijų velenų pavarų dėžė su cilindrine pagrindine pavara;

15 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – iš variklio

# 2 – daugiadiskių sankabų paketai

# 3 – planetinių reduktorių paketai

# 4 – į ratų pavarą

# 5 – varomasis velenas

# 6 – blokavimo stabdžio krumpliaratis

# 7 – vainikinis krumpliaratis

# 8 – planetiniai krumpliaračiai (palydovai)

# 9 – centrinis (saulės) krumpliaratis

# 10 – pavarų dėžės korpusas

# 16 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS HIDROTRANSFORMATORIAUS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – hidrotransformatoriaus korpusas

# 2 – frikcinė sankaba

# 3 – turbinratis

# 4 – siurbliaratis

# 5 – kreipratis

# 6 – vienkryptė mova

# 7 – pirminis pavarų dėžės velenas

# 8 – alyvos srautas

# 17 užduotis. KOKIOS PAGRINDINĖS PAVAROS VADINAMOS HIPOIDINĖMIS?

# c) hipoidinės pagrindinės pavaros varančiojo ir varomojo krumpliaračių ašys nesusikerta.

# 18 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS PRIEKINIŲ RATŲ PAVAROS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – pavarų dėžės ir rutulinio lanksto tarpinė

# 2 – fiksavimo žiedas

# 3 – separatorius

# 4 – ritinėliai

# 5 – rutulinio lanksto stebulė

# 6 – išorinis korpusas

# 7 – apsauginio gaubto sąvarža

# 8 – apsauginis gaubtas

# 9 – varomasis pusašio velenas

# 10 – išorinis rutulinio lanksto tvirtinimo dangtelis

# 11 – paslankusis lygių kampinių greičių rutulinis lankstas

# 12 – kietasis lygių kampinių greičių rutulinis lankstas

19 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS DIFERENCIALO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – pagrindinės pavaros varomasis krumpliaratis

# 2 – varomasis pusašis

# 3 – varomojo pusašio kūginis krumpliaratis

# 4 – pagrindinės pavaros varantysis krumpliaratis

# 5 – palydovai

# 6 – diferencialo korpusas

20 užduotis. IŠVARDINKITE NURODYTAS VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ PAVAROS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

# 1 – variklis

# 2 – skirstomoji dėžė

# 3 – galinių ratų pavaros kardaninis velenas

# 4 – galinis reduktorius

# 5 – galinis tarpratinis diferencialas

# 6 – galinių ratų blokavimo mova

# 7 – priekinis tarpratinis diferencialas

# 8 – pavarų dėžė

# Modulis „Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas“

1 užduotis. IŠVARDINKITE NEPRIKLAUSOMOS GALINĖS RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

26 pav. Nepriklausoma galinių ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 328

2 užduotis. IŠVARDINKITE PRIKLAUSOMOS GALINĖS RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

27 pav. Priklausoma galinių ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 325

3 užduotis. IŠVARDINKITE NEPRIKLAUSOMOS PRIEKINĖS MAKFERSON RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

28 pav. Nepriklausoma priekinė McPherson ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 337

4 užduotis. IŠVARDINKITE NEPRIKLAUSOMOS PRIEKINĖS DAUGIASVIRTĖS RATŲ PAKABOS NURODYTAS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

29 pav. Nepriklausoma priekinė daugiasvirtė ratų pakaba.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 289

5 užduotis. IŠVARDINKITE RATLANKIO PARAMETRUS.

A – ratlankio kraštas;

B – kupros forma (Hump);

C – apvado plotis;

D – lentynėlės;

E – ratlankio skersmuo;

F – išnešimas (ET);

G – centravimo kiaurymės skersmuo (DIA);

H – tvirtinimo plokštuma;

K – atstumas tarp tvirtinimo kiaurymių centrų (PCD).

6 užduotis. NURODYKITE SIMBOLIŲ REIKŠMES, ŽYMIMAS 6.5JKX 18H2 ET40 ANT RATLANKIŲ.

5 lentelė. Ratlankio žymėjimas.

| Simbolis | 6.5 | JK | X | 18 | H2 | ET40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikšmė | Apvadas 6.5 colių pločio | Standartinė apvado forma ir išmatavimai | Gili ratlankio įduba su 5° nuolydžiu | Ratlankis 18 colių skersmens | Apvalia kupra išorinėje ir vidinėje pusėje | Rato išnešimas milimetrais (40 mm.) |

7 užduotis. ĮVARDINKITE PADANGŲ TIPĄ PAGAL PROTEKTORIAUS SIMETRIŠKUMĄ.

31 pav. Skirtingų tipų padangos.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/35/288 (2021-04-09)

8 užduotis. ĮVARDINKITE PADANGŲ ŽYMĖJIMO SIMBOLIŲ 195/55R16 98H REIKŠMES.

6 lentelė. Padangų žymėjimas

| Simbolis | 195 | 55 | R | 16 | 98 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reikšmė | Atstumas (milimetrais) nuo vieno padangos krašto iki kito | Šoninės sienelės aukštis, išreikštas procentais nuo padangos pločio | Radialinė padanga | 16 colių skersmens ratlankiams skirta padanga | Maksimalus leistiną padangos apkrovimas 750 kg. | Greičio indeksas 240 km/h |

9 užduotis. ĮVARDINKITE SPALVINIO PADANGŲ ŽYMĖJIMO SIMBOLIŲ REIKŠMES.

7 lentelė. Padangų spalvinis žymėjimas

| Spalvinis žymėjimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reikšmė | Nurodo maksimalios radialinės jėgos nukrypimo vietą | Nurodo minimalios radialinės jėgos nukrypimą | Nurodo lengviausią padangos vietą |

10 užduotis. KUIAME IŠ ŠIŲ PAVEIKSLĖLIŲ PARODYTA, KAIP PATIKRINTI RATO GUOLIO LAISVUMĄ?

Teisingas: c)

11 užduotis. IŠVARDINKITE HIDRAULINIO VAIRO STIPRINTUVO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

33 pav. Hidraulinis vairo stiprintuvas.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 234

12 užduotis. IŠVARDINKITE VAIRO KOLONĖLĖS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

34 pav. Vairo kolonėlė.

Šaltinis: VW savarankiško mokymosi medžiaga Nr. 284

13 užduotis. IŠVARDINKITE VAIRAVIMO ĮRENGINIO SUDEDAMĄSIAS DALIS.

1 – vairo ratas							2 – vairo kolonėle

4 – vairo pavara						3 – vairo stiprintuvas

5 – vairo trauklė

14 užduotis. IŠVARDINKITE STABDŽIŲ SISTEMOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

1 – Vakuuminis stabdžių stiprintuvas								2 – Pagrindinis stabdžių cilindras

3 – Skirstytuvas															4 – Diskiniai stabdžių mechanizmai

5 – Būgniniai stabdžių mechanizmai								6 – Stabdžių pedalas

7 – Stovėjimo stabdžių svirtis		 			 					8 – Stovėjimo stabdžių lynas

15 užduotis. PASIRINKITE PATEIKTUS ĮRANKIUS, KURIŲ REIKIA NORINT PAKEISTI MAKFERSON AMORTIZATORIAUS STATRAMSČIO SPYRUOKLĘ.

Teisingi atsakymai: b); c); d).

16 užduotis. KĄ BŪTINA PATIKRINTI PRIEŠ RATŲ GEOMETRIJOS KAMPŲ REGULIAVIMĄ?

Teisingas atsakymas: d) Slėgį padangose, guolių laisvumą, pakabos elementų laisvumą.

17 užduotis. KOKS AUTOMOBILIO PAKABOS REMONTO ĮRANKIS PATEIKTAS PAVEIKSLĖLYJE?

Teisingas atsakymas: a) Lankstų išėmimo įrankis.

18 užduotis. KURIAME IŠ ŠIŲ PAVEIKLĖLIŲ PARODYTA, KAIP PATIKRINTI VAIRO TRAUKLĖS AR VAIRO TRAUKLĖS LANKSTO LAISVUMĄ?

Teisingas atsakymas: b) Pakratant jungiamąją traukle ranka.

19 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE TAI, KAIP PRIVERŽTĮI RATO TVIRTINIMO VERŽLĘ YRA TEISINGAS?

Teisingas atsakymas: d) Norint priveržti rato tvirtinimo veržlę reikėtų naudoti dinamometrinį raktą.

20 užduotis. KURIS BŪDINGAS POŽYMIS PARODO, KAD HIDRAULINĖJE STABDŽIŲ PAVAROJE YRA ORO?

Teisingas atsakymas: b) Stabdžių pedalui nuspausti reikia mažesnės jėgos nei įprastai.

21 užduotis. KURIAME RATE NEVEIKS STABDŽIAI, JEIGU ESANT DIAGONALINIAM STABDŽIŲ KONTŪRUI GALINIO DEŠINIO RATO SANDARUMO REBOKŠLIS PRALEIS STABDŽIŲ SKYSTĮ?

Teisingas atsakymas: d) Priekiniame kairiame ir galiniame dešiniame.

22 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE STABDŽIUS YRA TEISINGAS?

Teisingas atsakymas: a) Jei stabdžių trinkelių antdėklai nebus pakeisti laiku, gali būti pažeisti būgnai arba diskai.

23 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE STOVĖJIMO STABDŽIŲ PATIKRINIMĄ YRA TEISINGAS?

Teisingas atsakymas: a) Reikia patikrinti, per kiek daugiausia krumplių galima užtraukti stovėjimo stabdžio svirtį ir ar įspėjamasis šviesos signalas veikia tinkamai.

24 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ APIE BŪGNINIŲ STABDŽIŲ MONTAVIMĄ YRA TEISINGAS?

Teisingas atsakymas: d) Būgniniuose stabdžiuose tarpelis tarp būgno ir trinkelių reguliuojamas skirtingai ir priklauso nuo stabdžių trinkelių tarpo reguliatoriaus tipų.

25 užduotis. KADA BŪTINA REGULIUOTI RATŲ SUVEDIMĄ?

Teisingas atsakymas: a) Po vairo trauklių arba trauklių lankstų pakeitimo.

26 užduotis. IŠVARDINKITE KRUMPLIASTIEBINIO VAIRO REDUKTORIAUS, PAŽYMĖTAS SUDEDAMASIAS DALIS.

40 pav. Krumpliastiebinis vairo reduktorius.

Šaltinis: prieiga per internetą http://www.autoemokymas.lt/mokinio_darbo_knyga/37/172 (2021-04-09)

27 užduotis. KOKIU TIKSLU AUTOMOBILIO PAKABOJE NAUDOJAMI SUSUKAMI STRYPAI – TORSIONAI?

Teisingas atsakymas: b) Atlieka tampraus elemento funkciją.

28 užduotis. KAS YRA AUTOMOBILIO BAZĖ?

Teisingas atsakymas: a) Atstumas tarp priekinių ir užpakalinių ratų centrų.

29 užduotis. KOKIA PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTO ĮRANKIO PASKIRTIS REGULIUOJANT RATŲ IŠSTATYMO KAMPUS?

Teisingas atsakymas: a) Tiesiai išstatyti vairo ratą prieš pradedant reguliavimą.

30 užduotis. KAM SKIRTAS PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTAS ĮRENGINYS?

Teisingas atsakymas: b) Automobilio ratų kampų nustatymo/reguliavimo stendas.

Modulis „Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas“

# 1 užduotis. PARAŠYKITE AUTOMOBILIŲ ELEKTROS SCHEMŲ SIMBOLIŲ REIKŠMES

# 8 lentelė. Elektros schemų simboliai.

| # Simbolis | # Reikšmė | # Simbolis | # Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | prasilenkiantys laidai |  | # kištukas # kištukinis lizdas kištukinė jungtis |
|  | neišskiriama laidų jungtis |  | trifazis kintamos srovės generatorius su įtampos reguliatoriumi ir lygintuvu |
|  | voltmetras |  | tirpusis saugiklis |
|  | akumuliatorių baterija |  | stiklo šildytuvas |
|  | starteris |  | Išskiriama laidų jungtis |

2 užduotis. PASKAIČIUOKITE KOKIO DYDŽIO BUS ĮTAMPA U, JEI VARŽA R=2Ω, O SROVĖS STIPRIS

I = 3A?

U = 6V

3 užduotis. PABAIKITE SAKINIUS:

Nuosekliuoju vadinamas toks jungimas, kai grandinės elementai jungiami paeiliui, vienas po kito, t.y. vieno laidininko galas jungiamas su kito laidininko pradžia. Nuosekliai sujungta grandinė neturi atšakų.

Lygiagrečiuoju vadinamas toks jungimas, kai visų laidininkų vieni galai sujungti viename taške, kiti galai – kitame. Tarp dviejų grandinės mazgų sudaromos atskiros šakos.

Dielektrikas tai medžiaga, nelaidi elektros srovei.

4 užduotis. KOKS LEISTINAS SROVĖS NUOTĖKIO DYDIS (PARAZITINĖ APKROVA) DAUGUMOJE LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ?

a) iki 0,13 A;

5 užduotis AKUMULIATORIŲ BATERIJOS IŠĖMIMO DARBŲ EILIŠKUMAS:

a) pirmiausiai atjungiame jungtį nuo – neigiamo, o po to nuo + teigiamo gnybto;

6 užduotis. PARAŠYKITE TIKRINAMO STARTERIO MAZGO PAVADINIMĄ IR TINKAMUMO NUSTATYMO BŪDĄ.

Vienakryptės movos patikra. Sukant viena kryptimi krumpliaratis turi laisvai suktis movos atžvilgiu. Sukant kita kryptimi krumpliaratis turi fiksuotis.

7 užduotis. PARAŠYKITE STARTERIO DETALĖS PAVADINIMĄ IR ATLIEKAMAS PROCEDŪRAS, REIKALINGAS TINKAMUMO NUSTATYMUI.

Starterio rotorius (inkaras). Kolektoriaus būklės nustatymas. Atliekami matavimai: starterio kolektoriaus skersmens ir segmento aukščio t.y. griovelio gylio. Minimalūs leistini matmenys pateikiami gamintojo. Vizualiai apžiūrint, kolektorius neturi būti apdegęs.

8 užduotis. IŠVARDINKITE STARTERIO SUDEDAMĄSIAS DALIS

11 – kontaktų tiltelis;

12 – kontaktas;

13 – elektrinė jungtis;

14 – kolektoriaus apsauginis dangtelis;

15 – kolektorius;

16 – anglinis šepetėlis;

17 – rotorius (inkaras);

18 – nuolatinis magnetas;

19 – statoriaus korpusas;

20 – planetinė pavara.

1 – kontaktų tiltelis;

12 – kontaktas;

13 – elektrinė jungtis;

14 – kolektoriaus apsauginis dangtelis;

15 – kolektorius;

16 – anglinis šepetėlis;

17 – rotorius (inkaras);

18 – nuolatinis magnetas;

19 – statoriaus korpusas;

20 – planetinė pavara.

.

1 – varomasis velenas;

2 – atraminis žiedas;

3 – krumpliaratis;

4 – ritininė vienakryptė mova;

5 – kreipiamasis žiedas;

6 – įjungimo svirtis;

7 – inkaras;

8 – laikymo apvija;

9 – įtraukimo apvija;

10 – grąžinimo spyruoklė;

9 užduotis. KURIAME PAVEIKSLĖLYJE YRA ŽIBINTO, ATITINKANČIO ES STANDARTUS ŠVIESA IR KOKIU SIMBOLIU ANT SKLAIDYTUVO ŽYMIMA ŽIBINTO ATITIKTIS??

A-paveikslėlis. Žymima

10 užduotis. KURIAME PAVEIKSLĖLYJE PAVAIZDUOTOS TOLIMOSIOS ŠVIESOS?

B paveikslėlis

11 užduotis. PABAIGDAMI SAKINĮ APIBŪDINKITE AUTOMOBILINIŲ LEMPUČIŲ SANDARĄ.

Kaitrinė lemputė tai – sferinis stiklinis rutulys, kurio viduje yra volframo siūlas ir ertmėje yra vakuumas.

Halogeninė lemputė tai – stiklinis cilindras, kurio viduje yra trumpesnis volframo siūlas ir ertmė, užpildoma inertinėmis dujomis su halogenų garais (jodu, bromu ir kitais).

Ksenono (dujų išlydžio) lemputė tai – stiklinis cilindras, kuriame yra elektrodai, tačiau nėra volframo siūlo ir ertmė užpildyta ksenono dujomis. Tarp elektrodų sukuriamas elektrinis lankas; tokiu būdu skleidžiama šviesa.

LED lemputės tai – šviesos diodai.

12 užduotis. KOKIE DARBAI PAVAIZDUOTI PAVEIKSLĖLYJE?

Generatoriaus skriemulio nuėmimas (uždėjimas)

13 užduotis. DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ AKUMULIATORIŲ BATERIJA NEPILNAI ĮKRAUNAMA.

Teisingi atsakymai: 1, 4, 5

14 užduotis. IŠVARDINKITE AKUMULIATORIŲ BATERIJOS GEDIMŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS.

1 – Perteklinė įkrova;

2 – Nepakankama įkrova;

3 – Trumpas sujungimas instaliacijoje;

4 – Žemas elektrolito lygis;

5 – Užšalimas;

6 – Per didelė įkrovimo srovė.

15 užduotis. IŠVARDINKITE AKUMULIATORIŲ BATERIJOS SUDEDAMĄSIAS DALIS.

1 – teigiama plokštelė;

2 – teigiama plokštelė su voku;

3 – neigiamos grotelės;

4 – neigiama plokštelė;

5 – neigiamų plokštelių grupė;

6 – visas plokštelių blokas;

7 – teigiamų plokštelių grupė;

8 – teigiamos grotelės iš sidabro lydinio.

.

16 užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS PAVADINIMĄ IR PASKIRTĮ:

9 lentelė. Elektros įrangos matavimo ir remonto priemonės.

| 50 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.senukai.lt/p/itampos-indikatorius-uni-t-ut-118b/di7d?cat=6tx&index=13 | # Įtampos indikatorius. Įtampos matavimas |
| --- | --- |
| 51 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.jusuirankiai.lt/automobiliui-serviso-irankiai/multimetrai-termometrai-refraktometrai/multimetras-skaitmeninis-universalus | # Multimetras. Elektrinių dydžių matavimas (įtampa, srovė, varža ir t.t) |
| 52 pav. Matavimo priemonė. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.omedita.lt/sroves-matavimo-reples/20473-sroves-matavimo-reples-sroves-matavimo-reples-ut210e-catii-catiii-su-nuolatines-grandines-diodu-tikrinimu-varzos-matavimu-uni-t.html | # Srovės matavimo replės. Elektrinių dydžių matavimas |
| 53 pav. Elektros įrangos remonto įrankis. Šaltinis: prieiga per internetą http://www.vigorus24.lt/reples-laidu-nuzievinimui-026-qmm-443/i475 | # Replės laidu izoliacijos pašalinimui. Paruošti laido galus sujungimui |
| 54 pav. Elektros įrangos remonto įrankis. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.lemona.lt/reples-jungciu-f-bnc-tnc-ir-n-uzspaudimui-hanlong-tools.html | # Replės jungčių užspaudimui. Užspausti jungtims |

17 užduotis. PARAŠYKITE, KOKIO TIPO AKUMULIATORIŲ BATERIJOS NAUDOJAMOS AUTOMOBILIUOSE SU START-STOP SISTEMA.

EFB ar AGM.

18 užduotis. KOKIA AUTOMOBILIO ELEKTROS ĮRANGOS DETALĖ PAVAIZDUOTA SCHEMOJE? KAIP VADINASI SCHEMOS ELEMENTAS NR.2?

Generatorius. Srovės lygintuvas.

19 užduotis. PAAIŠKINKITE AKUMULIATORIŲ BATERIJOS ŽENKLINIMO REIKŠMES.

12V – automobilio elektros sistemos įtampa, voltais;

74Ah – talpa, ampervalandėmis;

680A – užvedimo srovė, amperais;

EN – norma, pagal kurią yra išmatuoti akumuliatoriaus parametrai.

– polių gnybtų vieta.

20 užduotis. AR TINKAMA AKUMULIATORIŲ BATERIJA EKSPLOATACIJAI?

Tinkama.

21 užduotis. : KAS PILAMA Į AKUMULIATORIŲ BATERIJĄ, KAI ŽEMAS SKYSČIO LYGIS.

(INDAS NEPAŽEISTAS).

Distiliuotas vanduo.

22 užduotis. KURIE TEIGINIAI APIE AUTOMOBILIO ELEKTROS GRANDINĖS SAUGIKLĮ YRA TEISINGI?

c) saugiklio maksimali srovė turi būti lygi apskaičiuotai grandinės darbo srovei.

# 23 užduotis. KAS ATSITIKS, JEIGU PARINKSIME PER MAŽO SKERSPJŪVIO PLOTO LAIDININKĄ?

Laidas įkais ir lydysis.

# 24 užduotis. KAS YRA GERIAUSIAS ŠILUMOS IR ELEKTROS LAIDININKAS?

# c) varis.

# 25 užduotis. PARAŠYKITE, KOKIAIS VIENETAIS MATUOJAME IR ŽYMIME DYDŽIUS.

# Įtampa – voltais, V

# Elektros srovės stipris – amperais, A

# Elektrinė varža – omas, Ω

# Apšviestumas – liuksai, lx

# Elektrinis talpumas – faradas, F

# Galia – vatais, W

# Modulis „OTTO ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas“

1 užduotis. KURĮ IŠ PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTŲ PURKŠTUVŲ MONTUOSIME Į COMMON RAIL VARIKLĮ?

Teisingas atsakymas: d)

2 užduotis. KURIUOS PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTUS PURKŠTUVUS MONTUOSIME ANT OTTO VARIKLIO (galimi keli teisingi atsakymai)?

Teisingi atsakymai: b) d)

3 užduotis. KURĮ IŠ PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTŲ PURKŠTUVŲ MONTUOSIME ANT OTTO VARIKLIO SU TIESIOGINIŲ DEGALŲ ĮPURŠKIMU?

Teisingas atsakymas: b)

4 užduotis. KOKIA MAITINIMO SISTEMA PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLYJE?

Teisingas atsakymas: d)

5 užduotis. REMONTUOJAMAM VARIKLIUI REIKALINGOS PLATINOS ANGALIO UŽDEGIMO ŽVAKĖS. IŠRINKITE IŠ PAVEIKSLĖLIO, KURIĄ ŽVAKĘ MONTUOSITE.

Teisingas atsakymas: b)

6 užduotis. REIKIA PAKEISTĮ COMMON RAIL VARIKLIO SLĖGIO REGULIAVIMO VOŽTUVĄ. KURIUO NMERIU PAVEIKSLĖLYJE PAVAIZDUOTA DTALĘ KEISITĘ?

Teisingas atsakymas: d)

7 užduotis. DYZELINIO VARIKLIO MAITINIMO SISTEMOS SANDAROS SCHEMOJE NURODYKITE NUMERĮ, Į KURIĄ VIETĄ REIKIA SUMONTUOTI PURKŠTUVUS. ĮRAŠYKITE NR...........................

Teisingas atsakymas: NR.........26..................

8 užduotis. KURIS IŠ IŠVARDINTŲ ELEKTRINIŲ DEGALŲ SIURBLIŲ TINKAMAS SUMONTUOTI OTTO VARIKLYJE?

Teisingas atsakymas: b)

9 užduotis. KĄ TIKRINSIME IR REGULIUOSIME PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTU PRIETAISU?

Teisingas atsakymas: b)

10 užduotis. KURIEMS IŠ PATEIKTŲ DYZELINIO VARIKLIO SIURBLIŲ REIKIA SUREGULIUOTI ĮPURŠKIMO MOMENTĄ (galimi keli teisingi atsakymai)?

Teisingas atsakymai: a); d)

# Modulis „Automobilių kėbulų priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas“

1 užduotis. APRAŠYKITE PAVEIKSLĖLYJE PATEIKTĄ AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ IŠORINIŲ DETALIŲ DEFORMACIJŲ ŠALINIMO BŪDĄ.

# Tai kėbulo detalių deformacijų šalinimo be dažymo technologijos terminis (šiluminis) būdas. Šis būdas naudojamas įlenkimams su nedideliu deformacijų laipsniu ir jo esmę sudaro deformuotos vietos šildymas.

# 2 užduotis. KOKIA ĮRENGINIO PASKIRTIS?.

# Tai automobilių kėbulų (išorinių detalių) deformacijų tiesinimo įrenginys.

# 3 užduotis. KOKIA NAUDOJAMA TECHNOLOGIJA PAVAIZDUOTA PAVEIKSLĖLIUOSE? KOKIE DARBAI  ATLIEKAMI?

# Atliekamas duobučių lyginimas deformacijų šalinimo be dažymo technologija, naudojant klijų sistemą. Ant pagalvėlės tepami klijai, po to pagalvėlė prispaudžiama prie duobutės. Prisiklijavus pagalvėlei, ištraukiklio arba atbulinio plaktuko pagalba išlyginama duobutė.

# 4 užduotis. KURI APSAUGINĖ DANGA GERIAUSIAI SAUGO KĖBULĄ?

# b) kvarco;

# 5 užduotis. AUTOMOBILIO KĖBULO POLIRAVIMO PASKIRTIS:

# b) suteikti blizgesį ir apsaugą kėbulo dangai;

# 6 užduotis. POLIRUOJANT AUTOMOBILIO KĖBULĄ NEGALIMA:

# a) darbus atlikti saulėtoje vietoje;

7užduotis. PARAŠYKITE PRIEMONĖS PAVADINIMĄ:

# 10 lentelė. Automobilio kėbulo priežiūros priemonės.

| # 1 | # 69 pav. Priežiūros prietaisas. # Šaltinis: prieiga per internetą https://www.detaily.lt | # Poliravimo mašinėlė |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # 70 pav. Kėbulo priežiūros priemonė. # Šaltinis: prieiga per internetą https://www.tobis.lt/lt/kebulams/poliravimo-medziagos/poliravimo-diskas-a-su-plastikiniu-m14-sriegiu-baltas | # Poliravimo diskas |
| # 3 | # 71 pav. Kėbulo priežiūros priemonė. # Šaltinis: prieiga per internetą https://www.tobis.lt/lt/kebulams/poliravimo-medziagos/3m-dvipuse-zalia-gofruota-poliravimo-kempine-216-mm-greitos-fiksacijos | # Poliravimo kempinė |
| # 4 | 72 pav. Kėbulo priežiūros priemonė. Šaltinis: prieiga per internetą https://www.tobis.lt/lt/kebulams/poliravimo-medziagos/3m-dvipusis-poliravimo-kailis-216-mm-greitos-fiksacijos | # Poliravimo kailis |

# 8 užduotis. IŠVARDINKITE JUMS ŽINOMUS KĖBULO ĮLENKIMŲ LYGINIMO BE DAŽYMO TECHNOLOGIJOS BŪDUS:

# Mechaninis

# Klijų

# Terminis (šiluminis)

# Vakuuminis

# 9 užduotis. ĮVARDYKITE DEFORMUOTĄ DETALĘ BEI JOS REMONTO OPERACIJAS PAVAIZDUOTAS PAVEIKSLĖLIUOSE.

Deformuota detalė – slenkstis. Prieš duobutės ištiesinimą nuvalomas paviršius ir, naudojant skardos deformacijų tiesinimo įrenginį, įlenkimas atitraukiamas (paviršius išlyginamas).

# 10 užduotis. KAIP VADINASI REMONTO BŪDAS, KURIO METU NAUDOJAMI ŠIE ĮRANKIAI?

# Kėbulo įlenkimų lyginimo be dažymo technologijos mechaninis būdas.

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMA

# TESTO ATSAKYMAI:

| Nr. | Teisingas atsakymas | Nr. | Teisingas atsakymas | Nr. | Teisingas atsakymas | Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | b) | 10 | c) | 19 | c) | 28 | a) |
| 2 | a) | 11 | b) | 20 | a) | 29 | c) |
| 3 | b) | 12 | a) | 21 | b) | 30 | b) |
| 4 | b) | 13 | a) | 22 | c) | 31 | a) |
| 5 | a) | 14 | b) | 23 | c) | 32 | c) |
| 6 | a) | 15 | c) | 24 | a) | 33 | c) |
| 7 | b) | 16 | b) | 25 | c) | 34 | c) |
| 8 | c) | 17 | b) | 26 | c) | 35 | a) |
| 9 | a) | 18 | b) | 27 | b) | 36 | a) |

Literatūros sąrašas

1. ELSA remonto programa VAG grupės automobiliams.

2. Butkevičius R., Rimkus A. (2008). Automobilių remontininko rengimas. Kaunas: UAB „Judex“. Prieiga per internetą: https://bendriejigebejimai.lt/wp-content/uploads/2020/04/Knyga_IV.pdf

3. Garbinčius G., (2012). Automobilių techninė priežiūra ir remontas. Vilnius: Technika.

Jurevičius V., Nanevičius L. (2008). Automobilių remontininko rengimas. Kaunas: UAB „Judex“. Prieiga per internetą: https://bendriejigebejimai.lt/wp-content/uploads/2020/04/Knyga_II.pdf

4. Kasiulaitis V. ir kt. (2008). Automobilių remontininko rengimas. Kaunas: UAB „Judex“. Prieiga per internetą: https://bendriejigebejimai.lt/wp-content/uploads/2020/04/Knyga_I.pdf

5. Lietuvos standartas LST 1438 Automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas. Prieiga per internetą: https://metrinsp.lrv.lt/uploads/metrinsp/documents/files/teisine_informacija/LST-1438_2005.pdf

6. Mechanikų – inžinierių – konstruktorių svetainė. Prieiga per internetą: http://www.mechanikosinzinierius.lt

7. Šniuolis R., (2014). Medžiagų inžinerija. Vilnius: BMK leidykla

8. TechDoc Toyota remonto programa.

9.	VW AG mokomieji leidiniai SSP. Prieiga per internetą: http://www.volkspage.net/technik/ssp/index_eng.php

# 10. Automobilių techninės priežiūros ir remonto duomenų bazė. AUTODATA. prieiga per internetą: https://workshop.autodata-group.com/node

# 11. Leonardo da Vinci Partnerysčių projektas Nr. LLP-LDV-PRT-2010-LT-0202. Automobilių mechaniko specialybės teorinių užduočių rinkinys.

12. Automobilių remonto žinynai. Prieiga per internetą: https://procarmanuals.com/manual/

13. Inžinierinis žinynas x-engineer.org Prieiga per internetą: https://x-engineer.org/category/automotive-engineering/vehicle/

14. Robert Bosch GmbH. (2018). Automotive Handbook, 10th Edition. Friedrichshafen and Karlsruhe

15. Giedra, K., Kirka, A., Slavinskas, S. (2006) Automobiliai. Kaunas.

16. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir  remonto modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-023. Prieiga per internetą: http://www.autoemokymas.lt

17. Prieiga per internetą https://eskimas.lt/product/kompresijos-matuoklis-benzininiam-varikliui/ (2021-04-08)

18. Prieiga per internetą http://www.vigorus24.lt/stumokliu-ziedu-suspaudejas-53-125-mm-es1091/i10601 (2021-04-08)

19. Prieiga per internetą https://www.stokker.lt/slankmatis-elektroninis-150mm-001-40mm-scala/406561210#lightboxgallery (2021-04-08)

20. Prieiga per internetą https://www.varle.lt/irankiai-sukimo-raktai/kamasa-tools-dinamometrinis-raktas-40-200nm--3388267.html (2021-04-08)

21. Prieiga per internetą http://meistroff.lt/lt/filtro-raktai-trikojai/171827-raktas-tepalo-filtrui-atsukti-3-8-50-120-mm.html (2021-04-08)

22. Prieiga per internetą prieiga per internetą https://bds.lt/servisu-iranga/irankiai/transmisijos-domkratai (2021-04-12)

23. Prieiga per internetą https://www.irankiubaze.com/sankabos-centravimo-islyginimo-komplektas (2021-04-12)

24. Prieiga per internetą https://www.jusuirankiai.lt/automobiliui-serviso-irankiai/reples-sriegikliai-kniedikliai-kniedes/reples-savarzoms-spec-reples/reples-savarzoms-suspausti (2021-04-12)

25. Prieiga per internetą https://www.visiirankiai.lt/lt/lygiagretus-nuemejai-atskyrejai-pusmenuliai/22421-guolio-nuemejas-140mm-plotis-105-150mm.html?search_query=nuemejai&results=120 (2021-04-12)

26. Prieiga per internetą https://www.irankiugama.lt/spyruokliu-suspaudejai/spyruokliu-suspaudejai-hidrauliniai-1000kg-210-570mm-gt1701 (2021-04-09)

27. Prieiga per internetą http://www.vigorus24.lt/irankiai-vaziuokles-remontui-vairo-traukiu-nuemejai-sarnyru-nueme Prieiga per internetą jai-kiti-irankiai-vaziuoklei (2021-04-09)

28. Prieiga per internetą https://www.visiirankiai.lt/lt/ivairus-matuokliai-dazu-storio-padangu-gylio-indikatoriai/1317-universalus-matuoklis-vairui.html (2021-04-09)

29. Prieiga per internetą https://www.stokker.lt/ratu-suvedimo-stendas-v2400-lift-john-bean/920515701 (2021-04-09)

30. Prieiga per internetą https://www.senukai.lt/p/itampos-indikatorius-uni-t-ut-118b/di7d?cat=6tx&index=13 (2021-04-08)

31. Prieiga per internetą https://www.jusuirankiai.lt/automobiliui-serviso-irankiai/multimetrai-termometrai-refraktometrai/multimetras-skaitmeninis-universalus (2021-04-08)

32. Prieiga per internetą https://www.omedita.lt/sroves-matavimo-reples/20473-sroves-matavimo-reples-sroves-matavimo-reples-ut210e-catii-catiii-su-nuolatines-grandines-diodu-tikrinimu-varzos-matavimu-uni-t.html (2021-04-08)

33. Prieiga per internetą http://www.vigorus24.lt/reples-laidu-nuzievinimui-026-qmm-443/i475 (2021-04-08)

34. Prieiga per internetą https://www.lemona.lt/reples-jungciu-f-bnc-tnc-ir-n-uzspaudimui-hanlong-tools.html (2021-04-08)

35. Prieiga per internetą https://aviondemand.com/shop/bosch-training/bosch-common-rail-diesel-cdr-seminar-knowledge-assessment/ (2021-04-09)

36. Prieiga per internetą http://www.vigorus.lt/en/ignition-timing-light-12v-40108/i17616 (2021-04-09)

37. Prieiga per internetą https://etari.de/lt/hotbox/etari/instrumentas-imusimu-lyginimui-t-hotbox-pdr/ (2021-04-08)

38. Prieiga per internetą https://www.tobis.lt/lt/kebulams/poliravimo-medziagos/poliravimo-diskas-a-su-plastikiniu-m14-sriegiu-baltas (2021-04-08)

39. Prieiga per internetą https://www.tobis.lt/lt/kebulams/poliravimo-medziagos/3m-dvipuse-zalia-gofruota-poliravimo-kempine-216-mm-greitos-fiksacijos (2021-04-08)

40. Prieiga per internetą https://www.tobis.lt/lt/kebulams/poliravimo-medziagos/3m-dvipusis-poliravimo-kailis-216-mm-greitos-fiksacijos (2021-04-08)